CECS XXX:201X

中国工程建设标准化协会标准

机电施工P-BIM

软件技术与信息交换标准

P-BIM Software technology and information exchange standard for Mechanical and Electrical Construction

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

机电施工P-BIM软件技术与

信息交换标准

P-BIM Software technology and information exchange standard for Mechanical and Electrical Construction

- CECS  XXX：2013

主编单位：中建三局安装工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201X年XX月XX日

中国计划出版社

2015年北京

目 次

CECS  XXX：2013	2

前 言	4

1 总则	5

2.	术语	6

3.	基本规定	7

4.	数据导入	8

4.1一般规定	8

4.2  构件分类及编码原则	8

4.3 构件模型信息规定	9

5.	专业检查	26

5.1  一般规定	26

5.2  自动安全分析	27

5.3  机电施工相关规范强制性条文符合性检查	29

6 软件专业技术要求	31

7.	交付成果	33

8. 数据交付	35

8.1 数据格式	35

8.2 交付数据表达方法	35

## 前 言

本标准是根据中国工程建设标准化协会建筑信息模型专业委员会印发《2013年中国BIM标准制修订计划》（信息标委会〔2013〕4号）的要求，由中建三局安装工程有限公司、广联达软件有限公司会同有关单位编制完成的。

在编制过程中，标准编制组会同建筑信息模型(BIM)产业技术创新战略联盟（中国BIM 发展联盟）开展了广泛的调查研究，组织了大量的课题研究，并参考了有关国外标准，广泛征求了有关方面的意见，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本标准共分8章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、数据导入、专业检查、软件专业技术要求、交付成果和数据交付。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑信息模型专业委员会负责管理，由中建三局安装工程有限公司、广联达软件有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中建三局安装工程有限公司技术部（地址：湖北省武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心东裙楼二层中建三局安装工程有限公司；邮政编码：430064； 电子邮箱：pyj@cscec3bmep.com），以便今后修订时参考。

本标准主编单位：中建三局安装工程有限公司

本标准参编单位：广联达软件有限公司

中建三局第二建设工程有限公司

中建三局第三建设工程有限公司

武汉中建智能工程有限公司

陕西中霖建设工程集团有限公司

湖北工业大学

本标准主要起草人员： 徐建中 刘业炳 裴以军 管  滨 曹  玉 胡  祎

商丽梅 吕春兰 罗世闻 黄志军 程任喜 吴善农

牛俊乔 邹贻权

本标准主要审查人员：

# 1 总则

1.0.1  为规范、促进和提高BIM技术在机电施工管理软件中的应用，促进相关管理标准在软件中的实现，规定软件信息交换方式和内容，提高工程管理和工作效率，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于机电施工P-BIM软件的开发。

1.0.3  机电施工P-BIM软件，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2.	术语

2.0.1  专业信息（Professional Information）

符合本标准用于向机电施工P-BIM软件交付的机电工程各专业信息或机电施工P-BIM软件用于向使用者交付的符合本标准的各专业信息

2.0.2  基础信息模型（Basic Information Model）

机电施工P-BIM软件根据上游传递的专业信息建立的信息模型，它是机电施工P-BIM软件工作的基础和处理的对象

2.0.3  系统关联性（System Correlation）

机电工程各部分之间的连接及上下游关系

2.0.4  几何信息（Geometric Information）

构件的几何形状和空间位置信息

2.0.5  技术属性信息（Technical Attribute Information）

机电工程构件的技术标准信息和技术性能参数

2.0.6  真实产品或真实产品标准（Real Products or Real Products Standard）

生产并销售的机电工程产品，国家或行业颁布的机电工程产品标准，公认的国际标准组织颁布的机电工程产品标准

2.0.7 非结构化数据（Unstructured Data）

文件、图片、音视频等数据

2.0.8  专业工程师（Professional Engineer）

机电工程项目实施过程中具体负责调配资源组织施工的各专业的工程管理人员

# 3.	基本规定

3.0.1  用于机电施工任务阶段的P-BIM软件应符合本标准规定，确保满足国家现行法律法规、工程建设标准要求。

3.0.2  用于机电施工任务阶段的P-BIM软件应继承或引用上一阶段建设工程信息模型的数据，并不应有数据失真。

3.0.3  机电施工阶段P-BIM软件应具有模型信息扩展和用户权限管理功能。

3.0.4  用于机电施工任务阶段的P-BIM软件应可以为下一阶段建设工程信息模型传递数据，并满足其最小数据量和数据种类需求。

# 4.	数据导入

## 4.1一般规定

4.1.1  专业信息交付应采用通用的数据格式，应按照构件类别分别建立数据表。

4.1.2  机电施工过程中应继承设计阶段的关联模型数据信息，并对其进行深化。

4.1.3  设计阶段提供的模型信息应包含几何属性信息、技术参数信息、工程属性信息三个维度。

4.1.4  设计阶段的模型构件宜提供相关的产品标准。

## 4.2  构件分类及编码原则

4.2.1  构件分类按专业和属性信息两个维度进行分类。

4.2.2  专业分类由建筑给排水及供暖、通风与空调、建筑电气三部分组成。

专业分类码如下：

S给排水及供暖工程

T 通风与空调工程

D 电气设备安装工程

4.2.3  每个专业分为四级描述，分别定义为一级专业、二级子类、三级子类、四级子类。三级子类可根据实际状况缺省，四级分类分别参照表4.3.1、表4.3.2、表4.3.3。

表4.2.3.1 专业分级描述

| 序号 | 一级专业 | 二级子类 | 三级子类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水及供暖工程 | 给排水、采暖管道 |  |
| 2 |  | 管道附件 | 包括阀门、水表等 |
| 3 |  | 卫生器具 | 包括洗脸盆、地漏等 |
| 4 |  | 供暖器具 | 包括散热器 |
| 5 |  | 喷洒装置 | 包括喷头、喷洒装置等 |
| 6 |  | 水管管件 | 包括弯头、三通等 |
| 7 |  | 水暖设备 | 包括水泵、水箱、分集水器等 |
| 8 | 通风与空调工程 | 风管 |  |
| 9 |  | 风管附件 | 包括风阀、散流器等 |
| 10 |  | 风管管件 | 包括弯头、三通等 |
| 11 |  | 空调设备 | 包括风机盘管、空气处理机组等 |
| 12 | 电气设备安装工程 | 照明灯具 | 包括荧光灯、吸顶灯等 |
| 13 |  | 开关插座 | 包括开关、插座 |
| 14 |  | 电气管线 | 包括电线管、电线电缆、桥架等 |
| 15 |  | 配电箱柜 | 包括低压配电箱、高压配电柜等 |
| 16 |  | 桥架插接件 | 包括弯通、三通等 |
| 17 |  | 电气设备 | 包括电动机、变压器等 |

4.2.4对四级分类设置编码体系。

a）每个专业的分类编码长度为5位：第一位表示专业码，用大写的字母表示；二级表示构件类型，为两位阿拉伯数字表示，数字为01～99，三级表示构件组，为两位阿拉伯数字表示，数字为01～99，四级表示详细构件，为两位阿拉伯数字表示，数字为01～99；

b）没有后两级分项内容的以00补齐。

## 4.3 构件模型信息规定

4.3.1  构件模型描述采用几何属性信息、技术参数信息、工程属性信息三个维度进行描述。

4.3.2  构件模型“几何属性信息”主要包括：规格、角度、中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示、接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示。

4.3.3  构件模型中“技术参数信息”应包括：关键参数、性能、构件连接及安装方式、材质信息等。

4.3.4  构件模型中“工程属性信息”主要包括：专业类型、系统类型、系统编号、品牌等。

4.3.5  给排水、采暖工程：

表4.3.5.1 给排水、采暖管道

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| S0101 | 管道 | 1.管径 2.壁厚 3.直线或弧线 4.标高类型 5.起点坐标 6.终点坐标 | 1.材质 2.工作压力 3.流量 4.连接形式（接口形式） 5.表面处理 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.安装部位 5.保温层材料 6.保温厚度 7.保护层材料 8.品牌？ |  |

表4.3.5.2 管道附件

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| S0201 | 闸阀 | 规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z） 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.阀体材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 7.传动方式 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0202 | 安全阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z） 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0203 | 止回阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0204 | 截止阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0205 | 球阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0206 | 电磁阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0207 | 排气阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0208 | 电动阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0209 | 减压阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0210 | 浮球阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0211 | 蝶阀 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0212 | Y形除污器 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.设计压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 | 安装方式：卧式、立式 |
| S0213 | 水表 | 1.规格（外型尺寸） 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.壳体材质 4.连接形式 6.工作压力 7．公称流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 | 结构形式：旋翼式、立式、正逆流、干式、液封式 |
| S0214 | 水流指示器 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.保温层材料 5.保温厚度 6.保护层材料 |  |
| S0215 | 温度计 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.介质 6.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |

表4.3.5.3 卫生器具

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| S0301 | 立式洗脸盆 | 规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.台面材质 4.容量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0302 | 挂式洗脸盆 | 1.规格 2. 角度（绕Z轴角度） 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示中心位置 5.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0303 | 挂式小便器 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0304 | 立式小便器 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4. 角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0305 | 坐式大便器 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0306 | 蹲式大便器 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0307 | 浴盆 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0308 | 清扫口 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0309 | 地漏 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |

表4.3.5.4 供暖器具

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| S0401 | 散热器 | 1.外形尺寸 2.规格 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 5.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.类型 3.型号 4.采暖负荷 5.散热量 6.材质 7．工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |

表4.3.5.5 喷洒装置

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| S0501 | 玻璃球洒水喷头 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.覆盖面积 4.喷洒密度 5.全压 6.喷洒流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.喷洒装置节点编号 |  |
| S0502 | 末端试水装置 | 1.规格 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |

表4.3.5.6 水管管件

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| S0601 | T字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0602 | 一字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0603 | Y字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0604 | 十字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0605 | 弯头 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |

表4.3.5.7 水暖设备

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| S0701 | 单用分集水器 主管有一个连接端 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.各接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 3.角度（绕Z轴角度） | 1.压降参数 1.分支数量： 2.主管直径 3.分支1直径 4.分支n直径 5.管间距离： 6.长度 7.高度 8.型号 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 | 公称压力： |
| S0702 | 单用分集水器 主管有两个连接端 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.各接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 3.角度（绕Z轴角度） | 1.压降参数 1.主进水管直径 2.主出水管直径 3.分支1直径 4.分支n直径 5.分支管数目： 6.管间距离： 7.长度 8.高度 9.型号 10. 公称压力： | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0703 | 配对用分集水器 主管有一个连接端 | 1.主供水管直径 2.供水分支1直径 3.供水分支n直径 4.主回水管直径 5.回水分支1直径 6.回水分支n直径 7.分支管数目： 8.管间距离： 9.长度 10.高度 11.型号 12.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 13.各接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 14.角度（绕Z轴角度） | 1.压降参数 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0704 | 水泵 | 1.外形尺寸 2.进水口规格 3.出水口规格 4.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 5.各接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 7.角度（绕Z轴角度） | 1．压降参数 2．电源供应： 3．相数 4．电压 5功率 6电流 7．功率因数 8.额定流量 9.扬程 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0705 | 水箱 | 1.外形尺寸 2.进水口规格 3.出水口规格 4.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 5.各接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 6.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.材质 3.型号 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| S0706 | 其它设备 | 1.外形尺寸 2.进水口规格 3.出水口规格 4.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 5.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 6.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.材质 3.型号 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |

4.3.6  通风空调工程

表4.3.6.1 通风空调风管道

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| T0101 | 风管 | 1.管径规格 2.截面形状 3.材材厚度 4.标高类型 5.起点坐标（X、Y、Z）采用世界坐标WCS表示 6.终点坐标（X、Y、Z）采用世界坐标WCS表示 | 1.材质 2.使用温度 3.弯曲强度 4.连接形式 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 4.安装部位 5.保温层材料 6.保温厚度 7.保护层材料 8.品牌 |  |

表4.3.6.2风管附件

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| T0201 | 散流器 | 1.外形尺寸 2.接口规格 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 5.角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.连接形式 5.风量范围 6.压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0202 | 风量调节阀 | 1.外形尺寸 2.接口规格 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 5.角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.额定流量 4.速度 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 | 材质 |
| T0203 | 防火阀 | 1.外形尺寸 2.接口规格 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 5.角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.额定流量 4.速度 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 | 材质 |
| T0204 | 其它阀 | 1.外形尺寸 2.接口规格 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 5.角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.额定流量 4.速度 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 | 材质 |
| T0205 | 静压箱 | 1.外形尺寸 2.接口规格 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 5.角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.消声频率 5.耐温特性 6. 降噪效果 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0206 | 片式消声器 | 1.宽度 2.高度 3.厚度 3.型号 4.规格 5.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 6.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 7.角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.消声频率 5.耐温特性 6. 降噪效果 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0207 | 方形消声器 | 1.长度 2.内宽 3.外宽 4.内高 5.外高 6.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 7.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 8. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.消声频率 5.耐温特性 6. 降噪效果 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0208 | 圆形消声器 | 1.长度 2.内径 3.外径 5.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 6.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 7. 角度（绕管角度） | 1.名称 2.型号 3.材质 4.消声频率 5.耐温特性 6. 降噪效果 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |

表4.3.6.3.风管管件

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| T0301 | T字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0302 | 一字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0303 | Y字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0304 | r-连接 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0305 | N-连接 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0306 | 十字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0307 | S-连接 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0308 | 弯头 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.连接方式 3.工作压力 4.流量 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |

表4.3.6.4空调设备

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| T0401 | 风机盘管 | 1.外形尺寸 2.供水口规格 3.回水口规格 4.冷凝水规格 5.送风管规格 6.回风管规格 7.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 8.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 9.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.额定供热量 4.电机功率 5.风量 6.制冷量 7.噪声参数 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 | 材质 |
| T0402 | 空气处理机组 | 1.外形尺寸 2.送风管规格 3.回风管规格 4.新风管规格 5.排风管规格 6.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 7.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 8.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 2.制冷量 3.冷冻水量 4.冷媒 5.冷凝器 6.压降参数 7.噪声参数 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |
| T0403 | 风系统设备 | 1.规格尺寸 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 4角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.型号 3.压降参数 4.噪声参数 | 1.专业类型 2.系统类型 3.系统编号 |  |

4.3.7  电气设备安装工程

表4.3.7.1  照明灯具

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| D0101 | 荧光灯 | 1.光源个数 2.产品尺寸 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.角度（绕Z轴角度 | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定电流 5.额定电压 6.光源功率 7.安装形式 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0102 | 吸顶灯 | 1.光源个数 2.产品尺寸 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.角度（绕Z轴角度 | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定电流 5.额定电压 6.光源功率 7.安装形式 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0103 | 壁灯 | 1.光源个数 2.产品尺寸 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.角度（绕Z轴角度 | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定电流 5.额定电压 6.光源功率 7.安装形式 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0104 | 吊灯 | 1.光源个数 2.产品尺寸 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.角度（绕Z轴角度 | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定电流 5.额定电压 6.光源功率 7.安装形式 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0105 | 安全出口指示灯 | 1.产品尺寸 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.角度（绕Z轴角度 | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定电流 5.额定电压 6.光源功率 7.安装形式 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0106 | 疏散指示灯 | 1.产品尺寸 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.角度（绕Z轴角度 | 1.名称 2.型号 3.材质 4.额定电流 5.额定电压 6.光源功率 7.安装形式 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |

表4.3.7.2 开关插座

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| D0201 | 开关 | 产品尺寸 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.角度（绕Z轴角度 | 1.名称 2.材质 3.额定电流 4.额定电压 5.额定功率 6.控制方式 7.按键数 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0202 | 插座 | 1.产品尺寸 2.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 3.角度（绕Z轴角度 | 1.名称 2.材质 3.额定电流 4.额定电压 5.额定功率 6.安全性能 7. 插孔数 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |

表4.3.7.3 电气管线

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| D0301 | 电力电缆 | 产品截面 直线或弧线 3.标高类型 4.起点坐标（X、Y、Z） 5.终点坐标（X、Y、Z） | 1.材质 2.绝缘厚度 3.额定电压 4.额定功率 5. 产品型号 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.敷设方式 6.品牌 |  |
| D0302 | 电缆桥架 | 1.宽度 2.高度 3.标高类型 4.起点坐标（X、Y、Z） 5.终点坐标（X、Y、Z） | 1.材质 2.类型 3.型号 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0303 | 配管 | 1.管径 2.壁厚 3.直线或弧线 4.标高类型 5.起点坐标（X、Y、Z） 6.终点坐标（X、Y、Z） | 1.名称 2.材质 3.工作压力 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.敷设方式 6.品牌 |  |
| D0304 | 配线 | 1.产品截面 2.直线或弧线 3.标高类型 4.起点坐标（X、Y、Z） 5.终点坐标（X、Y、Z） | 1.材质 2.绝缘厚度 3.额定电压 4.额定功率 5.产品型号 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.敷设方式 6.品牌 |  |

表4.3.7.4 配电箱柜

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| D0401 | 配电箱柜 | 1.面板尺寸 2.底部标高 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4. 角度（绕Z轴角度 | 1.名称 2.型号 2.材质 3.回路数 4.敷设方式 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |

表4.3.7.5  桥架管件

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| D0501 | T字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.类型 3.型号 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0502 | 十字形 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.类型 3.型号 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0503 | 变径 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.类型 3.型号 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |
| D0504 | 弯头 | 1.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 2.接管方向（1。。。n） 3.长度（方向1.。。n） 4.截面形状（方向1.。。n） 5.规格（方向1.。。n） 6.曲率半径 | 1.材质 2.类型 3.型号 | 1.专业类型 2.系统类型 3.配电箱信息 4.回路编号 5.品牌 |  |

表4.3.7.6 电气设备

| 分类编码 | 产品名称 | 属性信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何属性信息 | 技术参数信息 | 工程属性信息 |  |
| D0601 | 变压器 | 1.外形尺寸 2接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）。。。 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 5.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.产品型号 3.电压等级 4.绝缘散热介质 5.铁芯结构材质 6.相数 7.额定容量 8.损耗 9.短路阻抗 10.空载电流 11.重量 12.轨距 13.防护等级 14.防暴等级 | 1.专业类型 2.系统类型 3.品牌 |  |
| D0602 | 电动机 | 1.外形尺寸 2接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）。。。 3.中心位置（X、Y、Z坐标）采用世界坐标WCS表示 4.接口位置（X、Y、Z坐标）采用局部坐标LCS表示 5.角度（绕Z轴角度） | 1.名称 2.产品类型 3.产品型号 4.额定电压 5.额定功率 6.额定转速 7.极数 | 1.专业类型 2.系统类型 3.品牌 |  |

# 5.	专业检查

## 5.1  一般规定

5.1.1  机电施工P-BIM软件应能定义模型空间用途属性，并根据空间用途属性，检查机电系统配置是否符合法律、规范等规定。

5.1.2  机电施工P-BIM软件应能自动判定机电系统的完整性，并可输出系统完整性检查报告。

5.1.3  机电施工P-BIM软件应能对危及人身安全和系统运行安全的机电系统缺陷进行自动检测，并输出警告性信息。

## 5.2  自动安全分析

5.2.1  系统对按照规定应设计消防系统的空间进行检查，判定该区域的消防系统设置与否、系统形式是否合理、数量是否满足要求、是否覆盖全部区域。消防安全检查标准见附表5.2.1-1、5.2.1-2、5.2.1-3。

表5.2.1-1民用居住建筑消防安全审查分析要求

| 房间或场所 | 消防系统形式规定 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警系统 | 防排烟 | 应急照明 | 疏散指示 | 灭火 |  |
| 起居室 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 |  |
| 卧室 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 |  |
| 厨房 | 宜设 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 |  |
| 卫生间 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 |  |
| 公共过道 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 | 有自然通风不设 |
| 电梯前室 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 | 公共部分可以单列 |
| 疏散楼梯间 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 上人屋面 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 |  |
| 车库 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |

表5.2.1-2图书馆建筑消防安全审查分析要求

| 房间或场所 | 消防系统形式规定 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警系统 | 防排烟 | 应急照明 | 疏散指示 | 灭火 |  |
| 一般阅览室 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 陈列室 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 书库 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 工作间 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 公共过道 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 | 有自然通风不设 |
| 电梯前室 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 公共楼梯间 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 上人屋面 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 |  |
| 车库 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |

表5.2.1-3办公建筑消防安全审查分析要求

| 房间或场所 | 消防系统形式规定 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警系统 | 防排烟 | 应急照明 | 疏散指示 | 灭火 |  |
| 独立办公室 | 设 | 不设 | 不设 | 不设 | 设 |  |
| 大开间办公室 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 | 视自然通风情况 |
| 会议室 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 接待室 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 营业厅 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 资料档案室 |  |  |  |  |  |  |
| 公共过道 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 | 有自然通风不设 |
| 电梯前室 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 公共楼梯间 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |
| 上人屋面 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 |  |
| 车库 | 设 | 设 | 设 | 设 | 设 |  |

5.2.2  机电施工P-BIM软件应能对管道系统设备、管道和管件的承压能力进行自动检查，并列出使用不当的设备、管道和管件的清单，发出警告性信息。

5.2.4   机电施工P-BIM软件应能对电气系统设备容量、线路载流能力、敷设方式进行检查，判定是否符合法律、标准图集、规范等规定。

5.2.4  机电施工P-BIM软件应能根据系统属性，自动检查系统上是否应设置安全部件，对安全部件的参数进行检查，判定是否符合法律、标准图集、规范等规定。

5.2.5 系统可根据空间属性和系统形式，在系统构件属性项中自动生成所使用的材料的防火等级要求。

5.2.6  机电施工P-BIM软件应自动对穿越建筑外墙和防火分区的管道预留洞所采取的防火措施进行检查。

5.2.7  机电施工P-BIM软件应根据管道设备的属性，自动检查其相互的安全间距是否满足法律法规和规范要求。

5.2.8  机电施工P-BIM软件应能自动测算管道支架受力、应变，检查其安全性。

5.2.9  机电施工P-BIM软件应能自动检查爆炸和火灾等危险性管道或设备安装环境是否满足安全规定。

## 5.3  机电施工相关规范强制性条文符合性检查

5.3.1  机电施工P-BIM软件应能自动检查机电系统是否符合现行标准规范的强制性条文

5.3.2  机电施工P-BIM软件至少应能对以下规范中相关强制性条文符合性进行检查。

1  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

2  《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

3  《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273

4  《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

5  《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281

6  《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》GB50498

7  《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263

8  《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147

9  《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148

10 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149

11 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166

12 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

13 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

14 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170

15 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171

16 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172

17 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

18 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339

19 《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》GB50575

20 《智能建筑工程施工规范》GB50606

21 《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617

22 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

23 《通风与空调工程施工规范》GB50738

5.3.2 强制性条文符合性检查应在模型应用过程中随时进行，并即时将检查结果以警告的形式提示。

5.3.3 专业任务完成后，模型移交时，应能提交强制性条文符合性检查报告。

# 6 软件专业技术要求

6.0.1 机电施工P-BIM软件应能按照本标准第4章的规定读入专业信息，重建基础信息模型。重建的机电工程模型应保持系统关联性。

6.0.2 机电施工P-BIM软件应提供基于真实产品标准的构件库或可使用第三方的真实产品标准构件库，其编码规则和数据内容应符合国家及行业相关标准。构件库宜以云的方式扩充与分享，并集成于P-BIM软件。

6.0.3 机电施工P-BIM软件应能根据设计模型传递的产品标准或技术属性信息进行产品选型，并进行信息更新。更新后的模型应维持原有的系统关联性，并对已选型构件做特定标记。

6.0.4 机电施工P-BIM软件在完成设备选型基础上，宜能利用真实产品信息智能辅助设备基础、减震设施的选型提供计算书，可建立设备基础、减震设施的模型及信息并与设备相关联。

6.0.5 在基础信息模型的基础上，机电施工P-BIM软件可定义机电系统分节分段规则，生成工程实施模型、自定义构件组作为独立预制单元并赋予预制编码。

6.0.6 机电施工P-BIM软件应具备支吊架设计选型功能，完成选型设计后可按照规范允许的间距自动布置支吊架。

6.0.7 机电施工P-BIM软件应能根据工作任务分解（WBS）进行构件划分，赋予WBS编码，并与工程进度计划数据对接。

6.0.8 机电施工P-BIM软件应能按GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的分部分项对模型进行拆分，应具有检验批划分及基于检验批、分项、分部的质量管理工程，宜具有集成质量管理文件等非结构化数据功能。

6.0.9机电施工P-BIM软件应允许采购工程师定义不同品类的采购供货周期，可根据工程计划结合采购供货周期根据技术规格归集数据形成采购计划。

6.0.10 机电施工P-BIM软件应能对接计价体系，进行工程量计量，可根据BIM模型中包含的技术属性信息、几何信息智能计价；P-BIM软件宜内置定额库，宜能够读入各类清单计价数据。

# 7.	交付成果

7.0.1 机电施工P-BIM软件应能按照任务需求向专业工程师交付数据。

7.0.2 在时间维度上可按照月、周、日进行模型和数据拆解与交付。

7.0.3 可根据任务需求，将属于该工程师的模型和数据进行拆解与交付，本条的拆解与交付可与6.1的拆解与交付联合进行。可集成其他专业P-BIM的相关模型与数据，在需要时可集成交付。模型与信息宜集中存储，交付方式宜采用协同方式。

7.0.4可形成项目总体采购计划，可按照自定义的周期生成年、季、月等采购计划，向采购工程师交付数据，可根据工程计划和模型信息按年、季、月等自动提供材料进场计划，采购计划、进场计划交付数据表宜允许自定义格式并能输出为excel或word格式。

7.0.5 软件应能向预算工程师交付数据。可根据工程计划提供年度、季度、月度预算和资金计划报表；可根据计划跟踪情况生成月度预算和资金情况报表；报表格式宜允许自定义并能输出为excel或word格式。

7.0.6 根据工程进度和检验批、分项、分部，向质量工程师交付数据，具体包括检测与试验计划报表、检测评定一览表；报表格式宜允许自定义并能输出为excel或word格式。

7.0.7 可向运维P-BIM软件交付数据，包括机电工程完整几何信息、设备设施的属性信息、设备设施的视点信息、设施设备的系统关联信息、设备设施的性能与维护信息等。

7.0.8 可按照检验批和工期进度计划向监理单位交付数据。

# 8. 数据交付

## 8.1 数据格式

8.1.1  交付的数据格式应采用统一数据格式。

## 8.2 交付数据表达方法

8.2.1  交付的数据可以采用统一数据文件方式,也可以采用分专业的多数据文件方式。

8.2.2  交付数据内容必须符合本标准第4章要求。统一数据文件方式对象数据定义和字段定义见附录A。

附录A机电施工P-BIM数据交换库

1.BaseInfo（基本信息表）

2.WaterPipe（水管道)

3.PipeAttachment（管道附件)

4.Fixture（卫生器具)

5.HeatingDevice（供暖器具)

6.Spraying devic（喷洒装置)

7.Water pipelink（水管管件)

8.WaterEquipment（水暖设备)

9.VentilationPipe（通风管道)

10. VentilationParts（风管部件)

11.Ventpipelink（风管管件)

12. VentEquipment（通风设备)

13.LightDevice（照明灯具)

14.SwitchDevice（开关插座)

15.ElectricityPipe（电气管线)

16.Distribution（配电箱柜)

17.Cablepipelink（桥架管件)

18.ElectricalEquipment（电气设备)

1.BaseInfo（基本信息表）

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Description | 工程名称 | 字符串 | 255 | 是 |  |
| 2 | ProjectType | 工程类别 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | StructureType | 结构类型 | 字符串 |  | 是 |  |
| 4 | BelowGroundFloorCount | 地下层数(层) | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 5 | AboveGroundFloorCount | 地上层数(层) | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 6 | GroundElev | 室外地坪相对±0.000标高(m) | 浮点数 |  |  |  |
| 7 | FirstFloorElev | 首层地面结构标高(m) | 固定小数位数浮点数 | 小数点后保留3位 | 是 |  |
| 8 | TopElev | 顶层顶标高 | 固定小数位数浮点数 | 小数点后保留3位 | 是 |  |
| 9 | BottomElev | 基础层底标高 | 固定小数位数浮点数 | 小数点后保留3位 | 是 |  |
| 10 | EditingGroup | 编制单位 | 字符串 | 255 |  |  |
| 11 | Date | 编制日期 | 日期时间型 |  |  |  |
| 12 | Editor | 编制人 | 字符串 | 255 |  |  |
| 13 | Version | 版本 | 字符串 |  |  |  |

2.WaterPipe（水管道)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | SectionTypeID | 截面形状ID | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 3 | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 4 | WaterpipeSize | 管径规格 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | Thickness | 壁厚 | 2字节无符号整数 |  | 是 |  |
| 6 | ProtectThickness | 保温厚度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 7 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | ErectingLocation | 安装部位 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | LinkType | 连接方式 | 字符串 |  |  |  |
| 10 | ProtectMaterial | 保温材质 | 字符串 |  |  |  |
| 11 | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 12 | AnticorrosiveType | 刷油类型 | 字符串 |  | 是 |  |
| 13 | ProtectLayerMaterial | 保护层材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 14 | StartPtTopElev | 起点标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 15 | EndPtTopElev | 终点标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 16 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 17 | Line | 线（StartX，StartY，EndX，EndY,Radius，弧线类型） | 字符串 |  |  |  |
| 18 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 19 | specialitie types | 专业类型 | 字符串 | 50 |  |  |

3.PipeAttachment（管道附件)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | Size | 规格 | 字符串 |  |  |  |
| 6 | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 7 | ProtectThickness | 保温厚度 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 8 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | ErectingLocation | 安装部位 | 字符串 |  |  |  |
| 10 | LinkType | 连接方式 | 字符串 |  |  |  |
| 11 | ProtectMaterial | 保温材质 | 字符串 |  |  |  |
| 12 | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 13 | AnticorrosiveType | 刷油类型 | 字符串 |  | 是 |  |
| 14 | ProtectLayerMaterial | 保护层材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 15 | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 16 | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 17 | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 18 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 19 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 20 | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
| 21 | Angle | 角度(绕管旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 22 | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
| 23 | Junction | 接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）……相对于插入点的坐标，用分号分隔 | 字符串 |  |  |  |
| 24 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 25 | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

4.Fixture（卫生器具)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | Size | 规格 | 字符串 |  |  |  |
| 6 | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 7 | Rated flow | 额定流量 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 10 | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 11 | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 12 | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 13 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 14 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 15 | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
| 16 | Angle | 角度(绕Z旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 17 | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
| 18 | Junction | 接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）……相对于插入点的坐标，用分号分隔 | 字符串 |  |  |  |
| 19 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 20 | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

5.HeatingDevice（供暖器具)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | ID |  |  |  | 是 |
|  | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
|  | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
|  | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
|  | Size | 规格 | 字符串 |  |  |  |
|  | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
|  | Heating Load | 采暖负荷 | 字符串 |  |  |  |
|  | Heat Release | 散热量 | 字符串 |  |  |  |
|  | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
|  | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
|  | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
|  | Angle | 角度(绕Z旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
|  | Junction | 接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）……相对于插入点的坐标，用分号分隔 | 字符串 |  |  |  |
|  | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
|  | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

6.Spraying devic（喷洒装置)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | ID |  |  |  | 是 |
|  | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
|  | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
|  | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
|  | Diamete | 规格 | 字符串 |  |  |  |
|  | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
|  | Rated flow | 额定流量 | 字符串 |  |  |  |
|  | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
|  | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
|  | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
|  | Angle | 角度(绕Z旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
|  | Junction | 接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）……相对于插入点的坐标，用分号分隔 | 字符串 |  |  |  |
|  | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
|  | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

7.Water pipelink（水管管件)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | LinkMaterial | 管件材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 6 | LinkType | 连接方式 | 字符串 |  |  |  |
| 7 | Rated flow | 额定流量 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 10 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 11 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 12 | LinkCount | 接管数量 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 13 | Vectors | 接管方向1。。。n | 字符串 |  |  |  |
| 14 | LengthWithVec | 长度(方向1。。。n) （如L1,L2,L3…Ln） | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 15 | SectionWithVec | 截面形状(方向1。。。n)（如：Line11, Line12...Line1m）;(Line21,line22...line2m );...(Linen1,linen2....linenm) | 字符串 |  |  |  |
| 16 | SizeWithVec | 规格(方向1。。。n) | 字符串 |  |  |  |
| 17 | CurvatureRadius | 曲率半径 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 18 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 19 | specialitietypes | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

8.WaterEquipment（水暖设备)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | Size | 规格1…n | 字符串 |  |  |  |
| 6 | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 7 | Rated flow | 额定流量 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 10 | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 11 | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 12 | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 13 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 14 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 15 | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
| 16 | Angle | 角度(绕Z轴旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 17 | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
| 18 | Junction | 接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）……相对于插入点的坐标，用分号分隔 | 字符串 |  |  |  |
| 19 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 20 | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

9.VentilationPipe（通风管道)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Section | 截面(格式为xx或者xx,xx，前者表示圆管外径，后者表示矩形管宽和高) | 字符串 |  | 是 |  |
| 3 | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 4 | Thickness | 板材厚度 | 2字节无符号整数 |  | 是 |  |
| 5 | ProtectThickness | 保温厚度 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 6 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 7 | ErectingLocation | 安装部位 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | LinkType | 连接方式 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | ProtectMaterial | 保温材质 | 字符串 |  |  |  |
| 10 | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 11 | AnticorrosiveType | 刷油类型 | 字符串 |  | 是 |  |
| 12 | ProtectLayerMaterial | 保护层材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 13 | StartPtTopElev | 起点标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 14 | EndPtTopElev | 终点标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 15 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 16 | Line | 线（StartX，StartY，EndX，EndY,Radius，弧线类型） | 字符串 |  |  |  |
| 17 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 18 | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

10. VentilationParts（风管部件)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 6 | ProtectThickness | 保温厚度 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 7 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | ErectingLocation | 安装部位 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | LinkType | 连接方式 | 字符串 |  |  |  |
| 10 | ProtectMaterial | 保温材质 | 字符串 |  |  |  |
| 11 | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 12 | AnticorrosiveType | 刷油类型 | 字符串 |  | 是 |  |
| 13 | ProtectLayerMaterial | 保护层材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 14 | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 15 | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 16 | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 17 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 18 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 19 | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
| 20 | Angle | 角度(绕Z旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 21 | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
| 22 | Junction | 接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）……相对于插入点的坐标，用分号分隔 | 字符串 |  |  |  |
| 23 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 24 | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

11.Ventpipelink（风管管件)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | LinkMaterial | 管件材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 6 | LinkType | 连接方式 | 字符串 |  |  |  |
| 7 | Rated flow | 额定流量 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 10 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 11 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 12 | LinkCount | 接管数量 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 13 | Vectors | 接管方向1。。。n | 字符串 |  |  |  |
| 14 | LengthWithVec | 长度(方向1。。。n) （如L1,L2,L3…Ln） | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 15 | SectionWithVec | 截面形状(方向1。。。n)（如：Line11, Line12...Line1m）;(Line21,line22...line2m );...(Linen1,linen2....linenm) | 字符串 |  |  |  |
| 16 | SizeWithVec | 规格(方向1。。。n) | 字符串 |  |  |  |
| 17 | CurvatureRadius | 曲率半径 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 18 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 19 | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

12. VentEquipment（通风设备)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | Size | 规格1…n | 字符串 |  |  |  |
| 6 | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 7 | Rated flow | 额定流量 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | SystemNumber | 系统编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 10 | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 11 | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 12 | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 13 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 14 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 15 | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
| 16 | Angle | 角度(绕Z轴旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 17 | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
| 18 | Junction | 接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）……相对于插入点的坐标，用分号分隔 | 字符串 |  |  |  |
| 19 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 20 | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

13.LightDevice（照明灯具)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 6 | Rated current | 额定电流 | 字符串 |  |  |  |
| 7 | Rated voltage | 额定电压 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | LightSource Power | 光源功率 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | Light Number | 光源数量 | 字符串 |  |  |  |
| 10 | Installation Type | 安装形式 | 字符串 |  |  |  |
| 11 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 12 | Distribution Number | 配电箱编号 | 字符串 |  | 是 |  |
| 13 | LoopNumber | 回路编号 | 字符串 | 50 |  |  |
| 14 | Brand | 品牌 | 字符串 |  |  |  |
| 15 | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 16 | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 17 | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 18 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 19 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 20 | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
| 21 | Angle | 角度(绕Z轴旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 22 | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
| 23 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |

14.SwitchDevice（开关插座)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | Materrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 6 | RatedCurrent | 额定电流 | 字符串 |  |  |  |
| 7 | Rated Voltage | 额定电压 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | Rated Power | 光源功率 | 字符串 |  |  |  |
| 9 | KeyNumber | 按键数 | 字符串 |  |  |  |
| 10 | Socketaperture Number | 插孔数 | 字符串 |  |  |  |
| 11 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 12 | Distribution Number | 配电箱编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 13 | LoopNumber | 回路编号 | 字符串 |  |  |  |
| 14 | Brand | 品牌 | 字符串 |  |  |  |
| 15 | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 16 | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 17 | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 18 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 19 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 20 | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
| 21 | Angle | 角度(绕Z轴旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 22 | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
| 23 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |

15.ElectricityPipe（电气管线)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | ID |  |  |  | 是 |
|  | Section | 截面(格式为xx或者xx,xx，前者表示圆管外径，后者表示矩形管宽和高) | 字符串 |  | 是 |  |
|  | PipeMaterrial | 材质 | 字符串 |  | 是 |  |
|  | BridgeMaterrial | 桥架材质 |  |  |  |  |
|  | Thickness | 壁厚 | 2字节无符号整数 |  | 是 |  |
|  | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
|  | Cross section | 产品截面 | 字符串 |  |  |  |
|  | Rated voltage | 额定电压 |  |  |  |  |
|  | Rated current | 额定电流 |  |  |  |  |
|  | Insulation thickness | 绝缘厚度 |  |  |  |  |
|  | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
|  | Distribution Number | 配电箱编号 | 字符串 |  |  |  |
|  | LoopNumber | 回路编号 | 字符串 |  |  |  |
|  | LayType | 敷设方式 | 字符串 |  |  |  |
|  | Brand | 品牌 | 字符串 |  |  |  |
|  | ErectingLocation | 安装部位 | 字符串 |  |  |  |
|  | StartPtTopElev | 起点标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | EndPtTopElev | 终点标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Line | 线（StartX，StartY，EndX，EndY,Radius，弧线类型） | 字符串 |  |  |  |
|  | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
|  | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

16.Distribution（配电箱柜)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | ID |  |  |  | 是 |
|  | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
|  | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
|  | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
|  | Materrial | 材质 | 字符串 |  |  |  |
|  | LoopNumber | 回路数量 | 字符串 |  | 是 |  |
|  | LayType | 敷设方式 | 字符串 |  |  |  |
|  | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
|  | Distribution Number | 配电箱编号 | 字符串 |  | 是 |  |
|  | LoopNumber | 回路编号 | 字符串 | 50 |  |  |
|  | Brand | 品牌 | 字符串 |  |  |  |
|  | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
|  | Angle | 角度(绕Z轴旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
|  | Junction | 接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）……相对于插入点的坐标，用分号分隔 | 字符串 |  |  |  |
|  | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |

17.Cablepipelink（桥架管件)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID |  |  |  | 是 |
| 2 | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
| 3 | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
| 4 | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
| 5 | LinkMaterial | 管件材质 | 字符串 |  | 是 |  |
| 6 | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
| 7 | Distribution Number | 配电箱编号 | 字符串 |  |  |  |
| 8 | LoopNumber | 回路编号 | 字符串 | 50 | 是 |  |
| 9 | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
| 10 | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
| 11 | LinkCount | 接管数量 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 12 | Vectors | 接管方向1。。。n | 字符串 |  |  |  |
| 13 | LengthWithVec | 长度(方向1。。。n) （如L1,L2,L3…Ln） | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 14 | SectionWithVec | 截面形状(方向1。。。n)（如：Line11, Line12...Line1m）;(Line21,line22...line2m );...(Linen1,linen2....linenm) | 字符串 |  |  |  |
| 15 | SizeWithVec | 规格(方向1。。。n) | 字符串 |  |  |  |
| 16 | CurvatureRadius | 曲率半径 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
| 17 | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
| 18 | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |

18.ElectricalEquipment（电气设备)

| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 不允许为空 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | ID |  |  |  | 是 |
|  | Name | 名称 | 字符串 | 255 |  |  |
|  | class | 类型 | 字符串 |  |  |  |
|  | Model | 型号 | 字符串 |  |  |  |
|  | Rated voltage | 额定电压 | 字符串 |  |  |  |
|  | Rated power | 额定功率 | 字符串 |  | 是 |  |
|  | Rated speed | 额定转速 | 字符串 |  |  |  |
|  | Phases | 极数 | 字符串 |  |  |  |
|  | SystemType | 系统类型 | 字符串 |  |  |  |
|  | Brand | 品牌 | 字符串 | 50 | 是 |  |
|  | Length | 长度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Width | 宽度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Height | 高度 | 2字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Elevation | 标高 | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | ElevType | 标高类型 | 1字节无符号整数 |  |  |  |
|  | Insertion Point | 插入点（X,Y采用局部坐标LCS描述） | 字符串 |  |  |  |
|  | Angle | 角度(绕Z轴旋转角度） | double | 小数点后保留3位 |  |  |
|  | Position | 位置（采用世界坐标WCS描述 | 字符串 |  |  |  |
|  | Junction | 接入点（X1,Y1,Z1）；（X2,Y2,Z2）……相对于插入点的坐标，用分号分隔 | 字符串 |  |  |  |
|  | ClassCode | 分类编码 | 字符串 | 50 |  |  |
|  | specialitie types | 专业类型 | 字符串 |  |  |  |