CECS                                              CECS××:2014

中国工程建设协会标准

高压冷雾工程技术规程

Technical specification for high pressure cold fog engineering

（征求意见稿）

2014年12月22日

201×－××－××发布                         201×－××－××实施

中国工程建设标准化协会  发布

前 言

本规程由住房和城乡建筑部标准定额研究所提出。

本规程由住房和城乡建筑部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本规程起草单位：中国金属结构协会喷泉水景委员会

本规程主编单位： 上海腾邦环境科技有限公司

本规程参编单位：杭州一恺科技有限公司

厦门市恒亚喷泉设备有限公司

北京中科水景科技有限公司

杭州华艺喷泉设备有限公司

北京万华阳光环境工程有限公司

深圳市天创水艺水景设备有限公司

北京东方光大安装工程集团有限公司

荣诚环境工程集团有限公司

天津大德环境工程有限公司

大连福瑞喷泉有限公司

江苏双龙水设备有限公司

杭州西湖喷泉设备成套有限公司

天津军星管业集团建设工程有限公司

常州长江水体环境工程有限公司

南京邑城环境艺术有限公司

扬州恒源自来水喷泉设备有限公司

广州市水艺喷泉灌溉园林有限公司

江苏众益景观工程有限公司

西安建筑科技大学

本规程主要起草人：

张小阳  王云中  王文生  张青虎  曹  捩

邹  楠  古小琳  梁  涛  裴少云  苏  欣

朱经德  张万华  李少生  贾志慧  张谦诚

石  磊  王连涛  陈祖林  周  昱  毕作云

姚  君  陈  超  胡迦慈  博  伟  郭文超

张  勇

目  次

1  总则	8

2  术语	9

3  基本规定	10

4  工程设计	11

4.1  土建	11

4.2  高压冷雾工程水源、水质	11

4.3  高压冷雾管道、雾化喷头、水质处理	11

4.4  加压设备（泵）	12

4.5  电气控制	12

4.6  喷雾造型	13

5  工程安装	14

5.1  一般规定	14

5.2  加压设备、管道、喷头	14

5.3  电气控制	15

5.4  工程水压试验	15

5.5  工程调试	16

6  工程验收	18

6.1  一般验收	18

6.2  分项验收	18

6.3  竣工验收	19

7  运行、维护和管理	20

7.1  一般规定	20

7.2  运行、维护和管理	20

附录A  试验记录表	21

附录B  高压冷雾工程子工程、分项工程划分表	22

附录C  高压冷雾工程分项工程验收表	23

附录D  中间验收记录表	24

附录E   竣工验收鉴定书表	25

本规程用词说明	26

Contents

1  General provisions	9

2  Terms and definitions	9

3  Basic regulations	10

4  Engineering design	11

4.1  Civil design	11

4.2  water source, water Quality	11

4.3  High-pressure fog pipes and, fog nozzle water treatment	11

4.4  Pressurization equipment（pump）	12

4.5  Electric control	12

4.6  Spray modeling	13

5  Engineering installation	14

5.1  General regulations	14

5.2  Pressurization equipment，pipeline，nozzle	14

5.3  Electrical control	15

5.4  Hydrostatic testing of engineering	15

5.5  engineering adjustment	16

6  Check and acceptance	18

6.1  General acceptance	18

6.2  Subentry engineering acceptance	18

6.3  Completion acceptance	19

7  Operation，maintenance and management	20

7.1  General regulations	20

7.2  Operation，maintenance and management	20

Annex A  testing record sheet	21

Annex B  Partition table of sub-engineering and branch engineering for high-pressure fog engineering 	22

Annex C  Acceptance table of branch engineering for high-pressure fog engineering	23

Annex D  Record table of intermediate acceptance	24

Annex E  The table of completion acceptance	25

Explanation of provisions	26

# 1  总则

1.0.1  为了使高压冷雾工程在设计、施工安装、验收运行、维护和管理等方面做到技术先进、安全适用、经济合理、确保工程质量，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于城镇公共空间、公共建筑、住宅小区等新建、改建或扩建的高压冷雾工程的设计、施工安装、验收、运行、维护和管理。

1.0.3  高压冷雾工程的设计、施工安装、验收、运行、维护和管理，除应符合本

规程外，还应符合国家现行相关标准的要求。

# 2  术语

2.0.1  雾景观 fog landscape

以人工雾为主要景观元素营造的环境景观。

2.0.2  高压冷雾 high pressure cold fog

一定水质的常温水经加压设备加压后从喷头喷出，其水珠粒径小于50μm的白色气体。

2.0.3  高压冷雾系统 high pressure cold fog system

产生高压冷雾的设备系统。

2.0.4  喷头 nozzle

又称喷嘴，指压力流体从中喷出能产生雾气的管嘴、孔口或缝隙等元器件。

2.0.5  膜处理 membrane treatment

指膜分离技术处理，是根据半透膜对物质选择性通透的原理所设计的一种对包含不同组分的水体进行分离、净化的方法。

# 3  基本规定

3.0.1  高压冷雾工程的设计、施工单位应具备相应的技术等级或资质。

3.0.2  高压冷雾设计时应考虑地理位置、气候条件和周边环境的影响。

3.0.3  高压冷雾工程应满足安全、卫生、美观、经济、节能的要求，并便于运行、维护和管理。

3.0.4  高压冷雾工程的噪声应符合相关现行国家或行业标准规定。

3.0.5  高压冷雾工程所用的设备、材料等应符合国家或行业现行有关产品标准。

3.0.6  高压冷雾工程宜由多个独立工作的小单元组合而成。

3.0.7  高压冷雾工程宜在风速3级以下（含3级）的区域设计、使用。

# 4  工程设计

## 4.1  土建

4.1.1  高压冷雾工程中建（构）筑物的设计除应满足功能需求外，还应满足建（构）筑物防火、防水、防冻、防腐、排水、隔声和人员疏散等要求，并应满足高压冷雾工程的安装、操作和维修要求。

4.1.2  高压冷雾工程中建（构）筑物的规划应满足总体规划的要求并与周边环境相协调。

4.1.3  高压冷雾工程建（构）筑物的主体结构或结构构件应满足现行国家标准《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069的要求。

4.1.4  高压冷雾工程设备机房、配电房等建筑物应符合国家现行相关标准的规定。

4.1.5  机房内应有水源（或自来水）。其水源水量应能满足高压冷雾工程需求。机房内排水应能满足其排水要求。

## 4.2  高压冷雾工程水源、水质

4.2.1  高压冷雾工程所用水源根据区域内条件选择下列水源：

1  自来水；

2  天然地表水；

3  雨水、雪水；

4  其他水源。

4.2.2  高压冷雾工程出水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。

## 4.3  高压冷雾管道、雾化喷头、水质处理

4.3.1  高压冷雾输送管道应满足输送液体对压力和强度的要求，其耐压强度应大于所输送液体压力的1.5倍，并具有耐腐蚀的材质特性。

4.3.2  雾化喷头

高压冷雾工程使用的雾化喷头，其耐压强度应满足输送压力的要求。雾化粒径应小于50μm。

4.3.3  水质处理

高压冷雾工程的出水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。宜设三级处理，第一级为活性炭吸附，二、三级为膜过滤。

## 4.4  加压设备（泵）

4.4.1  高压冷雾工程的加压设备（泵），其水量和压力应满足工程要求，并应符合现行国家相关标准的要求。

4.4.2  高压冷雾工程所使用的加压设备（泵）在额定条件下，基本性能指标宜符合表4.4.2的规定。

表4.4.2    加压设备（泵）基本性能指标

| 类别 | 额定出水压力的MPa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5<P≤2.0 | 2.0<P≤3.0 | 3.0<P≤4.0 | 4.0<P≤5.0 | 5.0<P≤7.5 |
| 流量（雾化量）L/min |  |  |  |  |  |
| 泵效率% | ≥85 | ≥84 | ≥81 | ≥76 |  |
| 必需的净吸入压头m | 不大于额定值 |  |  |  |  |

4.4.3  加压设备（泵）在额定工况下工作时的噪声不大于表4.4.3的规定。

表4.4.3    泵在额定工况下进行时的噪声指标

| 额定输出功率 | 额定排出压力MPa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5< P≤2.0 | 2.0<P≤3.0 | 3.0<P≤4.0 | 4.0<P≤5.0 | 5.0<P≤7.5 |
|  | 噪声值 dB |  |  |  |  |
| ≤11 | 84 | 87 | 90 | 95 | 98 |
| >11-37 | 87 | 90 | 95 | 98 | 103 |

## 4.5  电气控制

4.5.1  高压冷雾工程电气、控制应符合现行国家标准《电气控制设备标准》GB/T3797、《国家电气系统技术规范》GB19517及《低压成套开关设备和控制设备第2-5部分》GB7251.2-5的规定。

4.5.2  高压冷雾工程涉及到智能控制设备时，应符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求》GB7251.8的规定，并同时具有手动控制功能。

4.5.3  高压冷雾工程电气控制所用电源电压波动值不宜超过基本电压的±15%。

4.5.4  高压冷雾工程应有漏电保护设计，其保护等级应为P65。

4.5.5  高压冷雾工程应设计接地保护，其接地保护设计按国家现行相关标准执行。

4.5.6  高压冷雾工程其输水管网末端应做接地保护。

4.5.7  高压冷雾工程如果设计有照明染色部分，其照明染色应根据水上和水下或地面所用条件的不同执行相应的国家现行相关标准。

## 4.6  喷雾造型

4.6.1  喷雾造型根据建设方要求设计，但应做到美观、实用、经济、便于施工和维护管理。

4.6.2  喷雾造型应于周边环境相协调。

# 5  工程安装

## 5.1  一般规定

5.1.1  高压冷雾工程的施工应编制施工组织设计，应包括与土建施工、设备安装和其他相关工程的协调配合方案及安全措施等内容。

5.1.2  高压冷雾工程施工安装前应具备下列条件：

1  设计文件齐全，且已通过审查；

2  施工组织设计及施工方案已获批准；

3  施工场地符合施工组织设计要求；

4  现场水、电、场地道路等条件满足正常施工安装要求。

5.1.3  高压冷雾工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、设备等必须具有质量合格证明文件，规格及性能参数符合国家或行业相关技术标准或设计文件要求。

5.1.4  所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收、清点并分类。包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损，并经监理人员核查确认。在存放、搬运、安装时不应损坏。

5.1.5  高压冷雾工程所用的喷头、管材、加压设备（泵）等的布置和安装应符合国家或行业的有关规范，或满足设计文件要求。

5.1.6  修改工程设计必须经设计单位同意并出具变更通知单。

## 5.2  土建

5.2.1  高压冷雾工程中建（构）筑物的施工应按设计文件要求施工，并应满足现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。

5.2.2  高压冷雾工程中建（构）筑物内水电的施工应按设计文件要求施工，并应满足现行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。

## 5.3  加压设备、管道、喷头

5.3.1  高压冷雾工程所使用的加压设备（泵）应为合格产品，并附有制造商提供的产品合格证或质量等级证明。

5.3.2  高压冷雾工程加压设备（泵）的寿命及可靠性应符合现行国家标准《机动往复泵》GB/T9234-2008 5.4条的要求。

5.3.3  高压冷雾工程加压设备（泵）所配的电动机应为合格产品，并附有制造商提供的产品合格证或质量等级证明，并应满足国家相关标准要求。

5.3.4  高压冷雾工程所用管材、喷头、各种连接配件等应为合格产品，其材质具有耐腐性、不生锈、坚固耐用、不易损坏等特性，性能参数应满足设计文件要求。喷雾粒径小于50μm。并附有制造商提供的产品合格证或质量等级证明，也应满足相关国家标准的要求。

5.3.5  高压冷雾工程输送管道如在地下埋设时宜设管套，其管套规格不小于DN80。过路管套材质应为金属管材。套管埋深应不小于0.6m。

5.3.6  高压冷雾工程如果在环境温度低于零度以下的环境中使用，其输送系统应采取保温措施。

5.3.7  喷雾喷头宜暗藏安装，喷头如果需要安装在人易到达的区域，其管网系统应做接地保护。接地连线的最小截面积应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定。

5.3.8  高压冷雾工程加压设备（主机或泵）宜安装于距离喷雾场地较近的地方。加压设备（主机或泵）宜安装于室内，其室内条件应符合加压设备的要求或设计文件的要求。特殊情况下需要安装于室外的，应做好安全防范且隐蔽安装，并设警示标志。

5.3.9  高压冷雾工程其输水管道连接应采用卡套式连接方法连接。

5.3.10  高压冷雾工程其雾化喷头与输水管道的连接宜采用专用接头连接。

5.3.11  如果安装场地周边环境对噪声有特殊要求时，宜选用静音型加压设备（主机或泵）或设置隔音墙以达到环境要求，也可选用地埋式加压设备（主机或泵）。

5.3.12  高压冷雾管道网如果在特殊环境条件下辅设时，应做到安全、美观并与周边环境相协调。

5.3.13  高压冷雾喷头安装时应避免草木等植物遮挡喷头出口，也应防止在水域安装时水位变化造成喷头被淹没。也应防止在某些低凹地方安装时因排水不畅造成喷头被淹没。

5.3.14  高压冷雾输水管网、喷头外露安装时宜进行美化（隐蔽）处理，并于周边环境相协调。

## 5.4  电气控制

5.4.1  成套配电柜、控制柜（屏、台）的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定。

5.4.2  控制设备所有元器件应为合格产品，附有制造商提供的产品合格证或质量等级证明。

5.4.3  对于强电、弱电系统混装在同一控制柜中的控制设备，其安装应符合《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312的有关规定。

5.4.4  落地或控制柜在有电缆沟的情况下，至少应高出地面50mm，室外应高出地面200mm。电缆沟内应有防水措施，并应采取封闭措施。

5.4.5  对于有照明的高压冷雾工程，应视其照明环境执行相关国家现行标准。所使用灯具的电压应为安全特低电压。

5.4.6  线缆敷设应符合下列规定：

1 线缆敷设应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168d 规定；

2 线缆敷设前应按下列要求进行检查：

- 线缆型号、电压、规格应符合设计要求，敷设于水中的电缆必须采用水下专用电缆；

- 线缆外观应无损伤、绝缘良好，必要时，应进行潮湿诊断；直埋电缆应经试验合格。用直流500V兆欧表测量绝缘电阻（100V以下线路用100V表），其阻值不应小于5MΩ；当设计文件有特殊规定时，应符合其设计规定。光纤电缆应进行光纤导通检查。

- 并联使用的线缆，其长度、型号、规格应相同，并宜为同一生产厂的产品。

3 线缆的最小弯曲半径，应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006表5.1.7规定；

4 非水中敷设电缆宜采用电缆沟敷设；

5 直埋电缆埋置深度应符合下列要求：

- 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉或绕过地下建筑物处，可浅埋，但应采取保护措施；

- 电缆应埋设于冻土层以下，受条件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施。

6 直埋电缆的上、下部位应辅以不小于100mm厚的软土或砂层，并加辅保护层，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，保护层可采用混凝土盖板或砖块。回填土前，应经隐蔽工程验收合格，并分层夯实；

7 电缆之间，电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距，应符合国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992表5.4.3的规定；

8 电缆穿越道路时，应敷保护套管，套管的两端宜超出道路路基两边各0.5mm；超出排水沟0.5mm;

9 直埋电缆在直线段每隔50m~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。

## 5.5  工程水压试验

5.5.1  水处理设备

1  水处理设备试验应在常温条件下进行试验，其介质为50°C以内的清水；

2  水处理设备在1.5倍工作压力下（水处理时的工作压力）30min内无泄漏；

3  水处理设备出水水质应按国家现行标准《生活饮用水标准检验方法》GB5750的方法进行检测。

5.4.2  加压设备（泵）

1  试验应在常温条件下进行，试验电源电压应为市电；

2  配用电动机的试验应依据现行国家标准《三相同步电机试验方法》GB/T1029、《三相异步电动机试验方法》GB/T1032及《单相异步电动机试验方法》GB/T9651等进行；

3  泵的试验应依据现行国家标准《机动往复泵试验方法》GB7784的要求进行。

5.4.3  输送管道及雾化喷头

1  输送管道及高压喷头试验应在常温下进行；

2  输送管道及高压喷头试验压力应为其工作压力的1.5倍，试验时间不小于30min；

3  高压喷头雾化率应为98%-100%，高压喷头雾化粒径应＜50μm,雾化粒径用玫瑰纸法测量或用显微镜法测量；

4  高压冷雾系统噪声试验应为设备在额定工况下按现行国家标准《机动往复泵试验方法》GB/7784进行；

5  试验记录应按附录（A）记录。

## 5.6  工程调试

5.5.1  工程安装完成投入使用前，应进行系统调试。

5.5.2  系统调试前，应编制系统调试方案，并应经建设单位审查批准，监理单位确认后执行。

5.5.3  系统调试应先进行设备单机或部件调试，其后进行系统联动调试。

5.5.4  系统调试时，设备间应有专人值班，现场调试人员应注意安全。调试现场与设备间之间应保持有效联络。

5.5.5  应有专人负责调试并记录，并设有安全员，调试人员联络应畅通可靠。

5.5.6  当出现故障时，应在故障解决后，方可进行下一个调试环节。

5.5.7  加压设备调试应符合下列规定：在设计负荷下连续运转2h，设备应工作正常，无法漏、无异常震动，声音正常，电机电流、电压应不超过额定值，温度在正常范围内。

5.5.8  高压冷雾系统联动调试应符合下列规定：

1  检查绝缘电阻：接线端子与接地间电阻≥5MΩ；

2  检查压力表是否正常；

3  系统运行时无异常声响；

4  压力在额定范围内能平稳调压；

5  管道、阀门在连续运行30min无泄漏，且阀门操作灵活；

6  喷头在连续运行30min无泄漏，无堵塞，噴雾粒径在设计范围之内。雾量、 雾形无异常。

# 6  工程验收

## 6.1  一般验收

6.1.1  工程验收范围应包括：土建、管道、喷头、加压设备、控制设备、喷雾效果及相关其他部分等。

6.1.2  土建部分验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50042的规定执行。

6.1.3  管道部分验收应按现行国家标准《给水排水工程管道施工验收规范》GB50268-2008的规定执行。

6.1.4  加压设备部分验收应按现行国家标准《机动往复泵》GB/T9234-2008的规定执行。

6.1.5  电气控制部分的验收应按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定执行。

6.1.6  高压冷雾工程出水水质应按国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB7549的规定执行。

6.1.7  雾形景观效果验收按设计文件的要求执行。

6.1.8  可根据高压冷雾工程的性质、特点和复杂性进行分项工程验收和竣工验收。

6.1.9  隐蔽工程应经过中间验收，且验收合格后方可进行下一工序。

6.1.10  分项工程验收应由监理人员（或建设单位项目技术负责人）组织施工单位的相关专业、质量、技术负责人等进行验收。

6.1.11  工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检验评定，并向建设单位提交竣工验收申请报告。

6.1.12  建设单位收到竣工验收申请报告后，应负责组织设计、施工、监理、等单位（项目）负责人进行竣工验收。

6.1.13  所有验收应有记录、签署文件，立卷归档。

## 6.2  分项验收

6.2.1  高压冷雾工程子工程、分项工程按本规程附录B划分。

6.2.2  分项工程验收宜根据工程施工特点分期进行，并应填写分项工程验收记录表。其格式应符合本规程附录C。

6.2.3  验收下列隐蔽工程时，应按附录D填写中间验收记录表。验收应包括下列内容：

1  埋设管道的地基和基础；

2  埋设管道的管径、位置和高程；

3  埋设管道的材质和接口；

4  构筑物中的预埋件的尺寸、位置和高程；

5  电气接地系统。

## 6.3  竣工验收

6.3.1  工程移交用户前，应进行竣工验收。竣工验收应在分项工程验收或检验合格后进行。

6.3.2  竣工验收应提交下列资料：

1  工程开工申请报告；

2  设计变更文件和竣工图；

3  主要材料、设备、成品、半成品、仪表的出厂合格证明或检验资料；

4  隐蔽工程验收记录和中间验收记录；

5  系统水压试验记录；

6  系统水质检验记录；

7  系统调试和试运行记录；

8  管道清洗、消毒记录；

9  工程质量事故处理记录；

10  高压冷雾工程系统操作规程、维护和管理手册。

6.3.3  竣工验收时，应核实竣工验收资料，并进行必要的复验。对下列项目应作出鉴定，并按附录E填写竣工验收鉴定书。

1  加压设备的性能、噪声等；

2  高压冷雾控制系统、有关元件器件及控制程序；

3  水质卫生检测或卫生评价报告；

4  雾形景观效果。

6.3.4  竣工验收后，建设单位应将有关设计、施工安装及验收的文件和技术资料立卷归档。

# 7  运行、维护和管理

## 7.1  一般规定

7.1.1  应根据各高压冷雾工程的特点及竣工文件、运行维护和管理手册的内容，制定各工程的运行、维护和管理规定。

7.1.2  高压冷雾系统的管理操作人员应经过专业技术培训合格后方可上岗。

7.1.3  高压冷雾系统的管理操作人员应按操作规程操作。

7.1.4  应经常检查喷头及阀门，进水管水压等。保持工程系统处于最佳工作状态。

7.1.5  高压冷雾工程正常运行的环境温度为0℃～50℃，风速不大于3级。

7.1.6  冰冻期运行时，必须采取防冻措施。

7.1.7  系统事故排查及检修时，应断电后进行。

## 7.2  运行、维护和管理

7.2.1  高压冷雾工程应由专业公司或经培训合格的专业人员运行、维护和管理。

7.2.2  市政水网、电网的正常供水、供电应能满足高压冷雾工程的要求。

7.2.3  运行人员离岗或高压冷雾工程暂停使用时，应及时切断水源和电源。

7.2.4  日常运行时若发生下列情形应立即停机检查，待查明原因排除故障后方能恢复使用。

1  加压设备突然断水、断电；

2  高压冷雾工程控制装置指示灯、指示仪表发生异常波动或无指示；

3  加压设备内发生异常振动、气味或烟雾时；

4  雾形出现形态异常时；

5  控制系统失控；

6  喷头被堵塞的数量超过总数的10%。

7.2.5  管理操作人员应经常检查室外给水排水管道、电线电缆，判断其运行状况。

7.2.6  高压冷雾工程在冰冻期停运时，应将高压输送管内水排尽，以免冻裂管道。

7.2.7  管理操作运行维护及维修时应有记录。

### 附录A  试验记录表

清洗机型号      出厂编号      额定排出压力     MPa 额定流量     L/min 柱塞直径    mm 行程     mm

试验介质   理论流量    L/min 缸数   喷嘴直径    mm 清洗机额定工况下泵压力    MPa 试验日期     mm

| 测 试 项 目 |  | 测 试 点 |  |  |  |  |  |  | 性能曲线图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出压力 MPa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 流量 | 测量时间 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体体积/容积 kg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际流量 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵速 | 电机转速 r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵速 r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原动 机功 率 | 功率表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入功率 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出功率 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定 泵速 下的 数值 | 流量 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轴功率 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效功率 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容积系数 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷枪 试验 | 泵压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷嘴流量 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 安全阀开启压力MPa |  |  | 溢流阀排放压力MPa |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 dB(A) |  |  | 射流非雾化区长度mm |  |  |  |  |  |

试验电动机型号      输出功率     kW 额定电压     V 额定电流     A 电动机转速    r/min 电动机编号

电动机制造厂      出厂日期      减速形式       减速比       压力测量方法      流量测定方法

轴功率测量方法      噪声测量方法      油温测量       功率表常数      室温      环境噪声       dB(A)

试验人员                                                试验负责人

### 附录B  高压冷雾工程子工程、分项工程划分表

| 分部工程 | 序号 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 压 冷 雾 工 程 | 1 | 土建部分 |  |
|  | 2 | 高压冷雾管道及水质处理部分 |  |
|  | 3 | 加压设备部分 |  |
|  | 4 | 电气控制部分 |  |
|  | 5 | 喷雾造型部分 |  |

### 附录C  高压冷雾工程分项工程验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 项目技术负责人/证号 |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  |  |  |  | 项目质检员/证号 |  | / |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 专业工长/证号 |  | / |
| 分项工程施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验部位 | 建设单位 |  | 施工单位检查 评定结果 |  |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业质量（技术）负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验收结论 | 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |

### 附录D  中间验收记录表

| 工程名称 |  |  | 工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 验收日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 质量情 况及验 收意见 |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位及人员 | 监理单位 | 建设单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 |

### 附录E  竣工验收鉴定书表

| 工程名称 |  |  | 工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 开工日期 | 年 月 日 |  | 竣工日期 |  | 年 月 日 |  |
| 验收日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 复验质 量情况 |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定结 果及验 收意见 |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位及人员 | 监理单位 | 建设单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 |
|  | 管理或使用单位 |  |  |  |  |  |

### 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2  条文中指明按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

引用标准名录

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB19517-2009国家电气系统技术规范

GB/T3797-2005电气控制设备标准

GB7784-1987机动往复泵试验方法

GB/T9234-2008机动往复泵

GB5750-2006 生活饮用水标准检验方法

GB/T l029-1993 三相同步电机试验方法

GB/T l032-2005 三相异步电动机试验方法

GB/T 9651-1988 单相异步电动机试验方法

GB 7251.2-2006 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统(母线槽)的特殊要求

GB 7251.3-2006低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求

GB 7251.4-2006 低压成套开关设备和控制设备 第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求

GB 7251.5-2006 低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求

GB 7251.8-2008 低压成套开关设备和控制设备 智能型成套设备通用技术要求

GB 50069-2002 给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50042-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50268-2008 给水排水工程管道施工验收规范

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

中国工程建设协会标准

高压冷雾工程技术规程

Technical specification for high pressure cold fog engineering

CECS xx:2014

条文说明

前 言

本文件由住房和城乡建筑部标准定额研究所提出。

本文件由住房和城乡建筑部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中国金属结构协会喷泉水景分会

本规程主编单位：上海腾邦环境科技有限公司

本规程参编单位：杭州一恺科技有限公司

上海佳景园喷泉设备有限公司

北京中科水景科技有限公司

杭州华艺喷泉设备有限公司

北京万华阳光环境工程有限公司

深圳市天创水艺水景设备有限公司

北京东方光大安装工程集团有限公司

荣诚环境工程集团有限公司

天津大德环境工程有限公司

大连福瑞喷泉有限公司

江苏双龙水设备有限公司

杭州西湖喷泉设备成套有限公司

天津军星管业集团建设工程有限公司

常州长江水体环境工程有限公司

南京邑城环境艺术有限公司

扬州恒源自来水喷泉设备有限公司

广州市水艺喷泉灌溉园林有限公司

江苏众益景观工程有限公司

西安建筑科技大学

本文件主要起草人：

张小阳  王云中  王文生  曹  捩  邹  楠

古小琳  梁  涛  裴少云  苏  欣  朱经德

张万华  李少生  贾志慧  张谦诚  石  磊

王连涛  陈祖林  周  昱  毕作云  姚  君

陈  超  胡迦慈  博  伟  郭文超

目  次

1  总则	5

2  术语	6

3  基本规定	7

4  工程设计	8

4.1  土建	8

4.2  高压冷雾工程水源、水质	8

4.3  高压冷雾管道、雾化喷头、水质处理	8

4.4  加压设备（泵）	8

4.5  电气控制	8

4.6  喷雾造型	9

5  工程安装	10

5.1  一般规定	10

5.2  加压设备、管道、喷头	10

5.3  电气控制	10

5.4  工程水压试验	11

5.5  工程调试	12

6  工程验收	13

6.1  一般验收	13

6.2  分项验收	13

6.3  竣工验收	13

Contents

1  General provisions	5

2  Terms and definitions	6

3  Basic regulations	7

4  Engineering design	8

4.1  Civil design	8

4.2  water source, water Quality	8

4.3  High-pressure fog pipes and, fog nozzle water treatment	8

4.4  Pressurization equipment（pump）	8

4.5  Electric control	8

4.6  Spray modeling	9

5  Engineering installation	10

5.1  General regulations	10

5.2  Pressurization equipment，pipeline，nozzle	10

5.3  Electrical control	10

5.4  Hydrostatic testing of engineering	11

5.5  engineering adjustment	12

6  Check and acceptance	13

6.1  General acceptance	13

6.2  Subentry engineering acceptance	13

6.3  Completion acceptance	13

# 1  总则

1.0.1  高压冷雾技术是近年来发展起来的一种人工造雾新技术。之所以称为高压，是由于加压压力相对较高，冷雾，是相对于热蒸汽而言，它是冷汽，是用常温水加压经雾化喷头雾化后变为常温汽（雾)。此技术的特点在于雾化后的汽温与水温相同，不会对环境造成热污染，也不会对人等造成伤害。是一种安全的雾化方法，且雾化效率很高，节能节水，经济实用。具有很好的实用性和先进性，因此有很好的推广价值。为了规范该行业的发展和确保工程质量而制定本规程。

1.0.2  本规程适用于城镇公共空间，包含城市广场、景观大道、公园等，也适用于公共建筑，包含建筑室外和室内，在室内建造时应注意雾造成的污染。还适用于新建或改造的住宅小区等新建、改建或扩建的高压冷雾工程的设计、施工安装、验收、运行、维护和管理。

1.0.3  本条规定了高压冷雾工程在设计、施工安装、验收、运行、维护和管理等方面应满足《高压冷雾工程技术规程》要求外，还应满足现行国家相关标准的要求，不应和现行国家相关标准发生冲突。

# 2  术语

2.0.1  雾景观是近年来发展起来的一种新的景观（水景）种类，近几年来市场发展很快，前景很好。用人工模拟大自然云的形式从而形成雾景观。人工制造的雾浓度较自然形成的云的浓度要大，其景观效果更好，景色更美。

2.0.2  近年来雾景观只所以能快速发展，缘于高压冷雾技术的发展。只所以能把它称为高压冷雾，是由于它的自身的特点决定的。它的最大特点是用常温水产生常温雾，水温和雾温永远一致，正是因为具有这些特点，也为了有别于其他，如：热雾、超生波振荡产生的雾和一般低压产生的雾，故称为高压冷雾。

2.0.3  高压冷雾的产生是由一整套设备系统硬件的支撑才能产生，本条是对产生高压冷雾的这一系统的一个定义。

2.0.4  喷头是高压冷雾系统的最重要元器件，喷头质量的好坏决定着高压冷雾的质量和效果。高压冷雾喷头其喷口出水直径一般有0.1mm、0.15mm、0.3mm等，其喷头材料一般有：不锈钢、铜、高压陶瓷。

2.0.5  膜——是指半透膜，最早取于动物（如羊肠）肠道，后经人工制造合成，具有很好的过滤水的功能，因此用它来作水处理。由于高压冷雾的雾化喷头出水口径很小，必须对水进行过滤，不然易堵塞喷头；再则，高压冷雾的出水水质要求较高，因此需经膜过滤。

# 3  基本规定

3.0.1  本条规定了高压冷雾工程在设计、施工时对设计和施工单位提出一定的技术等级或资质要求，以规范市场，从而保证工程质量。

3.0.2  本条规定了高压冷雾设计时应考虑外部条件及外部环境对它的影响，如高压冷雾工程位于北方，冬季较寒冷室外温度较低时应考虑温度的影响，常年风速较高时也应考虑高压冷雾工程对周边环境的影响，应做到和周边环境相协调，不要对周围环境造成不良影响，做到美观大方。

3.0.3  本条规定了高压冷雾工程在设计时应考虑安全、卫生、美观、经济、节能等要求，应充分考虑安全、经济、美观、实用。是一个可持续使用的好工程。

3.0.4  本条对高压冷雾工程的噪声作了相关规定，高压冷雾工程的噪声应符合现行国家或行业规定，并应满足周边环境要求。

3.0.5  本条规定了高压冷雾工程所用设备、材料以保证工程质量和造雾效果。

3.0.6  高压冷雾工程和其它别的工程相比具有特殊性，和其它工程相比其工程规模都比较小，投资少，而且大多情况下较分散。因此，本条按其特性规定了该工程可由多个独立工作的单元组合而成。

3.0.7  环境风速对高压冷雾的影响特别大，风速过大时雾会快速扩散，影响其景观效果和使用用途。故在建设该工程时应考虑环境风速的影响因素。

# 4  工程设计

## 4.1  土建

4.1.1  该条规定了高压冷雾工程中建（构）筑物在设计时应满足的基本功能需求。

4.1.2  高压冷雾工程中的建（构）筑物在规划设计时应符合总体规划的要求，在建（构）筑物外观上应与周边环境相协调，能有机的融入到周边环境当中去。

4.1.3  高压冷雾工程设备机房应设计有能满足该工程水量需求的水源，同时应考虑其具有一定量的排水功能。

## 4.2  高压冷雾工程水源、水质

4.2.1  高压冷雾工程一般用水量比较少，而且对水质要求高，建议在有自来水条件的情况下，首先使用自来水作为其水源。这样不必作水质处理，工程造价及运行成本都相对较低。如果在没有自来水的情况时再考虑其他水源。但必须做水质处理，以保证其对水质的要求。

4.2.2  高压冷雾所在的场所一般是人能到达的地方，要和人体进行紧密结合，雾一般能被人吸入肺内，因此其出水水质要求要高，以免人体吸入后致病。

## 4.3  高压冷雾管道、雾化喷头、水质处理

4.3.1  高压冷雾系统的正常工作压力很高，这对输送其液体的管道强度也要求较高，为了保证高压冷雾系统正常工作和工程质量，对管道的耐压强度作了一定要求。由于高压冷雾的雾化喷头口径很小，为了防止管道生锈而使喷头出口堵塞，故对其管道材质作了相应规定。

4.3.2  雾化喷头是高压冷雾工程重要的元器件，雾化喷头的质量好坏决定了高压冷雾工程喷雾的效果，因此本条对雾化喷头作了专门的规定。

4.3.3  高压冷雾工程需作水质处理有两方面的原因：一，对水质及卫生要求，由于高压冷雾一般情况下人都容易接触到，其雾易被人吸入到肺里去。如果水质和卫生指标达不到一定要求，会致人生病，所以要做水质处理，使水质达到规定的要求。二，由于高压冷雾雾化喷头出口口径太小，而且一般情况下水中都会有杂质（如：小的颗粒物）如果不做水质处理，喷头容易堵塞。

## 4.4  加压设备（泵）

4.4.1  本条对高压冷雾工程的动力部分（泵）提出了要求，它也是该工程最终雾效果能否满足设计要求的关键，并对其流量和压力作了相应规定。

4.4.2  本条对高压冷雾工程所使用的加压设备（泵）在额定条件下工作时的性能参数作了相应规定，以保证工程质量。

4.4.3  加压设备（泵）在工作时其噪声应符合环境要求，噪声不能太大，以免影响附近人们的工作和休息，故对其噪声作了相应规定。

## 4.5  电气控制

4.5.1  高压冷雾工程所使用的电器设备和控制系统应符合现行国家相关或行业标准的要求，以保证产品质量和控制效果。

4.5.2  高压冷雾工程在控制时分为智能控制和一般控制。有一部分高压冷雾工程根据要求选择智能控制，在有智能控制功能时，应符合现行国家相关规定，本条对此作出了相关规定。

4.5.3  高压冷雾工程所使用的电源电压不宜波动太大，本条对此作出了相关规定。

4.5.4——4.5.5——4.5.6  高压冷雾工程其输送管道一般都为金属管道，它和被输送介质（自然水）都有导电性，为了保证人的安全，故作了如此规定。

4.5.7  高压冷雾工程经常涉及有地面染色灯光或水下染色灯光，为了保证使用安全、染色效果等，本条对此作了相应规定。

## 4.6  喷雾造型

4.6.1  高压冷雾近年来使用最多用量最大的是用在景观造景方面，在造景时为了美观要做造型设计，本条对此也作了相应要求。

4.6.2  高压冷雾工程在做造型设计时应充分考虑对周边环境的影响以及周边环境对喷雾效果的影响，要和周边环境协调统一。

# 5  工程安装

## 5.1  一般规定

5.1.1  本条规定了高压冷雾工程在施工时应有施工组织设计，施工应有计划按程序进行，并应有和其它相关工程施工的协调配合方案和安全措施。

5.1.2  本条规定了高压冷雾工程只有在具备一定的施工、安装条件时才能动工。

5.1.3  本条对高压冷雾工程使用的主要材料成品、半成品、配件、设备等的质量提出了要求并进行了规范。

5.1.4  对材料、设备进场时在验收管理上提出了一定要求，以确保其质量。

5.1.5  本条对高压冷雾工程所用的喷头、管道、加压设备（泵）等能较大影响其工程质量的关键材料、设备进行了规定。

5.1.6  本条对工程文件的修改进行了规定，以确保原工程设计不能被随意改动，以确保工程质量。

## 5.2  土建

5.2.1  本条对高压冷雾工程中建（构）筑物的施工工程提出了要求，施工应满足设计文件要求并按现行国家相关标准执行。

5.2.2  本条对高压冷雾工程中建（构）筑物内水、电的施工提出了要求，建（构）筑物内水、电的施工应满足设计文件要求并按现行国家相关标准执行。

## 5.3  加压设备、管道、喷头

5.3.1——5.3.3  高压冷雾工程的加压设备（泵）是为该工程提供动力的主要设备，是保证高压冷雾造型及效果的关键，为了保证工程质量，对此作了相关规定。

5.3.4  高压冷雾工程中所使用的喷头管道及各种配件质量的好坏是确保该工程质量之关键，因此本条对其质量和性能提出了相关要求。

5.3.5  由于高压冷雾工程一般情况下所使用的输送管道均为紫铜管，紫铜管管径较小且材质较软，如不加保护易被意外损伤。故本条对此作了相关规定。

5.3.6  高压冷雾工程一般情况下在零度以上的环境中运行，但在我国北方冬季比较寒冷，多数情况温度在零度以下，只要在气温不要太低时高压冷雾仍可工作，但如果要在这样的气温下工作时，其输送管道系统需进行保温。

5.3.7  高压冷雾工程的喷雾喷头安装时最好暗藏安装，其好处有二：一，从整体环境来看美观好看。二，喷头不易被损坏。高压冷雾工程所用管道一般情况下均为金属管道，喷头大多也为金属喷头，都是电的良好导体，为了安全，所以作了此规定。

5.3.8  加压设备（泵）宜安装于距离喷雾场地较近的地方，主要是为了减少管路的水头损失，以保证喷头有足够的出口压力，喷雾效果能达到要求。

5.3.9——5.3.10  本条之所以对高压冷雾工程输水管道喷头的连接方法作出这样的规定原因有二：一，方便；二，安全可靠。

5.3.11  正常情况下高压冷雾工程造雾现场都在景观区域，噪声不宜太高，以免影响游人观景，因此噪声太大时需采取降噪措施。

5.3.12  高压冷雾工程管网如果在特殊环境条件下敷设，这里的特殊环境条件是除了在土层下敷设之外的其它情况，如：架空敷设、水体内敷设等，在这种情况下敷设要做到安全、美观并与周边环境相协调。

5.3.13  本条对高压冷雾工程在安装喷头时应避免出现不利喷雾效果的情况作了提示。

## 5.4  电气控制

5.4.1——5.4.2  高压冷雾工程电气控制系统是其整个工程的重要一部分，电气控制系统的产品质量和安装质量都会严重影响整个工程的质量，故对此作了此规定。

5.4.3  这条主要是针对强、弱电系统混装在同一个控制柜中时的控制设备，为了使其布线有章可循，不致产生混乱和错接，故对此作了相关要求。

5.4.4  落地式控制柜在有电缆沟的情况下，至少应高出地面50mm，其一是为了安装方便，其二是防止地面有水流入电缆沟槽内。在此要求下电缆沟内还应采取防水措施，防止万一进入造成短路或漏电事故。采取封闭措施，主要是防止小动物进入而破坏线缆。

5.4.5  对于有照明的高压冷雾工程，其照明应视环境要求采用相关灯具，如在水中应用水下专用灯具，其灯使用电压应在50V以下，以保证用电安全。

5.4.6  本条对高压冷雾工程的线缆敷设作了很详细的规定，以确保工程质量。

## 5.5  工程水压试验

5.5.1  本条对水处理设备的水压试验作了相关规定，其第3条对水处理设备的出水水质的检测应严格按照本条要求进行，以免其出水水质达不到要求而造成严重后果。

5.5.2  加压设备（泵）主要包含两部分：泵体和电机。由于是由两个不同的部分组成，因此，试验也应采用不同的标准进行。电机采用电机的标准进行试验，泵采用泵的标准进行试验。由于加压设备内的泵体一般均为往复式泵，故应按机动往复式泵的试验方法进行试验。

5.5.3  高压冷雾输送管网系统输送的压力很高，为了保障工程质量，竣工验收时需做耐压试验。为了保障雾化效果，对喷头的雾化率，雾化粒径提出了要求，如何检测，本条给出了检测方法。

5.5.4  高压冷雾系统噪声的大小是关系到该工程质量是否合格的一个主要指标，高压冷雾系统的主要噪声源来自于加压设备，故本条规定了该系统噪声试验应按机动往复泵试验方法进行。

## 5.6  工程调试

5.6.1  高压冷雾工程也是一个系统工程，为了使工程达到设计要求和较好的雾化效果，进行系统调试是非常必要的。

5.6.2  本条规定了系统调试前应作相关调试前的准备工作——编制系统调试方案，不能随意调试，而且规定了调试方案应经建设单位批准及监理确认后执行，以免造成其它不良后果。

5.6.3  系统调试应先进行设备单机或部件调试，这条规定主要为了方便、省时和易于故障查找。

5.6.4  本条规定了应注意的事项：如调试现场与设备间之间应保持有效联络，如果联络不畅，如有事故发生时不能及时关停设备易造成更严重事故。

5.6.5  调试应设专人负责，不然会出现指令不一，调试会出现混乱局面。而且要做好调试记录，调试记录一是要作为资料存档，二是便于分析调试出现的问题。

5.6.6——5.6.7  对具体调试的方法和参数作了较详细规定，便于调试人员具体操作。

# 6  工程验收

## 6.1  一般验收

6.1.1  本条明确规定了高压冷雾工程的范围。只所以规定这些范围，是因为它们是构成高压冷雾工程的主要部分，是影响工程质量之关键。

6.1.2  高压冷雾工程建（构）筑物应和其他建筑一样，它没有特殊性，应和普通建筑一样按一般普通建筑标准执行验收。

6.1.3  高压冷雾工程的输水管道除压力较高外也和一般常规管道一样，没有特殊性，故也应按常规管道施工标准进行施工验收。

6.1.4  加压设备的主要部分是泵，该泵一般为往复式活塞泵，故其验收应按机动往复泵的标准进行验收。

6.1.5  高压冷雾工程的电气控制部分也和其它常规电气控制一样，没有特殊性，故也应按普通电气控制的标准进行验收。

6.1.6  前文也说过，由于高压冷雾工程产生的冷雾易被人吸入肺里，如果其出水水质不卫生，容易使人致病。因此其出水水质必须按生活饮用水卫生标准执行。

6.1.7  对高压冷雾工程雾形景观效果的验收没有严格标准，各人有各人的审美标准，故不作要求，只要求按设计文件要求执行。

6.1.8——6.1.13  高压冷雾工程也是普通常规工程，其工程验收也和常规工程一样，这些条款规定了高压冷雾工程的验收项目、验收程序和验收方法。

## 6.2  分项验收

对一般工程来说都会有隐蔽工程，有隐蔽工程时就要在隐蔽工程完工填埋（封闭）前作为分项工程提前验收。高压冷雾工程也是一样，需作分项验收。分工验收是竣工验收的一部分，其验收程序和验收资料应完整，本节对分项验收的项目、程序等一一都作了较详细的规定，以确保工程质量。

## 6.3  竣工验收

竣工验收是每项工程施工完成后必须进行的必经之路，是保障工程质量的重要手段，所以竣工验收应认真完成。所有竣工验收成员：建设方、施工方、监理都需认真对待，不应放过任何细小的环节，认真做好竣工验收工作。鉴于竣工验收的重要性，故对高压冷雾工程的竣工验收内容验收程序作了较详细的规定，望大家认真执行。