CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

既有混凝土结构钻切技术规程

Technical specification for cutting

and drilling of existing concrete structures

（征求意见稿）

××出版社

中国工程建设协会标准

既有混凝土结构钻切技术规程

Technical specification for cutting

and drilling of existing concrete structures

CECS XXX：201X

主编单位：

北

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

××出版社

201×  北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2014]070号《关于印发〈2014年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》的要求，制定本规程。

本规程是在总结我国既有混凝土结构钻切设计、施工和验收经验的基础上，广泛征求有关科研、设计、施工、生产管理等单位的意见，并参考了发达国家的相关标准编制而成的。

本规程分10章。主要内容包括：1总则；2术语；3既有混凝土结构钻切施工设计；4金刚石薄壁钻切割法施工；5金刚石圆盘锯切割法施工；6金刚石绳锯切割法施工；7支撑体系；8块体吊装；9 块体运输消纳；10质量检验。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会CECS/TC-5管理，由北京交通大学（北京市海淀区上园村3号土木楼606，邮编：100044）负责解释。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1 总    则	1

2 术    语	2

3 既有混凝土结构钻切施工设计	4

3.1 一般规定	4

3.2 混凝土结构分类及安全要求	4

3.3 钻切施工设计	5

4 金刚石薄壁钻切割法施工	7

4.1 一般规定	7

4.2 金刚石薄壁钻切割工具及设备	7

4.3 施工工艺及技术要求	9

4.4 安全要求	13

5 金刚石圆盘锯切割法施工	16

5.1 一般规定	16

5.2 金刚石圆盘锯切割工具及设备	16

5.3 施工工艺及技术要求	17

5.4 安全要求	21

6 金刚石绳锯切割法施工	22

6.1 一般规定	22

6.2 金刚石绳锯切割工具及设备	22

6.3 施工工艺及技术要求	24

6.4 安全要求	29

7 支撑体系	31

7.1 一般规定	31

7.2 支撑类型及选择	32

8 块体吊装	33

8.1 一般规定	33

8.2 吊装设备类型与选择	34

9 块体运输消纳	35

9.1 一般规定	35

9.2 块体运输设备类型及选择	35

9.3 块体消纳	35

10 质量检验	36

10.1 一般规定	36

10.2 检验	36

本规程用词说明	40

引用标准名录	41

附：条文说明	42

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Construction design for cutting and drilling of existing concrete structures	4

3.1 General requirement	4

3.2 Concrete structure category and safety requirement	4

3.3 Cutting and drilling construction design	5

4 Diamond thin-wall drilling cutting method construction	7

4.1 General requirement	7

4.2 Tooling equipment of diamond thin-wall drilling cutting	7

4.3 Construction process and technology requirement	9

4.4 Safety requirement	13

5 Diamond disk saw cutting method construction	16

5.1 General requirement	16

5.2 Tooling equipment of diamond disk saw cutting	16

5.3 Construction process and technology requirement	17

5.4 Safety requirement	21

6 Diamond wire saw cutting method construction	22

6.1 General requirement	22

6.2 Tooling equipment of diamond wire saw cutting	22

6.3 Construction process and technology requirement	24

6.4 Safety requirement	29

7 Supporting system	31

7.1 General requirement	31

7.2 Supporting type and its selection	32

8 Concrete block lifting	33

8.1 General requirement	33

8.2 Lifting equipment type and its selection	34

9 Concrete block transportation and dissolving	35

9.1 General requirement	35

9.2 Concrete Block transportation equipment type and its selection	35

9.3 Concrete Block dissolving	35

10 Quality inspection	36

10.1 General requirement	36

10.2 Inspection	36

Explanation of wording in this code	40

List of quoted standards	41

Addition：Explanation of provisions	42

- 总    则

- 为了在既有混凝土结构钻切设计和施工中做到安全、适用、经济，满足钻切施工的质量和环保要求，特制定本规程。

- 本规程适用于既有混凝土结构钻切设计、施工及质量验收。

- 既有混凝土结构钻切设计和施工除应符合本规程外，尚应符合现行国家、行业有关标准、规范的规定。

- 术    语

- 既有混凝土结构钻切    cutting and drilling of existing concrete structures

利用金刚石工具通过高速运转对既有混凝土结构进行研磨、切削形成切割面，将切割体从保留结构上分离的施工技术。

- 金刚石薄壁钻头    diamond thin-wall drilling bit

环状胎体工作层径向宽度在1.5mm～6mm的金刚石钻头。

- 金刚石圆盘锯片    diamond disk saw

包裹金刚石胎体的刀头粘接在圆盘锯片基体上作为切削具的锯片。

- 金刚石绳及串珠    diamond wire saw

含有金刚石的粘接金属粉末与串珠基体安放在固定的模具内,经冷压成型或热压烧结制成的串珠称为金刚石串珠。将金刚石串珠以一定的间距固定在绳体上作为切削具的金刚石串珠绳称为金刚石绳。

- 金刚石薄壁钻切割法    diamond thin-wall drilling method

金刚石薄壁钻头在钻机驱动下加压、回转，钻头胎体中的金刚石颗粒研磨、切削钻进既有混凝土结构形成钻孔的切割方法。

- 金刚石圆盘锯切割法    diamond disk saw cutting method

金刚石圆盘锯片在金刚石圆盘锯机驱动下，高速回转、锯片刀头胎体中的金刚石研磨、切削既有混凝土结构形成切割面的切割方法。

- 金刚石绳锯切割法    diamond wire saw cutting method

金刚石绳在金刚石绳锯机驱动下回转运动，利用金刚石绳串珠胎体中的金刚石研磨、切削既有混凝土结构形成切割面的切割方法。

- 干式切割    dry cutting

切割时不采用冲洗液对既有混凝土结构切口及切削具进行冷却、排屑的切割方法。

- 水下切割    underwater cutting

对淹没于水中的既有混凝土结构进行切割的方法。

- 超深钻孔    super deep drilling

应用金刚石薄壁钻切割法在大体积既有混凝土结构上进行钻进形成深度10m以上的钻孔。

- 超大口径钻孔    super large-diameter drilling

应用金刚石薄壁钻切割法钻进形成直径450mm以上的钻孔。

- 大面积切割    large cross section cutting

金刚石绳一次切割断面面积超过6m2的切割方法。

- 高精度切割    high precision cutting

对既有混凝土结构切割面的平整度及钻孔的开孔位置、终孔靶点的精度有特殊要求的切割方法。

- 结构预切块    pre-cutting concrete block

切割设计中确定的若干相同或不同形状、大小的结构预切单元。

- 块体    concrete block

切割产生的块体及其它废弃物。

- 既有混凝土结构钻切施工设计

- 一般规定

- 设计前应充分了解钻切目的、要求、既有混凝土结构特性、作业安全和作业环境等情况。

- 设计前应查明既有混凝土结构切割体范围内的管线分布情况，如燃气管道、水管、电线、光缆、预应力索等。

- 混凝土结构分类及安全要求

- 按有无配筋分为素混凝土结构和钢筋混凝土结构。

- 按混凝土受力构件的重要程度分为主要构件和次要构件。

- 按混凝土体积大小分为大体积结构和小体积结构。

- 按有无预应力分为预应力混凝土结构和非预应力混凝土结构。对于预应力混凝土结构切割应制定合理的切割顺序，采取必要措施，满足整体安全性要求。

- 按结构功能分为工业与民用建筑、道路桥梁、港口码头、水利大坝。安全要求应符合《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTGD62-2012）、《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》（TB10002.3-2005）、《港口工程混凝土结构设计规范》（JTJ267-98）、《混凝土拱坝设计规范》（SL282-2003）的相关要求。

- 钻切施工设计

- 设计依据应包括以下内容：

- 既有混凝土结构技术参数及相关技术资料。

- 钻切施工技术要求。

- 有关标准和规范。

- 设计编写及要求

- 前言

说明项目名称、工作性质、目的任务、工程期限及施工要求。

- 施工工区基本情况

施工工区自然情况；混凝土结构分类及安全要求；钻切的既有混凝土结构技术参数及钻切项目的切割、改造技术要求；影响钻切施工的主要结构技术参数及其它可能给钻切带来影响的因素。

- 钻切工作量

按钻切的既有混凝土结构技术参数及钻切项目的切割、改造技术要求，说明钻切方法选择及施工顺序（可附图）；按既有混凝土结构钻切性质说明各类钻切工作量。

- 钻切技术设计

钻切技术设计应包含以下内容：

- 钻切方法选择：按钻切的既有混凝土结构及钻切项目的切割改造技术要求，确定钻切方法并说明依据；确定钻切工具类型、钻切方法组合及钻切技术参数；制定钻切技术要求和措施。

- 冲洗介质及冲洗方法选择：选用冲洗介质类型、性能及冲洗方法，说明选择依据；冲洗介质的配制、性能、调整方法及冲洗介质用量计划；冲洗系统布置。

- 钻切设备选择：根据钻切既有混凝土结构的技术参数及钻切项目的切割、改造技术要求和钻切方法确定钻切设备规格数量，注明主要钻切设备性能参数。

- 供电、水（气）设计：采用电力驱动时计算发电机、电缆容量确定配电方案；根据施工用水（气）量，确定供水（气）方法、供水（气）设备、供水（气）线路及相应管材规格、数量。

- 钻切质量要求及保证措施：确定质量要求、钻切质量指标和钻切质量保证措施。

- 施工事故预防及处理措施：根据以往施工经验，对主要事故提出预防与处理措施。

- 安全技术措施：钻切施工安全技术要求及措施。

- 成本预算与钻切施工安排：根据钻切既有混凝土结构的技术参数，钻切项目的切割、改造技术要求，钻切方法等做出成本预算；根据钻切项目工作量及施工工期要求安排施工进度。

- 施工组织与管理措施：根据钻切项目的切割、改造技术要求，确定施工组织，制定具体管理措施。

- 金刚石薄壁钻切割法施工

- 一般规定

- 金刚石薄壁钻切割适用于在既有混凝土结构上实施各类钻孔，完成开孔、开洞、拆除等切割作业。

- 切割类型按钻孔数量分为单孔、排孔切割；按钻孔方向分为垂直孔、水平孔、倾斜孔、倒切孔切割；按钻头排屑、冷却方式分为湿式切割、干式切割；按结构切割厚度分浅孔、中深孔、深孔和超深孔切割；按结构体空间位置和作业环境分为地上切割、水下切割等；按钻孔特殊用途分为超大口径钻孔切割、高精度切割等。

- 钻孔切割方法选择应满足任务书（合同）和施工要求，优先选用安全、高效、环保、节能的钻切方法。

- 金刚石薄壁钻切割工具及设备

- 金刚石薄壁钻切割工具即金刚石薄壁钻头、扩孔器的常用规格系列应遵守《超硬磨料制品 金刚石薄壁钻头》（JB/T 11426-2013）的规定。

- 钻头口径分级见表4.2.2。

表4.2.2  金刚石薄壁钻钻头口径分级

| 口径分级 | 小口径 | 常规口径 | 大口径 | 超大口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口径范围 | 小于75mm | 76mm～199mm | 200mm～450mm | 大于450mm |

- 金刚石薄壁钻头选择和使用注意事项：

- 应根据作业目的、用途、混凝土结构强度等级及成份，合理选择钻头性能、结构、规格、类型、连接方式。金刚石薄壁钻头的选择见表4.2.3。

表4.2.3  金刚石薄壁钻头选用表

| 混凝土强度等级 |  |  | C30以下 | C30 | C60 | C60以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可钻性 |  | 类别 | 软 | 中硬 | 硬 | 坚硬 |
|  |  | 级别 | 3 | 4～6 | 7～9 | 10～12 |
| 聚晶金刚石烧结体 |  |  | ● | ● | ● |  |
| 孕 镶 钻 头 | 胎体硬度 （HRC） | 15～25 |  |  | ● | ● |
|  |  | 25～30 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 30～35 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 35～40 | ● | ● |  |  |
|  |  | 40～45 | ● |  |  |  |
|  | 金刚石浓度 （%） | 45 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 60 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 75 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 85 | ● | ● | ● |  |
|  | 金刚石粒度 （目） | 40～60 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 60～80 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 80～100 | ● | ● | ● | ● |

- 钻头使用前必须检查钻头、接头、钻杆质量，保证连接同心度。应将钻头按内外径尺寸排序，轮换使用。超深孔及取芯钻进,钻头与扩孔器及卡簧要配合合理。

- 钻具管材规格级配等技术要求宜遵守《地质岩心钻探钻具》（GB/T16950-2014）的规定。

- 金刚石薄壁钻切割设备的选择及使用，应满足下列要求：

- 根据钻切方法选择钻孔设备及配套设施，所选设备类型应满足钻切施工要求。

- 应充分考虑施工作业环境、搬迁、施工技术条件及钻孔孔径和钻孔深度等因素合理选择设备功率与设备类型。

- 优先选用技术性能先进、操作简单、维修保养方便及性价比高和经济效益好的设备。

- 不同的钻孔切割方法，设备选择及使用还应符合下列要求：

- 单孔、排孔的垂直或水平切割设备宜选用结构简单、体积小、重量轻、可调速、安装方便、操作平稳的固定式钻机，斜孔的切割设备宜选用导杆角度可调的固定式钻机。

- 水下切割和倒切切割设备应选用分体式全液压钻机，配套的高压油管与接头必须确保密封好，安全可靠。

- 超大口径钻孔切割设备应选择输出扭矩大的长导杆大底座固定式全液压钻机，口径大于750毫米以上的钻孔设备导杆应选择刚性可靠的龙门式支架。

- 深孔和超深孔钻孔设备应选择配套的钻具和升降机具，确保钻孔施工中钻具的顺利起降。钻具一般包括钻杆、岩芯管、取芯卡簧、扩孔器、扶正器、变径接头等，升降机具宜选用具有升降功能的起落架。

- 干式钻孔切割和水下钻孔切割应选择具有反循环功能的设备。

- 高精度钻孔应选择装配精度高的切割设备，配套的机具配合精度均要满足设计和施工要求。

- 施工工艺及技术要求

- 金刚石薄壁钻切割施工应遵守下列工艺及技术要求：

- 根据钻切结构体类型、钻孔类型、钻头规格与底唇面积、钻孔结构与钻具级配、钻头性能参数选择钻进技术参数。钻进压力应使钻头单位面积上的压力保持在0.5千牛/平方厘米～18千牛/平方厘米。钻进转速应使钻头底唇面线速度保持在1.0米/秒～2.5米/秒。冲洗液量应使钻孔内冲洗液返出速度大于0.3 米/秒～0.7 米/秒。

- 钻机必须固定牢固，钻孔、钻头、钻机动力头中心必须三点成一线，钻进中不得发生位移。

- 应在钻机功率允许范围内控制钻进速度，平稳钻进。

- 钻孔内应保持清洁，及时清除钻孔内异物。

- 钻切粗密钢筋混凝土结构，避免强压钻进。

- 卡钻时禁止强力转动提拔钻具。

- 钻孔切割质量指标包括：孔位偏差、孔径偏差、孔斜偏差、孔壁光滑度等。孔斜偏差包括：倾角差、方位角偏差、垂直和水平偏距、偏斜率等。切割质量应符合下列要求：

- 开孔的孔位、孔径、倾角及方位角等应符合设计要求。

- 孔壁光滑、孔内清洁无残留混凝土芯等异物。

- 终孔靶点的孔斜偏差应在设计允许范围内。

- 取芯钻孔，混凝土芯采取质量应满足设计要求。

- 单孔切割钻孔分级、分类及钻进技术要求应遵守下列规定：

- 单孔钻孔分级、分类见表4.3.2。

表4.3.2　钻孔分级、分类表

| 深度分级 | 浅孔 | 中深孔 | 深孔 | 超深孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度范围 | 0m～0.6m | 0.6m～3m | 3m～10m | 大于10m |
| 角度分类 | 水平孔 | 垂直孔 | 倾斜孔 | 倒切孔 |
| 角度说明 | 0°、180°孔 | 向下竖直90°孔 | 0°～90°间孔 （不含0°、90°） | 上仰0°～90°孔 （不含0°、90°） |

- 单孔切割钻进技术参数应遵守本规程4.3.1规定。

- 排孔切割工艺与技术要求应遵守下列规定：

- 排孔切割钻进技术参数应遵守本规程4.3.1规定。当钻孔相交面积较大时，宜适当降低钻压和减少冲洗液量。

- 同一线上的钻孔，孔中心点与设计线偏差应符合设计要求。

- 相临钻孔应相切或相交面积最小。

- 超深钻孔切割工艺与技术要求如下：

- 超深水平孔切割技术参数宜采用较大钻压、较低转速、适中冲洗液量。钻压：常规口径钻孔，易切割的结构体宜控制在8千牛/ 平方厘米～12千牛/平方厘米,复杂坚硬的结构体宜控制在12千牛/平方厘米～18千牛/平方厘米。转速：宜控制在300转/分钟～700转/分钟，随钻孔深度增加转速应适当降低。冲洗液量：应根据钻头规格和钻屑量选择冲洗液量。当钻孔轨迹下探时应适当减小冲洗液量，当钻孔轨迹上漂时应适当增加冲洗液量。不同规格钻头冲洗液量范围见表4.3.4。

表4.3.4  不同规格钻头冲洗液量范围（l/min）

| 钻头规格 | 60mm以下 | 60mm～76mm | 76mm～96mm | 96mm～110mm | 110mm以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗液量 | 15～30 | 20～40 | 30～60 | 40～80 | 60～100 |

- 超深垂直钻孔切割和超深倾斜钻孔切割工艺钻进技术参数应遵守本规程4.3.1规定。超深倾斜钻孔切割工艺钻进技术参数宜采用较大钻压、较低转速、适中冲洗液量。

- 水下钻孔切割工艺与技术要求如下：

- 水下钻孔切割方法分为切割设备主机在水下、有人员水下作业和切割设备主机在水面、无人员水下作业两种工艺。

- 水下钻孔切割钻进技术参数应遵守本规程4.3.1条规定。采用正循环钻进工艺时，孔口吸水装置的泵量应大于钻进冲洗液量。

- 干式钻孔切割工艺钻进技术参数及要求如下：

- 钻进技术参数一般采用低钻压、低转速、高风量。

- 浅孔和中深孔钻压为0.1千牛/平方厘米～0.5千牛/ 平方厘米,转速为30转/分钟～200转/分钟，风量为1立方米/分钟～1.5 立方米/分钟。

- 超深孔钻压为2千牛/平方厘米～8千牛/平方厘米,转速为60转/分钟～300转/分钟，风量立方米/分钟～5立方米/分钟。

- 浅表钻孔孔口周边应清洁无堆积粉尘，孔口完整无裂隙、孔内清洁无掉块等异物。

- 大口径钻孔切割工艺技术要求如下：

- 同一线上的钻孔，孔中心点与设计线偏差应符合设计要求。钻进技术参数应遵守本规程4.3.1条规定。钻压应满足钻头底唇面单位面积上需要的工作压力，保持钻头正常匀速钻进；转速应达到钻头的线速度；冲洗液量应满足冲孔、排屑需要。

- 钻具级配合理，宜选用钢性强的大直径钻具。

- 超大口径超深水平钻孔和倾斜钻孔作业，孔口必须架设中心扶正装置，随钻孔加深，钻杆柱每隔一定距离应设扶正装置。

- 逆向切割作业，提出钻具时，应有钻具扶正防倒装置和混凝土芯滑落承接措施。

- 高精度钻孔切割工艺及技术要求应遵守本规程4.3.1条规定，还应满足如下要求：

- 钻机安装，应紧固可靠、无旷动，应根据设计的钻孔中心点校正钻机，使开孔方位角和倾角符合设计要求，测量确定的钻孔中心点应准确无误，确保安装质量。

- 严格控制钻进技术参数，开孔应以低转速、小钻压钻进，钻进中严禁盲目加压。

- 高精度小口径超深钻孔，钻头及粗径（取心）钻具规格与钻杆规格应选择在同一径级。

- 终孔靶点位置在既有混凝土结构体内的钻孔，应定期丈量钻具验证并校正孔深，保证孔深误差在设计允许范围内。

- 应定点、及时进行钻孔孔斜度测量。垂直孔偏斜率应低于1.5 ‰，倾斜孔偏斜率应低于1.75 ‰，水平孔偏斜率应低于2 ‰。

- 安全要求

- 基本安全规定如下：

- 建立、建全安全保护、安全警示等各类设施，严格执行安全生产制度。

- 定期开展安全教育和职业培训，定期进行安全检查。

- 进场作业必须佩带安全帽和穿戴适体工作服，悬空或高空作业必须配备安全带、安全绳等可靠的安全防护用具。

- 施工用电严格遵守《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014的规定。

- 天气和气象条件不利于施工作业时，应停止作业，并做好防护。

- 施工现场应作业现场应设置安全警示标识，配备防火、灭火设施。

- 单孔钻切安全应遵守本规程4.4.1条规定，还应遵守下列规定：

- 操作时操作人员必须正确着工作装，身体距离钻具应大于30厘米。

- 开孔钻进，钻头在既有混凝土结构表面打滑时，严禁用脚或手辅助扶持钻具。

- 逆向切割，提出钻头时应防止钻具内混凝土芯掉落伤人。

- 排孔钻切安全应遵守4.4.1条规定，还应遵守下列规定：

- 切割分离的块体应有分离保护措施，严防块体陷落、倒塌。

- 作业时不得站在进行切割分离的块体上。

- 不得进行逆向切割。

- 水下钻孔切割安全应遵守本规程4.4.1条规定，还应遵守下列规定：

- 严格遵守水下作业相关规定。

- 严格控制人员水下作业时间，人员水下作业时必须穿戴性能良好的防护和呼吸装置，携带性能良好的水下通讯设备，水下作业防护装置性能和穿戴操作要求应符合相关规程。

- 人员在水下作业时不得开动钻切设备，待水下作业人员返回地面后方可开动钻切设备。

- 所有电气设备必须远离作业现场，严防和杜绝电气设备漏电，电气设备应有良好接地保护装置。

- 水下工况发生变化时必须停钻处理。

- 水下禁止使用电动钻切设备。

- 特种钻孔切割安全应遵守本规程4.4.1条规定，还应遵守下列规定：

- 超大口径钻孔作业，应遮盖孔口。

- 超大口径钻孔逆向切割时，严防取心钻具重心失衡和混凝土芯滑落。

- 金刚石圆盘锯切割法施工

- 一般规定

- 金刚石圆盘锯适用于既有混凝土结构的切割与开槽。

- 金刚石圆盘锯切割法根据锯片冷却方式不同可分为干式切割、湿式切割；根据驱动方式不同可分为液（气）动式、电动式、燃动式；根据作业环境不同可分为地上切割、水下切割。

- 金刚石圆盘锯切割工具及设备

- 金刚石圆盘锯片根据工艺分类：烧结锯片、焊接锯片、电镀锯片；根据外观分类：连续边缘锯片、刀头型锯片、涡轮型锯片见图5.2.1；金刚石圆盘锯片系列参照《超硬磨料制品 金刚石圆锯片》（GB/T 11270-2002）规范。金刚石圆盘锯片选择见表5.2.2。

图5.2.1  金刚石圆盘锯片示意图

1—连续边缘锯片；2—刀头型锯片；3—蜗轮型锯片

表5.2.2  金刚石圆盘锯片选用表

| 切割结构体类型 |  | 素混凝土及混凝土强度等级﹤C30的钢筋混凝土 | C30≦混凝土强度等级﹤C60的钢筋混凝土 | 混凝土强度等级≧C60 的钢筋混凝土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金刚石粒度 （目） | 30/40 | √ | √ |  |
|  | 40/50 | √ | √ | √ |
|  | 50/60 |  | √ | √ |
|  | 60/80 |  | √ | √ |
| 金刚石浓度 （%） | 15-25 | √ | √ |  |
|  | 25-40 |  | √ | √ |
|  | 40-50 |  | √ | √ |
| 胎体硬度 （HRC) | 20-30 |  | √ | √ |
|  | 30-40 | √ | √ |  |
|  | 40-45 | √ | √ |  |

- 金刚石圆盘锯设备类型分为手持金刚石圆盘锯、轨道式金刚石圆盘锯，驱动方式一般为液（气）动式、电动式、燃动式。应根据工作环境选择设备，切割工作空间狭小、切割距离短、切割质量要求不高、切割深度及厚度不超过140毫米的既有混凝土结构宜选用手持金刚石圆盘锯；水下切割施工宜选用具有相应耐压能力的液动驱动式金刚石圆盘锯；轨道式金刚石圆盘锯优先选用电动式，无电源或禁止使用电源时选用燃动式、液（气）动式。

- 施工工艺及技术要求

- 手持式金刚石圆盘锯切割施工工艺及技术要求如下：

- 手持式金刚石圆盘锯适用于切割工作空间狭小、切割深度及厚度不超过140毫米、切割距离短、切割质量要求不高的既有混凝土结构。

- 手持式金刚石圆盘锯切割法技术参数的选择，应根据锯机的规格不同，圆周线速度宜为20米/秒～30米/秒。采用湿式切割工艺宜采用清水作为冲洗液，冲洗液量宜为5升/分钟。

- 轨道式金刚石圆盘锯切割施工工艺及技术要求如下：

- 轨道式金刚石圆盘锯片的选择，应根据切割结构体类型，选择的锯片应符合本规程5.2.1条规定；锯片直径选择应根据切割深度选择锯片：切割深度H宜在（1/3～3/7）锯片直径D范围内选择锯片，见图5.3.2—1。

图5.3.2—1  金刚石圆盘锯片选择示意图

1—圆盘锯锯片；2—切割体

- 严格控制人员水下作业时间，人员水下作业时必须穿戴性能良好的防护和呼吸装置，携带性能良好的水下通讯设备，水下作业防护装置性能和穿戴操作要求应符合相关规程。

- 采用双轨轨道时，每切割段导轨的固定点不能少于4个，并双边布置。两侧轨道高差不应大于3毫米，前后轨面高差不应大于5毫米。

- 锯盘圆周线速度对于硬度较低、锯割阻力较小的结构，锯片圆周线速度宜为40米/秒～65米/秒；硬度较高、锯割阻力较大的结构，应选择较低的锯片圆周线速度，宜为20米/秒～40米/秒。

- 圆盘锯应安装防护罩，防护罩的保护面积应保证盘锯外露部分在150～170°之间且安装牢固，见图5.3.2—2。

图5.3.2—2  金刚石圆盘锯安装防护罩示意图

1—防护罩；2—圆盘锯锯片

- 切割线布置宜垂直结构体主筋分布方向。

- 切割线距结构体边界或转角的距离不宜小于30厘米，且应满足导轨安装的要求。轨道式金刚石圆盘锯安装，见图5.3.2—3。

图5.3.2—3  金刚石圆盘锯安装示意图

1—锯机；2—锯片；3—切割线；4—切割体

- 采用湿式切割工艺时宜采用清水作为冲洗液；冲洗液量宜为10升/分钟～20升/分钟。

- 金刚石圆盘锯切割法每层切割深度不宜过大，对于较深的切口，可采用“浅切快跑”的切割工艺。

- 金刚石圆盘锯水下切割施工工艺及技术要求如下：

- 金刚石圆盘锯进行水下切割时宜选用液压驱动式圆盘锯锯机，且选用的圆盘锯锯机等设备要具有相应的耐压能力。

- 水下轨道式金刚石圆盘锯切割技术参数选择应符合本规定5.3.2条规定，还应考虑水下作业时的浮力影响。

- 水下操作人员应取得潜水作业资格证并接受定期培训方可上岗作业。

- 金刚石圆盘锯干式切割施工工艺及技术要求如下：

- 在混凝土板、梁底部进行切割、开槽时宜选用金刚石圆盘锯干式切割。

- 干式切割宜选用散热条件较好的刀头型、涡轮型锯片。

- 金刚石圆盘锯干式切割圆周线速度宜选用20米/秒～40米/秒。

- 金刚石圆盘锯干式切割的其他技术参数的选择应符合本规程5.3.2条规定。

- 干式切割过程中产生的粉尘较多，粉尘及碎屑收集应选用粉尘碎屑收集装置。

- 金刚石圆盘锯大面积混凝土切割施工工艺及技术要求如下：

- 大面积混凝土进行切割时，宜选用轨道式金刚石圆盘锯。

- 大面积混凝土切割宜选择较低的锯片圆周线速度，一般为20米/秒～40米/秒。

- 圆盘锯轨道应固定牢固；切割线应合理布置，切割单元应均匀。

- 为保证切割质量，宜设置导向、控制装置。

- 安全防护

- 基本安全要求应符合本规程4.4.1条规定。

- 使用手持圆盘锯，应正确着工作服装、佩戴防目镜，严防操作时衣角和其他物件被工作的锯机片缠绕，女工长发应将头发盘起戴上工作帽。

- 操作电动式圆盘锯时，应正确佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

- 严禁在圆盘锯行进前后方5米范围内站人。若场地不允许的情况下，应在锯切的前后方设置防护栏板。

- 金刚石圆盘锯锯片严禁使用有裂纹、缺口及不符合产品要求的锯片。

- 更换锯片作业时应关闭电源，确认锯片停转，并插入保险销方能进行更换据片作业。

- 金刚石绳锯切割法施工

- 一般规定

- 金刚石绳锯适用于切割面积较大、切割面精度要求较低、结构复杂、操作空间狭小、作业难度较大及位于水下的既有混凝土结构的切割。

- 金刚石绳锯切割施工按金刚石绳与既有混凝土结构切割体的相对位置分为正切法切割、反切法切割。

- 金刚石绳锯切割工序：划分切割体—定切割线—穿绳（导向）钻孔—切割体支撑—切割前准备—安装验收—切割—切割体处理—现场环境恢复—验收—搬迁。

- 金刚石绳锯切割工具及设备

- 金刚石绳选择应符合下列规定：

- 金刚石绳产品应符合《超硬磨料制品  金刚石绳锯》（GB/T30470-2013）的规定。

- 金刚石绳体应顺滑、柔韧性好、易于弯曲，金刚石串珠应均匀牢固、抗拉伸和抗缓冲能力强。金刚石绳直径宜选用φ10.5毫米～φ11.5毫米，每米串珠数宜选用37粒～44粒。串珠与钢丝绳的固定方式：湿式切割应选用串珠加弹簧加橡胶的方式，干式切割应选用串珠加弹簧加定位环的方式。钢丝绳应选用6×7钢芯镀铜单向捻，直径应选用φ4.8毫米～φ5毫米，公称抗拉强度应大于1770兆帕，连接方式应选用液压接箍连结。金刚石绳必须标明开刃方向。

- 金刚石串珠用金刚石宜选用孕镶人造金刚石，金刚石串珠宜选用烧结法制造。

- 金刚石绳其它指标选择见表6.2.1—1。

表6.2.1—1  金刚石绳其它指标选择表

| 切割方式 | 切割对象 | 金刚石串珠硬度值 (HRC) | 金刚石粒度 （目） | 金刚石浓度 （%） | 金刚石品级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿式切割 | C30以弱 | 5～40 | 35/40～50/60 | 38～50 | 中等 |
|  | C30～C60 | 5～40 | 35/40～60/70 | 38～50 | 中、高等 |
|  | C60以强 | 0～20 | 35/40～60/70 | 42～55 | 中、高等 |
| 干式切割 | C30以弱 | 5～40 | 35/40～50/60 | 38～50 | 中、高等 |

- 钢丝绳液压连结箍选用见表6.2.1—2。

表6.2.1—2  液压接箍规格表

| 序号 | 金刚石绳锯规格 | 接头规格 | 材料 | 配套液压钳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ10.5～Φ11.5 | Φ9.0×M5.6×21 | 45# | 8吨压紧力 |

- 金刚石绳锯机选择应符合下列规定：

- 金刚石绳锯机按照机体结构不同，可分为分体式、一体式和轨道式；按照驱动方式可分为液压驱动式和电驱动式；按照使用电机的冷却类型不同，可分为水冷式、油冷式和风冷式。切割作业空间较为狭小、切割体较为复杂或进行水下切割时，宜选择分体式或一体式绳锯机；切割作业面平整宽敞时，宜选用轨道式绳锯机；进行大面积既有混凝土结构切割时，宜选用大功率一体式或轨道式绳锯机。

- 金刚石绳锯切割技术参数选择见表6.2.2。

表6.2.2  金刚石绳锯切割技术参数选择表

| 项目 |  | 正切法切割 |  | 反切法切割 |  | 冲洗液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线速度（m/s） | 切割拉力（KN） | 线速度（m/s） | 切割拉力（KN） |  |
| 湿式 切割 | C30以弱 | 20～25 | 1.0～1.8 | 20～25 | 1.2～2.0 | 清水 |
|  | C30～C60 | 20～25 | 1.2～2.0 | 20～25 | 1.4～2.2 | 清水 |
|  | C60以强 | 16～22 | 1.4～2.5 | 16～22 | 1.6～2.5 | 清水+润滑剂 |
|  | 大面积混凝土结构 | 20～28 | 2.0～2.8 | 20～28 | 2.0～3.0 | 清水+润滑剂 |
| 干式 切割 | C30以弱 | 12～16 | 1.4～2.0 | 无 | 无 | 无 |
| 水下切割 |  | 12～16 | 1.2～1.8 | 12～16 | 1.4～2.0 | 无 |

- 施工工艺及技术要求

- 既有混凝土结构预切块分为一般构件、次要构件、主要构件。应按照一般构件—次要构件—主要构件的切割顺序，先切割水平面、后切割垂直面的工序作业。切割前应严格计算结构预切块质量。

- 穿绳孔应按照设计位置、穿绳孔直径和穿绳孔方位进行布设,穿绳孔位中心应采用十字划线法确定。

- 导向轮安装要求：

- 导向轮转动方向应与金刚石绳运动方向一致，导向轮、驱动飞轮、金刚石绳与待切割面应处于同一平面内。通过导向轮调节金刚石绳切割夹角不小于45°，切割半径不小于200毫米。

- 导向轮安装应做到周正、牢固，切割中不得产生松动，应符合设计要求。

- 绳锯机的安装应做到周正、稳固，切割中不得产生松动。

- 切割作业前应验收设备设施的安装、安全和施工防护措施。

- 绳锯机切割混凝土结构体时，应遵守下列要求：

- 水平或斜面的结构切割过程中，应及时向已经完成切割的切割缝中加入支承钢楔。垂直切割时，宜采用插入钢楔的方式，支承和分离切割体。

- 金刚石绳的切割运动方向应与出厂开刃方向保持一致。

- 湿式切割应保证冲洗液供给充足。冲洗液的排放和处理等应符合设计要求和有关环保规定。

- 干式切割应均匀切割、符合作业环境要求，金刚石绳的工作温度宜低于100℃。

- 切割作业初始和换用新的金刚石绳进行切割时，应先采用低线速和小拉力，再逐渐调整绳锯机的拉力和线速度达到选定的切割参数，切割过程中应保持切割机拉力和线速度均匀。

- 正切法切割施工工艺及技术要求如下：

- 正切法切割,见图6.3.7。

图6.3.7  正切法切割示意图

1—主动轮；2—约束轮；3—导向轮；4—切割体；5—穿绳孔

- 正切法切割技术要求。穿绳孔直径应为40毫米～80毫米; 直孔、浅孔宜选用小直径孔，深孔、交叉孔宜选用大直径孔；进行两板间的平面切割时，两穿绳孔的不平行度应小于穿绳孔直径的50%，穿绳孔宜采用小直径孔。

- 反切法切割施工工艺及技术要求如下：

- 反切法切割,见图6.3.8。

图6.3.8  反切法切割示意图

1—主动轮；2—约束轮；3—导向轮；4—切割体；5—支架；6—导向轮；7—导向钻孔

- 反切法切割技术要求：

- 反切法切割导向钻孔垂直度应满足设计要求，钻孔直径宜大于孔内导向轮直径20毫米～30毫米，导向轮直径宜为180毫米～200毫米。

- 对于过长或挠性较大的导向杆或支架，应采用在孔内安装扶正环导正，扶正环与孔壁间隙宜为3毫米～6毫米。

- 导向杆或导向支架应安装牢固，切割中不得松动。

- 在垂直切割中，应保证冲洗液的循环流量，避免孔内残渣沉淀影响切割效率或造成埋杆事故。

- 水下切割施工工艺及技术要求如下：

- 水下切割法根据作业方式不同分为直接切割和导入切割。水下直接切割一般适用于淹没深度较浅、结构较为简单的既有混凝土结构体切割；水下导入切割适合淹没较深或既有混凝土切割体结构较为复杂的切割。

- 水下直接切割法宜选用分体式或一体式绳锯切割机，水下导入切割宜选用一体式绳锯切割机；直接安装绳锯机在水下进行切割作业宜选用分体式全液压驱动的绳锯切割机。

- 水下切割技术要求：

- 水下作业人员应具有潜水作业资格，并进行与金刚石绳锯切割相关的技术知识和操作技能培训，应熟练掌握水下切割作业流程和质量标准；水下切割作业宜减少作业人员的下水次数和作业时间，作业前应制定作业计划书，实行统一指挥。

- 水下导向轮应采用封口式导向轮，封口材料应选用橡胶或塑胶；采用导入式切割相邻导向轮间距不大于2.0米，导向支架在切割过程中不应产生位移和摆动。

- 切割前，应人工转动主动轮，检查水下金刚石绳和导向轮有无卡滞现象。

- 绳锯机禁止安装固定在浮动物体上。

- 水下检查切割质量时，应停止切割作业。

- 既有混凝土结构大面积切割施工工艺及技术要求如下：

- 既有混凝土结构大面积切割，见图6.3.10。

图6.3.10  混凝土结构大面积切割示意图

1—穿绳孔；2—导向轮；3—切割体；4—约束轮；5—主动轮

- 应选用多轮输出和大功率的一体式或轨道式绳锯机。

- 既有混凝土结构大面积切割技术要求：

- 在切割面单侧或双侧应增加导向轮。

- 切割前沿切割面布置导正架，导正架间隔宜为1.0～1.5米。

- 切割面偏差为±30毫米。

- 金刚石绳锯切割工作准备工作经过验收合格方可施工。金刚石绳锯安装质量验收表见表6.3.11。

表6.3.11  金刚石绳锯安装质量验收表

| 序号 | 项目 | 允许值 | 实测值 | 验收意见 | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割体划分线偏差 | ±5mm |  |  | 盒尺 |
| 2 | 穿绳钻孔孔位偏差 | ±3mm |  |  | 盒尺 |
| 3 | 穿绳钻孔孔斜偏差 | 0.3% |  |  | 线坠 |
| 4 | 导正支架偏差 | ±3mm |  |  | 靠尺 |
| 5 | 导向轮偏差 | ±5mm |  |  | 靠尺 |
| 6 | 切割绳最少夹角 | >45° |  |  | 目视检测 |
| 7 | 切割体半径 | <100mm |  |  | 目视检测 |
| 8 | 导向轮安装 | 稳固 |  |  | 手动检查 |
| 9 | 绳锯机安装 | 稳固 |  |  | 手动检查 |

- 安全要求

- 一般安全规定：

- 金刚石绳锯切割作业前应制定切割专项安全技术方案。

- 金刚石绳切割回转方向严禁站人，主动轮和金刚石绳工作范围应架设防护网、防护板等防护设施。

- 检查切割质量、调整金刚石绳和导向轮、打入金属楔等工作时，必须停止切割作业。

- 金刚石绳锯水下切割作业应符合《200m氦氧饱和潜水作业要求》（GB/T 24555）、《200m氦氧饱和潜水作业应急措施》（GB/T 24556）及《200m氦氧饱和潜水气体配置要求》（JT/T 742）等相关要求。

- 支撑体系

- 一般规定

- 支撑体系的设计、搭设、运行、拆除等应满足相关的技术标准规定。

- 支撑体系进行专项设计，应满足如下要求：

- 计算荷载应考虑切割块体突加荷载的不利影响。

- 支撑体系设计时应考虑拟定切割线，应使切割线上的支撑平台横杆距切割结构顶面的距离大于锯片半径，避免切割到支撑架平台上部横杆。

- 支撑体系应方便切割作业，设计时在梁、板拟切割断面处预留足够的作业空间。

- 当切割操作支撑体系与保留结构支撑体系分开拆除或基础形式不同时，两部分支撑体系设计时宜分开。

- 切割工程的支撑体系的使用应符合下列要求：

- 支撑体系使用前应进行验收，合格后方可投入使用。

- 支撑体系上的荷载应按设计要求严格控制。

- 支撑体系在使用过程中，应设有专人监护施工并定期检查，当出现异常情况时，应立即停止施工，并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后，查明原因、做出判断和处理。

- 保留结构支撑体系拆卸时必须待新构件或加固后的构件强度达到设计要求后，方可拆除临时支撑。

- 支撑类型及选择

- 切割工程中的支撑体系有脚手架支撑体系、钢管柱支撑体系、贝雷梁支撑体系、浮船支架支撑体系等，也可以采用钢管柱贝雷梁、浮船贝雷梁等组合支撑体系。

- 应根据切割结构形式、顺序、交通及通航等实际情况，选择支撑体系。

- 块体吊装

- 一般规定

- 吊装前，应根据块体的形状、尺寸、重量等实际情况，制定块体吊装方案,选择安全可靠的吊装方式。

- 切割形成的块体应及时吊运、消纳。

- 散状块体应采用封闭的容器进行吊装。

- 对于成型的较大块体应计算单个块体的重量，吊装时应严格控制在起吊设备的额定载荷范围内。

- 在既有混凝土结构上进行块体吊装时，应按照《混凝土结构设计规范》GB50010的要求，对结构体系进行强度和变形计算。必要时采取加固和加强措施。

- 采用绑扎（钻孔）起吊块体时，吊点位置应符合下列规定：

- 块体绑扎（钻孔）点的位置应通过计算确定。绑扎（钻孔）方法应可靠，且摘钩应简便安全。

- 垂直吊升块体时，绑扎（钻孔）点位置应略高于块体重心。

- 绑扎应平稳、牢固，绑扎钢丝绳与块体间的水平夹角起吊时不小于45°，宜在收紧的钢丝绳与块体之间逆吊装方向打人钢销，防止吊装过程中钢丝绳滑移。

- 块体吊装前应清除吊装范围内的障碍物，吊装区域应设置醒目警示标志，严禁非施工人员进入吊装作业区。

- 吊装作业应制定安全生产事故应急救援预案。

- 吊装施工严禁立体交叉作业。

- 块体吊装作业时，除严格执行本规程外，尚应符合国家现行相关标准的要求。

- 吊装设备类型与选择

- 成型的标准吊装设备类型主要有：履带式起重机、汽车及轮胎式起重机、井架及龙门架物料提升机、卷扬机、电动葫芦、施工升降机和浮吊等。

- 选用自制吊装设备进行块体吊装时，应进行专门的安装验收，必要时还应组织专家论证，验收合格后方可使用。

- 块体吊装作业遇有超过一定规模危险性较大的工程，应由建设单位组织专项安全方案的专家论证。

- 块体运输消纳

- 一般规定

- 运输块体前，应踏勘运输路线及消纳场地，包括路面状态，地下管线，桥梁荷载以及限高等。

- 选择满足承载能力的运输设备。

- 运输途中应防止块体出现脱落、扬撒、泄漏。

- 对于运输的薄弱路面应采取防护措施。

- 宜对拆除块体进行回收、利用。

- 块体运输设备类型及选择

- 块体运输设备应根据块体尺寸、施工现场条件等进行选择。

- 自卸式货车与挖掘机、铲车等设备配合，适用于小型切割块体的运输。

- 运梁车适用于现场条件不能进行拆解、破碎的大型切割块体的运输。

- 船舶与陆地运输设备配合，适用于水上切割作业块体的运输。

- 块体消纳

- 块体须经破碎分类回收二次利用后进行消纳。

- 块体消纳必须在建筑垃圾专用消纳场进行统一消纳。

- 质量检验

- 一般规定

- 钻切工程的设计应符合国家和行业有关规定，并得到批准。

- 施工单位应根据本规程要求，在施工前确定质量检验的具体要求。

- 施工单位应建立健全质量管理体系，严格执行国家工程质量检验的有关规定。

- 施工单位在钻切施工前，应进行技术方案交底，作业人员应经培训，考核合格后方可上岗。

- 施工钻切部位应及时进行检查，经施工单位自检合格后，方可组织验收。

- 既有混凝土结构钻切施工中的支撑体系、钻切完成面等的检验应符合国家现行标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等的有关规定。

- 检验

- 钻切施工宜遵守如下工序：

- 钻切施工的质量检验可分为支撑体系检验、钻切设备安装后检验和钻切完成面的检验。

- 支撑体系检验应按符合如下规定：

- 支撑体系使用前应经过施工、安装、监理等单位的验收，未经验收或验收不合格的支撑体系不得使用；

- 支撑体系采用工具式脚手架、门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、扣件式钢管脚手架时，其检验应符合相应规范的规定；

- 支撑体系采用非标准脚手架搭设时，应制定专项施工方案，附详细计算书，并经单位技术负责人批准；搭设完成后，应按有关规定组织相关单位验收，合格后方可使用；

- 支撑体系所用各种材料、工具应具有合格证、材质单及检测报告；

- 支撑体系所使用的电气设施和线路应符合现行行业标准《施工现临时用电安全技术规范》JGJ46的规定；

- 支撑体系的安全检查应符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59的规定。

- 钻切设备安装后检验应符合如下规定：

- 钻切设备应具有合格的质量证明文件，并符合环保要求；

- 钻切设备的类型、规格、型号等有关技术参数应符合设计要求；

- 钻机应固定牢固；

- 钻头、钻孔、动力头中心应三点一线，开孔的孔位、孔径、倾角及方位角等参数应符合设计要求；

- 金刚石圆盘锯及金刚石绳锯设备安装后检验应符合表10.2.4的规定。

表10.2.4  金刚石圆盘锯、绳锯设备安装后检验标准

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割体划分线 | ±5mm | 钢尺量 |
| 2 | 钻孔孔位 | ±3mm | 钢尺量 |
| 3 | 钻孔孔斜 | 0.3% | 线坠 |
| 4 | 导正支架 | ±3mm | 用水平仪 |
| 5 | 导向轮 | ±5mm | 2米靠尺 |
| 6 | 切割线最小夹角 | ﹥45 | 量角器 |
| 7 | 切割体半径 | ﹤100mm | 钢尺量 |

- 钻切完成面检验可分为金刚石簿壁钻切割完成面检验和金刚石圆盘锯及金刚石绳锯钻切完成面检验。

- 金刚石簿壁钻切割完成面检验标准应符合表10.2.6的规定。

表10.2.6  金刚石簿壁钻切割完成面质量标准

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔中心线 | ±15mm | 钢尺量 |
| 2 | 钻孔孔径 | +25mm | 用钢尺量 |
| 3 | 超深钻孔垂直、水平偏距 | ±20 mm | 用钢尺量 |
| 4 | 超深钻孔偏斜率 | 1/250 | 直线度仪 |
| 5 | 超深钻孔孔壁光滑度 | 平滑、顺直 | 目测 |
| 6 | 排钻孔形成的洞口中心线 | ±15mm | 用钢尺量 |
| 7 | 排钻孔形成的洞口尺寸 | +30mm | 用钢尺量 |

- 金刚石圆盘锯及金刚石绳锯切割完成面检验标准应符合表10.2.7的规定。

表10.2.7  金刚石圆盘锯、绳锯切割完成面质量标准

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成面定位线 | ±5mm | 钢尺量 |
| 2 | 完成面洞口中心线 | ±15mm | 用钢尺量 |
| 3 | 完成面洞口尺寸 | +25mm | 用钢尺量 |
| 4 | 完成面中墙、柱、基础底标高 | -30mm | 用水平仪 |
| 5 | 完成面平整度 | 1/250 | 2米靠尺 |
| 6 | 完成面垂直度 | 1/250 | 2米靠尺 |

本规程用词说明

1．为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的用词；

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中必须按指定的标准、规范或其它有关规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”。

引用标准名录

《混凝土结构设计规范》                             GB 50010

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》       JTGD 62

《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》   TB 10002.3

《港口工程混凝土结构设计规范》                     JTJ 267

《混凝土拱坝设计规范》                             SL 282

《超硬磨料制品 金刚石薄壁钻头》                    JB/T 11426

《地质岩心钻探钻具》                               GB/T 16950

《建设工程施工现场供用电安全规范》                 GB 50194

《超硬磨料制品 金刚石圆锯片》                      GB/T 11270

《200m氦氧饱和潜水作业要求》                      GB/T 24555

《200m氦氧饱和潜水作业应急措施》                  GB/T 24556

《200m氦氧饱和潜水气体配置要求》                  JT/T 742

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》               JGJ 202

《混凝土结构工程施工质量验收规范》                 JGJ 46

《建筑施工安全检查标准》                           JGJ 59

中国工程建设协会标准

既有混凝土结构钻切技术规程

CECS XXX：201X

条 文 说 明

目  次

1 总    则	46

3 基本规定	47

3.3 钻切施工设计	47

4 金刚石薄壁钻切割法施工	48

4.1 一般规定	48

4.2 金刚石薄壁钻切割工具及设备	48

4.3 施工工艺及技术要求	49

4.4 安全要求	51

5 金刚石圆盘锯切割法施工	52

5.1 一般规定	52

5.2 金刚石圆盘锯切割工具及设备	52

5.3 施工工艺及技术要求	53

6 金刚石绳锯切割法施工	55

6.1 一般规定	55

6.2 金刚石绳锯切割工具及设备	55

6.3 施工工艺及技术要求	56

7 支撑体系	59

7.1 一般规定	59

7.2 支撑类型及选择	59

8 块体吊装	60

8.1 一般规定	60

8.2 吊装设备类型与选择	60

9 块体运输消纳	62

9.2 一般规定	62

- 总    则

- 我国在大规模基础设施和城镇化建设进程中，城市建筑（宾馆、饭店、商场、医院、学校、住宅、办公楼、体育场馆等）、交通设施（铁路、公路及城市道路、桥梁、地铁、港口、码头）、工业基础设施（钢厂、矿山、水泥、建材、医药、汽车、机械制造等工业厂房）、能源设施（石油、化工、电厂、煤矿、水库大坝、核电等基础设施）、军事工程等既有混凝土结构均面临改扩建或拆除。既有混凝土结构钻切技术在国外应用逐步广泛，在我国日臻成熟并拥有巨大的应用市场，但由于我国还没有与之相适应的管理规范和标准，制约了钻切技术的应用、推广和形成产业化。所以根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2014年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”建标协字[2014]070号文的要求，为了在我国既有混凝土结构钻切设计和施工中做到安全、适用、经济，满足钻切施工的质量和环保要求，规程编制组经调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上制定了本规程。本规程的制定为我国既有混凝土结构钻切设计和施工质量验收和行业标准化、规范化管理提供了依据。

- 本规程总计10章。其中第1、2章分别为总则和术语；第3章为既有混凝土结构钻切施工设计；第4、5、6章分别为金刚石薄壁钻切割法施工、金刚石圆盘锯切割法施工、金刚石绳锯切割法施工；第7、8、9章分别为支撑体系、块体吊装、块体运输消纳；第10章为质量检验。

- 基本规定

- 钻切施工设计

- 大体积混凝土结构和小体积混凝土结构是指混凝土结构物实体最小几何尺寸大于等于1米的即视为大体积混凝土结构，小于1米视为小体积混凝土结构。

- 相关技术资料包含：原混凝土结构设计单位提供的结构图纸、相关资质单位提供的结构可靠性和安全性鉴定报告、相关资质单位提供的工程地质条件及水文地质条件报告、加固改造设计单位提供的结构加固改造设计图纸等。

- 金刚石薄壁钻切割法施工

- 一般规定

- 金刚石薄壁钻切割法在钻切项目施工中可以是多种钻切方法的组合应用。单孔切割是在混凝土结构上钻进形成单个或多个独立钻孔；排孔切割是若干单孔的连续相交排列，常用于结构整体或部分的切割、分离。排孔切割可选择浅孔和中深孔而不宜选择深孔和超深孔。

湿式切割是金刚石切削具切割时采用冲洗液作为冲洗介质对既有混凝土结构切口及金刚石切削具进行冷却、排屑的切割方法。

- 金刚石薄壁钻切割工具及设备

- 超深孔钻进，应使用金刚石扩孔器保护金刚石钻头，应根据钻切项目施工实际需要选择钻头规格及钻头、扩孔器胎体性能参数。

- 金刚石薄壁钻头参数,可依据混凝土强度等级与代表性既有混凝土结构体的对应关系选择钻头参数，见表4.2.3。

表4.2.3  混凝土强度等级与代表性结构体对照表

| 混凝土强度等级 | 小于C30 | C30 | C60 | 大于C60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性结构体 | 玻璃 玻璃钢 粘土砖 | 大理石 普通陶瓷 素混凝土结构 素混凝土砖墙 耐火砖 | 粗密钢筋混凝土结构 高密钢筋混凝土结构 高强度素混凝土结构 | 粗密钢筋高强度混凝土结构 高密钢筋高强度混凝土结构 坚硬建筑石材 |

金刚石粒度表示金刚石颗粒的大小。表镶金刚石切削具的金刚石粒度用粒/克拉表示,孕镶金刚石切削具的金刚石粒度用“目”表示。“目”数是筛网的规格单位，是指 1 英寸（25.4毫米）的长度上，有多少个孔目。

金刚石浓度是指金刚石切削具胎体工作层内，单位体积中金刚石的含量，其单位为克拉/立方厘米。金刚石切削具的浓度采用“金刚石制品国际浓度标准”，即100%的浓度表示每立方厘米中含金刚石4.39克拉。75%浓度约相应为3.3克拉/立方厘米，依此类推。

- 钻头应按内外径尺寸排序，轮换使用。同一钻孔换钻头时，必须先下外径大、内径小的，后下外径小、内径大的。当钻头出现内外径尺寸较标准尺寸磨耗0.4毫米、胎体有明显裂纹和掉块及严重磨损、钻头体变形、螺纹损坏等情况时不得下入孔内；超深孔及取心钻进,钻头与扩孔器及卡簧要配合合理。扩孔器外径应比钻头外径大0.3毫米～0.4毫米,卡簧自由内径应比钻头内径小0.3毫米～0.5毫米。钻切坚硬结构体时，扩孔器取下限数值、卡簧取上限数值。

- 钻孔切割一般不宜采用手扶式钻孔机；干式钻孔切割和水下钻孔切割也可在钻机输出轴下端连接一个反循环特制接头，用于连接风管和水管。干式钻孔一般可选用吸尘器作为配套反循环设备，水下钻孔切割可选用吸水泵作为配套反循环设备；对被钻孔切割的既有混凝土结构禁止采用锚栓固定钻切设备，宜选用真空吸盘等辅助设备固定钻切设备；超大口径钻机的立轴导杆可以采用特制的龙门架导杆。

- 施工工艺及技术要求

- 不同的钻孔切割方法其理论的单位面积压力、钻头线速度和钻屑上返速度是相同的。软混凝土结构体中钻进应采用较小钻压，坚硬混凝土结构体中钻进应适当加大钻压。在钻进遇阻、扭矩增大时，应减小钻压。钻进转速与钻头直径成反比,钻头直径越大，转速应越小。粗密钢筋混凝土结构钻进时，不宜强压钻进，以免烧毁电机或卡钻。卡钻时禁止强力转动提拔钻具，应谨慎旋转，待阻力减小时缓慢上提。新钻头要以轻压慢转钻进，待钻头出刃后再以正常参数钻进。冲洗液量应保证钻屑及时返出孔口，孔径越大冲洗液量应越大。相同孔径下，垂直孔、水平孔和仰孔的冲洗液量应依次减小。

- 排孔切割方法按钻孔切割轨迹分有单线排孔、矩形排孔和圆形排孔、异形排孔等，按所有排孔钻孔方向分有水平排孔、垂直排孔和倾斜排孔。为提高排孔的单孔直径利用率和减少钻孔数量，施工时应保证相临钻孔相切。

- 超深水平孔钻进时重力摩擦阻力较大，作用于钻头底唇面上的钻压有较大的降损，考虑摩擦阻力造成的压力降损，应加大钻压；钻压越大摩擦力也越大，随着转速提高，钻具和管材的磨损会加剧，超深水平孔钻进时宜采用较低转速，选用乳状液做冲洗液降低钻进摩擦阻力；超深水平孔钻进时，钻头端受重力影响有下探趋势，随钻杆柱延长下探趋势明显。减小冲洗液量，可使更多钻屑在水平钻孔底边增加短暂停留时间，起支撑和垫高作用，平衡钻头下探趋势。当钻头因钻具级配和既有混凝土结构体内部构造影响发生上漂时，增大冲洗液量可使钻屑快速排出孔外，减弱钻屑的支撑和垫高作用。

- 水下钻孔切割正循环钻进孔口处的应安装吸水装置，避免孔口排出的钻屑和废浆及时排出水面，不落回钻孔、不污染水体，保持水下良好作业环境。

- 干式钻孔切割常用于混凝土结构体浅孔钻进，宜采用反循环钻进工艺。

- 大口径钻孔切割和高精度钻孔切割属于特种钻孔切割，由于工艺难度大，质量要求高，应制定专项施工设计和技术保障措施。

- 安全要求

- 不同的钻孔切割方法其理论的单位面积压力、钻头线速度和钻屑上返速度是相同的。软混凝土结构体中钻进应采用较小钻压，坚硬混凝土结构体中钻进应适当加大钻压。在钻进遇阻、扭矩增大时，应减小钻压。钻进转速与钻头直径成反比,钻头直径越大，转速应越小。粗密钢筋混凝土结构钻进时，不宜强压钻进，以免烧毁电机或卡钻。卡钻时禁止强力转动提拔钻具，应谨慎旋转，待阻力减小时缓慢上提。新钻头要以轻压慢转钻进，待钻头出刃后再以正常参数钻进。冲洗液量应保证钻屑及时返出孔口，孔径越大冲洗液量应越大。相同孔径下，垂直孔、水平孔和仰孔的冲洗液量应依次减小。

- 金刚石圆盘锯切割法施工

- 一般规定

- 多适用于切割深度不大于700毫米的板、墙等既有混凝土结构，对于最小截面尺寸大于700毫米的梁、柱和大体积混凝土结构不宜选择使用金刚石圆盘锯切割。

- 金刚石圆盘锯切割常选择多种切割方式组合应用。设备还应根据工作环境进行选择，宜优先选择电动式；无电源的情况可选择燃动式、液动式。

- 金刚石圆盘锯切割工具及设备

- 烧结金刚石锯片：压制烧结而成，分冷压烧结和热压烧结两种；焊接金刚石锯片：分钎焊和激光焊两种，钎焊是通过高温熔化介质将刀头与基体焊接在一起，如高频感应钎焊锯片、真空钎焊锯片等；激光焊接通过高温激光束将刀头与基体接触边缘熔化形成冶金结合。连续边缘锯片：连续锯齿金刚石锯片，一般通过烧结方法制作，常用青铜结合剂作为基础胎体料，切割时须加水以保证切割效果，并有用激光将刀头切割缝隙的种类；刀头型锯片：锯齿断开，切割速度快，适合干、湿两种切割方法；涡轮型锯片：结合了连续边缘、刀头型锯片两项的优势，锯齿连续呈现涡轮状均匀凸凹，切割速度快，使用寿命长。烧结锯片和焊接锯片的强度比较高，适合锯切较硬材料。

- 锯切材料强度较高时，宜选用金刚石粒度较细、浓度较低、胎体硬度较低的锯片。切割高配筋率混凝土、大骨料混凝土、钢板混凝土、钢管混凝土、型钢混凝土等结构体时可在表5.1基础上加强1-2级；选择锯片时，还应综合考虑切割工作量、作业环境、条件等情况。

- 施工工艺及技术要求

- 手持式金刚石圆盘锯切割施工工艺及技术要求说明如下：

- 金刚石圆盘锯切割线速度宜参考式5.3.1进行换算。

(5.3.1)

式中：——金刚石圆锯片切割圆周线速度(m/s)；

——主电机额定转速(rpm)；

——主电机小皮带轮节圆直径(mm)；

——减速箱（又称主轴箱）减速比；

——圆周率；

——金刚石圆锯片外圆直径(mm)；

——减速箱（又称主轴箱）输入轴大皮带轮节圆直径(mm)。

- 手持锯切割稳定性差，操作难度大，盘锯转速不宜过高。

- 湿式切割应做好设备机具的防漏电保护，做好粉尘和泥浆的收集。

- 干式切割作业操作时间不易过长，宜控制在10分钟左右即暂停冷却锯片，防止锯片过热烧毁。

- 轨道式式金刚石圆盘锯切割施工工艺及技术要求说明如下：

- 切割深度小于1/3锯盘直径时，不利于盘锯的稳定并降低切割效率；切割深度大于3/7锯盘直径时，切割体吃锯太深，阻力较大不利于操作。

- 切割线速度过高，容易导致锯片的金刚石刀头磨损过快，增加单位切割面积的辅助成本，影响切割生产效率的提高；切割线速度过低，容易出现电流过大、烧坏电机等事故，切割生产效率较低。

- 浅切快跑：是指切割深度较大时，采用分层、多次的切割工艺；根据切割方式不同可分为单锯机多次往复切割和多锯机依次切割，多锯机依次切割时锯片厚度应保持一致。

- 根据选用的不同直径的圆盘锯片宜参照表5.3.2选择单层切割深度及最大切割深度。

表5.3.2  金刚石圆盘锯片单层切割深度及最大切割深度参考值

| 锯片直径D（mm） | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层切割深度（mm） | 100-150 | 100-150 | 150-200 | 150-200 |
| 最大切割深度（mm） | 350 | 400 | 500 | 700 |

- 金刚石绳锯切割法施工

- 一般规定

- 通过导向钻孔实现金刚石绳缠绕混凝土结构切割体时，宜采用正切法切割；金刚石绳无法实现缠绕混凝土结构切割体时，宜采用反切法切割。既有混凝土结构切割面位于水下时，采用水下切割。

- 金刚石绳锯切割工具及设备

- 既有混凝土结构切割涉及混凝土内已有钢筋的切割，其研磨性和摩擦力大，选用小直径金刚石绳容易产生主动轮打滑，无法带动金刚石绳正常回转，主动轮橡胶槽磨损严重；选用大直径金刚石绳，应配备较大功率的金刚石绳锯机；单向捻钢丝绳为绳体的金刚石绳有利于有效改善金刚石串珠在切割时的偏磨现象，宜选用公称抗拉强度大于1770兆帕的钢丝绳系列和液压接箍连结方式的钢丝绳；金刚石串珠宜选用人造孕镶金刚石串珠；结构体切割面不规则时，宜选用金刚石绳。

- 分体式或一体式绳锯机体积小，重量轻，宜用于作业空间狭小、交通不便、切割体较为复杂的切割及水下切割；轨道式绳锯机功率及体积较大，轨道安装要求高，宜用于作业面平整宽敞、交通方便的切割；大面积混凝土结构切割宜选用设备功率较大的轨道式或一体式绳锯机。

表6-2-2中线速度是指金刚石绳的移动速度，计算公式如下：

(6-1)

式中：——金刚石绳的移动速度(m/s)；

——金刚石绳锯机主动轮转速(r/min)；

——金刚石绳锯机主动轮直径(m)。

(6-2)

——金刚石绳锯机主电机轴转速(r/min)；

——金刚石绳锯机主电机轴与金刚石绳锯机主动轮的速比。

- 施工工艺及技术要求

- 穿绳孔：应用金刚石薄壁钻钻切法，在既有混凝土结构体或块体上钻进形成穿过金刚石绳的孔和用于穿过吊装块体钢丝绳的孔。穿绳孔位置的准确，是切割面位置准确的必要条件。穿绳孔直径太小，不利于穿绳; 穿绳孔直径太大，钻孔成本较高。若在板中切一个面，两穿绳孔不平行，将不利于切割。

- 金刚石绳切割夹角和切割半径过小时，应对初切面进行钝化处理；利用导向轮调整切割夹角和切割半径，金刚石绳不宜长时间在小切割夹角和小切割直径状态下工作。

- 干式切割应采用封闭或吸收粉尘等方式做好粉尘防护和处理工作，以符合作业环境要求。切割时，应定期和随机检测金刚石绳工作温度，金刚石绳工作温度过高，应及时停机冷却；湿式切割时，若冲洗液供给不足，应立即停止切割，避免损坏金刚石绳。

- 绳锯在水平面切割过程中，应及时向已经完成切割的切割缝中加入支承钢楔，防止切割体下落压住金刚石绳，造成金刚石绳报废和操作事故。

- 正切法切割:金刚石绳绕过混凝土结构切割体，在绳锯机带动下，按一定方向回转并收紧，实现金刚石串珠中的金刚石研磨、切削混凝土结构的切割方法称为正切法切割。

- 反切法切割:金刚石绳无法绕过既有混凝土结构切割体时，采用顶推送绳方式，实现金刚石串珠中的金刚石研磨、切削混凝土结构的切割方法称为反切法切割。

导向轮直径过小易造成金刚石绳使用寿命缩短；导向杆或支架的刚度应符合施工要求，导向孔内的扶正环与孔壁可采用面接触或点接触，采用面接触时应减少扶正环的宽度，防止渣粉卡住；垂直切割作业，导向孔孔内碎屑易发生沉淀，宜选用携带碎屑性能好的冲洗液和增加冲洗液流量，提高冲洗液的冲孔能力。冲洗液的选择参照《地质岩心钻探规程》(DZT0227-2010)的有关规定。

- 水下直接切割：将金刚石绳锯机直接固定在混凝土结构切割体上带动金刚石绳在水中进行切割的方法称为水下直接切割。采用水下直接切割法作业时，应充分考虑主动轮转动的同时带动水体旋转而产生的扰流对水下环境的影响；水下导入切割：混凝土结构切割面淹没水中较深或切割体结构较为复杂，无法实现直接切割，必须经过多次导向才能引导金刚石绳实现切割的方法称为水下导入切割。金刚石绳的导入方法有导杆导入、支架导入、固定水下导向轮导入等方式，金刚石绳锯机应安装在水面以上的固定体上；为防止作业时的漏电安全，电驱动马达式绳锯机不得直接安装在水下进行切割作业；为减少人工水下作业时间和作业次数，进行水下切割作业时，应采用封口式导向轮等措施避免切割中产生跑绳、跳绳；采用导入式切割避免相邻的导向轮间距太大，易导致金刚石绳切割时振动大，无法正常作业。

- 采用在切割面单侧或双侧增加导向轮的方法，可以减少切割中金刚石绳与混凝土结构接触面的长度；切割面平整度要求较高的大面积混凝土的切割，应严格校正穿绳钻孔设备的安装，确保穿绳孔的施工精度。当现有设备无法满足要求时，可以将大面积既有混凝土结构划分为一般面积既有混凝土结构进行切割；金刚石绳在水平方向自然下垂，是造成水平或倾斜切割面偏差增大的主要原因。保证切割前金刚石绳与切割面在同一个平面，须安装导正架或导正杆。导正架或导正杆可采用预埋钢筋、螺杆或能够进行位移调节的支座等方式。

- 金刚石绳锯切割准备的安装验收，是保证作业安全和切割质量的重要环节，未经过安装验收或验收不合格，严禁切割作业。

- 支撑体系

- 一般规定

- 支撑体系的设计搭设、运行、拆除等应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、《高速铁路桥涵工程施工技术指南》（铁建设[2010]241号）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2008）等相关技术规程的要求。当有主动托换要求时应满足《建(构)筑物托换技术规程》(CECS 295:2011)要求。

- 第3条参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 9.06条。

- 支撑类型及选择

- 建筑结构切割工程多采用脚手架支撑，脚手架支撑体系搭设完成后，由可调顶托、底托进行调整支撑高度，确保支撑架与结构紧密贴实，保证每根立杆受力均匀和消除部分非弹性变形；当建筑结构切割工程中采用钢管柱支撑时，应确保钢管柱下部梁板等支撑结构的受力安全；陆地桥梁的切割工程为满足桥下道路的交通要求，多采用贝雷梁支撑体系或钢管柱贝雷梁支撑体系；跨河航道桥梁的切割工程可采用驳船支架支撑体系，在桥高、跨大、水深、流急的桥位上，可以采用中间支墩、墩旁托架的钢管桩+钢立柱支撑体系。

- 块体吊装

- 一般规定

- 本条参照《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）5.1.5条。

- 块体吊装作业时，应根据所选的吊装设备，严格遵守国家现行技术标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。

- 吊装设备类型与选择

- 采用自制设备进行块体吊装时，应有自制设备的设计详图，主要受力杆件的计算书，有关审核批准文件；对于超过一定规模的危险性较大工程，还应按照住房与城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）规定，组织专家论证，并经备案后方可实施。

- 标准吊装设备可选类型有：

- 履带式起重机可适用于比较固定的、地面条件较差的工作地点，使用范围广，其对正式道路破坏性大，选用时应做好路面保护。

- 汽车及轮胎式起重机的的行驶通过性能,机动灵活,行驶速度高,可快速转移,适用于流动性大、不固定的作业场所；其中汽车式起重机适用于流动性较大的临时分散的工地以及露天装卸作业。而轮胎式起重机则是适用于比较固定的建筑工地，特别适用于狭窄的施工场所。

- 井架及龙门架物料提升机的额定起重量不宜超过160kN，安装高度不宜超过30m，安装高度超过30m的物料提升机要增加限制条件。

- 卷扬机是用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备，又称绞车。卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。

- 电动葫芦是一种特种起重设备，安装于天车、龙门吊之上，电动葫芦具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，用途广。

- 施工升降机又叫建筑用施工电梯，也可以成为室外电梯，工地升降机。是载人载货施工机械。

- 浮吊又称浮式起重机，可用于水中吊运。可以进行岸与船、船与船之间的装卸作业等。使用浮吊应计算构件吊点、吊耳、钢丝绳及本身应力应变。

- 块体吊装作业遇有超过一定规模危险性较大的工程是指：按照住房与城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）中给定的超过一定规模危险性较大的分部分项工程；按照其列明的情况，达到其中之一的，就应由吊装施工单位编写专项安全方案，由总包或建设单位组织专家论证会，方案论证通过并经备案后方可实施。

- 块体运输消纳

- 一般规定

- 块体运输设备类型根据既有混凝土结构块体尺寸、施工现场条件等分别选择自卸式货车、运梁车、船舶。块体运输驾驶员必须取得相应从业资格，方可从事相应的块体运输活动。

- 块体运输车辆应遵守国家和当地有关禁运、限运管理规定，采取措施防止运输中块体脱落、扬撒、泄漏。

- 块体运输按应按照搬运装卸操作规程进行作业；从事夜间块体装卸、运输应采取有效措施，减小噪声对周围居民生活环境的影响。

- 块体运输应符合核定的载质量，严禁超载；块体的长、宽、高不得违反装载相关规定要求。