前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

中国建筑科学研究院

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

绿色建材评价标准 游泳池循环水处理设备

1  范围

本标准规定了游泳池循环水处理设备绿色建材评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于民用建筑游泳池循环水处理设备的绿色建材评价。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

GB 3096 声环境指标标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18613 电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

JB 2932 水处理设备制造技术条件

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

CJJ 122 游泳池给水排水工程技术规程

CJ/T 244 游泳池水质标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

- 环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.3

- 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.4

- 游泳池循环水处理设备Circulating water treatment equipment for swimming pool

- 本标准所指的游泳池循环水处理设备包括游泳池循环净水装置和消毒设备。

- 3.5

- 游泳池循环净水装置 swimming pool circular water purifier

对游泳池使用后循环利用的水进行净化，以去除水中悬浮固体和胶体杂质等为主要目的的装置。

- 3.6

- 消毒设备 disinfecting equipment

灭活原水中致病细菌和病毒的设备。

4  评价要求

- 4.1基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  游泳池循环水处理设备基本性能应满足JB 2932等现行相关标准要求。

- 4.1.8  游泳池循环水处理设备需取得省级及直辖市相关卫生许可批件。

4.1.9  游泳池循环水处理设备应具备详细、可行的应用技术文件。

- 4.1.10  生产企业还应符合表1的规定。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000/AQ 9006要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交游泳池循环水处理设备的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

游泳池循环水处理设备评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。游泳池循环水处理设备评价指标要求见表2。

- 表2游泳池循环水处理设备评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 滤料采用利废材料的使用率 |  | % | — |  | 100 | 按滤料中利废材料重量占滤料总重量的比例计算 |
| 能源属性 | 设备电机能效等级 |  | — | 二级 |  | 一级 | 根据GB 18613要求提供检测报告 |
| 环境属性 | 噪声 |  | dB | ≤60 | ≤55 | ≤50 | 根据GB 3096要求提供检测报告 |
|  | 消毒剂监控 |  | — | 设备监控 |  | 设备及池水监控 | 根据CJJ 122要求提供检测报告 |
| 品质属性 | 出水水质 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.3 | ＜0.1 | 根据CJT 244要求提供检测报告 |
|  |  | 尿素 | mg/L | ＜3.5 | ＜2.5 | ＜1 |  |
|  | 监控 |  | — | 监测 | 半自动控制 | 全自动控制 | 根据CJJ 122要求提供产品说明并核实实物 |

5  评价方法

5.1 生产企业应按4.1和4.2的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

5.2 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。