CECS -XXX-201X

中国工程建设协会标准

智慧医院评价标准

Evaluation standard for smart hospital

（征求意见稿）

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2016年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字 [2016]084号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在充分征求意见的基础上，制定本标准。

本规程共分9章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、建筑物信息系统、运营管理系统信息化、诊疗系统医疗信息化、医疗建筑室内环境质量信息化、智慧能源、创新项。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容解释。如有需要修改和补充之处，请将有关意见和建议寄送解释单位（地址：北京市朝阳区北三环东路30号环能院，邮编：100013），以供今后修订时参考。

主 编 单 位：中国建筑科学研究院有限公司

参 编 单 位：国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心

北京市建筑设计研究院有限公司

中国中元国际工程有限公司

天津市建筑设计院

山西省人民医院

四川大学

四川大学华西医院

国寿（天津）养老养生投资有限公司

江苏启安建设集团有限公司

北京中电兴发科技有限公司

莱茵斯（厦门）科技有限公司

INTEL公司

福州市建筑设计院

上海浦公节能环保科技有限公司

华诚博远工程技术集团有限公司

主要起草人：徐  伟  王  选  游  茂  苗艳青  徐宏庆

孙鸿新  谢  磊  吕晋栋  吴闻新  王  军

邓  益  万  力  陈  辉  何  利  黄千军

甘建峰  袁  鹏  陆  嘉  于卓灏  辛春华

梁一峰  李效禹  刘  燕  袁  静  任  和

曾遥远

主要审查人：

目  录

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1  基本要求	3

3.2  评价与等级划分	3

4  建筑物信息系统	6

4.1  控制项	6

4.2  评分项	6

5  运营管理系统信息化	10

5.1  控制项	10

5.2  评分项	10

6  诊疗系统医疗信息化	14

6.1  控制项	14

6.2  评分项	14

7  医疗建筑室内环境质量信息化	17

7.1  控制项	17

7.2  评分项	17

8  智慧能源	20

8.1  控制项	20

8.2  评分项	20

9  创新	22

9.1  基本要求	22

9.2  加分项	22

本标准用词说明	24

引用标准名录	25

附：条文说明	26

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

3.1  Basic requirements	3

3.2  Assessment and rating	3

4  Building information system	6

4.1  Prerequisite items	6

4.2  Scoring items	6

5  Operation management system informatization	10

5.1  Prerequisite items	10

5.2  Scoring items	10

6  Medical informatization of diagnosis and treatment system	14

6.1  Prerequisite items	14

6.2  Scoring items	14

7  Informatization of indoor environmental quality of medical building	17

7.1  Prerequisite items	17

7.2  Scoring items	17

8  Smart energy	20

8.1  Prerequisite items	20

8.2  Scoring items	20

9  Innovation	22

9.1  Basic requirements	22

9.2  Bonus items	22

Explanation of wording in this standard	24

List of quoted standards	25

Addition: Explanation of provisions	26

# 1  总则

1.0.1  为加强患者信息互联共享，提升医疗服务智慧化水平，推进医院建筑的智慧化发展，更好地实行“以患者为中心”的医疗卫生理念，规范智慧医院的评价，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于各类新建、改建、扩建的二级及以上级别医院的评价。其它类型医院在技术条件相同时可参照本标准使用。

1.0.3  智慧医院评价应对医院建筑物信息系统、运营管理系统信息化、诊疗系统医疗信息化、医疗建筑室内环境质量信息化以及智慧能源等内容进行综合评价。

1.0.4  评价智慧医院除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和当地现行相关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  智慧医院 smart hospital

以面向医务人员的“智慧医疗”、面向患者的“智慧服务”以及面向医院的“智慧管理”为基础，以各种应用服务为载体而构建的集诊疗、管理和决策为一体的新型医院。

2.0.2  医院信息系统 hospital information system

用互联网、物联网等技术手段，为医院所属各部门提供院建筑物信息系统、能源消耗、运营管理、医疗信息化、诊疗系统、室内环境、医疗废弃物处理以及公共安全等信息的收集、存储、处理、提取及数据交换的能力，并满足所有授权用户的功能需求。

2.0.3  建筑物信息系统 building information system

以信息设施系统和建筑设备管理系统等智能化系统为基础，为满足建筑物的各类专业化业务、规范化运营及管理的需要，由多种类信息设施、操作程序和相关应用设备等组合而成的建筑物综合系统。

# 3  基本规定

- 3.1  基本要求

3.1.1  智慧医院的评价应以二级及以上医院为评价对象。

3.1.2  智慧医院的评价内容应包括医院建筑物信息系统、运营管理系统信息化、诊疗系统医疗信息化、医疗建筑室内环境质量信息化以及智慧能源等。

3.1.3  智慧医院的评价分为设计和运行两个阶段进行评价。设计阶段的评价应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行，运行阶段评价应在建筑通过竣工验收并投入使用后进行。

3.1.4  申请评价方应进行建筑全寿命期技术和经济分析，合理确定建筑规模，选用适当的建筑技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运行阶段进行全过程控制，并提交相应分析、测试报告和相关文档。

3.1.5  评价机构应按本标准的有关要求，对申请评价方提交的报告、文档进行审查，出具评价报告，确定等级。对申请运行评价的建筑，还应进行现场核查。

- 3.2  评价与等级划分

3.2.1  智慧医院评价指标体系由医院建筑物信息系统、运营管理信息化、诊疗系统医疗信息化、医疗建筑室内环境质量信息化和智慧能源等5类指标组成。为鼓励医院建筑降低建筑能耗、提升管理和创新，评价指标体系增设创新项。除创新项外，其余5类指标均包括控制项和评分项。

3.2.2　控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和创新项的评定结果为分值。评价指标体系5类指标各自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5，各指标最高得分为100分。某类指标理论上可获得的总分值等于评分项所有参评条文的最大分值之和。创新项得分为Q6，其得分按本标准第9章的有关规定确定，可直接计入总得分。

3.2.3  智慧医院评价应按总得分确定等级，并应符合下列规定：

1  设计阶段评价的总得分应为建筑物信息系统、诊疗系统医疗信息化、医医疗建筑室内环境质量信息化和智慧能源等4类指标评分项得分经加权计算后与创新项的附加得分之和；

2  运行阶段评价的总得分应为建筑物信息系统、运营管理系统信息化、诊疗系统医疗信息化、医疗建筑室内环境质量信息化和智慧能源等5类指标评分项得分经加权计算后与创新项的附加得分之和。

3.2.4  评价指标体系中各指标分值分配及总分值确定方法应符合下列规定：

1  评价指标体系每类指标的总分均应为100分；

2  各类指标理论总分值应等于参评医院建筑该类指标各参评评分项中分值之和。

3  智慧医院建筑评价的总得分应按下式计算，其中评价指标体系5类指标评分的权重应按表3.2.4取值。

ΣQ＝w1Q1＋w 2Q2＋w3Q3＋w4Q4＋w5Q5＋Q6 	        （3.2.4）

表3.2.4  智慧医院六类分项指标权重表

| 评价阶段 | 建筑物信息系统 w1 | 运营管理系统信息化 w2 | 诊疗系统医疗信息化 w3 | 医疗建筑室内环境质量信息化 w4 | 智慧能源 w5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计评价 | 0.25 | - | 0.25 | 0.20 | 0.30 |
| 运行评价 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.25 |

3.2.5  智慧医院评价按总得分确定评价等级，从低到高分为一星级、二星级、三星级三个等级。三个等级的智慧医院均应满足本标准所有控制项的要求，且每类指标的评分不应小于40分。二级医院得分超过50分、三级医院得分超过60分即可评价为智慧医院一星级；二级医院得分超过60分、三级医院得分超过70分即可评价为智慧医院二星级；二级医院得分超过70分、三级医院得分超过80分即可评价为智慧医院三星级。

表3.2.5  智慧医院评价总得分表

| 分值 星级 级别 | 智慧医院一星级 | 智慧医院二星级 | 智慧医院三星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级医院 | 50 | 60 | 70 |
| 三级医院 | 60 | 70 | 80 |

# 4  建筑物信息系统

- 4.1  控制项

4.1.1  建筑物应设置有智能化建筑信息系统。

4.1.2  建筑物信息系统应设置安全保密措施。

4.1.3  建筑物信息系统应建立相应的管理制度。

4.1.4  建筑物信息系统应设置与公共安全系统等安全相关的管理接口。

- 4.2  评分项

本节按照信息化应用系统、智能化信息集成系统、信息设施系统、公共安全系统和机房工程等5个方面分别进行评分。

4.2.1  医院应设置信息化应用系统，该系统包含公共服务系统、智能卡应用系统、物业管理系统、信息设施运行管理系统、信息安全管理系统、基本业务办公系统、医疗业务信息化系统、病房探视系统、视频示教系统、候诊呼叫信号系统、护理呼应信号系统等11项系统。评价总分值为39分，并按表4.2.1进行评分：

表4.2.1  信息化应用系统评分规则

| 评价内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 公共服务系统 | 建立医院公共服务系统 | 5 |
|  | 根据医院具体情况将各类服务分项管理 | 3 |
| 智能卡应用系统 | 设置有门禁、医疗人员签到、后勤人员签到 | 2 |
|  | 设置有分类管理人员信息的功能 | 3 |
| 物业管理系统 |  | 4 |
| 设施运行管理系统 | 设置有水、电、燃气和消防等运行管理系统 | 1 |
|  | 设置有建筑物内医疗设备运行管理系统 | 3 |
|  | 设置有医疗设备分类管理系统 | 4 |
| 信息安全管理系统 | 设置有病患信息安全管理系统 | 2 |
|  | 设置有医院职工信息安全管理系统 | 1 |
|  | 设置有医院运行管理信息安全管理系统 | 2 |
| 基本业务办公系统 |  | 1 |
| 医疗业务信息化系统 |  | 2 |
| 病房探视系统 |  | 2 |
| 视频示教系统 |  | 1 |
| 候诊呼叫信号系统 |  | 1 |
| 护理呼应信号系统 |  | 2 |
| 总分 |  | 39 |

4.2.2  医院应设置智能化信息集成系统。评价总分值为8分。

4.2.3  医院应设置信息设施系统，该系统包含信息接入系统、布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、无线网络覆盖系统、会议系统、信息导引及发布系统和故障诊断系统等7项系统。评价总分值为14分，并按表4.2.3进行评分：

表4.2.3  信息设施系统评分规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 信息接入系统 | 1 |
| 布线系统 | 2 |
| 移动通信室内信号覆盖系统 | 2 |
| 无线网络覆盖系统 | 2 |
| 会议系统 | 1 |
| 信息导引及发布系统 | 1 |
| 故障诊断系统 | 5 |
| 总分 | 14 |

4.2.4  医院应设置公共安全系统，该系统包含入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车场管理系统和应急响应系统等6项系统。评价总分值为16分，并按表4.2.4进行评分：

表4.2.4  公共安全系统评分规则

| 评价内容 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入侵报警系统 |  |  | 2 |
| 视频安防监控系统 |  | 设置有视频安防监控系统 | 3 |
|  |  | 设置有安防报警系统 | 2 |
| 出入口控制系统 |  |  | 1 |
| 电子巡查系统 |  |  | 1 |
| 停车场管理系统 |  |  | 3 |
| 应急响应系统 | 设置有应急响应系统 |  | 1 |
|  | 设置有分类响应系统 |  | 3 |
| 总分 |  |  | 16 |

4.2.5  医院应设置机房工程，该工程包含信息接入机房、信息设施系统总配线机房、智能化总控室、消防控制室、安防监控中心、应急响应中心、智能化设备间（弱电间）、机房安全系统和机房综合管理系统等8项内容。评价总分值为23分，并按表4.2.5进行评分：

表4.2.5  机房工程评分规则

| 评价内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 信息接入机房 |  | 1 |
| 信息设施系统总配线机房 |  | 1 |
| 智能化总控室 | 设置有智能化总控室 | 1 |
|  | 制定有总控室管理制度 | 3 |
| 消防控制室 |  | 3 |
| 安防监控中心 |  | 2 |
| 应急响应中心 |  | 3 |
| 机房安全系统 |  | 4 |
| 机房综合管理系统 |  | 5 |
| 总分 |  | 23 |

- 5  运营管理系统信息化

- 5.1  控制项

5.1.1  应制定合理的运营管理系统的管理制度。

- 5.2  评分项

本节针对医院系统运营管理进行评价，主要包含移动办公服务、人力资源管理、移动物流、智能决策数据分析、医院餐饮服务、药事管理、医疗废弃物管理等7项内容，以下为分别对各项内容评分规则。

5.2.1  医院为提高运行的人性化和便利性，应有移动办公服务。评价过程中，若满足，得8分；不满足，不得分。

5.2.2  人力资源管理包含日常管理、绩效与薪酬管理和档案管理等3项内容。评价总分为9分，按照表5.2.2进行评分：

表5.2.2  人力资源管理评分规则

| 评价内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 日常管理 | 具备休假排班管理功能 | 1 |
|  | 具备员工培训管理功能 | 1 |
|  | 具备人员考勤管理功能 | 1 |
|  | 具备考核测评管理功能 | 1 |
| 绩效与薪酬管理 | 具备绩效管理功能 | 1 |
|  | 具备薪酬管理功能 | 1 |
|  | 支持员工薪酬自动化算法模型 | 1 |
| 档案管理 | 具备人事档案管理功能 | 1 |
|  | 具备专业技术档案管理功能 | 1 |
| 总分 |  | 9 |

5.2.3 医院移动物流共包含采购单生成、验收入库、捡货配送、盘点、病区签收、临床消耗、物流信息状态采集、物流信息共享等8项功能。评价总分为8分，按照表5.2.3进行评分：

表5.2.3  移动物流评分规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 采购单生成功能 | 1 |
| 验收入库功能 | 1 |
| 捡货配送功能 | 1 |
| 盘点功能 | 1 |
| 病区签收功能 | 1 |
| 临床消耗功能 | 1 |
| 物流信息状态采集功能 | 1 |
| 物流信息共享功能 | 1 |
| 总分 | 8 |

5.2.4  智能决策数据分析包含门诊业务数据智能分析、住院业务数据智能分析、手术业务数据智能分析、医保数据分析、病种数据分析、绩效数据分析和数据保密系统等7项内容。评价总分为38分，按照表5.2.4进行评分：

表5.2.4  智能决策数据分析评分规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 门诊业务数据智能分析 | 6 |
| 住院业务数据智能分析 | 4 |
| 手术业务数据智能分析 | 8 |
| 医保数据分析 | 8 |
| 病种数据分析 | 5 |
| 绩效数据分析 | 2 |
| 数据保密系统 | 5 |
| 总分 | 38 |

5.2.5  医院餐饮服务包含餐饮卫生保障体系、工作人员餐饮智能服务、重病病人餐饮保障体系和普通病人餐饮保障体系等4项保障体系。评价总分为20分，按照表5.2.5进行评分：

表5.2.5  医院餐饮服务评分规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 餐饮卫生保障体系 | 5 |
| 工作人员餐饮智能服务 | 5 |
| 重病病人餐饮保障体系 | 5 |
| 普通病人餐饮保障体系 | 5 |
| 总分 | 20 |

5.2.6  医院药事管理包含药事信息管理、处方点评、发药管理、抗菌药物管理、基本药物监管、药物物流管理、静脉药物配置管理等7项内容。评价总分为7分，按照表5.2.6进行评分：

表5.2.6  医院药事管理评分规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 药事信息管理 | 1 |
| 处方点评 | 1 |
| 发药管理 | 1 |
| 抗菌药物管理 | 1 |
| 基本药物管理 | 1 |
| 药物物流管理 | 1 |
| 静脉药物配置管理 | 1 |
| 总分 | 7 |

5.2.7  医院医疗废弃物管理包含全过程管理、专用标识识别、运输车辆定位等3项内容。评价总分为10分，按照表5.2.7进行评分：

表5.2.7  医院医疗废弃物管理评分规则

| 评价内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 全过程管理 | 分类 | 1 |
|  | 称重 | 1 |
|  | 标记 | 1 |
|  | 运输 | 1 |
|  | 回收 | 1 |
|  | 监管 | 1 |
| 专用标识识别 | 条形码 | 1 |
|  | 二维码 | 1 |
|  | RFID | 1 |
| 运输车辆定位 |  | 1 |
| 总分 |  | 10 |

# 6  诊疗系统医疗信息化

- 6.1  控制项

6.1.1  医院应建立以电子病历为核心的诊疗系统。

6.1.2  诊疗系统医疗信息应设置加密程序，且应对数据备份。

6.1.3  诊疗系统医疗信息应具有完整的运行维护记录。

6.1.4  医院诊疗系统应有医疗行业从业人员参与设计。

- 6.2  评分项

本条针对医院诊疗系统运营管理进行评价，主要包含病房服务、患者服务、医疗服务、医疗设备智能化和智联互通等5个方面，以下分别对这5个方面进行评价。

6.2.1  病房服务包含患者状态监测和多功能智能查询终端两个方面。评价总分为10分，按照表6.2.1进行评分：

表6.2.1  病房服务评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 患者状态监测 | 5 |
| 多功能智能查询终端 | 5 |
| 总分 | 10 |

6.2.2   患者服务包含院内导航、在线预约挂号、在线支付、候诊排队、查取报告、患者自查、体检（健康）档案管理、慢病管控、个人信息服务、费用查询服务、复诊预约服务、智能导诊服务和网络在线即时咨询、随访、健康教育服务等13项内容。评价总分为32分，按照表6.2.2进行评分：

表6.2.2  患者服务评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 院内导航 | 2 |
| 在线预约挂号 | 1 |
| 在线支付 | 1 |
| 候诊排队 | 1 |
| 查取报告 | 2 |
| 患者自查 | 2 |
| 体检（健康）档案管理 | 3 |
| 慢病管控 | 3 |
| 个人信息服务 | 3 |
| 费用查询服务 | 2 |
| 复诊预约服务 | 4 |
| 智能导诊服务 | 5 |
| 网络在线即时咨询、随访、健康教育服务 | 3 |
| 总分 | 32 |

6.2.3  医疗服务包含智能移动护理、智能医生办公、智能消毒供应室管理、智能查房、智能输液监护、远程会诊、危急智能管控和智能安全、核查等8个方面。评价总分为26分，按照表6.2.3进行评分：

表6.2.3  医疗服务评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 智能移动护理 | 3 |
| 智能医生办公 | 2 |
| 智能消毒供应室管理 | 3 |
| 智能查房 | 2 |
| 智能输液监护 | 4 |
| 远程会诊 | 3 |
| 危急值智能管控 | 4 |
| 智能安全、核查 | 5 |
| 总分 | 26 |

6.2.4  医疗设备智能化包含医疗设备智能管控和智能预警两个方面。评价总分为12分，按照表6.2.4进行评分：

表6.2.4  医疗设备智能化评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 智能管控 | 7 |
| 智能预警 | 5 |
| 总分 | 12 |

6.2.5  智联互通包含医院间信息共享和医院数据信息集成平台两个方面。评价总分为20分，按照表6.2.5进行评分：

表6.2.5 智联互通评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 医院间信息共享 | 10 |
| 医院数据信息集成平台 | 10 |
| 总分 | 20 |

- 7  医疗建筑室内环境质量信息化

- 7.1  控制项

7.1.1  医院建筑室内光系统、温湿度、室内静压、室内空气品质等应符合现行国家标准《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153的有关规定。

7.1.2  医院建筑室内应设置热环境调节装置。

7.1.3  设置集中空调系统的建筑，同时应设置室内静压、室内空气品质监控装置。

- 7.2  评分项

本节针对医院室内环境质量进行评价，主要包含光系统、温湿度、室内静压、室内空气品质和综合室内环境控制等5个方面，以下为分别对这5项内容进行评价。

7.2.1  光系统包含ICU光系统调节、手术室光系统调节、住院病房光系统调节、诊疗室光系统调节、病床独立光控装置和门诊大厅光控系统等6个场地的光控系统。评价总分为24分，按照表7.2.1进行评分：

表7.2.1  光系统评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| ICU光系统调节 | 5 |
| 手术室光系统调节 | 5 |
| 住院病房光系统调节 | 3 |
| 诊疗室光系统调节 | 3 |
| 病床独立光控系统 | 3 |
| 门诊大厅光控系统 | 5 |
| 总分 | 24 |

7.2.2  温湿度包含ICU温湿度调节、手术室温湿度调节、住院病房温度调节和诊疗室温度调节等4个场地的温湿度调节。评价总分为16分，按照表7.2.2进行评分：

表7.2.2  温湿度评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| ICU温湿度调节 | 5 |
| 手术室温湿度调节 | 5 |
| 住院病房温度调节 | 3 |
| 诊疗室温度调节 | 3 |
| 总分 | 16 |

7.2.3  室内静压包含ICU室内静压智能调节系统、手术室室内静压智能调节系统和洁净室室内静压智能调节系统等3套系统。评价总分为24分，按照表7.2.3进行评分：

表7.2.3  室内静压评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| ICU室内静压智能调节系统 | 8 |
| 手术室室内静压智能调节系统 | 8 |
| 洁净室室内静压智能调节系统 | 8 |
| 总分 | 24 |

7.2.4  室内空气品质包含病室内空气品质监控系统、ICU室内空气品质智能调节系统、手术室室内空气品质智能调节系统、洁净室室内空气品质智能调节系统和配药室室内空气品质智能调节系统等5套系统。评价总分为22分，按照表7.2.4进行评分：

表7.2.4  室内空气品质评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 功能房室内空气品质监控系统 | 3 |
| ICU室内空气品质智能调节系统 | 5 |
| 手术室室内空气品质智能调节系统 | 5 |
| 洁净室室内静压智能调节系统 | 3 |
| 配药室室内空气品质智能调节系统 | 6 |
| 总分 | 22 |

7.2.5  综合室内环境控制包含综合室内环境控制系统和室内空气品质保证应急管理系统两套系统。评价总分为14分，按照表7.2.5进行评分：

表7.2.5  综合室内环境控制评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 综合室内环境控制系统 | 8 |
| 室内空气品质保证应急管理系统 | 6 |
| 总分 | 14 |

- 8  智慧能源

- 8.1  控制项

8.1.1  医院应具有节约型医院能源监测系统平台，对医院内能源的使用进行分类分项分析、统计、能源审计和能效公示等功能。

8.1.2  医院应制定合理的建筑能源运行策略，应建立能源利用综合智能管理系统。

8.1.3  医院应设有专门岗位，对能源监测系统平台进行日常管理维护。

- 8.2  评分项

本节针对医院智慧能源进行评价，主要包含供热制冷系统智能监控、照明系统智能管控、水系统智能监测和变配电站集中监管等4个方面，以下为分别对这4项内容进行评价。

8.2.1  供热制冷系统智能监控包含供热和制冷两个方面。评价总分为30分，按照表8.2.1进行评分：

表8.2.1  供热制冷系统智能监控评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 医院热力站应建立智能监控系统，对医院各热力站系统进行集中监测、管控 | 15 |
| 医院空调冷冻站应建立智能监控系统，对医院各空调冷冻站系统进行集中监测、管控 | 15 |
| 总分 | 30 |

8.2.2  照明系统智能管控包含公共区域照明和路灯两个方面。评价总分为30分，按照表8.2.2进行评分：

表8.2.2  照明系统智能管控评价规则

| 评价内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 医院公共区域的照明应建立集中控制系统，根据室外照明条件等实现大厅、楼道等公共区域照明开关的自动控制 | 15 |
| 医院路灯应建立集中智能控制系统，根据室外照明条件等实现医院路灯开关的自动控制 | 15 |
| 总分 | 30 |

8.2.3  水系统智能监控主要指医院应建立供水管网漏损探测监测系统，实现对供水管网的漏水监测、报警和定位，实现节水用水管理。评价总分为20分，若满足，得20分；不满足，不得分。

8.2.4  变配电站集中监管主要指对医院各变配电站通过集中监管系统进行集中监管，并达到变电站无人值守的目的。评价总分为20分，若满足，得20分；不满足，不得分。

# 9  创新

- 9.1  基本要求

9.1.1  智慧医院评价时，应按本章规定对智慧医院加分项进行评价，并应确定附加得分。

9.1.2  智慧医院加分项应按本标准第9.2节的要求评分。

- 9.2  加分项

9.2.1  建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和特殊医疗功能建筑特点，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。评价分值为2分。

9.2.2  设置与医疗健康相关的互联网服务（APP、网站、论坛、公众号等）。评价分值为1分。

9.2.3  采用BIM技术为智慧医院服务。评价分值为1分

9.2.4  采用GIS系统在智慧医院取得良好管理效果。评价分值为1分。

9.2.5  医院建筑为超低能耗建筑。评价分值为1分。

9.2.6  在诊疗过程中，采用人工智能手术治疗和康复治疗手段。评价分值为2分。

9.2.7  医院远程医疗与线下诊疗业务实现无缝集成。评价分值为1分。

9.2.8  医院设有智慧医院技术观摩学习系统或其它相关培训学习系统，对智慧医院的推广应用做出积极贡献。评价分值为1分。

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

- 引用标准名录

1  《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

2  《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153-2015

3  《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

中国工程建设协会标准

智慧医院评价标准

Evaluation standard for smart hospital

（征求意见稿）

# 条文说明

制订说明

本标准在制订过程中，编制组对我国医院建筑的信息智能化现状进行了调查研究，奠定了本标准的编制基础。借鉴我国医疗行业相关评价标准的先进经验，同时参考我国智慧医院评价体系的编制思路，编制组整理形成了我国智慧医院的评价体系和指标。通过分析各评价指标的重要程度，编制组最终确定了各指标的权重。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行，《智慧医院评价标准》编制组按章节、条顺序编制了本标准的条文说明，对本标准的编制目的、依据以及在执行过程中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准条文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  录

1  总则	29

2  术语	30

3  基本规定	31

3.1  基本要求	31

3.2  评价与等级划分	31

4  建筑物信息系统	32

4.1  控制项	32

4.2  评分项	32

5  运营管理系统信息化	35

5.1  控制项	35

5.2  评分项	35

6  诊疗系统医疗信息化	37

6.1  控制项	37

6.2  控制项	37

7  医疗建筑室内环境质量信息化	40

7.1  控制项	40

7.2  评分项	40

8  智慧能源	42

8.1  控制项	42

8.2  评分项	42

9  创新	44

9.1  基本要求	44

9.2  加分项	44

- 1  总则

1.0.1  标准宗旨。

随着现代信息技术的发展，各行各业都已发展信息化应用，医疗行业的信息化应用也正普遍展开。开展智慧医院评价，是最大化提升医疗资源利用率、优化医院服务流程、构建和谐医患关系的重要途径，对医院建筑的智能化应用具有重要作用，对我国医疗行业信息化技术的发展具有重要意义。

1.0.2  标准使用范围。

1.0.3  基本评价原则。

以人为本，兼顾医疗技术和信息技术统筹协调是智慧医院评价的基本原则，首先要考虑到医院的功能性，在此基础上，对医院各项信息进行智能化收集、传输、存储和管理。

1.0.4  同其他标准规范衔接。

本条强调参与评价的医院建筑尚应执行国家法律法规和其他安全、环保、节能、卫生等方面相关的国家现行有关标准、规范的规定。

- 2  术语

2.0.1  智慧医院是通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。

2.0.2  医院信息系统本质是将医院各科室的系统进行整合，使其互联互通，共同织成一张能够覆盖整个医院的信息大网。通过系统间的信息共享，避免了信息孤岛，方便其他科室进行信息调用，提高了医院整体管理水平和工作效率，不仅优化了流程，还减少了人为的误操作，有效地提升了医院服务质量和患者满意度。

2.0.3  建筑物信息系统作为一个将信息设施系统和建筑设备管理系统等智能化系统整合在一起的建筑物综合系统，是医院信息系统的重要组成部分。

- 3  基本规定

- 3.1  基本要求

3.1.3  评价划分。

智慧医院的评价分为设计阶段评价和运行阶段评价。“设计阶段评价”所评的是医院的智慧设计，“运行阶段评价”所评的是已经全面投入运行的医院建筑的智慧性能。“运行阶段评价”强调在医院建筑通过竣工验收并投入使用一年后进行。

3.1.4  申请评价方工作要求。

本条对申请评价方的相关工作提出要求。申请评价方应综合考虑医院建筑全寿命期、医院建筑全过程、安全、技术经济等各因素，对规划、设计、施工与竣工阶段进行过程控制，并提交相应分析、测试报告和相关文件。

3.1.5  评价机构工作要求。

本条对智慧医院评价机构的相关工作提出要求。特别指出，对于申请运行阶段评价的医院，评价机构应进行现场考察，以审核规划设计要求的落实情况以及医院的智慧性能和运行效果。

- 3.2  评价与等级划分

3.2.1  指标体系构成。

为鼓励智慧医院设计的人性化、科学性和创新性，评价指标体系设置了加分项。

3.2.5  控制项及各星级达标最低程度限制。

控制项是智慧医院的必要条件，智慧医院必须满足本标准中所有控制项要求。评分项是根据项目实际情况，依据评价条文的规定确定得分或不得分，并非每条评分项都需满足，但是根据医院不同级别，智慧医院不同星级需要达到的最低得分要求该条已经明确给出。

- 4  建筑物信息系统

- 4.1  控制项

4.1.1  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

智能化建筑信息系统是指以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化和通信网络三大系统，向人们提供一个舒适、高效、安全的建筑环境。

本条的评价方法为：设计阶段应设计医院的智能化建筑信息系统，并具有建筑信息系统图；运行阶段应提供医院建筑信息系统运行管理记录等相关文件。

4.1.2  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条对医院建筑信息系统的安全性提出要求。

本条的评价方法为：设计阶段应对医院建筑信息系统进行安全保密设计；运行阶段应对提供医院建筑信息系统安全保密措施的相关证明文件。

4.1.3  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条对医院建筑信息系统的管理制度建设提出要求。

本条的评价方法为：设计阶段应对医院建筑信息系统在管理制度建设上提出要求；运行阶段应对提供医院建筑信息系统建立管理制度的相关证明文件。

4.1.4  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条对医院建筑物的综合安全性信息化管理提出了要求。

本条的评价方法为：设计阶段查阅消防系统图等相关图纸，图纸中应体现出该项要求；运行阶段应提供消防等安全信息化管理记录以及相关文件。

- 4.2  评分项

4.2.1  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条主要对医院信息化应用系统进行评价，从公共服务系统、智能卡应用系统、物业管理系统、信息设施运行管理系统、信息安全管理系统、基本业务办公系统、医疗业务信息化系统、病房探视系统、视频示教系统、候诊呼叫信号系统、护理呼应信号系统等11项系统分别进行评分。其中，设施运行管理系统中医疗设备分类管理是指医院所有医疗设备按照一定的分类原则（如科室、功能等）进行合理分类管理，得4分。医疗业务信息化系统这一项设置基本的预约挂号和取号、叫号系统，得1分；在诊疗全流程采用信息化系统，如取药、缴费、开票、医保报销等，得1分。视频示教系统这一项对于采用视频示教系统开展医疗教学任务的医院，该项得1分。

本条的评价方法为：设计阶段查阅医院信息化设计系统图；运行阶段查阅信息化应用系统的运行管理记录以及相关文件。

4.2.2  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条主要对医院智能化集成系统进行评价。智能化集成系统是将不同功能的建筑智能化系统，通过统一的信息平台实现集成，以形成具体信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

4.2.3  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条主要对医院信息设施系统进行评价，该系统包含信息接入系统、布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、无线网络覆盖系统、会议系统、信息导引及发布系统和故障诊断系统等7项系统。其中，信息导引及发布系统指对于需要发布公告信息而设置的系统，设置即得1分；故障诊断技术是基于即时信息基础上的及时准确的分析技术，通过它可以将设备运行的动态信息实时、准确、完整地进行数据化收集、整理、存贮并且可通过网络将其变成公共信息供有关人员及时参考，这样会使设备管理工作提高效率，实现信息的连续性，保证数据的精度，设置故障诊断系统即得5分。

本条的评价方法为：设计阶段查阅医院信息化设计系统图；运行阶段查阅信息化应用系统的运行管理记录以及相关文件。

4.2.4  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条主要对医院公共安全系统进行评价，该系统包含入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库（场）管理系统和应急响应系统等6项系统。其中，电子巡查系统是管理者考察巡查人员是否在指定时间按巡查路线到达指定地点的一种手段，设置即得1分；停车场管理系统应设置自动识别系统、自动计费系统、车位管理系统，总分3分，以上3项系统每少一项，减1分；应急响应系统应设置分类响应系统，突发事件一般依据突发事件可能造成的危害程度、波及范围、影响力大小、人员及财产损失等情况，由高到底划分特重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四个级别，并以此采用红色、橙色、黄色、蓝色来加以表示，若应急响应系统对所发生突发事件进行区分响应，即得3分。

本条的评价方法为：设计阶段查阅各个系统设计相关图纸；运行阶段查阅各系统安装情况以及运行管理记录。

4.2.5  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条主要针对医院的机房工程进行评价，机房工程是医院信息化系统建立的硬件基础，该工程包含信息接入机房、信息设施系统总配线机房、智能化总控室、消防控制室、安防监控中心、应急响应中心、智能化设备间（弱电间）、机房安全系统和机房综合管理系统等8项内容。其中，应急响应中心是指为应对各类突发公共安全事件，提高应急响应速度和决策指挥能力，有效预防、控制和消除突发公共安全事件的危害，具有应急技术体系和响应处置功能的应急响应控制室。

本条的评价方法为：设计阶段查阅机房工程建筑图纸；运行阶段现场查看机房工程设置情况，并确认其是否正常使用。

- 5  运营管理系统信息化

- 5.1  控制项

5.1.1  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

医院运营管理系统的持续稳定运行离不开合理管理制度的支撑，此类管理制度应由有医疗行业从业经验的相关人士参与制订。

本条评价方法为：在运行阶段，调查医院运营管理系统管理制度建立及执行情况。

- 5.2  评分项

5.2.1  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

“移动办公”也可称为“3A办公”，即办公人员可在任何时间（Anytime）、任何地点（Anywhere）处理与工作相关的任何事情（Anything）。

这种全新的办公模式，可以让办公人员摆脱时间和空间的束缚。单位信息可以随时随地地通畅地进行交互流动，工作将更加轻松有效，整体运作更加协调。利用手机的移动信息化软件，建立手机与电脑互联互通的企业软件应用系统，摆脱时间和场所局限，随时进行随身化的公司管理和沟通，可有效提高管理效率，推动效益增长。

移动办公服务在医院后勤系统的实现，对促进医院后勤系统运转的合理、高效和便捷具有显而易见的作用。

本条评价方法为：在运行阶段，现场调查医院后勤系统移动办公服务的落实和运行情况。

5.2.2  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

人力资源管理是指运用科学方法，协调人与事的关系，处理人与人的矛盾，充分发挥人的潜能，使人尽其才，使得其人，人事相宜，以实现组织目标的过程。人力资源管理成效的关键在于制度的合理性、完善性以及执行性。

本条的评价方法为：在运行阶段，现场调查医院人力资源管理相关情况。

5.2.3  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

医院移动物流通道的稳定通畅，是保证医院药品等资源供应的关键所在，应对医院移动物流进行全过程管理。

本条的评价方法为：在运行阶段，现场核实医院移动物流服务的落实情况。

5.2.4  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

门诊业务数据、住院业务数据、手术业务数据、医保数据、病种数据和绩效数据实现智能分析，同时设置相应数据保密系统，可有效提高医院管理者管理效率。

本条的评价方法为：在运行阶段，现场核实医院各类数据智能分析情况。

5.2.5  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

医院餐饮服务智能化的实现，是医院后勤系统智能化运行的一项重要指标，可以有效降低医院后勤运行的管理成本。

本条的评价方法为：在运行阶段，现场调查医院餐饮服务体系建设情况。

5.2.6  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

医院的药事管理制度的建立，对于规范医院各类药物的分类管理、提高医院运作的效率具有重要作用。

本条的评价方法为：在运行阶段，现场核查医院药事管理制度建设及执行情况。

5.2.7  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

医院医疗废弃物实现全过程管理和专用标识识别，可以有效保证医院用药的安全性，显著降低危险药品污染和泄露的风险性。

本条的评价方法为：在运行阶段，现场核查医院医疗废弃物管理制度建设及执行情况。

- 6  诊疗系统医疗信息化

- 6.1  控制项

6.1.1  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

电子病历也叫计算机化的病案系统或称基于计算机的病人记录。它是用电子设备（计算机、健康卡等）保存、管理、传输和重现的数字化的病人的医疗记录，取代手写纸张病历。它的内容包括纸张病历的所有信息。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料以确认诊疗系统的设计思路；在运行阶段，进行现场核实。

6.1.2  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

对医院诊疗系统设置加密程序，并对数据备份，是为了保证诊疗系统运行的安全性，避免诊疗系统数据外泄，以防造成因此而产生的医患纠纷。

本条的评价方法为：在设计阶段，在医院诊疗系统设计方案或者相关设计文件；在运行阶段，进行现场核实。

6.1.3  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

完整的运行维护记录是医院诊疗系统稳定运行、发挥作用的重要体现，也是一种排查问题、追究责任的重要手段。

本条的评价方法为：在设计阶段，在相关设计文件中应体现出运行维护方面的设计说明；在运行阶段，进行现场核实。

6.1.4  本条适用于各类医院的设计阶段评价。

医疗行业从业人员参与医院诊疗系统的设计，可以极大提高医院诊疗系统的专业性和可操作性，可使医院诊疗系统更好地契合医院的日常管理以及医生的诊疗工作。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅医院诊疗系统设计人员名单。

- 6.2  控制项

6.2.1  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

病房服务包含患者状态监测和多功能智能查询终端两个方面，其中，患者状态监测是对住院病患身体机能状态进行监测的一种智能化手段，它的实现可实时监测患者身体状态，为医生应对患者突发状况提供很好的助力；多功能智能查询终端可以通过连接室内环境监控平台，实现对医院病房温湿度、照明状态等各项状态参数的智能化查询，从而可有效分担医护工作者的护理压力；。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅有关病房服务的设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

6.2.2  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

为有效应对患者“看病难”的问题，提出患者服务智能化这一评价指标。患者服务包含院内导航、在线预约挂号、在线支付、候诊排队、查取报告、患者自查、体检（健康）档案管理、慢病管控、个人信息服务、费用查询服务、复诊预约服务、智能导诊服务和网络在线即时咨询、随访、健康教育服务等13项内容，从预约挂号到疾病诊疗，从费用缴纳到费用明细查询，从报告查询到病情后期跟踪，使患者能够及时诊察自身疾病并得到相应治疗，还能全面清晰了解自身诊疗全过程。

本条评价方法为：在设计阶段，在相关设计资料中查阅有关患者服务的相关设计说明；在运行阶段，进行现场核实。

6.2.3  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条主要针对医疗服务，医疗服务包含智能移动护理、智能医生办公、智能消毒供应室管理、智能查房、智能输液监护、远程会诊、危急值智能管控和智能安全、核查等8个方面。其中，智能查房从医生角度进行考量，非接触式查房，和患者病床设备之间能进行实时信息传输；智能安全、核查对于医生服务所涉及到的所有项目的准确性进行安全核查，确保数据的获取、传输、处理等过程的安全性。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅有关医生服务的设计内容；在运行阶段，进行现场核实。

6.2.4  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

医疗设备智能化的实现可以极大的节省人力资源，并能提供更为准确的医疗信息，医生可以据此更为客观科学的判断医患的病情现状以及发展趋势，从而给出更为合理的治疗方案。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料，对设计文件中关于医疗设备智能化设计的部分着重查看；在运行阶段，进行现场核实。

6.2.5  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

智联互通包含医院间信息共享和医院数据信息集成平台两个方面。医院间信息共享可以及时传递患者病情档案，同时也可以分享先进的治疗方式，为促进医疗技术的进步提供一个平台；医院数据信息集成平台的建立可以保证医院各科室可及时获取患者各项身体机能指标的信息，从而可以加强医院内部的互通协作，更好地为病患服务。

本条的评价方法为：在设计阶段，设计资料包含智能互通各项内容；在运行阶段，进行现场核实。

- 7  医疗建筑室内环境质量信息化

- 7.1  控制项

7.1.1  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

医院建筑室内光系统、温湿度、室内静压和室内空气品质应符合现行国家标准《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153的有关规定。

绿色医院建筑是将可持续发展理念引入医院建筑领域的结果，将成为未来医院发展的趋势。目前，世界各国及国内各级政府普遍重视绿色医院的研究，世界卫生组织和许多国家都在绿色医院建筑方面制定了相关政策和评价体系。由于世界各国和国内各地区经济发展水平、地理位置和环境资源等条件不同，对绿色医院建筑的研究与标准制定也存在差异。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料，并对照《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153的有关规定；在运行阶段，进行现场核实。

7.1.2  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

医院室内热环境是医院满足建筑功能、保证人员舒适的关键因素之一，医院室内热环境的可调节是最基本的建筑功能要求。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

7.1.3  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

医院空气质量直接关系医院的环境卫生、舒适程度等质量指标，因此，需设置集中空调系统的建筑，同时，应设置室内静压、室内空气品质监控装置。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，现场核实集中空调系统、室内静压和室内空气品质监控装置等落实情况。

- 7.2  评分项

7.2.1  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

医院各功能区域光系统的可调节对于满足医院的功能要求、满足医患人员使用需求是十分重要，因此，需根据医院各区域功能要求不同，分别设置光系统可调节装置。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

7.2.2  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

温湿度的控制对于发挥医院各区域的功能性也是十分重要的环节，由于医院各功能区域对于温湿度要求存在差异，需要分区域、分房间功能设置各自独立的温湿度调节系统。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

7.2.3  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

室内静压监控和智能调节系统的分区域设置，也是为满足医院各区域的功能要求，同时，为医患人员提供更为舒适的工作和就医环境。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

7.2.4  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

室内空气品质直接关系医患人员健康，良好的室内空气品质，能促进医生的工作效率，同时也有利于患者的治疗康复。分区域设置室内空气品质监控和智能调节系统，对于保证各区域室内空气品质、满足各区域功能要求具有重要作用。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

7.2.5  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

综合室内环境控制包含综合室内环境控制系统和室内空气品质保证应急管理系统两套系统，这两套系统协同运作，能够充分保证医院各区域室内环境质量，改善医患人员的舒适程度。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

- 8  智慧能源

- 8.1  控制项

8.1.1  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

医院各项能源和资源的消耗利用应有记录，以便更好地调控和优化能源资源利用方式，提高能源和资源管理效率，因此，医院应建立能源监测系统平台。

本条的评价方法为：设计阶段查阅相关设计资料，核查能源监测系统平台的设计；运行阶段应提供能源监测系统平台建立相关证明材料。

8.1.2  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

制定合理的建筑能源运行策略，同时建立能源利用综合智能管理系统，能够比较有效地降低医院运行期间不必要的能耗和资源浪费。

本条评价方法为：在设计阶段，查阅建筑能源运行策略和能源利用综合智能管理系统相关设计文件；在运行阶段，进行现场核实。

8.1.3  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

专人专岗负责对医院能源监测系统平台进行日常管理维护，对于能源监测系统平台的稳定运行，并充分发挥其节能降耗的作用是十分必要的。

本条的评价方法为：在运行阶段，现场核查医院能源监测系统平台管理岗位设置及人员在岗情况。

- 8.2  评分项

8.2.1  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

对医院供热制冷系统实现智能监控，可有效提高供热制冷系统运行的稳定性、安全性和节能性，长期运行下，能极大节约医院在供热制冷方面的运行成本。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

8.2.2  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

医院室内和室外照明，是医院能源消耗的一个重要方面，对照明系统进行智能管控，是建设节约型医院的过程中重要的一环。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

8.2.3  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

医院用水消耗巨大，建立供水管网漏损探测监测系统，能够及时有效杜绝医院用水漏损和浪费，实现在用水成本上的长期节约。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

8.2.4  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

医院电力系统的稳定安全运行，是保证医院日常工作正常运转的重要基础和必要前提，因此，要对医院各变配电站实现集中监管。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

- 9  创新

- 9.1  基本要求

9.1.1  为鼓励性能提高和创新，在各环节和采用先进、适用、经济、高效的技术、产品和管理方式，比照“控制项”和“评分项”，本标准设置了“加分项”。

9.1.2  为保证智慧医院评分的公平和平衡，智慧医院加分项应完全按照第9.2节的要求评分。

- 9.2  加分项

9.2.1  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条主要目的是为了鼓励设计创新，通过对建筑设计方案的优化，降低建筑建造和运营成本，提高智能化设计与技术水平。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料以及专项分析论证报告；在运行阶段，在设计阶段评价方法基础上同时进行现场核实。

9.2.2  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

设置与健康相关的互联网服务，从患者方面来说，可以及时获取最新的健康信息，做到及时自查、早发现、早治疗；从医院方面来说，可以及时获取患者反馈，从而及时调整治疗方案，同时，对于医疗行业的发展也起到了推动作用。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

9.2.3  本条适用于各类医院的设计阶段评价。

BIM技术可视化、协调性、模拟性和优化性等特点可为智慧医院的设计提供良好的助力。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料。

9.2.4  本条适用于各类医院的运行阶段评价。

GIS系统在智慧医院管理各个层面均可得到良好应用，能为完善智慧医院运行管理系统起到重要作用。

本条的评价方法为：在运行阶段，调查GIS系统在智慧医院管理过程中应用情况。

9.2.5  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

本条超低能耗建筑的判定应依照《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

9.2.6  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

智能机器人技术的发展，已在各行各业都有所体现，其具有节省资源、精确度高、可重复性等多种优势。医院采用机器人手术治疗和康复治疗手段，是智慧医院又一大技术亮点。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

9.2.7  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

远程医疗与线下诊疗业务的无缝集成，是传统医疗信息化的一大关键，是医院在智慧服务上的一大创新。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。

9.2.8  本条适用于各类医院的设计阶段、运行阶段评价。

作为新兴事物，智慧医院的推广发展需要多种形式的参与，智慧医院在本身基础上对外开展观摩培训，是其中一种比较有效且快速的形式。

本条的评价方法为：在设计阶段，查阅相关设计资料；在运行阶段，进行现场核实。