CECS                                   CECS×××

中国工程建设协会标准

被动式超低能耗建筑用门窗认证标准

Certification Standard for passive ultra-low energy building doors and windows

（征求意见稿）

20×× 北京

前   言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2018 年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2018〕015号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分10章，主要技术内容是：1、总则；2、术语和定义；3、认证机构和人员要求；4、认证程序；5、认证申请；6、认证受理；7、产品检验；8、设计评价；9、工厂检查；10、认证复核和认证决定；11、认证证书和标志；12、获证后的监督。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

主 编 单 位：中国建筑科学研究院有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目 录

1 总则	1

2 术语和定义	2

3 认证机构和人员要求	3

3.1 认证机构要求	3

3.2 人员要求	3

4 认证程序	4

4.1 认证模式	4

4.2 认证依据	4

4.3 认证流程	4

5 认证申请	5

6 申请受理	6

7 产品检验	7

7.1 型式检验	7

7.2 节能性能测评	7

8 设计评价	8

9 工厂检查	9

9.1 管理体系	9

9.2 资源和环境	9

10 认证复核和认证决定	10

10.1 认证复核	10

10.2 认证决定	10

11 认证证书和标志	11

11.1 证书信息	11

11.2 证书及标志使用要求	11

12 获证后的监督	12

12.1 监督的频次	12

12.2 监督的内容	12

12.3 监督结果的评价	12

附录A 产品认证单元划分	13

附录B 被动式超低能耗建筑用门窗推荐适宜地区	14

本规范用词说明	15

引用标准名录	16

条文说明	17

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and definitions	2

3  Requirement for certification body and personnel	3

3.1  Requirement for certification body	3

3.2  Requirement for personnel	3

4  Certification procedure	4

4.1  Certification mode	4

4.2  Certification basis	4

4.3  Certification process	4

5  Certification application	5

6  Certification acceptance	6

7  Product test	7

7.1  Type inspection	7

7.2  Energy-saving performance evaluation	7

8  Design evaluation	8

9  Factory inspection	9

9.1  Management system	9

9.2  Resources and environment	9

10  Certification review and decision	10

10.1  Certification review	10

10.2  Certification decision	10

11  Certification certificate and lable	11

11.1  Information on certificate	11

10.2  Requirement for certificate and lable	11

12  Post-certification supervision	12

11.1  Supervision frequency	12

11.2  Supervision content	12

11.3  Evaluation on supervision result	12

Appendix A Division of product certification unit 	13

Appendix B Recommended suitable areas for passive ultra-low energy building doors and windows	14

Explanation of wording in this specification	15

List of quoted standards	16

Explanation of provisions	17

# 1 总则

1.0.1 为了保障被动式超低能耗建筑用门窗行业的健康发展、建立健全被动式超低能耗建筑用门窗认证体系，制定本标准。

1.0.2 本标准规定了被动式超低能耗建筑用门窗的术语和定义、认证机构和人员要求、认证程序、认证申请、认证受理、产品检验、设计评价、工厂检查、认证复核和认证决定、认证证书和标志、获证后的监督。

1.0.3 本标准适用于指导认证机构对被动式超低能耗建筑用门窗产品认证的实施。

# 2 术语和定义

2.0.1 被动式超低能耗建筑  passive ultra-low energy building

被动式超低能耗建筑是指适应气候特征和自然条件，通过保温隔热性能和气密性能更高的围护结构，采用高效新风热回收技术，最大程度地降低建筑供暖供冷需求，并充分利用可再生能源，以更少的能源消耗提供舒适室内环境并能满足绿色建筑基本要求的建筑。

# 3 认证机构和人员要求

## 3.1 认证机构要求

3.1.1 认证机构应建立满足《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》GB/T 27065的管理体系并正常运行，所从事的被动式超低能耗建筑用门窗认证活动应符合法律法规及技术标准的规定。

3.1.2 认证机构应具备门窗领域专业技术评价能力。

## 3.2 人员要求

3.2.1 认证检查员应按国家行政主管部门的要求，获得人员注册的从业资格。

3.2.2 从事认证活动的专业技术人员应具有被动式超低能耗建筑用门窗的设计、生产和安装的专业知识背景。

# 4 认证程序

## 4.1 认证模式

4.1.1 被动式超低能耗建筑用门窗的认证应采用“产品检验+设计评价（适用时）+初始工厂检查+获证后监督”的模式。

## 4.2 认证依据

4.2.1 认证依据应由相关标准和认证实施规则共同组成。

4.2.2 依据标准包括国家标准和行业标准，应为现行有效的相关产品标准和检测方法标准。

4.2.3 认证实施规则由认证机构依据相关标准编制完成。

## 4.3 认证流程

4.3.1 初次认证通常应包括认证申请、申请受理、产品检验、设计评价（适用时）、初始工厂检查、认证复核和决定、获证后监督等环节。

# 5 认证申请

5.0.1 申请方应向认证机构提出认证申请，并提供以下文件：

1 注册证明文件；

2 产品生产设计管理及质量控制程序等相关文件；

3 与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件等；

4 完善的被动式超低能耗建筑用门窗产品体系描述文件。

5.0.2 申请方应按申请单元提供相应文件，申请单元划分可参考附录A。

# 6 申请受理

6.0.1 认证机构应对申请人提交的材料、信息受理申请并进行分析，协助申请人完善可满足认证工作需要的相关资料。

6.0.2 认证机构在实施认证前，应与申请认证方确认认证计划，其中包括认证模式、认证依据、认证单元，并和申请认证方协商初始工厂检查时间、地点、认证人员、认证周期等、认证活动中的具体工作内容安排、认证决定时间、认证证书结果表达以及获证后的监督等内容。

# 7 产品检验

## 7.1型式检验

7.1.1 认证机构应对门窗产品是否符合相应产品标准进行型式检验。

7.1.2 型式检验用样品应是申请认证单元中具有代表性的样品。

7.1.3 型式检验用样品应从正常批量生产、出厂检验合格、同一生产批号、相同包装形式的产品中随机抽取。

## 7.2 节能性能测评

7.2.1 认证机构应对被动式超低能耗建筑用门窗的气密性能、保温性能及抗结露性能进行检验。

7.2.2 被动式超低能耗建筑用门窗的气密性能不应低于GB/T 31433规定的8级。

7.2.3 被动式超低能耗建筑用门窗的保温性能以传热系数K值为分级指标，分级及指标值见表7.2.3-1，不同保温性能级别适用的建筑热工气候分区可参考附录B。

表7.2.3-1 被动式超低能耗建筑用门窗保温性能级别

| 级别 | B1 | B2 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外门窗传热系数K [W/(m2·K)] | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |
| 框的传热系数K [W/(m2·K)] | ≤1.6 | ≤1.3 | ≤1.0 | ≤0.7 |
| 玻璃的传热系数K [W/(m2·K)] | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 |

7.2.4 被动式超低能耗建筑用门窗内表面平均温度应高于13 ℃，内表面温度计算时室外空气温度取值见表7.2.4-1。

表7.2.4-1 内表面最低温度计算时室外空气温度取值

| 级别 | B1 | B2 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外空气温度（℃） | 10 | 0 | -10 | -30 |

# 8 设计评价

8.0.1 认证机构应对申请认证方的设计能力进行评价，以保证系统门窗符合相关产品和工程设计要求。

8.0.2 认证机构应对申请认证方的质量管理体系、人员能力、设计能力、加工能力和试验验证能力进行评价。

# 9 工厂检查

9.0.1认证机构应根据认证计划对申请认证方或拟申请认证产品的加工厂进行初始工厂检查，对材料、生产工艺、检测手段和质量控制措施等内容进行检查。

9.0.2 工厂检查时，应在生产现场对申请认证产品进行一致性检查，若认证涉及多个单元的产品，应对每个单元产品至少选取一个规格型号进行一致性检查。

9.0.3认证机构宜根据认证计划，对申请认证产品进行抽样、检验，以验证其达到的性能指标。

## 9.1 管理体系

9.1.1 认证机构应检查申请方的工厂质量管理体系。

## 9.2 资源和环境

9.2.1 认证机构应对申请方工厂资源和环境进行检查。

9.2.2 针对被动式超低能耗建筑用门窗产品，认证机构应检查申请方工厂是否配备稳定生产符合认证中心标志、认证标准的产品的生产设备和检验设备。

# 10 认证复核和认证决定

## 10.1 认证复核

10.1.1 认证机构应指派至少一人复核与评价相关的所有信息和结果。复核应由未参加评价过程的人员进行。

10.1.2 除非复核和认证决定由相同的人一并做出，否则应将基于复核的认证决定的建议形成文件。

## 10.2 认证决定

10.2.1 认证机构应对其认证决定负责并保留认证决定权。

10.2.2 认证机构应指派至少一人根据评价、复核以及其他相关的所有信息做出认证决定。认证决定应由未参加评价过程的一个人或一组人完成。

10.2.3 认证机构指派做出认证决定的人员应受雇或受聘于认证机构或认证机构组织控制下的一个实体。

10.2.4 认证机构应将不批准认证的决定通知认证申请方，并应说明该决定的理由。

# 11 认证证书和标志

# 11.1 证书信息

11.1.1 被动式超低能耗建筑用门窗的产品认证证书，应至少包括以下信息：

1 申请方、制造商、生产厂名称和地址；

2 认证证书编号、证书日期及有效期；

3 认证机构名称及标志；

4 认证产品名称和规格型号、节点示意图；

5 认证模式、认证依据及认证单元；

6 认证产品主要原材料及生产厂家、适用区域和范围；

7 认证产品节能性能指标。

# 11.2 证书及标志使用要求

11.2.1 认证证书的使用应符合认证机构的要求。

11.2.2 认证标志应采用认证机构允许的加施方式。

11.2.3 印制认证标志时，应在认证标志的下方加上该产品的认证证书编号。认证标志可以由认证机构统一印制，也可以由认证证书获证方自行印制。

11.2.4 认证标志应加施在被认证产品本体明显位置上或其销售包装、标签或产品说明书上。

# 12 获证后的监督

# 12.1 监督的频次

12.1.1 一般情况下获证后每年至少进行一次监督，每次监督时间间隔不宜超过12个月。若出现可能影响获证产品符合性和一致性的情况时，可增加监督频次。

# 12.2 监督的内容

12.2.1监督应采取“工厂监督检查+产品检测”的方式，监督内容应涉及原材料的采购和进货检验、生产过程控制和过程检验、出厂检验和型式检验、不合格品的控制、内部质量审核、认证产品的一致性等方面。

# 12.3 监督结果的评价

12.3.1 监督合格后，可以继续保持认证资格，使用认证标志。如果工厂监督检查存在不符合项和/或产品检测不合格应在认证机构规定的时间内完成整改。

# 附录A 产品认证单元划分

A.0.1 认证机构对被动式超低能耗建筑用门窗认证单元可按产品类别、框材质、系列以及开启方式划分，见表A.0.1-1。

表A.0.1-1 产品认证单元划分

| 系列 | 开启方式 | 框材质 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 65 70 75 …… | 内平开 内平开下悬 外平开 外平开上悬 推拉 …… | 铝合金 塑料 铝木复合 铝塑复合 木 …… | 门 窗 |

A.0.2 每个认证单元可以用“（被动式超低能耗建筑用+）系列+开启方式+框材质+门（或窗）”来表述，如：（被动式超低能耗建筑用）92系列内平开隔热铝合金窗、（被动式超低能耗建筑用）120系列内平开铝木复合窗。

# 附录B 被动式超低能耗建筑用门窗推荐适宜地区

B.0.1 被动式超低能耗建筑用门窗推荐的适宜的建筑热工气候分区见表B.0.1。

表B.0.1 被动式超低能耗建筑用门窗推荐的适宜的建筑热工气候分区

| 级别 | 适宜气候分区 |
| --- | --- |
| B1 | 夏热冬暖地区 |
| B2 | 夏热冬冷地区、温和地区 |
| B3 | 寒冷地区 |
| B4 | 严寒地区 |

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

GB/T 8478 铝合金门窗

GB/T 28886 建筑用塑料门

GB/T 28887 建筑用塑料窗

GB/T 29498 木门窗

GB/T 29734.1 建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗

GB/T 29734.2 建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗

JG/T 185 玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）门

JG/T 186 玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）窗

JG/T 207 钢塑共挤门窗

GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法

GB/T 8484 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

JGJ/T 151 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程

中国工程建设协会标准

被动式超低能耗建筑用门窗认证标准

CECS  -201×

- 条文说明

# 附：条文说明

目 录

1 总则	19

2 术语和定义	20

3 认证机构和人员要求	21

3.1 认证机构要求	21

4 认证程序	21

4.3 认证流程	21

5 认证申请	21

7 产品检验	21

8 设计评价	22

9 工厂检查	23

10 认证复核和认证决定	23

10.2 认证决定	23

1 总则

1.0.1 被动式低能耗建筑是我国建筑节能的发展趋势，适用的被动式低能耗建筑门窗是节能门窗的发展方向。制定本标准的目的是为了保障被动式超低能耗建筑用门窗行业的健康发展、建立健全被动式超低能耗建筑用门窗认证体系，指导不同认证机构编制被动式超低能耗建筑用门窗认证实施规则。

1.0.2 本标准对被动式超低能耗建筑用门窗的术语和定义以及认证流程做出了规定，但门窗涉及的种类较多，均制定了相应的标准。因此，认证机构在使用本标准制定认证实施规则时，可参考现行国家标准的有关规定。

1.0.3 本标准供认证机构使用，指导其对被动式超低能耗建筑用门窗产品认证的实施。

# 2 术语和定义

2.0.1 本条术语引自《被动式超低能耗绿色建筑技术导则（试行）（居住建筑）》“第一章 总则”第“1”条。除此之外，即将实行的国标《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019中提出：迈向零能耗建筑的过程中，根据能耗目标实现的难易程度表现为三种形式，即超低能耗建筑、近零能耗建筑及零能耗建筑，属于同一技术体系。其中，超低能耗建筑节能水平略低于近零能耗建筑，是近零能耗建筑的初级表现形式；零能耗建筑能够达到能源产需平衡，是近零能耗建筑的高级表现形式。

1 近零能耗建筑nearly zero energy building

适应气候特征和场地条件，通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求，通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以最少的能源消耗提供舒适室内环境，且其室内环境参数和能效指标符合本标准规定的建筑，其建筑能耗水平应较国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2016、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012降低60%-75%以上。

2 超低能耗建筑ultra-low energy building

超低能耗建筑是近零能耗建筑的初级表现形式，其室内环境参数与近零能耗建筑相同，能效指标略低于近零能耗建筑，其建筑能耗水平应较国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2016、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012降低50%以上。

3 零能耗建筑zero energy building

零能耗建筑能是近零能耗建筑的高级表现形式，其室内环境参数与近零能耗建筑相同，充分利用建筑本体和周边的可再生能源资源，使可再生能源年产能大于等于建筑全年全部用能的建筑。

# 3 认证机构和人员要求

## 3.1 认证机构要求

3.1.1 《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》GB/T 27065中规定了对认证机构的要求，这些要求旨在确保认证机构以有能力、一致和公正的方式实施认证方案，以促进国际和国内承认这些认证机构，接受获证产品、过程和服务，并因此促进国际贸易。GB/T 27065中的要求是认证机构实施产品、过程或服务认证方案的通用准则。

3.1.1 本标准是针对被动式超低能耗建筑用门窗产品，故应规定认证机构必须具备门窗领域专业技术评价能力。

# 4 认证程序

## 4.3 认证流程

4.3.1 证书有效期满时，申请方若需要维持认证资格，认证程序应与初次认证一致。

# 5 认证申请

5.0.1 申请方注册证明文件可以为营业执照等证明文件。

5.0.2 认证机构提供申请单元的划分方式，申请方按申请单元提供相应文件。

# 7 产品检验

7.2.4 “被动房之父”菲斯特教授在《德国被动房设计和施工指南》一书中指出“整窗传热系数是基于内表面平均温度在设计条件下要高于17℃”。即被动式超低能耗建筑用外窗的传热系数是根据其内表面平均温度在不采暖的情况下高于17℃，才能保证外窗内表面的热舒适度。

此条的13℃是根据室内温度20℃、相对湿度65%（人体最适宜的条件）下，计算得出的露点温度值，只有内表面温度高于露点温度才不会导致结露现象，露点温度的计算参考《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008第5.2.1~5.2.3条。

# 8 设计评价

8.0.1~8.0.2 设计评价（需要时）可参照以下方式进行：

1 质量管理体系评价：内部质量管理能力评价体现在内部的“研发——设计——试制——验证——改进”等环节；对授权加工企业的质量管理能力评价体现在“授权——技术培训——系统关键部件监控——生产和安装质量监督”等环节。

2 人员能力评价：评价企业是否具备专业技术人员及各类人员是否具备相应的技术能力。

3 设计能力评价：认证机构评价申请认证方以下的设计能力或设计能力证明材料：

（1）门窗结构设计和热工计算能力，通过作答结构试卷题目和现场计算热工节点的方式对企业相关技术人员进行考核，结构试卷作答和热工节点计算至少一人合格；

（2）拥有不少于3项申请认证单元相关的发明专利或不少于10项与申请认证单元相关的实用新型/外观专利；

（3）主编或参编至少1本相关国家标准、行业标准或协会标准；

（4）拥有至少1项国家级/省部级科研成果。

4 试验能力评价：认证机构评价申请认证方是否具备基本的建筑门窗“三性”物理性能试验能力，即具备相应的试验人员和检测建筑门窗气密性能、水密性能、抗风压性能的相应试验设备，同时试验人员是否具有相应的检测能力和对检测结果正确性的判断能力。或者是否有长期合作实验室，实验室应具备以上建筑门窗“三性”物理性能试验能力。

# 9 工厂检查

9.0.1 工厂检查时间根据所申请认证产品的单元数量确定，并考虑工厂的生产规模，一般每个加工场所为2至6个人日。

9.0.2 产品一致性检查时一般重点核实以下内容：

1 检查产品最小销售包装、标签和产品说明书上的标识与申请文件是否一致；

2 认证产品的出厂检测结果应与产品检验对应项目的检测结果一致；

3 认证产品所用的主要原材料应与申请文件的一致性；

4 检查生产工艺与申请文件的一致性。

5 工厂检查时，依据相关标准的出厂检验项目对产品进行现场见证试验。

# 10 认证复核和认证决定

## 10.2 认证决定

10.2.2 复核和认证决定可由同一个人或一组人完成。

10.2.4 若认证申请方愿意继续认证过程，应重新开始评价过程。