ICS

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  屋面绿化材料

Assessment standard for green building materials –roof greening materials

（征求意见稿）

201905

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	2

5 评价方法	3

附录A （规范性附录） 屋面绿化材料部分评价指标计算方法	5

前  言

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第三批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字【2017】034号）的要求制定。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

绿色建材评价标准  屋面绿化材料

- 范围

本标准规定了屋面绿化材料评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于屋面绿化材料的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19001《质量管理体系要求》

GB/T24001 《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001 《职业健康安全管理体系要求》

GB/T 33761 《绿色产品评价通则》

GB 50176《民用建筑热工设计规范》

GB 50345《屋面工程技术规范》

GB/T 50378 《绿色建筑评价标准》

CJJ 82《园林绿化施工及验收规范》

CJJ/T 287《园林绿化养护标准》

CJ/T 340 《绿化种植土壤》

JGJ 155《种植屋面工程技术规程》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

屋面绿化材料 roof greening materials

指屋面绿化所需材料的总称，一般由与建筑屋面主体结构相独立的阻根层、排（蓄）水层、过滤层、种植基质层、植被层和其他附件组成。

单元式屋面绿化材料 unit-typed roof greening materials

指由工业化生产，一体化制成，可直接安装的屋面绿化材料基本单位。一般有两种，第一种由阻根层、排（蓄）水层、过滤层、种植基质层和植被层组成的容器式屋面绿化材料；第二种由种植基质层和植被层组成的毯毡式、基质模块式等屋面绿化材料。

- 评价要求

  - 基本要求

4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，且近3年无重大环境污染事件和重大安全事故。

4.1.2  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.3  生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.4  鼓励申请企业满足安全生产标准化要求、建立并运行能源管理体系，鼓励申请企业提交屋面绿化材料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告。

4.1.5  屋面绿化材料产品在使用寿命内不得对外部环境（如屋面防水层）造成损坏、破坏、污染等影响。

4.1.6 屋面绿化材料产品星级等级要求应符合表1规定。

- 表1屋面绿化材料产品规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 1.具有阻根、排（蓄）水、过滤功能的，由种植基质层和植被层组成的毯毡式、基质模块式等屋面绿化材料。 | —— | 符合其中1项 | 符合第2项 |
| 2.具有阻根层、排（蓄）水层、过滤层、种植基质层和植被层组成的容器式屋面绿化材料。 |  |  |  |

  - 评价指标要求

屋面绿化材料评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，具体评价指标要求见表1。

- 表2  屋面绿化材料评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 可再利用率 |  | % | ≥90% |  |  |  |  |  |
|  | 原材料本地化率 |  | % | ≥90% |  |  |  |  |  |
| 能源属性 | 热阻 | 夏季 | m2K/W | <0.5 | ≥0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 冬季 |  | <0.16 | ≥0.16 |  |  |  |  |
| 环境属性 | 生产固废和废水 |  | —— | 100%利用 |  |  |  |  |  |
|  | 结构单元 重金属含量 | 铬（总） 铅（总） 镉（总） 砷（总） 汞（总） | mg/kg | —— | —— |  |  |  | 不得检测出 |
| 品质属性 | 蓄水性能 |  | L/m2 | ≥3.2 |  |  |  |  | ≥5.0 |
|  | 基质性能 | 有机质含量 | % | 20≤≤30 |  |  | 2≤<20 |  |  |
|  |  | 饱和水密度 | kg/m3 | 1100≤≤1300 |  |  | 450≤<1100 |  |  |
|  |  | 总孔隙度 | % | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水速率 | mm/h | 10≤v≤35 |  |  | 35<v≤200 |  |  |
|  | 植物品质 | 植物种类 | 种 | ≥1 |  |  | ≥3 |  | ≥5 |
|  |  | 植物配置 | 型 | 地被草坪 |  |  | 灌草结合 |  |  |
|  | 低维（养）护 | 维护频次 | 次/年 | 18≤n≤24 |  |  | 12<n<18 |  | 1≤n≤12 |
|  | 植物生长健康状况 | 绿化植被生长良好率 | % | 85≤≤90 |  |  | 90<<95 |  | 95≤≤100 |

- 评价方法

  - 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

  - 屋面绿化材料评价指标按附录A相应规定进行。

  - 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

- （规范性附录）
屋面绿化材料部分评价指标计算方法

A.1可再利用率

屋面绿化可再利用材料占屋面绿化材料的质量百分比，单位为%。按式（A.1）计算：

=×100%…………………………………………(A.1)

式中：

Mb——不计算植被层质量的屋面绿化可再利用材料质量，单位为千克（kg）；

Mc——不计算植被层质量屋面绿化材料的质量，单位为千克（kg）；

Pa——屋面绿化可再利用材料占屋面绿化材料的质量百分比，％。

A.2原材料本地化率

原材料本地化程度是施工现场500km以内生产的屋面绿化材料占屋面绿化材料总质量的比例，单位为%。按公式（A.2）计算：

=×100%…………………………………………(A.2)

式中：

Me ——施工现场500km以内生产的不计算植被层重量的屋面绿化材料质量，单位为千克（kg）；

Mf ——不计算植被层重量的屋面绿化材料总质量，单位为千克（kg）；

Pd ——施工现场500km以内生产的屋面绿化材料占屋面绿化材料总质量的比例，%。

A.3屋面绿化材料热阻

屋面绿化材料热阻是表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量，单位为ｍ２·Ｋ／Ｗ。按式（A.3.1）. （A.3.2）. （A.3.3）计算：

=+ …………………………………（A.3.1）

×100%……………………………………（A.3.2）

×100%……………………………………（A.3.3）

式中：

δ1——屋面绿化材料植被层厚度，以冬季、夏季屋面植物覆盖情况为准，单位为米（m）；

𝜆1——屋面绿化材料植被层的导热系数，以冬季、夏季屋面植物覆盖情况为准，单位为（Ｗ／（ｍ·k））；

Rgreen——屋面绿化材料植被层热阻，夏季为0.3，冬季0，单位为（ｍ２·Ｋ／Ｗ）；

δ2——屋面绿化材料构造层厚度， 0.1厚，单位为米（m）；

𝜆2——屋面绿化材料构造层的导热系数，无机复合种植土夏季0.25、冬季0.30，改良土夏季0.50、冬季0.60，单位为（Ｗ／（ｍ·k））；

Rsoil——屋面绿化材料构造层热阻，无机复合种植土夏季0.40、冬季0.33，改良土夏季0.20、冬季0.16，单位为（ｍ２·Ｋ／Ｗ）；

R——屋面绿化材料热阻（屋面绿化材料植被层的热阻与屋面绿化材料构造层的热阻之和）。

A.4蓄水性能

蓄水性能为每平方米屋面绿化材料中排（蓄）水层（容器为排（蓄）水槽）的蓄水量，单位为L/m2。

按公式（A.4）计算：

= …………………………………………(A.4)

式中：

Wh ——屋面绿化材料中排（蓄）水层（容器为排（蓄）水槽）蓄水量，单位为升（L）；

Ai ——屋面绿化材料中排（蓄）水层（容器为排（蓄）水槽）使用面积，单位为平方米（m2）；

Pg ——每平方米屋面绿化材料中排（蓄）水层（容器为排（蓄）水槽）蓄水量。

_________________________________