ICS 13.020.10

Z 04

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  镀锌钢龙骨

Green building materials assessment -galvanized steel furring

（征求意见稿）

20190528

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	II

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

4.评价要求	2

4.1 基本要求	2

4.2 评价指标要求	3

5.评价方法	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第三批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字〔2017〕034号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价标准 镀锌钢龙骨

- 范围

本标准规定了镀锌钢龙骨绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于镀锌钢龙骨的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T11981 建筑用轻钢龙骨

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T33000 企业安全生产标准化基本规范

- GB/T11981术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

镀锌钢龙骨 galvanized steel furrring

镀锌钢龙骨（简称龙骨）是以连续热镀锌钢板（带）或以连续热镀锌钢板（带）为基材的彩色涂层钢板（带）作原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型材。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1 镀锌钢龙骨基本性能应符合GB /T11981等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.2 生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.3 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和和GB/T 28001要求分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.5 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.6 生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交镀锌钢龙骨的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

镀锌钢龙骨评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。镀锌钢龙骨评价指标要求见表5。

- 表2 镀锌钢龙骨评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 包装材料可循环利用率 |  |  |  | % | ≥40 | ≥60 | ≥80 |
| 环境属性 | 提供产品EPD和碳足迹报告 |  |  |  | —— | —— |  | 提供产品EPD和碳足迹报告 |
| 品质属性 | 墙体 | 抗冲击性试验 |  | 残余变形量（（龙骨不得有明显的变形）） | mm | ≤10.0 | ≤8.0 | ≤6.0 |
|  |  | 静载试验 |  | 残余变形量 | mm | ≤2.0 |  |  |
|  | 吊顶 | 静载试验 | 覆面龙骨 | 加载挠度 | mm | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤3.0 |
|  |  |  |  | 残余变形量 |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  |  | 承载龙骨 | 加载挠度 | mm | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤2.0 |
|  |  |  |  | 残余变形量 |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  |  | 主龙骨 | 加载挠度 | mm | ≤2.8 | ≤1.8 | ≤0.8 |

- 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 镀锌钢龙骨检测应按GB/T 11981的规定进行。

5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_________________________________