中国工程建设标准化协会   发布

ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  集成成品房屋

Green building materials assessment-Outdoor air purification system

（征求意见稿）

20190520

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

团体标准

目  次

T/CECS 1000X—

T/CECS 1000X—

前   言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	评价要求	2

4.1 基本要求	2

4.2 评价指标要求	3

5	评价方法	4

前   言

按照中国工程建设标准化协会“关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字【2017】014号）的要求。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 集成成品房屋

- 范围

本标准规定了集成成品房屋绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于集成成品房屋的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14295 空气过滤器

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB/T 18455 包装回收标志

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 21087 空气-空气能量回收装置

GB 21551.3 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 34012 通风系统用空气净化装置

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色建材 green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材评价级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

3.5

碳足迹 carbon footprint

用以量化企业在生产过程、运输过程、施工安装过程、运营维护过程中，系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献

3.6

集成成品房屋

结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件，设计、生产、建造各环节具有一定集成度、可拆卸的集成单元房屋或集成单元组合房屋。

3.7

集成度

组成一个功能空间的各部品、部件数量，集成度越高，功能空间所容纳的组件数量越多。

3.8

装配率

集成单元房屋中工厂预制部品、部件的数量（或面积）占构件或部品总数量（或面积）的比率。或集成单元组合房屋中集成单元房屋的数量（或面积）占建筑物功能空间总数量（或面积）的比率。

- 评价要求

4.1 基本要求

4.1.1  生产制造及施工安装企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，并取得相关政府部门的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定，生产制造及施工安装企业废气排放应符合GB 16297或所在地地方标准的规定，生产企业污水排放应符合GB 8978或所在地地方标准的规定，生产制造及施工安装企业噪声排放应符合GB 12348或所在地地方标准的规定，危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.3  生产制造及施工安装企业工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准或地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

4.1.5  生产制造及施工安装企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001（或等同标准）分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.6  生产制造及施工安装企业宜采用国家及地方鼓励的先进技术工艺，不应使用国家及地方或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.7  集成成品房房屋的性能应满足对应的产品标准要求，应具备详细可行的应用技术文件或使用说明书。

4.1.8  生产制造及施工安装企业应建立并运行节水、节材的管理体系，最大限度实现水资源和废弃物的有效利用。

4.1.9 生产制造及施工安装企业其他规定应符合表1的规定。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000（或AQ/T 9006）二级要求 | — | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交集成成品房屋产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

4.2 评价指标要求

集成成品房屋评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。指标应符合表2的要求求。

| 表2 集成成品房屋评价指标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
|  |  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | BIM技术应用 |  |  | 设计阶段 | 是 |  | 是 | 是 | 提供证明材料 |
|  |  |  |  | 生产阶段 | - |  | 是 | 是 |  |
|  |  |  |  | 施工阶段 | - |  | - | 是 |  |
|  | 集成度 |  |  |  | 10 |  | 15 | 20 | 提供证明材料 |
|  | 装配率 |  |  | % | 70 |  | 80 | 90 | 提供证明材料 |
|  | 绿色建材使用率 |  |  | % | 40 |  | 50 | 60 | 提供证明材料 |
|  | 生产原材料本地化程度 |  |  | % | 75 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 施工原材料本地化程度 |  |  | % | 95 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 生产过程中废弃物利用率 |  |  | % | 95 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 原材料可回收利用率 |  |  | % | 50% |  | 60% | 70% | 提供证明材料 |
|  | 全装修 |  |  | — | 全装修 |  |  | 装配化全装修 | 提供证明材料 |
|  | 万元产值水资源消耗 |  |  | t | 12 | 10 |  | 9 | 参考 GB/T 50905-2014 《建筑工程绿色施工规范》 |
|  | 节水器具 |  |  | — | 是 |  |  |  | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 每 m2建筑生产能耗 |  |  | 标煤 |  |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 设计节能率 |  |  | % | 符合建筑所在地设计节能率 |  |  | 建筑所在地设计节能率+5% | 提供证明材料 |
| 环境属性 | 有害物质 |  |  |  | 无放射性、致癌性、重金属污染物质，无有害气体、易挥发有害物质，无农药、病毒、细菌残留。 |  |  |  | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2001 |
|  | 噪声 |  |  |  | 昼间70dB，夜间55dB |  |  |  | 参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011 |
|  | 建筑结构的安全等级 |  |  |  | 二级 |  | 二级 | 一级 | 参考《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001） |
|  | 结构构件设计使用年限 |  | 可更换部件 |  | 25 |  | 25 | 30 | 《建筑结构设计统一标准》 （GBJ 68-84） |
|  |  |  | 永久性部件 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |
|  | 应用太阳能热水、光伏发电、新风系统、辐射供暖、空气源热泵、污水处理等 |  |  | 项 | 采用至少一项 |  | 采用至少两项 | 采用至少三项 | 提供证明材料 |
|  | 每100m2建筑制造周期 |  |  | 天 | ≤40 |  | ≤30 | ≤20 | 提供证明材料 |
|  | 每100㎡建筑建造周期 |  |  |  | ≤20 |  | ≤15 | ≤10 | 提供证明材料 |
|  | 室内环境 | VOC |  | mg/m³ | ≤ 0.5 |  |  |  | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
|  |  | 甲醛 |  | mg/m³ | ≤ 0.08 |  |  |  |  |
|  | 隔声（允许噪声值） |  |  | dB | 50 |  | 45 | 40 | 民用建筑隔声设计规范 |
|  | 集成卫浴 |  |  | — | 是 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 整体厨房 |  |  | — | 是 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 网络、有限电视接口 |  |  | — | 是 |  |  |  | 提供证明材料 |

- 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、EPD或碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

5.2 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。