CECS179∶2019

中国工程建设协会标准

健康住宅建设技术规程

Technical specification for construction of healthy housing

中国计划出版社

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2018]015号文《关于印发<2018年第一批协会标准制订、修订计划的通知》的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程的主要内容包括：总则，术语和定义，居住环境的健康性，社会环境的健康性，工程验收。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设、设计、施工等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由国家住宅与居住环境工程技术研究中心（北京西城区车公庄大街19号，邮政编码100044）负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料邮寄解释单位。

| 主编单位： | 国家住宅与居住环境工程技术研究中心 中国建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参编单位： | 中国疾病预防控制中心 清华大学 北京体育大学 中国标准化研究院 中国中建设计集团有限公司 四川蓝光发展股份有限公司 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 卓越置业集团有限公司 北京中筑置业有限公司 金地（集团）股份有限公司 广东松下环境系统有限公司 宁波方太厨具有限公司 深圳中兴网信科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 主要起草人： | （按姓氏笔划为序） |  |  |  |  |  |
|  | 李 英 | 程开春 | 曾 雁 | 燕 翔 | 戴自祝 |  |
|  | 王智超 | 王耀堂 | 仲继寿 | 杨旭东 | 蔡建奇 |  |
|  | 姜中天 | 张 磊 | 胡文硕 | 陆一帆 | 周 敏 |  |
|  | 蒋志平 | 高佳佳 | 邓育涌 | 刘思琪 | 黄文财 |  |
|  | 何中凯 | 赵冠谦 | 窦 志 | 李贵坤 |  | 徐 彪 |
|  | 关午军 | 张星儿 | 陈 征 | 张兴华 |  |  |
| 主要审查人： |  |  |  |  |  |  |

中国工程建设标准化协会

2019年12月31日

目    次

1　总　　则	1

2　术语和定义	2

3  居住环境的健康性	4

3.1  住 区 环 境	4

3.2  住 宅 空 间	5

3.3  空 气 质 量	7

3.4　热　环　境	9

3.5　声　环　境	10

3.6　光　环　境	14

3.7  水  环  境	18

3.8  电 气 环 境	20

3.9  景 观 环 境	22

4  社会环境的健康性	24

4.1  交 往 环 境	24

4.2  安 全 环 境	24

4.3  健 身 环 境	26

4.4  文 化 环 境	27

4.5  养 老 育 童 环 境	27

4.6  健 康 管 理 与 服 务	28

4.7  健 康 物 业	30

5  工 程 验 收	32

5.1  一 般 规 定	32

5.2  施 工 管 理	32

5.3  居住环境健康性验收	34

5.4  社会环境健康性验收	37

本规程用词说明	39

引用标准名录	40

附：条 文 说 明	42

Contents

1　General Provisions	1

2　Terms and Definitions	2

3  Healthy Quality of Residential Environment	4

3.1  Environment of Residential Community	4

3.2  Dwelling Space	5

3.3  Air Quality	7

3.4　Thermal Environment	9

3.5　Acoustic Environment	11

3.6　Light Environment	14

3.7  Water Environment	18

3.8  Electric Environment	20

3.9  Landscape Environment	22

4  Healthy Quality of Social Environment	24

4.1  Communication Environment	24

4.2  Security Environment	24

4.3  Fitness Environment	26

4.4  Culture Surrounding	27

4.5  Retirement and childcare environment	27

4.6  Health management and service	28

4.7  Perfect property management	30

5  Construction  Acceptance	32

5.1  General requirments	32

5.1  Construction management	32

5.3  Acceptance of residential environment healthy quality	34

5.4  Acceptance of social environment healthy quality	38

Explanation of Wording in This Standard	39

List of Quoted Standard	40

Addition: Explanation of Provision	42

- 1　总　　则

1.0.1　为贯彻健康住宅的建设理念，指导健康住宅的建设工作，建立健康住宅的评估体系、技术体系和建筑体系，提升健康住宅的环境品质，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于健康住宅的设计、建设和工程验收，以及住宅健康性能的检测与评估。

1.0.3　健康住宅建设应以我国社会、经济和技术条件为基础，以维护健康为起点，向有益和增进健康发展，逐步提高和完善健康住宅的建设标准。建设过程中用健康理念指导住宅建设，在满足住宅建设基本要素的基础上，提升健康要素，保障居住者生理、心理、道德和社会适应多层次的健康需求，促进住宅建设可持续发展，营造出安全、适用、舒适、健康的居住环境。

1.0.4　健康住宅建设除执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2　术语和定义

    - 健康住宅　healthy housing

在满足住宅建设基本要素的基础上，提升健康要素，保障居住者生理、心理、道德和社会适应等多层次的健康需求，促进可持续发展，进一步提高和完善住宅质量与生活质量，营造出舒适、健康的居住环境。

    - 开放小区 opening residential district

小区整体不封闭，小区内主要道路、广场和公共设施等对小区外开放的小区形式。

    - 混合小区 mixed district

不同特性的居民融合居住在一起的小区形式。

    - 私密性  privacy

居住者在居住行为中需要保护个人隐私的特性。

    - 居住环境  residential environment

与人们居住生活密切相关的空间环境，包括室内外空间布局、空气质量、声、光、热、景观、绿化、交通等环境。

    - 社会环境  social environment

以个人、家庭为主的各群体及其内部的人际关系、生活习惯，以及社会规范等的总称。

    - 邻里关系  neighborhood

小区内居民之间的人际关系。

    - 领域划分 field division

将小区内人们所占有的空间范围划分成不同区域，分别有所归属，以满足不同需求的方法。

    - 压抑感  repressed feeling

人们因受小区不良环境刺激而引起情绪抑制、积极性下降、活动减少、活力降低等的现象。

- 3  居住环境的健康性

- 3.1  住 区 环 境

3.1.1  小区基地选址及利用应符合下列原则：

1 建设用地应选择在适宜健康居住的地块，远离水污染、大气污染以及噪声、电磁辐射、土壤氡浓度超标等污染源，并经过专业机构进行交通和环境评测，满足国家和地方关于居小区选址的相关规定。对可能存在健康安全隐患的场地，应进行相应的污染源评估并采取改进措施。

2基地利用应充分尊重并合理利用小区内原有的地形、地貌、地物，保护基地的自然生态环境、维护生物多样性。

3.1.2  小区宜根据所在地区的生活习惯、家庭结构的多样性、住宅全寿命周期和产业化建造的要求，提供具有可变性和可改造性、多种面积标准的住宅，满足个性化的居住需求，实现多人群混合居住。

3.1.3  小区应与城市空间有机联系，小区公共交通网络应与城市交通网络紧密连接；小区设施的配置应与城市配套服务设施相协调；小区的教育、医疗卫生、文化体育、商业服务等公共服务设施应与城市相应设施共享。

3.1.4  小区交通设计应符合下列要求：

1应合理设置和组织出入口及其广场空间，出入口到达城市公共汽车站点步行距离不宜超过500m，或配备摆渡车与城市公交接驳。

2 小区交通系统设计应人车分流、主次清晰、分级明确、功能合理，并应符合下列要求：

1）车行道系统应顺畅，并应避免对人行、景观和住户的干扰。

2）消防通道应满足相关规范的要求，并且能够与小区交通和景观系统协调融合。

3）小区步行系统应与景观系统紧密结合、连续贯通，小区公共场所应有直达的步行道连接。

4）小区内部宜设置环形健康步道，地面材质宜采用塑胶跑道构造做法。

5）步行道无障碍设施应符合现行《无障碍设计规范》GB 50763的要求；建筑内外盲道应连续，或应保证由建筑到室外场地的无障碍出行，并应与小区环境的整体设计协调融合。

3 小区停车场地规划应符合下列要求：

1）保证人车分流的前提下，可采用地下、半地下、室内和小区外围地面停车等多种形式，在用地紧张小区或高层小区，可采用多层停车楼；停车比例应按照每户不少于一辆并且满足项目所在地停车比例的要求设定。

2）停车场（库）的位置和出入口应选择在不妨碍居住者正常生活和景观环境的地点，宜结合公建、住宅以及绿地合理布置。

5 小区内应设置自行车停泊位（点），停泊点距建筑入口不应大于200m。

3.1.5  小区视觉环境应在空间形态、建筑风格、建筑色彩等方面与城市整体风貌和周边自然环境相融合，并应满足下列要求：

1 标志牌设置应位置恰当、格式统一、内容清晰。

2 设备站房不宜安装在距离最近的住宅主要窗户的主视方向，并满足相关间距要求。

3 住宅立面设计设计应整体考虑太阳能产品、空调室外机等设备的安装位置，并应有组织排放冷凝水和布置相应管线。

- 3.2  住 宅 空 间

3.2.1  住宅功能性设计应符合下列原则：

1 住宅套型设计应功能分区明确，平面布置紧凑，交通路线短捷。

2住宅各功能空间面积和层高应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的规定。

3 厨房单排连续墙面长度不应小于2.7m，净宽不宜小于1.7m。

4 卫生间宜按功能分区，洗浴间和便器间的门应外开；有老年人使用的卫生间应设置安全扶手，卫生间、浴室宜安装适老洁具、防滑地面及报警设施。

5入户处宜设置换鞋、存放雨具等功能性空间。

6储藏空间应按类型分类设置。在套内宜设置或预留独立的储藏空间，或在住宅首层、地下室设置分户储藏空间。独立的储藏空间面积不宜小于套型建筑面积的3%。

3.2.2  起居室和卧室至少有一间应具有良好的视野，窗前1.5m的范围内，视点1.5m高度可以看到室外自然景观，起居室和卧室的阳台上可以看到室外自然景观的视野宽度不宜小于90°。

3.2.3结构体系和隔墙系统的选择、卫生间和厨房的位置、设备及管网的布置应有利于室内空间的改造。有条件时，住宅可采用结构与内装分离的技术体系。

3.2.4住宅的无障碍设计应满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关规定，并符合下列要求：

1住宅套内空间应采用通用性设计，至少有一个卧室与餐厅、厨房和卫生间在一个无障碍平面上；必要的部位应设置扶手、护栏和报警装置等无障碍设施；

2 老年人使用的卫生间紧邻其卧室布置；

3 除楼梯和坡道外，室内地面高差小于20mm；

4针对老年人和残障人士使用的户型，套内空间设计应符合通行无障碍、操作无障碍、信息感知无障碍的使用要求，并应合理布置套内轮椅旋转方向的位置。

3.2.5住宅的私密性设计应并符合下列要求：

1住宅内部的功能布局和交通流线应实行公私分区、动静分区，主要居住空间应避免视线与声音的相互干扰。

2 多层、高层住宅楼栋之间主要居室直视距离不小于18m；低层住宅楼栋之间主要居室直视距离不小于12m。

3相邻住宅之间应避免发生对视，阳台之间、外凸窗户之间、以及阳台与外凸窗之间的直视距离不小于4m。

4应采取措施避免公共交通空间对套内空间的视线干扰。首层应避免来自单元入口以及小区道路的视线干扰。

3.2.6 住宅户内应设置门厅、过道等过渡性空间。

3.2.7 无前室的卫生间的门不得正对餐厅或起居室。

3.2.8住宅地面应采用防滑材料，卫生间洗浴空间和厨房的地面防滑系数不小于0.8。其他空间的地面防滑系数大于0.5。

3.2.9一侧采光的起居室、卧室的进深不宜超过窗口上沿至地面高度的2.5倍，两侧采光时不超过5倍。

- 3.3  空 气 质 量

3.3.1  小区风环境营造应符合下列要求：

1 小区规划布局应充分考虑所在区域主导风向。建筑布局宜采用行列式、自由式或采用“前低后高”和有规律地“高低错落”。当建筑呈一字平直排开且体形较长时，应在前排住宅适当位置设置过街楼或首层架空等。

2 寒冷和严寒地区的建筑规划应避开冬季不利风向，通过设置防风墙、板、防风植物带、微地形等挡风设施阻隔冬季冷风的侵袭。

3 小区应进行场地风环境典型气象条件下的模拟预测，优化建筑布局和室外风环境，并宜满足下列要求：

1）在建筑物周围行人区1.5m处风速小于5m/s；

2）冬季保证建筑物前后压差不大于5Pa；

3）夏季保证75%以上的板式建筑前后保持1.5Pa左右的压差，无局部旋涡和通风死角现象。

3.3.2  小区外环境空气质量应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2  小区空气质量标准

| 参数 | 标准值（㎎/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | ≤0.15 ≤0.50 | 日平均值 1h平均值 |
| 一氧化碳 | ≤4.00 ≤10 | 日平均值 1h平均值 |
| 二氧化氮 | ≤0.08 ≤0.12 | 日平均值 1h平均值 |
| 臭氧 （） | ≤0.16 | 1h平均值 |
| 可吸入颗粒物 | PM10≤0.15 PM2.5≤0.075 | 日平均值 |

3.3.3　室内空气质量保障应符合下列要求：

1室内空气质量检测应根据使用者的要求在土建装修完成或入住后进行，竣工验收时室内空气质量应满足表3.3.3的规定；入住使用后室内空气质量应满足国家现行标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定。

表3.3.3　GB 50325室内环境污染物限量

| 污染物 | 限量值 |
| --- | --- |
| 氡 | ≤100 Bq/m3 |
| 游离甲醛 | ≤0.08㎎/m3 |
| 苯 | ≤0.09㎎/m3 |
| 氨 | ≤0.2㎎/m3 |
| 总挥发性有机物（TVOC） | ≤0.5㎎/m3 |

2住宅装修设计宜与住宅建筑设计同步进行，室内建筑材料和装修材料的有害物质应符合国家现行有关标准的规定。

3宜在装修设计阶段对室内主要污染物浓度进行预评估，评估结果应满足住宅建筑室内装修污染控制相关标准的要求。

4住宅空间应充分利用自然通风。住宅门洞、窗口位置设计应有助于套内功能空间的通风顺畅，平面设计、门窗位置及开启面积等参数可采用风环境模拟技术进行优化。采用自然通风的房间，通风开口面积宜符合下列规定：

1）卧室、起居室（厅）、明卫生间不应小于其地板面积的1/20；

2）厨房不应小于其地板面积的1/10，且不得小于0.60m2；

3）厨房和卫生间的门，宜在下部设置有效截面积不小于0.02 m2的固定百叶，或距地面留出不小于30mm的缝隙。

5外窗不适宜开启的居室宜安装能调节的换气装置或新风系统。室内新风量不应小于30 m3/h·人。

3.3.4　厨卫通风换气应符合下列规定：

1 住宅宜采用明厨明卫设计。

2 厨房、卫生间的共用排风道出口宜设置排风设备。共用排风道的性能，对未启用排风装置的楼层，排风口静压不应大于5Pa；对已启用排风装置的楼层，厨房排油烟机的风量≥10m3/min，风压≥100Pa，卫生间排风机的排气量宜为80 m3/h ~100m3/h。

3 厨房、卫生间外窗设在建筑物凹口部位时，凹口部位宜处于负压区。

3.3.5　公共空间及住宅室内宜设置空气质量监控系统：

1可安装温湿度、PM2.5、CO2、CO、TVOC等空气质量在线监测传感器并实时显示动态数据。

2 地下车库宜设置CO浓度监测系统并能自动控制通风系统运行。

- 3.4　热　环　境

3.4.1　小区应通过合理利用建筑布局、景观绿化、地面铺装、色彩搭配等手段减少室外热岛效应。小区应种植高大落叶乔木为停车场、人行道和广场等提供遮阳。小区宜采用热岛效应模拟软件进行热岛分析，夏季典型日现场实测评价热岛强度不宜超过1.5℃。

3.4.2　住宅室内温度、相对湿度、空气流速、热舒适度PMV指数和换气次数宜符合表3.4.2的规定。

表3.4.2　室内热环境参数指标

| 参数 | 标准值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 温度 （℃） | 24~28 | 夏季制冷 |
|  | 18~22 | 冬季采暖 |
| 相对湿度 （%） | 40~65 | 夏季制冷 |
|  | 30~60 | 冬季采暖 |
| 空气流速 （m/s） | ≤0.3 | 夏季制冷 |
|  | ≤0.2 | 冬季采暖 |
| PMV指数 | +0.5~-0.5 | — |
| 换气次数 （次/h） | 1.0 | 夏热冬暖地区、 夏热冬冷地区 |
|  | 0.5 | 寒冷地区、 严寒地区 |

3.4.3　外围护结构应采取保温隔热措施，并采用适当的遮阳方式或外遮阳装置，其热工性能应符合项目所在地现行建筑节能设计标准的规定。

3.4.4　住宅采暖制冷系统应采用运行效率和能效比高的设备。空调室外机安装位置应利于散热。

3.4.5　小区宜因地制宜地利用太阳能、地热能、生物质能、风能等可再生能源。

- 3.5　声　环　境

3.5.1 小区防噪规划应符合下列规定：

1 小区应通过合理规划布局，动静分区，充分利用距离缓冲、绿化隔离带、建筑体遮挡等综合措施，降低噪声干扰。

2 小区内应减少机动车在住宅组团内的穿行，小区内部道路宜采用低噪或降噪路面，并设置机动车限速行驶标识和路面减速措施。

3 小区应集中布置泵房、锅炉房、发电机房、风机房、空调压缩机房等噪声源。

4 住宅低层商铺不宜布置餐饮店，且应对其产生噪声和振动干扰的设备，如空调、风机、管道等，进行有效隔声、减振、消声措施。

5 小区户外环境噪声应符合《声环境质量标准》GB 3096的要求。机场周边环境噪声应符合《机场周围飞机噪声环境标准》GB9660的要求。轨道交通（铁路、轻轨、地铁等）沿线的振动应符合《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》GB/T50355的要求。

3.5.2 住宅防噪设计应符合下列规定：

1 电梯不应与卧室、起居室(厅)、书房紧邻布置。

2 分户墙两侧宜布置噪声敏感性近似的房间。

3 同一住户内，宜将卧室、起居室(厅)、书房等噪声敏感房间与厨卫、餐厅等噪声不敏感房间有效分区。

4 住宅室内在关窗检测时，允许噪声级应符合表3.5.2-1的规定。

表3.5.2-1住宅室内允许噪声级（dBA）

| 房间名称 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 卧室 | ≤45 | ≤33 |
| 起居室（厅）、书房 | ≤45 |  |

5 住宅室内受建筑服务设备（如电梯、水泵、风机、空调机、变压器、供热锅炉等等）振动激励产生的结构噪声应符合表3.5.2-2的规定。

6选用的厨房器具应符合相关国家标准规定，油烟机的噪音应符合《吸油烟机》GB/T 17713中的规定。

表3.5.2-2　住宅室内允许结构噪声限值 (dB)

| 房间名称 | 时段 | 1/1倍频程中心频率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz |
| 卧室 | 昼间 | 79 | 63 | 52 | 44 |
|  | 夜间 | 74 | 57 | 45 | 37 |
| 起居室（厅）、书房 | / | 79 | 63 | 52 | 44 |

3.5.3 隔声设计应符合下列规定：

1 分户墙宜为承重墙；采用轻质墙体材料时（如加气块、轻集料条板等），必须确保其隔声性能。建筑施工过程中，应注意对电源盒、施工洞等进行有效隔声密封处理。相邻两户房间之间分户墙和楼板的空气声隔声性能，其现场实测值应符合表3.5.3-1的规定。

表3.5.3-1　　房间之间空气声隔声标准

| 房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） |  |
| --- | --- | --- |
| 卧室、起居室（厅）与邻户房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 +C | ≥50 |
| 住宅和非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量 DnT,w+Ctr | ≥51 |

2 卧室、起居室（厅）的分户楼板的撞击声隔声性能，其现场实测值应符合表3.5.3-2的规定。

表3.5.3-2　  分户楼板撞击声隔声要求标准

| 构件名称 | 撞击声隔声单值评价量（dB） |  |
| --- | --- | --- |
| 卧室、起居室（厅） 的分户楼板 | 计权标准化撞击声压级LnT,w' | ≤65 |

3 外窗（包括未封闭阳台的门）在实验室测量的空气声隔声性能，应符合表3.5.3-3的规定。

表3.5.3-3 外窗的空气声隔声标准

| 构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） |  |
| --- | --- | --- |
| 临交通干道的卧室、起居室（厅）的窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 Rw+Ctr | ≥35 |
| 其它窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 Rw+Ctr | ≥25 |

4 住宅外墙不宜采用隔声效果偏低的玻璃幕墙结构。外墙、户（套）门、户内分室墙在实验室测量的空气声隔声性能，应符合表3.5.3-4的规定。

表3.5.3-4  外墙、户（套）门和户内分室墙的空气声隔声标准

| 构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） |  |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 Rw+Ctr | ≥45 |
| 户（套）门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 Rw+C | ≥30 |
| 户内卧室墙 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 Rw+C | ≥40 |
| 户内其它分室墙 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 Rw+C | ≥35 |

3.5.4 低噪声设备选用应符合下列规定：

1 配有暖通空调、新风除尘等系统的住宅，应选用低噪声设备，并对噪声源、管道进行有效的隔声、减振、消声措施，保证室内噪声满足表3.5.2-1的要求。

2 卫生器具、给排水管道等应选用低噪声产品，在卧室中产生的冲水瞬时噪声不应大于43dBA。

- 3.6　光　环　境

3.6.1  住宅日照应符合现行国家标准《城市居区规划设计标准》GB 50180的相关要求。每套住宅有1个居室、四居室以上的户型有两个居室达到日照标准要求。

3.6.2  住宅主要居室窗台面受太阳反射光连续影响时间不应超过30 分钟。

3.6.3  住宅室内天然采光标准值赢符合表3.6.3的指标要求。

表3.6.3  住宅室内天然采光标准值

| 场所名称 | 侧面采光 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采光系数标准值（%） | 室内天然光照度标准值（lx） |
| 起居室、卧室、厨房 | ≥2 | 300 |
| 卫生间、过道、餐厅、 楼梯间 | ≥1 | 150 |

3.6.4  住宅室内至少有下列一种太阳直射光眩光的防护措施。

1 可控制的室内窗帘；

2 可控制的遮阳装置；

3 透过率可控制的玻璃，最高可减少90%透过。

3.6.5   大进深的起居室或卧室采光系数不小于2%的面积比例大于75%。小区

    - 公共区域采光符合以下条件：

1 小区和住宅公共区域照明应充分利用天然光。宜在住宅单元首层门厅等有天然光的公共走道、楼梯间采用光自动控制照明。

2 地下室或停车库宜利用地形变化开设采光天井或采用光导管技术进行天然采光，采光系数不小于0.5%的面积大于地下室或停车库面积的20%。

3.6.7   室内舒适照度设计指标符合表3.6.7的要求。

表3.6.7  室内舒适照度

| 房间或场所 |  | 参考平面高度 | 舒适照明（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 125±25 |
|  | 书写阅读 | 0.75m水平面 | 500±25 |
|  | 显示作业 | 0.75m水平面 | 450±25 |
| 卧室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 100±25 |
|  | 床头阅读 （书籍） | 0.75m水平面 | 300±25 |
|  | 床头阅读 （显示） | 0.75m水平面 | 200±25 |
| 餐厅 |  | 0.75m水平面 | 300±25 |
| 厨房 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 150±25 |
|  | 操作台 | 台面 | 300±25 |
| 卫生间 |  | 0.75m水平面 | 150±25 |
| 走道、楼梯间 |  | 地面 | 125±25 |

3.6.8  室内照明的色温、眩光、显色性和频闪等舒适度符合表3.6.8-1和表3.6.8-2的指标要求。

表3.6.8-1  室内照明的色温舒适度和色表特征

| 适用场所 | 白天 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关色温（K） | 色表特征 | 相关色温（K） | 色表 特征 |
| 起居室一般活动；卧室一般活动；卧室床头阅读；卫生间、电梯前厅、走道、楼梯间； 车库 | 3300-5000 | 中间 | ＜3300 | 暖 |
| 起居室书写与阅读；餐厅； 厨房 | 4000-5000 | 中间 | 4000-5000 | 中间 |

表3.6.8-2  其它照明质量舒适度

| 参数 | 舒适照明 |
| --- | --- |
| 统一眩光等级 UGR | ＜21 |
| 书写阅读空间眩光等级UGR | ＜19 |
| 显色指数 Ra | ≥80 |
| 频闪和波动深度 | ＞100kHz 波动深度＜30% |

3.6.9  住宅室内照明控制系统可按需进行调节，并符合以下要求：

1 照度可自动调节的空间，调节后的人工照明和天然采光的总照度不低于各采光区域所规定的室内采光照度值；

2 住宅公共区域同一照明系统内的照明设施应可分区或分组集中控制。除高层住宅的电梯厅和应急照明外，宜采用智能控制方式，并应具备手动控制功能。

3.6.10  室内照明开关高度宜设置在离地1.0m~1.2m之间；卧室、通道和卫生间的照明开关宜选用带夜间指示灯的面板；住宅玄关空间内宜设置一般照明总开关。

3.6.11  住宅楼内的入口、走廊、楼梯等公共空间，除高层住宅的电梯厅和应急照明外，均应安装节能型自熄开关或安装带指示灯、自发光装置的双控延时开关。

    - 老年人与儿童活动区域照明符合下列要求：

1 老年人活动区域的照明标准达到一般标准的1.2-1.5倍，晚间老年人活动空间的照明色温不宜超过4000K。

2 儿童活动区域照明显色指数在85以上，色温在3300K-5000K，蓝光防护为R0等级。

3.6.13  住宅卧室至卫生间之间的过道设置夜间安全照明设施，如脚灯，夜间生理等效照度水平照度不高于50lx。

3.6.14  地下车库照明应符合表3.6.14的指标要求。

表3.6.14  地下空间照明

| 位置 | 标准面水平维持照度（lx） |
| --- | --- |
| 车道 | 75 |
| 停车位 | 75 |

3.6.15  室外安全照度符合表3.6.15的指标要求。

表3.6.15  室外安全照度

| 场所 | 标准面水平维持照度（lx） |
| --- | --- |
| 广场 | 20 |
| 道路 | 10 |
| 花园 | 5 |

    - 室外夜间照明设施符合下列要求。

1 不对行人和驾驶员造成眩光；

2 在住宅窗户外表面上产生的垂直照度不高于5lx。

3 室外公共活动区域的眩光限值符合表3.6.16的规定：

表3.6.16  室外公共活动区域眩光限值

| 角度范围 | ≥70° | ≥80° | ≥90° | ≥95° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大光强Imax （cd/1000lm） | 500 | 100 | 10 | ＜1 |

注：表中给出的是灯具在安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度上任何方向上的发光强度

- 3.7  水  环  境

3.7.1  生活给水小区系统应符合下列要求：

1 小区内应建立合理的生活给水系统。

2 小区内给水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749的有关规定。防水质污染措施应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

3 小区给水管网应满足用户的水压、水量舒适度的要求，合理设置贮水调节和加压装置。市政条件允许的场所宜采用无负压【叠压】供水方式。

4 住宅分户水表宜设置于户外。当设在户内时，宜采用远传水表或IC卡水表等智能化水表。

5 小区住宅户内卫生间冷水、热水管道宜采用分水器配水方式，分水器后的管道不应有接口。

6 户内净水装置宜采用过滤为主处理工艺的装置，当采用反渗透为主处理工艺的装置时，净水机的废水率不宜大于30%。当水质总硬度超过300PPM，宜采用软化处理工艺。

7 小区采用直饮水系统时，应满足现行行业标准《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T 110及《饮用净水水质标准》CJ 94的规定。

3.7.2  小区生活热水供应应符合下列要求：

1小区住宅内宜设置合理的生活热水系统。宜采用独立燃气或电力热水器供应，当采用集中热水系统时，计量水表及干立管应设在公共区域。

2当采用集中生活热水系统时，冷热水压力应同源，当市政压力不足，需要加压供水时，需要热水供应部位的冷热水采用统一的加压水源，市政压力仅作为不需要热水供应部位的压力源。

3 末端龙头宜采用具有冷热水调节功能的恒温混水龙头。

3.7.3  小区排水系统应符合下列要求：

1 小区内应采用生活污水和雨水分流制排水系统。未经处理的生活污水不应直接排入自然水体。

2住宅内宜采用同层排水系统，污水立管宜设置在公共区域。

3应根据住宅的高度采用排水能力满足卫生、安全排放要求的排水系统，并应符合现行行业标准《高层住宅特殊单立管排水系统卫生安全技术规程》CECS 79的要求。

4器具存水弯的水封深度不应小于50mm;设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏，带水封地漏的水封深度不应小于50mm，并应选用具有防干涸功能的地漏。

5 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。

6住宅建筑雨水宜采用建筑外排水系统，当采用内排水系统时，排水立管应设置在公共区域，并满足现行国家规范的要求。

7 空调冷凝水宜单独设置排水立管，当排入污水管道时应采取间接排水。

3.7.4  可再生水源的利用

1居住建筑内不易采用管道中水入户。

2景观绿化用水可采用中水、雨水等城市再生水源，再生水的水质标准应符合现行国家标准的有关规定。

3 小区景观水水质应根据景观功能及景观水体与游人的关系确定，当水质不能满足要求时，应进行处理。绿化水水质应满足小区居住者健康和植物生长要求。

4 绿化供水系统上应有禁止饮用的安全标识。

3.7.5小区雨水系统设计应采取措施减少雨水径流、增加就地入渗，并防止内涝和对地下建筑的倒灌。

- 3.8  电 气 环 境

3.8.1  住宅电气安全除应满足国家现行标准《住宅设计规范》GB 50096和《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定外，还应符合下列要求：

1 住宅厨房和卫生间的电源插座回路应分别单独设置。

2 住宅户内电源插座的设置位置宜满足下列要求：

1）起居室电源插座宜分别设置在4个墙面上，主卧室电源插座宜分别设置在除进门以外的其他3个墙面上，次卧室电源插座宜分别设置在不开设门窗的2个墙面上，书房电源插座宜设置在工作区。

2）除专门要求外，住户内插座应暗装，电源插座、柜式空调插座、冰箱插座底边距地宜为0.3 m ~0.5m；分体式空调插座、排烟风机插座、热水器插座底边距地不宜低于1.8m。厨房电炊插座、洗衣机插座、剃须插座底边距地宜为1.3 m ~1.5m。

3）住户内所有电源插座底边距地低于1.8m应选用带安全门的产品。

3 电梯井道照明电源电压宜为36V。

4 小区水景等潮湿场所内的照明及水泵等设备应选用特低电压供电。

3.8.2  小区应设置智能化集成系统，并应符合下列要求：

1小区智能化系统应根据实际投资状况、管理和服务需求以及小区建筑规模，进行不同程度的集成。

2小区智能化集成系统可包括公共安全防范、公共环境信息发布、物业服务智能交互、社区服务信息发布、公共设备监测管理等智能化功能，并应满足下列集成要求：

1）应能综合公共安全防范、停车场管理、公共设备设施、物业服务、出入口管理、信息发布等系统，提供综合管理信息系统。

2）应能接收公安、消防、社区发布的社会公共信息，并向管理者和居住者发布。

3）应能向公安、消防等主管部门发出报警信号，能够跟踪和记录主管部门的处警情况。

4）各智能化功能的信息应能集成在一个软件平台上进行统一的分析和处理，共享信息资源。

5）精装修住宅可集成接入电气控制和居家安全防范等智能家居功能。

3 小区应根据管理模式，至少预留两家通信运营商所需的接入系统设备空间。

3.8.3  小区电磁与静电保护应符合下列要求：

1 小区宜进行电磁环境规划，合理布置电磁辐射源及其屏蔽防护设施，建筑楼宇动力布线柜不应与用户家庭公用墙面共用，避免对用户家中电器产生电磁干扰。

2 电气产品、系统及设施应进行电磁兼容设计。除应选用通过3C、FCC电磁兼容认证的产品。外，还可通过采取适当措施降低箱式变电或配电站、变频电机、无线装置、线缆等对外产生的电磁辐射强度。

3 对超过国家规定标准的电磁辐射源应采取相应的防护措施。

4大型小区机电设备集成管控弱电竖井内应设置独立的接地系统。

5 小区宜在公共活动区域设置人体静电释放设施。

3.8.4  除照明节能外，应采取下列措施提高小区电气节能水平。

1 小区配电系统及其辐射区域应合理划分，优先采用预制式变电站。

2 水泵和电机宜选用变频水泵和变频电机。

3 高层住宅应合理布置电梯位置和数量。

4 大型小区宜采用建筑设备集成管控系统。

- 3.9  景 观 环 境

3.9.1  小区景观设计应符合下列原则：

1 小区总体规划初期应引入小区景观设计。

2 景观功能配置和景观布局形式应依据小区规模、建筑形态、邻里交往场地和公共活动空间确定。

3 小区绿地应规划成网络，以点、线、面结合的方式，与周边环境协调。绿地规划应充分利用原基地的自然地势，绿地地形的选择应有利于植物生长和排水。小区绿地率应大于35%。

4道路上的绿化隔离带和行道树规划应满足景观需要和安全视野要求，宜结合路边停车位以及停车出入口综合考虑绿植布局。

5 景观水体及山石设计，应控制水深，并有安全防护措施，在醒目位置应设置警戒线和警示标识。

3.9.2  小区植物配置应符合下列要求：

1 植物配置应以适地适树为原则，应考虑常绿与落叶、速生与慢生相结合；植物的形态和季相应与建筑的形体与颜色协调。

2 植物种类选择应符合所在地区的气候、土壤条件和自然植被分布等特点，应选择抗病虫害强、无毒、无花粉污染、易养护管理的本土植物。可选择能降尘、降噪、驱虫、杀菌或具有保健作用的植物，近人处应避免种植带针刺的植物。

3 植物配置比例应合理。慢长树所占比例一般不少于树木总量的40％；常绿乔木与落叶乔木种植数量的比例宜控制在1:3~1:4之间；乔木、灌木的种植面积和非林下草坪、地被植物种植面积的比例宜控制在7:3。

4 植物种植位置应合理，应与建筑物及地下管线、高压线等应保持合理间距。

3.9.3  屋顶及地下建筑屋顶绿化应符合下列原则：

1 屋顶绿化树种的选择宜与地面和楼层的绿化相协调，植物应选择耐旱、耐移栽、生命力强、抗风力强、易于养护、外形较低矮的植物。坡屋面绿化宜选择贴伏状藤本或攀缘植物。平屋顶绿化宜选择观赏性较强的花木。地下建筑屋顶板绿化应根据覆土厚度及顶板承重能力合理配置植物。

2 应加强屋面的承重能力、防渗防裂性能和防植物根系穿刺的能力。

3 屋顶及地下建筑顶板绿化宜设置人工浇灌、小型配管或低压滴灌系统，应设计疏排水系统。

3.9.4  小区垂直绿化宜发展阳台绿化和墙面绿化，应注意防虫处理和墙体面层保护。

- 社会环境的健康性

- 4.1  交 往 环 境

4.1.1  小区交往空间包括交通空间、住宅门前场地、户外休闲健身场所及其他公共活动场地，应结合文化、健身、景观、绿化等功能统筹安排，实现小区、组团、楼栋多层级交往空间的协调设计。

4.1.2  小区交往空间环境设计应符合下列要求：

1 应形成人、建筑物、道路、环境设施之间的积极互动关系，满足安全、舒适的交往心理需求。

2 应具有宜人的空间尺度、领域感的空间构成、人性化的材料和色彩。

3 应符合地方风俗习惯。

4.1.3  交往空间设计应提高公共空间利用率，宜结合小区边缘空间统筹设计。交往空间可与架空层、停车场等空间融合利用；楼栋侧墙与围墙之间的空间可设计成散步休闲小径。

4.1.4  交往空间应结合住宅及配套设施合理设置，并应具有易达性。步行道与活动场所应构成安全、无障碍的交往空间系统。老年人和儿童的活动场地设置应有机结合。

4.1.5  交往设施包括健身娱乐设施、遮阳避雨设施、环境小品、户外休闲桌椅等。交往设施类型和数量应结合小区规模、居住人群年龄构成比例及经济支配能力确定。

- 4.2  安 全 环 境

4.2.1  小区应优先通过领域划分实现健康的心理安全环境，领域划分应符合下列原则：

1 小区的空间层次应按功能要求建立，领域空间宜划分为公共领域、半公共领域、半私有领域及私有领域。领域划分宜采用空间围合、地坪高差、地面铺装材料及纹理变化等手法。

2 边界设计应体现一定的层次性并保持闭合。可利用边界做环境改造，包括商铺、小品、休憩设施以及绿化设置等。

3 应根据领域属性选择围墙的形式、高度及其辅助设施。

4 小区应减少出入口数量，增强出入口的差异性，并形成可逗留空间。

5 小区应优化内部道路结构、层次及宽度。组团或院落内道路宜为便捷的尽端路。应在适当位置布置摄像头、反光镜。

4.2.2  小区自然监视设计应符合下列原则：

1 应合理布置小区公共空间内的建筑、景观及其他设施，并应避免视线阻挡或空间死角。

2 组团空间的绿化应整齐有序，不宜种植高大的乔木。边界宜采用虚实结合的隔断。

3 设在路面的停车场应布置在居住者视线可到达的范围。

4 高层住宅应合理设计门厅、候梯厅等住宅内部交往空间。

4.2.3  小区内应合理设置智能化安全防范系统，包括安防监控中心、周界安全防范系统、公共区域安全防范系统、户内安全防范系统。小区安全防范设计除应符合国家现行有关标准外，还应符合下列要求：

1 户内紧急呼叫按钮的设置位置应显著，且便于操作。卫生间内的紧急呼叫装置宜采用拉线式。

2 住宅户内应安装燃气泄漏自动报警装置。

3 小区应设置远程电梯状态监测及紧急求救系统。

4.2.4  住宅单体安全设计应符合下列要求：

1 住宅单体的1～2层，应避免悬挑构筑物，窗台不宜外挑。

2 住宅窗户宜采用内开启形式。

3 空调架位置应采取防爬措施。

4 底层住宅可加设小院墙。

- 4.3  健 身 环 境

4.3.1  小区健身场地的规划应符合下列要求：

1 健身场地的面积和位置应根据小区的规模、住户人口特征、小区环境、建筑布局和周边配套设施的分布进行科学规划。健身场所不宜布置在人流量和车流量较大、风速偏高和偏僻的区域。

2应建立由多种形式构成的健身场地，包括室内健身空间、楼间健身空间、广场空间和健身会所四个层次。

3健身环境的空间尺度、色彩、距离等应符合不同人群心理、生理需求。老年人健身区域应避免地面高差，儿童健身区域宜采用色彩鲜明的软性地面铺装。

4.3.2  健身设施的配置应兼顾全面性、针对性和拓展性的需求，并应符合下列要求：

1 应满足耐力、力量、柔韧、平衡和协调等多种健身目的的搭配，注重娱乐性与健身目的及效果相结合的特点。

2 应考虑不同年龄、性别、民族、文化以及经济收入的特点，注重以老年人、儿童为主体，兼顾残疾人群、慢性疾病患者的需求。

3 宜在健身设施周边适当位置放置标牌，标牌应标明锻炼方法、作用及其安全事项。

4.3.3  小区健身体系组织管理系统应符合下列要求：

1 宜结合健身设施及物业服务内容制定可行的健身组织管理预案、安全应急预案和健身指导操作方案。

2 宜构筑与相关健身设施配套的健身体系组织与管理系统，包括人体机能评定系统与运动指导系统等，并应有配套基本实施手段和相对固定空间。评价及指导系统的配套设施和空间可因地制宜，简便易行。

3 应与小区卫生保健服务对接。

4 健身场地周边具备伤害防护和急救基本设施（AED设备）。

- 4.4  文 化 环 境

4.4.1  小区在建筑造型、体量、色彩及材料的选择、小品的设置等方面应体现地域文化特色。

4.4.2  小区应根据规模及其与社区中心的距离设立文化活动中心或文化活动站，并能对小区外开放。文化设施配置应能满足不同居住者的需求。

4.4.3  应用辨证的观点研究地域住宅风水文化，引导居住者正确理解住宅风水观念，营造符合心理健康的居住环境。

- 4.5  养 老 育 童 环 境

4.5.1  小区居家养老服务建设应符合下列要求：

1 小区应为两代及两代以上家庭提供“合居型”、“邻居型”老年公寓、老年住宅等多样化的居住方式。不建老年公寓的小区宜在设计中预留“适老改造”的条件。

2小区宜建设综合性养老服务中心以及老年人健身、娱乐和学习的公共场所。针对生活半自理或不能自理的老年人，小区应建立在宅护理服务体系。

3 小区宜以卫生服务中心为依托搭建老年人的健康服务平台，开设老年人健康绿色通道。

4.5.2  小区儿童教育设施应符合下列要求：

1小区宜为2岁以下幼儿提供托儿所，2岁至6岁儿童提供幼儿园。

2 托儿所和幼儿园的建筑用地应满足阳光充足、接近公共绿地、便于家长接送的要求，服务半径不宜大于300m，并能对小区外开放。

3 托儿所和幼儿园可合并建设，建筑层数不应高于3层；建筑宜布置在背风处，生活用房应满足底层满窗冬至日不小于3h的日照标准；活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。

- 4.6  健康管理与服务

4.6.1  小区公共卫生服务机构的设立应结合社区公共卫生服务规划协调设置，并应符合下列要求：

1 小区公共卫生服务机构的设立及医疗保健场地的规划应与所在社区公共卫生建设与发展规划，小区人口数量和年龄构成、职业特点、民族文化、健康水平相协调。

2 人口在3~5万的大型小区应设立卫生服务中心；卫生服务中心难以方便覆盖的区域，宜设立卫生服务站或医疗急救站。卫生服务中心的业务用房使用面积不宜小于400m2，卫生服务站或医疗急救站的业务用房使用面积不宜少于60m2。

3卫生服务机构应设在70%的居住者从住所步行15min内可抵达的范围内，并能够以电话等通讯方式方便地取得联系。

4 小区宜设立公众应对突发事件的基本医学救援绿色标识通道。

4.6.2  小区环境卫生保障应符合下列要求：

1小区内应设置公共卫生间。

2所有室内公共场所、人员活动频繁的建筑外部空间，以及建筑出入口、可开启外窗、建筑进风口等 10m 半径范围内应禁止吸烟，并应设置明显的禁烟标识。

3小区应在公共空间适当位置设置可装宠物粪便的塑料袋的装置。

4 小区内应设置除虫药物投放标示牌。

5 小区公共卫生设施应进行定期的维护和修理。

4.6.3  小区垃圾收运及处置应符合下列要求：

1小区的生活垃圾应按可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾进行分类收集。

2新建住宅应设置厨余垃圾粉碎排放系统，该系统的设计、施工、维护应按照团体标准《住宅厨余垃圾排放系统工程应用指南》T/AFH-105要求执行。

3厨余垃圾宜采用小区就地处理的方式。

4小区垃圾房应隐蔽、密闭；垃圾房位置应设于常年主导风向的下风向处；应设置风道或排风设施以及冲洗、排水设施。

5住宅不应设置重力弃置的垃圾道。

4.6.4  小区宜通过信息化手段，为辖区居民提供健康档案管理、健康资讯、健康信息查询、健康评估、健康咨询等服务，具体应符合下列要求：

1 按照国家基本公共卫生服务规范要求，为辖区内居民建立电子健康档案，建档率应不低于90%；及时更新健康档案信息，推动档案使用的情况。

2 搭建医疗健康信息平台，应能接入智能健康终端设备，采集居民生命体征数、健康信息并进行存储；具备大数据挖掘、分析功能和服务推送；实现居民健康档案信息、诊疗信息、个性化检测信息的采集、交换、共享与服务。

4.6.5  小区公共卫生服务机构、公共场所、家庭宜配备智能健康检测一体化终端设备，具体应符合下列要求：

1社区卫生服务中心或健康管理中心宜配备医用级智能健康检测一体化终端设备，检测指标应包括血压、脉搏、血氧、心电、体温、血糖、检眼、检耳、检喉等功能，设备具有远程医疗功能，支持建立居民电子健康档案，可向居民开展健康管理、健康随访等服务。每个社区卫生服务中心或健康管理中心至少配备健康检测终端设备1台；每3名医护人员配备1套随访包（健康一体机）。

2 小区内公共场所宜配备医用级自助式健康检测终端设备，检测指标应包括身高、体重、血压、血氧、体温、血糖、尿酸、总胆固醇、肺功能、中医体质辨识等参数。居民可使用身份证等方式进行身份识别，使用自助式健康检测终端设备，健康检测数据可传输到健康云平台，居民可通过手机终端、网站等渠道实时查询检测数据。在居民活动范围1000米半径内，按每2000人/套配置。

3小区应鼓励居民在家中配备医用级健康检测终端设备，检测指标应包括血压、血氧、体温、血糖、12导心电等，居民随时、随地、自助地完成基础健康状态检测，通过终端与签约医生实时互动，获取医疗服务和健康管理服务。居家健康检测终端设备覆盖率应达50%及以上。

4.6.6  小区应积极引入互联网+医疗健康运营服务商，面向居民提供个性化健康服务、高端医疗和健康信息服务，具体应符合下列要求：

1 根据居民健康数据，对个体对象进行特征抽取，推断疾病的发生与发展趋势，通过运动、饮食、用药等方式形成不同慢病人群的个性化建议方案。

2 根据居民健康数据，利用医学理论、健康评估模型、智能挖掘和分析技术，自动评判个人健康状况，向居民个人提供健康状况评估，提供健康体检、合理膳食等健康指导建议。

3 居民可按需多渠道获取个性化健康管理服务。

4.6.7  小区内宜发展适合健康居住的综合保险服务。

- 4.7  健 康 物 业

4.7.1  小区物业应从管理制度、公众制度到服务文化，实行人性化管理，物业服务应包含下列内容：

1 应有效利用社会资源在医疗、教育、体育、文化、保险等方面为居住者提供优质服务。应向小区居住者开展安全防范教育、文化健身教育、医疗保健教育和环境卫生保障教育等。

2 应通过支持和配合业主委员会策划、组织和实施小区活动，增强居住者的亲和力，促进邻里关系的良性发展，提升小区活力。

3 应加强住宅装修管理，明确住宅装修的禁止行为和注意事项并告知业主和使用人。同时健全、完善住宅装修制度，加强定期巡视检查制度。

4 应制定小区宠物管理规定，提升居住者的自我管理能力和自我约束能力，增强公共意识。

5 应建立各种突发公共事件的处理机制、处理预案以及应急物资支援系统。

6 应建立小区应急沟通体系，并纳入社会应急沟通体系之中。

7 应建立持续改进制度，根据业主调查与案例分析，不断改进居住环境。

8 应编制并宣传《健康住宅业主手册》，建立健康行动准则。

9 应积极促进居民开展健康行动，使居住者知晓居住环境水平及其对健康的影响，树立维护环境和增强健康的意识。

4.7.2  小区物业宜建立智能化运营平台，提供包括小区健康环境保障、居住安全保障、设备运行维护保障、小区及住宅工程建设竣工图管理、信息资料库管理、信息交互通道、健康管理与服务、运营管家等小区智能化服务。

- 5  施工管理与工 程 验 收

- 5.1  一 般 规 定

5.1.1  健康住宅建设项目在验收前，开发建设单位应准备下列文件：

1  健康住宅建设计划任务书实施情况报告与重点技术研究专题实施报告；

2  小区规划及住宅设计竣工图和文件；

3  建筑施工质量验收报告和文件；

4  小区环境和住宅性能检测报告和评估报告；

5  小区业主满意度调查报告。

5.1.2  健康住宅建设项目应按本规程要求，对下列项目进行验收，并分别填写验收表。

1  居住环境的健康性，包括小区环境、住宅空间、空气质量、热环境、声环境、光环境、水环境、电气环境和景观环境。

2  社会环境的健康性，包括交往环境、安全环境、健身环境、文化环境、养老育童环境、健康管理与服务、环境卫生、健康物业。

5.1.3  根据《健康住宅建设项目计划任务书》的要求，小区应通过分阶段的现场测试和评估，以及小区投入使用后的业主满意度调查，验证健康住宅建设的真实性和有效性。

5.1.4  健康住宅建设项目除执行本规程外，尚应符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

- 5.2  施 工 管 理

5.2.1  施工过程的空气环境控制应符合下列规定：

1  施工现场严禁焚烧各类废弃物，不得排放未经处理的有害气体；

2  施工现场应做扬尘控制。主要道路应根据用途进行硬化处理，土方集中堆放，并采取覆盖、固化等措施；

3  施工现场办公区和生活区宜分开设置，裸露场地应进行绿化、美化。

5.2.2  施工现场应采取有效降低噪声措施，并符合下列规定：

1  施工时间严格遵守当地施工规定，施工现场场界噪声应符合下表规定：

表5.2-1　施工阶段噪声限值表

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各类打桩机等 | 85 | 禁止作业 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

2  办公区应选择在不影响施工组织、不存在安全风险，且有利于施工管理的区域；

3  强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，可采取对强噪声设备进行封闭等降低噪声措施。

5.2.3  施工现场的水污染控制应符合下列规定：

1  废水不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后可循环使用或用于洒水降尘；

2  应根据现场工况编制临时用水方案，并建立相关管理文件和档案资料。

5.2.4  建设单位应要求现场各单位加强建筑施工安全技术管理，并符合下列规定：

1  施工现场的电力材料，安全防护用具，必须根据国家颁布的安全规程使用保管；

2  严格禁止非电工接引和拆除电气设备，应在电气设备明显和裸露部位设立“严禁靠近，防止触电”的警告牌；

3  应根据现场工况编制临时用电方案，并建立相关管理文件和档案资料；

4  应定期进行安全知识宣传，培养施工人员安全意识；

5  施工现场应按照当地《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945的具体要求，完善各项安全防护设施；

6  文明施工管理宜标准化、科学化、规范化，制定详细的巡查、专项检查机制；

7  健康住宅项目在施工过程中宜购买意外险、安全生产责任保险等。

5.2.5  施工过程中应符合下列有关社会环境的规定：

1  施工现场办公、生活临时设施应执行当地有关“建设工程施工现场生活区设置和管理”的标准，并宜设立农民工夜校培训室；

2  生活区与施工区应进行封闭式管理，采用硬质围挡，高度不得低于1.8m，毗邻社会道路的按照《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945执行；

3  施工现场应有明显的标志牌和交通引导设施；

4  应加强职业健康教育，加强安全作业管理，建立健全职业健康管理体系；防止食物中毒、传染病扩散，防止职业病、地方病发生；

5  施工过程中应积极、妥善处理与设计单位、政府部门、当地社区群众、新闻媒介、参建单位等之间的关系。

- 5.3  居住环境健康性验收

5.3.1  居住环境健康性的验收合格应符合下列规定：

1  所有验收项目均应符合本规程的相关要求；

2  住宅性能应按不同的围护结构构造措施、建筑装修材料和设备设施，选取具有代表性的套型，经检测合格。

5.3.2  小区环境验收应符合下列规定：

1  按照本规程第3.1节的各项要求，审核开发建设单位提供的小区规划竣工图和文件。

2  审核开发建设单位提供的建设用地过去50年的用途说明。如有土壤污染，需说明污染物的种类和污染程度，以及采取的消除污染措施及其效果。

3  审核开发建设单位提供的建设用地地面γ照射率测量数据。在每50m×50m范围内应有一个测点，或每幢独立建筑有一个测点。如果测量值超出天然辐射照射率的控制值，则应测量土壤中的放射性核素含量。

5.3.3  住宅空间验收应按照本规程第3.2节的各项要求，审核开发建设单位提供的单体建筑施工图、竣工图和其他文件。

5.3.4  空气质量验收应符合下列规定：

1  小区空气质量可参照现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095的相关规定进行检测，提供小区中心和临近交通干道的室外空气质量数据。

2  小区和住宅内风环境应按风环境模拟分析软件进行评估。

3  室内空气中甲醛、氨、氡、苯和TVOC的含量，应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定进行检测；其他指标可参照现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的相关规定进行检测。氡的检测可采用瞬时测量，以100Bq/m3作为瞬时测量的控制值。当室内氡浓度瞬时测定值超过控制值时，应再做较长时间的测量。

4  仅在住宅安装有新风换气装置时检测新风量。新风量检测应按表5.3-1的要求进行。

表5.3-1  居住空间新风量标准

| 房间名称 | 标准值（m3/h） |
| --- | --- |
| 起居室（厅） | ≥90 |
| 主卧室 | ≥60 |

注：起居室（厅）按3人计，主卧室按2人计。

5  厨房（卫生间）共用排风道系统应由专业检测单位做空气动力性能检测，并符合本规程第3.3.3条的相关指标。

1）在各层抽油烟机（排气扇）的排风软管上开一测压孔。在该层抽油烟机（排气扇）停机，其余各楼层全开的工况下，用微压计或微压传感器测量该处的静压，用于判定有无烟气倒灌现象。以该处测量静压不大于5Pa判定该处无烟气倒灌现象。

2）共用排风道系统在抽油烟机（排气扇）全部开启的工况下，用风量计通过排风软管上的测压孔，测量各楼层抽油烟机（排气扇）的排风风量，用于判定该楼层油烟机（排气扇）的排风效果。

6 建筑材料和装修材料所含污染物的指标应符合本规程第3.3.4条的要求，并应具有出厂验收报告，主要材料有进入施工现场的复验合格报告。

5.3.5  热环境验收应符合下列规定：

1  住宅室内温度、相对湿度和空气流速应按国家现行标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的相关规定检测。

2  住宅围护结构保温隔热性能应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 312的相关规定检测和验算。

3  采暖、制冷系统的运行效率和能效比应按国家现行节能设计标准的相关规定验算。

4  PMV指数应按现行国家标准《热环境的人类工效学 通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T 18049的相关规定检测。

5  换气率应按现行国家标准《公共场所室内换气率测定方法》GB/T 18204.19（废止）的规定检测，气密性应按国际标准《建筑热性能测定—加压法建筑气密性》ISO 9972的规定检测。

5.3.6  声环境验收应符合下列规定：

1  小区户外环境噪声和住宅室内允许噪声可参照现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的相关规定检测。

2  分户墙与户门的空气声隔声以及楼板撞击声隔声应按现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4、《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5、《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T 19889.7的规定检测。

5.3.7  光环境验收应符合下列规定：

1  住宅满窗日照标准应采用日照分析软件进行评估。

2  住宅室内采光系数应按现行国家标准《公共场所采光系数测定方法》GB/T 18204.20（废止）的规定验算。

5.3.8  水环境验收应符合下列规定：

1  饮用水水质应按现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的相关规定检测。

2  中水水质应按现行国家标准《建筑中水设计规范》GB 50336的相关规定检测。

3  景观用水水质应按现行国家标准按现行国家标准《城市污水再生利用  景观环境用水水质》GB/T 18921的相关规定检测。

4  地漏性能应按现行行业标准《地漏》CJ/T 186的相关规定检测。

5.3.9  景观环境验收应按照本规程第3.9节的各项要求，审核开发建设单位提供的施工图、竣工图和其他文件。

- 5.4  社会环境健康性验收

5.4.1  社会环境健康性验收宜采用评估方法，通过对社会环境健康性的调查和分析进行评定。

5.4.2 社会环境健康性调查问卷的设计可采用通用、典型和专项相结合的方式，针对具体项目设计专项题型。调查可采取向业主发放问卷的方法，问卷总数不应少于入住业主总数的1/3，其满意率和较满意率之和不应低于有效回收问卷总数的85%。

5.4.3  社会环境健康性的个案剖析可采用座谈方法，弥补问卷法难以或无法进行的调查内容。

5.4.4  按照本规程第4章的各项要求，审核开发建设单位提供的设计施工图、竣工图和其他文件，以及配套设施；并结合社会环境健康性的调查结果和个案剖析，作出评估。

- 本规程用词说明

1  为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”，反面词采用“不可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《建筑给水排水设计规范》GB 50015

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑照明设计标准》GB 50034

《住宅设计规范》GB 50096

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《建筑隔声评价标准》GB/T 50121

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《城市居区规划设计标准》GB 50180

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013年版）》GB 50325

《建筑中水设计规范》GB 50336

《安全防范工程技术标准》GB 50348

《民用建筑设计统一标准》GB 50352

《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》GB/T 50355

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

《无障碍设计规范》GB 50763

《环境空气质量标准》GB 3095

《声环境质量标准》GB 3096

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《电磁环境控制极限》GB 8702

《机场周围飞机噪声环境标准》GB 9660

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523

《吸油烟机》GB/T 17713

《热环境的人类工效学 通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T 18049

《公共场所室内新风量测定方法》GB/T 18204.18

《公共场所室内换气率测定方法》GB/T 18204.19

《公共场所采光系数测定方法》GB/T 18204.20(三条都是作废)

建议使用《居住建筑新风系统技术规程》DB11/T 1525

《建筑物电气装置的电压区段》GB/T 18379

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《城市污水再生利用  景观环境用水水质》GB/T 18921

《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4

《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5

《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T 19889.7

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132

《种植屋面工程技术规程》JGJ 155

《饮用净水水质标准》 CJ 94

《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174

《地漏》CJ/T 186

《建筑排水管道系统噪声测试方法》CJ/T 312

《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》 CJJ/T 110

《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050

《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945

《高层住宅特殊单立管排水系统卫生安全技术规程》（没有批号）

《住宅厨余垃圾排放系统工程应用指南》T/AFH-105

《建筑热性能测定—加压法建筑气密性》ISO 9972

中国工程建设协会标准

健康住宅建设技术规程

CECS 179∶2019

- 条 文 说 明

目    次

1  总  则	33

3  居住环境的健康性	35

3.1  住 区 环 境	35

3.2  住 宅 空 间	36

3.3  空 气 质 量	37

3.4  热  环  境	39

3.5  声  环  境	40

3.6  光  环  境	41

3.7  水  环  境	42

3.8  电 气 环 境	45

3.9  景 观 环 境	46

4  社会环境的健康性	48

4.1  交 往 环 境	48

4.2  安 全 环 境	49

4.3  健 身 环 境	52

4.4  文 化 环 境	53

4.5  养 老 育 童 环 境	53

4.6  健 康 管 理 与 服 务	53

4.7  健 康 物 业	55

5  工 程 验 收	48

5.1  一 般 规 定	48

5.2  施 工 管 理	48

5.3  居住环境健康性验收	24

5.4  社会环境健康性验收	26

- 1  总  则

1.0.1  本规程所指健康住宅包括住宅及其小区。健康住宅建设理念反映了下列三方面的关系：

1 健康要素和基本要素之间的关系。住宅建设有4个基本要素：适用性、安全性、舒适性和健康性。适用性和安全性属于第一层次，从适用和安全的角度对住宅建设提出要求，解决问题，这是现行有关标准的出发点。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，居民对住宅提出了更高层次的要求：舒适性和健康性。以往只提舒适性，而对健康性认识不足。健康是发展生产力的第一要素，保障全国人民应有的健康水平是国家发展的基础，而且健康性和舒适性是关联的。健康性是以舒适性为基础，是舒适性的发展。

提升健康要素，在于推动从健康的角度研究住宅建设，以适应住宅转向舒适、健康的发展需要。提升健康要素，也必然会促进其他要素的进步。

2 健康要素和居住环境之间的关系。住宅既在物质方面，也在精神方面反映出居住者对健康的需求。“健康”的概念原来只包括生理、心理和社会适应3个方面，就是人的躯体和器官健康，身体健壮、无病；精神与智力正常；有良好的人际交往和社会适应能力。1989年WHO把“道德健康”纳入健康的范畴，强调一个人不仅要对自己的健康负责，而且要对他人的健康负责，道德观念和行为要合乎社会规范，不以损害他人的利益来满足自己的需要。只有生理、心理、道德和社会适应等4个层次都健康，才算是完全的健康。

对健康广义的理解，将促进培养完全健康的人，进而对居住环境提出更高的要求。居住者在小区共同生活中既要尊重个性，又要互相协作，实现“人人为我，我为人人”的良性循环。

3 健康要素和可持续发展之间的关系。1996年联合国第二届人类小区大会提出“人人享有适当的住房”和“城市化进程中人类小区可持续发展”，住宅建设可持续发展已成为一种理念。国际上为此提出了3项原则：

（1）节约资源，有效利用资源；

（2）减少或合理处理废弃物，保护环境；

（3）确保居住者最广泛意义上的健康，在节约资源和保护环境的同时，要考虑健康要素，相互协调发展。

可持续发展原则要求建设一个资源节约型社会，在住宅领域延长其使用寿命是最大的节约。将住宅具有灵活性、可维修性和节约能源等因素纳入住宅设计，使住宅在寿命周期内以最低的总费用满足业主长期的使用需求。

为贯彻健康住宅建设理念，要求建立三大体系：

1 健康住宅评估体系。为使居住者免受居住环境的负面影响，将已知或可能对居住者产生有损健康的影响降至最低点，宜根据健康住宅的总体要求，结合社会、经济、技术条件，在遵循住宅建设有关国家标准的基础上，将非强制性的性能指标提升为强制性，滞后者进行适当调整，空白者予以弥补，建立起健康住宅评估体系，做到性能指标明确，操作性强。

2 健康住宅技术体系。它是实施健康住宅、落实性能指标的保证：

（1）提倡一体化规划设计，将提升的健康要素与功能质量的提高、可持续发展的要求，以及工业化的建造方法融汇一体，在控制造价的条件下，求得最佳的结合点；

（2）以科技数据为基础，建立检测制度，利用计算机模拟技术和检测手段，提高技术体系的科学性，用以追踪和证实技术方案，评价和指导建设计划；

（3）充分利用现有技术并加以完善和提高，使其成为健康住宅成套技术，带动相关材料和部品的发展；

（4）开发研究新技术，保障健康住宅有一个质的飞跃，促使新的产业形成；

（5）加强社会环境健康性的研究，增强小区社会功能。

3 健康住宅建筑体系。它是建造健康住宅的建设方案，由成套技术集成，通过建筑设计、材料和部品供配、施工安装以及经济核算等方面进行整合，形成完整的生产发展过程。一个优秀的健康住宅建筑体系，必须符合区域地理、气候特征，地方社会经济发展水平和材料、部品供应状况，在满足住宅建设基本要素的前提下，显著提高住宅的健康品质，以较少的造价，较快的速度，提供完整的健康住宅最终产品。

1.0.2  制定本规程的基础是国家住宅与居住环境工程技术研究中心自2000年以来开展的健康住宅研究成果，包括《健康住宅建设技术规程》CECS179:2005、相继发布的《健康住宅建设技术要点》（2001年版、2002年版和2004年版），以及2008年完成的国家自然科学基金面上项目《居住建设健康影响规律及评估研究》（代码：50578152/E0801）。

在研究中具有两个特点：一是开展跨学科研究，包括建筑学、医学、心理学、公共卫生学、城市社会学、生活行为学等多种学科，既重视硬科学研究，也强调软科学研究；另一是选择并开展不同地域气候特征和社会经济发展水平的健康住宅建设试点项目。在建试点项目的过程中组织了多学科专家指导，技术跟进，共同研究，共同总结，并通过分阶段的现场测试和评估，以及投入使用后的回访，验证其真实的有效性。

1.0.3 建设健康住宅，必须从我国的社会、经济和技术条件出发，既要看到国民经济持续高速增长，居民收入不断提高，有可能增加住宅造价的一个方面，也应考虑到居住者经济承受能力的另一个方面。特别是住宅健康影响因素涉及面广，有许多问题还需要深入研究，有一些指标还不能确定，有一些因素还未能认识。因此，需要随着认识的提高和社会、经济、技术的发展，与时俱进。当前主要是解决广大居住者反映强烈的住宅健康影响因素。

1.0.4  健康住宅（小区）建设涉及诸多专业，因此除执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定，主要有：

《建筑照明设计标准》GB 50034；

《住宅设计规范》GB 50096；

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118；

《民用建筑热工设计规范》GB 50176；

《城市居住区规划设计标准》GB 50180；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325；

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378；

《环境空气质量标准》GB 3095；

《声环境质量标准》GB 3096；

《生活饮用水卫生标准》GB 5749；

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16；

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26；

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75；

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134；

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163等。（可简化）

- 3  居住环境的健康性

- 3.1  住 区 环 境

3.1.1  本条规定了基地选址及利用应符合的原则。

1 小区环境质量要从源头抓起，以利在经济效益、社会效益和环境效益相统一的基础上，达到“人与自然和谐共存”的目标。除对工程地质和水文地质条件勘探外，还应查清建设用地的环境状况，包括对土壤放射性的测定，作出量化评估，以便在规划设计中采取相应的技术措施，满足小区环境质量标准的要求。对原有的工业用地、垃圾填埋场等可能存在健康安全隐患的场地应进行土壤化学污染检测与再利用评估。

2  基地选址应有利于保护自然生态环境和历史文化要素。应保护选址区域内水体质量、自然水文和生物栖息地，并且通过保护水体或湿地，以体现出人与自然和谐共生的生态原则。

3.1.2  混合居住是指居住需求的多样化。住宅类型的设计应通过不同住宅组合和住宅本身的可变性，适应社会经济的发展和居住者生活的需求。混合小区应能满足不同类型、不同经济收入水平或不同年龄段的居住者的居住需求，包括适合在宅养老的老年住宅，单身或丁克家庭的青年公寓，分离居住的保姆公寓等。不同套型和面积的住宅所占的比例应通过对市场和入住人群的居住意向和居住需求、周边现有住宅类型及数量、周边待售住宅类型及数量的综合调研之后合理确定。

3.1.3  本条规定主要目的在于提高小区周边与城市的空间联系度，鼓励超越开发范围的小区融合。

小区的规划设计在交通方面应首先考虑和城市公共交通的关系，为居住者使用城市公共交通设施提供便利。公共交通网络与城市交通网络的紧密连接可满足小区机动车的快速疏导和非机动车所需的道路空间和尺度。小区的生活和空间通过与城市进行一体化的交流互动，既可优化配置、共享资源，同时有利于小区活动的多样化，增加小区活力。

完善的小区配套公共服务设施应包括：教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、小区服务、市政公用和行政管理及其他八类设施，配套公建的相关控制指标应符合现行国家标准《城市居区规划设计标准》GB 50180的规定。出入口宜设置小型广场或后退用地红线设置出入口管理区域，形成开放的入口空间，营造从城市空间到小区空间的过渡空间，既可满足居住者心理环境转换的需求，还能提供居住者停留交往、小区外人员短暂停车询问等使用要求。

3.1.4  本条规定了小区动静交通设计应符合的要求。

1 小区出入口的合理设置和组织，可保证城市和小区内部车行和人行交通的顺畅，既对城市道路系统进行必要的补充，又让小区居住者更充分地享用城市交通资源。

2 小区内部应合理组织动静交通。本款规定了车行道系统规划和设计应符合的要求。

在车行道设计上应防止机动车造成的环境污染和安全隐患，以保证小区环境的安全性与舒适性。应通过设计减速带等措施降低小区内车行速度。

车行道路不应出现生硬弯折，以方便消防、救护、搬家、清运垃圾等机动车辆的转弯和出入，满足安全、消防及救护的要求。

穿越建筑物的消防通道一般为专用消防通道，当发生地下管道检修时，会严重影响地面消防通道的使用。因此，不应在消防通道下埋设需要检修的管道，否则应采取专门的措施，如设置地下检修廊道，以保证管道检修时不破坏消防通道。

3 步行道系统建设是小区促进健康生活方式的重要手段，规划设计应和绿地景观与公共空间的规划有机协调。步行道应满足通达性和休闲散步的要求，应有直达的步行道与小区公共场所如首层商业或小区服务点的连接。

4 小区停车方式的合理选择是保障小区安静、安全，方便居住者使用的关键，也是节约用地，提高土地利用率的措施。应根据小区区位和居住需求现状分析确定小区机动车停车设施及其规模，选择适度的停车指标。为节约用地，在用地紧张地区或楼层较高的公共建筑地段，可采用多层停车楼。地面停车与绿地面积和活动空间存在矛盾，采用地下或半地下车库，可有效扩大居民地面活动的空间。但在小区出入口宜设置便于来访者使用的访客停车位，以及适合其他特殊用途的车位，如学生班车等。

停车场（库）的位置和出入口应在保障小区整体规划协调的原则上利于居住者出行。配建停车场的位置应靠近相关的主体建筑或设施，以方便使用及减少对道路交通的干扰。

5 应在距离建筑出入口的适当范围内，结合景观设计与绿地布置，设计一定数量的自行车泊位。

3.1.5  小区色彩应综合考虑屋面、墙面、门窗、地面、植物色彩等的配合，提倡简约，视野舒适。发挥主色调的反复应用作用，增强小区感染力和个性特征。

由于预装式变电站不易进行视觉景观处理，因此除不宜安装在距离最近的住宅主要窗户的主视方向外，还应采用绿植隔离等手法，提高视觉环境质量。

空调室外机的无序摆放会严重影响整体外观，因此要求整齐安装。有组织排放冷凝水可减少墙面污染和冷凝水排放噪音。

- 3.2  住 宅 空 间

3.2.1本条规定了住宅功能性设计应符合的原则。

1套型设计应以居住生活行为规律为准则，满足居住者生活、生理、心理等需求，实现舒适、健康的居住目标。套内空间设置应首先满足功能分区明确，即根据功能空间性质的不同，进行公私分离、动静分离和洁污分离；第二根据生活动线合理组织套内功能空间，如餐、厨空间，卧室与卫生间空间，洗衣与晾衣空间等；第三通过空间的立体化设计以及复合利用，提高使用率，避免浪费；最后要求套内活动流线不互相干扰，互不穿行，使居住者感到生活舒适方便。

3厨房应进行整体设计，方便使用和维护。单排布置设备的厨房考虑到洗菜池、炉灶和操作台的长度，进深不应小于2.7m。净宽考虑到抽屉拉开距离和人的活动空间，不宜小于1.7m。

4 卫生间按功能分区可避免潮气对家具的侵蚀，保障各空间相对独立，提高使用率。一般的卫生间/浴室空间相对狭小，在发生人员意外倒地或出现紧急问题需要救援时，内开的门不但会被倒地人员阻挡而无法开启，而且容易在开启门时伤及患者。因此，淋浴间、坐便器隔间或者二者合一的卫生间应设置紧急情况下易于打开的门，包括外开、推拉或内外可双向开启的形式等。另外，发生紧急状况时，为及时报警和救护，卫生间/浴室宜装设报警设施。

5室内进深与地板至窗户上沿高度之比称为室深系数。室内进深直接影响采光质量和换气能力。进深大的室内离外窗较远的地点，空气滞留不动，换气困难。室内采光在靠近窗户处得到的照度最大，距离在2.5m处，照度明显下降。窗户上沿距天花板越近，则直射和散射阳光越容易深入室内。

6入户门厅是连接室内外的过渡空间，是健康住宅要求的必备功能空间之一。本条要求入户门厅应具备设置悬挂衣物、背包、放置鞋、雨具等入户收纳功能，有倚墙或坐下换鞋的空间。。

7每个家庭均有一定数量的食品、衣物、日常用品等需要储藏，住宅内部缺乏储藏空间往往会造成空间环境混乱，对功能使用、感观以及心理健康造成负面影响。因此，应按住宅套型的面积设置不同面积的储藏空间。鼓励设置独立的储藏空间。

3.2.2外窗除了有自然通风和天然采光的功能外，还具有从视觉上沟通内外、感知自然、调整节律的作用。合理设置视觉窗口，不仅可以创造良好的视野，而且有助于改善人的情绪、提高人的敏捷性、维持健康活力。

3.2.3为满足住宅全生命周期以及家庭人口构成和年龄的变化，宜在套内空间设计上满足可改造要求，如使用灵活隔断墙，设备设施易于更换等。厨房和卫生间的排气道和排水管的位置是影响厨房卫生间空间高效使用、住宅室内空间改造的关键。厨房、卫生间空间的合理布置有利于提高住宅寿命和住宅全生命周期的适应性。适应可改造性住宅的技术包括采用大开间结构体系、轻质灵活隔墙系统、竖向管线集中配置、横向支管不穿楼板等。较为先进的集成住宅技术是采用结构、隔墙、管线分离技术，以保证管线的改造和维护不伤及结构，不会大拆隔墙和地板等。

所谓结构与内装分离技术，即SI技术，是指骨架体（skeleton）和填充体（infill）完全分离的一种施工方法。其中，骨架体包括承重结构中的柱、梁、楼板和承重墙，以及公用生活管线、公用走廊、门厅、大堂等，是不可变部分；内装体包括住户的户内装修、户内设备管线、非承重外墙和分户墙等，可依据住户要求自由变更。

相对于普通住宅，SI住宅具有以下特点：

（1）公共排水立管集中在建筑外壁垂直布置，属支撑体范畴，户内给排水部分属填充体，可随便改变，二者由排水集水器连接，方便维修清理，由于户内不存在排水立管，厨卫空间可随意布置；

（2）架空的双层地面之间确保配管空间，在户内地面设置300mm左右的辅助层，分户管道置于辅助层内，以方便空间划分和内装修的变更；

（3）先铺设地板，地板上设可移动的间隔墙，并将移动家具作为间隔墙设置，与间隔墙组合使用，可灵活划分出不同的空间序列。

3.2.4室内无障碍设计必须符合国家现行有关标准的规定。现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763对住宅出入口、走廊、楼梯、电梯、门窗、阳台等场所的安全措施均作了相应规定，应按照标准要求进行设计，促进和提高居住者生活的安全性、适用性和舒适性。

3.2.5地面防滑系数是地面防滑防跌倒性能的重要指标。《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050中根据地面材料防滑系数，将地面防滑性能划分为三个等级：不安全（防滑系数小于0.5）、安全（防滑系数为0.5～0.79）、非常安全（防滑系数不小于0.8）。考虑到住宅厨房与卫生间用水等因素，住宅厨房与卫生间地面的防滑要求会更高。

3.2.6合理的过渡空间设置，除了具有换鞋、更衣、储存物品的功能外，还能在户内与公共空间之间形成缓冲空间，保护私密性。过道宽度设计考虑老年人、残障人士的生活行为特点，考虑家具搬运的要求，提高住户的使用舒适度。

3.2.7卫生间的门正对餐厅和起居空间，不仅气味不佳，影响观瞻和隐私，还会对人的健康产生影响。

3.2.8人的私密行为能否得到保障和满足，是住宅自主性的直接体现，也是评价住宅的一项心理尺度。住宅内部、相邻住宅之间视线和声音干扰是影响住宅私密性的重要因素。住栋之间的距离除考虑日照、通风等因素外，还必须考虑户间对视和生活噪声的干扰。

3.2.9住宅楼转角处相邻住宅主要居室窗户之间不能满足大于4m的直视距离时，应当采用遮挡的设计手法或者特殊的门窗产品，改善视线干扰，减少对隐私层面的健康影响。窗户之间、相邻住宅阳台之间、以及阳台与窗户之间的视线干扰应引起重视。

3.2.10公共交通空间，特别是有外廊的住宅以及单元入口以及小区道路，很有可能存在来自公共空间的视线干扰，对有可能存在对视的住户需要采取有效的措施，避免对业主心理产生不良影响。

3.2.11相邻住户之间的视线和噪音影响，是邻里之间产生矛盾、泄露隐私的重要因素，应采取相应措施避免产生不良影响；同一家庭内，由于不同年龄阶段成员作息时间、活动内容、敏感程度不同，也要求避免实现与声音等方面的相互干扰。

- 3.3  空 气 质 量

3.3.1  改善小区环境空气质量的原则之一是强调通风，即通过小区合理规划布局，保证建筑布局与该地区主导风向相符合，形成气流通道，充分利用自然风，减少涡流，促进污染物扩散；原则之二是控制污染源，即对小区集中污染源进行治理，减少污染物的排放，保障小区室外环境质量符合国家相关规定。

不合理的建筑布局不仅会产生二次风和再生风，还会严重地阻碍风的流动：在某些区域形成无风区，对于室外散热和污染物排放非常不利；而某些区域会有风速急剧增加的情况，对人们的户外活动产生影响。因此，建筑布局采用行列式、自由式或采用“前低后高”和有规律地“高低错落”，有利于自然风进入到小区深处，建筑前后形成压差，促进建筑自然通风。当建筑呈一字平直排开且体形较长时，在前排住宅适当位置设置过街楼或首层架空等方式可加强夏季或过渡季的自然通风。

基于1980年Visser关于室外热舒适的研究结果，建筑物周围行人区1.5m处风速小于5m/s对人们的正常室外活动影响不大。可以作为小区室外风环境设计的依据。一般认为，当风速小于5m/s时，人们的感觉是舒适的；当风速在5m/s～10m/s时，人们的行动会受到影响，并感觉到不舒适；当风速在10 m/s～15m/s时，人们的行动会受到严重影响，并感觉到很不舒适；而超过15m/s的风速是人们不能忍受的，大于20m/s的风速对行人的活动会造成危险。

计算机模拟辅助设计是解决复杂布局条件下风环境评估和预测的有效手段。实际工程中应采用计算机模拟程序，合理确定边界条件，对设计方案进行合理优化。

3.3.2  小区空气质量标准取自现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095的二级标准。当可吸入颗粒物指标无法满足本标准要求时，健康住宅室内必须配置合理的空气净化设备或系统。

3.3.3  本条规定了室内空气质量应符合的要求。

1 室内空气质量对居住者尤为重要。如果室内空气受到污染，新鲜空气不足，有可能引起人体的各种疾病。住户入住后的室内空气质量各项指标限值应满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定。其中氡浓度不大于100 Bq/m3的规定取自世界卫生组织WHO现行规定标准。

2 通风换气是降低居室空气污染的有效措施，应积极利用建筑物迎风面和背风面的压力差进行自然通风。建筑进深不宜太大，便于组织穿堂风。房间的自然进风设计应使窗扇的开启朝向和开启方式有利于向房间导入自然风。房间的自然排风设计应能保证常开的房门、户门、外窗、专用通风口等，直接或间接地向室外顺畅地排风。

采用自然通风的房间，其通风开口面积是取自现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的规定，以及中国建筑设计研究院所承担的国家“十五”科技攻关课题“居小区及其环境规划设计研究”第二专题报告“住宅室内环境设计研究”。

3 室内新风量标准取自现行国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883。

健康住宅建设试点项目在深圳香蜜山开展了“室内机械通风系统的研究”。在受交通噪声影响严重的居室窗户上装设了进风口，厨卫空间装设了排风机和排风管道等配套设施。排风机运转时，排出室内原有空气，使室内空气产生负压，室外新鲜空气在室内外空气压差作用下，通过进风口进入室内，以达到室内通风换气的目的。系统原理合理，技术成熟，用电节省，每台排风量为90m3／h的排风机耗电仅为15W，同时能达到隔声降噪，换气均匀稳定的目的。

广东松下环境系统有限公司在健康住宅试点兰州鸿运润园等多个项目中设计使用的全热交换新风系统，利用一台全热交换器主机和静电净化箱，将室外新鲜空气过滤后持续输送入室内，同时将室内原有的污浊空气排出室外，且采用该产品组合，能有效延长耗材寿命。此类全热交换器主机利用热回收素子，可实现80%以上的热量回收，有效降低新风与室内空气的温差，减少冬夏季因通风引起的冷热负荷，具有显著的经济效益；同时提升居住环境的舒适性，有益身心健康。同时，在房地产精装修楼盘中，如恒大地产集采项目，采用松下净化新风机，通过该单向流通风净化系统，满足室内换气要求。

3.3.4  本条规定了厨卫通风换气应符合的规定。

1 厨房和卫生间应具有良好的通风换气条件，采用明厨明卫设计可充分利用自然通风和自然采光。

2 厨房和卫生间应组织好进、出风口和气流走向，采用全面或局部换气设施，防止共用排风道烟气倒灌、串气和串味。

由于厨房和卫生间共用排风道无论是子母风道还是单独风道，其设计原理均以机械通风为基础。共用排气道在运行时，内部压力较大，会影响油烟机的排风能力，并会引起内部压力分布变化，较好设计的排烟道会形成进风口的拔风现象，有利于排烟气道的排风效率。排风设施在风环境较好时，可采用无动力风帽。

中国建筑设计研究院住宅实验室通过测试和分析，对厨房排风提出了以下技术要求：

（1）共用排风道与相应的抽油烟机必须整合相连成为完整的系统，既要有接口连接的要求，也要有功能匹配的要求。

（2）选用共用排风道时，应注意排风道内部各类变压装置的设置与技术，以及抽油烟机接口位置和烟气止逆阀装置的技术水平。厨房排油烟机的排气量和卫生间排风机的排气量参数均参照《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定。

3 厨房和卫生间外窗如设在建筑物凹口部位，凹口部位宜处于负压区，以保证自然向室外排气的可靠性，避免相邻户间串味或无法排气的现象发生。

3.3.5  住宅装修一次到位，不但有利于提高装修工业化程度，推进住宅产业现代化，而且便于控制装修污染。住宅装修应遵循住房和城乡建设部《商品住宅装修一次到位实施导则》，在住宅竣工前，将所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成。

室内装修污染、建筑材料和装修材料的有害物质指标应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和有关室内装饰装修材料有害物质限量等九项标准（GB 18580~GB 18588），以及现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的相关规定。

- 3.4  热  环  境

3.4.1  改善室外热环境是创造良好室内热环境的必要条件。热岛是由于人们改变城市地表环境而引起小气候变化的综合现象。减少热岛效应可通过小区规划、绿化水景、铺设材料、色彩搭配等综合措施实现：完善小区规划以改善小区风环境，避免热量聚集；绿化水景的合理布置既可美化环境，又可调节小区温度和湿度；用透水性强的材料铺设道路可改善道路的保水性能；建筑物浅色饰面可增加太阳热反射，可采用浅色、反射率0.3～0.5的地面材料或采用反射率0.3～0.6的屋面材料；停车场、人行道和广场等室外活动场地采取高大落叶乔木提供遮阳，可改善室外公共活动区域的热环境。

模拟软件可预测分析夏季典型日的热岛强度，指导规划设计方案的优化。

### 3.4.2  住宅室内温度、相对湿度和空气流速关系到人体的热舒适度。其标准值基本取自国家现行标准《室内空气质量标准》GB／T 18883和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定，但兼顾节能和技术经济条件，对室内温度和相对湿度作了适当的调整。

室内热环境中舒适温度的气流速度一般为0.15 m/s～0.25m/s。对于一些长期停留的场所，允许的风速还应适度降低，以避免长期吹风引起的不舒适。而较短期的停留场所要求较低，风速可以适度提高，温度设定值也可相应提高。

采用PMV指数，在于通过室内热环境参数和人对该环境的热反应，较全面、客观地评价室内热环境质量。考虑到我国不断提高的人民生活水平和技术经济条件，其最舒适值取自国际标准化组织的规定，即在+0.5～-0.5范围内。

换气次数是指在室外风速0 m/s～2 m/s、住宅门窗关闭和室内外空气压差50Pa的条件下，住宅室内空气每小时的置换次数。换气次数的值越低，住宅的气密性能越高，对住宅热工节能越有利。表3.4.2中的换气次数取值选自现行节能标准。

3.4.3  不同气候区域应采取相应的保温隔热措施：严寒地区应充分考虑冬季保温防寒，可不考虑夏季防热；寒冷地区应以冬季保温防寒为主，适当兼顾夏季防热；夏热冬冷地区应以夏季防热为主，适当兼顾冬季保温防寒；夏热冬暖地区应充分考虑夏季防热，可不考虑冬季保温防寒。

围护结构的热工性能对室内热环境有直接的影响。非采暖地区随着空调的普及，能源浪费现象渐趋严重。外围护结构应建立保温隔热技术体系，包括屋顶设置保温隔热层、外墙保温复合构造、中空玻璃外窗等，南方还应采取有效的遮阳措施。

3.4.4  采暖、制冷系统的运行效率和能效比应符合相应地区节能设计标准要求。当隐蔽安装空调室外机时，百叶等装饰部件不应影响室外的空气交换。室外机相近安装时，应注意气流环境对室外机运行效率的影响。

3.4.5  根据目前我国可再生能源在建筑中的应用情况，比较成熟的是太阳能热利用、低品位能热泵技术等。如，应用太阳能热水系统提供生活热水、采暖；根据各地的适应性，应用地热源、水源或空气源热泵系统进行采暖和制冷等。

- 3.5  声  环  境

3.5.1《声环境质量标准》GB3096是住宅户外声环境的基本限值要求，是健康住宅的控制项标准，应严格达标。机场周围的飞机噪声，轨道交通沿线的振动，都可能对临近小区造成潜在影响，作为健康住宅，应严格达到国家标准的控制限值要求。

3.5.2  住宅室内允许噪声级遵照了《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的限值要求，同时按照该国家标准增加了1/1倍频程结构噪声的在各频率上的限值要求。与原规程相比，住宅卧室允许噪声级限值由35dBA提高到33dBA，并新增了结构噪声限值，应该说，声环境要求是有很大提升的。这对临街交通噪声、小区设备噪声的室内影响控制提出了更高的要求。

3.5.3 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121给出了隔声指标的计算方法。对于卧室、起居室（厅）与邻户之间的空气声隔声指标，以考察日常交谈等噪声隔绝性能为主，使用粉红噪声C进行频谱修正，相应指标应为计权标准化声压级差DnT,w+C；对于住宅和非居住用途空间，分隔楼板上下的房间之间的空气声隔声，以考察低频噪声隔绝性能为主，使用交通噪声Ctr进行频谱修正，相应指标应为计权标准化声压级差DnT,w+Ctr。评价值采用了现场实测值用以准确评价建筑施工完毕后的隔声性能，应注意，由于施工因素、管道缝隙漏声、以及侧向传声的影响，现场实测值一般比构件实验室测量值降低约3－5dB。

住宅层间楼板撞击声隔声评价值采用了现场实测值LnT,w'，用以准确评价建筑完工后的隔声性能，应注意，由于施工因素、管道缝隙漏声以及侧向传声的影响，楼板撞击声现场实测值一般比构件实验室测量值差3－5dB。

户窗主要是阻隔外界噪声对室内的干扰，因此使用交通噪声Ctr进行频谱修正，相应评价量为计权隔声量Rw+Ctr。一般的，临街环境噪声不大于65dB(A), 设计采用计权隔声量Rw+Ctr不小于35dB的外窗基本可以保证噪声不大于33dBA的室内限值要求。其它如厨房、厕所、楼梯间等噪声不敏感房间的外窗，隔声量可降一等级。

外墙主要是阻隔外界噪声对室内的干扰，因此使用交通噪声Ctr进行频谱修正，相应指标应为计权隔声量Rw+Ctr。住宅建筑外墙不推荐采用玻璃幕墙，已发现采用玻璃幕墙的住宅设计中，大部分存在隔声不良问题，影响住户居住使用。玻璃幕墙主要的问题在于，一方面，玻璃幕墙本体空气声隔声量不足，难于达到45dB的要求；另一方面，分户楼板、隔墙与玻璃幕墙连接处，难于达到隔声密封要求，造成住户之间因侧向传声降低了房间与房间之间的空气声隔声性能。

户（套）门、户内卧室墙及户内其它分室墙主要是解决室内相互独立空间的私密性问题，因此使用粉红噪声C进行频谱修正，相应指标应为计权隔声量Rw+C。

3.5.4暖通空调、新风除尘等设备选型的噪声源强可参照《家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求》GB/T 4214.1确定。卫生器具、给排水管道等器具选型的噪声源强可参照《建筑排水管道系统噪声测试方法》CJ/T 312确定，因冲水噪声的瞬时性，其卧室内噪声限值比连续噪声放宽10dB。

- 3.6  光  环  境

3.6.1  住宅日照标准是衡量小区环境质量水平的一项重要指标。获得充足的日照，有利于居住者，尤其是行动不便的老、弱、病、残者及婴儿的身心健康，保障居室卫生，改善居室小气候，提高舒适度。本条提出住宅满窗日照应符合日照标准要求，旨在提醒设计师和开发建设单位应注意建筑立面装饰线、板或阳台板（包括侧板）对住宅获得日照的影响，以保证住宅的基本卫生要求。表3.6.1中的住宅日照标准参照现行国家标准《城市居区规划设计标准》GB 50180的相关规定。

日照分析计算涉及到时间、地点及建筑几何形状等多种复杂的因素。采用日照分析软件进行优化设计，可以在小区内更加科学合理地安排建筑物的位置，根据日照时间选择不同的花草种植区域、利用建筑群体间的阴影进行遮阳设计，或避免建筑装饰对住宅有效日照时间的影响，为小区创造出更加舒适宜人的环境。

3.6.2  表3.6.2参考现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096和《民用建筑设计统一标准》GB 50352的相关规定。

应通过外窗的设置充分利用自然光资源，为居住者提供一个满足生理、心理、卫生要求的居住环境。因自然光随季节、时间、气候而变化，国际上通常以“采光系数”作为采光标准。据瑞士相关调查结果，采光系数应为0.6％～1.0％，这与现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096规定的1％基本相同，在规定条件下，其对应的窗地面积比为1／7。

由于房间朝向、窗户尺寸和方位对室内采光效果都有很大的影响，因此在设计过程中应考虑以上因素，以及是否存在阳台和前排建筑物的遮挡等情况，有条件时建议采用光环境模拟软件进行方案优化。

3.6.3  本条规定了室内人工照明应符合的要求。

1住宅室内照明宜选用细管径直管荧光灯或紧凑型荧光灯。照明方式的选择应根据具体房间的功能而定，宜采用直接照明和开启式灯具，并宜选用节能型灯具。

起居室、餐厅等公共活动场所，当使用面积小于20m2时，天棚应预留一个照明电源出线口，灯位宜居中。当使用面积大于20m2 时，根据公共活动场所的布局，天棚应预留一个以上的照明电源出线口。卧室、书房、卫生间、厨房的照明应预留一个电源出线口，灯位宜在天棚居中。

卫生间、浴室等潮湿且易污场所，宜采用防潮易清洁的灯具。卫生间的灯具位置应避免安装在淋浴或浴缸的上方，开关宜设于卫生间门外。

卫生间、厨房采用荧光灯具照明时，应采用电子镇流器。因为电子镇流器能快速启动采用荧光灯具的照明，满足眼睛由明亮到黑暗的适应能力。

表3.6.3中的标准值主要参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

2 考虑到老年人、儿童和残疾人的需求，以及日常生活便利的需求，照明开关宜设在离地1.0 m ~1.2m处；当人们尤其是老年人夜间起身时容易发生危险，选用带夜间指示灯的照明开关面板便于迅速找到开关位置；住宅入口空间照明总开关的设置有利于生活便利和行为节能。

3 脚灯作为夜间照明用灯，既不会产生眩光，又能使老年人在夜间活动时减少羁绊和摔倒等危险。

3.6.4  本条规定了小区和住宅公共区域照明应符合的要求。

1小区夜间照明应满足人行、车行的安全要求和小区安全防范要求。综合考虑灯具数量、形式、照明方式以及布置方位等因素，以避免在人眼水平视线方向光线太强，引起眩光。

2公共区域照明既要考虑照度需求和节能要求，又要保障居住者行走的生理和心理的安全要求。住宅公共部位的灯，常因开关不便而成为“长明灯”，造成电力浪费，因此本条规定应采用节能自熄开关。

3同一照明系统内的照明设施分区或分组集中控制可避免全部灯具同时启动。走廊、楼梯间的照明控制开关，目前较为广泛采用的是声、光控制。但这种方式存在一定弊端，如遇到外部的声响，极容易造成误动作，建议采用红外、微波或超声波感应式开关，对外部响声不动作，当有人行走到附近，通过感应而点亮灯具，以达到节能效果。

4 当采用地下或半地下停车场地时，利用地形变化开设采光天井可提高车库自然采光和通风环境，有利于车库空气质量改善和安全性保障，节约运行能耗。

5 在小区公共区域采用的太阳能照明系统主要包括：太阳能住宅照明、太阳能消防应急照明、太阳能小区道路庭院照明、太阳能公共楼道照明等。

3.6.5  目前小区光污染日趋严重。专家研究发现，长时间在眩光污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%，还使人头晕心烦，甚至发生失眠，食欲下降，情绪低落，身体乏力等类似神经衰弱的症状。因此应针对户外照明照度、投光灯及夜景照明采取一定措施予以控制。

- 3.7  水  环  境

3.7.1  本条规定了小区和住宅供水系统应符合的要求。

1 小区内建立合理的生活给水系统是保障用户水质合格、充沛水量、稳定水压的必要条件。

2 在城镇供水和二次供水中，存在较多的生活饮用水水质二次污染的机会，因此应采取防水质污染的措施。有关净水器的标准如下：
　（1）目前已有的净水器有关的国家标准有：
　《反渗透水处理设备》GB/T 19249
　《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837 
　（2）目前正在制订或报批的净水器国家标准有：
　　《家用和类似用途饮用水处理内芯》GB/T 30306

《家用和类似用途饮用水处理装置》GB/T 30307 

　《反渗透净水机》GB/T*****—**** 
　GB/T*****—**** 超滤膜净水器
　（3）目前已有的净水器行业标准有：
　CJ3023—1993 活性炭净水器（城镇建设行业标准）
　CJ3026—1994 饮用水一体化净水器（城镇建设行业标准）
　CJ/T3066—1997 内磁水处理器（城镇建设行业标准）
　CJ/T119—2000 反渗透水处理设备
　CJ/T204—2000 生活饮用水紫外线消毒器（城镇建设行业标准）
　CJ/T168—2002 纯水机（城镇建设行业标准）
　CJ/T170—2002 超滤水处理设备（城镇建设行业标准）
　CJ/T169—2002 微滤水处理设备（城镇建设行业标准）
　ZBY99007—1989 矿化水器(原轻工业部标准)
　QB1979—1994 人工矿泉水器(原轻工业部标准)
　YY/T0280—1995 电热蒸馏水器（医药行业标准）
　HG/T3313—1998 电子式水处理器（化工行业标准）
　HY/T060—2002 中空纤维超滤装置（海洋行业标准）
　HY/T068-2002 饮用纯净水制备系统SRO系统反渗透设备（海洋行业标准）

HJ/T270-2006 反渗透水处理装置
CAS124—2007 电解制水机（中国保健协会标准）
（4）卫生部卫生规范
　　卫生部卫法监发[2001]第161号文附件4A 生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器
　　卫生部卫法监发[2001]第161号文附件4B 生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——矿化水器
　　卫生部卫法监发[2001]第161号文附件4C 生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置
　　卫生部卫法监发[2005]第336号文附件 生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范 （5）地方标准：
　　目前上海市正在制订净水器的上海市地方标准
　　（6）美国NSF净水器标准
　　ANSI/NSF42—1998 饮水处理装置——感官作用
　　ANSI/NSF44—1998 住宅阳离子交换软化器
　　ANSI/NSF53—1998 饮水处理装置——健康作用
　　ANSI/NSF55—1991 紫外线微生物水处理设备
　　ANSI/NSF58—1997 反渗透饮水处理设备
　　ANSI/NSF62—1997 饮水蒸馏设备（可简化）

3从节能和减少供水污染的角度，当市政供水有可靠保证时，小区宜采用直接供水，采用无负压（叠压）供水方式。小区

4从保护住户私密性的角度，水表及其检查井应设置户外空间。随着技术的发展，安装在户内的智能水表可有多种选择。

5采用分水器配水方式可有效减少管道接口，减少漏水及相关维修工作，提高整体生活质量。

6 （1） 目前家用厨房净水器处理工艺主要以反渗透膜和超滤膜为核心的复合工艺为主，占整个市场份额的50%以上；

（2）当选用以反渗透膜为主要工艺的厨房家用净水器时，必须设置增压泵或选用自带增压泵的集成式产品；增加产水率的同时也会以一定比例增加耗电量；无增压泵的反渗透净水器产水率极低，不宜选用；

（3）超滤膜对原水悬浮物、腐殖酸等致色物质有较好的处理效果，完全保留了原水中的矿物元素，与反渗透工艺相比几乎无废水率，因此一般情况下建议选用以超滤膜为主的家用厨房净水器。

（4）反渗透膜对原水硬度、含盐量、有机物均有较好的处理效果，但水中的矿物元素也会被全部去除，与超滤膜相比产水率极低，增加产水率的同时也会增加耗电量，因此无特殊要求不建议选用以反渗透膜为主的家用厨房净水器。

7 管道直饮水系统需要良好的日常管理，我国工程物业管理存在明显的薄弱环节，因此一般不建议设置管道直饮水系统。

3.7.2  本条规定了小区生活热水供应应符合的要求。

1 生活热水供应已成为居住者衡量住宅性能的标准之一。集中生活热水供应系统总耗热量较小、输送运行成本较大，需要良好的工程管理；因此一般住宅推荐采用分散式热水器局部供应，具有灵活、经济、节能等优点。

集中生活热水供应系统具有用户使用舒适、操作简便等优点，对大型酒店型养老建筑可采用集中生活热水供应系统。在太阳能资源较好的地方，应优先选择太阳能热水系统。国家住宅与居住环境工程技术研究中心在其国家科研院所技术开发研究专项资金项目“提高住宅性能关键技术开发研究报告”中指出，经过广泛调查和分析研究，集中生活热水供应系统的设计和运行必须掌握好6个环节：

（1）合理选用热源，积极利用地热和太阳能，降低运行成本。

（2）选用符合我国国情的热水用水定额（25 L／人·d～50L／人·d）和适宜的供水温度（45℃～55℃）。

（3）优化循环系统布置，保证循环效果。

（4）优选设备，减少结垢和腐蚀。

（5）加强水质检测工作，保证热水水质。

（6）热水计量应采用热量表。

2 集中生活热水系统冷水、热水同源是保证压力平衡的根本措施，可有效保证用水舒适度、节约用水，因此参考五星级品牌酒店的做法，需要热水供应的部位冷热水均需要同一个加压泵。

3.7.3  本条规定了小区和住宅排水系统应符合的要求。

1 小区采用雨污分流，加强排水管理，可有效改善小区水环境，减小市政污水管网的流量。

2 同层排水是指本层卫生间内卫生器具排水支管不穿越楼板，排水横管在本层套内与排水立管连接的一种排水管道的布置方式。同层排水系统具有以下特征：一是房屋产权明晰。卫生间排水管路系统布置在本层套内住户家中，管道检修可在本户内进行，不干扰下层住户；二是卫生器具的布置不受限制。因为楼板上没有卫生器具的排水预留孔，用户可自由布置卫生器具的位置，满足卫生洁具个性化的要求，实现卫生间格局的多样化；三是由于未开洞楼板有较好的隔音效果，将排水支管布置在楼板上可有效减小排水噪音对邻层住户的干扰；四是卫生间楼板不被卫生器具管道穿越，减小了渗漏水的几率，也能有效地防止病菌的传播。

3 特殊单立管排水系统有效改善立管内水流工况，保证器具水封不被破坏，提高排水系统卫生性能，且单立管减少管井面积、减少施工安装难度、减少用料有利于节材、有利于同层排水管道的施工安装。

水封装置在于把室内环境与排水系统内的有害环境隔离开。如果水封破坏或失效，将会使室内环境受到污染，严重的将危害居住者的身体健康。住宅内水封装置多使用存水弯，其水封深度以不小于50mm为宜。

按照标准的要求，地漏的本体应保证水封深度不小于50mm，并有一定的保持水封的能力，防止由于管道系统内的正压喷溅或负压抽吸使水封破坏；应有流畅的过水断面，保证污水可迅速通过，且不会因地漏内部构造的凹凸挂住毛发、纤维之类的污物；地漏应有较大的自清能力，当发生堵塞时，便于清通。

4 分开设置厨房和卫生间的排水立管，可避免排水系统损坏或检修时的交叉污染。

5 住宅屋面较小，室内空间紧张，适合采用建筑外排水，有效避免维修管理造成的工程难题；建筑外排水可实现雨水断接排水，排入室外绿地，满足海绵社区的技术要求。

6 室内空调冷凝水单独设置排水立管，可将排水排入雨水管道；当排入污（废）水管道时，由于空调长时间不用时水封失效、造成臭气返溢到室内，因此应采取间接排水。

3.7.4  本条规定了小区雨水收集利用应符合的要求。

1 实践证明管道中水难以满足卫生要求、存在较大卫生安全隐患，且造价昂贵，因此禁止居住建筑内引入管道中水。世界范围内没有其他国家将污废水作为原水处理后直接用于居住室内的工程做法。

2 景观用水一般在室外，可采用中水， 与人体接触的景观水，尤其是儿童嬉戏的水体必须有严格的水质要求。

3 由于景观绿化用水采用的是非饮用水，为保障居住者安全，景观绿化用水应设有禁止饮用的标识。

- 3.8  电 气 环 境

3.8.1 本条规定了住宅电气安全应符合的要求。

1 厨房和卫生间均为潮湿空间，发生漏电的几率高，因此，应分别单独设置电源插座回路。

2 本款规定了住宅户内电源插座位置的设置要求，以保证日常用电安全。

3 电梯井道内的维修工作较多，且井道底坑易积水，故要求采用36V低压照明供电。当采取220V时，应装设剩余电流动作保护器，光源应加防护罩。

4 特低电压指不超过现行国家标准《建筑物电气装置的电压区段》GB/T 18379规定的有关I类电压限值的电压，额定电压不超过交流50V。喷水池等潮湿场所的照明和水泵系统电路容易发生漏电事故，而这又是居民休闲常去的地方，因此应采用特低电压供电，以保证人身安全。

3.8.2本条规定了小区智能化集成系统应集成的基本功能和扩展功能。要求小区智能化系统应综合考虑小区管理系统及其与社区管理及服务系统、家居智能系统的衔接，尤其是与社区公共安全系统及其管理部门之间的互动与信息资源共享等要求。例如，当背景音乐广播系统和火灾应急广播系统合并为一套系统时，广播系统分路宜按建筑防火分区设置；当火灾发生时，应能强制投入火灾应急广播。

3.8.3 本条提出了电磁与静电保护的措施。

1 宜按照现行国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175测量或计算小区内电磁波强度分布，进行小区电磁环境分析。

2 应对配电室、变电站、风机、电梯机房等部位的电磁环境进行分析设计，通过修改其结构空间、位置、钢筋配比、接地工艺等，减少对外界产生的电磁辐射。宜在风机、变频电梯电机的电源线路上配置低通滤波器、特种滤波器以减小设备的线路传输干扰。当住宅供电干线采用封闭母线时，宜考虑电磁兼容性和对其他弱电系统的影响。

3 对于产生超过现行国家标准《电磁环境控制极限》GB 8702、《环境电磁波卫生标准》GB 9175规定的辐射，须对相应的电磁辐射源采取增加屏蔽网、涂覆吸波涂料及加强接地等措施来减少对外界的电磁辐射干扰。

4 针对大型小区建筑设备集成管控的需要，弱电竖井内应设置独立的设备工作地铜排，工作地应与保护地隔离，接地电阻应小于1Ω。

5 静电会导致居住者身体不适，如头痛、失眠和烦躁不安等症状。可在小区活动区域设置人体静电释放球等装置，并采用明显的标识以引导居住者通过触摸方式释放静电。

3.8.4 本条提出了提高小区电气节能水平的措施。

1 应合理划分配电区，优先采用箱式变电站并使变电站深入负荷中心。采取措施补偿交流配电系统的无功功率，降低配电线路的损耗。

2 变频水泵、电梯变频电机的采用可大大节约运行能耗，并能纳入建筑设备集成管控系统。

3 为提高电梯运行效率，避免无效停靠，高层住宅同一平面区域或同一到达高度范围内的电梯应紧邻布置，多台同时开启的电梯应在智能控制系统中按需调度。

4 大型小区可通过网络分散设置组团值班控制室，并与总中心机房控制室联网。每个组团可不再设置独立的中心机房，以节约机房投资。

- 3.9  景 观 环 境

3.9.1  本条规定了小区景观设计应符合的原则。

1 在小区总体规划之初引入小区景观概念规划，有利于从平面和空间两个角度理解和利用场地的自然资源，为营造建筑与景观协调、小区环境与自然环境协调的整体和谐意境创造条件。

2 小区规模和建筑形态涉及容积率、建筑密度、建筑高度、建筑造型、建筑色彩和建筑层次等，需要综合考虑这些因素对景观环境的影响，才能确定景观的功能、层次、布局和形态。应注意景观的安全性、功能性、实用性和经济性。

深圳香蜜山项目规划主题定位为山林结合运动，将山体部分保留原有植被，山体引入架空层、平台花园和地下车库，用部分运动项目如攀岩、滑梯等消化高差，用植物的搭配和延续让山体渗透入建筑环境。

3绿地率是反映小区园林绿化水平的指标之一。根据“国务院关于加强城市绿化建设的通知”确定的目标，全国城市规划建成区绿地率2005年达到30％以上，2010年达到35％以上。为保证居住者长期的环境效益，小区绿地率提高至大于35％是合适的。

4 绿地规划应考虑道路与停车的影响，道路上的绿化隔离带和行道树的规划，应与路边停车位置以及停车出入口等结合考虑，以利管理，避免绿地在使用中遭到破坏。

5小区景观水体是指池水、流水、跌水、喷水和涌水，能增添小区情趣和美化景观，也有利于调节小气候。但应注意其安全性、功能性和实用经济性。景观水系布局可采取自然形态，也可采取人工形态。以自然形态为主的布局，应着意于保护或模仿自然水系的形态。以人工形态为主的布局，应符合整个小区规划布局的大创意，不仅有优美的形态构成，同时要赋予相应的文化内涵和寓意。

由于小区内的一般水体都是较近人的，应控制水深，一般不应超过40cm。山石的设置也应充分考量攀爬的可能，注意安全性，设置必要的警示标示。

3.9.2  本条规定了小区植物配置应符合的要求。

1 植物的形态和色相应配合建筑的形体与颜色：一是作为建筑的衬托、对比或协调；二是相互掩映成趣；三是对某些构筑物起遮挡与隔离作用。以上三方面应有不同的处理手法。

2 许多植物有益于改善微气候环境、促进居住健康，应在本土植物中合理选择和搭配，提高种植的健康效益。

3 植物应以乔、灌、草的合理比例配置，组成丰富多彩的上、中、下复层结构，易于维持和控制生态稳定。主次干道以乔木为主，选用花灌木、常绿树为陪衬；道路交叉口、道路边宜配置花坛；在公共绿地的入口处和重点区域，种植体形优美、色彩鲜艳、季节变化强的植物；庭院绿地以草坪为基调，花灌木为主，常绿为辅。

4 植物配置应注意种植的位置，与建筑、地下管线、高压线等设施的距离应符合要求，避免有碍植物的生长和管线的使用与维修。乔灌木与地下管网、地下构筑物及与地面建筑物或构筑物的最小距离要求，可参照《全国民用建筑工程设计技术措施》的相关规定。

3.9.3  本条规定了屋顶及地下建筑屋顶绿化应符合的原则。

屋顶绿化树种的选择应与地面和楼层的绿化相协调，可运用各种造园手法将其作成屋顶花园，但切忌堆砌。不应选用根系穿刺性强的植物和速生乔灌木植物。在高层建筑屋面和坡屋面宜种植地被植物，乔灌木高度不宜大于2.5m，距墙边不宜小于2m。植物的荷重设计应按植物在屋面环境下生长10年后的荷重估算。

屋顶绿化对楼面和屋面的构造技术提出新的要求。由于花草树木及泥土有自重，使得设计时既要加强楼屋面的承重能力，又要减轻绿化系统的自重，应选用改良土和无机复合种植土。屋顶绿化对屋顶的防水及防潮的要求非常高，为确保立体绿化的实施，需要选择耐根系穿刺的防水材料。地下建筑屋顶板绿化种植土与周边实土地面相连时，可不设排水层。相关屋顶绿化的具体措施，可参见现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155。

3.9.4  据研究，利用攀缘植物构成窗前水平或垂直绿化可改善室外温度2℃左右，改善室内温度0.9℃左右。墙面攀缘常青植物有防热、防辐射和保温等作用，但要注意防虫及建筑墙体面层的保护。

- 4  社会环境的健康性

小区除应提供健康的居住环境外，还应为居住者提供物质上和精神上的互助，情感上和思想上的交流，以及休闲娱乐的条件，全面提升小区环境品质，这是小区的社会功能。

- 4.1  交 往 环 境

4.1.1  邻里交往是体现健康小区和谐与否的关键因素。不同的交往群体、不同的交往活动内容，甚至是不同的活动时间，都会使居住者选择不同的交往场地。因此小区交往空间应做到尺度适宜，达到可视可达可共享的均好性。

在小区环境设计时除应创造不同层级的邻里交往空间外，还应注重满足老年人及社会特殊人群对活动和停留设施的需要。

1  交通空间的交往。小区交通环境影响并制约着居住者的活动和行为，通过道路布局和交通设施设置，小区能为居住者在散步中增加邻里之间接触、熟悉和交往的机会。因此要注重道路环境的安全性和多向性设计。

2 住宅门前场地的交往。住宅门前场地是邻里共同停留最多的环境之一。场地设计应使其具有一定的领域感，为邻里交往提供亲切的环境条件。

3 户外休闲、健身场地的交往。利用户外空间和绿地为居住者提供方便、安静的休闲、健身交往的场地，交往空间应通过开启与围合空间的结合，既与路径相连，又有绿篱等适当分隔，并有适宜的坐椅可供休息。

4 公共活动场地的交往。公共活动场地应使其与居住者发生积极的功能联系，具有对附近居住者的吸收力。公共活动场地是小区邻里交往中心，应具有合理的位置和交往的环境容量。

4.1.2  本条规定了交往空间环境设计应符合的要求。

1 交往空间环境设计应处理好人、建筑物、道路、环境小品之间的相互关系，体现小区亲和、清洁、协调、美观、健康的交往氛围。

2 散步、休闲、锻炼等是居住者在邻里空间中发生的重要户外活动，活动路线的环境质量决定了人们活动的范围和活动时间的长短，也决定了交往行为的发生率。创造绿化优美、设施齐全、趣味性强的邻里活动环境，有利于提高居住者户外活动的频率，为邻里交往创造更多的机会。

3 地方风俗习惯的不同引起生活习惯的差异，交往空间的环境塑造应符合地域生活和风俗习惯，以促进居住者的交往愿望。

4.1.3  为避免产生消极空间，应尽量赋予组团交往空间多样化的功能，使边缘空间与周边环境产生联系，避免出现空间闲置，以提高小区公共空间的利用率和小区自然监视的空间范围。

4.1.4  交往空间的易达性体现了小区内所有居住者的平等、公平的交往权利和多样化的户外活动需求，也是保障邻里交往空间高效使用的先决条件。

4.1.5  交往设施的种类应满足适用人群，尤其是老年人、残疾人和各年龄组儿童的需要。在老年人交往设施附近宜布置小孩的游乐设施等，以便于活动的相对独立和互相照顾。

- 4.2  安 全 环 境

4.2.1  本条规定了小区领域划分应符合的原则。

1 营造合理的空间尺度和空间层次，控制合适的邻里规模，可使居住者产生归属感，从而获得安全的心理感受。表4、表5和表6为美国《场地规划手册》所列的划分空间的设施及效果。

表4　分隔空间的效果

| 分类 | 设施 | 功能 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种植物 | 中等高度的灌木丛 | 分隔相互矛盾的空间。 | 比较有效 |
|  | 树木 | 种植树木形成屏障，分隔不同用途的空间 | 比较有效 |
| 构筑物 | 矮围墙 | 象征性分隔不同用途的空间 | 比较有效 |
|  | 高围墙 | 物质上分隔用途有矛盾的空间，隔开吵闹地区 | 最有效 |
|  | 高篱笆 | 分隔用途和活动有矛盾的空间 | 最有效 |
|  | 侧坡 | 分隔用途矛盾的空间，也可隔开吵闹地区 | 比较有效 |

表5　创造领域的效果

| 分类 | 设施 | 功能 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种植物 | 地面铺装 | 地面铺装的质量能表明用途，划分场地、园地和草地 | 比较有效 |
|  | 低灌木丛 | 突出居住性质，并可作休息空间的屏障，有助于划分场地、园地和草地 | 比较有效 |
|  | 中等高度的灌木丛 | 根据灌木丛的布置，可使半私有空间成为私有空间 | 比较有效 |
|  | 树木 | 同低灌木丛 | 比较有效 |
| 构筑物 | 低围墙 | 44㎝~60㎝高，可划定和分隔再分隔的空间，并可用作坐凳 | 比较有效 |
|  | 路墩 | 辟作步行时防止车辆通过，划分空间，并可用作坐凳 | 比较有效 |
| 制成品 | 室外家具 | 用来创造特定用途的空间，如供坐下来休息、打乒乓球等 | 最有效 |
|  | 游戏设施 | 用来创造游戏区，供特定群体使用 | 最有效 |

表6 防止穿行的效果

| 分类 | 设施 | 功能 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种植物 | 中等高度灌木丛 | 根据植物品种和布局，可从象征性屏障发展成实际的屏障 | 比较有效 |
| 构筑物 | 矮围墙 | 能限定领域范围，作为象征性屏障限制人们通向控制的地点 | 比较有效 |
|  | 高围墙 | 不让穿行的屏障 | 最有效 |
|  | 高篱笆 | 很好的物质屏障，禁止穿过领域 | 最有效 |
|  | 铺地材料与纹理 | 形成微妙的象征性障碍，不同的图案和材料能划分不同的领域 | 比较有效 |
|  | 侧坡 | 象征性障碍，避免穿过领域 | 比较有效 |

2 小区的边界应该明确和清晰，并与外界空间保持流畅而自然的过渡，在充分起到限定作用的同时保持积极与活跃的氛围。边界的层次性可区分从公共到半公共、半私密到私密等各层次的领域属性。

3 研究表明，当墙的高度不大于1.50m时，大多数人视觉的空间是连续的；当墙的高度在0.30m到0.60m之间时，可以被人轻易跨越，对人的通行阻碍不大，并可引导人们在这种矮墙上停留就坐；当墙的高度在0.8m到1.0m之间时，一般人不易跨越，并阻碍人的通行，但可为人们提供依靠休息的场所；而当墙的高度达到或超过1.80m时，对大多数人来讲，虽然墙与建筑墙面之间的空隙暗示着空间的连续性，但在视觉上是完全隔绝的，在这种情况下被分隔的小空间获得了较强的独立性和领域感。可见墙高设计需要设计师从环境防卫角度推敲运用。

4 出入口是一种标志性设施，具有极强的心理暗示作用。为了强调小区的封闭合理，应控制小区出入口数量。出入口的设计必须使断开的边界保持完整，以单独形成一个过渡空间，提示内外空间的差异性。一般来讲，主要通过设置标志性构筑物兼有多种用途的传达室，改变出入口道路线型和铺装等方法，创造小区出入口的可防卫氛围。因此，小区应减少出入口数量。

5 小区内道路结构应层次分明，控制不应有的随意穿行，以保持各个组团的完整性和相对独立性。居住者容易将尽端路空间视为家园的延伸，触发其对环境倍加呵护的感情。由于尽端路安静、安全，因此，儿童可以安心地在路上玩耍而不受快速交通的威胁，老年人也可以放心地在路上闲聊并观察儿童的嬉戏。另外在道路适当位置布置摄像头或反光镜可有效消除死角。

4.2.2  本条规定了自然监视设计应符合的要求。

1 通过公共空间建筑景观及其他设施的合理布置，小区可形成积极的互助与监视空间，有效利用居住者形成的自然监视维护小区安全，最终达到抑制小区犯罪，促进小区人际关系密切的作用。

2 组团交往空间虚实结合的隔断可减弱围墙与楼栋之间的封闭感。

3 为防止机动车盗窃行为发生以及停车场成为其他犯罪行为的藏匿地点，停车场设计应重点考虑位置、通道、导向等。地面停车场布置在居住者的观察视线之内，可提高该空间的自然监视力度。

4高层住宅由于其空间的特殊性，视线死角较多，成为防范犯罪的薄弱环节。高层住宅的领域层次包括住宅楼外部空间—底层交往空间—底层门厅过渡空间—单元邻里交往空间—各楼层候梯厅交往空间，空间的合理化设计，尤其是交往空间的环境设计，可促进住户之间的交流，加深相识程度，增强居住者领域感的同时形成自然监视的能力。

4.2.3  智能化安全防范系统的安防设施及设施功能要求可参考表7。安全防范系统设计应符合国家现行标准《安全防范工程技术标准》GB 50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395、《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16等有关规定。

表7 小区智能化安全防范系统

| 系统 | 安防设施 | 单项设施功能要求 | 设置标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周界 安全 防范 系统 | 栅栏 | 封闭，人不能钻入，高度不低于1.8m，孔洞宽度不大于11cm | 两项均设置 |
|  | 周界入侵探测报警系统 | 系统由小区安防监控中心监测，当有人经非正常途径进入小区时，系统能探测到信号，发出警报，在显示屏上显示报警区域、报警时间，并能自动记录与保存报警时间 |  |
| 公共区域安全防范系统 | 警卫照明 | 安装在小区周界、主要公共活动区、住宅的周围 | 四项中应设置前两项，后两项可视要求设置 |
|  | 巡更系统 | 小区内安装的电子巡更系统。保安巡更人员按设定路线进行值班巡查并予以记录 |  |
|  | 视频监控系统 | 在小区的主要出入口及其他重要部位安装摄像机进行监视。安防监控中心可自动／手动切换系统图像，可对摄像机云台及镜头进行控制，可对所监控的重要部位进行24h持续录像，录像存储时间不少于1个月 |  |
|  | 停车管理系统 | 在车辆出入口通过IC卡或其他形式进行管理或计费，实现车辆出入和存放的时间记录、查询和区内车辆存放管理等 |  |
| 户内 安全 防范 系统 | 内置式防护窗（或防护玻璃） | 安装在住宅一层的窗户 | 四项中应设置前三项，后一项可视要求设置 |
|  | 紧急求助报警装置 | 在户内安装紧急求助和医疗救援报警装置，有利于出现紧急情况时的报警和求助等。卫生间内发病概率较高，宜采用拉线式装置，便于倒地病人发出求助信号。安防监控中心或急救中心能及时处理和记录报警事件 |  |
|  | 访客对讲系统 | 在住宅单元或院落入口处安装防护门和对讲装置，实现访客与住户对讲。住户可控制开启入口门，防止陌生人进入住宅楼内。访客对讲系统主机宜安装在入口门上或墙体主机预埋盒内。主机应具有门禁及户内分机对讲等功能，应配置不间断电源。每户应至少设置室内分机1部，嵌墙安装于入口玄关或起居室，宜预留多口对讲交换机及台式对讲信息插座，以满足客厅、卧室、厨房、卫生间等处的对讲要求，宜预留人身安防和物业交互信息接口。 |  |
|  | 入侵报警系统 | 在户内安装入侵报警探测器，探测器的保护范围、稳定性、隐蔽性应满足设计要求。安防监控中心应能及时处理和记录报警事件 |  |
| 安防 监控 中心 | 周界、公共区域、户内安全防范系统的管理主机 | 各子系统可单独设置，相关子系统可以联动。由安防监控中心统一接警，统一处警 | 视设置系统确定主机数量 |
|  | 通信工具 | 有与外界联系的有线和无线通信工具 | 必须设置 |

1 紧急呼叫系统的设计有利于出现紧急情况时的报警和求助等。老年人或病人在卫生间内发病的概率较高，为便于倒地病人发出求助信号，拉线式求助按钮更容易被病人使用。

2 燃气泄漏自动报警装置具有环境安全监测功能，应参考当地燃气及消防行业管理要求，合理布置于厨房或燃气设备间内。燃气泄漏自动报警装置不应与访客对讲功能合并。

3 智能化控制室应能远程监测所有电梯的运行状态。设置紧急求救系统保障故障发生时能得到及时处理，并能与轿厢内保持沟通。

4.2.4  由于设计上的疏忽，罪犯一般容易从住宅阳台、栏杆、窗台、雨水管、空调架等进入室内。因此针对这些细部应做好可防卫设计。考虑到外窗擦洗的安全便捷性，住宅外窗宜选用内开启方式。

- 4.3  健 身 环 境

4.3.1  本条规定了健身场地的规划应该符合的要求。

1 健身体系是健康小区主动实现健康的一个重要组成部分。国家体育总局颁发的《全民健身计划纲要》和《2001～2010年体育改革与发展纲要》，明确提出了新时期“我国城市体育以社区为重点。社区体育要坚持业余、自愿、小型、多样，应当注重社区体育设施的规划和建设，积极为居住者提供方便、实用的身体锻炼的场所”。

2 健身设施点线结合的布置既能最大限度的发展健身空间，又能降低运动伤病的风险。通过建立居室内健身空间、楼间健身空间、广场空间和健身会所4个层次的健身体系，并与小区内外的交通步行线、小区内休闲步行线、小区内局部健身步（跑）行线相结合，最终形成点线相连、有机组合的健身设施群体。既可为居住者提供多样化的健身选择，又有助于将身体健康的概念融入到居住和日常生活环境之中，促进“居住—健身—健康—生活”的进展过程。

3 小区是老年人和孩子的主要活动场所。老年人、儿童活动的心理和生理需求有其特殊性，需要从安全、便捷、空间尺度、色彩、距离等方面细致考虑。

4.3.2  健身设施的配置应与配置地点、需求人群相协调。健身设施门类众多，其选择应具有针对性，留有拓展余地，并体现普及、适用、娱乐的特点，便于发动、引导、组织居住者开展经常性的健身活动。

不同人群的健身目的不同。儿童和青少年的健身设施可有滑索、猩猩桥、半场篮球、攀爬墙、圆形跑道等；成年人的健身设施可有转塔、攀爬路径、天梯，以及单杠、双杠、吊环、肋木、仰卧起坐训练器等健身小品；老年人的健身设施可有肋木、三人压腿、平衡木、双人肩关节康复器、三人转腰、双人腰背按摩器，并根据实际情况构成健身路径等。设施旁的指示牌可提示设施的安全使用方法及健身作用。

4.3.3  健身体系组织管理系统属于综合性健康工程，包括建设简易操作的评测设施、设定人体运动处方、对人体运动和休闲活动实现医务监督、消除人体身心疲劳、引导科学营养膳食等多方面内容。

健身体系组织管理系统可与小区或社区卫生保健体系对接，通过局域网技术和设备的应用，建立运动指导、客户管理等系统，有助于实现健身的科学性和生活方式的健康性，实现健身与小区交往的结合，健身与心理调整的互补，达到引导和吸引居住者参与健身运动的目标。

- 4.4  文 化 环 境

4.4.1  为充实和丰富居住者的业余文化生活，小区建设应以健康向上的文化主题塑造小区的文化氛围，满足居住者高层次的精神需求，使小区成为培育健康人格、促进文明小区建设的场所。小区应充分体现地域文化气息，包括建筑造型、尺度、色彩及材料等方面。

4.4.2  文化活动中心或文化活动站的设计需要结合小区规模合理配置，可按功能结合环境分散设计，也可与该地区社区文化活动中心或文化站合并设置。

满足不同人群需求的文化设施配置可使文化设施得到充分有效地利用，避免资源的浪费。小区的文化活动中心可包括小型图书馆、科普活动室、影视厅、舞厅、游艺厅、球类活动室以及各类艺术训练班、青少年和老年人学习活动场地等。文化活动站应包括书报阅览、书画、文娱、音乐欣赏等场所，主要供青少年和老年人活动。

4.4.3  应运用辩证的观点看待住宅风水文化。住宅风水文化作为一种历史文化遗产，对人们的意识和行为有着深远的影响。它既包括科学的道理，又含有迷信的成分。正确理解住宅风水文化与现代居住理念的一致与矛盾，有利于吸取其精华，摒弃其糟粕，引导人们关注人与自然的和谐统一，关注居住与自然及环境的整体关系，丰富健康住宅的生态、文化和心理内涵。

- 4.5  养 老 育 童 环 境

4.5.1  本条规定了小区居家养老服务建设应符合的要求。

1 老年人与子女的居住空间应利于相互照顾，又不会相互影响。小区可配建老年公寓或在普通住宅楼中配置老年住宅户型。老年住宅与子女住房之间的距离应近便。老年公寓或老年住宅内的设施配置应符合老年人的居住要求。

由于老年人原来居住的住宅一般是为身体健康的中青年设计和建造的，因而不可避免地存在着一些不适应老年人起居的问题。这就需要在居民进入老年人行列以后，对居家养老的住宅进行适度、适时的改造，简称为适老改造。改造内容可包括将地板改造为防滑地板，或铺上地毯；在走廊、厕所、浴室设置扶手；将橱柜、洗涤槽、水龙头以及电脑桌、写字台等改为适合老人使用的高度和方式，让老人坐在轮椅上也能方便地使用或操作。

2小区养老服务中心的功能应包括餐饮服务、健康检查、洗澡协助、志愿者服务、机能训练协助、文化娱乐活动等功能，并可以提供上门护理、日托、短期陪住等服务。

在宅护理服务包括上门的劳务服务、医疗服务、精神支持服务以及其他针对个别特殊需要的服务，使不同情况的老年人都能享受便利的生活照料。其中，劳务服务包括为居家老年人送餐、洗澡、穿衣洗衣、清扫房间、陪伴散步、帮助老年人购物、交纳各种费用、邮寄包裹等；医疗服务包括定期到老年人家里进行物理治疗和一些常规检查，陪伴就诊，在老年人有需要时提供陪床服务，为卧床、痴呆、残疾、重危病老年人提供照料护理，以及对老年人家属进行护理培训等服务；精神支持服务以及其他针对个别特殊需要的服务包括为老年人读报、读书、陪老年人聊天，也可以通过心理健康专业陪聊员提供定期情感服务等。

3 小区宜在人、财、物上不断加大对小区卫生服务中心的投入，以小区卫生服务中心为主体，搭建老年人的健康平台。小区卫生服务中心宜开设老年绿色通道，以满足小区老年居住者初级医疗保健需求。为60岁以上老年人、慢性病患者建卡建档，并根据健康状况进行不同层次的健康管理。

4.5.2  6岁以下儿童暂不具有照顾自己的能力，需要专业教师的引导，因此应设计与小区规模匹配的托儿所和幼儿园。

- 4.6  健康管理与服务

4.6.1  小区作为社区的重要组成部分，需要新建的公共卫生服务机构应做到“三同时”，即在建设小区时要与所在社区的公共卫生服务机构同时规划设计、同时建设、同时投入使用。

卫生服务机构的医保设施指标，应根据卫生部2001年《城市社区卫生服务基本工作内容(试行)》和《关于2005年城市社区卫生发展目标的意见》的规定。社区卫生服务机构包括卫生服务中心和卫生服务站。社区卫生服务中心应根据小区居住者需要，开展全科诊疗、护理、康复、健康教育、免疫接种、妇幼保健和信息资料管理等工作；社区卫生服务站至少应设诊断室、治疗室与预防保健室。

医疗急救站应配置至少1辆救护车，1名医生、1名护士和1名司机，并携带高级生命抢救设备，且与住户建立应急呼叫通道。医疗急救站主要负责急诊病人的院前转运与途中急救，参与灾害或突发事件的紧急救援，定期组织居住者学习急救知识，掌握自救、急救基本技能。

4.6.2  本条规定了小区环境卫生保障应符合的要求。

1 在小区公共空间设置公共卫生间可方便居住者日常生活，但应注重与周围环境的协调。

3 随着人们生活水平的提高，很多居住者都有饲养宠物的习惯。在居住者与宠物散步时，宠物的粪便会给小区环境卫生及其清扫工作带来影响。因此，在公共空间内设置一定数量的小塑料袋存取设施，便于主人清理宠物的粪便，有利于保障小区的环境卫生。

4 应设置醒目的标示牌提醒居住者除虫药物投放点，以免儿童或宠物误食。

5 定期维护和修理公共环境卫生设施可有效保障小区整体环境卫生。

4.6.3  本条规定了小区垃圾收运应符合的要求：

1 生活垃圾的收运与环境卫生质量关系密切，应实现垃圾无害化、减量化和资源化。垃圾箱的设置应与周边环境协调一致。若采用地埋式垃圾箱，应设置给水系统以清洁垃圾箱和地坑，设置排水系统以排放地坑积水。

为防止垃圾暴露、泛味和细菌滋生，克服楼内垃圾道收集的弊端，宜采取垃圾袋装、分类收集的方法。有害物质如废电池、废家用电器等则应送往相关部门进行特殊处理。针对袋装垃圾的收集，多层建筑可按单元收集，高层建筑可分层收集。

2 厨余垃圾含有极高的水分与有机物，很容易腐坏，产生恶臭和病菌，污染室内环境。采用户内粉碎排放的方式，可提升居住环境质量，减少对住宅用户健康的影响，并易于物业集中管理。故本规范要求新建的健康住宅应设置厨余垃圾粉碎排放系统，且该系统应与建筑主体同步设计、施工、验收，并应按照团体标准《住宅厨余垃圾排放系统工程应用指南》T/AFH-105要求执行。

3 为减少厨余垃圾清运过程中的对环境可能产生的影响，厨余垃圾宜在小区内进行无害化、减量化、资源化就地处理。对于设有住宅厨余垃圾粉碎排放系统的健康住宅，可在地下室或小区内设置对粉碎后的垃圾残渣混合液进行油水分离、固液分离和固体处理的一体化密封式厨余垃圾处理设备；对于未设住宅厨余垃圾粉碎排放系统的住宅，可在小区内集中设置具有粉碎、油水分离、固液分离和垃圾处理功能的一体化密封式厨余垃圾处理设备。垃圾房位于下风处可防范垃圾臭味污染小区空气。

4 未避免垃圾污染公共楼道空间，健康住宅不应设置重力弃置的垃圾道。有条件的小区，可设置真空管道垃圾收集系统。厨余垃圾不易采用真空管道系统收集排放。

4.6.7  小区保险可为小区居住者提供财产和人身安全的保障，为创建和谐文明小区提供切实的服务，既提高了小区的抗风险能力，又进一步拓宽了保险服务领域，减少了居住者的后顾之忧。保险服务种类主要结合小区居住者的实际需求多样化设置。可在社会大病医疗统筹保险的基础上，结合居住者实际需求引入其他商业保险，如公众责任险、健康保险和财产保险等。

- 4.7  健 康 物 业

4.7.1  应在传统物业服务的基础上，创造全新的健康物业模式，以促进居住者身心健康，提高居住者生活质量。健康物业服务应突出强调服务，寓精细管理于全面、细致的服务之中。

《健康住宅业主手册》的内容可包括日常生活中安全防范以及装修管理、物业服务等知识，同时应包含小区和住宅内部的应急通道位置和住宅内部维修洞口的设置信息。通过手册的制定可培养和引导健康的生活意识和生活方式，提高健康小区生活品质。

4.7.2  小区建设基于智能化系统的运营平台，将极大提高小区运营维护效率。其主要内容包括：

1 健康环境保障

利用智能化基础设施及智能建筑管理系统建立健康环境运维保障模型，对“小区环境”、“空气质量”、“热环境”、“声环境”、“光环境”、“水环境”、“电气环境”等环境健康因子进行监测、发布与控制。

2 居住安全保障

基于智能化基础设施及智能建筑管理系统建立小区内以人身为主，财产为辅的安全保障智能化系统。

3 设备运行保障

通过智能化基础设施及智能建筑管理系统对小区电气设备运行的状态进行监测与控制。小区建立电气设备运行维护管理智能化系统，确保已建设或增加的机电设备稳定、高效的运行与维护。

4 运营服务保障

利用智能建筑管理系统及公共通信网络建立运营服务智能化系统，为住户提供包含管家服务在内的可信任的服务机构及多层级服务体系。

5 信息资料库管理

建立电子化小区信息资料数据库系统，提供角色型授权的对外接口，可以与智能建筑管理系统、物业管理软件、健康智能化远程运维系统等进行不同权限的接入。

除小区及住宅工程建设竣工图外，信息资料数据库记录的信息大类条目不宜少于表4.7-1中的项目。

表4.7-1 信息资料数据库记录信息大类条目

| 设备数据日志 | 车辆管理信息 | 访客信息 | 住宅信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区信息 | 视频监控通道 | 位置坐标 | 智能卡管理信息 |
| 住宅报警信息 | 小区报警信息 | 业主信息 | 抄表信息 |
| 视频墙配置 | 视频录像信息 | 电子地图 | 授权权限 |
| 人身安全信息 | 政务服务信息 | 物业服务信息 | 管家服务信息 |

6 信息交互

小区宜利用网络平台及公共通信网络，建立业主、物业、运营商、服务商、政府相关职能部门的信息交互通道，确保信息交互无障碍。

7 运营管家服务

小区利用智能建筑管理系统开展住宅管家服务，特别是针对老人、小孩、孕妇、残疾人的弱势群体的服务，包括人身安全、医疗保健、政务服务、物业服务、家政服务、家庭金融、购物配送等特色服务。

- 5  施工管理与工程验收

- 5.1  一 般 规 定

5.1.1  健康住宅建设项目应建立必要的质量责任制度，应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制，应有健全的生产控制和合格控制的质量管理体系。建设单位应督促施工方通过内部审核与管理者的评价，找出质量管理体系中存在的薄弱环节，并制定改进的措施和跟踪检查落实等措施。同时还应重视综合质量控制水平，从施工技术、管理制度、工程质量控制等方面制定综合质量控制水平指标，以提高企业整体管理、技术水平和经济效益。

5.1.2  健康住宅建设项目在施工过程中应着重考虑对自然环境、人文环境的保护和管理。

5.1.3  建设单位应遵循较高标准的施工质量验收标准。

- 5.2  施 工 管 理

5.2.1  建筑工地空气污染是建筑施工过程中排放的无组织颗粒物污染，包括施工现场焚烧各类废弃物，包括工地内部各种施工环节造成的扬尘，也包括因路面未硬化或覆盖、裸露场地未绿化或美化、施工车辆未做封闭、覆盖措施所造成的间接扬尘。

5.2.2  某些施工现场紧邻居住区，对居民的生活造成很大干扰。施工阶段噪音限值参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB  12523；

5.2.3  本条规定了施工现场水土污染控制基本措施：

1 未经处理的废弃物或水源直接填埋或排放会造成严重的环境污染，从健康住宅节水角度考虑，废水可循环利用；

2  施工现场临时用水方案可参考《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720以及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268。

5.2.4  健康住宅项目施工现场的安全技术管理应从安全意识到安全作业逐层渗透，科学、标准、规范制定各建设单位的安全管理制度，宜购买保险，保障各方人员人身安全。

5.2.5  本条规定了施工过程中的社会环境要求：

1  施工现场等同于独立的生活区，应完善施工现场办公、起居和学习的基本设施；

2  为使工程更安全、更高效完成，生活区及施工区等人员活动密集且时间集中的场所应采取封闭式管理；

3  施工现场分区较多，为保障施工人员或相关管理人员可安全、准确、快速到达目的地，应加强导视系统；

4  健康住宅项目应健全安全作业、职业健康管理体系；

5  为建立良好的施工及社会环境，应积极加强各方关系协调。

- 5.3  工 程 验 收

5.3.1  健康住宅建设项目工程验收前建设单位应自检合格，并应提供相关技术图纸、审查报告、主要装置及部品档案以及成套的专业技术相关方案、文件、图纸等文件作为验收依据。

5.3.2  健康住宅建设项目工程验收除应提供5.3.1自检合格的资料外，还应提供必要的过程文件，如施工方案、记录、自评价报告、各类试验及进场报告、隐蔽工程相关影像资料及各类检测、性能报告等文件，以便还原建设项目施工过程中的合规合理性。

5.3.3  建设单位应对监理方的监理方案、细则、旁站记录等资料严格管理，作为建设工程验收的必要管理文件。