CECS xxx-202X

中国工程建设标准化协会标准

区域火灾风险评估技术规程

Technical specification for regional fire risk assessment

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

区域火灾风险评估技术规程

Technical specification for regional fire risk assessment

CECS XXX -202X

主编单位：应急管理部四川消防研究所

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中国计划出版社

202X　北　　京

- 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2018年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2018]015号文件）的要求，规程编制组经调查研究，广泛了解区域火灾风险评估的工作及研究现状，认真总结工程实践经验，参考国外相关标准及保险等行业的实施情况，结合国内区域火灾风险评估和消防大数据应用相关标准，在广泛征求意见的基础上，本着工程实用和对相关标准进行补充的原则，制定本规程。

本规程共7章、2个附录，主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 评估程序；4 评估对象；5 评估内容；6 评估数据；7 应用平台。附录中列举了不同区域指标权重的参考。

本规程由中国工程建设标准化协会防火防爆专业委员会CECS/TC 14管理，由应急管理部四川消防研究所负责技术内容的解释。在使用过程中如有意见或建议，请将意见和资料寄送到解释单位（地址：四川省成都市金牛区金科南路69号，邮编：610036），以供修订时参考。

主 编 单 位：应急管理部四川消防研究所

参 编 单 位：应急管理部上海消防研究所

四川法斯特消防安全性能评估有限公司

中国科学技术大学

安徽领泰安全科技有限公司

贵州省消防救援总队

重庆市消防救援总队

电子科技大学

中消云科技股份有限公司

新疆全天候消防科技有限公司

厦门物之联数字科技有限公司

成都轨道资源经营管理有限公司

上海建科检验有限公司

主要起草人：甘廷霞  夏  莹  姚  斌  江梦梦  余  瑾  杨君涛  周  亮

唐小平  华高英  杨  静  田  聪  赵长征  宋佳城  杨万新

张泽华  肖  璐  张泽江  肖祖德  童  玲  商图强  刘炳海

胡衍平  谢乐涛  王文君  王培丞  高  平  杨晓娟  梁国凯

- 目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  评估程序	3

4  评估对象	5

5  评估内容	6

5.1  指标体系	6

5.2  权重分析	9

5.3  风险量化	9

6  评估数据	11

7  应用平台	12

附录A  评估指标体系与计算方法	13

附录B  指标权重参考	35

本规程用词说明	38

引用标准名录	39

条文说明	40

- Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Assessment procedure	3

4  Evaluation object	5

5  Evaluation content	6

5.1  Index system	6

5.2  Weight analysis	9

5.3  Risk quantification	9

6  Evaluation data	11

7  Application platform	12

Appendix A  Evaluation index system and calculation method	13

Appendix B  Reference of index weight	35

Explanation of wording in this specification	38

List of quoted standards	39

Addition：Explanation of provisions	40

- 1  总  则

1.0.1  为规范区域火灾风险评估工作，量化区域火灾风险评估结果，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于针对城市不同区域、区域内不同功能区、功能区内不同单位的火灾风险评估，包括评估程序、评估内容、评估数据和应用平台等。

1.0.3  运用大数据技术进行区域火灾风险动态评估时，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术  语

2.0.1  区域    region

本标准中所指区域分为功能区和行政区。功能区指按照建筑使用功能聚集在一起的建筑区，如物流仓储区、化工园区等；行政区指按照行政划分聚集在一起的建筑区，如省、市、区、县（乡镇）等。

2.0.2  单位    unit

区域由多个建筑单位组成，单位指单栋建筑，单位根据建筑性质进行分类。

2.0.3  区域火灾风险评估    regional fire risk assessment

通过分析评估区域的火灾形势和影响消防安全的各种因素，采用适当的评估方法评价该区域的火灾风险状况，科学合理确定区域的消防安全水平，查找当前消防工作薄弱环节，提出针对性的建议措施。

2.0.4  应用平台    application platform

利用大数据技术进行区域火灾风险数据的收集、存储和计算，对区域火灾风险进行实时动态分析，实现区域火灾风险的等级划分、地图展示、实时预警、处理措施提示、评估报告输出等功能的一套基础设施。

- 3  评估程序

3.0.1  评估准备

前期准备工作应包括：明确区域火灾风险评估对象和评估范围；组建评估组；收集区域火灾风险评估需要的相关资料等。

3.0.2  确定评估对象

依据区域火灾风险评估的目的和需求，结合当地风险特征，确定具体的评估对象和内容，并划分评估范围。

3.0.3  选择评估方法

以构建区域火灾风险评估指标体系为基本方法，通过获取各指标的消防数据，经过定性、定量分析，确定火灾风险评估结果。

3.0.4  定性、定量评估

1  建立指标体系。分析区域范围内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系。

2  确定权重。对评估单元进行定性及定量分级，确定权重。

3  制定评分规则。依据有关法律、法规、规章、标准、规范、科研成果和项目经验，制定指标评分规则。

4  采集数据。通过从数据归口部门直接获取、从消防部门工作系统与工作文件和台账中获取、从实地抽查测试获取、从智慧消防平台动态获取等方式收集数据。

5  分析评估。对区域的火灾风险进行定性、定量分析与评估。

3.0.5  做出评估结论

对区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论，评估结论应明确列出区域存在的火灾风险问题，列出评估结果。

3.0.6  制定对策措施

区域火灾风险评估应根据区域特点和定性、定量评估的结果，针对存在的问题提出合理可行的消防安全对策及规划建议。对策措施应具有科学性、经济性和可操作性。

3.0.7  形成评估报告

评估报告是区域火灾风险评估过程的记录，应将评估对象、评估依据、评估过程、选用的评估方法、获得的评估结果、提出的消防安全对策措施及建议等写入报告。

- 4  评估对象

4.0.1  根据评估目的的不同，区域火灾风险评估的评估对象分为单位、功能区、行政区三种。

4.0.2  对某一行政区进行火灾风险评估时，宜对该行政区内典型功能区进行评估；对某一类功能区进行火灾风险评估时，应对该功能区内典型单位进行评估。

4.0.3  典型单位包括：

1  住宅；

2  商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所；

3  医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园；

4  国家机关单位；

5  广播电台、电视台和邮政、通信枢纽；

6  客运车站、码头、机场；

7  公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆、文物保护单位；

8  发电厂（站）和电网经营企业；

9  易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位；

10  劳动密集型生产、加工企业；

11  重要的科研单位；

12  物流仓储企业；

13  粮、棉、木材、百货等物资仓库；

14  高层办公楼(写字楼)、高层公寓楼等高层公共建筑；

15  城市地铁、地下观光隧道等地下公共建筑；

16  其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。

- 5  评估内容

5.0.1  区域火灾风险评估应涵盖区域火灾形势、区域内典型单位火灾形势、公共消防基础设施、灭火救援能力、社会消防安全管理等方面的内容。

5.0.2  对评估内容宜通过目标分解并建立指标体系进行分级评估，通过不同层次的分析得到区域火灾风险系统整体风险水平。

- 5.1  指标体系

5.1.1  区域火灾风险评估的指标体系应包括区域指标体系、单位指标体系两部分。

5.1.2  区域指标体系由三个及以上分级指标构成。一级指标为评估内容所包含5部分指标，对应设置二级、三级指标。区域指标体系构建见表5.1.2。三级指标的定义与计算方法见附表A.1。

表5.1.2  区域指标体系

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| 1 | 区域火灾形势 | 1.1 | 区域基本情况 | 1.1.1 | 人口密度 |
|  |  |  |  | 1.1.2 | 人均区域生产总值 |
|  |  |  |  | 1.1.3 | 建设用地属性指数 |
|  |  |  |  | 1.1.4 | 产业结构指数 |
|  |  | 1.2 | 历史火灾数据 | 1.2.1 | 万人火灾发生率 |
|  |  |  |  | 1.2.2 | 十万人火灾死亡率 |
|  |  |  |  | 1.2.3 | 亿元GDP火灾损失率 |
|  |  | 1.3 | 典型单位分布 | 1.3.1 | 火灾高危单位密度 |
|  |  |  |  | 1.3.2 | 重点单位密度 |
| 2 | 单位火灾形势 | 2.1 | 典型单位风险特征 | 2.1.1 | 住宅 |
|  |  |  |  | 2.1.2 | 公众聚集场所 |
|  |  |  |  | 2.1.3 | 医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园 |
|  |  |  |  | 2.1.4 | 国家机关单位 |
|  |  |  |  | 2.1.5 | 广播电台、电视台和邮政、通信枢纽 |
|  |  |  |  | 2.1.6 | 客运车站、码头、机场 |
|  |  |  |  | 2.1.7 | 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆、文物保护单位 |
|  |  |  |  | 2.1.8 | 发电厂（站）和电网经营企业 |
|  |  |  |  | 2.1.9 | 易燃易爆化学物品单位 |
|  |  |  |  | 2.1.10 | 劳动密集型生产、加工企业 |
|  |  |  |  | 2.1.11 | 重要的科研单位 |
|  |  |  |  | 2.1.12 | 物流仓储企业 |
|  |  |  |  | 2.1.13 | 物资仓库 |
|  |  |  |  | 2.1.14 | 高层公共建筑 |
|  |  |  |  | 2.1.15 | 地下公共建筑 |
|  |  |  |  | 2.1.16 | 其他 |
| 3 | 公共消防基础设施 | 3.1 | 消防规划 | 3.1.1 | 城市规划编制情况 |
|  |  |  |  | 3.1.2 | 城市消防规划发布情况 |
|  |  |  |  | 3.1.3 | 国家重点镇消防规划编制率 |
|  |  | 3.2 | 消防站 | 3.2.1 | 万人拥有消防站 |
|  |  |  |  | 3.2.2 | 消防站责任面积 |
|  |  |  |  | 3.2.3 | 消防站建有率 |
|  |  | 3.3 | 消防通信 | 3.3.1 | 消防远程监控系统覆盖率 |
|  |  |  |  | 3.3.2 | 城市消防一级网网络信号覆盖率 |
|  |  |  |  | 3.3.3 | 城市消防二级网网络信号覆盖率 |
|  |  |  |  | 3.3.4 | 城市消防三级网网络信号覆盖率 |
|  |  | 3.4 | 消防供水 | 3.4.1 | 市政消火栓建有率 |
|  |  |  |  | 3.4.2 | 市政消火栓完好率 |
|  |  |  |  | 3.4.3 | 天然水源及取水码头设置情况 |
|  |  | 3.5 | 消防车通道 | 3.5.1 | 市政道路路网密度 |
|  |  |  |  | 3.5.2 | 消防车通行能力 |
|  |  | 3.6 | 应急疏散 | 3.6.1 | 城市应急避险和疏散安置区设置情况 |
| 4 | 灭火救援能力 | 4.1 | 消防力量体系 | 4.1.1 | 万人消防人员拥有率 |
|  |  |  |  | 4.1.2 | 亿元GDP消防人员人数 |
|  |  |  |  | 4.1.3 | 政府专职消防队建设率 |
|  |  |  |  | 4.1.4 | 微型消防站建设率 |
|  |  | 4.2 | 灭火救援预案 | 4.2.1 | 应急预案编制情况 |
|  |  |  |  | 4.2.2 | 应急预案执行率 |
|  |  | 4.3 | 消防装备 | 4.3.1 | 万人消防车拥有率 |
|  |  |  |  | 4.3.2 | 基本防护装备配备率 |
|  |  |  |  | 4.3.3 | 特种防护装备配备率 |
|  |  |  |  | 4.3.4 | 抢险救援器材配备率 |
|  |  |  |  | 4.3.5 | 灭火器材配备率 |
|  |  |  |  | 4.3.6 | 专业化消防装备配备情况 |
|  |  |  |  | 4.3.7 | 特种攻坚消防装备配备情况 |
|  |  | 4.4 | 灭火救援响应时间 | 4.4.1 | 消防响应时间 |
|  |  |  |  | 4.4.2 | 平均火灾扑救时间 |
| 5 | 社会消防安全管理 | 5.1 | 重大及区域性火灾隐患整改 | 5.1.1 | 重大及区域性火灾隐患整改率 |
|  |  | 5.2 | 消防宣传教育培训 | 5.2.1 | 十万人拥有消防教育基地拥有率 |
|  |  |  |  | 5.2.2 | 公众消防安全知识知晓率 |
|  |  |  |  | 5.2.3 | 社会消防安全培训指数 |
|  |  | 5.3 | 单位管理 | 5.3.1 | 消防安全重点单位“四个能力”达标率 |
|  |  |  |  | 5.3.2 | 消防安全网格化管理建成率 |
|  |  | 5.4 | 消防经费投入 | 5.4.1 | 消防人员人均基本业务费 |
|  |  |  |  | 5.4.2 | 消防经费占财政支出比重 |

5.1.3  区域指标体系中“典型单位风险特征”指标项分值由单位指标体系计算获取。

5.1.4  单位指标体系由三个及以上分级指标构成。一级指标为单位基本情况、建筑防火、消防设施设备、消防安全管理、灭火救援等5部分指标，对应设置二级、三级指标。单位指标体系一级、二级指标见表5.1.4，三级指标及其评分标准见附表A.2。

表5.1.4  单位指标体系

| 一级指标 |  | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| 1 | 单位基本情况 | 1.1 | 单位性质 |
|  |  | 1.2 | 建筑规模 |
|  |  | 1.3 | 建筑类型 |
|  |  | 1.4 | 建筑结构 |
|  |  | 1.5 | 建筑合法性 |
|  |  | 1.6 | 单位火灾历史 |
| 2 | 建筑防火 | 2.1 | 耐火等级 |
|  |  | 2.2 | 防火间距 |
|  |  | 2.3 | 平面布置 |
|  |  | 2.4 | 防火、防烟分隔 |
|  |  | 2.5 | 安全疏散 |
|  |  | 2.6 | 建筑构造 |
|  |  | 2.7 | 内部装修 |
| 3 | 消防设施设备 | 3.1 | 室内消火栓系统 |
|  |  | 3.2 | 自动灭火系统 |
|  |  | 3.3 | 火灾自动报警系统 |
|  |  | 3.4 | 防烟和排烟设施 |
|  |  | 3.5 | 应急照明和疏散指示标志 |
|  |  | 3.6 | 灭火器配置 |
|  |  | 3.7 | 消防电源及电气防火 |
|  |  | 3.8 | 远程监控系统 |
|  |  | 3.9 | 消防通信系统 |
| 4 | 消防安全管理 | 4.1 | 消防组织 |
|  |  | 4.2 | 消防安全制度 |
|  |  | 4.3 | 消防档案 |
|  |  | 4.4 | 防火巡查、检查 |
|  |  | 4.5 | 火灾隐患整改 |
|  |  | 4.6 | 消防安全重点部位 |
|  |  | 4.7 | 消防控制室 |
|  |  | 4.8 | 消防设施维护保养 |
|  |  | 4.9 | 消防安全宣传教育和培训 |
|  |  | 4.10 | 灭火、应急疏散预案和演练 |
| 5 | 灭火救援 | 5.1 | 单位室外消火栓系统及其他消防水源 |
|  |  | 5.2 | 消防车道 |
|  |  | 5.3 | 救援场地和入口 |
|  |  | 5.4 | 消防电梯 |
|  |  | 5.5 | 直升机停机坪 |
|  |  | 5.6 | 微型消防站 |
|  |  | 5.7 | 企业消防队 |
|  |  | 5.8 | 辖区消防救援队响应时间 |

5.1.5  对不同类型的单位进行评估时，三级指标所涵盖的内容不同，评估内容可参照附表A.2确定。

- 5.2  权重分析

5.2.1  指标体系中各项指标的权重由专家打分后统计计算确定，也可参考附表B.1的建议。

5.2.2  区域中不同单位对火灾风险的影响不同，其在指标体系中的权重不同，不同单位的权重可参考附表B.1中“典型单位风险特征”对应三级指标项权重的建议。

- 5.3  风险量化

5.3.1  区域火灾风险量化结果由各级各项指标的权重与评分相乘得出。

5.3.2  各指标的评分根据评估对象的具体情况得到，也可参考附表A.1、附表A.2的建议。

5.3.3  区域火灾风险等级分为4级，由低到高分别为一、二、三、四级，量化标准按表5.3.3确定。

表5.3.3  风险分级量化和特征描述

| 风险等级 | 名称 | 量化范围 | 风险等级特征描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 低风险 | （85,100] | 几乎不可能发生火灾，火灾风险性低，火灾风险处于可接受的水平，风险控制重在维护和管理 |
| 二级 | 中风险 | （65,85] | 可能发生一般火灾，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部整改和加强管理 |
| 三级 | 高风险 | （25,65] | 可能发生较大火灾，火灾风险性较高，火灾风险处于较难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和完善消防管理水平 |
| 四级 | 极高风险 | [0,25] | 可能发生重大或特大火灾，火灾风险性极高，火灾风险处于很难控制的水平，应当采取全面的措施对建筑的设计、主动防火设置进行完善，加强对危险源的管控、增强消防管理和救援力量 |

- 6  评估数据

6.0.1  评估数据分为静态数据与动态数据。

6.0.2  静态数据可通过资料查阅、问卷调查、实地调研等方式获取，动态数据可通过系统接入、传感器上传等方式获取。

6.0.3  数据采集方式包括但不限于：

1  档案录入。通过人工方式将传统文档记录数据进行电子化。

2  传感器获取。从火灾自动报警系统、消防水系统监测、电气火灾系统监测、消防设施RFID管理系统、消防视频监控系统等智能传感设备获取数据。

3  移动端APP上传。包括现场调研、日常管理、检测维保、监督检查等工作过程中上传的数据，包含单位基础信息、消防设计情况、存在的问题及相关照片。

4  问卷调查。通过问卷形式对公众公共消防安全意识、建筑单位消防管理人员业务素质等的调查。

5  从其他组织获取。从其他部门平台接入，或通过线下方式获得公共基础信息系统数据。

6.0.4  数据采集完成后应进行数据筛查，数据筛查的方法包括：

1  数据逻辑性检查：通过数据之间的逻辑相关性来检查各项数据的一致性。

2  数据奇异性分析：通过计算各项数据的平均值、方差来分析数据的离散程度，找出数据中的奇异点，对于奇异数据应重新核实，确保数据真实有效。

- 7  应用平台

7.0.1  结合大数据技术进行区域火灾风险评估时，应用平台宜具有如下功能：

1  数据录入。提供静态数据批量导入和动态数据接入功能。

2  数据访问。提供标准的数据访问接口。

3  参数设定。针对不同单位的差异性修改设定参数。

4  风险预警。提供实时风险超限状态报警。

5  潜在风险分析。将实时风险数据与同区域的历史数据进行比较，找出潜在风险点。

6  运管维保建议。针对消防设施、消防安全管理等方面的数据特征提出运营管理和维护保养的建议。

7  专家评估。引入专家评估方式对评估质量进行评价，生成质量报表。

8  可视化展示。实时展示单位、功能区、行政区的火灾风险等级。

9  结果输出。具备报表、报告自动生成功能。

10  系统优化。对火灾风险评估模型持续优化。

- 附录A  评估指标体系与计算方法

- 附表A.1  区域指标体系各级指标、三级指标的定义与计算方法

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 定义 | 计算方法 | 参考值 |
| 1 | 区域火灾形势 | 1.1 | 区域基本情况 | 1.1.1 | 人口密度 | 平均每平方公里被评估区域内的常住人口，从人口规模的角度反映区域的经济、社会发展程度 | 人口密度（万人/平方公里）=常住人口（万人）/区域面积（平方公里） | 0.02 |
|  |  |  |  | 1.1.2 | 人均区域生产总值 | 被评估区域内的人均生产总值，从生产生活水平的角度反映区域的经济、社会发展程度 | 人均区域生产总值（万元/人）=区域生产总值GDP（亿元）/常住人口（万人） | 4 |
|  |  |  |  | 1.1.3 | 建设用地属性指数 | 被评估区域内工业、商业服务业设施、物流仓储、居住、公共管理与公共服务5类主要用地的占比情况，从用地结构的角度反映区域的经济、社会发展程度 | 建设用地属性指数=工业、商业服务业设施、物流仓储、居住、公共管理与公共服务用地之和（平方公里）/建设用地面积（平方公里） | 60% |
|  |  |  |  | 1.1.4 | 产业结构指数 | 被评估区域内第一、二、三产业在地区生产总值中的占比情况，从产业结构的角度反映区域的经济、社会发展程度 | 产业结构指数=[区域第一产业生产总值（万元）×0.3+区域第二产业生产总值（万元）×1.0+区域第三产业生产总值（万元）×1.0]/区域生产总值（万元） | 0.94 |
|  |  | 1.2 | 历史火灾数据 | 1.2.1 | 万人火灾发生率 | 火灾起数与常住人口的比值，从火灾起数与人口规模关系的角度反映城市的火灾防控水平 | 万人火灾发生率（起/万人）=火灾数（起）/常住人口（万人） | 2 |
|  |  |  |  | 1.2.2 | 十万人火灾死亡率 | 火灾死亡人数与常住人口的比值，从火灾死亡人数与人口规模关系的角度反映城市的火灾防控水平 | 十万人火灾死亡率（人/十万人）=火灾死亡人数（人）/常住人口（十万人） | 0.05 |
|  |  |  |  | 1.2.3 | 亿元GDP火灾损失率 | 火灾直接财产损失与国内生产总值的比值，从火灾直接财产损失与经济总量规模关系的角度反映城市的火灾防控水平 | 亿元GDP火灾损失率（元/亿元）=火灾直接财产损失（元）/GDP（亿元） | 11000 |
|  |  | 1.3 | 典型单位分布 | 1.3.1 | 火灾高危单位密度 | 每平方公里被评估区域建成区内的火灾高危单位数量，从日常消防工作中管理的火灾高危单位数量反映区域的基础火灾风险 | 火灾高危单位密度（个/平方公里）=火灾高危单位数（个）/建成区区域面积（平方公里） | 1.5 |
|  |  |  |  | 1.3.2 | 重点单位密度 | 每平方公里被评估区域建成区内的消防安全重点单位数量，从日常消防工作中管理的重点单位数量反映区域的基础火灾风险 | 消防安全重点单位密度（个/平方公里）=消防安全重点单位数（个）/建成区区域面积（平方公里） | 5 |
| 2 | 单位火灾形势 | 2.1 | 典型单位风险特征 | 2.1.1 | 住宅 | 典型单位风险值，是指选取的单位调研的结果，反应单位风险情况。 | 典型单位风险值=调研单位分值/100 | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.2 | 公众聚集场所 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.3 | 医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.4 | 国家机关单位 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.5 | 广播电台、电视台和邮政、通信枢纽 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.6 | 客运车站、码头、机场 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.7 | 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆、文物保护单位 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.8 | 发电厂（站）和电网经营企业 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.9 | 易燃易爆化学物品单位 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.10 | 劳动密集型生产、加工企业 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.11 | 重要的科研单位 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.12 | 物流仓储企业 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.13 | 物资仓库 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.14 | 高层公共建筑 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.15 | 地下公共建筑 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2.1.16 | 其他 |  |  | 100 |
| 3 | 公共消防基础设施 | 3.1 | 消防规划 | 3.1.1 | 城市规划编制情况 | 城市是否编制城市消防规划 | — | 1 |
|  |  |  |  | 3.1.2 | 城市消防规划发布情况 | 当地政府是否批准实施城市消防规划 | — | 1 |
|  |  |  |  | 3.1.3 | 国家重点镇消防规划编制率 | 辖区内的国家重点镇是否编制消防规划 | 国家重点镇消防规划编制率=编制了消防规划（消防专篇）的国家重点镇数量（个）/国家重点镇总数（个） | 100% |
|  |  | 3.2 | 消防站 | 3.2.1 | 万人拥有消防站 | 常住人口每万人拥有的消防站（不包含单位专职消防站和微型消防站）数量，从人口规模的角度反映消防站的建设情况 | 万人消防站拥有率（个/万人）=消防站（个）/常在人口（万人） | 0.09 |
|  |  |  |  | 3.2.2 | 消防站责任面积 | 每一个消防站所管辖区域的平均面积 | 设在城市的一级站责任面积（平方公里） | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 设在城市的二级站责任面积（平方公里） | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 设在城市的小型站责任面积（平方公里） | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 设在近郊区的普通站责任面积（平方公里） | 15 |
|  |  |  |  | 3.2.3 | 消防站建有率 | 消防站数量，反映消防站的建设状况 | 消防站建有率（个/个）=实际消防站数量（个）/应有消防站数量（个） | 100% |
|  |  | 3.3 | 消防通信 | 3.3.1 | 消防远程监控系统覆盖率 | 接入城市消防远程监控系统的消防控制室占消防控制室总数的比例，反映运用现代科技手段提高火灾防控能力的情况 | 消防远程监控系统覆盖率=接入城市消防远程监控系统的消防控制室数（个）/消防控制室总数（个） | 30% |
|  |  |  |  | 3.3.2 | 城市消防一级网网络信号覆盖率 | 城市消防辖区覆盖网，适用于保障城市消防通信指挥中心与移动消防指挥中心和辖区消防站固定电台、车载电台之间的通信联络 | 覆盖率=在使用车载电台的条件下可靠通信覆盖区面积（平方公里）/城市辖区面积（平方公里） | 80% |
|  |  |  |  | 3.3.3 | 城市消防二级网网络信号覆盖率 | 现场指挥网，适用于保障火场及其他灾害事故现场范围内各级消防指挥人员之间的通信联络 | 覆盖率=现场指挥网通信覆盖区面积（平方公里）/灾害事故现场面积（平方公里） | 100% |
|  |  |  |  | 3.3.4 | 城市消防三级网网络信号覆盖率 | 灭火救援战斗网，适用于火场及其他灾害事故现场范围内各参战消防队内部的指挥员、战斗班班长、驾驶员、特勤抢险班战斗员之间的通信联络 | 覆盖率=灭火救援战斗网通信覆盖面积（平方公里）/灾害事故现场面积（平方公里） | 100% |
|  |  | 3.4 | 消防供水 | 3.4.1 | 市政消火栓建有率 | 市政消火栓数量，反映市政消火栓的建设状况 | 市政消火栓建有率（个/个）=实际市政消火栓数量（个）/应有市政消火栓数量（个） | 100% |
|  |  |  |  | 3.4.2 | 市政消火栓完好率 | 无外观部件缺损及渗漏现象，能够正常供水的市政消火栓占全部市政消火栓的比例，反映市政消火栓管理维护和保养的水平 | 市政消火栓完好率=保持完好的市政消火检数量（个）/市政消火栓数量（个）×100% | 95% |
|  |  |  |  | 3.4.3 | 天然水源及取水码头设置情况 | 被评估区域内天然水源的取水码头及缺水地区取水设施（含供消防用水的蓄水池）的规划落实情况。反映除市政消防管网外的消防水源情况 | 取水码头及取水设施设置情况（个/个）=实际取水码头及取水设施数量（个）/规划取水码头及取水设施数量（个） | 100% |
|  |  | 3.5 | 消防车通道 | 3.5.1 | 市政道路路网密度 | 平均每平方公里被评估区域内的市政道路长度，从道路规模的角度反映区域的消防车道密度 | 市政道路路网密度（公里/平方公里）=市政道路总长度（公里）/区域面积（平方公里） | 5 |
|  |  |  |  | 3.5.2 | 消防车通行能力 | 消防车在各个路段通过的能力，到达辖区内最不利起火点的时间 | 消防车通行能力=消防车到达辖区内最不利点的时间（分钟） | 5 |
|  |  | 3.6 | 应急疏散 | 3.6.1 | 城市应急避险和疏散安置区设置情况 | 城市应急避险和疏散安置区的规划落实情况，反映区域建设用于公众应急避险和疏散安置场地的情况 | 城市应急避险和疏散安置区设置情况（个/个）=城市实际应急避险和疏散安置区设置数量（个）/城市规划应急避险和疏散安置区设置数量（个） | 100% |
| 4 | 灭火救援能力 | 4.1 | 消防力量体系 | 4.1.1 | 万人消防人员拥有率 | 常住人口每万人拥有的消防人员（含在编及政府专职消防人员）数量，反映灭火救援及消防监督专业力量与人口规模的匹配程度 | 万人消防员拥有率（人/万人）=消防人员数（人）/常住人口（万人） | 5 |
|  |  |  |  | 4.1.2 | 亿元GDP消防人员人数 | 消防人员数量与国内生产总值的比值，从消防人员数量与经济总量规模关系的角度反映城市的消防力量水平 | 亿元GDP消防人员人数（人/亿元）=消防人员数（人）/GDP（亿元） | 1.25 |
|  |  |  |  | 4.1.3 | 政府专职消防队建设率 | 已建成投入使用并达标的政府专职消防队占应建政府专职消防队总数的比例，反映政府专职消防队的建设情况 | 政府专职消防队建设率=已建成投入使用并达标的政府专职消防以总数（个）/应建专职消防队总数（个） | 100% |
|  |  |  |  | 4.1.4 | 微型消防站建设率 | 单位和社区建成投入使用并达标的微型消防站占应建微型消防站总数的比例，反映微型消防站的推广和建设情况 | 微型消防站建设率=已建成投入使用并达标的微型消防站数（个）/应建微型消防站总数（个） | 100% |
|  |  | 4.2 | 灭火救援预案 | 4.2.1 | 应急预案编制情况 | 预案编制的类型及数量，是否涵盖辖区内典型场所或典型区域 | — | 1 |
|  |  |  |  | 4.2.2 | 应急预案执行率 | 被评估区域政府根据当地可能发生的火灾特点，编制重特大火灾应急预案，应急预案日常演练的执行率反映地方政府对灭火救援做出预先筹划和安排的水平 | 应急预案执行率（次/次）=应急预案的日常演练次数（次）/应急预案的演练计划次数（次） | 100% |
|  |  | 4.3 | 消防装备 | 4.3.1 | 万人消防车拥有率 | 常住人口每万人拥有的消防车数量，从人口规模的角度反映消防车辆的配备情况。此处的消防车，是指消防救援队、政府专职消防队以及消防战勤保障大队配备的灭火、举高、专勤、战勤保障等4类消防车，不包括超期服役的消防车辆和单位专职消防队的消防车辆 | 万人消防车拥有率（台/万人）=消防车数（台）/常住人口（万人） | 0.48 |
|  |  |  |  | 4.3.2 | 基本防护装备配备率 | 根据《城市消防站建设标准》（建标152-2017）确定 | 基本防护装备配备率=实际配备数量/应配数量 | 100% |
|  |  |  |  | 4.3.3 | 特种防护装备配备率 | 根据《城市消防站建设标准》（建标152-2017）确定 | 特种防护装备配备率=实际配备数量/应配数量 | 100% |
|  |  |  |  | 4.3.4 | 抢险救援器材配备率 | 根据《城市消防站建设标准》（建标152-2017）确定 | 抢险救援器材配备率=实际配备数量/应配数量 | 100% |
|  |  |  |  | 4.3.5 | 灭火器材配备率 | 根据《城市消防站建设标准》（建标152-2017）确定 | 灭火器材配备率=实际配备数量/应配数量 | 100% |
|  |  |  |  | 4.3.6 | 专业化消防装备配备情况 | 是否配备“全灾种”“大应急”专业队装备器材，一定程度上反映消防装备的专业性 | — | 1 |
|  |  |  |  | 4.3.7 | 特种攻坚消防装备配备情况 | 是否配备“高地大化”特种攻坚装备，一定程度上反映消防装备的先进性 | — | 1 |
|  |  | 4.4 | 灭火救援响应时间 | 4.4.1 | 消防响应时间 | 消防队在辖区内执行灭火任务时，从消防队员接到出警命令起，到达现场的平均时间（不计假警、虚警），反映城市灭火救援专业力量的响应水平 | 消防队出动到现场的平均时间（分钟） | 15 |
|  |  |  |  | 4.4.2 | 平均火灾扑救时间 | 在被评价年度内火灾扑救过程时间的平均值，反映消防救援队、政府专职消防队灭火救援战斗的能力和水平 | 平均火灾扑救时间（分钟/次）=火灾扑救时间之和（分钟）/扑救火灾次数（次） | 30 |
| 5 | 社会消防安全管理 | 5.1 | 重大及区域性火灾隐患整改 | 5.1.1 | 重大及区域性火灾隐患整改率 | 查处整改的重大及区域性火灾隐患数占已发现的重大及区域性火灾隐患总数的比率，反映火灾隐患的整治力度 | 重大及区域性火灾隐患整改率 =评估年度内查处整改的重大及区域性火灾隐患单位数量（个）/[上一年年底重大及区域性火灾隐患单位数量+评估年度内新发现重大及区域性火灾隐患单位数量（个）] | 100% |
|  |  | 5.2 | 消防宣传教育培训 | 5.2.1 | 十万人拥有消防教育基地拥有率 | 区域内消防科普教育基地、校园消防实景体验室或消防体验馆的建设情况。统计消防科普教育场馆的数量，同一消防科普教育场地不能重复计算 | 十万人消防教育基地拥有率（个/十万人）=消防教育基地总数（个）/常住人口（十万人） | 0.30 |
|  |  |  |  | 5.2.2 | 公众消防安全知识知晓率 | 公众掌握消防安全知识和技能的程度，反映社会消防宣传普及水平的成效。由被评价城市人民政府的统计部门采用全国统一的抽样调查问卷，通过抽样调查获得 | 公众消防安全知识知晓率=公众消防安全知识知晓率得分/100 | 100% |
|  |  |  |  | 5.2.3 | 社会消防安全培训指数 | 各级各类培训人数之和占被评估区域常住人口的比例，反映社会消防安全培训的情况 | 社会消防安全培训指数（人次/万人）=社会消防安全培训人数（人次）/常住人口（万人） | 9.2 |
|  |  | 5.3 | 单位管理 | 5.3.1 | 消防安全重点单位“四个能力”达标率 | 被评估区域内的所有消防安全重点单位“四个能力”建设达标的情况，从日常消防工作中管理的消防安全重点单位的风险程度反映区域的基础火灾风险 | 消防安全重点单位“四个能力”达标率（个/个）=消防安全重点单位“四个能力”达标数量（个）/消防安全重点单位数量（个） | 100% |
|  |  |  |  | 5.3.2 | 消防安全网格化管理建成率 | 在城市街道办事处以社区为单元，在乡镇人民政府以自然村、行政村为单元，划分的若干消防安全管理网格的建设情况 | 消防安全网格化管理建成率（个/个）=实际消防安全管理网格数量（个）/应建消防安全管理网格数量（个） | 100% |
|  |  | 5.4 | 消防经费投入 | 5.4.1 | 消防人员人均基本业务费 | 消防人员人均占有的消防业务费基本支出，反映消防部门履行消防监督、灭火救援、宣传教育等各项任务的经费保障水平 | 消防人员人均基本业务费（万元/人）=消防基本业务费（万元）/消防人员数（人） | 11.8 |
|  |  |  |  | 5.4.2 | 消防经费占财政支出比重 | 被评估区域财政投入的消防业务费、消防基础设施建设维护费及其他所有与消防事业有关的经费占财政一般公共预算支出的比例，反映被评估区域的消防经费投入的整体水平 | 消防经费占财政支出比重=地方财政消防经费（万元）/财政一般公共预算支出（万元） | 1.33% |

- 附表A.2  单位指标体系各项指标及参考评分

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标及评分标准 |  |  |  | 参考评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位基本情况 | 1.1 | 单位性质 | 住宅 |  |  |  | 3.5 |
|  |  |  |  | 商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 国家机关单位 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 广播电台、电视台和邮政、通信枢纽 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 客运车站、码头、机场 |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆、文物保护单位 |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 发电厂（站）和电网经营企业 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位 |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 劳动密集型生产、加工企业 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 重要的科研单位 |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 物流仓储企业 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 粮、棉、木材、百货等物资仓库 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 高层办公楼(写字楼)、高层公寓楼等高层公共建筑 |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 城市地铁、地下观光隧道等地下公共建筑 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位 |  |  |  | 0.2 |
|  |  | 1.2 | 建筑规模 | 公众聚集场所 | 商品、市场 | 建筑总面积15000平方米以上，或者地下建筑10000平方米以上的 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑总面积1000平方米以上15000平方米以下或者设置在地下、半地下建筑面积在500平方米以上且经营可燃商品的 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 宾馆、饭店 | 客房数150间以上的 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 客房数50间以上150间以下的 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 体育场所、会堂 | 建筑总面积2万平方米以上的 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑总面积2万平方米以下的公共的体育场（馆）、会堂 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 公共娱乐场所 | 建筑面积500平方米以上的 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面积200平方米以上500平方米以下 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 5 |
|  |  |  |  | 学校、医院、养老院、托幼园所 | 医院 | 床位在200张以上的 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 床位在50张以上200张以下的 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 养老院 | 床位在200张以上的 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 床位在50张以上200张以下的 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 寄宿制学校 | 床位在1000张以上的 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 床位在100张以上1000张以下的 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 非寄宿制学校 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 寄宿制托儿所、幼儿园 | 床位在150张以上的 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 床位在50张以上150张以下的 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 非寄宿制托儿所、幼儿园 |  |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 国家机关单位 | 市委、市人大、市政府、市政协；区县（自治县）的党委、人大、政府、政协；人民检察院、人民法院 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 广播电台、电视台和邮政、通信枢纽 | 广播电台、电视台；乡镇（街道）以上的邮政、通信枢纽 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 发电厂（站）和电网经营企业（分类） |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 重要的科研单位 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆 | 建筑总面积2万平方米以上的 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 建筑总面积在2000平方米以上2万平方米以下的公共图书馆、展览馆；或者建筑总面积在20000平方米以下的公共博物馆、档案馆 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 客运车站、码头 | 候车室（候船厅）建筑总面积1.5万平方米以上的 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 候车室（候船厅）500平方米以上15000平方米以下的 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 劳动密集型生产、加工企业 | 丙类物质生产加工车间员工总数1 000人以上的企业 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 生产车间员工在100人以上1000人以下的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 仓储物流企业 |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 文物保护单位 | 采用木结构或砖木结构的全国重点文物保护单位 |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 具有火灾危险性的县级以上文物保护单位 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 粮、棉、木材、百货等物资仓库 | 国家储备粮库、总储备量在10000吨以上的其他粮库；总储量在500吨以上的棉库；总储存价值在1000万元以上的可燃物品仓库 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 石油化工企业 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位 | 设计总储量1万立方米以上的甲、乙类气体、液体的生产、充装、储存、销售企业； |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 建筑面积1万平方米以上的甲、乙类固体、可燃纤维生产、加工、储存企业 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他（无一般分类） |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 其他容易发生火灾且一旦发生火灾容易造成群死群伤或者重大财产损失的人员密集场所、易燃易爆场所、高层和地下公共建筑等单位 |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 住宅及其他 |  |  |  | 5 |
|  |  | 1.3 | 建筑类型 | 单、多层建筑 | 公共建筑 |  |  | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 住宅建筑 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 工业建筑 |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  | 农业建筑 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 高层建筑 | ＞250m | 公共建筑 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  | ＞100m且≤250m | 公共建筑 |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 住宅建筑 |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 工业建筑 |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  | ≤100m | 公共建筑 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 住宅建筑 |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 工业建筑 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 地下建筑 | 公共建筑 |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 住宅建筑 |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 工业建筑 |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  | 大跨度建筑 |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 大空间建筑 |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 城市大型综合体 |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 大型会展中心 |  |  |  | 0.5 |
|  |  | 1.4 | 建筑结构 | 木结构 |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 砖木结构 |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 砖混结构 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 钢筋混凝土结构 |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 钢结构 |  |  |  | 0.5 |
|  |  | 1.5 | 建筑合法性 | 合法 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 不合法 |  |  |  | 0 |
|  |  | 1.6 | 单位火灾历史 | 无 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 有 |  |  |  | 0 |
| 2 | 建筑防火 | 2.1 | 耐火等级 | 一级 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 二级 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 三级 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 四级 |  |  |  | 0 |
|  |  | 2.2 | 防火间距 | 单位与毗邻建筑的防火间距符合规范设计要求，且无占用。 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 单位与毗邻建筑的防火间距符合规范设计要求，但存在被占用情况。 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 单位与毗邻建筑的防火间距不符合规范设计要求。 |  |  |  | 0.5 |
|  |  | 任一一项不符合得0分，全项符合得满分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 平面布置 | 消防控制室 | 防火分隔 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 2/0 |
|  |  |  |  |  | 安全出口 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管道布置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水泵房 | 防火分隔 |  | □符合 □不符合 | 2/0 |
|  |  |  |  |  | 安全出口 |  |  |  |
|  |  |  |  | 民用建筑中 | 锅炉房 | 防火分隔措施应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 2/0 |
|  |  |  |  |  | 柴油发电机房 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空调机房 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厨房 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 手术室 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他场所 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑中 | 火灾危险性部位 | 设置位置、防火分隔应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 2/0 |
|  |  |  |  |  | 中间仓库 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总控制室 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 员工宿舍 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 办公室 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 休息室 |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 防火、防烟分隔 | 防火分区 | 面积及完整性应符合消防技术标准的要求。 |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 防烟分区 |  |  | □符合 □不符合 | 0.6/0 |
|  |  |  |  | 防火卷帘 | 类型 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  |  | 防火封堵严密性 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 手动和自动控制功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火门（窗） | 类型 |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  |  | 开启方式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 常闭防火门的自闭功能 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 常开防火门（窗）的联动控制功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | 竖向管道井的防火封堵严密性应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  | 活动挡烟垂壁的下垂功能及其他有防火分隔要求的部位应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.2/0 |
|  |  | 2.5 | 安全疏散 | 安全出口和疏散通道 | 位置 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 2/0 |
|  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散距离 |  |  |  |
|  |  |  |  | 疏散门 | 形式 |  | □符合 □不符合 | 2/0 |
|  |  |  |  |  | 开启方向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散宽度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 疏散楼梯间的形式应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 安全出口、疏散通道不应占用、堵塞、封闭。 |  |  | □符合 □不符合 | 3/0 |
|  |  |  |  | 避难层（间） | 设置位置 | 应符合消防技术标准要求。 | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  |  | 形式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平面布置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防火分隔 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防烟条件 |  |  |  |
|  |  | 2.6 | 建筑构造 | 建筑构件 | 应符合消防技术标准要求。 |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 屋顶 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 闷顶 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑缝隙 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天桥 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 栈桥 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管沟 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他建筑构造 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑保温和外墙装饰应符合GB 50016的有关规定。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 有爆炸危险的厂房和仓库的建筑构造应符合防爆要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  | 2.7 | 内部装修 | 室内装修装饰材料应符合消防技术标准要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 室内装修装饰材料与用电装置应采取防火隔热、散热措施。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 不应影响消防设施的使用功能。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  | 不应妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度和数量。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
| 3 | 消防设施设备 | 3.1 | 室内消火栓系统 | 供水水源应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  | 消防水池的有效容量应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  | 消防水泵 | 主备电源切换 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  |  | 主备泵启动 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障切换 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统管网的管道材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  | 室内消火栓的规格、型号、组件应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  | 系统 | 压力 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消火栓箱启泵按钮应能报警，控制室应能直接启动消防水泵，有反馈信号显示。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  | 室内消火栓系统的联动功能应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  | 3.2 | 自动灭火系统 | 按消防技术标准要求设置的，评估具体分项；未按消防技术标准要求设置的，该项直接不符合，得该项对应分值；消防技术标准无要求，但设置的，该项不涉及，按缺项处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动喷水灭火系统的供水水源应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 自动喷水灭火系统的消防水池有效容量应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 自动喷水灭火系统的消防水泵 | 主备电源切换 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  |  | 主备泵启动 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障切换 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动喷水灭火系统的报警阀组的系统流量、压力应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 自动喷水灭火系统的压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 自动喷水灭火系统喷头的设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 自动喷水灭火系统功能，包括压力开关动作情况、雨淋阀动作情况、消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况，应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 泡沫灭火系统防护区的保护对象的设置位置、性质、环境温度和系统选型应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 泡沫灭火系统的泡沫比例混合、泡沫发生装置的规格、型号应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 气体灭火系统模拟自动启动系统功能应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 其他自动灭火系统的系统功能应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  | 3.3 | 火灾自动报警系统 | 按消防技术标准要求设置的，评估具体分项；未按消防技术标准要求设置的，该项直接不符合，得该项对应分值；消防技术标准无要求，但设置的，该项不涉及，按缺项处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设置形式应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 火灾自动报警系统的火灾探测器报警功能应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 设备的打印、显示、声报警、光报警功能 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 1.5/0 |
|  |  |  |  |  | 对相关设备联动控制功能 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防电源及主、备切换 |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾自动报警系统 | 探测器报警 |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  |  | 手动报警 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备联动控制功能 |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 防烟和排烟设施 | 按消防技术标准要求设置的，评估具体分项；未按消防技术标准要求设置的，该项直接不符合得该项对应分值；消防技术标准无要求，但加设的，该项不涉及，按缺项处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统设置的形式应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 风机的启停控制功能应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 系统管道的布置、材质及保温材料应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 远程直接启动风机应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  | 防烟和排烟设施的系统联动功能应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  | 3.5 | 应急照明和疏散指示标志 | 按消防技术标准要求设置的，评估具体分项；未按消防技术标准要求设置的，该项直接不符合，得得该项对应分值；消防技术标准无要求，但加设的，该项不涉及，按缺项处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急照明和疏散指示标志的设置场所应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 2/0 |
|  |  |  |  | 应急照明和疏散指示标志应急功能及照度应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 2.5/0 |
|  |  | 3.6 | 灭火器配置 | 按消防技术标准要求设置的，评估具体分项；未按消防技术标准要求设置的，该项直接不符合，得该项对应分值；消防技术标准无要求，但加设的，该项不涉及，按缺项处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 灭火器布置的设置点距离应消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 灭火器的压力应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  | 3.7 | 消防电源及电气防火 | 消防电源的消防负荷等级、供电形式应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  | 消防配电应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  | 电气线路及电器装置应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  | 易燃易爆、文物古建筑等特殊场所 | 使用的电气设备 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  |  | 使用的电气装置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用的电气线路 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用的电气开关 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电气产品的运行 |  |  |  |
|  |  | 3.8 | 远程监控系统 | 是否列为远程监控系统的联网用户 |  |  | □是 □不是 | 1.5/0 |
|  |  | 3.9 | 消防通信系统 | 是否建有消防通信系统 |  |  | □有且有效 □无或无效 | 1.5/0 |
| 4 | 消防安全管理 | 4.1 | 消防组织 | 法定单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.2/0 |
|  |  |  |  | 单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.2/0 |
|  |  |  |  | 单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实消防安全管理工作。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.2/0 |
|  |  |  |  | 消防安全重点单位及其消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地消防机构备案。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.2/0 |
|  |  |  |  | 消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门，并确定专职或者兼职的消防管理人员；其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员，可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.2/0 |
|  |  | 4.2 | 消防安全制度 | 单位应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  | 制度内容应符合法律法规、规章的要求；操作规程的内容应正确、完善，符合相关法律法规和消防技术标准的规定。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  | 制度和操作规程应与本单位生产、使用、经营、储运和人员的实际情况相适应，具有可操作性。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度和操作规程应公布并执行且便于相关人员获取和知悉。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.4/0 |
|  |  | 4.3 | 消防档案 | 消防安全重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。单位应当对消防档案统一保管、备查。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.7/0 |
|  |  |  |  | 其他单位应当将本单位的基本概况、消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 防火巡查、检查 | 防火巡查的内容、部位、频次、路线、结果处理和记录应符合法律法规、规章和本单位制度的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  | 防火检查的内容、部位、频次、路线、结果处理和记录应符合法律法规、规章和本单位制度的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  | 火灾高危单位的消防设施巡查人员应参加消防行业特有工种职业技能培训并且合格。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.2/0 |
|  |  | 4.5 | 火灾隐患整改 | 对于消防部门检查和单位内部检查中发现的的火灾隐患，应及时予以整改，并做好执行记录。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.6/0 |
|  |  |  |  | 对不能当场改正的火灾隐患，消防工作归口管理职能部门或者专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。 |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | 在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。 |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。 |  |  | □符合 □不符合 | 0.6/0 |
|  |  |  |  | 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及机关、团体、事业单位确无能力解决的重大火灾隐患，单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。 |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | 对消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送消防机构。 |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 4.6 | 消防安全重点部位 | 单位应结合实际情况，将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 消防安全重点部位设置明显的防火标志。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应实行严格管理。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | 消防控制室 | 消防控制室的资料、管理、控制、显示、记录和信息传输应符合GB 25506的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1.3/0 |
|  |  |  |  | 消防控制室值班应符合相关的要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防控制室的值班、操作人员，应当持证上岗。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 | 消防设施维护保养 | 单位应当按照建筑消防设施维护保养有关规定的要求，对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维护保养。不具备自动消防设施维护保养能力的应当委托具有资质的消防技术服务机构进行维护保养。 |  |  | □符合 □不符合 | 1.5/0 |
|  |  |  |  | 设有自动消防设施的单位，应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试，并出具检测报告，存档备查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 | 消防安全宣传教育和培训 | 单位应按照相关法律法规、规章和本单位制度的规定通过多种形式开展经常性的消防宣传教育，提高宣传教育的能力。 | 通过消防宣传栏、消防安全标志、电子显示屏、广播、电视等方式宣传防火、灭火、疏散逃生常识，消防安全“三提示”到位 |  | □符合 □不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  |  | 建立消防宣传教育档案，对开展宣传教育的情况通过拍照、录像和文字记录等方式予以记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宾馆、饭店的独立闭路电视系统和歌舞娱乐放映场所的视频系统应具备开机播放消防安全提示短片功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位的消防安全培训 | 应定期组织开展全员消防安全培训，培训应符合相关法律法规、规章和本单位制度的要求。 |  | □符合 □不符合 | 0.2/0 |
|  |  |  |  |  | 应对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 下列人员应接受消防安全专门培训： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1）单位消防安全责任人或消防安全管理人； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2）专职消防安全管理人员； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3）消防控制室值班、操作人员； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。 |  |  |  |
|  |  | 4.10 | 灭火、应急疏散预案和演练 | 单位应按照相关规定结合本单位实际，制定灭火和应急疏散预案，定期开展演练。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 应结合实际，不断完善预案。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 演练时，应设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。 |  |  |  |  |
| 5 | 灭火救援 | 5.1 | 单位室外消火栓系统及其他消防水源 | 数量、管径应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 其他消防水源应符合消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 消防车道 | 消防车道 | 净宽 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合□不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  |  | 净高 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 转弯半径 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设置形式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防车道严禁擅自改变用途或被占用，应便于使用。消防车道的标识应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合□不符合 | 1/0 |
|  |  | 5.3 | 救援场地和入口 | 救援场地 | 面积 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合□不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  |  | 承载能力 |  |  |  |
|  |  |  |  | 救援入口 | 设置位置 |  | □符合□不符合 | 0.5/0 |
|  |  |  |  |  | 形式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大小 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 易于从外部打开 |  |  |  |
|  |  |  |  | 救援场地严禁擅自改变用途或被占用。 |  |  | □符合□不符合 | 1/0 |
|  |  | 5.4 | 消防电梯 | 消防电梯的前室 | 前室门的设置形式 | 应符合消防技术标准的要求。 | □符合□不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  |  | 前室的面积 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防电梯 | 速度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专用对讲电话 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专用操作按钮 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防电梯轿厢内装修材料应符合消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防电梯的联动功能应符合消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 直升机停机坪 | 停机坪的设置应符合消防技术标准的要求。 |  |  | □符合□不符合 | 0.4/0 |
|  |  |  |  | 停机坪的消防设施应符合消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通向停机坪的出口应符合消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 微型消防站 | 按要求设置的，评估具体分项；未按要求设置的，该项直接不符合，得该项对应分值；无要求但设置的，该项不涉及，按缺项处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 微型消防站 | 人员配备 | 应符合消防技术标准的要求。 | R符合□不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  |  | 站房设置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装备配备 |  |  |  |
|  |  |  |  | 微型消防站应制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度。微型消防站应组织开展日常业务训练，不断提高扑救初起火灾的能力。每年集中训练时间不少于30天，训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。 |  |  | □符合□不符合 | 0.3/0 |
|  |  |  |  | 微型消防站的消防员接到火警信息后，应按照“3分钟到场”要求赶赴现场处置。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 | 企业消防队 | 按要求设置的，评估具体分项；未按要求设置的，该项直接不符合，得该项对应分值；无要求但设置的，该项不涉及，按缺项处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 企业消防队的组建与管理应符合相关法律法规的要求。 |  |  | □符合□不符合 | 1/0 |
|  |  |  |  | 企业消防队的配备 | 人员 | 应符合相关法律法规的要求。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防器材 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装备 |  |  |  |
|  |  | 5.8 | 辖区消防救援队（政府专职消防队） | 辖区消防救援队（政府专职消防队）在接到报警电话后消防车到达责任区边缘的时间应符合要求。（5min） |  |  |  | 2/0 |

- 附录B  指标权重参考

- 附表B.1  区域指标体系各级指标的权重参考

| 一级指标 |  | 一级权重 | 二级指标 |  | 二级权重 | 三级指标 |  | 三级权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域火灾形势 | 15 | 1.1 | 区域基本情况 | 5 | 1.1.1 | 人口密度 | 1.25 |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | 人均区域生产总值 | 1.25 |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3 | 建设用地属性指数 | 1.25 |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4 | 产业结构指数 | 1.25 |
|  |  |  | 1.2 | 历史火灾数据 | 5 | 1.2.1 | 万人火灾发生率 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2 | 十万人火灾死亡率 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.3 | 亿元GDP火灾损失率 | 1.5 |
|  |  |  | 1.3 | 典型单位分布 | 5 | 1.3.1 | 火灾高危单位密度 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.2 | 重点单位密度 | 2.5 |
| 2 | 单位火灾形势 | 15 | 2.1 | 典型单位风险特征 | 15 | 2.1.1 | 住宅 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2 | 公众聚集场所 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3 | 医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.4 | 国家机关单位 | 1.3 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.5 | 广播电台、电视台和邮政、通信枢纽 | 1.3 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.6 | 客运车站、码头、机场 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.7 | 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆、文物保护单位 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.8 | 发电厂（站）和电网经营企业 | 1.3 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.9 | 易燃易爆化学物品单位 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.10 | 劳动密集型生产、加工企业 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.11 | 重要的科研单位 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.12 | 物流仓储企业 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.13 | 物资仓库 | 1.3 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.14 | 高层公共建筑 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.15 | 地下公共建筑 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.16 | 其他 | 0.2 |
| 3 | 公共消防基础设施 | 30 | 3.1 | 消防规划 | 3 | 3.1.1 | 城市规划编制情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2 | 城市消防规划发布情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.3 | 国家重点镇消防规划编制率 | 1 |
|  |  |  | 3.2 | 消防站 | 6 | 3.2.1 | 万人消防站拥有率 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.2 | 消防站责任面积 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.3 | 消防站建有率 | 2 |
|  |  |  | 3.3 | 消防通信 | 6 | 3.3.1 | 消防远程监控系统覆盖率 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.2 | 城市消防一级网网络信号覆盖率 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.3 | 城市消防二级网网络信号覆盖率 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.4 | 城市消防三级网网络信号覆盖率 | 1.5 |
|  |  |  | 3.4 | 消防供水 | 6 | 3.4.1 | 市政消火栓建有率 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.2 | 市政消火栓完好率 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.3 | 天然水源及取水码头设置情况 | 1 |
|  |  |  | 3.5 | 消防车通道 | 6 | 3.5.1 | 市政道路路网密度 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 3.5.2 | 消防车通行能力 | 3 |
|  |  |  | 3.6 | 应急疏散 | 3 | 3.6.1 | 城市应急避险和疏散安置区设置情况 | 3 |
| 4 | 灭火救援能力 | 30 | 4.1 | 消防力量体系 | 9 | 4.1.1 | 万人消防人员拥有率 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2 | 亿元GDP消防人员人数 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.3 | 政府专职消防队建设率 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.4 | 微型消防站建设率 | 2 |
|  |  |  | 4.2 | 灭火救援预案 | 6 | 4.2.1 | 应急预案编制情况 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.2 | 应急预案执行率 | 3 |
|  |  |  | 4.3 | 消防装备 | 9 | 4.3.1 | 万人拥有消防车 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.2 | 基本防护装备配备率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.3 | 特种防护装备配备率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4 | 抢险救援器材配备率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.5 | 灭火器材配备率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.6 | 专业化消防装备配备情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.7 | 特种攻坚消防装备配备情况 | 1 |
|  |  |  | 4.4 | 灭火救援响应时间 | 6 | 4.4.1 | 消防响应时间 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4.4.2 | 平均火灾扑救时间 | 3 |
| 5 | 社会消防安全管理 | 10 | 5.1 | 重大及区域性火灾隐患整改 | 2 | 5.1.1 | 重大及区域性火灾隐患整改率 | 2 |
|  |  |  | 5.2 | 消防宣传教育培训 | 3 | 5.2.1 | 十万人拥有消防教育基地 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 5.2.2 | 公众消防安全知识知晓率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 5.2.3 | 社会消防安全培训指数 | 1 |
|  |  |  | 5.3 | 单位管理 | 3 | 5.5.1 | 消防安全重点单位“四个能力”达标率 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5.5.2 | 消防安全网格化管理建成率 | 1.5 |
|  |  |  | 5.4 | 消防经费投入 | 2 | 5.4.1 | 消防人员人均基本业务费 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 5.42 | 消防经费占财政支出比重 | 1 |

注：

1  各级指标的权重总和均为100分。

2  当存在三级指标的缺项或增项时，可参考表中提供的权重比例进行重新分配。如：当“典型单位风险特征”中，仅有前3项三级指标，后13项三级指标均为缺项时，“住宅”的权重为12×2/（2+0.5+0.5）=8，“公众聚集场所”的权重为12×0.5/（2+0.5+0.5）=2，“医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园”的权重为12×0.5/（2+0.5+0.5）=2。

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《城镇区域消防安全评估标准》

《建筑设计防火规范》GB 50016

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

《建筑消防设施的维护管理》GB 25201

《消防控制室通用技术要求》GB 25506

《城市消防规划范》GB 51080

《城市消防站建设标准》建标152

《消防通信指挥系统设计规范》GB 50313

中国工程建设标准化协会标准

区域火灾风险评估技术规程

CECS XXX - 202X

# 条文说明

制定说明

《区域火灾风险评估技术规程》CECS×××-202×，经中国工程建设标准化协会××年××月××日以第××号公告批注发布。

本规程编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了国内目前区域火灾风险评估项目的实践经验，同时参考了国内外先进技术标准。

为便于扩大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《区域火灾风险评估技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程中的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

- 目  次

1  总  则	43

2  术  语	45

3  评估程序	46

4  评估对象	48

5  评估内容	50

5.1  指标体系	51

5.2  权重分析	53

5.3  风险量化	53

6  评估数据	54

7  应用平台	55

- 1  总  则

1.0.1  2017年10月29日，国务院办公厅印发《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）（以下简称《办法》）。区域火灾风险评估作为落实《办法》的重要工作之一，是近年发展起来的一个新领域，目前还处于一个探究摸索的阶段。各科研院校、企事业单位针对区域火灾风险评估开展了大量的研究工作，初步得到了一些研究成果。

目前，国内区域火灾风险评估工作大部分采用定性或半定量的方式，且没有可参考的评估工作细则，各项指标的组成和构建无统一标准，评估结果的量化无法统一。

此外，国内针对区域火灾风险评估中有关数据的研究主要集中在数据的采集、数据的传输及集成等方面，且成果斐然，然而对于如何处理及使用这些数据，为目标决策层服务则研究不足。不同层级的决策层对于需要什么样的数据、如何获得有效的数据、怎样使用数据等方面存在认知的差异，因而得出的区域火灾风险评估结果也是形式多样，实用性不强。

为了规范区域火灾风险评估工作，统一量化区域火灾风险评估结果，为目标决策层提供可靠的参考支持，切实更落实好《办法》中的相关要求，为新时代中国特色社会主义建设创造良好稳定的消防安全环境，起到强有力的推动和促进作用，特制定本规程。

1.0.2  城市是由不同功能区组成，不同功能区的特征、火灾风险因素和风险点不一样，因此，对不同功能区进行火灾风险评估时，考察的指标与权重也应各不相同，不能一概而论地进行评估。本规程针对不同功能区建立不同的标准，进行区域火灾风险评估时，可根据本规程提供的量化标准，得到统一标准的量化结果。

1.0.3  由于区域火灾风险评估中需要采集大量数据并在此基础上对数据进行挖掘、分析以得到风险评估结果，随着“智慧消防”建设的兴起，将大数据技术与区域火灾风险评估技术结合起来实现动态评估、实时预警的评估工作将成为未来的一大发展趋势。

运用大数据技术进行区域火灾风险动态评估时除应符合本规程外，尚应符合现行国家或行业对大数据技术应用的有关标准的规定。

- 2  术  语

列入本规程的术语是本技术规程专用的，在其他规范标准中未出现过的专业术语。对于在本规程中出现较多，其定义不统一或不全面，执行中容易造成误解，有必要列出的，也选择重点予以列出。在术语定义中尽量做到准确、简明、易懂，同时考虑国内长期以来工程技术人员的习惯性和术语的通用性，避免矛盾和重复。

本规程规定的术语包括：区域、单位、区域火灾风险评估、应用平台等。

2.0.1  根据区域火灾风险评估的需要,按行政区域或功能划定出的相对独立的一个评估范围。区域是由多个独立单位组成的。

2.0.2  在区域火灾风险评估中,划分出使用性质单一、建(构)筑组成相对独立的建筑物(群),简称单位。一般地,单位是评估的最小单元,是可以用单位指标体系直接评估的单元。

2.0.3  对城市区域进行火灾风险评估，是分析城市区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。根据不同的火灾风险级别，整改或治理火灾危险性较高的区域，部署相应的消防救援力量，建设城市消防基础设施，为政府明确消防工作发展方向、指导消防事业发展规划提供参考依据。

- 3  评估程序

3.0.1~3.0.2  评估开始之前，应制定评估总体方案。依据评估目标和要求，在与需求方充分协调的基础上，确定评估对象、评估内容及评估范围，制定评估工作方案，成立评估组。依据评估工作方案确定的评估内容，提出评估数据需求，采用查阅资料、问卷调查、抽样调查等多种形式搜集大量的区域基础数据。

3.0.3  评估方法的选择与评估目的的设立有密切的联系，对于相同的评估范围，数据复杂度随“点、线、面”逐渐降低，应根据评估目的选择合适的评估方法。

目前消防安全评估方法有很多种，每种评估方法都有其适用的范围和应用条件，有自身的优缺点。对具体的评估对象，必须选用合适的方法才能取得良好的评估效果。应在遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性等原则的基础上，充分考虑评估具体目标和需求、评估对象特点、评估资料的准备情况、评估人员和评估周期的影响，综合确定评估方法。必要时，要根据评估目标的要求，选择几种评估方法进行区域火灾风险评估，相互补充、分析综合和相互验证，以提高评估结果的可靠性。常用消防安全评估方法见下表。

表1  常用消防安全评估方法

| 序号 | 方法名称 | 方法特点 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查表法 | 按事先编制的有标准要求的检查表逐项检查，按赋分标准给分，评定安全等级。 | 简便易于掌握，但编制检查表难度较高、工作量较大。 |
| 2 | 城市用地分类与火灾风险分区定性评估方法 | 按《城市用地分类与规划建设用地标准》确定的用地分类，根据城市历年火灾发生情况、各类用地不同的火灾危险性和危害性、易燃易爆危险品设施布局、公共消防设施布局和消防装备状况，对城市用地范围进行火灾风险分区，可定性划分为火灾高风险区和火灾低风险区。 | 简单易用，但结果比较粗略，能够实现一般城市的火灾风险定性评估，并能与城市消防规划有关内容有机衔接。 |
| 3 | 综合评价法 | 运用多个指标对多个参评单位进行评价的方法。包括主成分分析法、数据包络分析法、模糊评价法等。 | 较复杂、详尽，评价结果受到指标体系客观性和代表性的影响。 |
| 4 | 风险指数法 | 运用多个指标对一个参评单位进行评价的方法，综合考虑事故发生概率、后果及预防后果发生的难易程度等三个方面。 | 较复杂、详尽，评价结果受到指标体系客观性和代表性的影响。 |
| 5 | 层次分析法 | 将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统，将目标分解为多个目标或准则，进而分解为多指标的若干层次。 | 较复杂、详尽，使复杂的系统分解，将人的思维过程数学化、系统化，受指标构建的影响较大。 |

3.0.4~3.0.6  各项基础数据的科学性、准确性将对区域火灾风险评估的结果产生直接的影响，必须严格把控数据质量，确保最终的分析结果能够真实、客观的反映该区域火灾风险。根据各项基础数据的特点，主要有以下四种数据获取途径：

（1）从数据归口部门直接获取数据。在需要获取的数据中，有很多数据都有直接的归口部门，例如：常住人口、区域面积、区域生产总值、地方财政一般预算支出、城市应急避险和疏散安置区面积等，这类数据可以直接从统计、发改、住建、财政、应急等政府相关部门获取。对于这类数据应统一获取途径，保证数据的一致性。

（2）从消防部门工作系统、工作文件、台账中获取数据。在需要获取的数据中，有些数据可以从各消防部门工作系统中直接调取数据，例如：市政消火栓数量、高层建筑数量、火灾起数、火灾死亡人数、火灾直接财产损失等。有些数据可以直接从消防部门的工作文件、台账中直接查询获取数据，例如：消防重点单位数量、火灾高危单位数量等。

（3）从实地抽查测试获取相关数据。为保障获取数据的准确性，有些数据需要通过实地抽查测试来获取相关数据，例如：建筑自动消防设施运行完好率、消防无线通信城市覆盖网络信号室外（室内）覆盖率等。

（4）从智慧消防平台动态获取。

3.0.7  区域火灾风险评估报告的内容、格式等应符合《城镇区域消防安全评估标准》的规定。

- 4  评估对象

4.0.1~4.0.2  区域火灾风险评估的目的一般包括：优化消防站布局、配置消防力量、指导防火检查、强化行业管理、制定城市规划。

确定评估目的是开展城市火灾风险评估的基础，不同的评估目的将决定评估对象和评估方法的选择。与国外面向单一目的的城市火灾风险评估相比，我国消防部门一般会通过城市火灾风险评估达到更多的评估目的。

评估目的、评估对象和评估方法的相互关系如图１所示。

图1  区域火灾风险评估目的、对象与方法的逻辑关系

对于不同的评估目的需要针对不同的评估对象开展评估，如一个行政区、一类功能区或一些单位。

点：评估对象为一些单位。通过拉网式全覆盖检查各单位，对单位建筑各部位防火现状、消防设施运行情况、救援力量分配情况等进行现场检查，得到单位建筑消防检查表（可由检测公司、维保公司等来完成）。根据检查表，按设置的打分表分别对单位基本情况、建筑防火、消防设施设备、消防安全管理、设施设备、灭火救援等对应指标打分（可通过物联网实现自动数据收集）。

线：评估对象为一类功能区。按单位性质划分“线”域，按照区域内同一种性质的单位风险分值叠加的方式，得到该功能区相对危险性分值。

面：评估对象为某一行政区。在各“线”定量评估的基础上，采用权重分析法、模糊数学法或层次分析法等综合进行区域火灾风险评估，得出区域火灾危险性分值与火灾危险性分布图。

4.0.3  参考中华人民共和国公安部第61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，对单位类型进行分类。

- 5  评估内容

5.0.1  近年来我国区域火灾风险评估多采用综合风险评估指数法，以火灾基础数据、火灾案例和相关抽样调查数据为基础，采用消防响应时间与城市火灾危险性水平关系模型、区域火灾危险性水平分级标准和具有综合特征的城市火灾危险性评估方法开展区域火灾风险评估，优化消防基础设施建设及消防力量部署。但在评估过程中，由于指标的选取及指标权重没有统一标准，不同地区不同人员评估的结果不尽相同，也无法对比分析。

本规程编制组采用实地调查、资料调研、会议座谈、专家咨询、问卷调查等方式，借鉴金字塔原理，构建了区域火灾风险评估基本框架，如图2所示。

区域火灾风险评估由区域火灾形势分析、单位火灾形势分析、公共消防基础设施分析、灭火救援能力分析、社会消防安全管理分析等五个方面19项评估内容组成。

图2  区域火灾风险评估指标框架

具体含义如下：

（1）区域火灾形势分析：通过统计区域内近五年或十年的火灾事故数据，分析其空间、时间、原因、单位等方面的特征，分析重特大典型火灾事故中暴露的消防安全问题，明确本区域的火灾特点、火灾发生规律及趋势。

（2）单位火灾形势分析：通过实地调研、现场摸排、抽查检测、结合传感器上传等方式分析典型单位在本区域的分布情况，归纳总结各类单位存在的风险问题，并通过评估典型单位的消防安全制度建立、建筑自动消防设施运行维护、消防远程监控覆盖、专兼职消防队伍建设和防火巡查检查等情况来反映单位消防安全管理状况，提供区域内典型单位的风险特征，提出对策建议。

（3）公共消防基础设施分析：通过对消防规划、消防站、消防通信、消防供水、消防车通道、应急疏散等现实状况分析，评估公共消防基础设施建设与消防安全和综合防灾需求的适应程度。

（4）灭火救援能力分析：通过对消防力量体系、灭火救援预案、消防装备、灭火应急救援响应时间等情况的分析，评估灭火救援专业力量、技术装备与实战需求的匹配程度。

（5）社会消防安全管理分析：通过对重大及区域性火灾隐患整改、消防宣传教育培训、单位管理、消防经费投入等情况的分析，评估各级消防安全主体责任落实情况和公众消防安全素质。

5.0.2  层次分析法（The Analytic Hierarchy Process，简称“AHP方法”）是一种全面宏观的系统分析方法，主要是为了针对性的解决复杂系统内部多种因素之间的逻辑关系问题。应用层次分析法时，需要根据不同的分类规定对系统进行划分处理，划分后的因素之间必然存在某种所属关系，对不同因素之间的所属关系进行有序整理，最终可以得出系统中最底层因素与最高层目标相比较所占据的权重数值，进而明确各个因素的重要性。同时，从对最底层因素的分析中，可以得出完成系统目标的具体解决办法。

层次分析法的具体流程：

（1）从层次分析法的起始目标出发，即建立所评估系统的评估模型；

（2）在分析因素的基础上构建判断矩阵；

（3）计算不同层次的不同因素的权重，进而得知每个因素占总体的重要性程度；

（4）进行一致性检验，一致性检验在层次因素的排序中是非常重要的。

- 5.1  指标体系

5.1.1  区域内包含多个单位，对不同功能单位的火灾风险评估是对区域进行火灾风险评估的基础。采用单位指标体系对区域内某一类单位进行抽样评估后，可得到该类单位的平均得分，平均得分可作为区域指标体系中“典型单位风险特征”相应类型单位的三级指标得分。

5.1.2  对于区域指标体系中各三级指标，参考值的确定方法如下：

（1）“典型单位风险特征”对应的三级指标，参考值为100。

（2）“国家重点镇消防规划编制率”、“消防站建有率”、“城市消防二级网网络信号覆盖率”、“城市消防三级网网络信号覆盖率”、“市政消火栓建有率”、“天然水源及取水码头设置情况”、“城市应急避险和疏散安置区设置情况”、“政府专职消防队建设率”、“微型消防站建设率”、“应急预案执行率”、“基本防护装备配备率”、“特种防护装备配备率”、“抢险救援器材配备率”、“灭火器材配备率”、“重大及区域性火灾隐患整改率”、“公众消防安全知识知晓率”、“消防安全重点单位‘四个能力’达标率”、“消防安全网格化管理建成率”等三级指标，参考值为100%。

（3）“城市规划编制情况”、“城市消防规划发布情况”、“应急预案编制情况”、“专业化消防装备占比配备情况”、“特种攻坚消防装备配备情况”等三级指标，参考值为1。

（4）其他三级指标，依据法律法规、标准规范要求来确定参考值。若法律法规和标准规范无明确要求，则参考国内外综合文献以及《中国消防年鉴》和《中国统计年鉴》，按照区域的实际指标计算值的分布来确定其参考值。如指标的频数分布呈钟型分布（类似正态分布），将X±2σ（其中正指标采用“+”号，负指标采用“-”号）作为参考值；如指标较重要，且指标的频数分布呈负指数分布，为了避免降低指标重要性，将X±σ（其中正指标采用“+”号，负指标采用“-”号）作为参考值。

根据以上方法确定各三级指标的参考值，见附表A.1所示。

5.1.3~5.1.4  采用附表A.2的参考值，可以得到某一个单位的评估总得分。

5.1.5  在采用附表A.2对单位进行评估时，可删除不涉及的指标项。如，对住宅进行评估时，公众聚集场所等其他类型单位的指标项可进行删除，或不得分。

- 5.2  权重分析

评估体系中各指标权重体现了指标层各因子影响消防安全水平的重要程度，权重值是否合理直接关系到本评估体系的科学性及可信度。权重值的确定一般是基于以往的火灾案例、专家和研究者的知识积累及工作经验，针对指标因子体系中每层因子对上层因子影响的重要程度进行打分，构造出判断矩阵，然后运用层次分析法计算出各层因子间的相对权重以及最底层评价指标对总目标的累积权重。

为了提高专家赋值结果的可靠性，必须对专家赋值结果的内在逻辑一致性进行检验。专家在对各个指标进行两两对比后，其赋值结果会存在相互关联，可以采用统计学方法，判断专家赋值的一致性。当出现专家赋值结果不满足一致性检验时，应与对应专家沟通核实未通过一致性检验的指标项打分，直到通过一致性检验。

- 5.3  风险量化

5.3.1~5.3.2  本规程给出的指标体系无法涵盖区域火灾风险评估的所有情形，建议根据实际评估需求，酌情在本规程的基础上进行相关指标项的增减。

5.3.3  在运用层次分析法开展系统评估的过程中，实质上是针对底层指标对区域火灾风险的贡献值量化的过程，把每个底层指标的评价指标值无量纲化，计算出区域所对应的火灾风险量化值，最后确定该区域的火灾风险等级。

根据火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为四级。

- 6  评估数据

6.0.1~6.0.2  静态数据，指相对稳定的数据。动态数据，是随时间变化而改变的数据。

6.0.3~6.0.4  为保障各项数据的科学有效性，做好数据质量控制工作，要对数据采集部门提出严格的要求，各区域在获取相关数据时应保证同一指标数据采用统一的数据来源，统计口径要保持一致。还要在完成数据采集工作后对所有数据进行严格的筛查，找出其中的问题数据，并重新填报，数据质量控制流程详见图3。

图3  数据质量控制流程

- 7  应用平台

对单位建筑的火灾隐患进行现场调研与排查时，现场调研的数据采集需求大、人力投入大、且效率低下，调研数据仅能某一时间该单位与区域的火灾风险情况，若想要实时地掌握单位与区域的火灾风险水平，需要结合大数据技术实现。

运用大数据技术进行区域火灾风险评估时，应用平台需要满足一定的功能，包括静态数据的批量导入和动态数据接入、相关部门与系统的数据标准接口，高级别的用户能根据评估需要自行对指标项进行增减，对相关参数进行自定义设置，提供风险的实时预警，根据显示的风险提供相关解决对策，对历史数据进行趋势分析，邀请专家对评估质量进行评价，对评估结果进行可视化展示，输出评估报告。此外，系统开发人员可根据已评估项目案例，对后台的评估模型进行持续优化。