ICS 13.030.40

J 88

团体标准

T/CECS XXXX-20XX

整体式垃圾压缩机

Integrated garbage compressor

（征求意见稿）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX -XX实施

中国工程建设标准化协会  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第二批协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字[2019]22号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能直接涉及或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会市容环境卫生专业委员会归口。

本文件负责起草单位：长沙中联重科环境产业有限公司。

本文件参加起草单位：北京环卫集团环卫装备有限公司、扬州金威环保科技有限公司、烟台海德专用汽车有限公司。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准主要审查人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本文件为首次发布。

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　主参数和型号	2

5　要求	3

6　试验方法	6

7　检验规则	10

8　标志、包装、运输、储存及随机文件	12

附录A（规范性附录）　压缩机试验记录表	14

附录B（规范性附录）　故障分类及当量故障数的计算	18

整体式垃圾压缩机

- 范围

本文件规定了整体式垃圾压缩机的术语和定义、主参数和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存和随机文件。

本文件适用于收集和转运生活垃圾[按GB/T 19095-2019规定进行分类的厨余垃圾（不含餐厨垃圾）和其它垃圾]的整体式垃圾压缩机。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3766   液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求（ISO 4413：2010，MOD）

GB 5226.1   机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件（GB 5226.1-2008，IEC 60204-1：2005，IDT）

GB/T 13306   标牌

GB/T 13384   机电产品包装通用技术条件

GB/T 14039   液压传动  油液  固体颗粒污染等级代号（GB/T 14039-2002，ISO 4406：1999，MOD）

GB/T 17489   液压颗粒污染分析  从工作系统管路中提取液样（GB/T 17489-1998，ISO 4021：1992，IDT）

GB/T 19095-2019   生活垃圾分类标志

CJ/T 338-2010   生活垃圾转运站压缩机

QC/T 848　  拉臂式自装卸装置

JB/T 5943   工程机械  焊接件通用技术条件

JB/T 5946   工程机械  涂装通用技术条件

ISO 11500   液压传动  利用遮光原理自动计数测定颗粒污染等级

- 术语和定义

CJ/T 338-2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

整体式垃圾压缩机  integrated garbage compressor

用于将生活垃圾直接压缩装入垃圾箱，压缩装置与垃圾箱为一体式结构，进行整体转运的垃圾压缩机。主要由上料装置、液压/电气系统，压头、受料腔、压缩腔、垃圾箱、卸料门等部件组成，以下简称为压缩机，见图1。

- 压缩机结构示意图

垃圾箱 dustbin

压缩机中用于容纳垃圾并承受垃圾挤压力的箱体（不包含受料腔、压缩腔）。

垃圾箱容积  dustbin volume

压缩机中用于容纳被压缩垃圾的箱体有效空间。

最大压缩力 maximum compressive force

压缩垃圾时作用于垃圾上的最大压力。

上料装置 charging device

将垃圾装入压缩机受料腔的装置。

单次上料作业时间  singles loading time

上料装置完成一次工作循环的时间。

压缩腔 compression chamber

用于对垃圾进行压缩的腔体。

[CJ/T 338-2010,3.2.2]

- 受料腔  loading chamber

压缩机内用于接收垃圾物料的腔体。

[CJ/T 338-2010,3.7]

3.9

卸料门 discharge door

压缩机卸料时被开启的箱门

3.10

整备质量  servicing quality

压缩机转运过程中本身的质量(含随压缩机转运的上料机械)。

- 主参数和型号

  - 主参数

压缩机主参数用其垃圾箱容积表示，详见表1。

- 压缩机主参数

| 主参数名称 | 主参数系列数值a |
| --- | --- |
| 垃圾箱容积（m³） | 6、8、10、12、15、17、20 |
| a 主参数系列数值根据垃圾箱容积大小取整数值（四舍五入至立方米），允许根据用户要求或生产发展需要确定。 |  |

  - 型号

    - 型号组成

压缩机的产品型号由产品代号、结构型式代号、主参数代号、更新改进代号组成，见图2。

ZYJ  □ □ □

更新改进代号

主参数代号

结构型式代号

产品代号

- 整体式垃圾压缩机型号组成

      - 产品代号：用整体式垃圾压缩机中“整、压、机”三字的第一个汉语拼音大写字母的组合“ZYJ”表示。

      - 结构型式代号：用压缩方式首个汉字的第一个大写拼音字母表示，见表2。

- 结构型式代号

| 结构型式 | 代号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 压头压缩式 | Y | 省略不标 |
| 刮板压缩式 | G |  |
| 旋转压缩式 | X |  |

      - 主参数代号：用垃圾箱容积（见表1）表示，单位为立方米（m3）。

      - 更新改进代号：用大写英文字母A、B、C、D……表示（I、O除外）。

      - 产品更新改进代号可由制造单位自行规定。

    - 型号编制示例

型号编制示例如下：

- 垃圾箱容积为10m3、首次设计开发的压头压缩式压缩机型号为：ZYJ10；

- 垃圾箱容积为10m3、第一次改进设计的压头压缩式压缩机型号为：ZYJ10A；

- 垃圾箱容积为10m3、首次设计开发的刮板压缩式压缩机型号为：ZYJG10；

- 垃圾箱容积为10m3、第一次改进设计的刮板压缩式压缩机型号为：ZYJG10A。

- 要求

  - 一般要求

    - 各部件应具有足够的强度与刚度，保证在正常作业过程中无永久性变形。

    - 所有外露黑色金属表面均应作防锈处理，垃圾箱、压缩仓内表面均应做防腐处理或采用防腐材料制作。

    - 压缩机应卸料干净，压缩仓和垃圾箱内应无垃圾残留。

    - 压缩机与匹配的车厢可卸式垃圾车的相配合尺寸宜符合QC/T 848的规定。

    - 压缩机工作时应动作灵活，运转正常、平稳，无干涉、卡滞等异常现象。

    - 压缩机适应的工作环境温度为：-20℃～+40℃。

    - 与车厢可卸式垃圾车配套作业时，整车应符合道路上行驶车辆的有关标准规范要求。

    - 应设置安全防护装置和安全警示标志。

    - 应在压缩机显著位置设置处理垃圾的类别标志，其标志应符合GB/T 19095的规定。

  - 整机

    - 主要技术参数见表3。

- 压缩机主要技术参数

| 项目名称 |  |  | 参数数值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾箱容积（m3） |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 单次上料作业时间（s） |  | 翻斗 | ≤30 |  | ≤38 |  |  |  |  |
|  |  | 翻桶 | ≤21 |  |  |  |  |  |  |
| 压缩循环时间（空载）（s） |  |  | ≤32 |  | ≤40 |  | ≤55 |  |  |
| 压缩腔容积（m3） |  | 翻斗 | ≥0.8 |  | ≥1.2 |  | ≥1.5 |  |  |
|  |  | 翻桶 |  |  |  |  | ≥1.2 |  |  |
| 最大压缩力（kN） |  |  | ≥190 |  | ≥240 |  | ≥260 |  |  |
| 上料装置 | 垃圾翻斗容积（m3） |  | ≥1.5 |  | ≥2.5 |  | ≥3.5 |  |  |
|  | 垃圾桶容积（L） |  | 120/240/660 |  |  |  |  |  |  |
| 整备质量（kg） |  |  | ≤4000 | ≤4200 | ≤5200 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6200 | ≤6800 |
| 压缩后垃圾密度（kg/m3） |  | 厨余垃圾 | 700～900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它垃圾 | 350～600 |  |  |  |  |  |  |
| 电机功率（kW） |  |  | ≤5.5 |  | ≤7.5 |  |  |  |  |
| - 本表参数为压头压缩式压缩机的技术参数，刮板压缩式压缩机、旋转压缩式压缩机的技术参数参照该表执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 作业噪声不应大于70dB（A）。

    - 应设置垃圾渗沥液及污水收集导流装置。

    - 应密封可靠，在作业及转运过程中不得有渗漏液滴漏及垃圾漏洒现象。

    - 宜设置容纳除臭剂的装置。

    - 可靠性应符合下列规定：

- 可靠性试验时间不小于300h；

- 首次故障出现前作业时间不小于100h；

- 平均无故障作业时间不小于150h；

- 可靠度不小于85％。

  - 外观

    - 各构件外表面应平滑、光整，不得有明显的凹凸、锤痕、碰伤等现象。

    - 结构件的焊缝应均匀、平直，无漏焊、裂纹、夹渣、气孔、咬边、飞溅和焊穿等缺陷，并符合JB/T 5943的规定。

    - 涂层附着应牢固，漆膜应光滑平整，无漏涂、流痕、鼓泡、皱皮、裂纹和明显刷痕等缺陷，并符合JB/T 5946的规定。

    - 各零部件间的联接应牢固可靠。

    - 电气线路、液压等管路的管线应排列整齐美观，固定牢固可靠，不得与运动部件发生摩擦或干涉。电缆（电线）应采用套管保护。

    - 产品标牌、操作指示标牌、安全警示标志等应设置在醒目位置，标牌上字迹、符号应清晰，标牌安装应牢固、端正。

    - 操作手柄、按钮应设置在方便操作的位置。

  - 主要部件及系统

    - 压缩装置

应运行平稳可靠，无爬行、卡滞、偏摆等异常现象。

    - 上料装置

      - 应工作平稳，动作灵活，无冲击、卡滞、抖动等异常现象。

      - 卸料角不宜小于45°。

      - 应设置防止垃圾洒落机体外的装置。

    - 卸料门

      - 锁紧机构应启、闭灵活，运行可靠。

      - 与垃圾箱之间应采用整周密封，关闭应严实、密封可靠，在压缩、装车、运输整个作业过程中应无渗漏现象。

      - 采用动力开启的卸料门，其开启角度不宜小于135°

    - 液压系统

      - 设计、安装应符合GB/T 3766的规定。

      - 试运行和工作时，应平稳、正常，无异常噪声及其他异常现象。

      - 以1.25倍的额定工作压力进行密封试验，不应有液压油渗漏现象。

      - 油液中固体颗粒污染等级限值应不高于GB/T 14039规定的20/18/15级。

      - 连续工作2h后，液压油箱内的油温不应超过75℃。

      - 应设置油位报警、油滤堵塞报警、油温报警装置。

    - 电气系统

      - 应符合GB 5226.1的规定。

      - 电源采用三相五线制。

      - 布线和接线应整齐、固定可靠，方便维护和检修。

      - 所有导线端部及接线端子应有正确的标记、编号，并与电气原理图和布线图一致。

      - 应设置短路及过载保护装置。

      - 应设置接地保护装置。

      - 应设置作业紧急停止按钮，紧急按钮应设置在方便操作的位置。

      - 各种按钮、按键、指示灯等均应工作正常，起停应可靠，信号显示正确。

      - 应具备垃圾装箱压满报警功能。

      - 应具备故障自诊断及报警功能。

      - 应具备油位报警、油滤堵塞报警、油温报警功能。

- 试验方法

  - 试验前的准备

    - 试验样机

      - 压缩机应经装配、调试、空载试运行，进入正常工作状态。

      - 压缩机的主要技术参数记入附录A表A.1。

    - 技术资料

- 试验应具备以下资料：

- 试验中应执行的标准；

- 压缩机使用说明书；

- 按附录A准备的试验记录表；

- 必要的图样。

    - 主要试验仪器、量具

      - 试验仪器、器具应经计量主管部门检验和校准，且在使用有效期内。

      - 对于下列参数的测量，其仪器、量具精度应不低于规定要求：

- 尺寸：测量值的±0.2％或1mm (取大值)；

- 质量：测量值的±1％；

- 时间：±0.1s；

- 压力：±0.1MPa。

    - 试验介质

      - 试验介质为生活垃圾，按厨余垃圾（不含餐厨垃圾）和其它垃圾两种介质分别准备，厨余垃圾（不含餐厨垃圾）压缩前容重按400～500kg/m3，其它垃圾压缩前容重按150～300kg/m3。

      - 试验前应准备足够量的生活垃圾，以保证试验连续不间断进行。

    - 试验场地

- 试验场地应选在专用试验场地或垃圾收集站、转运站。

  - 一般要求试验

    - 外观检查

外观质量采用目测方式按5.3的项目进行检查。结果记入附录A表A.2中。

    - 各运动机构动作检查

      - 空载运行3次，观察动作是否平稳、正常，是否有爬行、异响等现象。结果记入附录A表A.2中。

      - 卸料角度测量：当上料装置翻至最大角度时，按翻斗或翻桶型分别测量上料装置卸料角度。结果记入附录A表A.2中。

      - 卸料门开启角度测量：测量卸料门开启为最大时的角度值。结果记入附录A表A.2中。

    - 机体及卸料门密封性能检查

关紧卸料门、检修门和排污阀，。向垃圾箱中加水，使水位高于检修门，静置30分钟，检查检修门和排污口等密封处及机体其它部位是否有渗漏现象;

然后再倾斜箱体，使卸料门结合面全部浸没，检查卸料门是否有渗漏现象。结果记入附录A表A.2中。

    - 液压系统密封性能检查

将液压泵站输出压力调定为1.25倍额定工作压力，启动油泵电机，然后操控油缸处于（伸出或收缩）行程极限位置保持加载。每组油缸持续加载5min，检查系统各连接处是否有液压油渗漏现象。结果记入附录A表A.3中。

注：每组油缸密封试验的时间间隔不少于2min。

    - 液压系统

      - 液压油固体颗粒污染等级检测

液压油的取样按GB/T 17489的规定，液压油固体颗粒污染等级检测方法采用自动颗粒计数器测定，检测方法按ISO 11500：2008的规定。结果记入附录A表A.3中。

      - 液压油温测试

在压缩机连续作业2h后，用温度计测量液压油箱内的油液温度。结果记入附录A表A.3中。

    - 电气系统检查

      - 目测检查电气布线和接线、标记、编号等是否符合本文件5.4.5.3、5.4.5.4的规定。

      - 检查是否设置短路、过载等保护装置。

      - 检查与建筑物的接地装置应有可靠的连接。

      - 试验操作盒和压缩机上紧急停止按钮是否有效。

      - 试验各按钮、按键及显示灯是否工作正常。

      - 检查垃圾压缩装满后垃圾箱压满报警器是否及时报警。

      - 试验设备出现故障是否自动报警和提示。

      - 试验检查油位低于设定值、油滤堵塞、油温超过设定值时是否及时报警。

      - 将检测结果记入附录A表A.4中。

    - 作业噪声

测量场地应为垃圾站内，测量时关闭所有门窗。其边缘距压缩机外廓至少1.5m，测点处的背景噪声（包括风的影响）应比被测噪声低10 dB(A)以上。

用声级计“慢”档测量A计权声级，其传声器放置在压缩机左、右两侧的测量点上，离地高度为1.2 m±0.02 m，传声器的布置测量点位置见图3。

按正常上料和压缩垃圾作业状态，操作上料及压缩循环作业，连续工作三次，测量工作循环时间内最大噪声，相同点测量结果之差应小于等于2 dB(A)，取平均值，测试结果记入附录A的表A.5中。

- 作业噪声测量点示意图

  - 主要技术参数试验

    - 垃圾箱容积测算

用钢卷尺测量垃圾箱内部尺寸，用几何作图法分别计算垃圾箱内腔前端面面积S箱1和内腔后端面面积S箱2，然后用钢卷尺测量垃圾箱内部长度，取平均值L箱，按式（1）计算出垃圾箱容积。结果记入附录A表A.6中。

Vx=（S1+S2）×Lx×10−92      …………………………………(1)

式中：

Vx —— 垃圾箱容积，单位为立方米（m3）；

S1—— 垃圾箱内腔前端面面积，单位为平方毫米（mm2）；

S2—— 垃圾箱内腔后端面面积，单位为平方毫米（mm2）；

Lx —— 垃圾箱内部平均长度，单位为毫米（mm）。

注：因垃圾箱有各种形状，对于其它形状的垃圾箱可采用合适的方法进行测量及几何计算。

    - 压缩腔容积测算

用钢卷尺测量压头截面尺寸及行程，见图4，按式（2）计算出容积。将测量计算结果记入附录A表A.6中。

- 压缩腔容积测算示意图

V=(B×H×L)×10-9 …………………………………………(2)

式中：

V—— 压缩腔容积，单位为立方米（m3）；

B—— 压头宽度，单位为毫米（mm）；

H—— 压头、高度，单位为毫米（mm）；

L—— 压头行程，单位为毫米（mm）。

…………………

注：其他类型压缩机的压缩腔容积按其内部实际结构、形状进行测量和计算。

    - 翻斗容积测算

用钢卷尺测量翻斗内部纵截面尺寸，用几何作图法计算纵截面面积Sd，然后用钢卷尺测量翻斗内部宽度，取平均值Bd，按式（3）计算出翻斗容积。结果记入附录A表A.6中。

Vd=(Sd×Bd)×10-9      ……………………………………………(3)

式中：

Vd—— 翻斗容积，单位为立方米（m3）；

Sd—— 翻斗纵截面面积，单位为平方毫米（mm2）；

Bd—— 翻斗内部平均宽度，单位为毫米（mm）。

    - 压缩循环时间测试

在空载运行工况下，用秒表检测压缩装置每完成一次压缩循环所需要的时间，连续测试三次，取平均值，结果记入附录A表A.7中。

    - 上料循环时间测试

在标准测试工况下，用秒表检测上料装置每完成一次上料循环所需要的时间，连续测试三次，取平均值，结果记入附录A表A.7中。

    - 最大压缩力测试

在标准测试工况下，用压力表测量压缩机在压缩垃圾过程中油缸中的最大工作压力，按式（4）计算出压头作用于垃圾上的最大压缩力。测量三次，取算术平均值。结果记入附录A表A.8中。

F=n×π×D2×p×conα4000    ……………………………………(4)

式中：

F—— 最大压缩力，单位为千牛（kN）；

n —— 压缩油缸的数量，一般n=2；

D—— 压缩油缸的缸径，单位为毫米（mm）；

p—— 压缩油缸最大工作压力，单位为兆帕（MPa）；

α—— 压头的前进方向与油缸中心线之间的最小夹角（见图3），单位为度（°）。

- 压头运动方向与油缸中心线之间的夹角示意图

    - 整备质量检测

采用在汽车衡上直接称重的方法对压缩机整备质量进行检测。检测后将结果记入附录A表A.9中。

    - 压缩后垃圾密度测试

压缩机在发出压满报警信号、完成对垃圾的压缩后，用汽车衡称出垃圾箱内垃圾的质量，利用6.3.1垃圾箱容积测算结果，按照式（5）计算垃圾的密度。每组垃圾（厨余垃圾、其他垃圾）各测算三次，结果记入附录A表A.9中。

ρ=MYVx         ………………………………………………(5)

式中：

ρ —— 被压缩后垃圾的密度，单位为千克每立方米（kg/m3 ）；

MY —— 被压缩后垃圾箱内垃圾的质量，单位为千克（kg）；

Vx —— 被压缩后垃圾的体积（即垃圾箱容积），单位为立方米（m3）。

  - 可靠性试验

可靠性试验按CJ/T 338-2010第6.5的规定进行，故障分类及当量故障数的计算按附录B的规定。试验结果记入附录A的表A.10、A.11中。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 检验分为出厂检验、型式检验。

    - 出厂检验、型式检验项目及要求应符合表4的规定。

- 检验项目和要求

| 检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 各构件外表面 |  | 5.3.1 | 6.2.1 | △ | △ |
|  | 焊缝 |  | 5.3.2 |  |  |  |
|  | 涂层 |  | 5.1.2、5.3.3 |  |  |  |
|  | 零部件联接 |  | 5.3.4 |  |  |  |
|  | 电气线路、液压等管路 |  | 5.3.5 |  |  |  |
|  | 标牌、标志 |  | 5.1.8、5.1.9、5.3.6 |  |  |  |
|  | 操作手柄、按钮 |  | 5.2.7 |  |  |  |
| 机构动作 | 压缩装置 |  | 5.4.1、 | 6.2.2 | △ | △ |
|  | 上料装置 |  | 5.4.2.1、5.4.2.2、5.4.2.3 |  |  |  |
|  | 卸料门 |  | 5.4.3.1、5.4.3.2、5.4.3.3 |  |  |  |
| 机体及卸料门密封性能 |  |  | 5.4.3.2 | 6.2.3 | △ | △ |
| 液压系统 | 试运行 |  | 5.4.4.2 | 目测 | △ | △ |
|  | 1.25倍额定工作压力时密封性能 |  | 5.4.4.3 | 6.2.4 | △ | △ |
|  | 液压油固体颗粒污染等级 |  | 5.4.4.4 | 6.2.5.1 |  | △ |
|  | 液压油工作油温 |  | 5.4.4.5 | 6.2.5.2 |  | △ |
|  | 油位报警、油滤堵塞报警、油温报警装置的设置 |  | 5.4.4.6 | 目测 | △ | △ |
| 电气系统 | 电气布线、标记、编号 |  | 5.4.5.3、5.4.5.4 | 6.2.6.1 | △ | △ |
|  | 短路、过载保护 |  | 5.4.5.5 | 6.2.6.2 |  | △ |
|  | 接地保护 |  | 5.4.5.6 | 6.2.6.3 |  | △ |
|  | 紧急停止按钮 |  | 5.4.5.7 | 6.2.6.4 | △ | △ |
|  | 各按钮、按键、指示灯 |  | 5.4.5.8 | 6.2.6.5 | △ | △ |
|  | 垃圾箱压满报警器功能 |  | 5.4.5.9 | 6.2.6.6 |  | △ |
|  | 故障自诊断及报警功能 |  | 5.4.5.10 | 6.2.6.7 |  | △ |
|  | 油位、油滤堵塞、油温报警功能 |  | 5.4.5.11 | 6.2.6.8 |  | △ |
| 作业噪声 |  |  | 5.2.2 | 6.2.7 |  | △ |
| 主要技术性能参数 | 垃圾箱容积（m³） |  | 5.2.1表3 | 6.3.1 |  | △ |
|  | 上料循环时间（s） |  | 5.2.1表3 | 6.3.5 |  | △ |
|  | 压缩循环时间（s） |  | 5.2.1表3 | 6.3.4 |  | △ |
|  | 压缩腔容积（m3） |  | 5.2.1表3 | 6.3.2 |  | △ |
|  | 最大压缩力（kN） |  | 5.2.1表3 | 6.3.6 |  | △ |
|  | 垃圾翻斗容积（m3） |  | 5.2.1表3 | 6.3.3 |  | △ |
|  | 整机重量（t） |  | 5.2.1表3 | 过磅 |  | △ |
|  | 压缩后垃圾密度（kg/m3） | 厨余垃圾 | 5.2.1表3 | 6.3.8 |  | △ |
|  |  | 其它垃圾 |  |  |  |  |
|  | 整机运行性能 |  | 5.1.2、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.2.3、 5.2.4 | 目测 |  | △ |
| 可靠性 |  |  | 5.2.6 | 6.4 |  | △ |
| 注：“△”表示为应检项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

    - 每台产品均应进行出厂检验，出厂检验合格后，由质量检验部门签发产品合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目及技术要求按表4的规定。

    - 出厂检验项目全部合格则判定产品出厂检验合格。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型时；

- 产品停产三年后，恢复生产时；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 出厂检验与定型检验有重大差异时。

    - 型式检验项目及技术要求按表4的规定。

    - 型式检验项目全部合格则判定产品合格。

    - 抽样方法

- 新产品定型或鉴定时，按提供的样机进行。

- 除新产品定型鉴定外，其他情况进行型式检验时，从近一年内生产的产品中随机抽样，抽样样机为1台。

- 标志、包装、运输、储存及随机文件

  - 标志

    - 垃圾压缩机应在明显部位（如操作面板附近）永久固定产品标牌。标牌的型式和尺寸参照执行GB/T 13306的规定，标牌应采用不锈材料制造。

    - 标牌上应有如下内容：

- 产品名称、型号；

- 垃圾箱容积 m³；

- 电机功率 kW；

- 整备质量 kg；

- 产品外形尺寸（长×宽×高） mm；

- 出厂编号；

- 生产日期；

- 制造商名称。

  - 包装

    - 运输过程中产品以整机形式装运，拆下的零部件应成套包装。

    - 拆下的零部件或成套件应有防潮、防腐和防碰撞等措施。

    - 电气及液压元器件应有防水、防震等保护措施。

  - 运输

产品运输时应安放牢固，。在运输和吊装过程中，应采取保护措施，防止损伤产品。

  - 储存

    - 产品应在库房内或有遮蔽物的环境下储存。产品放置应防止碰伤、滑移和挤压变形。在存放期间应妥善保管，定期检查，防止损坏、锈蚀。电气、液压控制装置应有防雨、防潮、防冻、防尘等措施。

    - 压缩机长期停用时，应切断电源，将液压油排净，并将设备清洗干净和封存，按产品使用说明书的规定进行维护保养。

    - 应定期检查、清点、盘点相关零部件。

  - 随机文件

    - 产品出厂时应有下列随机文件：

- 产品使用说明书；

- 随机工具和备件清单；

- 易损件清单；

- 发货清单；

- 产品合格证。

    - 产品随机文件应装入不透水的密封袋内，可置于包装箱内发运。

- （规范性附录）
压缩机试验记录

表A.1～表A.11规定了压缩机实验记录表的格式。

  - 压缩机主要技术参数表

试验压缩机型号：                                   制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾箱容积（m3） |  |  |  |
| 2 | 上料循环时间（s） |  |  |  |
| 3 | 压缩循环时间（s） |  |  |  |
| 4 | 压缩腔容积（m3） |  |  |  |
| 5 | 最大压缩力（kN） |  |  |  |
| 6 | 翻斗容积（m3）或标准垃圾桶容积（L） |  |  |  |
| 7 | 整备质量（t） |  |  |  |
| 8 | 压缩后垃圾密度（kg/m3） | 厨余垃圾 |  |  |
|  |  | 其它垃圾 |  |  |
| 9 | 电机功率（kW） |  |  |  |

  - 外观质量及各机构动作运行检查记录表

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 检查项目 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 各构件外表面 |  |  |
| 焊缝 |  |  |
| 涂层 |  |  |
| 零部件联接 |  |  |
| 电气线路、液压等管路 |  |  |
| 标牌、标志 |  |  |
| 各机构动作检查 | 第一次 |  |
|  | 第二次 |  |
|  | 第三次 |  |
| 上料装置卸料角度 |  |  |
| 卸料门开启角度 |  |  |
| 机体及卸料门密封性能 |  |  |

  - 液压系统测试记录表

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 检查项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 1.25倍额定工作压力下，系统密封性能 |  |
| 液压油固体颗粒污染等级 |  |
| 压缩机连续作业2h后，液压油工作油温（℃） |  |

  - 电气系统检测记录表

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 检查项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 电气布线、标记、编号 |  |
| 短路、过载保护装置 |  |
| 接地保护 |  |
| 紧急停止按钮 |  |
| 各按钮、按键、指示灯 |  |
| 垃圾箱压满报警器功能 |  |
| 故障自诊断及报警功能 |  |
| 油位、油滤堵塞、油温报警功能 |  |

  - 作业噪声测试记录表

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 测量位置 | 次数 | 噪声值dB(A) | 平均值dB(A) | 背景噪声dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量点１ | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 测量点2 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

  - 容积测试记录表

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 名称 | 测量项目 | 测量值（mm） | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾箱容积（m3） | S箱1 |  |  |  |
|  | S箱2 |  |  |  |
|  | L箱 |  |  |  |
| 压缩腔容积（m3） | B |  |  |  |
|  | H |  |  |  |
|  | L |  |  |  |
| 翻斗容积（m3） | S斗 |  |  |  |
|  | B斗 |  |  |  |

  - 压缩、上料时间测试记录表

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 测试项目 | 测试次数 | 实测值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩循环时间（s） | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 上料循环时间（s） | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

  - 最大压缩力测试记录表

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 测试次数 | 测试项目 |  |  |  | 最大压缩力（kN） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油缸缸径（mm） | 油缸最大工作 压力（MPa） | 压头前进方向与油缸中心线之间的最小夹角α（°） | 油缸数量n | 测试值 | 平均值 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

  - 整备质量及压缩后垃圾密度测试记录表

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 垃圾类别 | 测试次数 | 测试项目 |  | 垃圾密度（kg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 被压缩后垃圾质量（kg） | 垃圾体积（垃圾箱容积）（m3） | 测试值 | 平均值 |
| 厨余垃圾 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 其它垃圾 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 整备质量（kg） |  |  |  |  |  |

  - 可靠性试验记录

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 开机时间 | 停机时间 | 试验时间 （h） | 作业循环次数 | 累计试验 时间（h） | 故障描述（故障所在系统、故障类型、原因及修复） | 故障修理 时间（h） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：可靠性试验包含专用装置、液压系统和电气系统。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 可靠性试验汇总表

压缩机型号：                                       制造商：

出厂编号：                                         检查日期：

检查人员：                                         审核人员：

| 故障序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障所在系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障模式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复时间（h） |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计故障数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业循环次数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计试验时间（h） |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 计算 结果 | 首次故障出现前作业时间（应≥100h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均无故障工作时间（应≥150h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 可靠度（应≥85％） |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
故障分类及当量故障数的计算

  - 故障分类及危害系数

压缩机的故障根据故障性质及所造成的危害程度分为致命故障、严重故障、一般故障、轻度故障。故障类别及危害系数见表B.1。

- 表B.1 故障类别及危害系数

| 故障类别 | 故障名称 | 划分原则 | 故障举例 | 危害系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致命故障 | 涉及人身安全，可能导致人身伤亡；引起主要部件报废，造成重大经济损失 | 电机或油泵损坏，主要受力结构件断裂或严重变形且现场不可修复。 | ∝ |
| 2 | 严重故障 | 导致专用功能失效；造成主要零部件损坏，且不能用随机工具和易损备件在1h内修复 | 滑罩脱落，结构件断裂或严重变形现场可修复。 | 3 |
| 3 | 一般故障 | 造成专用性能下降，但不会导致主要零部件损坏，并可用随机工具和易损备件或价值低的零件、元器件在1h内修复 | 漏油、漏水严重，液压件阀卡，电器元件烧坏。 | 0.5 |
| 4 | 轻度故障 | 不影响长期正常使用，不需要更换零部件，可用随机工具在20min内排除。 | 轻度渗油、渗水，电器元件接触不良，螺栓松动。 | 0.1 |

  - 当量故障数的计算

当量故障数是指在可靠性试验过程中所发生的各类故障次数与其危害系数的乘积之和。当量故障数按式（B.1）计算。

rb=i=14ni×εi     …………………………………………(B.1)

式中：

Error: Reference source not found —— 当量故障数；

ni  —— 发生第i类故障的次数；

εi—— 第i类故障的危害系数，见表B.1。

当小于1时，应令=1。