2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

T/CECS ×××－202×

中国工程建设标准化协会标准

方舱拆除物收运处置技术标准

Technical standard for transportation and treatment of demolition materials of fangcang shelter hospital

（征求意见稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

方舱拆除物收运处置技术标准

Technical standard for transportation and treatment of demolition materials of fangcang shelter hospital

T/CECS ×××－202X

主编单位：上海环境卫生工程设计院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2022年××月1日

中国计划出版社

20××  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发。。。。的通知》（建标协字。。。。号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分9章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、拆除物分类与产生量、终末消毒与评价、方舱拆除、拆除物收运、拆除物利用与处置、环境保护与安全卫生。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会市容环境卫生专业委员会归口管理，由上海环境卫生工程设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给上海环境卫生工程设计院有限公司（地址：上海市徐汇区石龙路345弄11号，邮政编码：200232，邮箱:xull@huanke.com.cn）。

主编单位：上海环境卫生工程设计院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总则	（1）

2  术语	（2）

3  基本规定	（3）

4  拆除物分类与产生量	（4）

5  终末消毒与评价	（6）

6  方舱拆除	（7）

6.1  方舱拆除	（7）

6.2  拆除物储存	（7）

6.3  建筑和场地复原	（7）

7  拆除物收运	（9）

7.1  一般规定	（9）

7.2  收运作业	（9）

7.3  收运车辆	（10）

8  拆除物利用与处置	（11）

8.1  一般规定	（11）

8.2  拆除物利用	（11）

8.3  拆除物处置	（11）

9  环境保护与安全卫生	（12）

9.1  环境保护	（12）

9.2  生产安全	（12）

9.3  职业卫生	（12）

用词说明	（14）

引用标准名录	（15）

条文说明	（16）

Contents

1  General provisions	（1）

2  Terms	（2）

3  Basic requirements	（3）

4  Classification and quantity of the demolition materials	（4）

5  Terminal disinfection and evaluation	（6）

6  Demolition	（7）

6.1  Demolition	（7）

6.2  Demolition materials storage	（7）

6.3  Constructions and sites restore	（7）

7  Materials transportation	（9）

7.1  General requirements	（9）

7.2  Transportation operation	（9）

7.3  Transportation vehicles	（10）

8  Materials recycle and waste treatment	（11）

8.1  General requirements	（11）

8.2  Materials recycle	（11）

8.3  Waste treatment	（11）

9  Environmental protection, safety and health	（12）

9.1  Environmental protection	（12）

9.2  Operation safety	（12）

9.3  Occupational health	（12）

Explanation of wording	（14）

List of quoted standards	（15）

Addition: explanations of provisions	（16）

- 1  总则

1.0.1  为确保方舱拆除安全及方舱拆除物卫生、安全、规范收运处置，阻断传染源，达到方舱拆除物无害化处理、资源化利用的目的，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于方舱终末消毒与评价，方舱拆除，拆除物储存、收运、利用与处置。

1.0.3  方舱拆除及拆除物的收运处置除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

- 2  术语

- 2.0.1  方舱  fangcang shelter hospital

为了应对疫情等突发公共卫生事件，在临时征用的既有建筑或场地中，通过建设必要的建（构）筑物、布置临时设备、设施等快速建造的用于病患集中收治的应急医疗设施。

- 2.0.2  终末消毒  terminal disinfection

病患和医务人员离开方舱后，对方舱的彻底消毒。

2.0.3  方舱拆除物  demolition materials of fangcang shelter hospital

方舱拆除过程中产生的各类物品和垃圾的总称。

2.0.4  可回收物  recyclable material

方舱拆除后适宜回收利用的各类物品。

2.0.5  拆除垃圾  demolition waste

方舱内各类建（构）筑物、管网等拆除过程中产生的弃料。

2.0.6  涉疫垃圾  medical waste

病患及医务人员直接使用、经消毒后仍存在潜在污染风险的物品。

2.0.7  其他拆除物  residue material

方舱拆除后产生的除可回收物、拆除垃圾、涉疫垃圾、有害垃圾、厕所粪污之外的所有拆除物。

- 3  基本规定

3.0.1  方舱拆除应包括方舱终末消毒与评价、方舱拆除、拆除物的收运利用与处置、既有建筑或场地复原。

3.0.2  方舱拆除应结合方舱的设计、建设资料制定总体方案，总体方案宜包括各类拆除物的产生量估算，消毒方案、拆除流程和工程方案、拆除物储存收运和处置方案、复原标准、环境保护与安全措施、投资估算等。

3.0.3  在总体方案的基础上，宜制定终末消毒、拆除与拆除物收运、既有建筑或场地复原的专项方案。

1  终末消毒专项方案宜包括以下内容：明确消毒的对象、范围、面积或体积；消毒区域划分，以及不同区域作业人员与消毒设备分配；不同物品的消毒方法、消毒剂和消毒设备的选择、消毒人员数量的确定；终末消毒整体流程；人员防护要求；消毒质量控制要求；消毒后监测和评价方法等。

2  拆除与拆除物收运专项方案宜包括以下内容：拆除范围和区域的确定；拆除作业的总体原则；拆除范围内工作量情况；拆除方法分类；拆除物流组织和运输路线、拆除作业顺序、拆除人员及机具安排等拆除施工部署方法；拆除物的分类及投放方法；拆除物暂存区域的划分；收运车辆和人员安排；收运路线的制定等。

3  既有建筑或场地复原专项方案宜包括以下内容：复原界面及复原标准的确定；复原工程量统计；建（构）筑物的复原和设施设备复原工程方案、调试检测方案等。

3.0.4  方舱拆除、拆除物收运、利用与处置过程应建立台账。

3.0.5  既有建筑或场地复原并终末消毒评价合格后，应进行验收并移交。验收应按照现行国家规定和行业标准执行。

- 4  拆除物分类与产生量

4.0.1  方舱拆除物应根据方舱建筑类型和拆除物类别进行分类。

4.0.2  方舱建设类型可分为分间式方舱、统间式方舱和自有隔间式方舱。

4.0.3  方舱拆除物类别可分为：可回用物、拆除垃圾、涉疫垃圾、有害垃圾、其他拆除物、厕所粪污。各类拆除物的详细分类如下：

1  可回用物一般包括：家具、家用电器、成品洁具、工程设备等，在拆除时基本可实现完整保留，拆除后可循环使用。

2  拆除垃圾一般包括：废弃混凝土、PVC隔板、PVC地板、电缆桥架、床间间隔断金属框架、窗框、通风管道、给排水管道等。在拆除时无法整体保留，具有再生利用的价值。

3  涉疫废物一般包括：方舱内遗留的或拆除过程中产生的，纱布、口罩、手套等废弃的防疫防护物资。

4  有害垃圾一般包括：废弃油漆桶及其包装物、废弃灯管、含汞温度计或血压计、废弃药品及其包装物、消毒剂及其包装物、废电池、废硒鼓墨盒、废滤芯、废活性炭等。

5  其他拆除物主要包含：拆除过程中产生的灰土类、碎木小片、彩钢泡沫板夹层物、彩钢矿物棉等。

6  厕所粪污主要包含：活动厕所中存留的粪污以及在拆除过程中清洗时产生的污水。

4.0.4  方舱拆除物的产生量宜根据方舱施工图纸或实际统计数据确定，缺少基础资料时也可根据方舱设计床位数按下式计算：

Qi=R×K i                       （4.0.4）

式中： Qi——某类拆除物的产生量（kg/d）；

R——床位数（床）；

Ki——某类拆除物的产生系数（kg/床），可按表4.0.4取值。

表4.0.4  方舱拆除物产生系数（单位：kg/床）

| 方舱类别 | 可回 用物 | 拆除 垃圾 | 涉疫 废物 | 其他拆除物 | 厕所 粪污 | 有害 垃圾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分间式方舱 | 60~70 | 5~10 | 0.05~0.1 | 3~5 | 3~6 | 0.01~0.03 |
| 统间式方舱 | 55~65 | 4~8 | 0.05~0.1 | 3~5 | 3~6 | 0.01~0.03 |
| 自有隔间式方舱 | 40~50 | 2~3 | 0.05~0.1 | 3~5 | 1~3 | 0.01~0.02 |

注：其他拆除物产生系数3kg/床~4kg/床，包含了床上用品（2.5kg/床）。如无床上用品，其他拆除物系数为0.5kg/床~1.5kg/床。

4.0.5 宜根据拆除物的产生量配置作业人员、材料、机械、工期，拆除物储存区域面积和收运车辆等。

- 5  终末消毒与评价

5.0.1  物品清运前、方舱拆除前和方舱拆除后三个环节宜分别开展一次终末消毒，终末消毒应符合现行国家标准《疫源地消毒总则》GB19193的要求。现场消毒过程和现场消毒效果评价工作应符合现行行业标准《现场消毒评价标准》WS/T 797的要求。

5.0.2  物品清运前，作业人员应对方舱内收治区空气、物体表面、床单元、厕所等进行终末消毒，并开展现场消毒过程和现场消毒效果评价。在现场消毒效果评价合格后，将方舱内残留的涉疫垃圾、厕所粪污及其他拆除物全部清运出舱。

5.0.3  方舱拆除前，作业人员应对方舱拆除区域空气、物体表面、厕所、纸质文件、电子设备等进行终末消毒，并开展现场消毒过程和现场消毒效果评价。在现场消毒效果评价合格后进行方舱拆除。

5.0.4  方舱拆除后，作业人员应对方舱内的空气、物体表面、厕所、空调、通风管道和污水管道过流面等进行终末消毒，并开展现场消毒过程和现场消毒效果评价。

5.0.5  终末消毒所选用的消毒剂类别、使用浓度和作用时间应符合《消毒技术规范》（2002年版）要求。集中空调系统终末消毒应符合现行行业标准《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 396的要求。

5.0.6  方舱终末消毒后，应在48h内对方舱周边50m范围内的地表水进行1次总余氯监测。

5.0.7  现场消毒评价作为终末消毒验收依据，验收前应提交以下资料：

1  消毒实施方案；

2  消毒作业人员培训记录；

3  现场消毒作业报告；

4  现场消毒评价报告。

- 6  方舱拆除

## 6.1  方舱拆除

6.1.1  方舱拆除内容应包括拆除新建、改建的建（构）筑物和附属设施设备。

6.1.2  建（构）筑物拆除应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905和行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147的有关规定。

6.1.3  方舱拆除前，应明确方舱拆除范围及界限，包括建筑、结构、暖通、给排水、电气相关设施内容，并对不同类别的拆除物产生量进行统计。

6.1.4  方舱拆除的顺序宜按下列步骤进行：

1  根据拆除与拆除物收运专项方案中的物流组织和运输路线，拆除位于运输路线上的设施设备；

2  移除生活家电、拆除家具等；

3  拆除暖通、给排水、电气设施设备；

4  拆除隔断及附属配件；

5  拆除新建、改建的建（构）筑物及附属设施。

## 6.2  拆除物储存

6.2.1  宜在方舱内设置临时储存区，储存区域宜根据拆除物数量和体积进行划分，不同类型拆除物储存区应有效分隔并设置标识标牌。

6.2.2  储存区位置宜结合物流组织和交通路线设置，方便装车外运。

6.2.3  可回收物宜结合循环使用的需求，分批、分类运送至指定的储存区。

## 6.3  建筑和场地复原

6.3.1  建筑和场地复原前，应明确需复原建筑、结构、暖通、给排水、电气等范围及界限。

6.3.2  复原应包括方舱建（构）筑物、设施设备、场内道路和绿化等复原，复原后应满足既有建筑和场地的使用功能。

6.3.3  建（构）筑物的复原包括饰面、墙面、门窗及玻璃、地面的复原。

6.3.4  设施设备的复原包括暖通、给排水、消防和电气设备的复原，复原后应对暖通、给排水、消防和电气系统调试至合格。

6.3.5  场内道路的和绿化的复原包括道路路面、绿化和配套设施的复原。

6.3.6  复原工程完成后移交前应组织验收，验收应按照国家规定和相应专业现行验收标准执行。验收前应提交以下资料：

1  施工组织设计方案；

2  施工过程验收资料；

3  作业现场与方舱施工图、方舱复原要求技术文件的对比分析报告。

- 7  拆除物收运

## 7.1  一般规定

7.1.1  拆除物运输应根据方舱和利用处置点分布、人口密度、道路条件以及运输距离等因素，合理确定方舱拆除物运输模式和运输路线，并应错峰运输避开各类环境敏感区。

7.1.2  方舱拆除物运输频次和运输方式应根据拆除物类别和产生量，结合方舱拆除物运输车辆和其他配套设施能力确定。

7.1.3  方舱拆除物运输过程中应采取覆盖密封、防渗措施，不得产生“跑、冒、滴、漏”。

## 7.2  收运作业

7.2.1  可回收物、拆除垃圾收运作业应符合下列规定：

1  可回收物的收运宜根据循环使用的需求进行分类运输；

2  拆除垃圾收运应符合现行行业标准《建筑垃圾处理技术》CJJ134的有关规定；

3  收运宜采用密闭厢式货车，水上运输宜采用集装箱。散装运输车或船表面应有效遮盖、不得裸露和散落；

4  车厢与集装箱底部应采取防渗措施。

7.2.2  涉疫垃圾收运作业应符合下列规定：

1  关舱后的涉疫垃圾应严格分类装入专用塑料袋中，装满后应妥善密封处理并放入专用密闭容器中。在涉疫垃圾收集、密封和移动等过程中，应小心操作，避免包装物损坏；

2  涉疫垃圾运输车不应配备压缩装置，避免收集容器被挤压破裂；

3  运输车应为固定专用车辆，不应与其他方舱拆除物混装、混运，并应建立台账；

4  应采用直运模式，直接由运输车运送至对应处理措施处理地，不得转运。

7.2.3  其他拆除物收运作业应符合下列规定：

1  收运作业应符合现行行业标准《生活垃圾收集运输技术规程》CJJ205的有关规定；

2  应根据运输车车型配置相应的作业设备；运输车为后装压缩式垃圾车时，宜将垃圾袋放入垃圾桶中，便于后装车上料；

3  应采用直接运输模式，遵循“专人、专车、专箱、专船、专泊位”、“定时、定点、定航线”的原则进行作业。

7.2.4  有害垃圾收运应符合现行行业标准《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025的有关规定。

## 7.3  收运车辆

7.3.1  方舱拆除物运输车辆应依据分类物质装载容器类型，以及运输量、运输运距、道路情况等因素配置，并应符合下列规定：

1  车辆额定荷载不宜小于5t；

2  运输车数量应根据拆除物产生量、清运频次、运输车辆备用系数和运输车实际装载能力确定。

7.3.2  方舱拆除物运输车辆应集中管理、统一调配，并应固定停放场所，应保持车况良好、车容整洁、标志标识清晰。

- 8  拆除物利用与处置

## 8.1  一般规定

8.1.1  各类拆除物的利用和处置应按照“循环使用、再生利用、安全处置”的优先级确定。

8.1.2  涉疫垃圾和有害垃圾应由生态环境部门认定的的单位进行收运和处置。

8.1.3  拆除垃圾和其他拆除物出应由市容环卫部门认定的单位进行收运和处置。

## 8.2  拆除物利用

8.2.1  可回收物应按需求进行循环使用，并应明确可回收物去向。

8.2.2  拆除垃圾经收集后送入建筑垃圾处理厂进行资源化利用。拆除垃圾再生利用应符合现行行业标准《建筑垃圾处理技术规范》CJJ 134及其他相关标准的要求。

## 8.3  拆除物处置

8.3.1  涉疫垃圾应由具有资质的企业送入医疗处理设施处置，涉疫垃圾处置应符合现行国家标准《医疗废物处理处置污染控制标准》GB 39707、行业标准《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》HJ/T 177及其他相关标准的要求。

8.3.2  其他拆除物应与普通生活垃圾错峰进入生活垃圾焚烧厂，进厂后应经指定卸料门卸料，其他拆除物应采用“即卸、即投、即烧”的处置方式。焚烧厂处置应符合现行国家标准《生活垃圾焚烧厂污染控制标准》GB 18485、现行行业标准《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90及其他相关标准的要求。

8.3.3  厕所粪污处置应符合团体标准《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》T/CECS 661中第 6.0.9条的有关规定。

- 9  环境保护与安全卫生

## 9.1  环境保护

9.1.1  拆除物储存区应有雨、污分流设施，防止污染周边环境。

9.1.2  方舱拆除应通过洒水降尘等措施控制粉尘污染，并符合以下规定：

1  雾化洒水降尘措施洒水强度和频率应根据温度、面积、拆除工程内容和拆除物特性等条件设置；

2  大气污染物排放应按现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的有关规定执行；

9.1.3  方舱拆除、收运过程噪声控制应符合以下规定：

1  拆除物收运应选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、装车时产生的噪音不应超过82dB(A)；

2  建筑物厂界噪声应按现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定执行。

## 9.2  生产安全

9.2.1  方舱拆除的作业单位应组织作业人员进行生产安全专项培训。

9.2.2  方舱拆除各环节应按规定配置作业器械、劳动工具与职业病防护用品。

9.2.3  拆除作业的施工安全及管理应符合现行行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147标准的规定。

9.2.4  拆除作业现场应根据实际情况新增或利用现有消防安全设施，消防安全应满足现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的规定。

## 9.3  职业卫生

9.3.1  根据病原体危害及作业环境风险等级，作业人员应按现行行业标准《医院隔离技术规范》WS/T 311做好个人防护，其中直接接触涉疫垃圾或其他拆除物的作业人员应采取二级防护。

9.3.2  作业完成后，作业人员应及时对防护物品、工作服进行清洁、更换、消毒。作业人员二级防护用品按涉疫垃圾处置。其余个人防护用品应按其他拆除物处置。

9.3.3  作业单位应落实作业人员闭环管理，体温监测和健康码、行程码等信息核对，根据病原体特点定期进行医学检测和医学观察。作业人员一旦有特定的临床症状和体征，应及时向所在单位报告，并做好转运前的自我隔离和个人防护。

9.3.4  拆除物收运前，作业人员应对固定或临时的垃圾存放点及容器周围进行消毒。

9.3.5  其他拆除物装入垃圾袋中，其容积不应超过垃圾袋容量的3/4。垃圾袋应采用“鹅颈结”封闭打结并对其外表面消毒。

9.3.6  涉疫垃圾和其他拆除物清运完毕后，作业人员应对专用密闭容器、存放点及其作业场所周边2m~3m范围内开展清扫和消毒工作。

9.3.7  收运车辆装载卸料一轮后应进行整车消毒，全天作业完成后应进行整车冲洗和消毒。

9.3.8  消毒剂种类、使用浓度和作用时间应符合《消毒技术规范》（2002年版）要求。

用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1   表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2   表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3   表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4   表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《大气污染物综合排放标准》GB 16297

《生活垃圾焚烧厂污染控制标准》GB 18485

《疫源地消毒总则》GB 19193

《医疗废物处理处置污染控制标准》GB 39707

《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90

《建筑垃圾处理技术规范》CJJ 134

《生活垃圾收集运输技术规程》CJJ 205

《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147

《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376

《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》HJ/T 177

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ 2025

《现场消毒评价标准》WS/T 797

《医院隔离技术规范》WS/T 3119

《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》T/CECS 661

《消毒技术规范》（2002年版）

中国工程建设标准化协会标准

方舱拆除物收运处置技术标准

T/CECS ×××－202X

# 条文说明

制定说明

本标准制定过程中，编制组进行了方舱建设和运行的调查研究，总结了我国方舱设计工程规范、建设和运行的实践经验，同时参考了各类拆除物处理处置技术法规、技术标准，通过对国内不同建设类型方舱的调研，并进行相应分析，得到了方舱拆除物的相关技术数据。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位的有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《方舱拆除物收运处置技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1  总则	（21）

2  术语	（22）

3  基本规定	（26）

4  拆除物分类与产生量	（27）

5  终末消毒与评价	（28）

6  方舱拆除	（31）

6.1  方舱拆除	（31）

6.2  拆除物储存	（33）

6.3  建筑和场地复原	（33）

7  拆除物收运	（35）

7.1  一般规定	（35）

7.2  收运作业	（35）

7.3  收运车辆	（36）

8  拆除物利用与处置	（37）

8.1  一般规定	（37）

8.2  拆除物利用	（37）

8.3  拆除物处置	（38）

9  环境保护与安全卫生	（40）

9.1  环境保护	（40）

9.2  生产安全	（40）

9.3  职业卫生	（40）

- 1  总则

1.0.1  本条是关于制定本标准的依据和目的的规定。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996年4月1日实施，2016年修正)规定：国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展。国家采取有利于固体废物综合利用活动的经济、技术政策和措施，对固体废物实行充分回收和合理利用。国家鼓励、支持采取有利于保护环境的集中处置固体废物的措施，促进固体废物污染环境防治产业发展。

《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日起实施）规定：发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略，应当遵循统筹规划、合理布局，因地制宜、注重实效，政府推动、市场引导，企业实施、公众参与的方针。

《关于做好新冠肺炎疫情防控资产保障工作的通知》（财资〔2020〕4号）提出：疫情结束后，行政事业单位应回收可重复使用的疫情防控资产，由财政部门和主管部门按权限统筹调剂使用、公开拍卖或捐赠；报废、报损的疫情防控资产，按照行政事业单位资产处置审批权限审批或备案。已建立“公物仓”等国有资产集中处置管理平台的地方，鼓励对行政事业单位闲置的疫情防控资产进行集中统一处置。

1.0.2  本条是关于本标准的适用范围的规定。

1.0.3  本条是关于方舱拆除及舱拆除及拆除物的收运处置还需符合有关标准的规定。

- 2  术语

2.0.1  方舱是在20世纪50年代初由美军首先提出，最初目的是解决在朝鲜战争期间军用电子设备在运输及使用时散件转载易丢失或损坏的问题。《军用方舱术语》（GJB 1348A-2012）对“方舱shelter”定义为：方舱是一种有一定防护能力的、可运输的厢式工作间，可作为设备安装、运行、人员工作或生活的场所，应具有一定的刚度、强度和使用寿命，能作为独立的工作间使用，并为人员和设备提供适宜的环境；适于多种运输方式；具有可装卸的功能。

为解决医疗设备运输储存不便的问题，世界各国都开展了方舱医院的研究和应用，初期常见于军队使用，后来扩展到民用。方舱医院由一系列具有不同医疗或技术保障功能的方舱组合而成，具备流动水手卫生设施、药品及无菌物品储存、器械消毒灭菌、持续的电源供应等条件，可开展手术，进行检验、彩超、X射线等检查。方舱医院由于机动性好、展开部署快速、环境适应性强等诸多优点而能够适应突发的应急医学救援任务，我国方舱医院先后参加了汶川地震、青海玉树地震等紧急医疗救援任务，接收灾区重症伤员救治。

新冠疫情期间，经中央赴湖北指导组慎重研究建议，自2020年2月3日，湖北省、武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部决定对患者进行分类救治，在武汉市启用由国家紧急医学救援队、武汉有关医疗机构及全国各地驰援武汉的医疗队组建方舱医院，集中收治新冠肺炎确诊病例轻症患者，新冠肺炎定点医院主要集中收治重症和危重症患者。2022年上海抗击奥密克戎新冠毒株疫情期间，上海市区两级共建成约120家方舱医院，集中收治新冠肺炎轻型和无症状感染者，从而实现科学施策、分类救治。

目前国家和行业标准中暂无方舱的明确定义，但部分标准和规范性文件针对方舱医院的设计、建设和管理作出了规定，一些地方性技术文件中定义了类似术语。具体如下：

| 序号 | 文件名称 | 相关内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《新冠肺炎方舱医院设置管理规范（试行）》（联防联控机制综发﹝2022﹞22号） | 选址原则：方舱医院应当依托单体封闭式大空间建筑设置，按照社会影响小、安全性高的原则确定选址。 |
| 2 | 《新冠肺炎疫情期间医学观察和救治临时特殊场所卫生防护技术要求》（WS 694—2020） | 主要改造室内体育场馆、展览馆等作为接收新冠肺炎轻症患者的临时救治场所（如方舱医院等）。 |
| 3 | 江西省《新型冠状病毒肺炎方舱医院建设技术指南（试行）》（赣建城镇〔2022〕14号） | 本技术指南所指方舱医院指政府临时征用既有建筑如会展中心、体育馆等高大宽敞空间改建为集中收治新冠肺炎轻症和无症状病人场所的临时救治场所。 |
| 4 | 山东省《“方舱式”临时应急医疗救治场所设计导则（试行）》 | 术语 “方舱式”临时应急医疗救治场所： 是指在突发重大疫情等公共卫生安全事件以及重大自然灾害时，为解决大量轻症患者集中收治的问题，利用既有建筑在最短的时间内改造的临时救治场所，由清洁区和污染区构成。 |
| 5 | 《四川省方舱式集中收治临时医院技术导则》（川建标函〔2021〕1850号） | 术语 方舱式集中收治临时医院 shelter type temporary hospital for centralized treatment：政府疫情防控应急指挥部临时征用社会既有建筑，如具有高大空间的体育馆、展览馆等，用于集中收治轻症患者的临时救治场所。 |
| 6 | 浙江省《方舱式集中收治临时医院技术导则（试行）》 | 术语 方舱式集中收治临时医院：政府疫情防控应急指挥部临时征用社会既有建筑，如体育馆、展览馆、仓库等高大空间，用于集中收治轻症患者的临时救治场所。 |
| 7 | 河北省《方舱医院建筑设计标准》（DB13(J)/T8399-2021） | 术语 方舱医院mobile cabin hospital：突发传染性疾病、重大灾情疫情发生时，政府依据需要临时征用具有高大、宽敞空间的既有建筑，用于集中收治轻症患者的临时救治场所。 |
| 8 | 《新型冠状病毒肺炎传染病应急医疗设施设计标准》（T/CECS661-2020） | 术语 应急医疗设施 emergency medical facility：为应对突发公共卫生事件、灾害或事故快速建设的能够有效收治其所产生患者的医疗设施。 |

从上述内容来看，新冠疫情期间的方舱医院都是非社会常态下临时搭建而成（一般是征用具有高大空间的既有建筑临时改建，实际操作中也有较多依托待建空地临时搭建的案例），用于收治新冠肺炎轻症和无症状患者。疫情结束后，这些临时建设的方舱医院均需要拆除，恢复既有建筑或场地的原有功能。

考虑到标准的适用性，本标准的定义仅涵盖各类疫情期间临时建设的方舱医院（在新冠疫情的基础上稍作扩展），基于这类设施的设计建设要求和设备物品配置要求，相应提出拆除的技术标准。对于其他类型（如灾情、军用等非疫情）、其他功能（如对病患诊疗要求较高）的方舱医院，以及永久性建设、不需要拆除的方舱医院，不纳入本标准的应用范围。

同时，在不引起歧义的前提下，本标准一律称“方舱”。

对于方舱医院的译文，经检索结果如下：

（1）相关的标准及论文等文献中，shelter type temporary hospital、mobile cabin hospital、fangcang hospital等都有采用。

（2）2020年中国政府工作报告中提及一次“方舱医院”，翻译为“cabin hospitals”。《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书中大部分采用“temporary treatment centers”或“treatment centers”的译法，是依据方舱医院的功能进行翻译。

（3）维基百科对“Fangcang Hospital”有专门的解释“refers to a kind of makeshift/mobile field hospitals notably used during the COVID-19 pandemic in Wuhan，Hubei，China”。

（4）2020年4月出版的英国《柳叶刀》刊登了王辰院士（中国工程院院士、呼吸病学与危重症医学专家、北京防治“非典”专家组首席专家、武汉新冠疫情暴发时提出建立“方舱医院”的建议被采纳实施）的论文“Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health emergencies”，英文翻译为Fangcang shelter hospitals。

（5）中国外文局官方公众号发表“双语学堂丨汇总帖！600条新冠肺炎疫情相关词汇中英对照”（2020年5月6日），给出了方舱医院的参考译文：temporary treatment centers、Fangcang shelter hospitals。

结合本标准中方舱的功能和定位，本标准选用“Fangcang shelter hospital”作为英语译文。

2.0.2  终末消毒用于方舱物品清运前、方舱拆除前和方舱复原后移交给方舱业主或运营方之前。

2.0.3  各类方舱的功能布局和设施设置虽不同，但配置基本相同，主要包括：

（1）生活用品类：按照病患床位数和工作人员数配置，如床、床头柜、床边桌、床头灯、办公桌、储物柜、铝合金隔断等。

（2）卫生设施类：按照多人共同使用配置，如洗手池、淋浴间、小便斗、活动式厕所、热水器等。

（3）建筑材料类：搭建方舱医院内外部的结构材料、装修装饰材料等，如集装箱、活动板房（钢结构、彩钢板）等。

在方舱拆除过程中，上述设施都会成为拆除物。根据各类废弃物的资源和属性，本标准将方舱拆除过程的各类废弃物分成六类：可回收物、拆除垃圾、涉疫垃圾、有害垃圾、厕所粪污、其他拆除物。

2.0.4  可回收物主要包括完好的家具，如床架、床板、办公桌；成品铝合金隔断；洁具、厨具、家用电器。这部分经消毒后可以直接循环使用。

2.0.5  拆除垃圾性质类似建筑垃圾，通过建筑垃圾处理厂资源化利用。

2.0.6  涉疫垃圾参照医疗废物，按照各地现有的医疗废物管理要求进行暂存、收运、处理。

- 3  基本规定

3.0.1  本条规定了方舱休舱后拆除的工作范围。

3.0.2  方舱拆除过程工序多、对象复杂、疫情防控要求高，出于安全考虑，有必要建立总体方案，严格按照方案进行各项施工。

3.0.3  针对拆除过程的主要环节，本条规定了对应专项方案的内容要求。

3.0.4  方舱拆除物涉及类别较多，其中涉疫垃圾、有害垃圾等本身收运作业就要求记录台账。考虑到方舱本身功能的特殊性，本标准强调对方舱拆除的全过程建立台账，便于追溯管理。台账的内容可包括各类拆除物产量、储存地点、接收单位、具体去向等。

3.0.5  拆除工程验收前提交的资料可以包括：拆除施工方案；拆除单位营业执照及资质文件复印件；拆除作业人员培训记录；拆除作业人员花名册、工种及从业资格证书复印件；现场拆除作业报告及自检报告；拆除作业现场与方舱施工图、方舱拆除要求技术文件的对比分析报告等。

- 4  拆除物分类与产生量

4.0.1  不同建设类型的方舱，建设过程使用的施工材料、安装的设施不同，因此拆除物的类型和产生量存在一定差异。

4.0.2  通过梳理现有方舱的在建设模式、内部设施组成上的区别，可将现有的方舱分为分间式方舱、统间式方舱和自有隔间式方舱三种。

1  分间式方舱为严格设置污染区、半污染区、清洁区，根据床位数配置了相应生活设施、医疗急救设施，设置了覆盖全部床位的床间隔断的方舱医院。

2  统间式方舱为严格设置污染区、半污染区、清洁区，根据床位数配置了相应生活设施、医疗急救设施，设置了覆盖部分床位的床间隔断的方舱医院。

3  自有隔间式方舱为严格设置污染区、半污染区、清洁区的统间式或分间式方舱医院，但其生活设施均依托于既有建筑，未另行新建。

4.0.3  本条对方舱拆除物类别进行分类，可分为：可回用物、拆除垃圾、涉疫垃圾、有害垃圾、其他拆除物、厕所粪污。并对各类拆除物的详细分类

4.0.4  根据对各类型方舱建设图纸的梳理，对不同方舱的每类拆除物的数量进行了统计分析。以可回收物为例，对床架、床板、床头柜、活动厕所，移动淋浴间、洗手池这些设施数量进行了梳理，将上述物资的总重量分摊到每张床位，则计算得出了计算得出了可回收物的产量系数。按此方法，同样计算得出了拆除垃圾、涉疫垃圾、其他拆除物的产量系数。再结合公式即可计算出每类方舱产生的可回收物、拆除垃圾、涉疫垃圾、其他拆除物的产量。

4.0.5  宜根据拆除物产生量制定方舱拆除、拆除物储存、拆除物收运、利用及处置方案，根据产生量计算方舱拆除时所需机械数量、人员配置、拆除工期、拆除物储运区域划分及面积、收运车辆配置、末端利用处置路径等。

- 5  终末消毒与评价

5.0.1  本条规定了终末消毒的频次、步骤和现场过程消毒和现场消毒评价的技术要求。方舱关仓后面临恢复场地原有功能的要求，为切实阻断方舱拆除和复原全过程中病毒传染，需开展现场消毒过程和现场消毒效果评价工作，确保复原场地可交付原业主单位安全使用，消毒和评价工作的单位需要有相应的资质。终末消毒和消毒现场评价具有很强的专业性，其具体实施方案、评价方法和评价程序需要满足卫健委和疾控中心发布的指南、规范等相关要求。执行方舱消毒工作前，技术人员需要组织消毒操作人员进行培训，进一步明确消毒方案中的相关要求，包括个人防护要求、消毒路线及范围、消毒药械及消毒队伍组成，确保终末消毒有序、安全、高效地进行。

5.0.2  本条规定了方舱物品前终末消毒区域和对象以及开展现场消毒评价的要求。方舱关仓后，方舱内仍会残留原患者或医务人员残留的垃圾，在对方舱进行正式拆除和复原前，需要对收治区内的垃圾进行清运。残留的垃圾包括涉疫垃圾、其他拆除物及厕所粪污。

5.0.3  本条规定了方舱拆除前终末消毒区域和对象以及开展现场消毒评价的要求。在方舱内残留垃圾清运出仓后，可以开展方舱拆除和复原作业。为确保作业人员的安全，方舱拆除和复原前需对作业区域的空气、物体表面、厕所等重要部位和纸质文件、电子设备等重要物资进行终末消毒和评价工作。评价合格后，拆除物依据“分类运输、资源化利用、安全处置”原则进行后续清运和处置工作。

5.0.4  本条规定了方舱拆除后终末消毒区域和对象以及开展现场消毒评价的要求。方舱拆除和复原工作完成后，最终将移交原业主单位使用。为了确保场地的安全卫生，需要对空气、物体表面、厕所、空调、通风管道和污水管道过流面等进行终末消毒和评价工作。

5.0.5  本条规定了终末消毒所用消毒产品的管理要求以及包括消毒剂种类、使用浓度和作用时间在内的消毒技术要求。方舱内的区域分为非清洁区和清洁区，对象众多，包括室内空气，空调系统，地面、墙壁和物体表面，通道，衣服、被褥或织物，床单元，餐（饮）具，医疗仪器设备、诊疗物品，办公用品和电子设备，纸质文件，盥洗间、淋浴间及厕所，垃圾及存放点，地漏和下水。不同区域、不同对象终末消毒所选用的消毒剂种类、使用浓度和作用时间各部相同，应符合《消毒技术规范》（2002年版）的要求，具体消毒方法见下表。

| 区域 | 对象 | 消毒方法 |
| --- | --- | --- |
| 非清洁区（污染区和潜在污染区） | 室内空气 | 密闭房屋，用1%-3%过氧化氢或500mg/L二氧化氯消毒液，按20mL/m3进行气溶胶喷雾，作用1小时。喷雾前将室内易腐蚀的仪器设备遮盖好。 |
|  | 空调系统 | 集中空调系统按照《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》。 |
|  | 地面、墙壁和物体表面 | （1）有肉眼可见污染物时，应先完全清除污染物再消毒。无肉眼可见污染物是，可用1%-3%过氧化氢、500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒液擦（拖）拭或喷洒或浸泡消毒，作用时间应不小于30分钟。（2）地面消毒先由外向内喷洒一次，喷药量为100mL/m2~300mL/m2，待室内消毒完毕后，再由外向内重复喷洒一次，消毒时间应不小于30分钟。 |
|  | 通道 | 污染区和半污染区通道有肉眼可见污染物时，应先完全清除污染物再消毒。无肉眼可见污染物是，可用1%-3%过氧化氢、500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒液喷洒消毒，喷药量为100mL/m2~300mL/m2，消毒时间应不少于30分钟。 |
|  | 衣服、被褥或织物 | 无肉眼可见污染物时，若需重复使用，可用流通蒸汽或煮沸消毒30分钟；或先用500mg/L的含氯（溴）消毒液浸泡30分钟，然后按常规清洗；或采用水溶性包装袋盛装后直接投入洗衣机中，同时进行洗涤消毒30分钟，并保持500mg/L的有效氯（溴）含量；不耐湿或贵重衣物可选用环氧乙烷或干热方法（80℃，作用30分钟）进行消毒处理。 |
|  | 床单元 | 床、床头柜等内外表面可用1%-3%过氧化氢、500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒喷洒或擦拭消毒，作用时间不少于30分钟。 |
|  | 餐（饮）具 | 清除食物残渣后，首选煮沸消毒30分钟，也可用250mg/L二氧化氯或500mg/L的含氯（溴）消毒液浸泡30分钟后，再用清水洗净。 |
|  | 医疗仪器设备、诊疗物品 | 使用75%酒精棉球或酒精湿巾擦拭消毒，也可使用1%-3%过氧化氢、500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒喷，作用至少30分钟后，用清水擦拭，去除消毒剂残留。 |
|  | 办公用品和电子设备 | 使用75%酒精棉球或酒精湿巾擦拭消毒，也可使用1%-3%过氧化氢、500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒喷，作用至少30分钟后，用清水擦拭，去除消毒剂残留。 |
|  | 纸质文件 | 使用臭氧文件消毒柜，按使用说明书操作消毒。 |
|  | 盥洗间、淋浴间及厕所 | 洗手池、地面、便器等使用消毒湿巾或使用浸有消毒液的抹布擦拭消毒，或喷洒消毒；地面采用拖拭或喷洒消毒。移动式厕所需要在粪便等无害化处理后进行消毒。也可使用1%-3%过氧化氢、500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒液，作用至少30分钟。 |
|  | 垃圾及存放点 | 使用1%-3%过氧化氢、500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒液进行喷洒或擦拭，也可采用消毒湿巾进行擦拭。 |
|  | 地漏和下水 | 使用2L-5L（根据情况确定）500mg/L二氧化氯或1000mg/L~2000mg/L的含氯（溴）消毒液对所有地漏、下水道进行冲洗消毒。作用30分钟后，在使用清水去除消毒剂残留。 |
| 清洁区 | 空气 | 一般通风开窗即可。对于通风不良的场所，必要时可使用1%过氧化氢或250mg/L二氧化氯消毒液进行空气消毒。 |
|  | 空调等通风设备 | 集中空调系统按照《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》。机械通风设备或分体空调设备可用250mg/L二氧化氯或500mg/L的含氯（溴）消毒液，喷洒或擦拭消毒10分钟~30分钟。 |
|  | 物体表面 | 使用1%~3%过氧化氢湿巾及消毒液、250mg/L二氧化氯或500mg/L的含氯（溴）消毒液，消毒10分钟~30分钟。 |
|  | 地面、墙壁 | 清洁部位可用1%~3%过氧化氢、250mg/L二氧化氯或500mg/L的含氯（溴）消毒液。污染部位可用1%~3%过氧化氢、500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒液，擦拭、拖拭或喷洒消毒，消毒10分钟~30分钟。 |
|  | 厕所 | 开窗自然通风，不能开窗通风或通风不良的，可使用电风扇、排风扇等机械通风方式。洗手水池、地面、便器等使用消毒湿巾或使用浸有消毒液的抹布擦拭消毒，或喷砂消毒，地面采用拖拭或喷洒消毒。使用1%~3%过氧化氢湿巾及消毒液或500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒液，消毒10分钟~30分钟。 |
|  | 垃圾桶、垃圾储存点 | 使用1%~3%过氧化氢湿巾及消毒液或500mg/L二氧化氯或1000mg/L的含氯（溴）消毒液，采用抹布擦拭或喷洒消毒。 |

5.0.6  本条重点关注方舱消杀工作可能对周边地表水环境产生的影响，有针对性地开展周边地表水环境质量的监测。

监测对象：方舱周边50米范围以内的地表水体（如无则不需要）；

监测时段：方舱按规定进行终末消毒后，48小时内开展一次；

监测项目：总余氯；

评价标准：根据中国环境监测总站相关工作要求，总余氯不得检出。

5.0.7  本条规定了终末消毒验收的条件以及所需提交的材料。现场消毒效果评价结果是方舱终末消毒验收的重要依据，是确保现场卫生安全的重要保障。消毒验收工作需要从实施单位的资质能力及实施方案的合理性、规范性和科学性、现场培训、过程操作规范性、作业人员专业性、评价单位的资质能力和评价报告的完整性、科学性和规范性进行全过程的约束和监管。

- 6  方舱拆除

## 6.1  方舱拆除

6.1.1  关于方舱拆除的范围和内容的规定。方舱分为整体新建和在原有建筑物上改建两类。方舱拆工作包括拆除整体新建（构）筑物和在原有建筑物上新建或改建的建（构）筑物，以及作为方舱医院时期增加的附属设施和设备。

6.1.2  关于拆除工作中防护设施的搭建和拆除工程全过程的规定和要求。

6.1.3  方舱拆除前，拆除单位应通过设计图纸了解建筑、结构、暖通、给排水、电气相关设施内容，清楚方舱建设时各个专业增加的内容，清楚拆除工程的范围和界限，根据现有设计图纸，按照拆除物的类别和产量计算公式进行不同拆除物的归类和数量统计。

6.1.4  对具有可回收的拆除物应优先进行拆除，如家具、家用电器、工程设备等；对于不可回收的拆除物，如建筑施工材料，如隔断、线槽、管道等，由于保护性拆除成本高、耗时长，在拆除上述物质后可采用破坏性拆除方法，加速拆除效率。具体的拆除方法和对象，详见如下表格：

- 表6.1.4-1 保护性拆除对象及拆除方法

| 序号 | 种类 | 名称 | 建议拆除方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱 | 集装箱（有顶） | 整体拆除 |
| 2 |  | 集装箱（无顶） | 底盘、框架回收 |
| 3 | 隔断 | 隔板（无插座） | 按照尺寸分类收集 |
| 4 |  | 钢骨架 | 按照尺寸分类收集 |
| 5 | 家具 | 床 | 按照原进货时拆解分类，配件统一收集 |
| 6 |  | 桌、椅、柜 | 不拆解 |
| 7 | 卫浴 | 成品淋浴房 | 断管线，整体拆除，保证外壳无大损伤 |
| 8 |  | 成品卫生间 | 断管线，整体拆除，保证外壳无大损伤 |
| 9 |  | 洗手池 | 上下水管分离，龙头不拆解 |
| 10 |  | 容积式热水器 | 花洒和软管与设备分离，保证外壳无大的损伤 |
| 11 |  | 小厨宝 | 与龙头分离，保证外壳无大损伤 |
| 12 | 生活用品 | 热水壶 | 分类收集 |
| 13 |  | 台灯 | 分类收集 |
| 14 | 排水 | 预消毒池 | 管道拆解分离，整体拆除 |
| 15 |  | 后消毒池 | 管道拆解分离，整体拆除 |
| 16 |  | 废水消毒池 | 管道拆解分离，整体拆除 |
| 17 |  | 碳钢化粪池 | 管道拆解分离，整体拆除 |
| 18 |  | 大污提泵 | 配电箱、管道拆解分离，水泵不拆解，保证设备外壳无大损伤 |
| 19 |  | 中污提泵 | 配电箱、管道拆解分离，水泵不拆解，保 证设备外壳无大损伤 |
| 20 |  | 小污提泵 | 配电箱、管道拆解分离，水泵不拆解，保 证设备外壳无大损伤 |
| 21 |  | 加药装置 | 管道拆解分离，保证设备外壳无大损伤 |
| 22 |  | 钢制阀门、过滤器 | 管道拆解分离，保证设备外壳无大损伤 |
| 23 | 给水 | 一体化泵站 | 配电箱管道拆解分离，泵站整体拆除 |
| 24 |  | 终端直饮水机 | 管道分离，整体拆除，保证外壳无大损伤 |
| 25 | 供配电 | 配电箱（除插座箱） | 断线、整体拆除，保证外壳无大损伤，按 |
| 26 |  | 电缆 | 型号分类堆放 |
| 27 | 弱电 | 主机机柜 | 分类收集 |
| 28 |  | 工作站 | 接线分离，整体拆除 |
| 29 |  | 监控大屏 | 配件整理，整体拆除 |
| 30 |  | 摄像机、录像机、配套支架 | 配件整理，整体拆除 |
| 31 |  | IP音箱、寻呼话筒 | 配件整理，整体拆除 |
| 32 |  | 无线呼叫主机 | 配件整理，整体拆除 |
| 33 |  | 门禁控制器、电源无线 主机 | 接线分离，整体拆除 |
| 34 |  | 显示器、支座、信息发 布盒 | 配件整理，整体拆除 |

- 破坏性拆除对象及拆除方法

- 表6.1.4-2  破坏性拆除物名称及操作建议

| 序号 | 种类 | 名称 | 建议拆除方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建 | 砌筑台阶、基础、坡道 | 现场破除 |
| 2 |  | 成品台阶、坡道 | 现场破除 |
| 3 | 围墙 | 彩钢板 | 拆除分类堆放 |
| 4 |  | 立柱 | 拆除分类堆放 |
| 5 |  | 基础 | 现场破除 |
| 6 | 暖通 | 风管 | 拆除分类堆放 |
| 7 |  | 支架 | 拆除分类堆放 |
| 8 | 给排水 | 排水管、给水管、支管阀 | 现场拆除、截断、分类堆放 |
| 9 |  | 管道支架 | 拆除分类堆放 |
| 10 | 电气 | 电线 | 拆除分类堆放 |
| 11 |  | 插座、插座箱 | 拆除分类堆放 |
| 12 |  | 线槽、桥架 | 拆除分类堆放 |
| 13 |  | 支架 | 拆除分类堆放 |
| 14 | 弱电 | 网线、光纤、信号线、电源线等线缆 | 拆除分类堆放 |
| 15 |  | 线槽、桥架、线管 | 拆除分类堆放 |
| 16 |  | 管线支架 | 拆除分类堆放 |
| 17 |  | 面板、报警按钮 | 随隔板拆除 |
| 18 |  | 电磁锁 | 随门拆除 |

## 6.2  拆除物储存

6.2.1 规定了方舱内不同拆除物的临时储存区域的划分要求和不同拆除物区域的分隔和标识标牌措施。

6.2.2  规定了方舱内拆除物临时储存区的位置和划分要求方便后期运输。

6.2.3  规定了可回收物质的储存应结合末端处置的要求，分批次按照可回收不同的类别要求送到放舱外指定的储存区。

## 6.3  建筑和场地复原

6.3.1  规定了方舱复原的范围和界限。

6.3.2  规定了方舱复原的主要工作内容和复原后的效果要求。

6.3.3  规定了方舱建（构）筑物复原的具体工作内容，包括涂料饰面复原、真石漆饰面复原、石材墙面复原、墙面砖复原、门窗及玻璃复原方案、耐磨地坪复原、石材地面复原、地砖地面复原等的工作

6.3.4  规定了设施设备复原的具体工作内容：1）暖通工程主要为：空调机组、新风机组、热回收机组、风机、风机盘管、多联式分体空调和脉冲风机等的复原；2）给排水工程主要为：水泵、潜水排污泵、水箱、变频加压泵和潜水排污泵等的复原；3）消防工程主要为：消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统、事故广播、声光报警系统等的复原；4）电气工程主要为：10KV/0.4KV变压器、低压配电系统、动力照明系统和展位配电系统等的复原。

6.3.5  本条给出了场内道路和绿化复原的内容，方舱在建设和拆除中损毁的道路包括路面，路缘石，侧石等，以及与道路配套的路标路牌、雨水系统等配套系统应予与复原，修复的道路应与原设计保持一致，满足道路的使用功能。破坏的绿化种植应按照原有绿化设计和整体景观协调进行恢复，同时应恢复绿化原有的如自动喷灌、夜景灯管效果等配套设施。

6.3.6  规定了方舱既有建筑和场地复原后移交给业主方前的验收工作，验收按照现行国家和行业对各个专业的验收标准执行，如现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，同时，根据验收流程，需要提交施工组织设计方案、施工过程中的现场治理管理检查记录，抽样检测报告，检验批、分部分项和单位工程质量验收记录等相关过程验收资料，同时，根据方舱的设计图，对方舱复原前后的对比分析报告，确保既有建筑和场地复原后达到原有的使用功能和效果。

- 7  拆除物收运

## 7.1  一般规定

7.1.1  本条给出了方舱拆除物运输路线和运输时间和运输模式的基本要求。

7.1.2  方舱拆除物的类别和数量都不相同，末端处置措施也不相同，应根据拆除物的产量和配备车辆的形式以及末端接受的能力来确定运输的频次和运输方式。

7.1.3  本条给出了方舱拆除物运输过程对封闭和防渗漏的要求。本条强调了对方舱拆除物二次污染控制的具体要求——运输车辆应做好密封和防渗，防止运输途中跑冒滴漏。

## 7.2  收运作业

7.2.1  本条规定了可回收物和拆除垃圾的收运方式。可回收物应结合回收的需求进行分类运输，如小家电的利用，塑料及金属的回收应根据需求分类进行运输。可直接利用的物质运输中应做好防震防摔措施，拆除垃圾与建筑垃圾性质相同，收运标准应符合现行行业标准《建筑垃圾处理技术》CJJ134的有关规定。可回收物和拆除垃圾密闭运输可严格控制运输车辆道路扬尘、遗撒，提升空气质量和市容环境卫生水平。。可回收物和拆垃圾的运输密闭厢式货车应满足下列要求：1）车厢主体不宜采用外表面易残留建筑垃圾的外露加强筋结构，内表面平顺光滑；2）车厢底部应密封防渗，漏水量不应大于0.5L/min；3）车厢顶部应安装密闭装置。

7.2.2  本条规定了涉疫垃圾的收运方式。涉疫垃圾的收集应采用专门的塑料袋，装好密封好后放置专门的密闭容器，在收集和密封以及转移过程中，包装袋不要破损以免病毒与空气或人体接触。

因为涉疫垃圾采用专门的塑料袋包装，所以运输车不能配备压缩设备，防止收集的密闭容器和塑料袋破损后暴露在环境中，污染环境。方舱的涉疫垃圾不同于常规的医疗垃圾，具有极强的传染性，所以涉疫垃圾运输的车辆应该为固定车辆，应由方舱直接运输至处置点，不能中间中转，涉疫垃圾的转运应该建立台账，并能实时追踪。

7.2.3  本条规定了其他拆除物的收运方式，采用其他拆除物的收运作业应符合现行行业标准《生活垃圾收集运输技术规程》CJJ205的有关规定。其他拆除物主要为方舱内经消毒后的生活垃圾，运输前应装入垃圾袋中，容积不要超过总量的3/4，以免垃圾溢出，采用“鹅颈结”封闭打结来保证垃圾的封闭性，垃圾袋外表面消毒后进行装入垃圾桶中。由于其他拆除物与生活垃圾类似，含水率高、有异味，如进行中间倒运，易对环境造成污染，因此应采用直接一次性运输。防止二次污染。

7.2.4  本条规定了有害垃圾的收运方式，有害垃圾主要为废弃药品和拆除过程中的废弃灯管等物质，有害垃圾的收运模式按照现行行业标准《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025的有关规定来执行。

## 7.3  收运车辆

7.3.1  本条规定了运输车辆配置的依据条件，为分类物质装载容器类型，运输量、运输运距、道路情况。

1  方舱拆除物的运输车以现有标准车底盘为基础进行改装，用于拆除物运输的车辆，按额定载荷分，主要有5t、8t、12t、15t和24t等，对于拆除物收运系统而言，运输车辆额定载荷不宜小于5t。

2  规定了运输车数量的计算应根据拆除物产生量、清运频次、运输车辆备用系数和运输车实际装载能力来确定。

7.3.2  规定了方舱拆除物运输车辆的管理和调配原则，规定了停放的场所和车辆的车况、车容和标识等要求。

- 8  拆除物利用与处置

## 8.1  一般规定

8.1.1  本条强调了对方舱拆除物的处置和利用原则，方舱建设过程中大量生活物资是可以重复使用的，对于这部分物品，应优先考虑消毒后重复使用，避免浪费。对于各类建（构）筑物、配套设施拆除过程产生的废弃料，可以送至建筑垃圾处理厂制备再生粗细骨料。对于其他无法利用的部分，再考虑安全处置。从而可以最大程度上减少资源浪费，降低碳排放。

8.1.2  本条规定涉疫垃圾和有害垃圾收集和处理的主管单位为生态环境部门，为防止涉疫垃圾和有害垃圾非法外流和处理，应由主管部门认定的单位进行处理。

8.1.3  本条规定其他拆除物和厕所粪污的收集和处理的主管单位为市容环卫部门。为防止其他拆除物和厕所粪污非法外流和处理，应由主管部门认定的单位进行处理。

## 8.2  拆除物利用

8.2.1  本条规定了可回收物的利用原则，可回收物应根据不同需求进行利用，如小家电、空调、热水器、拆除的电线电缆等经消毒后可根据需求进行直接利用，拆除的塑料和金属进入回收，可回收物做好台账，方便需求时直接运输和利用。可回收物由于具有利用价值，回收利用的时候应明确去向。

8.2.2  本条规定了拆除垃圾的利用原则。拆除垃圾主要为废旧混凝土、碎砖瓦、废沥青、废金属、木材、塑料、玻璃、橡胶等建筑垃圾，利用应符合现行行业标准《建筑垃圾处理技术规范》CJJ 134及其他相关标准的要求。拆土类建筑垃圾可以是工程弃土，也可以是资源化处理生产线除土所得，可作为制砖堆山造景、园林绿化和道路工程用原料，其中优质的弃土可以用作制砖原料；废旧混凝土、碎砖瓦等宜再生成为骨料或粉料用于建材的生产；废沥青可再生作为沥青胶凝材料使用；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等，均可作为原料直接利用或再生。

## 8.3  拆除物处置

8.3.1  本条规定了涉疫垃圾的处置要求。方舱拆除前个人涉疫物品和医疗废物应提前清除，方舱拆除物后的涉疫垃圾应为方舱运营时尚未清运走或寄存在角落的少量涉疫垃圾，此类涉疫垃圾应由具有资质的企业送入医疗废弃物处理设施进行处置，规定了涉疫垃圾处置应符合现行国家标准《医疗废物处理处置污染控制标准》GB 39707、行业标准《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》HJ/T 177及其他相关标准的要求。

8.3.2  本条规定其他拆除物的处置要求。其他拆除物与生活垃圾基本属相差异不大，可进入生活垃圾焚烧厂进行处置。进入焚烧厂时应与普通生活垃圾错峰进入，进厂后应经进入指定卸料门卸料，不能与生活垃圾混合卸料，垃圾焚烧应采用“即卸、即投、即烧”的处置方式。其他拆除物进入焚烧厂的处置应符合现行国家标准《生活垃圾焚烧厂污染控制标准》GB 18485、现行行业标准《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90及其他相关标准的要求。

8.3.3  本条规定方舱拆除时厕所粪污的处置要求。方舱拆除前厕所粪污应提前清除，本次处理的厕所粪污为少量残留。方舱的厕所粪污处理应首先应满足现行国家标准《传染病医院建筑设计规范》GB50849规定的二级生化处理工艺要求，但对于应急医院，其建设周期短，生化处理调试运行周期过长，考虑到实际应用与二级生化污水处理的初期运行特性，影响应急医院的运行，当无法实施二级生化处理工艺时，提出“预消毒 化粪池 消毒”的强化消毒处理工艺流程，工艺应符合下列规定：

1  污水处理应在化粪池前端设置预消毒工艺，预消毒池的水力停留时间不宜小于1h；污水处理站的二级消化池水力停留时间不应小于2h；

2  污水处理从预处理池至二级消毒池的水力停留总时间不应小于48h；

3  化粪池和污水处理后的污泥回流至化粪池后总的清掏周期不应小于360d；

4  消毒剂的投加应根据具体情况确定，但PH值不应大于6.5。

预消毒的目的是使污水处理站后续运行安全，预消毒的接触时间不小于1h，考虑到该病毒在粪便和尿液中至少存活1d的数据，尽管预消毒后期活性为降低，但从安全性考虑，规定从预消毒到出口消毒的总的水力停留时间不小于2d，以确保系统出水的安全性。方舱的厕所粪污经上述原有预处理后，进入市政污水处理官网进行处理。

- 9  环境保护与安全卫生

## 9.1  环境保护

9.1.1  本条规定方舱拆除、储存应设置雨、污分流设施，防止污染周边环境。

9.1.2  本条是关于方舱拆除工程扬尘控制的要求。

9.1.3  本条是关于方舱拆除、拆除物收运全过程噪声控制的要求。

## 9.2  生产安全

9.2.1  本条阐明了方舱拆除作业单位应组织作业人员开展安全宣传教育的要求。

9.2.2  作业机械、劳动工具和职业病防护用品根据作业需要可以包括铲车、登高车、曲臂车、工作服、安全帽、劳防手套等。

9.2.3  本条规定了拆除作业过程的施工安全和管理要求。现场拆除作业需要有完善的安全管理机制、安全管理预案，现场需要设置安全标识，拆除过程中的登高作业或电焊等特种作业需要明确作业安全。

9.2.4  本条规定了拆除作业现场的消防安全要求。

## 9.3  职业卫生

9.3.1  本条规定了作业人员个人防护的要求。对于直接接触涉疫垃圾或其他拆除物的作业人员，由于存在潜在感染风险，因此建议人员采用二级防护，需要按要求科学佩戴一次性帽子、N95/KN95口罩或医用防护口罩、护目镜或防护面屏、医用防护服、手套、鞋套或工作鞋防护用品。

9.3.2  本条规定了作业人员的个人卫生要求以及废弃防护用品的处置方式。

9.3.3  本条规定了作业人员闭环管理、健康信息管理、医学检查以及个人健康管理的要求。临床症状或体征包括发热、咳嗽、恶心、呕吐、腹泻等。

9.3.4  本条规定了拆除物收运前对垃圾存放点及容器的消毒要求。消毒剂和使用剂量可参考： 500mg/L-1000mg/L含氯（溴）消毒溶液、喷洒量100L/m2~300L/m2。

9.3.5  本条规定了其他拆除物的装袋要求和消毒要求。其他拆除物运输前应装入垃圾袋中，容积不要超过总量的3/4，以免垃圾溢出，采用“鹅颈结”封闭打结来保证垃圾的封闭性，垃圾袋外表面消毒后进行装入垃圾桶中。

9.3.6  本条规定了涉疫垃圾和其他拆除物清运完毕后，专用密闭容器、存放点及其作业场所的消毒要求。剂和使用剂量可参考：500mg/L-1000mg/L含氯（溴）消毒溶液、喷洒量100L/m2~300L/m2。

9.3.7  本条规定了收运车辆作业完成后的消毒要求。

9.3.8  本条规定了消毒技术要求。