T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

铁路视频监控系统安全防护技术标准

Technical Standard for Safety Protection of Railway Video Surveillance System

（征求意见稿）

XXX出版社

中国工程建设标准化协会标准

铁路视频监控系统安全防护技术标准

Technical Standard for Safety Protection of Railway Video Surveillance System

（征求意见稿）

T/CECS XXX-202X

主编单位：中铁第五勘察设计院集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年X月X日

XXX出版社

202X 北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发（2019年第一批工程建设协会标准制订、修订计划）的通知》（建标协字[2019]012号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分5章，主要内容包括：总则、术语和缩略语、基本规定、安全技术要求、安全设计要求等。

本标准由中国工程建设标准化协会铁道分会归口管理，由中铁第五勘察设计院集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中铁第五勘察设计院集团有限公司（地址：北京市大兴区黄村镇康庄路9号，邮编：102600，邮箱：wangqin.wy@crcc.cn）。

主编单位：中铁第五勘察设计院集团有限公司

参编单位：中国铁路经济规划研究院有限公司

北京中铁建电气化设计研究院有限公司

北京鼎兴达信息科技股份有限公司

通号通信信息集团有限公司

中创智维科技有限公司

主要起草人：王钦 田恺 宁坤 戴启元 卢冬霞 王子渊 吴歆彦 闫宏伟

赵泽宇 阚绍忠 吴大勇 陈树骏 商秀月

主要审查人：XXXX XXX XXX XXX XXX

目    次

1 总    则	1

2 术语和缩略语	2

2.1 术语	2

2.2 缩略语	3

3 基本规定	4

4 安全技术要求	5

4.1 系统设备安全防护技术要求	5

4.2 网络及网络边界安全技术要求	9

5 安全设计要求	11

用 词 说 明	14

引用标准名录	15

附：条文说明	16

# 总    则

  - 为做好铁路视频监控系统安全防护工作，统一铁路视频监控系统的安全防护设计要求，制定本标准。

  - 本标准适用于铁路视频监控系统安全防护工程设计。

  - 铁路视频监控系统安全防护工程设计应根据不同监控范围及治安防范要求合理设置安全防护设备、采取安全防护措施。

  - 铁路视频监控系统安全防护工程设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语和缩略语

- 术语

  - 前端设备 front end device

摄像机及与之配套的镜头、云台、防护罩等相关设备、编码设备、接入设备的统称。

  - 视频终端 video client

经过系统注册并授权的，使用视频、数据信息的终端设备，包括视频管理终端、用户监视终端和显示设备。

  - 视频监控安全管理平台 security management platform in video surveillance

由具有安全功能的中心信令控制服务器、具有安全功能的媒体服务器、信令安全路由网关等功能实体组成，具备用户身份认证、设备身份认证、密钥管理、权限管理、签名验签、加密解密、访问控制、审计、加密视频数据的实时点播/历史回放/存储/下载/分发/导出、视频数据源抗抵赖，控制信令的完整性验证等功能。

  - 视频区域节点 video region node

具有对本区域信息的存储、分发及转发、调用、控制、系统管理、与其他业务系统互联等功能的节点。

  - 恶意代码 malicous code

经过专门设计的、带有恶意用途的代码，其拥有的特征和能力能够对用户及其计算机系统带来直接或间接的危害。主要包括病毒、蠕虫、木马、勒索病毒、逻辑炸弹、流氓软件等。

  - 用户数据 user data

由用户产生或为用户服务的数据，包括由用户本地生成的数据、为用户在本地生成的数据、在用户许可后由外部进入用户数据区的数据等。

  - 缩略语

| 序号 | 英文缩写 | 英文解释 | 中文解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNNVD | China National Vulnerability Database of Information Security | 中国国家信息安全漏洞库 |
| 2 | CVE | Common Vulnerabilities & Exposures | 中文漏洞信息库 |
| 3 | ID | Identity | 身份标识号码 |
| 4 | IP | Internet Protocol | 网际互连协议 |
| 5 | MAC | Media Access Control Address | 局域网地址 |
| 6 | SQL | Structured Query Language | 结构化查询语言 |
| 7 | USB | Universal Serial Bus | 通用串行总线 |

# 基本规定

  - 铁路视频监控系统安全防护的范围应包括铁路视频监控系统的区域节点及各I类节点、II类节点，以及前端设备、节点设备，节点设备包括的交换机、服务器、终端等设备。

  - 铁路视频监控系统的安全防护工程设计应包括技术要求、设置要求，主要包括前端设备、节点设备、网络及网络边界的安全防护技术要求，并合理设置相关设备。

# 安全技术要求

  - 系统设备安全防护技术要求

4. 1. 1  铁路视频监控系统设备应具备下列安全防护功能：

- 身份标识与鉴别；

- 访问控制；

- 网络连接与端口的安全防护；

- 数据安全；

- 软件安装的安全；

- 预置软件的安全；

- 安全审计；

- 供应链安全；

- 服务保障安全。

4. 1. 2  铁路视频监控系统设备的身份标识与鉴别功能应符合下列规定：

- 应具备可用于通信的唯一标识，包括设备IP、MAC地址、协议、流量等；

- 应具备防止被篡改的识别码保护功能;

- 应具备用于鉴别设备身份的机制，对相关鉴别信息进行保护；

- 应对用户和设备鉴别信息进行保密性和完整性保护；

- 可基于数字证书与视频业务系统进行双向身份验证；

- 以错误的身份接入网络时，应具有鉴别失败的处理措施；

- 应支持对不同用户的标识和识别，并具有唯一用户标识；

- 在采用用户名/口令鉴别机制时，应确保口令的生成、管理和使用符合国家相关标准的要求；

- 在进行远程管理时使用安全协议，宜采用数字证书或多因素认证等鉴别机制；

- 身份认证证书的用户证书、前端设备认证、服务器设备认证、管理平台认证等安全功能应符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114的有关规定。

4. 1. 3  铁路视频监控系统设备的访问控制功能应符合下列规定：

- 应支持对网络、存储、文件等重要资源配置访问控制策略；

- 应具备防止对摄像头、麦克风等传感器非授权访问和使用机制，包括提示对话框、状态指示灯、物理开关等；

- 应明确远程访问的实施条件，并具备安全的远程访问机制；

- 应及时删除或停用多余、过期、共享的账户；

- 应授予用户所需的最小权限；

- 在用户身份鉴别的基础上，应对用户进行授权管理和访问控制；

- 应对使用特殊访问权限设置期限；

- 应控制其他应用的访问权限。

4. 1. 4  铁路视频监控系统设备的网络连接与端口的安全防护应符合下列规定：

- 应具备开启、关闭、禁用或者监控设备的WLAN、蓝牙、移动通信、USB、SD、DVB-T等无线或有线接口的机制；

- 应具备关闭、禁止或限制使用设备上与实际应用无关的端口、协议和服务机制；

- 应对入网设备进行认证及准入控制，当发现非法入网时，应能够对单个IP进行阻断。

4. 1. 5  铁路视频监控系统设备的数据安全防护应符合下列规定：

- 应通过数据加密等技术对通信过程中重要用户数据（例如用户的账号、口令、位置、文档、图片、音频、视频等）的完整性和保密性进行保护；

- 应通过数据加密等技术对设备存储的重要用户数据的完整性和保密性进行保护；

- 未经用户同意，应防止采集、修改用户数据；

- 涉及公共安全的前端设备，应采用密码技术保证与节点设备之间的鉴别数据、重要视频数据和重要设备信息等重要数据在传输和存储过程中的保密性；

- 应防止对终端屏幕抓拍；

- 应具备对铁路视频监控系统中的基本配置信息、用户信息、设备信息、授权信息、优先等级及审计日志等重要信息进行数据备份和恢复功能；

- 应提供异地备份功能，利用通信网络将重要视频数据定时备份至备份场地，以保证系统的可用性；

- 应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除；

- 应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。

4. 1. 6  铁路视频监控系统的软件安装安全防护应符合下列规定：

- 应具备开启或者禁止用户自行安装第三方软件的机制；

- 未经用户同意，应防止自行安装第三方软件；

- 应在用户自行安装第三方软件时对软件来源的完整性进行验证，当识别出不明来源或完整性遭到破坏的软件时应提醒用户处理。

4. 1. 7  铁路视频监控系统设备的预置软件安全防护应符合下列规定：

- 预置软件应避免包含功能清单之外的其他功能；

- 应具备针对预置软件的安全升级机制，在软件升级时应取得用户的同意；

4. 1. 8  铁路视频监控系统设备的安全审计功能应符合下列规定：

- 审计记录应包括事件类型、事件发生时间、触发事件的主体、事件类型以及事件是否成功等信息；

- 应对摄像机的异常行为进行审计，包括端口、mac、协议、位置、路径异常进行审计等；

- 应能够对开关机、创建用户、更改配置、安装与卸载软件、软件升级、修改口令、登录失败、特权用户登录等事件进行记录；

- 应对网络边界、重要网络节点的设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录；

- 应对进出视频业务系统的流量进行监测，建立业务模型，流量应具备记录、取证和追踪能力；

- 应由集中的视频安全防护系统对系统的网络安全防护设备或组件进行统一的安全策略配置、集中管理和监测，并对这些操作进行审计；

- 审计应覆盖应到每个用户；

- 应由节点设备唯一确定的时钟产生审计记录的时间；

- 应对审计信息进行保护，应禁止非授权的访问、修改和删除；

- 应对审计记录进行保护，定期备份，保存时间不小于１年；

- 对审计进程进行保护，防止未经授权的中断；

- 支持服务端获取本地相关审计信息的功能。

4. 1. 9  铁路视频监控系统设备提供者应保证供应链安全，并应符合下列规定：

- 所使用的关键芯片、关键模组、操作系统等组件应具有明确的生产商、产地、供货商等供应链信息；

- 在产品交付用户时，应禁止存在已被公开的存在高风险安全缺陷和漏洞的芯片、模组、软件等组件。

4. 1. 10  铁路视频监控系统设备提供者应保证服务保障安全，并应符合下列规定：

- 在交付用户之前，应经过充分的安全性测试，尽可能修复已发现的安全缺陷，确保高风险缺陷得到修复；对于未能在开发阶段修复的安全缺陷和漏洞，应实施在用户侧进行紧急修复的安全管理流程；

- 在交付用户之后，应建立持续性安全保障机制，当出现信息安全缺陷时，应及时通知用户，并提供修复方法或者应急处置方案。

  - 网络及网络边界安全技术要求

4. 2. 1  铁路视频监控网络链路带宽应符合高峰时段的业务流量需要，网络带宽应符合业务高峰期需求。

4. 2. 2  铁路视频监控网络应具备对流量监测数据的分析功能，当发现网络性能劣化、异常流量、异常访问等安全风险时应产生告警。

4. 2. 3  铁路视频监控网络应具备对视频系统的流量审计功能，包括流量记录、取证和追踪。

4. 2. 4  铁路视频监控网络边界的防护应符合下列规定：

- 针对铁路视频监控系统与其他业务系统连接处、视频监控系统内部与铁路数据通信网连接的网络边界，对硬件接口或设备的访问应进行检查和限制；

- 应能够对非授权设备私自联到视频监控内部网络的行为进行检查或限制；

- 应能够对内部用户非授权联到视频监控外部网络的行为进行检查或限制；

- 应保证跨越边界的访问和数据流通过边界防护设备提供的受控接口进行通信；

- 应限制无线网络的使用，保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络；

- 规定跨网络边界访问的访问控制策略，应保证访问控制规则数量最小化，默认情况下除允许通信外受控接口应拒绝所有通信；

- 对经过网络边界的信息内容按要求过滤，可实现对源IP地址、端口和目的IP地址、端口进行检查；

- 在边界处对针对视频监控网络的网络攻击行为应进行检测或限制，当检测到攻击行为时记录攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警；

- 应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并定期维护恶意代码防护机制的升级和更新。

# 安全设计要求

    - 铁路视频监控系统应部署安全防护平台服务器，并应符合下列规定：

1  视频区域节点应设置视频监控系统安全防护平台，平台安全服务器应部署在视频区域节点；

2  应具备监测网络设备运行状况的功能；

3  应具备统一管理安全防护设备的功能；

4  应具备审计视频业务流量的功能；

5  应具备感知视频网内的网络攻击的功能，对视频网的网络安全态势进行分析及告警，包括异常流量、异常访问等。

    - 铁路视频监控系统应部署终端管控服务器，并应符合下列规定：

1  终端管控服务器应部署在视频区域节点；

2  综合视频监控系统内所有终端应安装终端管控软件，并具有对终端设备的身份认证、网络准入控制的功能；

3  应具备终端管控服务器统一下发终端安全策略的功能，终端管控软件应根据下发的策略执行相应的管控措施，包括关闭无线网卡，关闭USB，补丁分发等；

4  应具备对终端设备权限的集中管理及综合审计等功能。

    - 铁路视频监控系统应部署防病毒服务器，并应符合下列规定：

1  防病毒服务器应部署在视频区域节点；

2  综合视频监控系统终端应安装防病毒客户端软件，应具备通过网络统一下发终端安全策略的功能；

3  服务器应配置的漏洞补丁库、病毒库，应具备接受管理员按照相关管理规定通过授权移动存储介质导入等外部渠道定期更新的功能。

    - 铁路视频监控系统应部署网闸设备，并应符合下列规定：

1  网闸设备应部署在视频区域节点安全防护平台与外部网络间；

2  网闸设备应部署在I类接入节点与动环系统的联动互连处，在保证网络物理隔离的情况下，与外部网络进行数据交换。

    - 铁视频监控系统应部署漏洞扫描设备，并应符合下列规定：

1  漏洞扫描设备应部署在视频区域节点；

2  相关设备应具备定期对综合视频监控系统内终端、服务器、网络设备的操作系统进行漏洞扫描、漏洞报警的功能。

    - 铁路视频监控系统应部署配置核查设备，并应符合下列规定：

1  配置核查设备应部署在视频区域节点；

2  相关设备应具备定期对视频监控系统内终端、服务器、网络设备的配置进行合规性检查的功能，包括及时发现弱口令配置、开启不必要端口或其它不合规的访问设置等。

    - 铁路视频监控系统应部署日志审计系统，并应符合下列规定：

1  日志审计系统应部署在视频区域节点；

2  相关设备应具备统一收集服务器、终端、网络设备、安全设备的告警日志，进行集中存储及审计的功能。

    - 铁路视频监控系统应部署防火墙设备，并应符合下列规定：

1  防火墙设备应部署在区域节点及视频接入节点，且串联在接入节点交换机和数据网路由器之间。

2  相关设备应具备实现外部系统调用视频系统的安全防护，防火墙开启防病毒功能。

    - 铁路视频监控系统应部署入侵检测设备，并应符合下列规定：

1  入侵检测设备应部署在区域节点及I类视频接入节点，旁路部署在节点三层交换机上；

2  应启用交换机端口镜像功能，镜像的端口应为光口，将被监控网段的双向流量镜像至入侵检测系统进行检测；

3  相关设备应具备当识别到安全风险时，能够对网管人员提供告警信息的功能。

    - 铁路视频监控系统应部署管理终端，并应符合下列规定：

1  管理终端应部署在区域节点、维护站段；

# 2  相关设备应具备对安全设备的管理功能。

# 用 词 说 明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不通的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本导则。

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

《信息安全技术 信息安全管理体系要求》GB/T 22080

《信息安全技术 ICT供应链安全风险管理指南》GB/T 36637

《信息安全技术 移动智能终端安全架构》GB/T 32927

《信息安全技术 信息安全风险评估规范》GB/T 20984

《信息安全技术 云计算服务安全指南》GB/T 31167

《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》GB/T 31168

《信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求》GB/T 38632

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114

《云计算安全框架》YD/T 3148

《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127

《铁路视频监控需求规范 铁路公安用户》TB/T 3478

中国工程建设标准化协会标准

铁路视频监控系统安全防护技术标准

（征求意见稿）

T/CECS XXX-202X

条文说明

目    次

2  术语和缩略语	18

2.1  术    语	18

3  基本规定	19

4  安全技术要求	20

4.1  系统设备安全防护技术要求	20

4.2  网络及网络边界安全技术要求	21

5  安全设计要求	22

2  术语和缩略语

2. 1  术语

2. 1. 1  本条参考了《铁路综合视频监控系统技术规范》Q/CR 575-2017第3.1.2条：摄像机及与之配套的相关设备、编码设备、接入设备。由于与摄像机配套的相关设备包括镜头、云台、防护罩。

2. 1. 3  本条参考了《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017 第3.1.9条：由具有安全功能的中心信令控制服务器、具有安全功能的媒体服务器、信令安全路由网关等功能实体组成，具备用户身份认证、设备身份认证、密钥管理、权限管理、签名验签、加密解密、访问控制、审计、加密视频数据的实时点播/历史回放/存储/下载/分发/导出、视频数据源抗抵赖，控制信令的完整性验证等功能。

2. 1. 4  本条参考了《铁路综合视频监控系统技术规范》QCR 575 第3.1.6条：视频区域节点video region node具有对本区域信息的存储、分发及转发、调用、控制、系统管理、与其他业务系统互联等功能的节点。

2. 1. 6  本条参考了《信息安全技术 移动智能终端安全架构》GB/T 32927第3.1.12条 用户数据 user data 由用户产生或为用户服务的数据，包括由用户本地生成的数据、为用户在本地生成的数据、在用户许可后由外部进入用户数据区的数据等。

3  基本规定

3. 0. 2  本条参考了《铁路综合视频监控系统技术规范》Q/CR 575 第四节系统结构的有关规定。

4  安全技术要求

4. 1  系统设备安全防护技术要求

4. 1  本节参考了《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239、《信息安全技术 信息安全管理体系要求》GB/T 22080、《信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求》 GB/T 38632、《信息安全技术 信息安全风险评估规范》GB/T 20984、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127等标准和文件的有关规定。

4. 1. 2  11  本款参考了《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114第5.2条 数字证书类型 “系统应使用基于非对称密码算法的数字证书体系实现用户身份认证、前端设备认证、服务器设备认证、管理平台间认证等安全功能。应为用户、前端设备、服务器设备以及管理平台签发数字证书。证书类型具体如下：a）用户证书：用于对用户的身份认证；b）前端设备证书：用于前端设备的身份认证以及对设备产生视频数据的数字签名；c）服务器设备证书：用于服务器设备的身份认证；d）管理平台证书：用于管理平台的身份认证”。第5.3条 数字证书格式 “应支持GM/T 0015-2012中对证书格式和证书撤销列表（CRL）的规定。统一的证书格式见附录A”的有关规定。

4. 1. 10  1 本款参考了《信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求》 GB/T 38632-2020第 6.1.9条的有关规定，“智能音视频采集设备应：a）在交付用户之前，经过充分的安全性测试，尽可能修复已发现的安全缺陷，确保高风险缺陷得到修复；对于未能在开发阶段修复的安全缺陷和漏洞，实施在用户侧进行紧急修复的安全管理流程”

2本款参考了《信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求》GB/T 38632-2020  第6.1.9条的有关规定，“智能音视频采集设备应：b）在交付用户之后，建立持续性安全保障机制，当出现信息安全缺陷时，及时通知用户，并提供修复方法或者应急处置方案”

4. 2  本节参考了《信息安全技术-云计算服务安全指南》GB/T 31167、《信息安全技术-云计算服务安全能力要求》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114、《云计算安全框架》YD/T 3148、《铁路综合视频监控系统技术规范》Q/CR 575等标准和文件的有关规定。

5  安全设计要求

5  本节参考了《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211、《铁路视频监控需求规范 铁路公安用户》TB/T 3478、《铁路综合视频监控系统技术规范》Q/CR 575等标准和文件的有关规定。

5. 0. 1  本条参考了《铁路综合视频监控系统技术规范》Q/CR 575 第7.2条~7.3条的有关规定。

5. 0. 7  日志审计系统是具有日志审计功能的服务端设备。

5. 0. 9  1  旁路是指交换机将各端口上的流量镜像到某一个端口，该端口与入侵检测相连。