CECS

CECS

团体标准

T/CECS X-2020

公共建筑性能评定标准

(征求意见稿)

2020-X-X 发布                         2020-X-X 实施

中国工程建设标准化协会    发 布

前言

本标准根据中国工程建设标准化协会建标协字[2017]031号文件《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制定、修订计划>的通知》的有关规定制定。本标准由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心（住房和城乡建设部住宅产业化促进中心）提出。

本标准由中国工程建设标准化协会归口。

本标准起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心（住房和城乡建设部住宅产业化促进中心）、江苏省住房和城乡建设厅住宅与房地产业促进中心、中国房地产行业协会、广东省房地产产业协会、山东省房地产业协会、清华大学建筑设计研究院、北京工业大学建筑学院、山东东海房地产开发集团有限公司、南京建邺房地产开发有限公司、福建工程学院。

本标准主要起草人：高真、柳博会、刘戴维、杨昌鸣、徐盛发、孙梅石、王韶、井坤、张海峰、李统文、刘永清、林东海、姜志法、胡永生。

目 次

1 总则	1

2 术语	3

3基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2  评定与等级划分	5

4适用性能	7

4.1  场地适用	7

4.2  室内适用	14

4.3  运营维护适用	17

4.4  无障碍适用	22

5环境性能	29

5.1  热工环境	29

5.2  空气、水环境	33

5.3  视觉（光）环境	38

5.4  声环境	41

6安全性能	44

6.1  结构安全	44

6.2  防火防灾安全	46

6.3  抗老化	49

6.4  信息化安全	52

7附加评定项	55

附录A  检查监测方式	58

附录B  评分表	59

本标准用词说明	60

引用标准名录	61

General Provisions

1 General Provisions	2

2 terminology	4

3 Basic Provisions	5

3.1 general provisions	5

3.2  assessment and grading	6

4 suitability performance	8

4.1  site suitability	8

4.2  indoor suitability	15

4.3  operational maintenance suitability	18

4.4  barrier-free suitability	23

5 environmental performance	30

5.1  thermal environment	30

5.2  air, water environment	34

5.3  visual (light) environment	39

5.4  sound environment	42

6 Safety performance	45

6.1  structural safety	45

6.2  fire and fire safety	47

6.3  anti-ageing	50

6.4  information security	53

7 additional assessment items	56

appendix A check monitoring methods	59

Appendix B rating table	60

the standard terminology	61

citing standard list	62

# 1 总则

1.0.1 为落实中共中央 国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》([2017-27]号)的有关要求，激发质量创新活力，完善质量评价体系，开展高端品质认证，在建设领域改善用户体验，激发消费潜能，积极引导公共建筑向绿色环保、可持续发展、消费友好等领域发展和创新，依据《公共建筑性能评定管理办法》（另拟），制订本标准。

【条文说明】

本条阐明制定本评价标准的目的。随着社会经济的快速发展，公共建筑在人民的日常生活中愈发重要。为提高公共建筑性能、促进公共服务产品质量提升和可持续发展，保障使用者的权益，规范和统一公共建筑性能评定指标与方法，制定本标准。

1.0.2公共建筑建设必须符合国家的法律法规，正确处理与城镇规划、环境保护和人身安全与健康的关系，推广节约能源、节约用水、节约用地、节约用材、防治污染的新技术、新材料、新产品、新工艺，按照可持续发展的方针，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

【条文说明】

本条阐明公共建筑评价标准的原则。在对技术不断进步、功能愈发多样、种类不断丰富的公共建筑进行评定时，依法依规、绿色高效、和谐统一、鼓励新技术新产品的应用是公共建筑评价的指导原则。

1.0.3本标准适用于城镇新建、改扩建公共建筑和既有公共建筑升级改造的性能评定。

【条文说明】

本条阐明公共建筑评价标准的适用范围。公共建筑性能评定的对象包括了城镇新建公共建筑、改扩建公共建筑以及既有公共建筑升级改造项目。考虑到公共建筑全生命周期内多次升级改造的特点，为促进公共建筑升级改造中性能的提升，本标准增添了“既有公共建筑升级改造”作为评定对象。

1.0.4 本标准将公共建筑性能划分为适用性能、环境性能、安全性能、附加评价项。

【条文说明】

本条阐述了公共建筑评价标准的评价维度。评分项力求简明扼要，针对公共建筑中共性的主要矛盾设立评定依据，以求清晰地展现公共建筑的性能状况。标准将公共建筑性能划分为了适用性能，环境性能，安全性能以及附加评价项。其中适用性能包括了场地适用性能，室内适用性能，运营维护适用性能，无障碍适用性能；环境性能包括了热工环境性能，空气、水环境性能，光环境性能，声环境性能；安全性能包括了结构安全性能，防火防灾安全性能，抗老化安全性能，信息化安全性能，共三大类十二小类和附加评分项。

1.0.5公共建筑性能评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

公共建筑性能评定作为高于现行强制性标准的推荐标准，其水平应代表公共建筑高质量发展的方向。符合公共建筑性能评价标准的项目，应当已充分满足各项国家和当地现行强制性标准。

# 2 术语

2.0.1性能等级评定

对公共建筑性能和运营机构进行综合评分并判定等级。

2.0.2公共建筑适用性能 public building applicability

由公共建筑本身和内部设备设施配置所决定的适合用户使用的性能。

2.0.3公共建筑环境性能 public building environment

在公共建筑周围由人工营造和自然形成的外部居住条件的性能。

2.0.4公共建筑安全性能 public building safety

公共建筑、结构、构造、设备、设施和材料等正常安全使用的性能。

【条文说明】

本标准的主要术语是根据与公共建筑的规划、设计、施工、质量检测等有关的国家现行技术标准给出的。其中适用性能、环境性能、安全性能的内涵与其它标准有所不同，本标准另作了解读。

# 3基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1公共建筑性能的等级评价范围可包括下列民用建筑：

1 办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等）；

2 商业建筑（包括商场、金融建筑等）；商住楼？

3 旅游建筑（包括酒店、娱乐场所等）；

4 科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等）；

5 社区公共建筑（包括小区会所、社区服务中心、社区活动室、图书室、健身房、托儿所、老年人健康养护设施、配建商业设施等）；

6 通信建筑（包括邮电、通讯、数据中心、广播用房等）；

7 交通建筑（包括机场航站楼、铁路站房、地铁用房、汽车站等）；

8 地下公共空间（地下车库等）。

9 其他（派出所、拘留所等）。

【条文说明】

本条对于本标准的公共建筑进行说明。民用建筑和工业建筑合称建筑。公共建筑和居住建筑都属民用建筑。本标准所述公共建筑是指包括办公建筑等建筑类别的全体公共建筑。

3.1.2公共建筑性能评定的申请应满足下列条件：

1公共建筑的开发建设单位、设计单位、施工单位、运营管理单位、改建扩建工程、升级改造工程的建设单位可作为申请公共建筑性能评定的主体，应具备其合法身份；

2 受评项目应取得建筑用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建设工程开工证。评价对象的规模和范围按以上证件确定。

3 受评单位应提供相应的检测、鉴定、验收报告等文件。

【条文说明】

本条对公共建筑性能评定的申请进行说明。申请评定的对象的名称、面积、规模等按照项目取得的建筑用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建设工程开工证进行确定。

3.1.3公共建筑性能评定的实施应满足下列条件：

1宜在公共建筑建设工程或既有公共建筑升级改造工程竣工并投入使用一年以后进行评价；

2 可在公共建筑建设或既有公共建筑升级改造工程方案制定后进行预评价；

【条文说明】

预评价的方式可以在项目工程竣工前对项目进行性能评估，提出性能提升建议，指导性能改善，对公共建筑性能提升具有直接的意义。工程进行预评价的，对暂时无法确定的评分项按其他已确定项要素得分平均值预估评分值。

3.1.4评定方法应包括下列形式：

1问询并记录；

2检查资料并记录；

3现场观察、检测并记录。

【条文说明】

问询包括对受评机构负责人问询和随机对普通工作人员的问询；受检资料包括各种证书、检测报告、验收文件等；现场检测包括各种物理指标。各项条文说明对具体的评定方法进行进一步说明。

3.1.5评定机构按本标准的有关规定，完成所有形式的评价后出具评价报告、确定最终评定等级。

## 3.2  评定与等级划分

3.2.1 民用建筑适老性评价应符合下列规定：

1根据评分标准进行评价得出该受评项目的性能得分；

2对性能得分达到规定分数的项目作出相应等级的评定。

【条文说明】

对于不达到任何等级的性能得分的受评项目，只做出得分结果，不进行等级评定。

3.2.2 各部分性能评价分数应按下式计算：

Bn=Q1 +Q2 +…+Qn（3.2.2）

式中：Bn——某部分性能计算分数：

Qi——第i分项评价得分。

【条文说明】

评价体系的各部分，即适用性能、环境性能、安全性能、附加项可分别记为BA、BB、BC、BD。

3.2.3公共建筑性能评价总分应按下式计算：

A=∑Bm（3.2.3）

式中：A——公共建筑性能评价总分；

Bm——各部分性能评价得分；

【条文说明】

本条规定了评价总分的计算公式。

A =ΣBm=BA +BB +BC +BD

即：评价总分等于适用性能、环境性能、安全性能、附加项。

3.2.4公共建筑性能等级应依据评价总分按表3.2.4确定。

表3.2.4公共建筑性能等级

| 适老性能评价得分（A）范围 | 最终评价等级 |
| --- | --- |
| 90≤A≤100 | AAA级 |
| 80≤A＜90 | AA级 |
| 70≤A＜80 | A级 |

# 4适用性能

## 4.1  场地适用

4.1.1  场地适用评分项包括以下内容：

1 场地布局；

2 场地径流；

3 场地绿化；

4 室外功能场地；

5地面铺装；

6交通组织。

4.1.2场地适用各分项评分按表4.1.2场地适用分项评定分数表计算。

表4.1.2场地适用分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 场地布局 | 3 |
| 场地径流 | 2 |
| 场地绿化 | 2 |
| 室外功能场地 | 2 |
| 地面铺装 | 2 |
| 交通组织 | 7 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ场 地 布 局

4.1.3规划合理、布局紧凑，场地内人、车、物交通组织结构清晰且与外部交通衔接顺畅。满足各主要安全、防护、救助的需要，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅现场原地形图、相关设计文件（总平面图、周边道路交通图或规划图）、用地经济技术指标和说明文件；评价查阅相关竣工图、相关设计文件（总平面图、周边道路交通图或规划图）用地经济技术指标和说明文件。

4.1.4保护场地内原有自然水域、湿地、植被等，保持场地内而生态系统与场地外生态系统的连贯性，得P分。

【条文说明】

公共建筑的公众性首先应当体现在生态环境的公益性。保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，可以尽量减小建设项目对原有自然生态环境的破坏，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性。鼓励公共建筑建设工程项目采取净地表层土回收利用等生态补偿措施。项目改变场地生态状况的，宜采取其他生态恢复或补偿措施。

本条的评价方法为：预评价查阅现场原地形图、相关设计文件（带地形的规划设计图、总平面图、竖向设计图、景观设计总平面图）；评价查阅相关竣工图、生态补偿方案（植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关图纸或说明文件等）、施工记录、影像资料。

4.1.5地下空间开发利用依据表4.1.5地下空间开发利用评分规则进行评定。

表4.1.5地下空间开发利用评分规则

| 地下建筑面积与总用地面积之比Rpl | 地下一层建筑面积与总用地面积之比Rp | 得分 |
| --- | --- | --- |
| ≥0.7 | ＜0.7 | P |
| ≥1.0 | ＜0.6 | Q |

【条文说明】

地下空间开发利用的促进有利于集约化土地使用，提高土地使用效率。地下空间具有工程量大、不可逆等特点，应当在公共建筑建设之初予以合理规划和考虑。

本条的评价方法为：预评价查阅现场原地形图、所在区域地下空间专项规划图、相关设计文件（总平面图、各层平面图、剖面图）、用地经济技术指标和说明文件；评价查阅相关竣工图、所在区域地下空间专项规划图、相关设计文件（总平面图、各层平面图、剖面图）、用地经济技术指标和说明文件。

Ⅱ 场 地 径 流

4.1.6场地高程设计合理，便于排水，得P分；设置完善的雨污分流排水系统，得Q分。

【条文说明】

室外地坪应进行合理的场地设计，在避免人员滑跌、车辆倾覆的同时根据当地气候特征采取相应的手段进行有效排水，避免城市内涝。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（场地竖向设计文件）；评价查阅相关竣工图、场地雨水综合利用方案或专项设计文件。

4.1.7规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，年径流总量控制率不低于55%，得P分；年径流总量控制率不低于70%，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件；评价查阅相关竣工图、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件。

4.1.8下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不低于40%，得P分；不低于60%，得Q分。

【条文说明】

条对雨污分流提供量化评价指标，分流雨水可进入城市河道、地面回渗、非传统水源水收集处理等。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件；评价查阅相关竣工图、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件。

Ⅲ 场 地 绿 化

4.1.9建筑与景观一体化设计、建筑与场地互为依存、室内与室外空间相融合。满足使用者户外展示、聚会、交往、休闲、娱乐等需要，得P分；室外植物品种不少于40种（严寒地区不少于30种），色彩配置得当，得Q分。

【条文说明】

公共建筑场地绿化应体现对于室外空间的营造，服务于使用者户外活动的功能。植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色，保证绿植无毒无害，绿化环境安全和健康。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（苗木表、屋顶绿化、种植区域的覆土深度、排水设计）；评价查阅相关竣工图、苗木采购清单，现场检查。

4.1.10绿化植物无毒无害，绿地率不少于25%，得P分；绿地率不少于30%，得Q分。

【条文说明】

本条对绿地率的具体要求进行说明。考虑到公共建筑承担的具体功能各有不同，便于其方案设计的多样化和主要使用功能的展开，对其绿地率指标未做进一步要求。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（屋顶绿化、覆土绿化和/或垂直绿化的区域及面积）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅳ 室 外 功 能 场 地

4.1.11室外功能区布局合理、设置规范，得P分；合理设置室外交流场地、公共卫生间、健身、儿童游乐场地、老年人活动场地等公共设施并对公众开放，得Q分。

【条文说明】

公共建筑应承担一定的社会服务职能，故本条将室外功能区对公众开放作为区分指标设置。其室外功能场地可包括绿地、广场、健身、儿童游乐场地等多重功能。鼓励城市市政服务功能（如城市公共卫生间）、社区和自治体服务功能的结合设置。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、景观设计相关文件、室外活动设施相关文件）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.1.12增加建筑露台、阳台、可上人屋面的比例，营造室外空间和灰空间，得P分。

【条文说明】

公共建筑具有体量大、功能集中等特点，不利于室外空间的均匀设置。本条通过鼓励建筑内部露天空间的设置，鼓励将公共建筑第五立面化整为零，提高实际使用率，作为室外空间的补充，提高空间使用效率。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、各层平面图）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅴ 地 面 铺 装

4.1.13地面铺装的材质、形状、色彩选取合理，兼具实用美观，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、效果图、建材说明文件）；评价查阅相关竣工图、防滑材料有关测试报告，现场检查。

4.1.14屋面材质选用合理，得P分；建筑屋面采用绿化、覆土、蓄水等措施还复场地原有生态特征，得Q分。

【条文说明】

本条将屋面材质看做项目整体总平面的一部分，鼓励新材料、环保材料和生态手段的利用，降低建筑物能耗，达到竖向空间的生态化场地设计。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（屋顶绿化、种植区域的覆土深度、排水设计）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅵ 交 通 组 织

4.1.15场地与城市外部交通对接流畅，功能连贯，得P分；场地不设围墙，公共部分对城市开放，得Q分。

【条文说明】

交通流线的复杂性是公共建筑区别于住宅的最大特点。场地的交通组织要与周边城市交通相结合，充分考虑城市功能的连贯性。避免将场地内交通问题堆积在城市交通系统中，造成建筑本身的使用不便。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、交通流线设计图）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.1.16场地接驳通过步行、非机动车、公共电汽车、轨道交通等绿色出行方式进入场地方式便捷舒适，鼓励绿色出行。得P分；上述流线与机动车流线不穿叉，实行人车分流，得Q分。

【条文说明】

公共交通等绿色出行方式应作为公共建筑使用者抵达场地的主要方式进行规划设计，与各绿色出行方式进场流线紧密联系，鼓励绿色出行。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、交通流线设计图、区域交通规划图）、人车分流专项设计文件；评价查阅相关竣工图，现场问询，现场检查。

4.1.17设立非机动车停车场，施画明确标志标线。地面非机动车停车场距离建筑物主入口最远距离不大于距离主入口最近机动车停车位至主入口距离的300%，得P分；设立非机动车停车棚（库），与场地地平标高推行高差不大于2m，得Q分。

【条文说明】

非机动车作为绿色出行的重要方式应在公共建筑中予以充分考虑。非机动车停车场不应距离相对应的建筑入口过远。考虑到不同公共建筑设计和场地规划差异，本条采用最近的机动车停车位距离作为评判依据。当非机动车专用停车场距离出入口远大于机动车停车位时，非机动车将大量占用机动车位停放，提高管理难度。因而本条据此来体现非机动车停车场位置合理性。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、交通流线设计图、停车规划图及相关文件）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.1.18机动车入口距离市政道路设置等候缓冲区，可容纳车辆不少于4辆，得P分；机动车入口结合区域车位数设置智能引导系统，具引导驶出动线，得Q分。

【条文说明】

随着城市机动车保有量的提升，停车场满车情况时有发生，为避免等候车辆堵塞城市道路，机动车入口宜设置缓冲区。考虑到查验车辆和误入情况的发生，缓冲区宜具有折返驶出引导路径或分流等候区，减少对后车的影响。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、交通流线设计图、停车规划图及相关文件）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.1.19停车场（库、楼）设置合理并应合理设置无障碍汽车停车位，得P分；采用机械式停车设施、地下停车库、屋顶停车场或地面停车楼方式，得Q分。

【条文说明】

采用立体停车的方式拓展城市空间，缓解用地矛盾是应对机动车保有量增长，用地不足的重要方式。推荐公共建筑采用立体停车的方式节约用地，提升停车场车位容量。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、交通流线设计图、停车规划图及相关文件）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.1.20机动车停车位数量达到当前地块要求，得P分；机动车停车位数量达到当前地块要求105%，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、交通流线设计图、停车场设计图、车位规划图及相关文件）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.1.21停车场（库、楼）具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，充电桩车位数占总车位数比例不低于10%，得P分；充电桩车位数占总车位数比例不低于20%，得Q分。

【条文说明】

新能源机动车是减少城市空气污染的发展方向。公共建筑应具备交流快充的接入能力，并适当考虑为工作人员提供直流慢充的条件。为了提升充电效率，本条采取的充电桩车位数而非充电桩数量。充电桩车位数指可以进行充电的车位，鼓励公共建筑附近车位共用充电桩或增加充电缆线长度，提升实际充电效率，避免非新能源车辆占用充电桩车位。充电桩车位或无线充电车位应具有明显标识和引导管理措施，且预留后期加设充电桩的条件。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、交通流线设计图、停车场设计图、车位规划图及相关文件）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.1.22停车设施对外开放，实施有偿错时共享，得Q分。

【条文说明】

城市停车问题日渐显著，多地印发了推进停车设施有偿错时共享的指导意见。本条从承担城市公共功能、履行公共建筑社会责任出发，对采用创新停车管理方式的开放式停车措施进行推荐和分数奖励。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图、交通流线设计图、停车场设计图、车位规划图及相关文件）；评价查阅相关竣工图，现场问询，现场检查。

## 4.2  室内适用

4.2.1室内适用评分项包括以下内容：

1结构选型；

2 功能分区；

3 功能组团；

4 房间。

4.2.2室内适用性能各分项评分按表4.2.2室外环境空间分项评定分数表计算。

表4.2.2室内适用分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 结构选型 | 1 |
| 功能分区 | 3 |
| 功能组团 | 3 |
| 房间 | 1 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ结 构 选 型

4.2.3建筑结构选型合理，与建筑功能相适应，建筑形式体现建筑功能、结构、材料特征，得P分；因地制宜地采用或局部采用装配式、钢结构、木结构等绿色、创新结构体系，得Q分。

【条文说明】

公共建筑作为居民宝贵的公共财富，占据了公共的城镇空间，体现其对城镇空间美学的积极作用是公共建筑重要的社会责任。本条要求项目从建筑功能出发进行结构选型，采取形式和功能相统一的设计理念，避免“奇奇怪怪的建筑”，鼓励公共建筑与时俱进地根据空间和功能需求选取创新的结构体系。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（结构设计图，各层平面图，施工图，构造做法图，设计说明等）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.2.4建筑采取模数化设计，柱网布置合理，适应性强，分隔灵活，便于寿命周期内的多功能适用性和改造利用，得P分；空间分隔采用装配式或单元式部品材料，便于日常的空间分隔利用，得Q分。

【条文说明】

公共建筑寿命长，耐久性要求高，对所在区域的影响重大而深远。而建筑空间在结构和功能分区层面较为固定，因此需要合理确定柱网规模，采取灵活分隔，可以适应不同使用主体。传统分隔墙采用砌块，施工耗能大，产生建筑垃圾多，不利于灵活分隔，加分项对预制分隔板材进行了鼓励。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（结构设计图，各层平面图，施工图，构造做法图，设计说明等）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅱ功 能 分 区

4.2.5建筑整体功能分区设计合理，正确处理动静、洁污、开放和内部等功能关系，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图，各层平面图，交通流线图，设计说明等）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.2.6建筑物内部流线设计合理，便捷实用，减少交叉混流，得P分。

【条文说明】

交通流线是公共建筑的核心，本条对平面流线进行评价。根据建筑功能，合理处理不同人员的流线，便捷达到各个空间，减少混流，提高通行效率。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（各层平面图，交通流线图，设计说明等）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.2.7竖向交通核集中设置，便捷到达，得P分；低层竖向联系采用便捷的设计方式引导楼梯的使用，得Q分：

【条文说明】

本条对竖向交通流线进行评价。交通核在符合现行消防规范的基础上应充分考虑使用便捷。目前，电梯等竖向交通环节逐渐成为了公共建筑空间体验改善的焦点，鼓励打破严格的竖向楼层空间限制，实现视线或流线上的联系。低层公共建筑空间在主要流线设置楼梯可以有效分流低层竖向人流，缓解交通核压力，提高通行效率，倡导健康的生活方式和力行节能减排的绿色生活理念。此处的楼梯指竖向交通核疏散楼梯之外用于低层人流日常使用的楼梯。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（总平面图，各层平面图，交通流线图，设计说明等）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅲ 功 能 组 团

4.2.8具有完成同一功能的一系列空间的功能组团设计合理，相关部分关联紧密，得P分；功能组团采用产业化设计，便于复制、借鉴和再设计、集中推广，得Q分。

【条文说明】

功能组团是公共建筑中完成特定功能的空间单位，由一系列关系紧密的房间或空间组成。同一功能组团中可能有大量重复的功能空间，共用同一套辅助空间。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.2.9卫生间设置位置合理，标识明确，兼顾隐私和自然采光，内部卫生间和公共卫生间分配恰当，得P分；兼顾蹲便位和坐便位的设置，设置感应式冲水装置，得Q分。

【条文说明】

卫生间是公共建筑中使用频率高，人员混杂密集的空间，应当合理处理便捷性和隐私性的关系，同时尽量避免对主要功能空间的影响。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、卫生间设计详图；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.2.10公共卫生间厕位充足，依据使用者性别比例适当增加女厕厕位数和建筑面积，得P分；女性厕位与男性厕位的比例不低于3:2，人流量较大地区不低于2:1，得Q分。

【条文说明】

本条根据现行行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016-4.1条文制定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、卫生间设计详图；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅳ 房 间

4.2.11单一封闭或半封闭空间的尺度、形状、高度、比例合理，便于使用和家具陈列，得P分。

【条文说明】

单一房间或空间是公共建筑中最末端的空间单位，作为使用者长时间停留的最终空间，在满足使用功能的同时应通过合理的空间尺度、形状、比例等提供良好的心理舒适感受，根据空间功能的需要营造安定感或流动感。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查。

## 4.3  运营维护适用

4.3.1运营维护适用评分项包括以下内容：

1 日常运营；

2 日常维护；

3 垃圾清运；

4 智能化；

5应急运营；

6评估优化。

4.3.2运营维护适用各分项评分按表4.3.2运营维护适用分项评定分数表计算。

表4.3.2运营维护适用分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 日常运营 | 2 |
| 日常维护 | 2 |
| 垃圾清运 | 1 |
| 智能化 | 2 |
| 应急运营 | 2 |
| 评估优化 | 1 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ日 常 运 营

4.3.3建筑内收发保管、安保、清洁、驻场检修、监测监控系统值守、物业办公等功能完善、空间设置合理，得P分；设置无人机、机器人等无人物业服务设备或预留无人物业服务空间设计，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度。

4.3.4建筑及物业设置紫外线消毒灯、液态喷淋、蒸汽蒸熏等消毒工作系统，得P分；消毒工作系统可根据不同卫生应急等级调节消杀强度，得Q分。

【条文说明】

随着公共卫生要求的不断提高，建筑的消毒工作应得到充分的重视，并体现到公共建筑设计、施工的全过程中。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度。

Ⅱ 日 常 维 护

4.3.5物业达到ISO9001质量管理体系认证或ISO14001环境管理体系认证，得P分；物业同时达到以上两项管理体系认证，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关项目工程计划书或申报文件；评价查阅相关资质证书，现场检查。

4.3.4建筑及物业设置紫外线消毒灯、液态喷淋、蒸汽蒸熏等消毒工作系统，得P分；消毒工作系统可根据不同卫生应急等级调节消杀强度，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度。

4.3.6设置建筑部品、设备检修维护系统，得P分；采用具有实时信息反馈功能的建筑部品、设备，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度。

Ⅲ 垃 圾 清 运

4.3.7设置垃圾分类收集、处理和清运系统和流线。垃圾箱具有自动启闭箱盖，垃圾箱、垃圾收集站（点）不应污染环境，定期冲洗，垃圾及时清运处置，得P分；具备初步分拣、分类、清运可回收物（纸张、塑料、玻璃、织物、电子产品）的条件，得Q分。

【条文说明】

实施垃圾分类处理，对提升城市文明程度，改善城市环境，提升资源的回收利用率，具有非常重要的意义。公共建筑作为人流密集区域，应担当起垃圾分类处理的责任，在前端对垃圾进行初步分类分拣，设置完善的垃圾处理清运流线。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、垃圾收集设施布置图；评价查阅相关竣工图、垃圾收集设施布置图，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度。

Ⅳ 智 能 化

4.3.8具有电器控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等功能，得P分；具有远程监控功能；具有接入智慧城市（城区、社区）的功能，得Q分。

【条文说明】

建筑的智能化发展决定着智慧城市（城区、社区）的发展，公共建筑的信息化水平代表了城镇进步的方向。智能化控制作为建筑智能化管理的基础在本条中进行评价。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、智能系统说明书或报告书；评价查阅相关竣工图、智能系统说明书或报告书。

4.3.9采用BIM模型进行建筑信息管理维护，得P分；采用BIM模型进行全生命周期建筑设计、建造、运营，得Q分。

【条文说明】

公共建筑建设和运营阶段涉及部门和专业多，需要协同合作。建筑信息模型系统的应用有助于同一建筑工程项目多专业跨时序的信息化配合，降低全生命周期的成本。一个项目不同阶段出现多个BIM模型，无法有效解决数据信息资源共享问题，因此当在两个及以上阶段应用BIM时，应基于同一BIM模型开展，否则不认为在两个阶段应用了BIM技术。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、BIM技术应用报告；评价查阅相关竣工图、BIM技术应用报告。

Ⅴ 应 急 运 营

4.3.10建筑提供有限开放的空间方案，设置安检防爆、检测隔离、物资储备供应等的灵活运营方案，得P分；建筑提供有限开放空间方案对应当地一级、二级响应级别，得Q分。

【条文说明】

本条指在应急响应状态中，建筑具有灵活调整平面进行有限开放的能力。应急方案的实现应满足快速、便捷的特点，可以在紧急状态时不进行结构变动和封闭改造的前提下实现空间功能的灵活调整。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度。

4.3.11建筑具备应急处理城市（城镇）突发事件的运营方案。可以用作人员办公、物资储备调拨，得P分；可以用做人员安置、检测隔离、治疗救护，得Q分。

【条文说明】

本条对应急突发事件时公共建筑承担的社会职能进行评价。不同档位的区分标准在于，前者可在应急状态时临时征用为工作场所，后者在其基础上可以进行居民的临时安置。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度。

Ⅵ 评 估 优 化

4.3.12制定性能保全方案，定期对建筑运营效果进行评估，定期检查、调试公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整，得P分；依据性能保全优化方案实施，设置专用物业资金和人员，得Q分。

【条文说明】

本条对应急突发事件时公共建筑承担的社会职能进行评价。不同档位的区分标准在于，前者可在应急状态时临时征用为工作场所，后者在其基础上可以进行居民的临时安置。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、分析论证报告及相关证明材料；评价查阅相关竣工图、分析论证报告及相关证明材料，现场检查，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度。

## 4.4  无障碍适用

4.4.1  无障碍适用评分项包括以下内容：

1 全龄通行；

2 栏杆墙柱；

3 标识系统；

4 视觉障碍；

5 无障碍设施。

4.4.2无障碍适用各分项评分按表4.4.2无障碍适用分项评定分数表计算。

表4.4.2无障碍适用分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 全龄通行 | 5 |
| 栏杆墙柱 | 3 |
| 标识系统 | 6 |
| 视觉障碍 | 4 |
| 无障碍设施 | 3 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ全 龄 通 行

4.4.3建筑与室内外区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求，得P分。

【条文说明】

本条对无障碍设计要求进行最为基础的评价，无障碍设计要求参照《无障碍设计规范》（GB50763）的条款，为老年人、行动不便者提供活动场地及相应的服务设施和方便、安全的无障碍出行环境，营造全龄友好的城市公共服务环境。

建筑物内应形成连续的无障碍通道，不仅能满足老年人的使用需求，同时也为行动不便者、推行婴儿车、平板车、搬运行李的使用者提供便利，适配于未来多种室内车辆和设施使用。并尽可能实现场内的城市街道、室外活动场所、停车场所、各类建筑出入口和公共交通站点之间等步行系统的无障碍连通。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.4设有可供轮椅自主使用的无障碍电梯，电梯可供轮椅自行掉头或内有镜面辅助，得P分；设有可容纳担架的无障碍电梯，得Q分。

【条文说明】

本条以达到轮椅可自行在建筑中通行为评价目标，同时兼顾各种工作车辆在竖直交通中的便捷实用。自主使用轮椅时，背对电梯门造成了上下电梯和感知所处楼层的不便。另外，公共建筑中使用婴儿车、平板车、清洁车等车辆也应得到充分考虑，便于使用电梯。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、电梯使用说明；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.5无障碍通行通道、设施不与主要人流重合，得P分；无障碍通行通道、设施兼顾日常使用，得Q分。

【条文说明】

本条对无障碍通道和设施的设计和设置提出了较高要求。主要人流与无障碍通行通道重合时，绝大部分人流将持续占用无障碍通道和设施，降低了无障碍通道和设施的便捷安全程度。完全隔离开的无障碍通道和设施不利于降低管理使用成本，造成实际使用中的缺乏管理、维护和监督，资源浪费。另外完全单独的无障碍通道和设施系统会对使用者造成较大的心理负担。理想的无障碍通道和设施与日常人流同处同一空间，可以承担部分正常人流和使用。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.6建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331中Bd，Bw级，得P分；室内外活动场所、建筑坡道、楼梯踏步达到Ad，Aw级，得Q分。

【条文说明】

本条依据《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331进行评价，Ad、Bd标识干燥时的防滑等级，Aw、Bw表示潮湿时的防滑等级。对于湿滑地面应辅以通风干燥措施增加其防滑性能。当建筑处于寒冷地区时，还应考虑地面防结冰措施。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，产品检验报告；评价查阅相关竣工图，设备材料采购清单或进场记录，产品检验报告，现场检查。

4.4.7设置无障碍卫生间或多功能卫生间，得P分。

【条文说明】

本条依据现行行业标准《城市公共厕所设计标准》（CJJ14）条款，公共厕所无障碍设施应与公共厕所同步设计、同步建设。无障碍厕位或无障碍专用厕所的设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》（GB50763）的有关规定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，产品说明书及检验报告；评价查阅相关竣工图，产品说明书及检验报告，现场检查。

Ⅱ 栏 杆 墙 柱

4.4.8建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，施工做法文件；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.9设有安全抓杆或扶手，安装坚固，采用防滑和热惰性好的材料，得P分；采用连续扶手，根据使用者需求设置多种扶手高度，得Q分。

【条文说明】

连续扶手有利于老人、儿童和行动不便的人士使用，本条所述连续扶手的位置，按上述有需要的人士的行动路径进行设置。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，产品说明书及检验报告；评价查阅相关竣工图，产品说明书及检验报告，现场检查。

4.4.10公共区域和无障碍卫生间紧急呼叫系统，电梯设高、低位双套按钮，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，产品说明书及检验报告；评价查阅相关竣工图，产品说明书及检验报告，现场检查。

Ⅲ 标 识 系 统

4.4.11标识引导系统完善；主要引导标识采用自发光源引导，得P分；标识引导系统完善且与城市公共设施结合；墙面、地面多媒体引导等多种方式，得Q分。

【条文说明】

本条所指标识一般包括人车分流标识、公共交通接驳引导标识、易于老年人识别的标识、满足儿童使用需求与身高匹配的标识、无障碍标识、楼座及配套设施定位标识、健身慢行道导向标识、楼梯间和电梯间导向标识、公共卫生间导向标识等。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（标识系统设计文件、标识设置说明）；评价查阅相关竣工图、标识系统设计文件，现场检查，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度和维护情况。

4.4.12标识系统表意清晰，语言简练，图文结合，采用规范表达，不引发歧义，得P分。

【条文说明】

设置便于识别和使用的标识系统，包括导向标识和定位标识等，能够为建筑使用者带来便捷的使用体验。符合国家标准《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（标识系统设计文件、标识设置说明）；评价查阅相关竣工图、标识系统设计文件，现场检查，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度和维护情况。

4.4.13英文和其他外文拼写规范，得P分。

【条文说明】

我国国际地位日益提高，国际交流日益频繁，人员往来密切，公共建筑应为外国使用者提供便捷、准确的标识系统服务。英文、其他外文及其简称应当正确、规范，采用国际通用名称，避免俚语、不规范缩写或歧视性描述。公共场所还应具有纠错反馈机制，在发现拼写不宜标识后具有修正或临时更正的应对体系。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（标识系统设计文件、标识设置说明）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.14模拟陌生使用人员无问询行走时间差低于60s，得P分；模拟陌生使用人员无问询行走时间差低于30s，得Q分。

【条文说明】

模拟陌生使用人员无问询行走时间差以同一被试者在首次使用建筑物和了解路线后的步行时间差作为判断标识系统完善有效的方式。具体操作方式的说明？

4.4.15旋转门、自动门、玻璃门设置警示标识，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（标识系统设计文件、标识设置说明）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.16地图、导览、简介等留驻式标识提供足够的停留空间，不阻挡、妨碍主人流通道，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（标识系统设计文件、标识设置说明）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅳ 视 觉 障 碍

4.4.17满足视觉障碍的无障碍设计要求。依据建筑功能和使用者定位，辅以引导光源、盲文、盲道、蜂鸣音等多种方式，满足各类人群的使用，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（标识系统和视觉障碍设计文件、设置说明）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.18老年人活动区域标识系统采用大字标识，得P分；采用图像体系进行标识系统设计以适用于儿童、海外人士，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（标识系统设计文件、标识设置说明）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.19下行台阶踏步起始位置采用不同材质或设置光线等方式提示，台阶踏步数量不少于3级，得P分。

【条文说明】

受室内光线和地面材质的影响，公共建筑通道内台阶踏步易引发安全事故，考虑到室内光线在不同照明系统工作状况时的变化，应通过台阶踏步本身的视觉变化提示室内高差变化。台阶踏步数过少时，肉眼难以辨别高差，易发生事故，应避免过少的台阶踏步数量。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（标识系统设计文件、标识设置说明）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.20机动车出入口、扶梯出入口、变频扶梯电梯或其它设备处设置警示标语，得P分；机动车出入口、扶梯出入口、变频扶梯电梯或其它设备处设置感应式警示音，得Q分。

【条文说明】

公共空间人流量大，机动车出入口、扶梯等人流交汇处易发安全事故，应根据公共建筑的人流规模和特征设置提示标识、警示标语或提示音。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅴ 无 障 碍 设 施

4.4.21配置基本的医学救援设施、医疗急救绿色通道、紧急求助呼救系统并设置明显标识和引导标识，得P分，配备自动体外除颤器（AED）不低于每千人一台并进行工作人员操作培训或设置醒目标语和操作流程提示，得Q分。

【条文说明】

我国心脏骤停抢救成功率远低于先进国家水平，主要原因是患者不能在第一时间被急救，参照美国、日本等地在公共场所设置体外除颤器的经验，设置本条。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、产品说明书；评价查阅相关竣工图、产品说明书，现场检查。

4.4.22建筑每层设置不少于两个满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763要求的无障碍卫生间或厕位，得P分；建筑每层设置不少于一个满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763要求的第三卫生间，得Q分。

【条文说明】

第三卫生间或称无性别卫生间，可便于父母陪伴幼儿、子女帮助异性老人父母如厕等场景。当设置第三卫生间时，可兼顾其无障碍需求，不再在传统性别卫生间中设立无障碍厕位。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（卫生间设计详图）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

4.4.23平均哺乳婴儿达到5名的建筑单独设置哺乳室，得P分；设有妇女工作组织对哺乳室的日常使用进行管理，得Q分。

【条文说明】

哺乳室应邻近卫生间，设置座椅、脚踏、桌板、电源。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查。

# 5环境性能

## 5.1  热工环境

5.1.1热工环境评分项包括以下内容：

1 场地环境；

2 围护结构；

3 门窗洞口；

4 自然通风；

5 人工冷热源；

6 能耗指标。

5.1.2热工环境各分项评分按表5.1.2热工环境分项评定分数表计算。

表5.1.2热工环境分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 场地环境 | 1 |
| 围护结构 | 1 |
| 门窗洞口 | 2 |
| 自然通风 | 2 |
| 人工冷热源 | 3 |
| 能耗指标 | 3 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ场 地 环 境

5.1.3场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮荫措施的面积比例达到10%，得P分；达到20%，得Q分。

【条文说明】

良好的室外场地环境有利于改善区域微气候，缓解城市热岛效应，提升建筑物整体热工性能，故而将场地遮阴措施作为评价公共建筑热工环境的项目。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、景观设计图；评价查阅相关竣工图、现场检查。

Ⅱ 围 护 结 构

5.1.4围护结构热工性能提高10%，得P分；提高20%，得Q分（提高基准为国家现行相关建筑节能设计标准的要求）。

【条文说明】

建筑围护结构的热工性能直接关系着建筑的室内热环境和建筑能耗。围护结构应当满足在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝等热工要求。围护结构（屋顶和外墙）热工性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（设计说明、围护结构施工详图）、节能计算书、建筑围护结构节能率分析报告；评价查阅相关竣工图（设计说明、围护结构施工详图）、节能计算书、建筑围护结构节能率分析报告。

Ⅲ 门 窗 洞 口

5.1.5严寒和寒冷地区外窗传热系数降低比例不小于10%，得P分；不小于20%，得Q分（提高基准为国家现行相关建筑节能设计标准的要求）。

【条文说明】

本条所述建筑节能设计标准为《民用建筑热工设计规范》GB50176或当地地方相关标准。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、相关产品型式检验报告。

5.1.6墙体、屋面开洞口符合建筑功能实际需求，兼顾美观，不具有不必要的外墙洞口，得P分。

【条文说明】

建筑物开口部是冷桥热桥的主要发生部分，改善公共建筑热工性能的重点就是关注开口部的热功能性，减少不必要的外墙开口。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。

Ⅳ 自 然 通 风

5.1.7自然通风下人体预计适应性平均热感觉指标-1≤APMV＜-0.5或0.5＜APMV≤1，得P分；-0.5≤APMV≤0.5，得Q分。

【条文说明】

本条依据现行行业标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785-2012制定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告。

5.1.8过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得P分；达到90%，得Q分。

【条文说明】

良好的自然通风设计，如采用中庭、天井、通风塔、导风墙、外廊、可开启外墙或屋顶、地道风等，可以有效改善室内热湿环境和空气品质，提高人体舒适性。在自然通风条件下，人们感觉热舒适和可接受的环境温度要远比空调采暖室内环境设计标准限定的热舒适温度范围来得宽泛。当室外温湿度适宜时，良好的通风效果还能够减少空调的使用。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告。

Ⅴ 人 工 冷 热 源

5.1.9室内人工冷热源热湿环境满足《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785的要求，达到II级，得P分；达到I级，得Q分。

【条文说明】

本条规定引自现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785条文。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告、主要产品型式检验报告。

5.1.10主要功能房间空气相对湿度维持在20%~80%，得P分；维持在30%~70%，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告、现场检查。

5.1.11房间供暖空调系统可根据室内外温差进行智能化调节，得P分；主要功能房间供暖空调系统可基于人体热感觉进行动态调节，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告、现场检查。

Ⅵ 能 耗 指 标

5.1.12依据《公共建筑节能设计标准》GB50189标准，空调冷源的制冷性能系数（COP）提高6%或制冷综合制冷系数（IPLV）提高8%，得P分；空调冷源的制冷性能系数（COP）提高12%或制冷综合制冷系数（IPLV）提高16%，得Q分。

【条文说明】

本条规定引自现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015强制性条文第4.2.5、第4.2.10、第4.2.14、第4.2.17和第4.2.19条。本条在此基础上，以比其强制性条文规定值提高百分比的形式，对包括上述机组在内的供暖空调冷热源机组能源效率提出了更高要求。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告。

5.1.13可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例不小于35%，得P分；不小于55%，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告。

5.1.14采取措施降低建筑能耗，相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得P分；降低20%，得Q分。

【条文说明】

本条参照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378相关条文制定。条文中所述国家现行有关建筑节能标准根据公共建筑所在区域涉及的标准包括现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189；居住类公共建筑涉及现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75和《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475等。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（暖通、电气、内装专业施工图纸及设计说明）、建筑暖通及照明系统能耗模拟计算书；评价查阅相关竣工图、建筑暖通及照明系统能耗模拟计算书、暖通系统运行调试记录等，投入使用的项目尚应查阅建筑运行能耗统计数据。

## 5.2  空气、水环境

5.2.1空气、水环境评分项包括以下内容：

1 空气质量；

2 外部风环境；

3 内部通风；

4 局部通风；

5 水质安全；

6 水资源保护。

5.2.2空气、水环境各分项评分按表5.2.2空气、水环境分项评定分数表计算。

表5.2.2空气、水环境分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 空气质量 | 4 |
| 外部风环境 | 1 |
| 内部通风 | 2 |
| 局部通风 | 2 |
| 水质安全 | 5 |
| 水资源保护 | 4 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ空 气 质 量

5.2.3氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得P分；低于20%，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、建筑材料使用说明（种类、用量）、污染物浓度预评估分析报告；评价查阅相关竣工图、建筑材料使用说明（种类、用量）、污染物浓度预评估分析报告，投入使用的项目尚应查阅室内空气质量现场检测报告、（附原始监测数据）。

5.2.4室内PM2.5年均浓度不高于35μg /m³，且室内PM10年均浓度不高于70μg /m³，得P分；室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m³，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、污染物浓度预评估分析报告；评价查阅相关竣工图、污染物浓度预评估分析报告，投入使用的项目尚应查阅室内PM2.5和PM10浓度计算报告（附原始监测数据）。

5.2.5建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志；室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，得P分；吸烟室具有封闭独立负压换气设施，避免对非吸烟区的污染，得Q分。

【条文说明】

本条对吸烟区的设置进行评价。根据《公共场所控制吸烟条例》的有关规定，室内公共场所全面禁止吸烟，体育、健身场馆的室外观众坐席、赛场区域；公共交通工具的室外等候区域等也全面禁止吸烟。室外吸烟区的选择须避免人员密集区，有遮阴的人员聚集区，建筑出入口、雨棚等半开敞空间、可开启窗户、建筑新风引入口、儿童和老年人活动区域等位置，吸烟区内需配置烟灰收集装置和吸烟有害健康的警示标识。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查。

5.2.6主要功能空间设置空气质量监测及控制系统，监测参数包括温度、湿度、二氧化碳、PM2.5，得P分；监测参数包括温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、甲醛、TOVC。并向使用者实时公开，得Q分。

【条文说明】

本条《公共建筑室内空气质量控制设计标准》（JGJ/T461）制定，鼓励公共建筑通过实时公开的方式接受公众对空气质量的监督。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，监测装置产品说明；评价查阅相关竣工图，监测装置产品说明，现场检查。

Ⅱ 外 部 风 环 境

5.2.7场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得P分；50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告。

Ⅲ 内 部 通 风

5.2.8建筑采用自然通风机械通风相结合的方式，满足《通风系统用空气净化装置》GB/T34012的要求，得P分；新风或回风净化系统采用整体控制、分区调节、集中消毒的方式设置使用，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算分析报告、产品说明书和检测报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告、产品说明书和检测报告。

5.2.9 PM2.5室内设计日浓度≤35（μg/m³）；或≤50（μg/m³）（人员密度＞0.4（人/㎡）时），得P分；PM2.5室内设计日浓度≤25（μg/m³）；或≤35（μg/m³）（人员密度＞0.4（人/㎡）时）。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算分析报告、产品说明书和检测报告；评价查阅相关竣工图、室内空气检测报告。

Ⅳ 局 部 通 风

5.2.10厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等重点区域设置机械通风装置，防止空气和污染物倒灌至其他房间，得P分；厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等重点区域设置实时空气监测及控制系统并向使用者公开数据，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算分析报告、产品说明书和检测报告；评价查阅相关竣工图，现场检查。

5.2.11打印复印机等设备集中设置且处于负压状态，采用机械通风且实际通风量不小于72m³/（h·台），得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算分析报告、产品说明书和检测报告；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅴ 水 质 安 全

5.2.12生活饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求，得P分；其中生活饮用水管道使用铜管、不锈钢管，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、市政供水的水质检测报告（采用市政再生水时，可使用同一水源临近项目一年以内的水质检测报告）；评价查阅相关竣工图、设计说明、各类用水的水质检测报告。

5.2.13合理设置直饮水系统，直饮水水质符合《饮用净水水质标准》CJ94的要求，得P分；直饮水管道使用不锈钢管，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、市政供水的水质检测报告（设计说明、储水设施详图、材料设备表）；评价查阅相关竣工图（设计说明、储水设施详图、材料设备表）、设备材料采购清单或进场记录、水质检测报告。

5.2.14天然水体与人造景观水体（水池）水质符合《景观娱乐用水水质标准》GB12941中C类水质要求，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、水质检测报告。

5.2.15游泳馆（或游泳池、儿童戏水池）设有水循环和消毒设施，符合《游泳池给水排水设计规范》CECS14和《游泳场所卫生标准》GB9667要求，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、水质检测报告。

5.2.16设置水质在线监测系统；生活饮用水、直饮水、游泳池水、非传统水源水质具有监测浊度、余氯的功能，得P分；具有监测浊度、余氯、pH值、电导率（TDS）的功能。实时公开各类用水水质的各项监测结果，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（监测设施产品说明书）；评价查阅相关竣工图、水质检测报告。

Ⅵ 水 资 源 保 护

5.2.17具有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40%，得P分；达到60%，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（场地设计、高程设计、说明文件）；评价查阅相关竣工图、现场检查。

5.2.18衔接和引导不少于80%的屋面、道路雨水进入地面生态设施，得P分；衔接和引导不少于95%的屋面、道路雨水进入地面生态设施，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（排水蓄水设计、说明文件）；评价查阅相关竣工图、现场检查。

5.2.19硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%，得P分；达到75%，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（材料检测证书、设计说明）；评价查阅相关竣工图、材料采购清单或进场记录、现场检查。

5.2.20设置非传统水源系统。绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车、采用非传统水源水量不低于40%，冲厕不低于30%，冷却水补水不低于20%，得P分；绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车、采用非传统水源水量不低于60%，冲厕不低于50%，冷却水补水不低于40%，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（非传统水源系统设计说明、设施说明书）；评价查阅相关竣工图、产品材料采购清单或进场记录、现场检查。

## 5.3  视觉（光）环境

5.3.1视觉（光）环境评分项包括以下内容：

1 光照度；

2 炫光和光污染；

3 通视；

4 自然光源。

5.3.2视觉（光）环境各分项评分按表5.3.2视觉（光）环境分项评定分数表计算。

表5.3.2视觉（光）环境分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 光照度 | 3 |
| 炫光和光污染 | 3 |
| 通视 | 1 |
| 自然光源 | 2 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ光 照 度

5.3.3建筑室内功能空间光照度、光照均匀度满足《建筑照明设计标准》GB50034的要求，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

5.3.4室内照明光源色温不大于5300K；客房、卧室、病房、酒吧不大于3300K，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书、产品说明书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

5.3.5主要功能房间的照明功率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值；采用分区、定时、感应等措施。采光区域的照明控制独立于其他区域的照明控制，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书、产品说明书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

Ⅱ 炫 光 和 光 污 染

5.3.6主要功能房间有炫光控制措施，直接型灯具遮光角符合《建筑照明设计标准》GB50034的要求，得P分；建筑主要功能房间照明采用间接光源，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书、灯具产品说明书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

5.3.7玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091的规定，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书、产品说明书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

5.3.8室外夜景照明光污染的限制符合《室外照明干扰光限制规范》GB/T35626和《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书、产品说明书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

Ⅲ 通 视

5.3.9行人引导方向亮度高于周边水平；动线交叉点附近无视线遮挡，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

Ⅳ 自 然 光 源

5.3.10室内主要功能空间至少75%面积比例区域的天然光照度值不低于300lx的时数不少于2h/d，得P分；不少于4h/d，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

5.3.11大进深、地下和无窗空间采取有效措施充分利用天然光，得P分；地下空间平均采光洗漱不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书、产品说明书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

## 5.4  声环境

5.4.1声环境评分项包括以下内容：

1 楼板隔声；

2 墙体隔声；

3 门窗管道；

4 声学功能；

5 回声混响。

5.4.2声环境各分项评分按表5.4.2声环境分项评定分数表计算。

表5.4.2声环境分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 楼板隔声 | 2 |
| 墙体隔声 | 2 |
| 门窗管道 | 3 |
| 声学功能 | 1 |
| 回声混响 | 1 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ楼 板 隔 声

5.4.3楼板撞击声隔声性能达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118中底限标准限值和高要求标准限值的平均值，得P分；达到高要求标准限值，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告；评价查阅相关竣工图、构件隔声性能的实验室检验报告。

5.4.4楼板的空气声计权隔声量≥45dB，得P分；空气声计权隔声量≥50dB，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告；评价查阅相关竣工图、构件隔声性能的实验室检验报告。

Ⅱ 墙 体 隔 声

5.4.5构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118中底限标准限值和高要求标准限值的平均值，得P分；达到高要求标准限值，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告；评价查阅相关竣工图、构件隔声性能的实验室检验报告。

5.4.6功能房间墙体空气声计权隔声量≥45dB，得P分；空气声计权隔声量≥50dB，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告；评价查阅相关竣工图、构件隔声性能的实验室检验报告。

Ⅲ 门 窗 管 道

5.4.7排水管道平均噪声量≤60dB，得P分；平均噪声量≤50dB，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、噪声分析报告、门窗产品检验检测报告；评价查阅相关竣工图、室内噪声检测报告、门窗产品检验检测报告。

5.4.8含窗外墙的空气声计权隔声量≥35dB，得P分；空气声计权隔声量≥40dB，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告；评价查阅相关竣工图、构件隔声性能的实验室检验报告。

5.4.9选用低噪声的设备、管道产品且设置在对噪声敏感房间干扰较小的位置，得P分；采用有效的隔振、消声、隔声措施，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、噪声分析报告；评价查阅相关竣工图、室内噪声检测报告。

Ⅳ 声 学 功 能

5.4.10满足声学功能房间的性能要求，得P分；声学功能房间具有多种陈列布置方式和使用用途，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、声学环境分析报告；评价查阅相关竣工图。

Ⅴ 回 声 和 混 响

5.4.11室内空场500Hz~1000Hz混响时间在2s~4s之间，语言清晰度指标在0.40~0.50之间，得P分；混响时间低于2s，语言清晰度指标＞0.50，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、噪声分析报告；评价查阅相关竣工图、室内噪声检测报告。

# 6安全性能

## 6.1  结构安全

6.1.1  结构安全评分项包括以下内容：

1 工程质量；

2 地基基础；

3 荷载等级；

4 抗震设防；

5 外观质量。

6.1.2结构安全各分项评分按表6.1.2结构安全分项评定分数表计算。

表6.1.2结构安全分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 工程质量 | 1 |
| 地基基础 | 1 |
| 荷载等级 | 1 |
| 抗震设防 | 1 |
| 外观质量 | 1 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ工 程 质 量

6.1.3结构工程（含地基基础）设计施工程序符合国家行管规定，施工质量验收合格且符合备案要求，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、结构计算文件；评价查阅相关竣工图、结构计算文件、项目安全分析报告及应对措施结果。

Ⅱ 地 基 基 础

6.1.4岩土工程勘察文件符合要求，地基基础满足承载力和稳定性要求，地基变形不影响上部结构安全和正常使用，并满足规范要求，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、结构计算文件；评价查阅相关竣工图、结构计算文件、项目安全分析报告及应对措施结果。

Ⅲ 荷 载 等 级

6.1.5楼面和屋面活荷载标准值符合规范要求。基本风压、雪压按重现期50年采用，并符合建筑结构荷载规范要求，得P分；楼面和屋面活荷载标准值高出规范限值且高出幅度≥25%，并满足下列二项之一，得Q分：

(1)采用重现期为70年或更长的基本风压，或对住宅建筑群在风洞试验的基础上进行设计

(2)采用重现期为70年或更长的最大雪压，或考虑本地区冬季积雪情况的不稳定性，适当提高雪荷载值按本地区基本雪压增大20%采用。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、结构计算文件；评价查阅相关竣工图、结构计算文件、项目安全分析报告及应对措施结果。

Ⅳ 抗 震 设 防

6.1.6抗震设计符合规范要求，得P分；抗震构造措施高于抗震规范相应要求，或采取抗震性能更好的结构体系、类型及技术，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、结构计算文件；评价查阅相关竣工图、结构计算文件、项目安全分析报告及应对措施结果。

Ⅴ 外 观 质 量

6.1.7现场检查围护构件个别点存在可见质量缺陷，得P分；围护构件无裂缝及其他可见质量缺陷，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、结构计算文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。

## 6.2  防火防灾安全

6.2.1  防火防灾安全评分项包括以下内容：

1 耐火等级；

2 报警系统；

3 防火门窗；

4 疏散设施；

5 燃气电气。

6.2.2防火防灾安全各分项评分按表6.2.2防火防灾安全分项评定分数表计算。

表6.2.2防火防灾安全分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 耐火等级 | 1 |
| 报警系统 | 1 |
| 防火门窗 | 1 |
| 疏散设施 | 5 |
| 燃气电气 | 2 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ耐 火 等 级

6.2.3耐火等级不低于二级；其中地下、半地下建筑（室），一类高层建筑不低于一级，得P分；耐火等级不低于一级得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、耐火等级计算文件；评价查阅相关竣工图。

Ⅱ 报 警 系 统

6.2.4设置火灾自动报警系统，设有室内消火栓系统，得P分。

【条文说明】

火灾自动报警系统和室内消火栓系统按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116执行。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（消防系统、自动报警系统）；评价查阅相关竣工图。

Ⅲ 防 火 门 窗

6.2.5防火门（窗）的设置符合规范要求，得P分；防火门（窗）具有实时传感反馈功能，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、防火门窗检测检验报告；评价查阅相关竣工图、防火门窗检测检验报告。

Ⅳ 疏 散 设 施

6.2.6安全出口的数量及安全疏散距离，疏散走道和门的净宽符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（消防疏散）；评价查阅相关竣工图。

6.2.7托儿所、幼儿园、老年人照料设施、剧场、电影院、礼堂设置在独立的建筑中，设置在其他民用建筑中时，设置独立的安全出口和疏散楼梯，得P分；托儿所、幼儿园、老年人照料设施、剧场、电影院、礼堂设置在独立的建筑中，得Q分。

【条文说明】

本条规定引自现行国家标准《建筑设计防火规范》第5.4.4条制定。公共建筑根据其功能和使用人群设立单独疏散通道或设立于单独建筑中。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图。

6.2.8建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000㎡的公共建筑，在屋顶设置直升机停机坪或供直升机救助的设施，得Q分。

【条文说明】

本条规定引自现行国家标准《建筑设计防火规范》第7.4.1条制定。根据公共建筑的规模实施屋顶疏散方式。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图。

6.2.9允许疏散时间一二级耐火等级建筑≤6min，三四级耐火等级建筑≤3min；影剧院≤1.5min，得P分；允许疏散时间一二级耐火等级建筑≤5min，三四级耐火等级建筑≤2min，得Q分。

【条文说明】

本条规定引自《建筑设计防火规范 GB 50016》5.3.9.2条，必需疏散时间RSET计算参照《人员疏散评估指南》 GB/T31593.9-2015。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、消防测算报告；评价查阅相关竣工图、消防测算报告。

Ⅴ 燃 气 电 气

6.2.10安装燃气装置的厨房、卫生间采取结构措施，防止燃气爆炸引发的倒塌事故，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、产品检验检测报告；评价查阅相关竣工图、产品检验检测报告。

6.2.11配电导线保护管采用聚乙烯塑料管(材质符合国家现行标准规定，但吊顶内严禁使用)，满足防火要求，得P分；配电导线保护管全部采用钢管，满足防火要求，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、产品检测报告；评价查阅相关竣工图、产品材料采购清单或进场记录、现场检查。

## 6.3  抗老化

6.3.1  抗老化评分项包括以下内容：

1 结构耐久；

2 饰面耐久；

3 部品耐久；

4 防水防潮；

5 管线分离；

6 升级改造。

6.3.2抗老化各分项评分按表6.3.2抗老化分项评定分数表计算。

表6.3.2抗老化分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 结构耐久 | 1 |
| 饰面耐久 | 1 |
| 部品耐久 | 1 |
| 防水防潮 | 2 |
| 管线分离 | 3 |
| 升级改造 | 2 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ结 构 耐 久

6.3.3结构的耐久性措施符合设计使用年限50年的要求，得P分；结构的耐久性措施比设计使用年限50年的要求更高，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（含设计说明、计算书等）；评价查阅相关竣工图（含设计说明、计算书等）。

Ⅱ 饰 面 耐 久

6.3.4无起皮、空鼓、裂缝、变色、过大变形和脱落现象，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（装饰装修材料设计说明）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅲ 部 品 耐 久

6.3.5使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件、门窗部品，得P分；考虑部品组合的同寿命性，不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、门窗产品三性（气密、水密、抗风压）检测报告；评价查阅相关竣工图、门窗产品三性检测报告和外窗现场三性检测报告、施工工法说明文件，现场检查。

Ⅳ 防 水 防 潮

6.3.6防水设计使用年限，屋面与卫生间不低于15年，地下室不低于50年，得P分；设计使用年限，屋面与卫生间不低于25年，地下室不低于50年，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、防水和防潮措施说明；评价查阅相关竣工图防水和防潮措施说明，现场检查。

6.3.7防水工程排水口部位排水顺畅，无渗漏痕迹，首层墙面与地面不潮湿，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、防水和防潮措施说明；评价查阅相关竣工图、防水和防潮措施说明，现场检查。

Ⅴ 管 线 分 离

6.3.8建筑主体采用管线与建筑结构分离的方式，得P分；建筑整体采用管线与建筑结构分离的方式或装配形式建筑结构体系，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，现场检查。

6.3.9卫生间采用同层排水的方式，采用降板方式实现同层排水，得P分；采用墙排方式实现同层排水，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、卫生间详图；评价查阅相关竣工图。

6.3.10灯具、设备设施、家具等安装在装修面层中，不固定在建筑结构部件，得P分；采用装配式装修单元面层、吊顶、墙面、地面，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、卫生间详图、部品检验检测报告；评价查阅相关竣工图、部品检验检测报告。

Ⅵ 升 级 改 造

6.3.11建筑预留电气管线、设备、结构加固升级改造条件，得P分；采用综合管廊形式结合设计，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、结构详图；评价查阅相关竣工图，现场检查。

6.3.12建筑达到预期寿命年限后，便于无害化拆除，得P分；建筑采用可重复使用的建筑材料或钢结构、木结构等装配形式，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、结构详图；评价查阅相关竣工图，现场检查。

## 6.4  信息化安全

6.4.1  信息化安全评分项包括以下内容：

1 监控网络；

2 智能化控制；

3 数据安全；

4 物联网及其安全。

6.4.2信息化安全各分项评分按表6.4.2信息化安全分项评定分数表计算。

表6.4.2信息化安全分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 监控网络 | 2 |
| 智能化控制 | 3 |
| 数据安全 | 2 |
| 物联网及其安全 | 3 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ监 控 网 络

6.4.3各出入口、交流节点、主要功能房间设置完善的视频监控网络，得P分；采用智能监控系统，可以对画面场景中的行人或车辆的行为进行识别、判断，并在适当的条件下，产生报警提示，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（视频监控系统）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

6.4.4监控设施录像可保存不低于3个月，得P分；不低于6个月，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（视频监控系统）；评价查阅相关竣工图，现场检查。

Ⅱ 智 能 化 控 制

6.4.5垂直电梯采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯采用变频感应启动等节能控制措施，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、产品说明书、产品检验检测报告；评价查阅相关竣工图、产品说明书、产品检验检测报告。

6.4.6燃气、电力、照明系统具有智能化控制系统，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、产品说明书、产品检验检测报告；评价查阅相关竣工图、产品说明书、产品检验检测报告。

6.4.7公共区域不暴露路由器、交换机、互联网打印机、视频监控设备等互联网设备端口，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、说明文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。

Ⅲ 数 据 安 全

6.4.8机房温湿度适宜，本地数据存储、计算环境安全，得P分；系统数据具有云端备份或定期异地容灾备份，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、说明文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。

6.4.9信息化系统对接入平台的用户具备严格身份鉴别和访问控制；支持设备接入过程安全传输的能力，能够阻断异常接入，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、说明文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。

Ⅳ 物 联 网 及 其 安 全

6.4.10系统可用性强，平台发生故障时不影响建筑智能平台服务的正常提供，应可以对应用故障进行安全隔离，得P分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、说明文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。

6.4.11完成4G信号覆盖和城市服务无线网络（WIFI）信号接入，得P分；同时完成5G信号覆盖并预留5G服务扩展应用条件，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、说明文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。

6.4.12实现车联网、智能家居、智能监控、智能物流、智能穿戴、智慧医疗、智慧能源的应用，得Q分。

【条文说明】

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、说明文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。

# 7附加评定项

7.0.1附加评定评分项包括以下内容：

1 总体评价；

2 附加评价；

3 使用后评价。

7.0.2附加评定各分项评分按表7.1.2附加评定分项评定分数表计算。

表7.1.2附加评定分项评定分数表

| 评分项 | 分数 |
| --- | --- |
| 总体评价 | 0.1 |
| 附加评价 | 0.2 |
| 使用后评价 | 0.1 |
| 合计 | 1 |

Ⅰ总 体 评 价

7.0.3公共建筑服务人群、人数、效果、半径、年限达到预期目标，得P分；在预期目标的基础上扩展、提升，得Q分。

【条文说明】

公共建筑承担区域的城市服务职能，具有相应的服务人群、人数、效果、半径、年限等，而实际使用中，随着城市发展和更新，对公共建筑的需求也会随之发生变化，在预期规划设计目标的基础上，公共建筑在服务能力上具有扩展和提升的可能，适应城市日新月异的发展，更好的扩展其城市职能和服务能力，在附加评价中予以倡导和肯定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、说明文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。本条涉及综合性评价指标，由评审专家组评议后进行酌定。

Ⅱ 附 加 评 价

7.0.4项目采用创新形式、结构、建材、施工技术等，经专家评审达到预期效果，得P分；经专家评审在达到预期效果的基础上具有进步性，便于总结、推广，得Q分。

【条文说明】

与大量的住宅相比，公共建筑形式新颖、功能多样，覆盖不同的规模和体量，适合进行新技术、新产品的探索和应用，引领和促进整个建设行业发展。本条旨在鼓励受评项目开拓创新，其具体创新和转化的成果对于其他项目有借鉴和推广意义。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、说明文件；评价查阅相关竣工图、现场检查。本条涉及综合性评价指标，由评审专家组评议后进行酌定。

Ⅲ 使 用 后 评 价

7.0.5建筑使用后各项指标符合设计预期，得P分；在规划设计实施的基础上通过后期改良进一步提升各项指标，得Q分。

【条文说明】

本条评价公共建筑投入使用后的运营状况，为附加项，不进行预评价。

本条的评价方法为：评价查阅相关竣工图，现场检查。

7.0.6针对用户开展满意度调查，达到预期满意程度，得P分。

【条文说明】

本条评价公共建筑投入使用后的运营状况，为附加项，不进行预评价。

本条的评价方法为：评价查阅相关竣工图、使用者满意度调查报告，现场检查。

# 附录A  检查监测方式

# 附录B  评分表

# 本标准用词说明

1为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《民用建筑热工设计规范》GB50176

《公共建筑节能设计标准》GB50189

《建筑照明设计标准》GB50034

《生活饮用水卫生标准》GB5749

《景观娱乐用水水质标准》GB12941

《游泳场所卫生标准》GB9667

《民用建筑隔声设计规范》GB50118

《建筑设计防火规范》GB50016

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《室外照明干扰光限制规范》GB/T35626

《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091

《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331-2014

《公共建筑室内空气质量控制设计标准》（JGJ/T461-2019）

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163

《饮用净水水质标准》CJ94

《城市公共厕所设计标准》(CJJ14-2016)

《游泳池给水排水设计规范》CECS14