T/CECS ×××－2022

中国工程建设标准化协会标准

建筑工程施工现场安全检查标准

Standard for safety inspection of construction site

（XXXX稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

建筑工程施工现场安全检查标准

Standard for safety inspection of construction site

T/CECS ×××－2022

主编单位：中建中新建设工程有限公司

赤峰宏基建筑（集团）有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月1日

中国计划出版社

20××  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2021〕11号）的要求，编制组经过广泛的调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分为14章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、施工现场安全检查项目及规范做法等。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会归口管理，由中建中新建设工程有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：山东省青岛市城阳区河东路中科青岛研发城汇智园1#甲十层，邮政编码：266113），以供修订时参考。

主编单位：中建中新建设工程有限公司

赤峰宏基建筑（集团）有限公司

参编单位：1、齐齐哈尔市建设工程质量安全监测中心

- 安徽现代建筑安全研究院

- 齐翔建工集团有限公司

- 南通达欣工程股份有限公司

- 齐齐哈尔市华宇建筑工程有限公司

- 齐翔集团翔宇建筑工程有限公司

- 克东县方正建筑工程有限公司

- 齐齐哈尔佳维设计院

- 中铁二十三局集团第二工程有限公司

- 齐翔大宇建筑工程有限公司

- 齐齐哈尔市北疆房地产开发有限公司

- 齐齐哈尔市化工建筑工程有限公司

- 齐翔集团中翔建筑工程有限公司

- 青海丰海建设工程有限公司

- 陕西建工第四建设集团有限公司

- 陕西建工第十建设集团有限公司

主要起草人：刘ＸＸ  李ＸＸ  Ｘ  Ｘ  ＸＸＸ  ＸＸＸ  ＸＸＸ

ＸＸＸ  ＸＸＸ  ＸＸＸ  ＸＸＸ

主要审查人：ＸＸＸ  ＸＸＸ  Ｘ  Ｘ  ＸＸＸ  ＸＸＸ  Ｘ  Ｘ

ＸＸＸ  Ｘ  Ｘ  ＸＸＸ

目    次

1 总 则	7

2 术 语	8

3 基本规定	9

4 安全管理	10

5 文明施工	14

6 高处作业	17

7 高处作业吊篮	19

8 模板支架	21

9 基坑工程	23

10 施工用电	26

11 施工机具	28

12 起重机械	30

12.1 塔式起重机	30

12.2 施工升降机	33

12.3 物料提升机	35

13 起重吊装	37

14 脚手架	39

14.1 一般规定	39

14.2 扣件式钢管脚手架	40

14.3 门式钢管脚手架	42

14.4 碗扣式钢管脚手架	43

14.5 承插型盘扣式钢管脚手架	44

14.6 满堂脚手架	46

14.7 悬挑式脚手架	47

14.8 附着式升降脚手架	49

本标准用词说明	51

引用标准名录	52

附：条文说明	75

Contents

1  General Provisions	4

2  Terms	5

3  Basic Requirement	6

4  Safety Management	7

5  Civilized Construction	11

6  Aloft Work	13

7  Nacelles for Aloft Work	16

8  Formwork Supports	18

9  Foundation Pit Engineering	27

10  Power for Construction	30

11  Construction Machines and Tools	32

12  Hoisting machinery	32

12.1  Tower Crane	36

12.2  Construction Hoister	36

12.3  Building Materials Hoister	36

13  Lifting and Hoisting	34

14  Scaffold	25

14.1  General Provisions 	36

14.2  Steel Tube Scaffold with Couplers	36

14.3  Door-type Steel Tube Scaffold	38

14.4  Cuplock Steel Tube Scaffold	40

14.5  Disk Lock Steel Tube Scaffold	42

14.6  Full Scaffold	44

14.7  Cantilevered Scaffold	45

14.8  Attached Raise Scaffold	47

Explanation of wording in this Standard	50

List of quoted standards	51

Addition: Explanation of Provisions 	75

# 总    则

1.0.1  为了规范建筑工程施工现场安全生产、消除安全隐患，便于建筑工程施工现场的安全检查和安全管理，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于房屋建筑工程施工现场安全检查。

1.0.3  房屋建筑工程施工现场安全检查，除应符合本标准外，尚应符合国家现行相关标准和中国工程建设标准化协会标准的有关规定。

# 术 语

2.0.1  检查子项  Inspection items

施工现场安全检查过程中，应包括的具体的分部分项内容。

2.0.2  安全隐患  Hidden danger

建筑施工现场系统、生产工艺、技术管理、自然环境、设备、设施和人员行为等方面存在的可能导致安全事故的问题。

2.0.3  应急预案  Emergency plan

为了对突发事故、事件或紧急情况作出应急准备和响应，最大限度的减少事故和紧急情况而造成的损失，制定的应急管理、指挥、救援计划等。

2.0.4  专家论证  Expert argumentation

# 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，有关单位组织专家对专项方案进行论证。

# 基本规定

3.0.1  施工现场安全检查应包括安全管理、文明施工、高处作业、高处作业吊篮、.模板支架、基坑工程、施工用电、施工机具、起重机械、起重吊装、脚手架等项目。

3.0.2  施工现场严禁使用国家明令淘汰禁止使用的危及施工安全的工艺、材料及设备。

3.0.3  工程中的专项施工方案应按规定进行审核、审批后方可投入使用。

## 4  安全管理

4.0.1  安全管理现场检查子项应包括：安全生产责任制、项目经理安全生产责任制、施工组织设计及专项方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援、分包单位的安全管理、持证上岗、安全生产事故处理、安全标志。

4.0.2  安全生产责任制项目检查应符合下列规定：

1 施工单位应依法取得安全生产许可证，并在有效期内，方可从事建筑施工；

2 施工单位应建立健全各项安全生产规章制度；

3 施工单位应保证建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用；

4 施工单位应建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

6 项目部项目负责人和专职安全员应取得安全生产考核证并应在有效期内；

7 工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制；

8 安全生产责任制应经责任人签字确认；

9 工程项目部应有各工种安全技术操作规程；

10 工程项目部应按规定配备专职安全员；

11 对实行经济承包的工程项目，承包合同中应有安全生产考核指标；

12 工程项目部应制定安全生产资金保障制度；

13 按安全生产资金保障制度，应编制安全资金使用计划，并应按计划实施；

14 工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标；

15 按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，应进行安全生产责任目标分解；

16 应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度；

17 应按考核制度对项目管理人员定期进行考核。

4.0.3  项目经理安全责任项目检查应符合下列规定：

1 项目经理应组织编制、论证、实施危大工程专项方案并在危大工程施工期间带班；

2 项目经理应组织起重机械、模板支架、脚手架、基坑工程等使用前的验收；

3 项目经理应保证安全生产措施费用的投入；

4 项目经理应组织向作业人员提供安全防护用具；

5 项目经理应确保不使用国家明令淘汰禁止使用的危及施工安全的工艺、材料及设备；

6 项目经理应组织建立风险分级和隐患排查治理台账，对安全风险及安全事故隐患，应采取措施予以消除；

7 应落实建设行政主管部门和工程建设相关单位提出的安全隐患整改要求；

8 应对特种作业人员资格证审核，并对其进行安全生产教育；

9 应按规定上报生产安全事故。

4.0.4  双重预防机制管控项目检查应符合下列规定：

1 施工、监理单位应在公司和项目部分别建立双重预防机制领导机构，分岗位分工种分专业开展安全分级管控和隐患排查治理；

2 施工、监理单位应建立健全双重预防机制建设考核评估制度；

3 施工、监理单位应建立双重预防机制培训制度，确保从业人员熟知工作岗位和作业环境的风险因素风险等级防范措施应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

4 施工、监理单位应依据国家和建筑施工安全生产风险台账管控的有关规定，结合施工工艺和施工技术的实际需求，进行风险分级判定、风险单元及风险点标注。监理、施工单位应建立安全风险分级管控制度，落实风险管控措施。

5 监理、施工单位应制定安全隐患排查治理制度，强化安全隐患的排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理。监理、施工单位应对下列因素开展隐患排查：

1）从业人员存在的违反操作规程和相关管理规定的行为；

2）施工作业场所和设施设备与安全生产相关规定和标准的符合性；

3）安全生产管理制度的实施与落实。

6 有下列情形之一的，监理、施工单位应开展专项隐患排查：

1）建筑安全生产相关法律法规规章标准规范及规程制定修改或废止的；

2）设备设施工艺技术生产经营条件周边环境发生重大变化的；

3）特殊情况下需要停工停产或停工停产后需要复工复产的；

4）发生安全生产事故或险情的；

5）气候条件发生重大变化或预报可能发生重大自然灾害对安全生产构成威胁的。

4.0.5   施工组织设计及专项施工方案项目检查应符合下列规定：

1 工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施；

2 危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案，专项施工方案应有针对性，并应按有关规定进行设计计算；

3 超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证；

4 施工组织设计、安全专项施工方案，应由有关部门审核，施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准；

5 工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施；

6 施工单位应指定专人对专项方案实施情况进行现场监管并按规定进行监测；

7 施工单位应在危大工程施工完毕，组织相关人员进行验收。

4.0.6  安全技术交底项目检查应符合下列规定：

1 施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底；

2 安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行；

3 安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底；

4 安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

4.0.7  安全检查项目检查应符合下列规定：

1 工程项目部应建立安全检查制度；

2 安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录；

3 对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后，应由相关部门组织复查。

4.0.8  安全教育项目检查应符合下列规定：

1 工程项目部应建立安全教育培训制度；

2 当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核；

3 当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应进行安全教育培训。

4.0.9  应急救援项目检查应符合下列规定：

1 工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控；

2 施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练；

3 按应急救援预案要求，应配备应急救援器材和设备。

4.0.10  分包单位安全管理项目检查应符合下列规定：

1 总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查；

2 当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任；

3 分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。

4.0.11  持证上岗项目检查应符合下列规定：

1 从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业；

2 项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。

4.0.12  生产安全事故处理项目检查应符合下列规定：

1 当施工现场发生生产安全事故时，施工单位应按规定及时报告；

2 应依法为施工作业人员办理保险；

3 施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施。

4.0.13  安全标志项目检查应符合下列规定：

1 施工现场应绘制安全标志布置图；

2 应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌设置；

3 施工现场应设置重大危险源公示牌。

## 5 文明施工

5.0.1  文明施工现场检查子项应包括：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务。

5.0.2  现场围挡项目检查应符合下列规定：

1 市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡；

2 一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡；

3 围挡应坚固、稳定、整洁、美观。

5.0.3  封闭管理项目检查应符合下列规定：

1 施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室；

2 应建立门卫职守管理制度，并应配备门卫职守人员；

3 施工人员进入施工现场应佩戴工作卡；

4 施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设施。

5.0.4  施工场地项目检查应符合下列规定：

1 施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理；

2 施工现场道路应畅通，路面应平整坚实；

3 施工现场应有防止扬尘措施；

4 施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水；

5 施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施；

6 施工现场应设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟；

7 温暖季节应有绿化布置。

5.0.5  材料管理项目检查应符合下列规定：

1 建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放；

2 材料应码放整齐，并应标明名称、规格等；

3 施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施；

4 建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷；

5 易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。

5.0.6  现场办公与住宿项目检查应符合下列规定：

1 施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施；

2 在建工程、伙房、库房不得兼做宿舍；

3 宿舍、办公用房的防火等级应符合要求；

4 宿舍应设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，通道宽度不应小于0.9m；

5 宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5m2，且不得超过16人；

6 冬季宿舍内应有采暖和防一氧化碳中毒措施；

7 夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施；

8 生活用品应摆放整齐，环境卫生应良好。

5.0.7  现场防火项目检查应符合下列规定：

1 施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施；

2 施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合要求；

3 施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合要求；

4 施工现场灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合要求；

5 明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员。

5.0.8  综合治理项目检查应符合下列规定：

1 生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所；

2 施工现场应建立治安保卫制度、责任分解落实到人；

3 施工现场应制定治安防范措施。

5.0.9  公示标牌项目检查应符合下列规定：

1 大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图；

2 标牌应规范、整齐、统一；

3 施工现场应有安全标语；

4 应有宣传栏、读报栏、黑板报。

5.0.10  生活设施项目检查应符合下列规定：

1 应建立卫生责任制度并落实到人；

2 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合要求；

3 食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持健康证上岗；

4 食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其它物品；

5 食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施；

6 厕所内的设施数量和布局应符合要求；

7 厕所必须符合卫生要求；

8 必须保证现场人员卫生饮水；

9 应设置淋浴室，且能满足现场人员需求；

10 生活垃圾应装入密闭式容器内，并应及时清理。

5.0.11  社区服务项目检查应符合下列规定：

1 夜间施工前，必须经批准后方可进行施工；

2 施工现场严禁焚烧各类废弃物；

3 施工现场应制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施。

5.0.12  文明施工现场检查尚应符合国家现行标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 20720、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 46、《施工现场临时建筑物技术规范》 JGJ/T 188的规定。

## 6 高处作业

6.0.1  高处作业检查子项应包括：基本要求、安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台。

6.0.2  安全帽项目检查应符合下列规定：

1 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽；

2 安全帽的质量应符合现行国家标准《安全帽》GB 2118的要求。

6.0.3  安全网项目检查应符合下列规定：

1 在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭；

2 安全网的质量应符合现行国家标准《安全网》GB 5725的要求。

6.0.4  安全带项目检查应符合下列规定：

1 高处作业人员应按规定系挂安全带；

2 安全带的系挂应符合要求；

3 安全带的质量应符合现行国家标准《安全带》GB 6095的要求。

6.0.5  临边防护项目检查应符合下列规定：

1 作业面边沿应设置连续的临边防护设施；

2 临边防护设施的构造、强度应符合要求；

3 临边防护设施宜定型化、工具式，杆件的规格及连接固定方式应符合要求。

6.0.6  洞口防护项目检查应符合下列规定：

1 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取防护措施；

2 防护措施、设施应符合要求；

3 防护设施宜定型化、工具式；

4 电梯井内每隔2层且不大于10m应设置安全平网防护。

6.0.7  通道口防护项目检查应符合下列规定：

1 通道口防护应严密、牢固；

2 防护棚两侧应采取封闭措施；

3 防护棚宽度应大于通道口宽度，长度应符合要求；

4 当建筑物高度超过24m时，通道口防护顶棚应采用双层防护；

5 防护棚的材质应符合要求。

6.0.8  攀登作业项目检查应符合下列规定：

1 梯脚底部应坚实，不得垫高使用；

2 折梯使用时上部夹角宜为35°～45°，并应设有可靠的拉撑装置；

3 梯子的材质和制作质量应符合要求。

6.0.9  悬空作业项目检查应符合下列规定：

1 悬空作业处应设置防护栏杆或采取其他可靠的安全措施；

2 悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收，合格后方可使用；

3 悬空作业人员应系挂安全带、佩带工具袋。

6.0.10  操作平台项目检查应符合下列规定：

1 搭设操作平台前，应编制专项施工方案，按规定进行设计计算，使用中在明显位置标明限载牌；严禁超高、超重堆放物料；

2 脚手架操作平台上应满铺脚手板或钢板并固定，平台临边应设置防护栏杆；

3 使用过程中应定期进行检查。

6.0.11  移动式操作平台项目检查应符合下列规定：

1 操作平台应按规定进行设计计算；

2 移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不得大于80mm；

3 操作平台应按规定进行组装，铺板应严密；

4 操作平台四周应按规定设置防护栏杆，并应设置登高扶梯；

5 操作平台的材质应符合要求。

6.0.12  悬挑式物料钢平台项目检查应符合下列规定：

1 悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案，并应进行设计计算；

2 悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，应设置在建筑结构上；

3 斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道；

4 钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台明显处设置荷载限定标牌；

5 钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。

6.0.13  落地式操作平台项目检查应符合下列规定：

1 操作平台搭设使用、维护应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定；

2 当平台施工荷载大于2KN/m2时，应进行专项设计；

3 平台搭设高度不应大于15m，高宽比不应大于3 : 1。

6.0.14  交叉作业项目检查应符合下列规定：

1 交叉作业时，未设置防砸棚或设置警戒隔离区；

2 防砸棚搭设应符合要求。

6.0.15  高处作业检查尚应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定。

## 7  高处作业吊篮

7.0.1  高处作业吊篮检查子项应包括：施工方案、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、悬吊平台、提升机、吊篮稳定、电器控制系统、安装、交底与验收、吊篮的使用。

7.0.2  施工方案项目检查应符合下列规定：

1 吊篮安装作业应编制专项施工方案、吊篮支架支撑处的结构承载力应经过验算；

2 专项施工方案应按规定进行审核、审批。

7.0.3  安全装置项目检查应符合下列规定：

1 吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效；

2 防坠安全锁不应超过标定期限；

3 吊篮应设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳和安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上，不得与吊篮上的任何部位连接；

4 吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。

7.0.4  悬挂机构项目检查应符合下列规定：

1 悬挂机构前支架不得支撑在女儿墙及建筑物外挑檐边缘等非承重结构上；

2 悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书的规定；

3 前支架应与支撑面垂直，且脚轮不应受力；

4 上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处；

5 严禁使用破损的配重块或其他替代物；

6 配重块应固定可靠，重量应符合设计规定。

7.0.5  钢丝绳项目检查应符合下列规定：

1 钢丝绳不应有断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯及油污和附着物；

2 安全钢丝绳应单独设置，型号规格应与工作钢丝绳一致；

3 吊篮运行时安全钢丝绳应张紧悬垂；

4 电焊作业时应对钢丝绳采取保护措施。

7.0.6  悬吊平台项目检查应符合下列规定：

1 吊篮平台的组装长度应符合产品说明书的要求；

2 吊篮平台周边防护栏杆和挡脚板应符合要求。

7.0.7  提升机项目检查应符合下列规定：

1 吊篮静力荷载试验应符合要求；

2 提升机传动系统在绳轮之前应采用离合器和摩擦传动；

3 提升机应设置制动器、制动力距应不小于额定提升力距的1.5倍；

4 手提提升机应设置闭锁装置。

7.0.8  吊篮稳定项目检查应符合下列规定：

1 吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不应小于2；

2 钢丝绳吊点距离悬吊平台端部距离不应大于悬挑平台全长的1/4；

3 悬挂机构的抗倾覆力距与额定载重量集中作用在悬吊平台外伸段中心引起的最大倾覆力距之比不应小于1.5。

7.0.9  电器控制系统项目检查应符合下列规定：

1 带电零件与机件间的绝缘电阻不应低于2兆欧；

2 电器系统应设置过热、漏电、短路保护装置；

3 悬吊平台应设置紧急状态切断主电流控制回路的急停按钮。

7.0.10  安装项目检查应符合下列规定：

1 吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品，并应按专项方案验收；

2 在10m范围内有高压线路，应采取隔离措施。

7.0.11  交底与验收

1 安装时，班前班后应组织检查，安装完成后应组织验收;

2 吊篮安装及使用前应向作业人员进行安全技术交底。

7.0.12  吊篮的使用项目检查应符合下列规定：

1 操作人员应经安全教育培训后方可从事相关工作；

2 吊篮内作业人员数量不应超过2人；

3 吊篮内作业人员应将安全锁正确挂置在独立设置的安全绳上；

4 悬挑结构平移时，应将吊篮降落至地面，且应使钢丝绳处于松弛状态；

5 作业人员应在地面进出吊篮，下班后应将吊篮放置地面；

6 吊篮内荷载应保持均衡，严禁超载运行。在吊篮下方应设安全隔离区和警示标志；

7 利用吊篮进行电焊作业时，应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施；

8 利用吊篮进行喷涂作业或使用腐蚀性液体进行清洗作业时，应对吊篮的提升机安全锁电器控制柜采取防污染保护措施；

9 严禁使用简易自制吊篮；

10 雨雪、大雾及5级以上大风等恶劣天气应停止吊篮作业。

7.0.13  高处作业吊篮检查尚应符合国家现行标准《高处作业吊篮》GB 19155、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202、《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305的规定。

## 8 模板支架

8.0.1  模板支架检查子项应包括：施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收、杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除。

8.0.2  施工方案项目检查应符合下列规定：

1 搭设高度5m及以上，搭设跨度10m及以上，施工总荷载10kN/m2及以上，集中线荷载15kN/m及以上，高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程应编制安全技术专项施工方案；

2 搭设高度8m及以上，搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上，集中线荷载20kN/m及以上安全专项技术方案，施工单位应组织专家论证；

3 专项施工方案应由施工、监理单位审核、审批后方可实施；

4 施工单位应按专项方案组织实施，并应组织相关人员进行验收。实施前，应由技术负责人向管理人员和作业人员进行安全技术交底；

5 爬模拆除应编制专项安全施工方案，并向作业人员进行安全技术交底。

8.0.3  支架基础项目检查应符合下列规定：

1 基础应坚实、平整，承载力应符合设计要求，并应能承受支架上部全部荷载；

2 支架底部应按规范要求设置底座、垫板，垫板规格应符合要求；

3 支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合要求；

4 基础应采取排水设施，并应排水畅通；

5 当支架设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时应对楼面结构采取加固措施。

8.0.4  支架构造项目检查应符合下列规定：

1 立杆间距应符合要求；

2 水平杆步距应符合要求，水平杆应连续设置；

3 竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合要求。

8.0.5  支架稳定项目检查应符合下列规定：

1 当支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施；

2 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合要求；

3 浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控，基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。

8.0.6  施工荷载项目检查应符合下列规定：

1 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内；

2 当浇筑混凝土时，应对混凝土堆积高度进行控制。

8.0.7  交底与验收项目检查应符合下列规定：

1 支架搭设、拆除前应进行交底，并应有交底记录；

2 支架搭设完毕，应按规定组织验收．验收应有量化内容并经责任人签字确认。

8.0.8  杆件连接项目检查应符合下列规定：

1 立杆应采用对接、套接或承插式连接方式，并应符合要求；

2 水平杆的连接应符合要求；

3 当剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不应小于1m；

4 杆件各连接点的紧固应符合要求。

8.0.9  底座与托撑项目检查应符合下列规定：

1 可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配，配合间隙应符合要求；

2 螺杆旋入螺母内长度不应少于5倍的螺距。

8.0.10  构配件材质项目检查应符合下列规定：

1 钢管壁厚应符合要求；

2 构配件规格、型号、材质应符合要求；

3 杆件弯曲、变形、锈蚀量应在允许范围内。

8.0.11  支架拆除项目检查应符合下列规定：

1 支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求；

2 支架拆除前应设置警戒区，并应设专人监护。

8.0.12  模板支架安全检查尚应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 166、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231、《建筑施工临时支撑结构技术规程》JGJ 300的规定。

## 9 基坑工程

9.0.1  基坑工程检查子项包括：施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护、基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。

9.0.2  施工方案项目检查应符合下列规定：

1 开挖深度超过3m及以上的基坑的支护、降水、开挖工程，应编制安全技术施工专项方案；

2 开挖深度超过5m及以上的基坑的支护、降水、开挖工程编制的安全专项方案，施工单位应组织专家论证；

3 施工单位应按方案组织施工、验收，并向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；

4 当周边环境、施工条件以及设计、结构因素发生变化，应重新调整方案，并重新进行审核、审批、并重新组织专家论证。

9.0.3  基坑支护项目检查应符合下列规定：

1 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取支护措施；

2 地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率应符合要求；

3 基坑支护结构应符合要求；

4 基坑支护结构水平位移应在设计允许范围内。

9.0.4  降排水项目检查应符合下列规定：

1 当基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降排水措施；

2 基坑边沿周围地面应设排水沟；放坡开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施；

3 基坑底四周应按专项施工方案设排水沟和集水井，并应及时排除积水。

9.0.5  基坑开挖项目检查应符合下列规定：

1 基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖；

2 基坑开挖应按设计和施工方案的要求，分层、分段、均衡开挖；

3 基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层；

4 当采用机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂石等硬化措施。

9.0.6  坑边荷载项目检查应符合下列规定：

1 基坑边堆置土、料具等荷载应在基坑支护设计允许范围内；

2 施工机械与基坑边沿的安全距离应符合要求。

9.0.7  安全防护项目检查应符合下列规定：

1 开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏杆的安装应符合要求；

2 基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道；梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合要求；

3 降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。

9.0.8  基坑监测项目检查应符合下列规定：

1 基坑开挖前应编制监测方案，并应明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点的布置、监测周期等内容；

2 监测的时间间隔应根据施工进度确定，当监测结果变化速率较大时，应加密观测次数；

3 基坑开挖监测工程中，应根据设计要求提交阶段性监测报告。

9.0.9  支撑拆除项目检查应符合下列规定：

1 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工方案的要求；

2 当采用机械拆除时，施工荷载应小于支撑结构承载能力；

3 人工拆除时，应按规定设置防护设施；

4 当采用爆破拆除、静力破碎等拆除方式时，必须符合国家现行相关标准的要求。

9.0.10  作业环境项目检查应符合下列规定：

1 基坑内土方机械、施工人员的安全距离应符合要求；

2 上下垂直作业应按规定采取有效的防护措施；

3 在电力、通信、燃气、上下水等管线2m范围内挖土时，应采取安全保护措施，并应设专人监护；

4 施工作业区域应采光良好，当光线较弱时应设置有足够照度的光源。

9.0.11  应急预案项目检查应符合下列规定：

1 基坑工程应按规定结合工程施工过程中可能出现的支护变形、漏水等影响基坑工程安全的不利因素制定应急预案；

2 应急组织机构应健全，应急的物资、材料、工具、机具等品种、规格、数量应满足应急的需要，并应符合应急预案的要求。

9.0.12  基坑工程检查尚应符合国家现行标准《建设基坑工程监测技术规范》GB 50497、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180、《建筑深基坑工程安全技术规范》JGJ 311的规定。

## 10 施工用电

10.0.1  施工用电检查子项包括：临时方案、外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱、配电室与配电装置、现场照明、用电档案。

10.0.2  临时方案项目检查应符合下列规定：

1 现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW以上，应编制临时用电组织设计；

2 现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下，应编制安全用电和电气防火措施；

3 临时用电设计、电气防火安全措施应经审核、批准，临电工程应经验收合格方可投入使用。

10.0.3  外电防护项目检查应符合下列规定：

1 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合要求；

2 当安全距离不符合规范要求时，必须采取隔离防护措施，并应悬挂明显的警示标志；

3 防护设施与外电线路的安全距离应符合要求，并应坚固、稳定；

4 外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。

10.0.4  接地与接零保护系统项目检查应符合下列规定：

1 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统；

2 施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统；

3 保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接；

4 保护零线应单独敷设，线路上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流；

5 保护零线应采用绝缘导线，规格和颜色标记应符合要求；

6 保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处作重复接地；

7 接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢；

8 工作接地电阻不得大于4Ω，重复接地电阻不得大于10Ω；

9 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规定采取防雷措施，防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω；

10 做防雷接地机械上的电气设备，保护零线必须同时作重复接地。

10.0.5  配电线路项目检查应符合下列规定：

1 线路及接头应保证机械强度和绝缘强度；

2 线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流；

3 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合要求；

4 电缆应采用架空或埋地敷设并应符合要求，严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设；

5 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线，并应按规定接用；

6 室内明敷主干线距地面高度不得小于2．5m。

10.0.6  配电箱与开关箱项目检查应符合下列规定：

1 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱；

2 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合要求；

3 配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板，保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接；

4 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠；

5 箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施；

6 箱体安装位置、高度及周边通道应符合要求；

7 分配箱与开关箱间的距离不应超过30m，开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。

10.0.7  配电室与配电装置项目检查应符合下列规定：

1 配电室的建筑耐火等级不应低于三级，配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材；

2 配电室、配电装置的布设应符合要求；

3 配电装置中的仪表、电器元件设置应符合要求；

4 备用发电机组应与外电线路进行连锁；

5 配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施；

6 配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。

10.0.8  现场照明项目检查应符合下列规定：

1 照明用电应与动力用电分设；

2 特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电；

3 照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器；

4 灯具金属外壳应接保护零线；

5 灯具与地面、易燃物间的距离应符合要求；

6 照明线路和安全电压线路的架设应符合要求；

7 施工现场应按规范要求配备应急照明。

10.0.9  用电档案项目检查应符合下列规定：

1 总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议，明确各方相关责任；

2 施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案；

3 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审批程序，实施后应由相关部门组织验收；

4 用电各项记录应按规定填写，记录应真实有效；

5 用电档案资料应齐全，并应设专人管理。

10.0.10  施工用电检查尚应符合国家现行标准《建设工程施工现场用电安全规程》GB 50194和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46规定。

## 11 施工机具

11.0.1  施工机具检查子项应包括：平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、振捣器、桩工机械。

11.0.2  平刨项目检查应符合下列规定：

1 平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2 平刨应设置护手及防护罩等安全装置；

3 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；

4 平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等功能；

5 不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具。

11.0.3  圆盘锯项目检查应符合下列规定：

1 圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2 圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置；

3 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；

4 圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等功能；

5 不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具。

11.0.4  手持电动工具项目检查应符合下列规定：

1 Ⅰ类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏电保护装置；

2 使用Ⅰ类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋；

3 手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接长使用。

11.0.5  钢筋机械项目检查应符合下列规定：

1 钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；

3 钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能；

4 对焊机作业应设置防火花飞溅的隔离设施；

5 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏；

6 机械传动部位应设置防护罩。

11.0.6  电焊机项目检查应符合下列规定：

1 电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；

3 电焊机应设置二次空载降压保护装置；

4 电焊机一次线长度不得超过5m，并应穿管保护；

5 二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆；

6 电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。

11.0.7  搅拌机项目检查应符合下列规定：

1 搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；

3 离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈蚀、变形量应在允许范围内，严禁使用报废钢丝绳；

4 料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防护罩；

5 搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等功能。

11.0.8  气瓶项目检查应符合下列规定：

1 气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠；

2 气瓶间安全距离不应小于5m，与明火安全距离不应小于10m；

3 气瓶应设置防振圈、防护帽，并应按规定存放。

11.0.9  翻斗车项目检查应符合下列规定：

1 翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠；

2 司机应经专门培训，持证上岗，行车时车斗内不得载人。

11.0.10  潜水泵项目检查应符合下列规定：

1 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；

2 负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。

11.0.11  振捣器项目检查应符合下列规定：

1 振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超过30m；

2 保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；

3 操作人员应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

11.0.12  桩工机械项目检查应符合下列规定：

1 桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2 作业前应编制专项方案，并应对作业人员进行安全技术交底；

3 桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠；

4 机械作业区域地面承载力应符合产品说明书要求；

5 机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。

11.0.13  施工机具检查尚应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160的规定。

## 12 起重机械

## 12.1 塔式起重机

12.1.1  塔式起重机的检查子项应包括：载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用、附着、基础与轨道、结构设施、电气安全及相关要求。

12.1.2  载荷限制装置项目检查应符合下列规定：

1 应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110％时，应切断上升方向的电源，但机构可作下降方向的运动；

2 应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110％，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。

12.1.3  行程限位装置项目检查应符合下列规定：

1 应安装起升高度限位器，起升高度限位器的安全越程应符合要求，并应灵敏可靠；

2 小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关，并应灵敏可靠；

3 回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器，并应灵敏可靠；

4 行走式塔式起重机应安装行走限位器，并应灵敏可靠。

12.1.4  保护装置项目检查应符合下列规定：

1 小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置；

2 行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置；

3 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起霞机应安装风速仪，并应灵敏可靠；

4 当塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物时，应安装障碍指示灯。

12.1.5  吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳项目检查应符合下列规定：

1 吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完好可靠，吊钩的磨损、变形应在允许范围内；

2 滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完好可靠，滑轮、卷筒的磨损应在允许范围内；

3 钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内，钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合产品说明书的要求。

12.1.6  多塔作业项目检查应符合下列规定：

1 多塔作业应制定专项施工方案并经过审批；

2 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合要求。

12.1.7  安拆、验收与使用项目检查应符合下列规定：

1 安装后，使用单位应组织出租、安装、监理单位验收或委托有相应资质的检测机构进行验收；

2 使用单位在塔机验收合格后应办理使用备案手续；

3 应派设备管理人员、专职安管人员进行现场监督。

12.1.8  附着项目检查应符合下列规定：

1 当塔式起重机高度超过产品说明书规定时，应安装附着装置，附着装置安装应符合产品说明书的要求；

2 当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时，应进行设计计算和审批；

3 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行承载力验算；

4 附着前和附着后塔身垂直度应符合规范要求。

12.1.9  基础与轨道项目检查应符合下列规定：

1 塔式起重机基础应按产品说明书及有关规定进行设计、检测和验收；

2 基础应设置排水措施；

3 路基箱或枕木铺设、轨道铺设应符合产品说明书的要求。

12.1.10  结构设施项目检查应符合下列规定：

1 主要结构构件的变形、锈蚀应在允许范围内；

2 平台、走道、梯子、护栏的设置应符合要求；

3 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合要求，高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。

12.1.11  电气安全项目检查应符合下列规定：

1 塔式起重机应采用TN-S接零保护系统供电；

2 塔式起重机与架空线路的安全距离或防护措施应符合要求；

3 塔式起重机应安装避雷接地装置，并应符合要求；

4 电缆的使用及固定应符合要求。

12.1.12  相关要求项目检查应符合下列规定：

1 塔机不应结构上有可见裂缝和严重锈蚀，主要受力构件存在塑性变形，钢丝绳达到报废标准，安全装置不齐全或失效；

2 塔身上不得附加广告牌或其他标语；

3塔机停用6个月以上，使用前应重新验收；

4 拆卸时，应先降节、后拆除附着；

5 应对吊索与索具定期检查；

6出现故障或安全装置失效，应停止使用。

12.1.13  塔式起重机的检查尚应符合国家现行标准《塔式起重机安全规程》GB 5144、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196的规定。

## 12.2 施工升降机

12.2.1  施工升降机的检查子项包括：安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验收与使用、导轨架、基础、电气安全、通信装置。

12.2.2  安全装置项目检查应符合下列规定：

1应安装起重量限制器，并应灵敏可靠；

2应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠，防坠安全器应在有效的标定期内使用；

3对重钢丝绳应安装防松绳装置，并应灵敏可靠；

4吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关，任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行；

5底架应安装吊笼和对重缓冲器，缓冲器应符合要求；

6 SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。

12.2.3  限位装置项目检查应符合下列规定：

1 应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠；

2 应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠，上、下限位开关安装位置应符合要求；

3 上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m；

4 极限开关、限位开关应设置独立的触发元件；

5 吊笼门应安装机电连锁装置，并应灵敏可靠；

6 吊笼顶窗应安装电气安全开关，并应灵敏可靠。

12.2.4  防护设施项目检查应符合下列规定：

1 吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，防护围栏的安装高度、强度应符合要求，围栏门应安装机电连锁装置并应灵敏可靠；

2 地面出入通道防护棚的搭设应符合要求；

3 停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平；

4 层门安装高度、强度应符合要求，并应定型化。

12.2.5  附墙架项目检查应符合下列规定：

1 应安装原制造厂制造的附着装置；

2 附着装置应按规定组织验收后投入使用。

12.2.6  钢丝绳、滑轮与对重项目检查应符合下列规定：

1 对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立；

2 钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在允许范围内；

3 钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书的要求；

4 滑轮应安装钢丝绳防脱装置，并应符合要求；

5 对重重量、固定应符合产品说明书要求；

6 对重除导向轮或滑靴外应设有防脱轨保护装置。

12.2.7  安拆、验收与使用项目检查应符合下列规定：

1 安装后，使用单位应组织出租、安装、监理单位，验收或委托有资质的检测机构验收合格；

2 使用单位应在验收合格30日内办理使用登记。

12.2.8 导轨架项目检查应符合下列规定：

1 导轨架垂直度应符合要求；

2 标准节的质量应符合产品说明书的要求；

3 对重导轨应符合要求；

4 标准节连接螺栓使用应符合产品说明书的要求。

12.2.9 基础项目检查应符合下列规定：

1 基础制作、验收应符合说明书的要求；

2 基础设置在地下室顶板或楼面结构上时，应对其支承结构进行承载力验算；

3 基础应设有排水设施。

12.2.10 电气安全项目检查应符合下列规定：

1 施工升降机与架空线路的安全距离或防护措施应符合要求；

2 电缆导向架设置应符合说明书的要求；

3 施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装置。

12.2.11 通信装置项目检查应符合下列规定：

1施工升降机应安装楼层信号联络装置；

2通信装置应清晰有效。

12.2.12  施工升降机的检查尚应符合国家现行标准《施工升降机安全规程》GB 10055、《施工升降机》GB/T 10054、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。

## 12.3 物料提升机

12.3.1  物料提升机检查子项包括：安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用、基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置。

12.3.2  安全装置项目检查应符合下列规定：

1 应安装起重量限制器、防坠安全器，并应灵敏可靠；

2 安全停层装置应符合规范要求，并应定型化；

3 应安装上行程限位并灵敏可靠，安全越程不应小于3m；

4 安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。

12.3.3  防护设施项目检查应符合下列规定：

1 应在地面进料口安装防护围栏和防护棚，防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合要求；

2 停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平；

3 平台门、吊笼门安装高度、强度应符合要求，并应定型化。

12.3.4  附墙架与缆风绳项目检查应符合下列规定：

1 附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书的要求；

2 附墙架应与建筑结构可靠连接；

3 缆风绳设置的数量、位置、角度应符合要求，并应与地锚可靠连接；

4 安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架；

5 地锚设置应符合要求。

12.3.5  钢丝绳项目检查应符合下列规定：

1 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在允许范围内；

2 钢丝绳夹设置应符合要求；

3 当吊笼处于最低位置时，卷筒上钢丝绳严禁少于3圈；

4 钢丝绳应设置过路保护措施。

12.3.6  安拆、验收与使用项目检查应符合下列规定：

1 安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证；

2 安装、拆卸作业应制定专项施工方案，并应按规定进行审核、审批；

3 安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认；

4 安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗；

5 物料提升机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录；

6 实行多班作业，应按规定填写交接班记录；

7 施工单位应组织出租、安装、监理单位进行联合验收或经有资质的检验检测机构检测合格；

8 使用单位自安装验收合格之日起30日内应向监督机构报送使用登记；

9 施工单位应指定专职设备管理人员进行现场监督检查；

10 作业周期超过1年或闲置超过6个月，应进行使用过程验收。

12.3.7  基础与导轨架项目检查应符合下列规定：

1 基础的承载力和平整度应符合要求；

2 基础周边应设置排水设施；

3 导轨架垂直度偏差不应大于导轨架高度0.15％；

4 井架停层平台通道处的结构应采取加强措施。

12.3.8  动力与传动项目检查应符合下列规定：

1 卷扬机、曳引机应安装牢固，当卷扬机卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时，应设置排绳器；

2 钢丝绳应在卷筒上排列整齐；

3 滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接，滑轮应与钢丝绳相匹配；

4 卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳脱出装置；

5 当曳引钢丝绳为2根及以上时，应设置曳引力平衡装置。

12.3.9  通信装置项目检查应符合下列规定：

1 应按规范要求设置通信装置；

2 通信装置应具有语音和影像显示功能。

12.3.10  卷扬机操作棚项目检查应符合下列规定：

1 应设置卷扬机操作棚；

2 卷扬机操作棚强度、操作空间应符合要求。

12.3.11  避雷装置项目检查应符合下列规定：

1 当物料提升机未在其他防雷保护范围内时，应设置避雷装置；

2 避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

12.3.12  物料提升机检查尚应符合现行行业标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88的规定。

## 13 起重吊装

13.0.1  起重吊装检查子项包括：施工方案、起重机械、钢丝绳与地铺、索具、作业环境、作业人员、吊装作业、高处作业。

13.0.2  施工方案项目检查应符合下列规定：

1 起重吊装工程吊装前应编制安全专项施工方案；

2 超过一定规模的起重吊装工程专项施工方案，施工单位应组织专家论证；

3 专项施工方案实施前，技术负责人应向管理人员和作业人员进行安全技术交底；

4 桅杆式起重机应按规定程序审批并组织专家论证；

5 施工单位应对专项施工方案的实施进行现场监督和监测。

13.0.3  起重机械项目检查应符合下列规定：

1 起重机械安全保护装置应齐全存放。

2 起重机械应进行技术检验、验收合格后方可使用。

13.0.4  钢丝绳与地锚项目检查应符合下列规定：

1 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在允许范围内；

2 钢丝绳规格应符合起重机产品说明书要求；

3 吊钩、卷筒、滑轮磨损应在允许范围内；

4 吊钩、卷筒、滑轮应安装钢丝绳防脱装置；

5 起重拔杆的缆风绳、地锚设置应符合设计要求。

13.0.5  索具项目检查应符合下列规定：

1 当采用编结连接时，编结长度不应小于15倍的绳径，且不应小于300mm；

2 当采用绳夹连接时，绳夹规格应与钢丝绳相匹配，绳夹数量、间距应符合要求；

3 索具安全系数应符合要求；

4 吊索规格应互相匹配，机械性能应符合设计要求。

13.0.6  作业环境项目检查应符合下列规定：

1 起重机行走作业处地面承载能力应符合产品说明书要求；

2 起重机与架空线路安全距离应符合要求。

13.0.7  作业人员项目检查应符合下列规定：

1 起重机司机应持证上岗，操作证应与操作机型相符；

2 起重机作业应设专职信号指挥和司索人员，一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业；

3 作业前应按规定进行安全技术交底，并应有交底记录。

13.0.8  起重吊装项目检查应符合下列规定：

1 当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案的要求；

2 吊索系挂点应符合专项施工方案要求；

3 起重机作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过；

4 起重机不应采用吊具载运人员；

5 当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼。

13.0.9  高处作业项目检查应符合下列规定：

1 应按规定设置高处作业平台；

2 平台强度、护栏高度应符合规范要求；

3 爬梯的强度、构造应符合规范要求；

4 应设置可靠的安全带悬挂点，并应高挂低用。

13.0.10  起重吊装检查尚应符合国家现行标准《起重机械安全规程》GB 6067、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 180的规定。

## 14 脚手架

14.1 一般规定

14.1.1 脚手架检查项目应包括扣件式钢管脚手架、门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架、满堂脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架。

14.1.2 脚手架施工方案检查项目应符合下列规定：

1 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定进行审核、审批；

2 当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。

14.1.3 脚手架交底与验收检查项目应符合下列规定：

1 架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录；

2 当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收；

3 搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

14.1.4 脚手架安全管理检查项目应符合下列规定：

1 搭拆应按方案进行，架子工应持证上岗；

2 双排脚手架同时有2个以上操作层作业，在同一跨内操作层施工均布荷载标准值不应超过5KN/㎡，作业层上的施工荷载不应超过设计要求；

3 模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管不应固定在架体上，架体上不应悬挂起重设备；

4 在架体使用期间，不应拆除主节点的横向水平杆，纵、横向扫地杆，连墙件；

5 脚手架应设置接地、避雷设施；

6 脚手架进行电、气焊作业，应有防火措施，并应设专人看守。

## 14.2  扣件式钢管脚手架

14.2.1  扣件式钢管脚手架检查子项应包括：立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道、搭设拆除。

14.2.3 立杆基础项目检查应符合下列规定：

1 立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底部设置的垫板、底座应符合要求；

2 架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆，并应用直角扣件固定在立杆上，横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。

14.2.4  架体与建筑结构拉结项目检查应符合下列规定：

1 架体与建筑结构拉结应符合要求；

2 连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定；

3 对搭设高度超过24m的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。

14.2.5 杆件间距与剪刀撑项目检查应符合下列规定：

1 架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计要求；

2 纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合要求；

3 剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合要求。

14.2.6 脚手板与防护栏杆项目检查应符合下列规定：

1 脚手板材质、规格应符合要求，铺板应严密、牢靠；

2 架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密；

3 作业层应设置防护栏杆；

4 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。

14.2.7 横向水平杆设置项目检查应符合下列规定：

1 横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处，两端应与纵向水平杆固定；

2 作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆；

3 单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。

14.2.8 杆件连接项目检查应符合下列规定：

1 纵向水平杆杆件宜采用对接，若采用搭接，其搭接长度不应小于1m，且固定应符合要求；

2 立杆除顶层顶步外，不得采用搭接；

3 杆件对接扣件应交错布置；

4 扣件紧固力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m。

14.2.9 层间防护项目检查应符合下列规定：

1 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭；

2 作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。

14.2.10 构配件材质项目检查应符合下列规定：

1 钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求；

2 钢管弯曲、变形、锈蚀应在允许范围内；

3 扣件应进行复试，且技术性能应符合要求。

14.2.11 通道项目检查应符合下列规定：

1 架体应设置供人员上下的专用通道；

2 专用通道的设置应符合要求。

14.2.12  搭设拆除项目检查应符合下列规定：

1 开始搭设时应先设置抛撑、剪刀撑、双排架横向斜撑应随纵、横向水平杆同步搭设；

2 架体及连墙件拆除时应自上而下逐层拆除；

3 分段拆除时，高差不应大于2步；

4 遇6级及以上大风、雨雪、大雾天气时，应停止拆除作业；

5 架体拆除时应设置围栏和警示标志，并应派专人看守。

14.2.13  扣件式钢管脚手架检查尚应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定。

## 14.3 门式钢管脚手架

14.3.1  门式钢管脚手架检查子项应包括：架体基础、架体稳定、杆件锁臂、脚手板、架体防护、构配件材质、荷载、通道。

14.3.2  架体基础项目检查应符合下列规定：

1 立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施；

2 架体底部应设置垫板和立杆底座，并应符合要求；

3 架体扫地杆设置应符合要求。

14.3.3  架体稳定项目检查应符合下列规定：

1 架体与建筑物结构拉结应符合要求；

2 架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°~60°之间，应采用旋转扣件与立杆固定，剪刀撑设置应符合要求；

3 门架立杆的垂直偏差应符合要求；

4 交叉支撑的设置应符合要求。

14.3.4  杆件锁臂项目检查应符合下列规定：

1 架体杆件、锁臂应按规范要求进行组装；

2 应设置纵向水平加固杆；

3 架体使用的扣件规格应与连接杆件相匹配。

14.3.5  脚手板项目检查应符合下列规定：

1 脚手板材质、规格应符合要求；

2 脚手板应铺设严密、平整、牢固；

3 挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态。

14.3.6  架体防护项目检查应符合下列规定：

1 作业层应设置防护栏杆；

2 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

3 架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密；

4 架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。

14.3.7  构配件材质项目检查应符合下列规定：

1 门架不应有严重的弯曲、锈蚀和开焊；

2 门架及构配件的规格、型号、材质应符合要求。

14.3.8  荷载项目检查应符合下列规定：

1 架体上的施工荷载应符合设计要求；

2 施工均布荷载、集中荷载应在允许范围内。

14.3.9  通道项目检查应符合下列规定：

1 架体应设置供人员上下的专用通道；

2 专用通道的设置应符合要求。

14.3.11  门式钢管脚手架检查尚应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128的规定。

## 14.4 碗扣式钢管脚手架

14.4.1  碗扣式钢管脚手架检查子项应包括：架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、架体防护、构配件材质、荷载、通道。

14.4.2  架体基础项目检查应符合下列规定：

1 立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底部设置的垫板和底座应符合要求；

2 架体纵横向扫地杆距立杆底端高度不应大于350mm。

14.4.3  架体稳定项目检查应符合下列规定：

1 架体与建筑结构拉结应符合要求，并应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定；

2 架体拉结点应牢固可靠；

3 连墙件应采用刚性杆件；

4 架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑；

5 专用斜杆两端应固定在纵横向水平杆的碗扣节点处；

6 专用斜杆或八字形斜撑的设置角度应符合要求。

14.4.4  杆件锁件项目检查应符合下列规定：

1 架体立杆间距、水平杆步距应符合设计要求；

2 应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆；

3 当架体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件应设置水平斜杆；

4 架体组装及碗扣紧固应符合要求。

14.4.5  脚手板项目检查应符合下列规定：

1 脚手板材质、规格应符合要求；

2 脚手板应铺设严密、平整、牢固；

3 挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态。

14.4.6  架体防护项目检查应符合下列规定：

1 架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密；

2 作业层应按规范要求设置防护栏杆；

3 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

4 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。

14.4.7 构配件材质项目检查应符合下列规定：

1 架体构配件的规格、型号、材质应符合要求；

2 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。

14.4.8  荷载项目检查应符合下列规定：

1 架体上的施工荷载应符合设计要求；

2 施工均布荷载、集中荷载应在允许范围内。

14.4.9  通道项目检查应符合下列规定：

1 架体应设置供人员上下的专用通道；

2 专用通道的设置应符合要求。

14.4.10  碗扣式钢管脚手架检查尚应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的规定。

## 14.5 承插型盘扣式钢管脚手架

14.5.1  承插型盘扣式钢管脚手架检查子项应包括：架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。

14.5.2  架体基础项目检查应符合下列规定：

1 立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施；

2 立杆底部应设置垫板和可调底座；

3 架体纵、横向扫地杆设置应符合要求。

14.5.3  架体稳定项目检查应符合下列规定：

1 架体与建筑结构拉结应符合要求，并应从架体底层第一步水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定；

2 架体拉结点应牢固可靠；

3 连墙件应采用刚性杆件；

4 架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求；

5 竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处；

6斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置，角度应符合要求。

14.5.4  杆件设置项目检查应符合下列规定：

1 架体立杆间距、水平杆步距应符合设计要求；

2 应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆；

3 当双排脚手架的水平杆未设挂扣式钢脚手板时，应设置水平斜杆。

14.5.5  脚手板项目检查应符合下列规定：

1 脚手板材质、规格应符合要求；

2 脚手板应铺设严密、平整、牢固；

3 挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态。

14.5.6  架体防护项目检查应符合下列规定：

1 架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密；

2 作业层应按规范要求设置防护栏杆；

3 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

4 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。

14.5.7  杆件连接项目检查应符合下列规定：

1 立杆的接长位置应符合要求；

2 剪刀撑的接长应符合要求。

14.5.8  构配件材质

1 架体构配件的规格、型号、材质应符合要求；

2 钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。

14.5.9  通道项目检查应符合下列规定：

1 架体应设置供人员上下的专用通道；

2 专用通道的设置应符合要求。

14.5.10  承插型盘扣式钢管脚手架检查尚应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定。

## 14.6 满堂脚手架

14.6.1  满堂脚手架检查子项应包括：架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、架体防护、构配件材质、荷载、通道。

14.6.2  架体基础项目检查应符合下列规定：

1 架体基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施；

2 架体底部应按规范要求设置垫板和底座，垫板规格应符合要求；

3 架体扫地杆设置应符合要求。

14.6.3  架体稳定项目检查应符合下列规定：

1 架体四周与中部应按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆；

2 架体应按规范要求设置水平剪刀撑或水平斜杆；

3 当架体高宽比大于规范规定时，应按规范要求设置与建筑结构拉结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定等稳定措施。

14.6.4  杆件锁件项目检查应符合下列规定：

1 架体立杆件间距、水平杆步距应符合设计要求；

2 杆件的接长应符合要求；

3 架体搭设应牢固，杆件节点应进行紧固。

14.6.5  脚手板项目检查应符合下列规定：

1 作业层脚手板应满铺，铺稳、铺牢；

2 脚手板的材质、规格应符合要求；

3 挂扣式钢脚手板的挂扣应完全挂扣在水平杆上，挂钩处应处于锁住状态。

14.6.6  架体防护项目检查应符合下列规定：

1 作业层应按规范要求设置防护栏杆；

2 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

3 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。

14.6.7  构配件材质项目检查应符合下列规定：

1 架体构配件的规格、型号、材质应符合要求；

2 杆件的弯曲、变形和锈蚀应在允许范围内。

14.6.8  荷载项目检查应符合下列规定：

1 架体上的施工荷载应符合设计要求；

2 施工均布荷载、集中荷载应在允许范围内。

14.6.9  通道项目检查应符合下列规定：

1 架体应设置供人员上下的专用通道；

2 专用通道的设置应符合要求。

14.6.10  满堂脚手架检查尚应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 166和《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定。

## 14.7  悬挑式脚手架

14.7.1  悬挑式脚手架检查子项应包括：悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、杆件间距、架体防护、层间防护、构配件材质。

14.7.2  悬挑钢梁项目检查应符合下列规定：

1 钢梁截面尺寸应经设计计算确定，且截面形式应符合设计要求；

2 钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍；

3 钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合设计要求；

4 钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结；

5 钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置。

14.7.3  架体稳定项目检查应符合下列规定：

1 立杆底部应与钢梁连接柱固定；

2 承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定；

3 纵横向扫地杆的设置应符合要求；

4 剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置，角度应为45°~60°；

5 架体应设置横向斜撑；

6 架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结，设置的位置、数量应符合设计要求。

14.7.4  脚手板项目检查应符合下列规定：

1 脚手板材质、规格应符合要求；

2 脚手板铺设应严密、牢固，探出横向水平杆长度不应大于150mm。

14.7.5  杆件间距项目检查应符合下列规定：

1 立杆纵、横向间距、纵向水平杆步距应符合设计要求；

2 作业层应按脚手板铺设的需要增加横向水平杆。

14.7.6  架体防护项目检查应符合下列规定：

1 作业层应设置防护栏杆；

2 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

3 架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密。

14.7.7  层间防护项目检查应符合下列规定：

1 架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭；

2 作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭；

3 架体底层沿建筑结构边缘在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间应采取措施封闭；

4 架体底层应进行封闭。

14.7.8  构配件材质项目检查应符合下列规定：

1 型钢、钢管、构配件规格材质应符合要求；

2 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀应在允许范围内。

14.7.9  悬挑式脚手架检查尚应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166和《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定。

## 14.8 附着式升降脚手架

14.8.1  附着式升降脚手架检查子项应包括：安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降、检查验收、脚手板、架体防护、安全作业。

14.8.2 安全装置项目检查应符合下列规定：

1 附着式升降脚手架应安装防坠落装置，技术性能应符合要求；

2 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上；

3 防坠落装置应设置在竖向主框架处，与建筑结构附着；

4 附着式升降脚手架应安装防倾覆装置，技术性能应符合要求；

5 升降和使用工况时，最上和最下两个防倾装置之间最小间距应符合要求；

6 附着式升降脚手架应安装同步控制装置。

14.8.3 架体构造项目检查应符合下列规定：

1 架体高度不应大于5倍楼层高度，宽度不应大于1.2m；

2 直线布置的架体支承跨度不应大于7m，折线、曲线布置的架体支撑点处的架体外侧距离不应大于5.4m；

3 架体水平悬挑长度不应大于2m，且不应大于跨度的1/2；

4 架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5，且不应大于6m；

5 架体高度与支承跨度的乘积不应大于110m2。

14.8.4 附着支座项目检查应符合下列规定：

1 附着支座数量、间距应符合要求；

2 使用工况应将竖向主框架与附着支座固定；

3 升降工况应将防倾、导向装置设置在附着支座上；

4 附着支座与建筑结构连接固定方式应符合要求。

14.8.5 架体安装项目检查应符合下列规定：

1 主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点；

2 内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，各节点应采用焊接或螺栓连接；

3 架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处；

4 竖向主框架组装高度应与架体高度相等；

5 剪刀撑应沿架体高度连续设置，并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平夹角应为45°~60°。

14.8.6 架体升降项目检查应符合下列规定：

1 两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置；

2 升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计要求；

3 升降工况架体上不得有施工荷载，严禁人员在架体上停留。

14.8.7 检查验收项目检查应符合下列规定：

1 动力装置、主要结构配件进场应进行验收；

2 架体分区段安装、分区段使用时，应进行分区段验收；

3 架体安装完毕应进行整体验收，验收应有量化内容并经责任人签字确认；

4 架体每次升、降前应进行检查，并应填写检查记录。

14.8.8  脚手板项目检查应符合下列规定：

1 脚手板应铺设严密、平整、牢固；

2 作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭；

3 脚手板材质、规格应符合要求。

14.8.9  架体防护项目检查应符合下列规定：

1 架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密；

2 作业层应按规范要求设置防护栏杆；

3 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。

14.8.10  安全作业项目检查应符合下列规定：

1 操作前应对有关技术人员和作业人员进行安全技术交底，并应有文字记录；

2 作业人员应经培训并定岗作业；

3 安装拆除单位资质应符合要求，特种作业人员应持证上岗；

4 架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区，并应设置专人监护；

5 荷载分布应均匀，荷载最大值应在允许范围内。

14.8.11  附着式升降脚手架检查应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202的规定。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……有关规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1  《建设工程施工现场用电安全规程》GB 50194

2  《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

3  《安全帽》GB 2118

4  《塔式起重机安全规程》GB 5144

5  《安全网》GB 5725

6  《起重机械安全规程》GB 6067

7  《安全带》GB 6095

8  《施工升降机》GB/T 10054

9  《施工升降机安全规程》GB 10055

10 《高处作业吊篮》GB 19155

11 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 20720

12 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

13 《建筑施工现场环境与卫生标准》JG J46

14 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

15 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88

16 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

17 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128

18 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 166

19 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180

20 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196

21 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

22 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215

23 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231

24 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276

25 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300

26 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305

27 《建筑深基坑工程安全技术规范》JGJ 311

中国工程建设标准化协会标准

建筑工程施工现场安全检查标准

T/CECS ×××－2022

条文说明

目    次

1 总 则	55

4 安全管理	56

5 文明施工	57

6 高处作业	57

7 高处作业吊篮	58

8 模板支架	58

9 基坑工程	59

10 施工用电	59

11 施工机具	60

12 起重机械	60

12.1 塔式起重机	60

12.2 施工升降机	61

12.3 物料提升机	61

13 起重吊装	62

14 脚手架	62

14.1 一般规定	62

14.2 扣件式钢管脚手架	62

14.3 门式钢管脚手架	63

14.4 碗扣式钢管脚手架	63

14.7 悬挑式脚手架	63

14.8 附着式升降脚手架	64

# 1 总    则

1.0.1  本标准编制的目的。

1.0.2  本标准适用房屋建筑施工现场的安全检查。

1.0.3  建筑施工安全检查除应符合本标准规定外，针对施工现场的实际情况尚应符合国家现行有关标准中的要求。

## 4  安全管理

4.0.2  对安全生产责任制说明如下：

安全生产责任制主要是指工程项目部各级管理人员，包括：项目经理、工长、安全员、生产、技术、机械、器材、后勤、分包单位负责人等管理人员，均应建立安全责任制。根据《建筑施工安全检查标准》和项目制定的安全管理目标，进行责任目标分解。建立考核制度，定期（每月）考核。

工程项目部专职安全人员的配备应按住建部的规定，一万平方米以下工程1人；一万～五万平方米的工程不少于2人；五万平方米以上的工程不少于3人。

工程的主要施工工种，包括：砌筑、抹灰、混凝土、木工、电工、钢筋、机械、起重司索、信号指挥、脚手架、水暖、油漆、塔吊、电梯、电气焊等工种均应制定安全技术操作规程，并在相对固定的作业区域悬挂。

4.0.3  对项目经理安全责任说明如下：

国家明令淘汰禁止使用的危及施工安全的工艺、材料及设备清单应按住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的内容进行鉴别。

安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

4.0.4  对双重预防机制说明如下：

双重预防机制建立的过程中，需要将风险分为“红、橙、黄、蓝”四色风险等级，分别对应“重大风险、较大风险、一般风险、低风险”，每个级别对应相应的风险管控层级，落实责任和风险点的划分。

4.0.5  对施工组织设计及专项施工方案说明如下：

危险性较大的分部分项工程专项方案，经专家论证后提出修改完善意见的，施工单位应按论证报告进行修改，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。专项方案经论证后需做重大修改的，应重新组织专家进行论证。

4.0.6  对安全技术交底的说明如下：

安全技术交底必须在工序施工前进行，内容应具有针对性、指导性和可操作性，施工条件发生变化（包括外部环境、作业流程、工艺等）发生变化时，应重新进行交底。

4.0.11 对持证上岗说明如下：

特种作业人员包括：（一）建筑电工、（二）建筑架子工（普通脚手架、附着升降脚手架）、（三）建筑起重司索信号工、（四）建筑起重机械司机（塔式起重机、施工升降机）、（五）建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机、施工升降机）、（六）高处作业吊篮安装拆卸工、（七）经省级住房和城乡建设行政主管部门认定的其他特种作业。

## 5 文明施工

5.0.2  对现场围挡说明如下：

围挡设置应整齐稳固，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离，并在施工结束后予以拆除，清理施工现场，保持安全文明形象，达到文明施工标准。

5.0.4  对施工场地说明如下：

现场主要道路必须进行硬化处理，做到畅通、平整，其宽度应能满足施工及消防等要求。对现场易产生扬尘污染的路面、裸露地面及存放的土方等，应采取合理、严密的防尘措施。

5.0.6  对现场办公与住宿说明如下：

宿舍、办公用房的主体结构材料防火等级应达到A级。

## 6 高处作业

6.0.2  对安全帽说明如下：

佩戴前，应检查安全帽各配件有无破损、装配是否牢固、帽衬调节部分是否卡紧、插口是否牢靠、绳带是否系紧等，确信各部件完好后方可使用。根据使用者头的大小，将帽箍长度调节到适宜位置（松紧适度），高空作业人员佩戴的安全帽，要有颏下带和后颈箍并应拴牢，以防帽子滑落与脱掉。

6.0.3  对安全网说明如下：

密目式安全立网垂直于水平面安装，且网眼孔径不大于12mm。

6.0.4  对安全带说明如下：

作业前对安全带进行检查，不应有打结、私自接长等情况，达到报废标准时应及时报废。安全带使用应遵从“高挂低用”的原则，结束使用后应存放在干燥、通风的部位，避免高温、强酸碱环境。

6.0.7 对通道口防护说明如下：

可采用扣件、钢管密目安全网和木板搭设，防护棚顶部材料可采用单层50mm厚木板或相当于50mm厚木板强度的其他材料，或用两层胶合板替代。

## 7 高处作业吊篮

7.0.3  对安全装置说明如下：

防坠安全锁的标识、标定日期等应清晰可辨；安全锁扣的配件应完整、齐全；安全绳不得有松散、断股、打结现象，与建筑物固定位置应牢靠，不得与吊篮连接。正常工况下，安全锁应能手动锁住钢丝绳，使用前，应试运行升降，检查安全锁动作的可靠性。

7.0.12  对吊篮的使用说明如下：

严禁将吊篮用作垂直运输设备或进行交叉作业，严禁作业人员从窗户、洞口上下吊篮（首层除外）。

## 8 模板支架

8.0.2  对施工方案说明如下：

专项施工方案及有关规定对施工人员进行安全技术交底时，交底应有文字记录，且交底人与被交底人应签字确认。

8.0.3  对支架基础说明如下：

支架底部应设置底座和垫板，垫板长度不小于2倍立杆纵距，宽度不小于200mm，厚度不小于50mm。

8.0.11  对支架拆除说明如下：

当设计无具体要求时，混凝土强度应符合如下规定：构件类型构件跨度（m）达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%），板≤2m应≥50%，2m＜板≤8m应≥75%，板＞8m应≥100%；梁、拱、壳≤8m应≥75%，梁、拱、壳＞8m应≥100%；悬臂构件应≥100%。

## 9 基坑工程

9.0.8  对基坑监测说明如下：

基坑监测应由委托方委托具备相应资质的第三方承担。监测单位监测前应在现场踏勘和收集相关资料基础上，依据委托方和相关单位提出的监测要求和规范、规程规定编制详细的基坑监测方案，监测方案须在本单位审批的基础上报委托方及相关单位认可后方可实施。

9.0.11 对应急预案说明如下：

应急预案应包括应急人员组成及联络方式。

## 10 施工用电

## 10.0.5 对配电线路说明如下：

由于施工现场环境复杂，供电线路、设施经常由于各种原因而移动、改动，极易诱发触电事故。因此，对施工现场配电线路的种类、规格和安装必须严格检查，严禁出现配电线路私接乱搭的现象。

## 10.0.6 对配电箱与开关箱说明如下：

施工现场应该坚决杜绝各类私自制造、改造的违规电闸箱，大力推广使用国家认证的标准化电闸箱，逐步实现施工用电的本质安全。

## 11 施工机具

## 11.0.4 对手持电动工具说明如下：

## 使用I类电动工具时，应安装额定漏电动作电流不大15mA 、额定漏电动作时间不大于 O.ls的防溅型漏电保护器。

11.0.7 对搅拌机说明如下：

钢丝绳报废应按现行国家标准《起重机 钢丝绳养、维护、安装、检验和报废》 GB/T 5972 的规定执行。

11.0.8 对气瓶说明如下：

现场使用的不同种类气瓶应装有不同的减压器，未安装减压器的氧气瓶不得使用。

11.0.11 对振捣器的说明如下：

电缆线应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头，不得缠绕、扭结和挤压，并不得承受任何外力。

## 12 起重机械

## 12.1 塔式起重机

12.1.3  对行程限位装置的说明如下：

起升高度限位器在吊钩装置顶升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，应能立即停止起升运动。

回转限位器回转限位开关动作时塔吊臂架旋转角度应不大于1080°，回转黄油充足，运行时无颤抖现象和异常声响。

12.1.6  对多塔作业的说明如下：

多塔作业前应根据专项施工方案内容对司机、指挥人员进行安全技术交底。

任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合以下规定：

1）低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于2m；

2）高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m。

12.1.8  对附着的说明如下：

附着前、后塔身垂直度应符合规范要求，在空载、风速不大于3m/s状态下：

1）独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）对支承面的垂直度≤0.4%；

2）附着状态下最高附着点以下塔身对支承面的垂直度≤0.2%。

12.1.10 对结构设施项目的说明如下：

空中走道的最大跨度不宜大于7m，最大宽度不宜大于900mm，塔吊端采用挂钩连接，楼层端搁置长度不得小于1m，且两侧应设置格栅防护网，固定牢靠。

12.1.11 对电气安全的说明如下：

电缆应用木方或瓷壶与塔身固定，不得直接与塔身进行连接。

## 12.2 施工升降机

12.2.2  对安全装置的说明如下：

防坠安全器只能在有效的标定期限内使用，有效标定期限不应超过1年。防坠安全器无论使用与否，在有效检验期满后都必须重新进行检验标定。施工升降机防坠安全器的寿命为5年。

12.2.7  对安拆、验收与使用的说明如下：

施工升降机安装（拆卸）作业前，安装单位应编制施工升降机安装、拆除工程专项施工方案，由安装单位技术负责人批准后方可实施。验收应符合规范要求，严禁使用未经验收或验收不合格的施工升降机。

## 12.3 物料提升机

12.3.4  对附墙架与缆风绳的说明如下：

宜采用制造商提供的标准附墙架，当标准附墙架结构尺寸不能满足要求时，采用非标附墙架应符合下列规定：

- 附墙架的材质应与导轨架相一致；

- 附墙架与导轨架及建筑结构采用刚性连接，不得与脚手架连接；

- 附墙架间距、自由端高度不宜大于6m，且不应大于使用说明书的规定值。

12.3.5  对钢丝绳的说明如下：

钢丝绳固定采用绳夹时，绳夹规格应与钢丝绳匹配，数量不少于3个，绳夹夹座应安放在长绳一侧。

## 13 起重吊装

13.0.2  对施工方案的说明如下：

采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程专项施工方案应经专家论证。

13.0.6  对作业环境的说明如下：

起重机作业现场地面承载能力不满足规定时，可采用铺设路基箱等方式提高承载力。

## 14 脚手架

14.1 一般规定

## 14.1.2  对脚手架施工方案的说明如下：

对以下脚手架工程应编制专项施工方案：（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）、（二）附着式升降脚手架工程、（三）悬挑式脚手架工程、（四）高处作业吊篮、（五）卸料平台、操作平台工程、（六）异型脚手架工程；

对以下脚手架工程的专项施工方案应进行专家论证：（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程、（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程、（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

## 14.2  扣件式钢管脚手架

14.2.4  对架体与建筑结构拉结的说明如下：

连墙件是保证脚手架稳定最重要的杆件，在“一字型”、“开口型”两端必须加强设置连墙件，施工过程中严禁擅自拆除连墙件。

14.2.5 对杆件间距与剪刀撑的说明如下：

高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑；高度在24m以下的单、双排脚手架，均应在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。

14.2.6 对脚手板与防护栏杆的说明如下：

应控制探头板长度在合理范围内，并应有防止脚手板松动或脱落的措施。

14.2.10 对构配件材质的说明如下：

构配件进入施工现场应进行抽样复试，技术性能应符合现行规定。扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

## 14.3 门式钢管脚手架

14.3.2  对架体基础的说明如下：

扫地杆距立杆底部不宜大于200mm，横向扫地杆应在纵向扫地杆的下面，且纵横向扫地杆均有布设，不得遗漏。

14.3.3  对架体稳定的说明如下：

连墙件的设置应按规范要求间距从底层第一步架开始，随脚手架搭设同步进行不得漏设；剪刀撑、加固杆件位置应准确，角度应合理，连接应可靠，并连续设置形成闭合圈，以提高架体的纵向刚度。

## 14.4 碗扣式钢管脚手架

14.4.7 对构配件材质的说明如下：

构配件进入施工现场应进行抽样复试，技术性能应符合现行规定。钢管在使用前应逐个挑选，有严重的弯曲、变形、锈蚀的严禁使用。

## 14.7  悬挑式脚手架

## 14.7.2 对悬挑钢梁的说明如下：

## 钢梁截面采用工字钢截面高度不应小于160mm，钢梁锚固处在工字钢相应位置应设置立杆限位或固定措施；钢梁外端设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结时，钢丝绳、钢拉杆卸荷不参与悬挑钢梁受力计算。

## 14.8  附着式升降脚手架

## 14.8.2 对安全装置的说明如下：

附着升降式脚手架升降时，必须配备有限制荷载或水平高差的同步控制系统。通过监控各升降设备间的升降差或荷载来控制架体升降，应具有超载、失载、报警和停机的功能，并自动声光报警。