T/CECS XXXX-20XX

中国工程建设标准化协会标准

建筑防水工程鉴定程序标准

Specification for Appraisal Procedure of Building Waterproofing Engineering（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

中国工程建设标准化协会标准

建筑防水工程鉴定程序标准

CECS ××：××

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

批准日期：2 0 2×  年  ×  月  1 日

202×  北 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2021]第11号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准包含8章和8个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、鉴定项目审查与受理、鉴定实施、鉴定意见书、档案管理、鉴定意见的解释说明等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理，由主编单位中国建筑标准设计研究院有限公司负责解释。执行过程中，如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼，邮编：100048，邮箱：mady@cbs.com.cn）。

主编单位：  中国建筑标准设计研究院有限公司

参编单位：

…

主要起草人：

…

主要审查人：

目 次

1  总    则	（1）

2  术    语	（2）

3  基本规定	（5）

4 鉴定项目审查与受理	（9）

4.1 鉴定受理	（9）

4.2 鉴定中止	（10）

4.3 鉴定终止	（10）

4.4 补充鉴定	（11）

4.5 重新鉴定	（11）

5 鉴定实施	（13）

5.1 一般规定	（13）

5.2 鉴定前调查	（13）

5.3 鉴定依据	（14）

5.4 鉴定方案	（16）

5.5 鉴定勘验	（16）

5.6 分析和评定	（18）

6 鉴定意见书	（20）

6.1 一般规定	（20）

6.2 鉴定意见书格式	（20）

6.3 鉴定意见书制作	（21）

6.4 鉴定意见书送达	（22）

6.5 鉴定意见书补正	（22）

7 档案管理	（23）

7.1 一般规定	（23）

7.2 档案内容	（23）

7.3 查询或借阅	（24）

8 鉴定意见的解释说明	（25）

附录A  关于鉴定委托的复函参考格式	（26）

附录B  终止鉴定函参考格式	（27）

附录C  询问记录参考格式	（28）

附录D  现场勘验通知书参考格式	（29）

附录E  现场勘验记录参考格式	（30）

附录F  送达回证参考格式	（31）

附录G  鉴定意见补正书参考格式	（32）

附录H  出庭接受质询	（33）

用词说明	（35）

引用标准名录	（36）

附：条文说明	（37）

Contents

1  General Provisions	（1）

2  Terms	（2）

3  Basic Requirements	（5）

4  Examination and Acceptance of Appraisal	（9）

4.1  Acceptance of Appraisal	（9）

4.2  Suspension of Appraisal	（10）

4.3  Termination of Appraisal 	（10）

4.4  SupplementaryAppraisal	（11）

4.5  Reappraisal	（11）

5  Appraisal Implementation	（13）

5.1  General Requirements	（13）

5.2  Investigation of Appraisal 	（13）

5.3  Appraisal Basis	（14）

5.4  Appraisal Plan	（16）

5.5  Appraisal Investigation	（16）

5.6  Analysis and appraisal（评估是Evaluation）	（18）

6  Appraisal Report	（20）

6.1  General Requirements	（20）

6.2  Format	（20）

6.3  Process	（21）

6.4  Delivery	（22）

6.5  Rectification	（22）

7  File Management	（23）

7.1  General Requirements	（23）

7.2  Contents	（23）

7.3  Reading and Borrowing	（24）

8  Explanation for Appraisal Conclusion	（25）

Appendix A Response Letter of Entrustment	（26）

Appendix B Letter of Termination of Appraisal	（27）

Appendix C Record of Interview	（28）

Appendix D Notification of Site Investigation	（29）

Appendix E Record of Site Investigation	（30）

Appendix F Acknowledgment of Receipt	（31）

Appendix G Rectification	（32）

Appendix H Appear in Court for Questioning	（33）

Explanation of wording	（35）

List of quoted Standards	（36）

Addition:Explanation of Provisions	（37）

# 1  总    则

1.0.1  为规范建筑防水工程鉴定程序，提高建筑防水工程鉴定质量，实现建筑防水工程鉴定标准化、规范化、科学化，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建与既有建筑的屋面、外墙、地下、室内等建筑防水工程鉴定。

1.0.3  建筑防水工程鉴定程序除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  建筑防水工程鉴定  appraisal for building waterproofing engineering

鉴定人运用建筑防水工程技术和专门知识，依据有关工程技术规范，对建筑防水工程专门性问题进行调查、勘验、分析和评定，并提供鉴定意见的一系列活动。

2.0.2  鉴定程序  appraisal procedure

鉴定机构和鉴定人进行鉴定活动的方式、步骤以及相关规则的总称。

2.0.3  鉴定机构  appraisal corporation

依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对专门性问题进行鉴别和判断的专业技术组织。

2.0.4  鉴定人  appraiser

受鉴定机构指派，负责对专门性问题进行鉴别和判断的专业工程技术人员。

2.0.5  鉴定人员 people involved in the appraisal

受鉴定机构指派，参与鉴定项目的工程技术人员，包含鉴定人及辅助鉴定工作人员。

2.0.6  勘验  investigation

在委托方组织下或经委托方同意，鉴定人对鉴定项目进行调查（包括查询、查档、询问）、现场查勘与检测等收集相关资料的活动。

2.0.7  鉴定资料  materials of appraisal

存在于各种载体上、可重复再现的与鉴定事项有关的记录。

2.0.8  鉴定意见  appraisal conclusion

鉴定人根据鉴定依据，运用科学技术或者专门知识，经过鉴定程序就鉴定涉及的专门性问题作出的计算、分析结果和不涉及法律判断的专业性意见。

2.0.9  质量鉴定  quality appraisal

鉴定人对建筑防水工程质量进行评定的技术活动，包括工程设计质量、材料质量、施工质量和使用维护质量。

2.0.10  成因鉴定  genesis appraisal

鉴定人综合考虑设计、材料、施工、使用维护、外部环境以及其他影响因素，分析建筑防水工程产生渗漏原因的技术活动。

2.0.11  因果鉴定  causality appraisal

鉴定人分析建筑防水工程渗漏与某一特定事件之间是否存在因果关系及原因力大小评定的技术活动。

2.0.12  修复方案  repair plan

鉴定人根据鉴定依据，运用科学技术或者专门知识，从工程技术角度出发，综合安全可靠与经济适用的原则，提供的解决建筑防水工程涉及的专门性问题的工程技术建议。

# 3  基本规定

3.0.1  鉴定机构应具备相应的技术能力、设备和鉴定人员。对于需要取得资质认定的鉴定项目，鉴定机构应取得并在鉴定活动期间并保持相应资质；对于需出具修复方案的，鉴定机构宜具备相应的工程设计资质。

3.0.2  鉴定人应具备与防水工程相关的专业中级及以上职称或等同能力，授权签字人应具有建筑防水工程相关专业副高级及以上职称，且从事建筑防水鉴定工作年限不低于5年。

3.0.3  鉴定人员必须在一个鉴定机构执业，鉴定人员从事鉴定活动应取得所在鉴定机构的授权。

3.0.4  鉴定机构和鉴定人员应履行保密义务，未经委托方同意，不得向其他人或者组织提供与鉴定事项有关的信息，法律、法规或者规范性文件另有规定的除外。

3.0.5  鉴定机构应建立接受委托独立性声明和回避声明制度，并向委托方出具鉴定机构独立性声明书和拟参加鉴定工作的鉴定人独立性声明书。鉴定机构和鉴定人与所从事的鉴定活动存在利害关系，可能影响其独立、客观、公正进行鉴定的，应当回避。鉴定人有下列情形之一的，应自行回避：

- 曾经或正在参与鉴定项目的设计、材料、施工、使用与维护等与工程具有相关性的工作的；

- 曾为鉴定项目提供过咨询、检测等相关技术服务的；

- 作为鉴定人曾经参加过同一鉴定事项鉴定，或者曾被聘请为有专门知识的人参与过同一鉴定事项法庭或仲裁庭质证活动的；

- 与鉴定项目相关方具有直接利害关系的；

- 与鉴定项目及工程相关方有其他关系，可能影响独立、客观、公正开展鉴定的；

- 存在法律、法规、司法解释等规定应当回避的其他情形的。

3.0.6  鉴定人自行提出回避的，由其所在的鉴定机构决定；委托方要求鉴定人回避的，应向该鉴定人所在的鉴定机构提出，鉴定机构应当根据委托方意见决定。鉴定机构或鉴定人在接受委托或被指派进行鉴定工作后发现存在需回避的事项的，应在发现之日后五日内向委托方提出。

- 3.0.7  鉴定机构应与委托方协商约定鉴定时限，未约定或约定不明的应遵循以下要求：

- 鉴定机构应在委托书生效之日起30个工作日内完成委托事项的鉴定；

- 鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题或者检验、鉴定过程需要较长时间等情况的，经与委托方协商，可以延长鉴定时限，延长时限一般不得超过30个工作日；

- 在鉴定过程中赴鉴定项目所在地进行检验和调取鉴定资料、补充或者重新提取鉴定资料、鉴定机构复查现场所需的时间，不计入鉴定时限。

- 3.0.8  鉴定意见书必须由鉴定机构中两名或者两名以上具有建筑防水工程鉴定资格的鉴定人制作，并经由授权签字人签名并加盖鉴定机构印章后签发。

3.0.9  同一鉴定事项，应由不少于两名鉴定人进行鉴定。对于涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者重新鉴定的鉴定事项，应组织多名专家进行复核。

3.0.10  建筑防水工程的鉴定程序，宜按图3.0.10进行。

补充鉴定

重新鉴定

鉴定项目审查与受理

●鉴定受理

●鉴定中止

●鉴定终止

鉴定实施

●鉴定前调查

●确定鉴定依据

●制定、论证鉴定计划与方案

●开展鉴定勘验

●鉴别与判断

出具鉴定意见书

归档

图3.0.10  建筑防水工程鉴定程序

- 鉴定项目审查与受理

  - 鉴定受理

    - 鉴定委托应为解决专门性问题而成立，委托鉴定事项不得违反法律法规，不得侵害他人或者社会公共利益。

    - 鉴定机构应对委托鉴定事项进行审查，对属于鉴定机构业务范围、鉴定要求明确、鉴定资料能够满足鉴定需要的，可予受理。

    - 具有下列情形之一的鉴定委托，鉴定机构不应受理：

- 委托事项的目的不合法或者违背公序良俗的；

- 委托鉴定事项超出本机构鉴定业务范围的；

- 委托事项超出本机构专业能力和技术条件的；

- 发现鉴定资料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法的；

- 其他不符合法律、法规、规章规定情形的。

    - 鉴定资料不真实、不齐全，不能满足鉴定需要的，鉴定机构可要求委托方补充鉴定资料。经补充后能够满足鉴定需要的，可予受理。

    - 鉴定机构应在收到鉴定委托书之日起7个工作日内作出是否受理的决定。对于复杂、疑难或者特殊鉴定事项的委托，鉴定机构可以与委托方协商决定受理的时间。

    - 鉴定机构作出不予受理决定的应当书面告知委托方，并充分说明理由。

    - 鉴定机构决定受理鉴定委托的，宜与委托方签订委托协议书或书面函复委托方。鉴定委托协议书应当载明委托方名称、鉴定机构名称、委托鉴定事项、是否属于重新鉴定、鉴定用途、与鉴定有关的基本案情、鉴定资料的提供和退还、鉴定风险以及双方商定的鉴定时限、双方权利义务等其他需要载明的事项。书面函复委托方时，复函(格式参见本规范附录A)应包括下列内容：

- 同意接受委托的意思表示；

- 鉴定所需材料；

- 鉴定工作负责人及其联系方式；

- 鉴定机构认为应当写明的其他事项。

    - 委托书中应明确是否属于重新鉴定或补充鉴定。

    - 因鉴定需要更改委托内容和鉴定范围的，应征得委托方的书面同意。

    - 鉴定机构接受委托后，应指派本机构中具备鉴定项目专业技术能力，具有相关项目经验的鉴定人进行鉴定。接受委托后鉴定机构宜提供鉴定方案，并取得委托方的确认。

  - 鉴定中止

    - 有下列情形之一的，鉴定机构可以中止鉴定，并应书面通知委托方：

- 补充或者重新提取鉴定资料的；

- 不具备鉴定条件或因不可抗力等因素暂时无法开展鉴定工作的；

- 鉴定机构与委托方书面约定的其他中止鉴定的情形；

- 法律、法规、司法解释等规定的其他情形。

    - 鉴定机构恢复鉴定的应书面通知委托方。

    - 中止鉴定期间不计算在鉴定时限内。

  - 鉴定终止

    - 鉴定过程中遇有下列情形之一的，鉴定机构可终止鉴定：

- 有本标准4.1.3条规定情形的；

- 委托方提供的鉴定资料发生耗损，不能补充提供的；

- 委托鉴定现场不具备鉴定条件或因不可抗力等因素无法开展鉴定工作的；

- 委托方撤回鉴定委托或主动要求终止鉴定的；

- 鉴定相关方拒不配合或者鉴定评估工作受到严重干扰，致使鉴定工作无法继续进行的；

- 鉴定机构与委托方书面约定的其他终止鉴定的情形；

- 其他法律、法规、司法解释等规定可以终止鉴定工作的情形。

    - 鉴定机构终止鉴定的，应当书面通知委托方(格式参见本规范附录B)，并说明理由。

  - 补充鉴定

    - 有下列情形之一的，鉴定机构应进行补充鉴定：

- 委托鉴定事项有遗漏的；

- 委托方增加新的鉴定要求或者扩大鉴定范围的；

- 委托方就同一委托鉴定事项提供或补充了新的鉴定的；

- 其他需要补充鉴定的情形。

    - 补充鉴定意见书中应注明与原委托事项相关联的鉴定事项；补充鉴定意见书修改原鉴定意见书的，应说明理由，并注明应采用的鉴定意见。

    - 补充鉴定宜由原鉴定人进行。

  - 重新鉴定

    - 有下列情形之一的，鉴定机构可以接受委托进行重新鉴定：

- 鉴定机构经审查原鉴定资料、原鉴定意见，鉴定委托符合鉴定条件的；

- 符合4.1节鉴定委托要求的。

    - 鉴定机构对同一鉴定事项进行重新鉴定的，应指定原鉴定人以外的符合条件的鉴定人进行，参与重新鉴定的鉴定人的技术职称或执业资格，应不低于原鉴定人，鉴定人中应至少有1名具有相关专业高级专业技术职称。

- 鉴定实施

  - 一般规定

    - 建筑防水工程的鉴定应按下列程序实施：

- 开展鉴定前调查；

- 编制鉴定方案；

- 开展鉴定勘验；

- 组织鉴定分析，并视情况进行补充勘验；

- 复核鉴定分析内容及拟出具的鉴定意见；

- 出具鉴定意见书。

    - 鉴定过程中，对鉴定范围、鉴定事项、鉴定要求等有疑问或分歧的，鉴定人应及时与委托方协商。必要时，可向委托方提交书面意见，并说明理由。鉴定人应当按照委托方确认的鉴定事项进行鉴定。

    - 鉴定机构应建立安全防护管理制度，并根据不同的勘验现场环境识别危险源，采取对应的安全防护措施、环保措施等，并不得损坏环境。现场勘验前应制定相应措施，以保证现场勘验安全。现场勘验过程中，如需进行破损检测，应对可能产生的影响采取相应安全保障措施。

    - 建筑防水工程现场检测方法应根据防水工程的结构形式、设计要求和现场条件等因素进行选择。在满足检测要求的前提下，宜优先选择无损检测方法。

    - 对鉴定所需检测造成的破损应及时予以恢复，必要时宜对恢复部位进行加强处理。破损检测过程中应对可能产生的影响采取相应保障措施，不得损坏相邻空间，控制鉴定影响范围。

  - 鉴定前调查

    - 根据鉴定需要，鉴定人宜开展鉴定前的调查工作，查询与鉴定相关的资料，了解工程情况，并可根据情况要求委托方补充或者复制鉴定所需的资料。

    - 调查阶段应开展下列工作：

- 了解鉴定目的和委托方的具体要求；

- 收集鉴定工作所需资料；

- 了解防水工程施工工艺、施工条件及使用状况；

- 查明建筑防水工程所处环境条件。

    - 调查阶段，鉴定人根据鉴定工作需要宜收集下列资料：

- 委托方提供的与鉴定目的和鉴定要求有关的资料；

- 委托方提供的与鉴定项目有关的设计图纸、施工资料等；

- 根据鉴定需要，鉴定人询问鉴定相关方所形成的资料；

- 根据鉴定需要，鉴定人对鉴定项目进行现场勘验所形成的资料；

- 鉴定机构认为需要的其他资料。

    - 鉴定机构仅接受委托方提供的资料，在接收鉴定资料时，应记录鉴定资料的名称、种类、数量、性状、保存状况、接收时间等信息，由经办人员签名或盖章。特殊情况需在鉴定意见中说明。

    - 对于委托方提供的资料，鉴定机构认为因开展工作的需要存在毁损灭失风险的或委托方要求退回时，鉴定机构应与委托方协商确定资料的处理事宜。

  - 鉴定依据

    - 鉴定应根据委托方确认的具有法律效力的合同、图纸及其他技术资料中的约定要求，选择适用的检测方法和判定标准。存在多个可适用或可参照适用的检测方法、判定标准的，应对实际选择采用的检测方法、判定标准作出必要的说明。

    - 合同对鉴定的建筑防水工程质量技术有约定的，应遵从约定的要求，当约定低于国家强制性标准的要求时，应以国家强制性标准的要求为准。

    - 合同对鉴定依据无明确约定的，鉴定标准的选择应符合下列要求：

- 按照强制性国家标准执行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准执行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行；

- 鉴定相关各方协商一致的标准或技术方法；

- 为解决某特定问题，无鉴定标准时，可采用该专业领域多数专家认可的技术方法。

    - 对于鉴定依据存在争议的，鉴定机构可从专业角度提出建议，由委托方确认。

    - 对于质量鉴定宜采用工程建设时期的标准进行检测与鉴定。

    - 对于成因鉴定、因果关系鉴定宜采用现行工程技术标准进行检测鉴定。

  - 鉴定方案

    - 鉴定人应全面了解防水工程项目情况，对委托方提供的资料进行认真研究后制定相应鉴定方案，必要时可对项目进行初步调查，应根据防水工程鉴定项目的特点和初步调查结果、鉴定目的和要求制定鉴定方案，鉴定方案宜包括鉴定范围、鉴定内容、鉴定依据、采用的标准、勘验计划、勘验内容、人员安全防护及环境保护措施、需要相关方配合准备的工作等。

    - 鉴定方案必须经过鉴定机构的技术负责人批准，征得委托方同意后实施。

    - 鉴定方案可根据现场情况，经委托方同意后进行调整，并应由鉴定机构的技术负责人确认。鉴定机构应确保鉴定人员掌握鉴定方案的变更内容。

  - 鉴定勘验

    - 勘验方式包括查阅相关资料、现场勘验、询问鉴定相关方、检测等。

    - 勘验应由鉴定机构配合委托方组织开展，根据鉴定项目和鉴定过程的具体情况，可组织一次或多次勘验。

    - 防水工程查阅资料宜包括以下内容：

- 相关图纸及洽商变更：包括图纸设计时间、防水等级、防水设防措施与质量要求、防水构造层次及与防水相关的其它构造层次；

- 工程使用的防水材料相关资料：包括材料名称、规格型号、质量资料（合格证、出厂检验报告、进场见证取样复验报告等）、执行标准；

- 防水施工组织设计或施工方案、技术措施、技术交底等相关技术资料；

- 防水工程施工中间检查记录、质量检验资料和工程验收资料等；

- 维修资料：渗漏部位，开始渗漏时间，渗漏程度，釆取的维修方法，维修效果等；

- 必要时还需要查阅工程所在地区的气象资料、地质水文资料等其他资料。

    - 防水工程现场勘验内容应与鉴定委托事项相关，宜包括以下内容：

- 工程地点、位置、平面布置图等；

- 渗漏部位、渗漏程度、渗漏的变化规律、渗漏造成的危害等；

- 防水材料名称、规格型号、材料现状；

- 防水施工质量及与防水工程相关工序的施工质量；

- 工程所在位置周围环境、使用条件、气候及自然灾害对工程的影响。

    - 防水工程现场勘验方法宜包括以下内容：

- 宜先总体勘验，再重点勘验；

- 宜先从背水面查找渗漏部位、渗漏范围、渗漏程度、渗漏危害，再从迎水面查找渗漏原因；

- 通过观察、局部拆除、仪器探测、测量等，必要时可通过淋水、蓄水试验或在雨后观察等方法勘验。

    - 询问内容应与委托鉴定事项相关，主要为渗漏发生时间、渗漏部位、渗漏发生时的状况、渗漏程度、渗漏的变化规律、渗漏造成的危害、渗漏治理措施等。询问过程应形成记录（参考格式见附录C），并由鉴定相关方签字确认。

    - 检材检验数量、规格、检验项目应符合相关标准规定。

    - 鉴定勘验前鉴定人与委托方协商一致后，应填写现场勘验通知书（参考格式见附录D）交予委托方。涉及纠纷的鉴定项目，现场勘验通知书应同时交予纠纷当事人，通知纠纷当事人参加勘验工作，当事人拒绝参加的，在征得委托方同意后可正常开展鉴定勘验工作，当事人不到场不影响鉴定勘验。

    - 现场勘验应当由不少于2名鉴定机构的工作人员进行，其中至少1名应为该鉴定事项的鉴定人。

    - 鉴定人应当在鉴定过程中形成勘验记录，并应符合下列要求：

- 勘验记录可以采取笔记、录音、录像、拍照等方式，记录应当载明主要的鉴定方法和过程，检查、检测情况，以及仪器设备使用情况等。记录的内容应当真实、客观、准确、完整、清晰，记录的文本资料、音像资料等应当存入鉴定档案。记录由鉴定人、鉴定相关方签字（参考格式见附录E）；

- 勘验记录笔误需要更正时，应由原记录人进行杠改，并在杠改处由原记录人和鉴定相关方签字确认；

- 针对存在争议的鉴定，鉴定相关方拒绝在勘验记录上签字的，应在勘验记录上进行说明，并告知委托方。鉴定相关方拒绝在勘验记录上签字的不影响鉴定工作的进行。

    - 勘验位置及数量可按现行规范进行抽样或全部抽样检测，也可经鉴定相关方对抽样检测数量及抽样位置达成一致性意见，并根据协商结果进行勘验。如需进行微破损或破损检测时，应事先向征求委托方意见。

  - 分析与评定

    - 防水材料鉴定应符合下列规定：

- 防水工程材料鉴定，对于未使用的材料，应根据相关规定或约定作出是否符合相关标准的判定；

- 防水工程材料鉴定，对于已投入使用的材料，可根据相关规定或约定作出是否符合相关标准的判定，并综合考虑因时间因素导致防水材料的物理性能的变化。

    - 设计质量鉴定应符合下列规定：

- 防水工程设计质量鉴定，应作出施工图设计文件是否符合相关标准的鉴定意见；

- 防水工程设计质量鉴定标准应采用设计当时实施的相关标准。

    - 施工质量鉴定应符合下列规定：

- 对防水工程施工质量鉴定，不应作出合格或不合格的鉴定意见，而应作出工程质量是否符合施工设计文件、相关标准、技术文件的鉴定意见；

- 对既有防水工程施工质量鉴定与工程质保期无关。

    - 成因鉴定应符合下列规定：

- 应从设计、施工、材料、使用维护等方面进行分析；

- 现场不存在的，应出具无法鉴定的说明；

- 现场存在的，应根据现场实际情况进行鉴定。

    - 因果关系鉴定通常仅根据委托内容中所涉及的因素进行，但是鉴定人发现或者根据专门知识合理推测可能存在委托内容未涉及的其他因素导致工程质量缺陷结果的，应书面提示委托方，由委托方确定是否扩大范围考虑新发现的因素进行因果关系鉴定。

    - 对建筑防水工程质量问题出具修复方案时，应符合下列规定：

- 修复方案应依据勘验资料、原设计要求和相关标准编制，不得低于原工程标准；

- 修复方案应从工程技术角度出发，综合考虑各方案的经济效益，采用安全可行与经济适用的修复方案；

- 当事人提出有特殊要求时，征求委托方意见。

- 鉴定意见书

  - 一般规定

    - 鉴定机构和鉴定人应在规定期限内根据委托方提供的鉴定资料和相关检验结果、技术标准提出鉴定意见，并向委托方出具鉴定意见书。

    - 鉴定意见书的制作应标准、规范，语言表述应符合下列要求：

- 使用符合国家通用语言文字规范、通用专业术语规范的用语，不得使用文言、方言；

- 使用少数民族或国际语言文字的，应符合相关语言文字规范；

- 使用国家标准计量单位和符号；

- 文字精练，用词准确，语句通顺，描述客观清晰。

    - 鉴定意见书不应认定案件性质和当事人责任。

    - 鉴定意见书应当由鉴定人签名，授权签字人签发，并加盖鉴定机构的专用章。多名鉴定人参加鉴定，对鉴定意见有不同意见的，应当在鉴定意见书中予以注明。

  - 鉴定意见书格式

    - 鉴定机构和鉴定人应当按照统一规定的文本格式制作鉴定意见书。鉴定意见书宜包括：封面、声明、目录、基本情况、工程概况、鉴定依据、鉴定过程、分析说明、鉴定意见、附注、附件目录、落款、附件等，并宜符合下列要求:

- 封面应写明鉴定机构名称、鉴定意见书的编号、委托事项、委托方、案号、出具年月；其中鉴定意见书的编号应包括鉴定机构缩略名、文书缩略语、年份及序号；

- 鉴定声明应写明鉴定机构的地址、联系信息，其余内容根据鉴定机构需要进行撰写，回避内容也可在声明内容中载明；

- 基本情况应写明委托方、委托日期、鉴定项目、鉴定事项、送鉴材料、送鉴日期、鉴定人、鉴定日期、鉴定地点；

- 工程概况；

- 鉴定依据应分别表述如下鉴定依据：

- 1）行为依据：主要指鉴定委托书；

- 2）政策依据：主要指开展鉴定工作依据的法律、法规、规章等；

- 3）分析依据：主要指相关技术标准、规范、规程、图纸、合同、签证、变更单、纪要、勘查及测量资料等；

- 鉴定过程及分析应写明鉴定的实施过程，分析说明根据证据材料形成鉴定意见的分析、鉴别和判断过程；

- 鉴定意见应当明确、具体、规范、具有针对性和可适用性；

- 附注应列明对鉴定意见书中需要解释的内容；

- 附件目录应列明对鉴定意见书正文后面的附件，应按其在正文中出现的顺序，统一编号形成目录；

- 落款应由鉴定人、授权签字人签字，日期上应加盖鉴定机构的印章；鉴定意见书各页之间应加盖骑缝章。

    - 补充鉴定意见书是原鉴定意见书的补充和有效组成部分，应一并使用。补充鉴定意见书在鉴定意见书的基础上，应包含以下内容：

- 补充鉴定说明：应阐述补充鉴定理由和新的委托鉴定事由；

- 补充资料摘要：应在补充资料摘要的基础上，注明原鉴定意见的基本内容；

- 补充鉴定过程：应在补充鉴定、勘验的基础上，注明原鉴定意见的基本内容；

- 补充鉴定意见：应在原鉴定意见的基础上，提出补充鉴定意见。

  - 鉴定意见书制作

    - 鉴定意见书的制作宜符合下列基本要求：

- 使用A4规格纸张，打印制作；

- 在正文与附件每页页眉的右上角或页脚的中间位置注明正文本页页码及总页数；

- 在正文每页页眉注明鉴定意见书编号；

- 落款应当与鉴定意见同页；

- 不得有涂改；

- 应装订成册。

    - 鉴定意见书应根据委托方所需数量和鉴定机构的存档要求制作份数。

    - 鉴定意见书签署页应有参与鉴定的所有鉴定人、授权签字人的签名。

    - 鉴定意见书制作完成后严禁私自抽撤、替换或修改，如需补正应本规程按6.5节相关规定执行。

  - 鉴定意见书送达

    - 鉴定意见书制作完成后，应及时送达委托方；

    - 鉴定意见书应在登记台账后送达；

    - 鉴定意见书送达时，应由委托方在《送达回证》（参考格式见附录F）上签收，送达回证应具有唯一性标识。

  - 鉴定意见书补正

    - 鉴定意见书出具后，发现有下列情形之一的，经鉴定机构负责人审核批准，可以进行补正：

- 鉴定意见书的图像、谱图、表格不清晰的；

- 鉴定意见书的签名、盖章或者编号不符合制作要求的；

- 鉴定意见书的文字表达有瑕疵或者错别字，但不影响原鉴定意见、不改变鉴定意见书的其他内容的。

    - 鉴定意见书需要补正的，应及时向委托方作出补正说明。补正可采用以下方式：

- 出具鉴定意见补正书（补正格式见附录G）；

- 经委托方同意，以更换鉴定意见书的形式实施，在全部收回原有鉴定意见书的情况下更换。重新制作的鉴定意见书除补正内容外，其他内容应与原鉴定意见书一致。

    - 鉴定意见书的补正，不得改变鉴定意见的原意。

- 资料档案

  - 一般规定

    - 鉴定机构应建立完善的鉴定档案管理制度，严格监控鉴定资料的接收、保管、使用和退还。

    - 鉴定机构宜建立信息化管理系统，对业务受理、数据采集、检验检测报告、信息上传、档案管理等检验检测活动进行记录。当系统有变更时，应在实施前进行审批，并形成文件。

    - 鉴定机构自行归档的文件，应保证其具有可追溯性。鉴定档案的保管期限按受理后是否出具鉴定意见书文件分类。受理后出具鉴定意见书的，保管期限为10年。受理后未出具鉴定意见书的，保管期限为6年。鉴定档案的保管期限，从该鉴定事项办结后的下一年度起算。对于涉及出具修复方案的，保管期限为30年。

    - 鉴定事项办结后三个月内应收集鉴定所涉及的文件材料。

    - 卷内材料的编号及案卷封面、目录和备考表的制作应符合下列要求：

- 卷内材料经过系统排列后，应当在有文字的材料正面的右下角、背面的左下角用阿拉伯数字编写页码；

- 案卷封面可打印或书写，书写应采用耐久性强的书写材料，不得使用易褪色的书写材料，字迹要工整、清晰、规范；

- 卷内目录应按卷内材料排列顺序逐一载明，并标明起止页码；

- 卷内备考表应载明与本案卷有关的影像、声像等资料的归档情况；案卷归档后经鉴定机构负责人同意入卷或撤出的材料情况，立卷人、机构负责人、档案管理人的姓名；立卷、接受日期，以及其他需说明的事项。

    - 案卷应材料齐全完整、排列有序，标题简明确切，保管期限划分准确，装订不掉页不压字。

    - 档案管理人员对已接收的案卷，应按保管期限、年度顺序、鉴定类别进行排列编号并编制《案卷目录》、计算机数据库等检索工具。涉密案卷应当单独编号存放。

    - 档案应按“防火、防盗、防潮、防高温、防鼠、防虫、防光、防污染”等条件进行安全保管。档案管理人员应当定期对档案进行检查和清点，发现破损、变质、字迹褪色和被虫蛀、鼠咬的档案应及时采取防治措施，并进行修补和复制。发现丢失的，应当立即报告，并负责查找。

  - 档案内容

    - 归档的鉴定成果文件应包括：

- 鉴定委托协议书；

- 委托方转交给鉴定机构并与本鉴定项目有关的资料：合同类文件、图纸类文件、变更、签证类文件以及与鉴定相关的其他资料；

- 鉴定过程中形成的文件材料，包括提取鉴定资料的函、鉴定工作计划、鉴定方案、现场勘验通知书、资料移交单、与鉴定相关的其他记录文件等；

- 现场勘验记录；

- 鉴定意见书底稿；

- 鉴定意见书正本；

- 送达回证；

- 需保存的送鉴材料；

- 其他应归档的特种载体材料。

    - 需退还委托方的送鉴材料，应复制或电子文件形式存档。如不方便复制或形成电子文件，应当附加说明。鉴定档案应采取纸质版与电子版双套归档。

  - 查询或借阅

    - 鉴定机构应根据国家有关规定，建立鉴定档案的借阅和借调制度。

    - 委托方需要查阅和借调鉴定档案的，应出具单位函件、经办人授权委托书和个人有效身份证明影印件，出示个人有效身份证明，经鉴定机构负责人批准，并履行登记手续。国家机关、仲裁机构依法需要查阅鉴定档案的，应出具单位函件、经办人工作证影印件和个人有效身份证明影印件，出示经办人工作证原件和个人有效身份证明原件，经鉴定机构负责人批准，并履行登记手续。借调鉴定档案应在一个月内归还。

    - 鉴定人查阅和借调鉴定档案，应经鉴定机构负责人同意，履行登记手续。借调鉴定档案应在七日内归还。

    - 经鉴定机构负责人同意，卷内材料可以摘抄或复制。复制的材料，由档案管理人员核对后，注明“复印件与案卷材料一致”的字样，并加盖鉴定机构印章。

    - 向接收单位或使用单位移交档案时，应编制存档或移交、接收清单，明确文件存档或移交、接收的单位，双方签字、盖章后方可交接。

- 鉴定意见的解释说明

- 8.0.1  委托方对鉴定过程、鉴定意见提出询问的，鉴定机构和鉴定人应当给予解释或者说明。

- 8.0.2  对涉及纠纷的鉴定，当事人对鉴定意见书有异议的，可向委托方提出。经委托方同意，鉴定机构可依法通过补正鉴定意见书、补充鉴定、通知专业人员出庭接受质询或者重新鉴定评估等方式解决。委托方是人民法院或者仲裁机构的，经委托方通知，鉴定机构应当指派鉴定人依法出庭接受质询，回答与鉴定事项有关的问题，出庭接受质询相关事宜见附录H。

- 8.0.3  根据委托方需要对鉴定意见书做出解释时，鉴定机构应出具书面解释文件，并说明解释的依据。

- 附录A  关于鉴定委托的复函参考格式

鉴定委托回复函 编号： 致 （委托方）： 贵单位委托我单位的 案件，需对位于 进行鉴定。现回复如下： 1 我方接受贵单位委托（如不接受，简要说明理由），鉴定工作按照贵方要求和《建筑防水工程鉴定程序标准》CECS规定的程序进行。 2 我方将在本函发出之日起5个工作日内，向贵单位送达《鉴定组成人员通知书》，请贵单位及时告知各方当事人，以便当事人决定是否申请本鉴定机构和鉴定人回避。 3 在鉴定过程中，遇有《建筑防水工程鉴定程序标准》CECS第xxx条规定情形之一的，我方有权终止鉴定，并根据终止的原因及责任，酌情退还有关鉴定费用。 4 请贵单位提供证据材料，见《补充鉴定资料说明函》。 5 鉴定时限按《建筑防水工程鉴定程序标准》CECS规定的鉴定时间计算。如需延长，另向贵单位申请。 6 鉴定费用： 7 鉴定机构联系方式： 联系地址： 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 特此函达。 此致 敬礼！ 鉴定机构： （公章） 年 月 日

- 附录B   终止鉴定函参考格式

终止鉴定函 编号： 致 （委托方）： 贵单位委托我单位的 案件，需对位于 进行鉴定。因 原因，致使鉴定无法继续进行，我方终止鉴定。 特此函达。 此致 敬礼！ 鉴定机构： （公章） 年 月 日

- 附录C  询问记录参考格式

询问记录 案号： 编号： 。 - 时间： 年 月 日 时 - 地点： - 询问人： 。 记录人： 见证人： 。 工作单位及职务 。 - 被询问人： 姓名： ，性别： ，电话： ， 工作单位及职务： 。 - 询问记录： 问：我们是鉴定机构鉴定人，我们就 项目/案件接受 的委托，对 进行鉴定，现需要了解一下与本项目/案件的有关情况，希望您能据实回答我们提出的问题，以维护当事人的合法权益。您愿意接受我们的询问吗？ 答： 签 名： 电 话： 日期：

- 附录D  现场勘验通知书参考格式

现场勘验通知书 编号： 致 项目/案件当事人 ： （鉴定委托方）委托我单位对 进行鉴定。根据委托方 （鉴定委托方）的委托，我方正在进行该案件的鉴定工作，由于鉴定工作的需要，现需进行现场勘验工作，勘验工作于 年 月 日 时准时开始，请贵方派授权委托方到 （地点） 参加勘验工作。 （其他事项说明） 。 如贵方在上述时间不能派员参加现场勘验工作，不影响现场勘验工作的进行，但将承担相应法律后果。 鉴定机构： （公章） 年 月 日 注：本通知一式 四 份，报委托方一份，送当事人 两 方各一份，鉴定机构留底一份。

- 附录E  现场勘验记录参考格式

| 现场勘验记录 案号： 编号： 根据 年 月 日的勘验通知， 年 月 日 时，在 法官（仲裁员）组织下， （鉴定机构） 鉴定人 、 ，工作人员 、 会同本案当事人 代表 及委托代理人 ，本案当事人 代表 及委托代理人 ，共同到达本工程现场，对 进行勘验，现记录如下： 。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托方签名 | 当事人签名 | 当事人签名 | 鉴定人签名 |

- 附录F  送达回证参考格式

送达回证 编号： 兹收到×××××鉴定机构（××｛××××｝建鉴字×××号）鉴定意见书，正本 份，副本 份。建设工程鉴定 （编号： ）份。 送达机构：××××××鉴定机构 送 达 人： 送达地点： 受送达单位： 受 送 达 人： 送 达 时 间：

- 附录G  鉴定意见补正书参考格式

鉴定意见补正书 （对xxx号鉴定意见书的补正） 编号： 致 （委托方）： 贵单位委托我单位的 案件（委托书编号： ），需对位于 进行鉴定。我方单位已作出了 （鉴定意见书名称、编号）。我单位发现该鉴定意见书存在以下不影响鉴定意见原意的问题，现予以补正： 特此函达。 此致 敬礼！ 鉴定机构： （公章） 年 月 日

- 附录H  出庭接受质询

L.0.1  鉴定人经委托方通知，应当依法出庭接受质询，回答与鉴定事项有关的问题。

L.0.2  人民法院/仲裁庭接受质询通知已指定接受质询鉴定人的，要由被指定的鉴定人接受质询；未指定接受质询的鉴定人时，由鉴定机构指定一名或多名在司法鉴定意见书上签名的鉴定人接受质询。

L.0.3  委托方应在出庭前向鉴定人书面提供所需回答的问题及当事人异议内容，以便鉴定人准备。

L.0.4  人民法院/仲裁机构通知鉴定人接受质询后，有下列情形之一的，鉴定人要及时向人民法院/仲裁机构提出更改接受质询时间、更改接受质询鉴定人的申请；如人民法院/仲裁机构要求鉴定人提供书面申请及相关证据予以证明的，鉴定人要按照要求及时提供：

- 与其他通知在先的鉴定人接受质询时间冲突；

- 因健康原因不能接受质询的；

- 因自然灾害等不可抗力不能接受质询的；

- 其他正当理由不能接受质询的。

L.0.5  鉴定人因法定事由不能出庭接受质询的，经委托方同意后，可以书面或其他形式对鉴定事项的有关问题作出解释和说明。

L.0.6  未经委托方同意，鉴定人拒不出庭接受质询，导致鉴定意见不能作为认定事实的根据的，支付鉴定费用的当事人要求返还鉴定费用的，应当返还。

L.0.7  鉴定人出庭接受质询，应当做到：

- 遵守法律、法规，恪守职业道德，实事求是，尊重科学，尊重事实；

- 按时出庭，举止文明，遵守法庭/仲裁庭纪律；

- 配合法庭/仲裁庭质证，如实回答与鉴定有关的问题；

- 妥善保管出庭所需的鉴定资料、样本和鉴定档案资料；

- 所回答问题涉及执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私的，应当向人民法院/仲裁机构阐明；经人民法院/仲裁机构许可的，应当如实回答；

- 依法应当做到的其他事项。

L.0.8  鉴定人到庭接受质询时，要按照人民法院/仲裁机构的要求，携带本人身份证件、专业技术职称资格证明、人民法院/仲裁机构出庭通知等材料，并在法庭/仲裁庭指定的鉴定人席就座。

L.0.9  鉴定人出庭前应作好准备工作，熟悉和准确理解专业领域的相应的法律、法规和标准、规范以及鉴定项目的合同约定等。鉴定人出庭接受质询时，要如实回答涉及下列内容的问题：

- 与本人及其所执业鉴定机构执业资格和执业范围有关的问题；

- 与鉴定活动及其鉴定意见有关的问题；

- 其他依法应当回答的问题。

L.0.10  法庭/仲裁庭质证中，鉴定人无法当庭回答质询或者提问的，经法庭/仲裁庭同意，可以在庭后提交书面意见。

L.0.11  在出庭过程中，鉴定人遇有下列情形的，可以及时向人民法院/仲裁机构提出请求：

- 认为本人或者其近亲属的人身安全面临危险，需要请求保护的；

- 受到诉讼参与人或者其他人以言语或者行为进行侮辱、诽谤，需要予以制止的。

L.0.12  鉴定人出庭接受质询时，对与鉴定事项无关的问题或者当事人使用威胁、侮辱以及恶意引导的语言和方式时，专业人员向法庭（仲裁庭）说明意见后，经委托方允许，可不予回答。

L.0.13  鉴定人要对法庭/仲裁庭笔录中鉴定意见的质证内容进行确认。经确认无误的，应当签名；发现记录有差错的，可以要求补充或者改正。

L.0.14  出庭结束后，鉴定机构要将鉴定人出庭接受质询相关材料归档。

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为，“应符合……规定” 或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《屋面工程技术规范》GB 501345

《屋面工程质量验收规范》GB 50207

《地下工程防水技术规范》GB 50108

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

《坡屋面工程技术规范》GB 50693

《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

《种植屋面工程技术规程》JGJ/ 155

《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212

《住宅室内防水工程技术规程〉JGJ 298

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

建筑防水工程鉴定程序标准

CECS XXXX-20XX

- 条文说明

目    次

1  总    则	34

2  术    语	35

3  基本规定	37

4  鉴定项目审查与受理	39

4.1  鉴定受理	39

4.2  鉴定中止	39

4.3 鉴定终止	39

4.4 补充鉴定	40

4.5 重新鉴定	40

5  鉴定实施	41

5.1  一般规定	41

5.2  鉴定前调查	41

5.3 鉴定依据	41

5.5  鉴定勘验	42

5.6 分析与评定	42

6  鉴定意见书	44

6.1  一般规定	44

6.5 鉴定意见书补正	44

8  鉴定意见的解释说明	45

Contents

1  General Provisions	34

2  Terms	35

3  Basic Requirements	37

4  Examination and Acceptance of Appraisal	39

4.1  Acceptance of Appraisal	39

4.2  Suspended of Appraisal	39

4.3  Termination of Appraisal 	39

4.4  Further Appraisal	40

4.5  Review of Appraisal	40

5  Masonry Structure	41

5.1  General Requirements	41

5.2  Investigation of Appraisal 	41

5.3  Appraisal Reference	41

5.5  Inspection of Appraisal	42

5.6  Evaluation	42

6  Appraisal Report	44

6.1  General Requirements	44

6.5  Appraisal of Durability	44

8  Timber Structure	45

# 1  总    则

1.0.1  鉴于建筑防水工程受设计、材料、施工、使用、维护等多方面因素的影响，防水工程复杂、技术要求较高，对于防水工程中涉及的专门性问题，往往需要通过技术鉴定来处理。要依法依规开展防水工程技术鉴定活动，首先必须明确活动的法律依据和规范标准，在此基础上制定完善的鉴定程序，才能保证鉴定过程的规范性和合法性，才能保证鉴定结果的客观性、准确性，同时才能制定出有效的、有针对性的、切实可行的，而又不是过度的修复方案，彻底解决渗漏问题。因此，为统一规范建筑防水工程鉴定工作程序，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国仲裁法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国标准化法》《建设工程质量管理条例》《司法鉴定程序通则》（2016修订）《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》等有关法律、法规、规章、司法解释，研究制定本标准。

1.0.2  本标准的适用于建筑屋面防水工程、地下防水工程、外墙防水工程以及层间防水工程鉴定；同时适用于在建建筑和既有建筑的防水工程鉴定；尤其适用于涉及工程纠纷中的建筑防水工程司法鉴定或仲裁鉴定。其他类型的建设工程鉴定程序可以参考本标准。

1.0.3  本标准在国家标准化法层面上属于团体标准，在团体标准之前，还有国家标准（包括强制性标准和推荐性标准）、行业标准（有国务院有关部委颁布），对于其中有关的规定，建筑防水工程鉴定活动参与者应一并遵照执行。

# 2  术    语

2.0.1  建筑防水工程鉴定是由鉴定人项委托方提供鉴定意见的活动，鉴定人运用科学知识或者专门知识所得出的鉴定意见是科学知识的一种表达，具有坚实、令人信服的科学依据，鉴定意见具有科学性、独立性和客观性。

2.0.2  鉴定程序是保证鉴定过程规范、合法，保证鉴定结果客观、准确的最基本的保障。尤其对于涉及纠纷的鉴定，是法律规律与科学技术的结合，鉴定中的各个环节都必须有严格的法律依据和程序规范，一旦鉴定程序违法，其鉴定意见的可靠性与公正性必将受到质疑，鉴定服务和保障诉讼活动的作用就不能实现。

2.0.3  鉴定机构从事鉴定活动，应当取得资质认定，具备向社会出具具有证明作用的数据、结果的基本条件和技术能力。

2.0.4  鉴定人是实施具体鉴定工作的主体，是就专门性问题作出判断结论的鉴定工作的具体承担者和实施者。从事鉴定活动的鉴定人，不得同时在两个以上的鉴定机构从业。

2.0.5  鉴定人员是参与鉴定工作的主体，是就专门性问题进行现场查勘（包括查询、查档、询问）的实施者。从事鉴定活动的鉴定人员，不得同时在两个以上的鉴定机构从业。

2.0.6  勘验是建筑防水工程鉴定中非常重要的一环，是与出具鉴定意见的基础。勘验方式包括查阅资料、调查与询问鉴定相关方、现场查勘、检材检验等。

2.0.7  对于涉及纠纷的鉴定，鉴定资料是用于证明涉诉案件事实的证据资料，包括：当事人陈述；书证；物证；视听资料；电子数据；证人证言；勘验笔录等，以上证据资料需经质证认可、经查证属实或双方当事人共同确认才能作为鉴定的依据。

2.0.8  鉴定意见作为一种科学依据，需经过反复论证、严谨推敲得出的可靠的证明结果。对于涉及工程纠纷的建筑防水工程鉴定，鉴定意见作为一种证据，通过对社会纠纷和矛盾中的专门性问题进行鉴别和判断，能在平息化解社会矛盾方面发挥其技术保障和技术服务的积极作用。

2.0.11  目前由于建筑防水工程受设计、材料、施工、使用、维护等多方面因素的影响，从整个建筑工程防水质量来看，渗漏问题仍是建筑工程较为突出的一个通病。在实际工作中，经常会把“成因鉴定”和“因果鉴定”混为一谈。其实两者既有联系，又有区别。对于防水工程渗漏问题成因鉴定，考虑多因一果，综合分析设计、材料、施工、使用，哪些因素是造成渗漏的原因。对于防水工程渗漏问题因果鉴定，需确定某一因素是否是造成渗漏的原因。

2.0.13  修复方案

鉴定人根据鉴定依据，运用科学技术或者专门知识，从工程技术角度出发，综合安全可靠与经济适用的原则，提供的解决建筑防水工程涉及的专门性问题的工程技术建议。

# 3  基本规定

3.0.1  随着工程行业资质体系的改革，鉴定机构在业务范围内应依法建立通过资质认定或认可的检测实验室，其基本条件和技术能力应经过国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门的资质认定。具备相关建设工程鉴定资质是鉴定机构从事建筑防水工程鉴定工作的主体合法性的基本要求。对于涉及纠纷的鉴定，2021年《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》及相关文件的规定，司法行政机关仅对法医类、物证类、声像资料和环境损害“四类”鉴定由司法行政部门统一登记管理，其他鉴定事项不属于司法行政部门统一登记管理范围。鉴定机构接受建设工程类司法鉴定委托的，根据行业资质进行鉴定。

3.0.2  建筑防水工程鉴定中，鉴定人需对一些专门性问题出具鉴定意见，鉴定人需要具有专门知识、技能和经验。鉴于目前鉴定机构鉴定人员水平存在差异，为保证鉴定质量，鉴定意见需要具备相对经验丰富的人员进行把控，因此增加“授权签字人”，对鉴定意见书的审核、发放负责。

3.0.3  依据中华人民共和国认证认可行业标准《检验检测机构资质认定能力评价》（RB/T 214）第4.1.4条“检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员”的规定，结合《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第九条规定：“鉴定人从事司法鉴定业务，由所在的鉴定机构同意接受委托”，按照我国目前的规定，鉴定人必须在一个鉴定机构中执业，接受鉴定项目的委托只能以鉴定机构的名义进行，鉴定人不能私自接受鉴定业务。

3.0.4  本条规定了鉴定机构和鉴定人的保密义务。建筑防水工程鉴定工作针对的某些专门性问题可能涉及鉴定项目的技术秘密和商业秘密等不应公开的信息，就鉴定项目本身而言，还有的可能涉及国家秘密（如保密项目）。因此鉴定机构和鉴定人应当保守在鉴定活动中保守国家秘密、商业秘密等不应公开的信息既是鉴定人的法律义务，又是鉴定人职业纪律与职业道德的要求。必要时应制定和实施相应的保密措施。

3.0.5  鉴定机构和鉴定人从事鉴定活动应当遵循法律、行政法规、部门规章的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。鉴定机构和鉴定人应当独立于其出具的鉴定意见所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证其出具的鉴定意见真实、客观、准确、完整。因此，为避免潜在的利益冲突，保证鉴定程序的独立、客观、公正，本条规定有关鉴定机构和鉴定人有关回避的情形。

- 3.0.7  规定鉴定时限，是实现鉴定活动高效要求的重要措施，尤其对于涉及纠纷的鉴定，可有效确保诉讼时效。鉴于建设工程施工时间长，工序多，施工组织复杂，参与主体较多，且受气候环境、政策变化等不确定因素影响，鉴定需提交的资料庞杂，涉及的疑难、特殊问题可能影响鉴定周期。因此，本条提出鉴定机构与委托方协商可以延长鉴定时间，可根据鉴定项目的难易程度、鉴定资料准备情况，确定合理的鉴定时限。

- 3.0.8  鉴定意见是鉴定机构和鉴定人对委托的鉴定项目、鉴定事项中的专门性问题进行鉴别和判断后，出具的专业判断意见，鉴定人对鉴定意见负责。鉴于目前鉴定机构鉴定人员水平存在差异，为保证鉴定质量，鉴定意见应由鉴定机构中鉴定经验丰富的高级鉴定专家进行把控，由授权签字人签发，授权签字人对鉴定意见书的审核、发放负责。

3.0.9  为确保鉴定意见的准确、客观和公正，鉴定同一个专门性问题，本条规定应由两名及以上有资格的鉴定人进行，避免一名鉴定人进行鉴定。各鉴定人应充分发挥积极性，对不同鉴定意见展开深入讨论并进行必要的检测，这样避免因个人主观因素的影响，导致鉴定意见的错误。

# 4  鉴定项目审查与受理

- 4.1  鉴定受理

- 4.1.3  为保证鉴定活动的科学性与公正性，本条规定鉴定机构可以不予受理委托的情形。建筑防水工程鉴定工作需要解决的专门性问题，技术性强，鉴定机构在受理鉴定工作时，必须根据本机构的业务范围和鉴定人的专业出发，不得随意受理和跨专业指定鉴定人。在实际工作中，鉴定机构和鉴定人在受理鉴定时，可能由于主观或者客观的原因不能解决案件中特定的专门性问题，不能完成鉴定工作的既定要求，无法科学、准确地作出鉴定意见，鉴定机构和鉴定人可以拒绝受理此项鉴定工作。

- 4.1.8  重新鉴定、补充鉴定不同于一般鉴定，其对鉴定机构和鉴定人的资质要求更加严格。为保证鉴定程序的合法性，委托方在鉴定委托时应在委托书中注明，以便鉴定机构判别其及鉴定人是否具备鉴定资格。

- 4.1.10  建筑防水工程鉴定是一项专业性和技术性很强的工作，鉴定人必须具备相关科学技术知识背景及经验，能够运用科学技术或者专门知识对鉴定项目涉及的专门性问题进行鉴别和判断并科学、准确地作出鉴定意见，保证鉴定的质量。根据建筑防水工程鉴定不同的鉴定事项和委托方不同的鉴定要求，鉴定人可根据鉴定的复杂程度、技术要求和特点，采用符合相关要求的技术标准，编写相应的鉴定方案。

- 4.2  鉴定中止

- 4.2.3  建筑防水工程鉴定专业性和技术性强，在鉴定过程中，需要对鉴定项目进行现场检测和鉴定，但由于鉴定的复杂性，可能受到不可抗力因素影响导致暂时无法开展鉴定工作，比如，某些鉴定必须在雨季才能进行现场勘验，此种情形下，鉴定机构可以中止鉴定，当满足鉴定工作需要时，可以重新启动鉴定程序。中止鉴定的时间，不计入鉴定时限。

- 4.3  鉴定终止

- 4.3.2  鉴定机构和鉴定人在实施鉴定过程中，由于出现某种事由，不能实现鉴定委托的要求而终止鉴定活动继续进行。在建筑防水工程鉴定的实践中，终止鉴定的情形并不少见，例如：室内渗漏水原因鉴定，由于相邻空间室内已经修复，原鉴定现场已不存在，这种情形，鉴定已不具备条件，只能终止鉴定。

- 4.4  补充鉴定

- 4.4.3  在实践中，对鉴定意见书的补充时有发生，在鉴定情形发生变化时，进行补充鉴定也是保证鉴定质量的客观需要。补充鉴定是原鉴定的继续，是对原鉴定进行补充、修正、完善的再鉴定活动。补充鉴定一般由原委托方委托，由原鉴定机构和原鉴定人或其他鉴定人实施鉴定。补充鉴定是原委托鉴定的组成部分。鉴定机构和鉴定人严禁在原鉴定意见书上批字、盖章作为补充鉴定，应当以出具补充鉴定书的方式，以反映补充鉴定过程和结果。

- 4.5  重新鉴定

- 4.5.2  重新鉴定是指经过鉴定的专门性问题，由于鉴定人在鉴定资格、鉴定程序、鉴定依据、结论等方面存在某种缺陷，委托方有充足理由按规定程序请求再次鉴定，而产生的一系列活动过程。重新鉴定一般应委托原鉴定机构和鉴定人以外的其他鉴定主体实施，个别鉴定委托在特殊情况下，可委托原鉴定机构，但不能由原鉴定人鉴定。接受重新鉴定委托的委托方的技术职称和执业资格，应相当于或高于原委托的鉴定人。

- 5  鉴定实施

- 5.1  一般规定

- 5.1.2  鉴于建筑防水工程专业性和复杂性，本条规定对鉴定范围、鉴定事项、鉴定要求等有疑问或分歧的，不宜直接拒绝鉴定相关方的异议，贸然继续鉴定工作，而应及时想委托方反映情况，并可从专业角度协助鉴定相关方用专业术语准确地向委托方表达出鉴定项目的鉴定范围、鉴定事项、鉴定要求，以供委托方进一步明确鉴定内容。

- 5.1.3  为避免在鉴定过程中对周围环境造成影响，本条规定鉴定机构建立安全防护管理制度，对于可能产生的影响，应采取对应的安全防护措施、环保措施。

- 5.2  鉴定前调查

- 5.2.2  鉴定人开展鉴定调查工作目的在于能够尽可能全面、客观、准确的把握和认识与鉴定资料相关的情况，以便及时、有效、准确、科学地进行鉴定工作，同时有利于较好地制定鉴定方案，有助于确定鉴定内容和重点。

- 5.3  鉴定依据

- 5.3.1  实施鉴定工作的核心是确定鉴定依据，鉴定人在鉴定过程中凭借自身的专业能力发现、解释鉴定项目中涉及的专门性问题，因此，委托方提供的相关资料就是鉴定赖以进行的基础，可确保鉴定过程中鉴定技术和方法的科学性、可靠性。

- 5.3.3  对于鉴定依据约定不明确的，标准选择原则按照《中华人民共和国民法典》第五百一十一条的规定执行。

- 5.3.4  鉴定相关方对鉴定依据有异议，或提交的鉴定依据彼此矛盾，委托方对此又未作出认定的情况下，鉴定人可运用自己的专业技术技能、经验法则和专业判断从专业角度提出建议，供委托方判断确认，这样既尊重委托方的权利，又可保证鉴定的正常进行。

- 5.3.5  建筑防水工程质量鉴定为对防水工程建设时期专业工作水平进行的鉴定，包括设计质量鉴定、施工质量鉴定与材料质量鉴定，鉴定时分别对应使用建设时期的设计标准、施工验收标准、产品标准及相关图集。考虑到材料老化的影响，对于防水材料粘结强度、剥离强度等项目进行鉴定时，鉴定结果不能完全代表施工验收时质量，仅可作为评判工程质量现状的依据。

- 5.3.6  建筑防水工程成因鉴定、因果鉴定为对防水工程现状进行鉴定，应采用先进的检测鉴定技术，因此，应根据现行技术标准开展检测鉴定工作。

- 5.5  鉴定勘验

- 5.5.1  由于建设工程的特殊性，鉴定涉及专业技术问题较强，鉴定过程必须经过勘验，才能查清事实，为鉴定提供依据。因此，建筑防水工程鉴定的勘验工作，包括查阅相关资料、现场勘验、询问鉴定相关方、检测等，是十分必要和重要的程序。

- 5.5.8  现场勘验目的在于查明鉴定项目的真实情况，鉴定人在进行现场勘验前，与委托方协商勘验时间、地点等相关事项，并同时通知纠纷当事人，以利于纠纷当事人配合鉴定工作，积极参加勘验活动。对于当事人来说，为保障勘验的准确性，积极参与勘验活动，就相关勘验事项在勘验过程中进行解释和说明，还可以请求委托方及鉴定人注意在勘验过程中的重要事项，这对于鉴定人通过勘验活动查明鉴定事项的真实情况作用十分重大。当然委托方及鉴定人仅负有通知当事人参加的义务，但不必强制当事人必须参加，当事人是否参加，不影响委托方及鉴定人勘验活动的正常进行。同时，委托方及鉴定人不可能以当事人经通知未参加勘验活动为由取消应开展的勘验活动。

- 5.5.10  对于涉及纠纷的鉴定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十条第三款规定：“勘验人应当将勘验情况和结果制作笔录，由勘验人、当事人和被邀参加人签名或者盖章”。因此，现场勘验形成的记录应由参加现场勘验在场人员签字确认。在实践中，会出现涉诉当事人不签认勘验记录的情况，由于勘验是委托方组织的以收集证据为目的的法律行为，不论当事人对勘验记录是否签字，不影响鉴定的进行。因为当事人既然参加了现场勘验，对勘验记录签名，表示对勘验活动的认可。不签名意味着有异议，应该提出来，也可在勘验记录上注明不同意见，如仅以当事人对勘验记录不签字就将鉴定工作停止是不恰当的。

- 5.6  分析与评定

- 5.6.1  对建筑防水工程材料鉴定应根据相关规定或约定作出是否符合相关标准的判定，相关规定或约定包括：相关的法律法规、标准、指导性技术文件、当事人协商一致的技术方法、有效的技术文件（设计文件、招投标文件）、合同或协议、其他对工程材料有要求的有效文件。防水材料在投入使用后其材料性能会受到时间、环境等因素影响而产生变化，而现有国家相关标准规范是基于新材料制定的，是对材料生产后、正式投入使用前的性能参数的规定，对于使用后的材料性能参数无相关要求。当材料的性能指标随时间变化时，防水材料应综合考虑时间因素对材料性能的影响，作出相应的判定。

- 5.6.3  对建筑防水工程施工质量鉴定，主要通过鉴定人的专业知识和技术经验，根据工程标准规范，结合必要的勘验，对工程质量进行鉴定。根据委托的鉴定要求，有时仅针对某分部分项工程质量进行鉴定，另外，鉴定机构和鉴定人独立进行鉴定，不具备施工质量竣工验收规定的主体和程序。因此，对建筑防水工程质量鉴定不应做出合格或不合格的鉴定意见，应做出工程质量是否符合施工设计文件、相关标准、技术文件的鉴定意见。

- 5.6.6  通常在诉讼活动中，修复方案基于扩大责任由过错方承担的原则进行修复。

- 6  鉴定意见书

- 6.1  一般规定

- 6.1.1  鉴定意见书是鉴定机构和鉴定人对委托事项进行鉴别和判断后，出具的专业判断意见文书，对鉴定受理、实施过程、鉴定技术方法及鉴定意见等内容作出阐述。

- 6.1.2  鉴定意见书的使用人有时并不具备相关科学技术知识的背景，因此，鉴定意见书除了应文字简练，用词专业、科学外，还应考虑鉴定的目的和实际用途，注意逻辑推理和表述规范，力求让鉴定意见书使用人能够看明白从而做到正确使用。

- 6.1.3  对于存在纠纷的鉴定，鉴定人对于鉴定项目、鉴定事项中的专门性问题进行鉴定，只能就待证事实的专门性问题进行分析、鉴别，作出鉴定意见，而不能对案件的性质或鉴定事项的法律责任进行确定，法律责任判定是委托方的审判权。

- 6.5 鉴定意见书补正

- 6.5.3  鉴定意见书文字表述部分有错别字；意思表述不准确，论述不完整或不充分；鉴定意见部分与论证部分有逻辑矛盾；只回答鉴定要求所提出的部分问题；鉴定意见在判断上界限不准确等缺陷，这些问题属于程序性的缺陷，对鉴定意见的实质性判定不产生影响，但其影响了对鉴定意见的审查判断及合法性，所以当鉴定人或委托方、鉴定相关方发现鉴定意见书有缺陷时，鉴定人应及时向委托方作出补正说明，甚至需要签发新的鉴定意见书。

- 8  鉴定意见的解释说明

- 8.0.2  出庭接受质询是指鉴定人经委托方依法通知，在法庭上对自己作出的鉴定意见，从鉴定依据、鉴定证据、鉴定步骤、鉴定方法、可靠程度、数据计算/计算方法等方面，向法官、仲裁员、案件当事人进行解释和说明，并在法庭上当面回答委托方、当事人提问的行为。对于涉及纠纷的鉴定，鉴定工作解决的是司法案件中的专门性问题，鉴定意见是鉴定人运用专门知识对案件中的专门性问题进行分析判断后得出的结论，为了保证鉴定意见的科学性、确定鉴定意见的证明力，对鉴定意见的举证、质证往往需要鉴定人出庭。

出庭接受质询是鉴定人的重要义务之一。鉴定人出庭举证、质证，在法庭上以科学的态度阐明该项鉴定意见的可靠性和证据意义，并回答有关人员提出的疑问，对于支持诉讼，对于维护当事人的合法权利，对于法庭依法判决都具有重要的意义。