T/CECS  ×××-20××

中国工程建设标准化协会标准

轨道交通智慧车站建设技术导则

Technical guideline for the construction of smart stations for rail transit

（征求意见稿）

×××出版社

中国工程建设标准化协会标准

轨道交通智慧车站建设技术导则

Technical guideline for the construction of smart stations for rail transit

T/CECS ×××- 20××

主编单位：北京交通大学

批准单位：中国工程建设标准化协会

实施日期：202×年×月×日

×××出版社

20××年  北 京

前    言

根据中国工程建设协会《关于印发<2022 年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2022]40号）的要求，标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本导则《轨道交通智慧车站建设技术导则》。

本导则《轨道交通智慧车站建设技术导则》共分7章，主要内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4智慧车站系统；5智慧车站功能要求；6智慧车站设施设备技术；7智慧车站数据治理等。

本导则《轨道交通智慧车站建设技术导则》的某些内容可能直接或间接涉及专利，本导则《轨道交通智慧车站建设技术导则》的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本导则《轨道交通智慧车站建设技术导则》由中国工程建设标准化协会城市交通专业委员会归口管理，由北京交通大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈给北京交通大学（地址：北京市海淀区西直门外上园村3号，邮编：100044，邮箱：lidw@bjtu.edu.cn）。

主编单位：北京交通大学

参编单位：北京市市政工程设计研究总院

北京全路通信信号设计研究设计院集团有限公司

南京轨道交通系统工程有限公司

北京贝能达信息技术股份有限公司

南昌轨道交通集团有限公司

包头北方创业有限责任公司

浙江众合科技股份有限公司

比亚迪通信信号有限公司

北京中兴高达通信技术有限公司

国电南京自动化股份有限公司

中国交通建设股份有限公司轨道交通分公司

北京市政建设集团有限责任公司

新誉庞巴迪信号系统有限公司

北京声迅电子股份有限公司

北京警视达机电设备研究所有限公司

中铁四局集团电气化工程有限公司

广州地铁集团有限公司

同方威视技术股份有限公司

北京城建设计发展集团股份有限公司

天津城市轨道咨询有限公司

中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司

江苏必得科技股份有限公司

大连公共交通建设投资集团有限公司

苏州轨道交通运营有限公司

江苏中车城市发展有限公司

中车智能交通工程技术有限公司

罗维智联（北京）科技有限公司

方大智源科技股份有限公司

成都九壹通智能科技股份有限公司

重庆交通开投科技发展有限公司

主要起草人：李得伟、鲁放、戴智丞、徐恩华、牛晨祎、孙亚洁、王晨旭、姚一帆、胡晓娟、燕翔、马兰、李弘、姜安、邓敏、余信堂、黄展军、魏晓、马凯、彭冬鸣、陈国芳、占三毛、郭蕾、李佑文、陈庆怀、易领兵、王文正、高琳、季景林、秦旭东、尹生龙、蔡昌俊、张洁、刘旭东、韩德志、杨良印、王硕、尹燕萍、范伟、张奔宇、马劲航、凌松涛、崔刚、刘春桃、沈渊、肖绪刚、常界华

主要审查人：

目   次

1 总    则	1

2 术    语	2

3 基本规定	3

4 智慧车站系统	4

4.1 一般规定	4

4.2 系统架构	6

4.3 软件配置	7

4.4 数据接口	7

4.5 系统安全性	8

5 智慧车站功能要求	9

5.1 一般规定	9

5.2 客运服务功能	10

5.3 运控功能	12

5.4 运管功能	14

5.5 运维功能	21

5.6 应急管理	22

6 智慧车站设施设备技术	23

6.1 一般规定	23

6.2 电扶梯	23

6.3 AFC	23

6.4 FAS	24

6.5 BAS	24

6.6 监控	25

6.7 站台门	26

6.8 安检	26

6.9 导向与PIS	29

6.10 车站客服	30

6.11 移动操作终端	30

7 智慧车站数据治理	31

7.1 一般规定	31

7.2 数据存储	31

7.3 数据共享	31

7.4 数据应用	32

7.5 数据安全	34

本标准用词说明	35

引用标准名录	36

条文说明	37

CONTENTS

1 General provisions	Error: Reference source not found

2 Terms	Error: Reference source not found

3 Basic requirements	Error: Reference source not found

3.1 General requirements	Error: Reference source not found

4 Smart station system	Error: Reference source not found

4.1 General requirements	(4)

4.2 System architecture	(4)

4.3 Software configuration	(4)

4.4 Data interface	(5)

4.5 System security	(5)

5 Smart Station Functional Requirements	Error: Reference source not found

5.1 General requirements	(6)

5.2 Passenger Service Function	(6)

5.3 Operation control function	(6)

5.4 Operation and management function	(6)

5.5 Operation and maintenance function	(6)

6 Smart station facilities and equipment technology	Error: Reference source not found

6.1 General requirements	Error: Reference source not found

6.2 Equipment function	(7)

6.3 Facility and equipment maintenance	(7)

6.4 Air conditioning and heating	(7)

6.5 Escalator	(7)

6.6 AFC	(7)

6.7 FAS	(8)

6.8 BAS	(8)

6.9 Monitor	(8)

6.10 Shielded door	(8)

6.11 Security check	(8)

6.12 Guidance	(9)

6.13 Station passenger service	(9)

6.14 OA	(9)

7 Smart station data governance	Error: Reference source not found

7.1 General requirements	Error: Reference source not found

7.2 Data storage	(10)

7.3 Data sharing	(10)

7.4 Data application	(10)

7.5 Data security	(10)

Appendix A：	Error: Reference source not found

Explanation of wording	Error: Reference source not found

List of quoted standards	Error: Reference source not found

# 1 总    则

1.0.1 为指导轨道交通智慧车站建设，提升轨道交通车站智慧化建设统一性、规范性、先进性，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于新建城市轨道交通智慧车站的规划、设计、建设和已运营轨道交通车站的智慧化升级。

1.0.3 轨道交通智慧车站的建设除应符合本导则规定外，尚应符合现行国家、行业及地方有关标准规范的规定。

# 2 术    语

2.0.1 轨道交通智慧车站 (smart station of rail transit)

集成大数据、云计算、人工智能等信息技术，实现客运服务的数字化、绿色化、个性化和协作化以及运营管理的可测、可控、可视的轨道交通车站。

2.0.2 状态感知 (state perception)

在一定的时空条件下，对车站环境因素的获取、理解以及对未来状态的预测。

2.0.3 车站大脑 (brain system for station)

以数据驱动并提供车站物理实体和运营过程的全生命周期集成视图的车站系统架构。

2.0.4 预诊断与健康管理技术 (pre-diagnosis and health management)

综合利用现代信息技术、人工智能技术提出的一种全新的管理健康状态的解决方案。系统具备计算未来一段时间内系统失效可能性及采取适当维护措施的能力，一般具备故障检测与隔离、故障诊断、故障预测、健康管理和部件寿命追踪等能力。

2.0.5 刷脸进/出站 (enter/exit the station by face recognition)

通过获取旅客面部信息并对比身份证照片，在票证信息相符、人脸与证件照比对通过的情况下，闸机自动开放进/出站通道。

2.0.6 业务闭环 (closed loop business process)

一种较为成熟的业务流程管理方法，业务流程从顺序变成循环，实现业务流程的规划、设计、实施、执行、度量控制和持续改进。

2.0.7 无感通行 (touchless access)

旅客通过站内检票闸机为代表的鉴权通道时自动校验，如果有权限则直接通过，没有阻拦。

# 3 基本规定

3.0.1 轨道交通智慧车站的建设和改造，应符合智慧车站状态感知、数据管控、业务闭环、持续进化的基本特征。

【条文说明】：轨道交通智慧车站与传统地铁车站在运营管理与客运服务上有几点重要的不同：1、信息获取：传统地铁车站信息的传输与获取存在较大时间差，而智慧地铁车站需要实现站内各设施设备和客流的全息实时感知，实时分析车站数据并进行全景管控；2、客运服务流程优化：智慧地铁车站能够将客运服务流程从顺序变成循环，将用户体验带入服务流程的优化过程。

3.0.2 轨道交通智慧车站的设计、建设和运营应考虑环境保护和可持续发展的要求。

3.0.3 轨道交通智慧车站建设工程应选用符合国家相关技术要求的产品和设施设备。

3.0.4 轨道交通智慧车站的规划与改造应根据车站客运与运营管理需求和技术发展现状。

3.0.5 轨道交通智慧车站内的各项应用系统的接入应与站内各类型设施设备的配置统筹规划，同步设计。

# 4 智慧车站系统

## 4.1 一般规定

4.1.1 轨道交通智慧车站应配置智慧车站信息系统。

4.1.2 智慧车站信息系统主要完成车站数据采集、汇聚、分析、预测、控制的功能。

4.1.3 智慧车站信息系统宜包括PC端和移动端。

4.1.4 智慧车站信息系统应满足轨道交通智慧车站建设的总体要求，与车站运营管理模式相适应。

4.1.5 智慧车站信息系统应以车站环境为基础进行设计和建设，应符合智慧车站的全部特征。

4.1.6 智慧车站信息系统应支持Windows或Linux操作系统，并制定分阶段国产化替代方案。

4.1.7 智慧车站信息系统宜采用统一的数据平台，应具有开放的系统接口和较高的集成能力、自动化程度和智能化水平。

4.1.8 智慧车站信息系统的用户应包括一线工作人员、管理人员和乘客。

4.1.9 智慧车站信息系统在失效时不应影响车站既有核心系统的运营方式。

4.1.10 智慧车站信息系统应采用集成和互联方式构建，并符合下列规定：

1 应集成三维可视化引擎，具备三维车站空间展示与分析功能；

2 应集成车站运营管理子系统；

3 宜互联各类乘客服务子系统，具备乘客无感通行、语音购票、智能信息推送等功能。

4 宜集成设备维管子系统；

5 宜集成车站综合视频监控子系统；

6 PC端和移动端等操作类终端均宜支持不同上述子系统合一设置。

4.1.11 智慧车站应实现无线网络覆盖，覆盖区域和场强应满足车站设备状态感知、移动客服机器人和移动操作终端等设备接入的传输要求。

【条文说明】：覆盖边缘场强不宜低于-105dbm，覆盖边缘场强不低于-105dbm的概率大于95%。

4.1.12 智慧车站信息系统的主要建设内容应包括智慧乘客服务、智慧设备管理、智慧人员管理和智慧场景应用等。

4.1.13 智慧车站信息系统的场景应用宜包括全自动开关站、视频分析联动、客流分析、能源管理、3D全景车站、综合看板等功能。

4.1.14 智慧车站信息系统的建设开发宜基于综合监控系统，具有综合监控系统功能，远期能够替代综合监控系统。

4.1.15 智慧车站信息系统建设宜分为系统开发、施工和测试验收三个阶段进行。第一阶段应根据实际具备的条件和用户需求进行系统开发，第二阶段应包括施工和设备安装，第三阶段应包括系统测试和验收。

4.1.16 智慧车站信息系统调试范围应包括单机调试、集成子系统调试和综合联调。

【条文说明】：单机测试、集成子系统测试和合联调是系统开发和集成过程中不同阶段的测试方法。三者的区别主要体现在：1、测试阶段和对象不同：单机调试是在软件开发的早期阶段，测试独立运行的各个模块或子系统；集成子系统调试是在单机调试完成后，测试组装或集成的多个模块或子系统组合；综合联调在集成子系统调试完成后，全面测试整个系统。2、测试目的不同：单机调试是用于确认各个模块或子系统的功能是否正确，排除单个模块内部的错误；集成子系统调试用于验证不同模块或子系统之间的接口是否协调一致；综合联调用于验证整个系统是否满足需求。3、测试内容不同：单机调试是测试各个模块或子系统在单独运行状态下的功能和性能；集成子系统调试是测试多个模块或子系统在集成状态下的功能和协作性；综合联调是测试系统整体的功能和交互性。

4.1.17 智慧车站信息系统验收范围应包括功能验收、性能验收、可靠性验收和安全性验收。

【条文说明】：功能验收、性能验收、可靠性验收和安全性验收是确保智慧车站信息系统在各个方面都达到规定的要求和标准的验收方法。四者的区别主要体现在验收的目标和使用方法不同：功能验收旨在验证系统各个模块是否满足预先定义的功能需求和功能规范。通过测试用例和验收测试测试系统的功能是否满足预期需求。性能验收旨在测试和评估对系统在不同负载下的性能。通过模拟真实使用场景，测试系统的响应时间、吞吐量、并发用户数等性能指标。可靠性验收旨在验证系统在长时间运行过程中是否能够保持稳定、可靠的状态。通过压力测试和故障恢复测试，评估系统的稳定性和可靠性。安全性验收旨在验证系统是否满足安全性要求，能否保护用户数据和系统资源的安全。通过安全测试和漏洞扫描，发现并修复可能存在的安全漏洞。

## 4.2 系统架构

4.2.1 系统宜采用云边端、云边协同架构，实现“中心+车站”部署，且支持降级模式，当车站与中心网络不通时，能够独立运行。

4.2.2 系统部署方式可采用B/S、C/S及混合软件架构。

4.2.3 系统设计应满足安全性、可靠性、可维护性、可扩展性的要求。

4.2.4 系统架构宜采用数据感知层、边缘计算层、核心服务层及应用展示层的四层架构，各层级功能应符合下列规定：

1 数据感知层应具备数据采集、协议转换和设备控制功能，支持结构化数据、半结构化数据、非结构化数据的采集和转换；

2 边缘计算层应提供车站级数据的汇聚、计算和处理等服务；

3 核心服务层应提供线路级或线网级的数据存储、计算、通信等基础服务；

4 面向乘客、面向车站站务、面向设备运维应用展示层应提供具体的智慧化应用功能，并可视化处理后显示在人机界面上。

【条文说明】：数据感知层从当前车站环境接收并采集传感数据并将数据推送到边缘计算层。车站级系统作为边缘计算层，对车站多源异构数据进行运算，同时应满足传感数据响应的实时性和网络低负载需求。核心服务层以“云”为中心，负责接收、计算、处理、分析、预测从数据感知层传输过来的实时数据。应用展示层面向一线工作人员、管理人员和乘客等不同用户提供服务应用，宜采用统一账号管理，支持单点登录。

4.2.5 可视化人机交互界面宜采用BIM展示。

4.2.6 系统架构各层级应支持接口开放和不同厂家间互联互通。

4.2.7 系统应采用热备冗余架构设计，服务器、数据存储设备等关键硬件设施宜采用冗余配置。

4.2.8 系统网络结构宜采用独立网络，应设置基本网络边界设备。

【条文说明】：系统网络结构宜采用独立网络使智慧车站信息系统与其他网络互不干扰，增强系统的安全性和稳定性。在网络配置中，应设置防火墙、入侵检测系统等基本网络边界设备，防护未授权访问和攻击行为。

4.2.9 系统宜根据车站功能需求和发展规划方案提供“平台+移动端”的应用版本。平台端应用应满足兼容性、可移植性、易操作性的要求。移动端应用应具有轻量化、定制化、专用化、灵活和复用的特点。用户可通过移动端应用实时对车站进行管理与控制。

## 4.3 软件配置

4.3.1 智慧车站信息系统可配置应用软件、数据库软件和接口软件。

4.3.2 应用软件应采用模块化设计，单个模块的故障不应引起数据的丢失和其他模块的使用。

4.3.3 应用软件应提供应对系统瘫痪、模块故障等突发状况的在线管理和维护工具，且应支持远程操作与管理。

4.3.4 应用软件应提供辅助操作信息和使用说明，可根据用户在系统上的操作状态提供上下文提示信息。

4.3.5 应用软件应具有较强的操作性，符合用户操作习惯，且应具有防误操作功能。

4.3.6 应用软件可支持移动端安装部署。

4.3.7 数据库软件用于对智慧车站信息系统实时数据的管理与存储，应满足下列要求：

1 应满足结构化和半结构化数据存储要求；

【条文说明】：结构化数据包括数据库中的表格数据、XML数据、JSON数据等；半结构化数据包括具有一定结构但不完全符合预定义模型的XML、JSON等格式的数据；非结构化数据包括文本、图像、视频等类型的数据，存储在文件系统中。

2 应具备数据库管理、数据完整性检查、数据安全性检测等功能；

3 应提供数据库在线监视、管理、统计、维护等工具；

4 应具有良好的可扩性和适应性，满足数据存储量不断扩充及系统程序修改的要求。

5应具备各类数据报表统计的功能，并支持报表管理、生成、导出和打印等功能。

4.3.8 数据库软件应为半开放式系统，可针对不同用户开放不同的管理与使用权限。

4.3.9 接口软件应实现在线不中断服务，可根据实际需求转换不同版本和配置的接口。

4.3.10 接口软件宜具备故障诊断能力和故障自我修复能力。

4.3.11 智慧车站信息系统应建立完善的软件配置管理体系，每个软件的配置应有详细的记录和文档，包括软件名称、版本号、安装路径和配置参数。

## 4.4 数据接口

4.4.1智慧车站系统应提供标准的、可扩展的数据接口，实现与外部集成、互联系统信息的互联互通。

4.4.1智慧车站信息系统应提供标准的、可扩展的数据接口，实现与外部集成、互联系统信息的互联互通。

4.4.2 智慧车站信息系统应设置内部数据接口，实现集成子系统的无缝接入。通过内部数据接口传输的信息应在接口分界点保持统一的数据形式。

4.4.4 与集成、互联系统的数据接口应详细定义接口所传输的内容，接口信息内容宜包括下列内容：

1 接口目的；

2 接口物理特性，包括接口所需的输入参数和输出参数；

3 数据字段和数据结构，包括每个字段的名称、数据类型、长度等；

4 请求和响应格式，包括请求头、响应头、请求体、响应体等；

5 数据传输协议，包括HTTPS、FTP、SFTP、SOAP、TCP/IP协议等；

6 异常处理和错误码，包括错误码和错误消息；

7 接口版本；

8 接口文档说明，包括接口的调用方法、参数说明、示例等。

4.4.5 与集成子系统的数据接口应具有冗余处理机制。

4.4.6 数据接口的传输速率应满足系统应用功能的要求。

4.4.7 数据接口应具备良好的性能，可在合理的时间内完成数据传输和处理，且应满足系统实时性和效率的要求。

4.4.9 数据接口应遵循统一的数据标准。

4.4.10 数据接口应具备安全保障措施，在数据传输时应遵循网络通信协议，并宜满足下列要求：

1 应加密传输；

2 应使用数字签名；

3 应实施访问控制和权限管理。

4.4.11 对于数据接口的更新和升级，应进行版本管理，满足不同版本的过渡要求。

## 4.5 系统安全性

4.5.1 智慧车站信息系统应保证系统数据的安全性，具备数据防泄露、防篡改功能。

4.5.2 智慧车站信息系统应支持访问控制机制，实施严格的访问控制策略，限制只有授权人员可以访问敏感信息和系统功能。

【条文说明】：系统应具备有效的用户身份认证和权限管理机制，可在用户注册系统账号时，根据用户身份信息和角色职责，开放限制性的访问权限。用户登录系统时，需进行身份、人脸认证，严禁假冒他人身份、借用他人账号等情况的发生。对于未授权的访问和操作，系统严禁用户进行下一步操作。若用户需要访问未授权的内容，需提交访问权限申请，系统审核授权后方可继续操作。

4.5.4 智慧车站信息系统必须具备网络安全防护措施，且应符合现行国家标准《信息安全管理体系标准》ISO 27001和《城市轨道交通信息安全技术规范》GB/T 35273-2017的规定。

4.5.5 智慧车站信息系统应实施安全审计机制，记录所有系统操作和事件，可追踪和调查潜在的安全问题。

4.5.6 智慧车站信息系统应建立健全的、应对系统故障、安全事件和紧急情况的应急响应机制。

4.5.7 系统组件应确保符合安全标准，并进行审查和监控。

4.5.8 智慧车站信息系统应建立安全漏洞管理机制，及时发现和修复潜在的安全漏洞，满足系统的持续安全性的要求。

4.5.9 智慧车站信息系统宜具备灾难恢复和容灾措施，在系统故障或灾害发生时能及时恢复和继续运行。

4.5.10 应制定智慧车站信息系统的安全管理标准，明确安全责任、安全组织、安全培训等，建立健全的安全管理体系。

4.5.11 应对智慧车站信息系统的服务器、网络设备等重要设施进行物理安全管理。

- 5 智慧车站功能要求

## 5.1 一般规定

5.1.1 智慧车站宜融合互联网、大数据、人工智能等技术，对各类数据进行分析、整合，构建城市轨道交通业务闭环。

5.1.2 智慧车站应配置感知设备，实现全息感知车站运控信息、识别车站关键设备运行状态。

【条文说明】：全息感知是利用传感器、图像处理、数据分析和人工智能等技术，实现车站设备、环境、客流、人员、周边、业务管理等动态数据的智能采集、BIM三维数字模型的可视化集成、智能分析，构建实体车站的数字孪生。车站运行控制信息包括列车时刻表信息、列车位置信息、乘客数量及拥挤度信息、故障和维护信息、安全和紧急情况信息、环境监控信息等。

5.1.3 智慧车站应具备统一的移动应用门户，包括乘客服务、车站整体运营安全、服务水平、管理、社会协作功能。

【条文说明】：社会协作功能具体包括：

1 提供线路查询及一键购票功能；

2 购票记录；

3 站点信息查询及车站信息查询；

4 客流实况查询；

5 最佳路线推荐；

6 换乘指引；

7 时刻表；

8 出行提醒及预计到站；

9 线路/站点收藏；

10 扫码乘车；

11 企业宣传；

12 运营公告；

13 开具发票；

14 失物招领；

15 爱心服务。

5.1.4 智慧车站宜提供3D全景车站展示服务，构建智慧车站运行可视化平台，实现车站运行状态全方位信息呈现、自动化运行等功能。

5.1.5 智慧车站应具备多专业的联动功能，包括全自动联动、半自动联动和手动联动。

5.1.6 智慧车站应具备对系统采集、计算、运行产生的数据进行业务化梳理和智慧化应用的功能。

5.1.7 智慧车站宜实现运营评估、策略修正、持续进化的能力。

5.1.8 智慧车站应具备完善的事件管理功能，包括但不限于事件记录、事件查询、导出功能。

## 5.2 客运服务功能

5.2.1 智慧车站应向旅客提供地铁运营时刻信息、列车满载率信息、实时资讯信息、停车场信息、路网客流信息、与站前广场信息联动等资讯服务。

5.2.2 智慧车站应在车站出入口、站厅收费区、换乘通道、站台等区域部署显示屏，并于部署位置显示对应的车站运营服务信息，通过站内广播实时播放最优的进出站及乘车方案。

5.2.3 智慧车站应向旅客提供车站、车内乘客招援救助服务，呼叫中心服务，可提供站内智能机器人、舆情监控服务等咨询服务。

【条文说明】：城市车站建设常见的舆情危机类型，如地铁的运营需要耗费大量成本投入；施工过程中造成的交通拥堵、车辆改道及其他原因引起的居民出行不便；周边环境卫生明显恶化、噪音、粉尘污染严重；改变工商户环境，降低群众生活质量；群众意见增多，影响政府与民众之间的关系，以及建设地铁所带来的治安问题、施工事故问题、原住居民转移、多处拆迁、供水供电的暂时性切断等问题。

5.2.4 智慧车站宜提供智慧问询服务，实现智能面部识别、肢体语言识别、表情感知识别、语音识别、智能翻译等功能。

5.2.5 智慧车站应设置开放式智能客服中心，增设自助服务设备，实现票卡信息查询与分析、异常票卡的自助处理、车站运营信息自助查询与问询、现金及非现金票务、电子发票等功能。

【条文说明】：智能客服中心除兼具传统票亭的票务处理功能外，乘客可在无人值守时通过自助服务设备实现线路查询、票务处理、人脸注册、票据打印等功能，智能客服中心支持远程招援，实现与车控室直接通话，引导乘客完成自助操作，减少客服岗的工作量，逐步实现一体化无人票亭。

5.2.6 宜具备语音识别技术能力，提供语音购票能力。

5.2.7 智慧车站宜具备智能进出站服务，支持基于视频人脸识别乘客行为的主动服务及“刷脸支付”功能。

【条文说明】：主动服务指通过视频分析技术，在乘客未表达服务需求前提供服务咨询。

5.2.8 智慧车站宜建立快速绿色通道，实现特殊乘客/认证乘客快速进出站。

5.2.9 智慧车站应提供智能安检服务，实现无停留检测、远程控制、分级报警、分类识别等功能。

5.2.10 智慧车站宜具备智慧安防功能，并符合以下要求：

1 智慧车站宜设置禁限带品智能识别设备，实现对通过X光机物品的快速智能分析、识别与报警，检测时间不大于200ms。

2 智慧车站宜设置智能人脸识别安检门，实现分类人体安检，设备具有声光、图片多重显示方式，指导安检员进行乘客分流和安检。

5.2.11 智慧车站应设置站内电子导向牌、路网及广播、站内微导航、站内外导航一体化等智慧导航服务。

5.2.12 智慧车站智能导航功能宜包含自助导航、智能移动终端引导、移动机器人引导等服务。

5.2.13 对于换乘车站的智慧车站换乘通道，宜安装智能导航灯带，引导乘客快速换乘。

5.2.14 智慧车站应提供智能停车场管理系统，包括停车位导航、车位预约、缴费等功能，优化停车流程。

## 5.3 运控功能

5.3.1 智慧车站应具备自动识别乘客状态、站台及站厅客流数量统计分析、客流密度分析、电梯及扶梯口等客流拥堵分析、短时客流预测、预警评估和联动控制的功能。

5.3.2 智慧车站应提供各种模式下的联动功能，包括但不限于正常模式下的早间启运、晚间停运、客流高峰、客流拥堵；灾害模式下的车站公共区火灾、车站非公共区火灾、突发恐怖袭击事件、车站发生水灾；故障模式下的车站运行暂停、车站疏散、车站运行重新开始。

5.3.3 智慧车站应支持根据视频识别大密度人群区域及预警信息，提供决策建议、业务及实现对各类状态分析，包括聚集、滞留、混乱、站台门夹人、电扶梯异常事件等。

5.3.4 智慧车站宜具备对预先设定的可疑物品进行识别并报警的功能，如非法物品；5.3.5 智慧车站宜具备对预先设定的设备状态进行识别并报警的功能，如AFC闸机是否正常、扶梯运行的上下行方向，和运行状态（停止、运动）等；

5.3.6 智慧车站应对车站各类机电设备进行数据采集和监控，监控范围应包括环境与设备监控、火灾报警、门禁、站台门、自动售检票、视频监控、广播、乘客信息系统。

5.3.7 智慧车站宜具备多专业数据集中监控和共享功能。

5.3.8 在异常状况发生下，系统联动控制等功能应立刻发出告警并及时定位。

5.3.9 智慧车站应可以在不同时间段、不同密度阈值的情况下设置告警模式。

5.3.10 智慧车站应对客流密度设置分级告警，并以文字和图像/颜色的形式区分程度和优先级。

5.3.11 出现客流密度告警时，智慧车站宜支持根据视频识别、人脸识别等技术，应立刻将告警信息和画面推送至指定终端，并进行风险评估，实现安检集中判图功能联动处理管控。

5.3.12 智慧车站应监测车站分区实时客流、分区累计客流，并提供客流数据车站画像。

5.3.13 智慧车站应自动识别预先设定场景下的乘客拥挤度，并依据系统提前设置的阈值给出告警提示。

5.3.14 智慧车站宜具备智慧开/关站功能，实现一键开启/关闭车站服务设备设施。

【条文说明】：智慧开关站实现早间自动开站和晚间自动关站功能，包含各设备系统开关站前的设备自检、开启前确认、开启等相关工作，通过提高运营人员远程操作业务比例，提升系统自动化程度，降低运营人员工作量，节约人力成本。智慧开/关站功能联动设备应包括通风空调、 照明、电梯扶梯、管理卷帘门、视频监控CCTV、广播、乘客信息服务、自动售检票等。

5.3.15 列车自动监控系统（ATS）宜根据车站客流密度、车站状态优化行车间隔，实现智能调度。

5.3.16 智慧车站宜采用BIM、数字孪生等三维可视化手段展现车站整体空间结构和车站设备布局，并应符合以下规定:

1 宜在三维车站上展现车站整体结构布局、车站各专业系统机电设备布局；

2 如果设备处于异常状态，应进行维修维护提示；

3 宜在三维车站视图上显示相关区域的客流密度，流速，以热力图形式展现客流现状及变化情况；

4 火灾模式下，宜采用三维可视化手段显示车站整体结构和乘客疏散路线；

5 应根据车站应急预案配置方案，在三维车站视图上显示相关应急预案。

5.3.17 智慧车站应具备智能化环境控制功能，根据站内环境指标，进行运行模式智能优化，对站内的温度、湿度、照明、风量等指标进行实时调整。

【条文说明】：车站智能环境控制包含乘车环境控制和行车环境控制。乘车环境控制基于站外天气情况、站内温度、湿度、二氧化碳浓度、PM2.5（细颗粒物）值、PM10（可吸入颗粒物）值、人员密度等指标，通过综合监控系统进行运行模式智能优化，对站内温度、湿度、照明、风量等指标进行实时调整，为乘客提供给舒适的乘车环境。行车环境控制实时监测地铁的行车环境，在监测异常时报警并执行相应的应急预案，保障行车安全。

5.3.18 环控系统宜具备环境感知功能，通过采集车站的温度、湿度等环境指标，在环境参数达到临界值或超标时，进行分级预警，提示相关人员进行处理。

5.3.19 环控系统宜应能获取智能水表及节能系统数据，在平台上梳理节能运行模式数据，对车站运行耗能进行总结分析。

5.3.20 智慧车站应把车站公共区和公共卫生区的环境参数展示到乘客信息屏幕上，让乘客享受放心舒适的乘车环境。

5.3.21 智慧车站应具备智能化节能功能。

5.3.22 智慧车站应具备智能照明功能，实现自动感知环境、可根据人流量、环境光线、时间等因素调节照明亮度、降低能耗，提高乘客的舒适度与安全性。

5.3.23 智慧车站应采用节能照明、可再生能源、智能能源管理等技术，降低能耗，减少对环境的影响。

5.3.24 智慧车站宜支持：

1 电能质量评估功能；

2 设备异常能耗分析与告警功能；

3 通过智能照明系统及大数据分析，制定照明控制策略；

4 通过人工调节、优化节能控制工艺及大数据分析策略，实际通风系统和空调系统的节能运行。

## 5.4 运管功能

5.4.1 智慧车站应具备实时采集车站工作人员位置和工作状态信息的功能，并符合以下规定：

1 应实现车站执勤当班人员进出信息自动记录功能；

2 应具备危险区域登录功能。通过预设“危险区域”，一旦有人进入系统就发出提示信息；

3 应在工作面人数超过上限时，发出超员提示；

4 当执勤人员进入特定区域超过时间上限时发出超时警报；

5 应实现网络查询功能。系统数据可在外网显示，并让有权限的管理人员查看。

6 应具备紧急报警功能。

5.4.2 智慧车站可针对车站工作人员搭建人脸识别、无感过闸环境。

5.4.3 智慧车站宜采用智慧边门，通过人脸识别代替刷卡方式进行边门门禁权限认证。

5.4.4 智慧车站应采用智慧票检与安检一体化技术，实现一站式检票、安检联网、防检融合与智能分析等功能 。

5.4.5 智慧车站宜采用站务单兵系统，实现车站巡检和人员定位功能，实现综控室人员与现场人员的实时沟通。

【条文说明】：站务单兵系统通过单兵眼镜与手持移动终端搭配使用，可实现视频远程采集、语音对讲、巡视辅助、设备管理、现场取证等功能。

5.4.6 智慧车站应具备任务管理、预案管理、巡检管理和车站人员岗位管理等功能。

5.4.7 应实现对委外人员的注册、现场认证与登记、现场工单备案与管理、白名单识别和管理等功能。

5.4.8 智慧车站可支持车站工器具及备品备件的无人仓储。应根据用户综合调度的功能需求提供智能站务管理服务通用的在线、离线HMI组态和配置功能，实现对站务人员工时统计和自动排班等功能。

5.4.9 智慧车站宜支持车站台账的全量电子化智能应急指挥管理服务，实现应急事件管理、应急资源管理、应急预案管理、应急预案演练等功能。

5.4.10 智慧车站应提供智慧客流分析预测服务，支持车站总客流分析与决策、车站分时客流与决策、阵列总客流分析与预测、阵列分时客流分析与预测、票卡累计对比、票卡分时对比等功能在一个画面进行多专业综合运行状态显示及控制。

【条文说明】：阵列分时客流预测：实现以曲线图显示各个阵列的分时客流预测数据。基于阵列历史分时客流数据预测阵列未来一段时间的分时客流数据，为闸机、TVM阵列的布局机器优化提供未来数据依据。

5.4.11 智慧车站应提供智慧能源管理服务，支持电能质量分析、电压监测、功率监测、功率因素、报表分析等功能。

【条文说明】：功率因素，按照设备的功率因素进行标准的统计计算。通常以柱状图、曲线图的形式显示智能电表一段时间内的功率因素变化。

5.4.12 智慧车站应具备设备监视功能，通过画面监视设备的运行状态、运行参数及运行过程。

【条文说明】：设备监视功能实现对车站内电扶梯、闸机、售票机、查询机、CCTV、站台门、端门、应急门、水表、电表、烟雾传感器、温湿度传感器、二氧化碳传感器、粉尘传感器、区间液位仪等车站重要设备的监控。

5.4.13 智慧车站应具备系统和设备的控制与调节、参数设置功能，实现单点控制、模式控制、程序控制功能。

5.4.14 智慧车站应具备控制视频图像的切换、处理、存储检索和回放，云台、摄像头方位/角度预制以及实时PTZ控制的功能。

【条文说明】PTZ控制指云台全方位（上下、左右）移动及镜头变倍、变焦控制。

5.4.15 智慧车站应具备完善的报警、报警管理、报警关联分析的功能。应提供画面和声光报警。对于重要报警宜定义主动推画面和三维空间设备自动定位功能。应提供实时报警、历史报警查询、管理及导出功能。

【条文说明】重要报警包含重要设备的报警和视频分析报警。声光报警指报警声音和报警高亮显示。

5.4.16 智慧车站应具备实时、历史运营数据统计分析，数据预测和决策支持等运营辅助管理功能。

5.4.17 智慧车站应具备历史数据管理功能，支持对历史数据记录处理、分析、统计、导出和存档。

5.4.18 智慧车站宜具备车站三维空间可视化功能，宜采用BIM建立地铁车站和重要设备的三维模型，并与设备的基础属性信息、实时监测信息等建立映射关系。宜包括以下功能：

1 宜具备车站空间总览功能；

2 宜具备在三维空间中叠加展示车站主要设备及其工况信息的功能；

3 宜具备车站空间分层漫游功能，包括自动和手动漫游两种方式；

4 宜具备在三维空间中对重要设备进行状态监视的功能；

5 宜具备在三维空间中对重要设备进行控制操作的功能，如摄像头实时画面的调用及PTZ控制；

6 宜具备车站设备三维辅助定位功能，包括告警设备自动定位功能、手动搜索定位功能、运营维保人员定位功能。

5.4.19 智慧车站应具备通过车站内全方位的视频监控及视频智能分析，实现车站视频覆盖范围内全时、全景自动巡检监视、报警的功能。宜实现以下功能：

1 宜具备视频巡检线路配置功能，包括巡检摄像头的角度，焦距，调节范围、速度等；

2 宜具备人工一键视频巡检的功能，巡检时记录各项异常，并进行告警；

3 宜具备视频自动巡检的功能，巡检时记录各项异常，并进行告警；

4 宜具备历史巡检视频、巡检异常记录、巡检日志查询的功能。

5.4.20 智慧车站宜实现站务移动化运作功能，包括但不限于利用移动终端：

1 进行远程视频监控；

2 开展远程服务求助响应；

3 远程设备状态检测及告警接收；

4 接收应急指令；

5 进行票务处理。

5.4.21 智慧车站宜具备门禁智能化管理的功能，宜通过生物特征识别、授权人员可在指定时间段进入指定区域，并应自动记录进出日志，对强制侵入和超时滞留进行报警。

5.4.22 智慧车站宜具备典型设备健康状态及故障时维修保养建议的功能。

5.4.23 智慧车站应提供车站数据可视化综合看板界面，通过嵌入调用、界面集成等多种方式集成智慧地铁所涉及的各子专业应用软件，以图表、仪表盘等形式直观反映车站客运管理、设备运管以及全线路运维的整体情况，增强管理的整体信息掌控力。宜包含以下数据：

1 车站三维图形；

2 车站重要报警数据；

3 车站重要环境监测数据，如各区域温度、湿度、PM10、CO2等；

4 车站客流信息，包括实时进出站客流，日/周/月历史客流，小时/日客流预测数据等；

5 车站子系统运行状态数据，如通信状态、运营模式等；

6 车站能耗分户分项使用数据；

7 车站设备故障与工单统计数据；

8 系统状态监视及健康评估数据；

9 车站当前主要班组人员信息；

10行车信息，如下一趟列车到站时间、终点站、车厢拥挤度信息等；

11车站水务监测数据。

5.4.24 智慧车站应具备车站运营场景管理功能，实现车站自主运行能力提升。

【条文说明】：智慧车站典型运营场景的处理过程如下：

1 运营准备场景

1)	子系统时间校对；

2)	子系统及设备进行自检并反馈结果（自检子系统与设备：AFC、BAS、PA、PIS、PSD、ATS、PSCADA等）；

3)	视频巡查确认正常，并保存设备视频确认结果（CCTV进行站内线路检查、站台确认、出入口确认、站厅确认、站台门确认、电梯确认、卫生确认等）；

4)	系统根据子系统和视频查验结果生成自检测试报告，供运营人员决策。

2 智能开站场景

1)	提示将进行智能开站，由值班长进行确认；

2)	启动PA系统设备，播放开站提示音；

3)	启动PIS系统设备，播放开站提示信息；

4)	启动BAS系统设备（智能照明系统、智能环控系统）；

5)	启动AFC进出站闸机、售票机等设备；

6)	电梯、扶梯设备宜手动开启，或在CCTV视频辅助监控状态下由人工确认后自动开启；应具备紧急停止的功能；

7)	出入口卷帘门设备宜手动开启，或在CCTV视频辅助监控状态下由人工确认后自动开启；应具备紧急停止的功能；

8)	系统统计开站设备的实际开启情况，并给出智能开站报告。

注：智能开站过程中自动开启失败的设备不应重试开起，应在开站报告中提示启动失败，然后人工启动设备。

3 高峰运营场景

1)	持续客流监测，检测到高峰客流后报警，并提示高峰运营布岗；

2)	CCTV视频重点监视高峰区域，到岗查验、安全渠道监视；

3)	PA广播提示，PIS屏显示客流拥挤信息；可根据视频分析结果自动提示车站乘客合理选择人流相对较少的乘车区域（站台门或车厢）；

4)	各子系统设备持续监视、巡检。

4 平峰运营场景

1)	持续客流监测；

2)	CCTV视频按既定方案自动巡检车站区域，巡检时视频分析出异常后应声光告警；

3)	PA广播轮播既定内容，PIS屏显示既定内容；

4)	各子系统设备持续监视、巡检，如智能照明系统自动调节照明等。

5 紧急疏散场景，在发生诸如车站火灾、影响运营安全等需要紧急疏散的场景：

1)	支持布岗任务分配（预案先安排）；

2)	支持疏散路径自动规划；

3)	自动通知站务人员到相关区域指挥人员疏散；

4)	联动PA发出紧急疏散广播和安全提示；

5)	联动PIS发布相关乘客导向信息；

6)	按既定预案配置联动CCTV显示相关区域画面；

7)	提示是否联动AFC闸机释放以及ACS门禁解锁，经人工确认后进行联动，若联动失败应提示通过IBP盘操作解锁；

8)	提示人工关停垂直电梯和非疏散用的自动扶梯。

6 智能关站场景

1)	PA、PIS发布关注关站广播与安全信息；

2)	人工CCTV巡检公共区、设备区，确认正常；

3)	提示将进行智能关站，由值班长进行确认；

4)	出入口卷帘门设备宜手动关闭，或在CCTV视频辅助监控状态下由人工确认后自动关闭；应具备紧急停止的功能；

5)	电梯、扶梯设备宜手动关闭，或在CCTV视频辅助监控状态下由人工确认后自动关闭；应具备紧急停止的功能；

6)	关闭AFC进出站闸机、售票机；

7)	关闭BAS系统设备（智能照明系统、智能环控系统）；

8)	关闭PIS系统设备；

9)	关闭PA系统设备；

10)	系统统计关站设备的实际情况，并给出智能开站报告。

7 夜间施工/巡查场景

1)	CCTV视频按既定方案自动巡检车站区域，巡检时视频分析出异常后应声光告警；

2)	宜支持施工任务请、销点的提示；

3)	宜支持施工人员实时定位功能；

4)	宜支持施工设备登记功能；

5)	宜支持施工区域通过视频检查功能。

5.4.25 智慧车站宜具备运营维管人员管理功能。

【条文说明】包括但不限于以下功能：

1 系统宜支持车站运营人员、委外人员（保安、安检、保洁、售票员、警务、志愿者等）管理功能，如人员增、删、改、查，签到、签退等；

2 系统宜支持车站电子智能排班管理，支持请假调班等；

3 系统宜支持车站电子交接班管理；

4 系统宜支持车站运营人员定位、人员历史轨迹查询功能；

5 系统宜支持人工巡检任务管理。

5.4.26 智慧车站应具备运营设备维管功能，具体包括：

1 系统应支持关键设备台账管理功能，具备系统设备信息汇总功能，如资产编码、厂家、型号、使用时间、使用说明书、维修手册等；

2 系统应支持集中设备故障告警管理功能；

3 系统宜支持设备全生命周期管理、设备变更管理功能；

4 系统宜支持设备维修工单管理功能；

5 系统应支持设备能耗数据监测与管理功能；

6 系统宜支持能耗指标统计分析功能；

【条文说明】典型指标如车站单位人次能耗指标、车站单位面积能耗指标、车站单位面积动力照明能耗指标、车站单位人次通风空调能耗指标等；

7 系统宜支持电能分户、分项分析与对比功能；典型分项类型如牵引用电、动力用电、照明用电、通风空调用电、商业用电、特殊用电项；典型分户类型如站台层用电、站厅层用电、设备房用电、办公区域用电等。

5.4.27 智慧车站应具备视频分析功能，包括但不限于：

1 系统应集成智能视频分析系统，具备视频分析的能力；

2 系统同时对视频数据进行监视和实时分析的路数不应低于9路；

3 系统应具备分析视频分析结果多种形式输出，与其他系统进行接口的功能；

4 系统应具备摄像机云台控制功能；

5 系统应具备人机协同的单兵调度管理人脸识别的功能；

6 系统宜具备对预先设定的目标位置进行巡检并报警的功能，如确认人员、设备是否在岗等；

7 系统宜具备在预先设定的范围和时间内观察搜索预先设定的异常事件的功能；

8 系统宜具备对预先设定的目标进行连续跟踪、显示的功能；

9 系统宜具备异常事件实时提示并自动调用对应摄像头实时画面的功能；

10系统应具备视频压缩、智能摘要、智能检索的功能。

## 5.5 运维功能

智慧车站应依据大数据分析方法和技术，实现智能运维功能。

5.5.1 智慧车站宜具备智能无人巡检功能。

5.5.2 智慧车站应具备设备快速感知、实时监测功能。

5.5.3 智慧车站应为线路级系统提供基础的设备维护数据，配合线路级系统实现智能诊断与维护支持功能。

5.5.4 智慧车站可采用智能化无人检修装备代替现场人员作业方式。

5.5.5 智慧车站应采用物联网、数据建模分析等技术实现设备故障诊断和提前预警。5.5.6 智慧车站宜根据设备实时运行信息，通过大数据智能分析，提出检修建议，防范设备故障发生，由定修转为状态修，使被动运维转为主动运维。

5.5.7 智慧车站应具备设备故障案例管理、设备故障预案管理等功能。

5.5.8 智慧车站应具备设备管理、设备健康度管理、设备寿命管理、设备性能演化评估等功能。

5.5.9 智慧车站宜具备报告典型设备健康状态及故障时维修保养建议的功能。

5.5.10 智慧车站宜支持关键设备故障统计分析、故障预测和维修诊断的功能。

5.5.11 智慧车站宜具备基于BIM的可视化位置数据信息系统实现故障点预警位置定位、站内巡检修路径规划及导航功能。

5.5.12 智慧设备维护管理系统宜采用预测与健康管理技术（PHM）。

【条文说明】：PHM属于基于状态修的一种健康管理技术。PHM系统具有故障诊断、状态监测、健康检查、辅助决策、数据记录、辅助功能等功能。

5.5.13 智慧设备维护管理系统宜具备以下功能：

1 应实现车站设备的集中监视、预警、控制等功能；

2 应采用移动终端；

3 应具备在故障发生时，通过分析预判及人员、物资地位，自动将维修工单派发给就近的运维人员并提供故障原因及处理建议的功能；

4 宜具备监测设备的能耗数据；

5 应具备数据可视化展示功能；

6 应与单兵设备无缝连接和动态交互；

7 应实现设备故障报修管理等功能。

## 5.6 应急管理

5.6.1 智慧车站应具备应急指挥功能，实现对关键设备、车站火警、区间火警、超大客流、严重环境超标、自然灾害等影响行车或客运安全的异常事件进行监测并预警，依托电子应急预案自动联动设施、装置、人员，满足应急指挥的功能。

【条文说明】：智慧车站应急管理功能具体包括：

1 系统应具备应急预案源管理功能；

2 系统应具备应急资源管理功能，如应急通讯录、应急专家、应急物资、设备、应急知识库等管理；

3 系统应具备应急指挥预案配置及管理的功能；

4 系统宜具备应急预案预警功能，如关键设备故障预警、超大客流预警、火警预警等；

5 系统宜具备应急预案可视化功能；

6 系统应具备应急预案执行功能，在预案发生并经人工确认后按既定配置步骤自动发送通知、联动（自动、半自动、手工确认）各类资源、设备；

7 系统应具备应急预案演练功能；

8 系统宜具备应急预案分析、辅助决策、评估功能。

5.6.2 智慧车站宜结合城市灾害预警平台，及时获取相关灾害数据，将灾害信息筛选归类、划分等级，编制执行相应的车站级应对处理流程。

- 6 智慧车站设施设备技术

## 6.1 一般规定

6.1.1 智慧车站设施设备布局应统筹考虑车站空间、客流、设备特点，并考虑数据感知的难易程度等。

6.1.2 设施及设备的布置和运行应与设计或验收标准保持一致。

6.1.3 在设施设备使用年限内应满足正常使用的安全性、可靠性、可用性和可维护性要求。

6.1.4 智慧车站设施设备布置应满足多功能、集约化设置要求。

6.1.5 智慧车站设施设备系统宜实现数据通道的5G传输。

6.1.6 智慧车站设施设备投入应考虑技术经济比选。

## 6.2 电扶梯

6.2.1 宜配置智能视频分析系统，分析电扶梯乘客异常行为， 并具备乘客摔倒时有自动停止功能。

6.2.2 应具备早晚自动启停技术，并需满足以下条件：

1 自动启动和停止时确保自动扶梯上没有乘客；

2 车站停止运营后自动扶梯处于停机状态，非工作人员无法启动自动扶梯；

3 车站开始运营前检测自动扶梯是否存在异常，确保自动扶梯上没有乘客，并自动唤醒；

4 通过监控终端监测自动扶梯是否正常自动启动/停止，并提醒车站工作人员进行相应操作。

6.2.3 宜配置智能语音播报装置，实时监测环境音量，根据环境噪音自适应调整播报音量。

6.2.4 宜配置智能照明控制装置，结合自动扶梯的使用环境、营运时间设置及环境光照度对自动扶梯的照明系统进行自动开启或关闭。

6.2.5 宜配置扶手带智能杀菌消毒装置，定时杀菌消毒。

6.2.6 宜能联动现场设备进行语音或图片警告，制止乘客逆行行为。

## 6.3 AFC

6.3.1 宜具备生物特征检票/进出站功能，包含但不仅限于人脸识别、掌纹识别、声纹识别、瞳孔识别等方式。

6.3.2 应支持多元移动进出站共存支付购票体验，包含但不仅限于第三方在线支付NFC、生物特征识别支付，并具备智能型语音导航交互功能 。

6.3.3 宜根据全网的日均客流量，评估不同设备群组在不同时间服务供应量，对运营时段设备的运行进行自动管理。

6.3.4 可支持安检票件一体化进出站功能，远期宜实现设备虚拟化的无感通行。

6.3.5 宜具备智能客服功能，方便乘客在线进行车票补登，发票获取，投诉等操作，并可以进行远程人工客服的实时视频/语音交互。

6.3.6 宜采用云架构，宜将传统的实体服务模块进行虚化，精简网络功能业务的层级。

6.3.7 宜支持自助语音交互服务体验应满足网络安全等保三级。

## 6.4 FAS

6.4.1 宜通过物联网技术实现消防系统健康度分析。

6.4.2 宜在消防风系统中设置风量传感器，在消防水系统中设置水压传感器，进行开闭状态监测。

6.4.3 应符合车站火灾工况相关系统联动、消防重点设备集中监控。

6.4.4 应在车站火灾工况下，推送岗位职责、处置流程、运营组织、客流 疏散等综合预案。

6.4.5 应具备检查、记录、核定消防设施和非消防设备巡检维护情况，以及消防物资、消防人员的在役在岗情况等功能。

## 6.5 BAS

6.5.1 环控应在车站公共区、管理用房、设备用房、轨行区、车站卫生间、集中空调冷却水池、污水泵房、新风井、排风井、冷却水塔等处，设置一体化的环境参数监测设备。

【条文说明】本条结合《城市轨道交通智慧车站技术规范》2020006-T-02，强调通过设置一体化的环境参数监测设备，实现对车站环境状态的全息感知。

6.5.2 环控应提供多联空调系统的控制接口。

【条文说明】本条结合《城市轨道交通智慧车站技术规范》2020006-T-02，通过提供多联空调系统的控制接口，强调能够实现智慧车站对多联机空调系统室外机、室内机、新风处理机组进行状态监视与控制。

6.5.3 环控或机电设备监控应在车站公共区的送风管、回/排风管、排烟风管的末端风管上设置风速传感器。

【条文说明】本条结合《城市轨道交通智慧车站技术规范》2020006-T-02，通过传感器实现对公共区风管末端风量的监测和实时报警。

6.5.4应在组合空调箱静电除尘装置前后设置滤网压差传感器，实现对车站防排烟能力的全息感知。

6.5.5 环控或机电设备监控应在空调水系统设备机房增加冷冻水、冷却水进出水温度传感器、流量传感器和压差传感器。

【条文说明】本条结合《城市轨道交通智慧车站技术规范》2020006-T-02，强调通过传感器能够实现对水泵运行状态的监测，及时发现水泵的异常状态。

## 6.6 监控

6.6.1 视频监控宜包括视频采集设备、传输设备、存储设备、管理控制设备、显示设备、管理平台、视频分析设备、人脸识别设备、视频结构化设备服务器等设备。

【条文说明】视频分析设备可以应用于以下三类应用场景：

1、安全类分析：该类应用场景主要关注视频中的人员行为和状态，以及设备状态等方面的安全问题。

2、运营生产或乘客服务分析：该类应用场景主要关注视频中的客流统计、密度等与运营生产和乘客服务相关的应用，具体包括：客流统计、客流密度、刷脸进站、车辆折返清人、智能巡站。

3、公共安全分析：该类应用场景主要关注视频中的人脸识别、轨迹跟踪等与公共安全相关的应用，具体包括：人脸识别、轨迹跟踪、隔栏递物、智能判图等。视频结构化应具备视频标注、摘要、归类等功能。标注、摘要信息应包括场景信息、人物信息（人脸、人体）、物品信息等，应能基于视频图像目标特征，进行关键字搜索，便于快速查找和索引，应具备以图搜图功能、图片布控功能。视频结构化与视频分析应充分结合，实现人员信息与人员状态、行为的高度匹配，为智慧地铁提供决策依据。

6.6.2 视频监控宜与车站管控平台融合，实现车站设备与数据的集中管控。

6.6.3 视频监控宜采用全高清摄像机，分辨率不低于1080p，覆盖区域广。

6.6.4 视频监控系统宜采用三维电子地图，将前端摄像机点位与场景融合或精确匹配，高效准确的、清晰的了解监控点位与实际场景的对应关系。

6.6.5 视频监视系统应分为车站级、线路级、线网级三级架构。车站级视频监控系统应能在与线路级脱网的情况下，具备独立运行能力。

## 6.7 站台门

6.7.1 站台门宜开放远程控制接口。

【条文说明】本条结合《城市轨道交通智慧车站技术规范》2020006-T-02，强调能够实现智慧车站应用系统对站台门的远程控制。

6.7.2 站台门宜具备防挤人功能。

6.7.3 站台门宜嵌入智能多媒体系统,实现乘客候车的智能引导。

【条文说明】站台门应用多媒体智能候车引导技术可提前获知当前到达车型、门开关位置、列车开往方向、当前车厢位置、到达时间、车厢拥挤度等基本信息。通过获取来自列车调度指按系统和运输调度管理系统的列车信息(包括运行图、时刻表、调度,命令等,对数据进行筛选整合并传输给信息接口服务器,再由信息系统将指定显示的信息输送至站台门控制室的PC机终端,最终在站台门上显示。乘客候车时,根据提示信息.提前到达并合理洗择候车位置,实现智慧化乘车,可提高乘降效率,乘车体验更优。

6.7.4 站台门系统对关键性能参数，如电压、电流、开关门时间等，应能实时在远端（控制中心）进行显示和刷新。

6.7.5 站台门系统应采用红外探测，激光探测，雷达探测及视频分析探测等技术。

6.7.6 站台门系统宜应能利用大数据及专家库进行智能故障排查，并给出指导性措施。

## 6.8 安检

6.8.1 智慧车站宜实现乘客安检自动人脸识别。

6.8.2 智慧车站宜具备信用安检功能，并符合以下要求：

1 智慧车站安检宜采用信用安检模式，对进入车站的人员和物品实施分类分级安检；

2 信用安检系统宜结合乘客实名认证信息、信用复核、安全复核等数据信息完成验证，实现信用乘客快速安检；

3 安检区域的位置应根据出入口、站厅的空间结构设计，且满足信用+智慧安检模式的需求。

6.8.3 智慧安检系统应能实现智能判图，实现人、包、图等关联工作。

【条文说明】智慧安检系统应解决传统安检通关速度慢，人员疲惫判图不准、安检人员多易流失，开包复检录入效率低等问题。

6.8.4 安检系统具备可扩容性。

【条文说明】在既有系统增加智能分析设备，对接安检点的各类设备数据，对产生的数据进行进一步的分析与关联。表6.1为视频分析应用场景联动与预案。

表 6.1 视频分析应用场景联动与预案

| 序号 | 场景应用需求 | 摄像机位置 | 视频分析 | 视频结构化 | 联动专业 | 预案联动内容 | 联动部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防止乘客在电梯逆行奔跑 | 扶梯处摄像机 | 电梯逆行检测 | 是 | 广播 | 对异常行为人员进行语音播放。内容大致如下：请身XX颜色x性乘客，不要在电梯逆行奔跑，影响他人和自身安全。 | 车控室值班人员 |
| 2 | 电梯突然急停或溜梯 | 扶梯处摄像机 | 电梯异常检测 | 无 | 广播 | 电梯出现故障，请在有红色标识的制动按钮附近的乘客按下按钮，让扶梯停止运行；其他旅客请抓紧扶手，服务人员正在赶来。 | 车控室值班人员 |
| 3 | 防止雨天电扶梯梯口人员堆积，对电梯进行停运 | 进出站口扶梯处摄像机 | 客流拥挤分析 | 无 | 广播 | 因天气原因，电梯即将停止运营，请乘客扶好抓紧扶手，电梯将在5秒内停止运行，5、4、3、2、1 | 车控室值班人员 |
|  |  | 进出站厅口处摄像机 | 客流拥挤分析 | 无 | 电梯 | 电梯在广播联动倒数计数开始降低速度直至停止 | 车控室值班人员 |
| 4 | 防止人员闯入重点区域或周界报警 | 重点检测区域附件摄像机 | 入侵分析 | 是 | 广播 | 对异常行为人员进行语音播放。内容大致如下：请身XX颜色x性乘客，请退出该区域，已经影响到地铁的运营安全。 | 安防人员 |
| 5 | 防止旅客通过隔离围栏，传递违禁品 | 隔离栏杆附近摄像机 | 隔栏递物 | 是 | 广播 | 对异常行为人员进行语音播放。内容大致如下：请身XX颜色x性乘客，不要将未经过安检的XX物品传递站内乘车人员，该行为已经违反了治安条例，请立刻携带物品，进行安全查。 | 安防人员 |
|  |  | 隔离栏杆附近摄像机 | 隔栏递物 | 是 | 安检 | 安检人员 | 安检人员 |
| 6 | 设备日常检查维护 | 专用摄像机 | 弓网分析检测 | 是 | 视频 | 报警推送维护人员进行维修 | 维护人员 |
| 7 | 设备日常检查维护 | 专用摄像机 | 轮轨监测 | 是 | 视频 | 报警推送维护人员进行维修 | 维护人员 |
| 8 | 用于发现轨区或轨旁是否遗留物品，如维修工人的扳手 | 专用摄像机 | 轨道障碍物检测 | 是 | 视频 | 及时发现轨区或轨旁有无遗留物品，或者有无阻碍行车安全的障碍物 | 维护人员 |
| 9 | 用于发现道岔缝隙大小是否符合轨道安全要求。 | 道岔附近专用摄像机 | 道岔缝隙检测 | 是 | 视频 | 配合其他传感器，主动或被动辅助 | 维护人员 |
| 10 | 识别低洼容易积水区域，防止积水倒灌地铁 | 室外积水处附近摄像机 | 水位检测分析 | 否 | 机电 | 预案1，配合水位检测仪，同时辅助视频分析系统到达预定水位后，启动水泵进行排水工作； | 车控室值班人员 |
|  |  | 出入口侧摄像机 |  | 否 | 防汛设施 | 预案2，排水后仍然未到达缓解水位上涨的趋势，水位存在进站的风险，启动防汛预案。出入口堆积沙袋或部署防水隔离板 | 车控室值班人员 |
| 11 | 屏蔽门、安全门状态检测 | 站台行车摄像机 | 车门夹人、夹物检测 | 是 | 广播 | XX号门疑似夹人（夹物），请站务人员前往确认。 | 站务人员，司机 |
| 12 | 屏蔽门、安全门状态检测 | 站台行车摄像机 | 车门未关闭、未开启检测 | 是 | 广播 | XX号门故障，请旅客由其他门上车，听从站务人员指挥 | 站务人员，司机 |
| 13 | 可疑物品遗留监测 | 公共区域摄像机 | 可疑物品遗留监测 | 是 | 广播 |  | 站务 |
| 14 | 大件行李、婴儿车、轮椅检测 | 扶梯处摄像机 | 大件行李、婴儿车、轮椅检测 | 是 | 广播 | 请携带大件行李、婴儿车、轮椅的乘客到垂直电梯通行 | 站务 |
| 15 | 运营安全需求 | 列车司机室 | 司机瞌睡监测 | 是 | 广播 | 请勿疲劳驾驶 | 司机 |
| 16 | 根据运营需求，关键岗位不能脱岗 | 关键重要区 | 离岗、打电话监测 | 是 | 广播 |  | 车控室、票务室等 |
| 17 | 运营夜间施工，进入施工现场要求 | 门禁系统、区间端门附近摄像机 | 安全帽、反光衣检测 | 是 | 广播 | 请按照施工条例佩戴安全帽、反光衣。 | 车控室值班人员 |
| 18 | 防止乘客尾随、跳跃下钻闸机等逃票行为 | 闸机正面处相机 | 逃票检测 | 是 | 广播 | 请X颜色上衣，x性乘客购票进站，以免耽误您和他人的行程 | 站务人员 |
| 19 | 人员聚集检测、追逐打闹 | 站厅、站台公共区域 | 人员聚集、追逐打闹检测 | 是 | 广播 | 公共区域禁止追逐打闹，影响其他乘客安全 | 车控室值班人员 |
| 20 | 跌倒检测 | 站厅、站台公共区域 | 人员跌倒检测 | 是 | 广播 | XX区域有X颜色上衣，x性乘乘客跌倒，请站务人员前往协助处理 | 车控室值班人员 |
| 21 | 刷脸进站 | 闸机正面处相机 | 刷脸进站 | 是 | AFC | 人脸比对、识别、联动闸机开启，扣费 | AFC |
| 22 | 根据公安需求，重要卡口设置人脸识别摄像机 | 通道、闸机、安检等位置 | 人脸识别 | 是 | 视频 | 人脸抓取，特征库提取，识别等；人脸、场景存储 | 公安 |
| 23 | 轨迹跟踪、人脸识别 | 部署人脸识别的摄像机 | 轨迹跟踪、人脸识别 | 是 | 视频 | 多个出现目标人物的摄像机，根据时间，位置形成行走轨迹 | 公安 |
| 24 | 车辆折返清人 | 车载客室摄像机 | 车辆折返清人 | 是 | 广播 | 请X颜色上衣，x性乘客听到广播后立即下车，列车停靠车站为终点车站，请抓紧时间下车。 | 站台站务人员，司机 |
| 25 | 长时间逗留某区域 | 站厅、站台公共区域 | 逗留徘徊检测 | 是 | 广播 | 请X颜色上衣，x性乘客不要在该区域长期逗留，需要帮助请联系车站值班人员 | 车控室值班人员 |
| 26 | 夜间车站停止运营，巡视车站 | 站厅、站台公共区域 | 智能巡站检测 | 是 | 广播 | 请X颜色上衣，x性乘客听到广播后立即出站，车站已经停运。 | 车控室值班人员 |
| 27 | 车站客流高峰，客运缓解预案1 | 站台行车摄像机 | 客流拥挤分析 | 否 | 行车 | 站台客流拥挤持续启动预案1，视频上传至中心行调，提示本站拥挤度和持续时间，是否增加车次缓解拥挤。 | 中心行调 |
|  | 车站客流高峰，客运缓解预案2 | 站外出入口摄像机 | 客流拥挤分析 | 否 | 客流疏导 | 在出入口通过标识、划线、设置隔离装置引导乘客缓冲进站。进站口客流持续拥挤，启动预案2 | 车控室值班人员 |
|  |  |  |  | 否 | 广播 | 联动出入口进行广播提示：本站目前客流量大，请乘客耐心等待排队进站或更换其他交通工具出行 | 车控室值班人员 |
|  |  |  |  | 否 | PIS | 联动出入口进行PIS文本视频复合提示，本站目前客流量大，请乘客耐心等待排队进站或更换其他交通工具出行,同时将站台拥挤图像上传至PIS屏 | 车控室值班人员 |
| 28 | 换乘车站客流高峰，客运缓解预案 | 站台摄像机 | 客流拥挤分析 | 否 | 视频 | 1）站台客流拥挤持续若干时间；2)启动本站高峰、客运缓解预案，降低本站输入乘客数量。 | 车控室值班人员 |
|  |  | 换乘通道内摄像机 | 客流拥挤分析 | 否 | 视频 | 1）站台客流拥挤持续若干时间；2）换乘通道或相关区域出现长时间排队。3）启动换乘疏导客流预案 | 车控室值班人员 |
|  |  |  |  | 否 | 导向 | 将客流按照预先规划的疏散的路线进行引导，导向应该以醒目的闪光标识提示乘客按照规划路线进行排队候车 | 车控室值班人员 |
|  |  |  |  | 否 | AFC | 按照预先设定导流疏散路线，将路线上的闸机进行相应的开启或关闭，以引导乘客在站台和列车之间有序流动，达到缓解进站拥堵、提高乘客乘车效率和安全性的目的 | 车控室值班人员 |
|  |  |  |  | 否 | 客流疏导 | 启动电动隔离装置，缓慢隔离原有换乘路线，实现换乘路线更替目的 | 车控室值班人员 |
|  |  |  |  | 否 | 广播 | 目前客流大，请乘客按照导向提示，有序换乘。 | 车控室值班人员 |
|  |  |  |  | 否 | PIS | 请乘客按照导向提示，有序换乘，同时将换乘路线展示给乘客 | 车控室值班人员 |

6.8.5 智慧安检系统宜在安全防护等级较高区域设置毫米波安检设备。

6.8.6 智慧安检系统宜设置自助智能寄存柜，对符合安检要求的禁限品可实行自助寄存。

## 6.9 导向与PIS

6.9.1 智慧车站宜设置智能乘车导向系统，在车站出入口、站厅付费区入口、换乘通道等区域增加乘客信息终端。

6.9.2 智慧车站应提供车厢拥挤度、列车延误信息、车厢温度等提示信息。

6.9.3 智慧车站宜提供出入口周边商业、交通接驳、步行时间等信息。

【条文说明】在车站出入口通道、站厅非付费区通道为乘客提供互动导引屏，提供站外换乘信息、5分钟步行商置信息、线路换乘信息及旅游景点信息的与动查询。

6.9.4 智慧车站宜合理设置静态导向牌和动态导向牌，实现动静态导向牌体的视觉自然过渡。

【条文说明】动态导向牌，主要指电子导向牌，在功能上具有灵活性、互动性、环保性等优势。灵活性主要针对运营单位对设备的管理和客流组织引导信息变化的便捷性，比如早晚客流高峰期进出站、换乘客流方向改变，针对不同时段的客流，进行人流划分，电子导向牌可通过终端一键操作替换导引信息，灵活方便；互动性是指电子导向牌可以结合车站周边的公交信息、标志性建筑或建筑群、商业等，让乘客在车站里利用智能导向终端设备进行线路及目的地的灵活引导和规划；环保性是指在车站重要的换乘节点处、客流交替复杂节点处、远期预留节点处的导引信息变化，静态导向牌只能通过重新生产来替换，若替换频繁，通过电子导向牌，能直接降低反复的版面生产消耗，以及材料和人工成本。

6.9.5 智慧车站PIS应实现导向屏发布内容自动动态调整。

【条文说明】在车站早间启动、晚间停运、高峰运营、平峰运营等运营场景下，应实现导向屏发布内容自动动态调整，使乘客、站务工作人员及时了解车站动态信息，提升运营管理效率及质量。

6.9.6 智慧车站PIS宜支持与乘客移动终端的互动。

## 6.10 车站客服

6.10.1 智慧车站宜通过增加相关智能客服终端，部署自助服务设备，打造无人值守客服中心。

【条文说明】客服中心除兼具传统票亭的票务处理功能外，乘客还能在无人值守时通过自助服务设备实现客票购买、线路查询、站内导航等操作。

6.10.2 客服中心宜支持远程招援，实现与车站工作人员直接通话。

【条文说明】客服中心能够支持远程招援功能，实现与车站工作人员直接通话，通过远程音视频服务逐步引导乘客完成自助操作，减少客服岗的工作量。

6.10.3 智慧车站具备智能客服机器人。

## 6.11 移动操作终端

6.11.1 移动操作终端应支持统一进行设备管理、应用管理，满足安全接入的要求。

6.11.2 移动操作终端应支持点对点和点对多点的语音、视频和数据的通信能力，并支持接口开放能力。

6.11.3 移动操作终端宜支持和定位系统结合上报自身位置能力。

6.11.4 移动操作终端应支持同时安装智慧客服、运控、运管和运维等移动端应用的能力。

# 7 智慧车站数据治理

## 7.1 一般规定

7.1.1 智慧车站应建立数据获取、存储、整合、共享、分析、应用、呈现、归档和销毁过程中的数据治理规范。

7.1.2应遵循安全、合法、合规、有序、高效的原则，保障数据的安全性、完整性、可用性和价值性。

7.1.3应基于统一的大数据平台进行，利用云计算、物联网、人工智能等新兴信息技术实现数据的汇聚、融合、分析和应用。

## 7.2 数据存储

7.2.1 智慧车站数据存储应提供统一的数据标准。

7.2.2 应包括标准文档库管理、信息库管理、标准字典管理、数据源字典管理系统。

7.2.3 应采用混合存储技术来支持大数据存储。

7.2.4数据存储系统应根据数据本身特点选择相应的存储机制。

【条文说明】应符合下列规定：

1 结构化数据：各业务主题的离线 OLAP 分析数据宜使用数据仓库进行存储；主数据管理或其他业务系统的独立数据宜使用关系型数据库进行存储；

2 半结构化数据：文本、日志类数据可实时转为结构化数据，也可直接使用文件系统进行存储；

3 非结构化数据：设施设备运行状态的非结构化数据宜采用扩展性较强的分布式方式进行存储，多媒体数据可使用文件系统进行存储。

## 7.3 数据共享

7.3.1 数据共享以客流为中心，打通系统间数据壁垒，实现车站设备、人员和乘客的智能化管理。

7.3.2 应确保数据功效、转让、交换、发布的安全。

7.3.3 应符合下列规定：

1 数据共享应支持安全生产网、内部管理网、外部服务网三网数据多维度的数据交换和共享；

2 数据消费方经过角色授权通过后，应以不同用户权限使用大数据平台共享服务；共享服务权限应分成查看浏览全量数据源、数据资源目录的权限以及新增、修改和删除自身授权数据源或者数据资源的权限；

3 资源管理应完成共享过程的资源维护功能，其内容应包括“数据源维护”、“数据共享维护”和“系统参数维护”等；

4 数据共享协议应遵循标准技术，支持文件操作、网络传输、数据库接口等，以满足跨平台通信、文件存储、数据同步和实时数据交换的需求。

【条文说明】

1）Web Service协议方式适用于实时信息和查询型数据，如车辆位置、车票信息、实时运行状态等。可通过HTTP或HTTPS协议提供接口，支持多种客户端，允许对数据进行即时访问和查询；

2）消息队列协议方式适用于实时事件和数据流数据，如车辆位置、故障警报、乘客流量等。该方式允许系统实时发布和订阅消息，适合于需要实时传输和处理的数据，确保低延迟和高吞吐量；

3）数据库接口协议方式适用于历史数据、报表数据、数据分析，如运行历史记录、故障分析、乘客流量报告等。该方式常用于数据存储和检索，适合于查询和分析数据的需求，可有效地管理历史数据并生成各种报表和分析；

4）文件传输协议方式适用于批量数据、文档、日志文件，该方式适用于需要以文件形式传输的数据。通常采用FTP、SFTP等协议，以便安全地传输大量数据。

7.4.3 数据平台应为线网运营指挥中心系统提供接口，支撑线网运营指挥中心包括行车、客流、设备、能源等主题的各种大数据分析功能。

7.4.4 轨道交通智慧车站数据平台应建立标准的、开放的服务 API 接口或协议。

## 7.4 数据应用

7.4.1 智慧车站数据应能够支撑客运服务、运控、运管、运维、应急管理等方面开展的数据智能分析和数据挖掘应用。

【条文说明】业务应用宜包括如下领域：

1 运营指挥：通过客流分析与预测、运营评估、运营仿真、运营指标统计分析等功能，为行车指挥、客运组织、设备管理提供辅助决策，提高网络运营指挥能力。

2 能源管理：充分利用客流、车辆、信号、环境控制等综合信息，研究能耗-客流、环境控制等之间的耦合关系，建立能源系统动态模型，实现线网级能源调度、行车组织和节能运营图的动态调整，建立运营综合场景的能耗关联指标体系，实现智能化能源管理；

3 运维安全：建立智能运维和安全保障体系，稳步提升运维智能化和安全运行水平，包括实现对设备的动态监测、优化配置、精准调度和全生命周期管理，构建城市轨道交通运营设备数据监测安全评估系统，提升基础设施的隐患治理、风险管控能力；

4 工程管理：结合BIM技术，构造城市轨道交通工程建筑模型，整合施工现场及周边管线、设施设备等信息，并结合施工方填报数据、第三方检测数据、施工点现场监测数据等工程直接数据，构造基于BIM及BIM轻量化技术的建筑数据应用技术的建筑数据应用；

5 运输组织：包括设备设施维修维护和安全应急管理等专业领域，建立车站智能公共突发事件应急响应管控体系，完善公共突发事件（含卫生安全等）应急预案，在线网应急指挥中心的组织协调下妥善应急处置，及时发布疏导信息；

1) 资源经营：通过整合历史经营数据、行业同类型资源定价与经营数据，支持城市轨道交通资源的定价策略、商业模式制定等服务；结合公有云数据支持对客户行为进行分析，实现精准营销等功能；

2) 企业管理：通过数据分析，为人员组织、绩效考核、成本预算、管理流程、顶层决策等方面提供数据支撑；

3) 乘客服务：为乘客提供可感知、有温度、个性化、推送式服务，包括提供智慧出行咨询服务、实时显示本站和邻站的客流动态，并根据季节、温湿度、客流等变化自动调节温湿度，为乘客提供舒适环境等。

7.4.2 轨道交通智慧车站数据平台应通过汇总运营生产系统产生的数据，对数据进行融合治理，按照指定的标准存储数据，以便于线网运营指挥中心及其他业务系统调用。

7.4.3 轨道交通智慧车站数据平台应提供面向企业内外部数据开放的多层次服务体系。

【条文说明】

1 服务对象宜包括以下部门：

1) 城市轨道交通管理企业内部、各下属部门和分子公司；

2) 各级政府和各类监管机构；

3) 各类行业组织与协会；

4) 社会公众；

5) 各类相关联企业主体；

6) 以及其它利益相关者。

2 应用信息发布形式宜包含以下方式：

1) 城市轨道交通管理企业门户网站；

2) 城市轨道交通管理企业 APP；

3) 城市轨道交通乘客信息系统终端；

4) 其他城市轨道交通管理企业内部渠道；

5) 政府公共事件发布平台、公共交通发布平台、新闻媒体等外部渠道。

## 7.5 数据安全

7.5.1智慧车站数据治理过程中，应保障数据的安全可控，应满足以下规定：

1 应明确数据处理过程中的数据查询、数据读写、数据索引、数据分析等重要操作的规范，明确数据应用的审批流程及处理规则，记录操作信息。

2 应采用技术措施，对智慧车站数据进行加密、脱敏和去标识化处理，对数据处理过程数据分析结果进行合规性评价。

3 应对处理数据的终端设备、服务组件、系统组件、应用程序、控制程序等计算环境资源进行自动缓存清除。

4 宜开展数据处理算法管理，保证自动化决策的透明度和结果的公平合理性。

【条文说明】自动决策公平合理性指：在数据采集和处理过程中，尊重乘客的个人信息和隐私权，不收集或使用与车站运营和服务无关的敏感数据，不将数据用于非法或不道德的目的，不对乘客进行不合理的分类或分析。在数据展示和应用过程中，保证乘客的知情权和选择权，不对乘客进行误导或强制的推送或引导，不利用数据对乘客进行价格歧视或信息茧房，不影响乘客的正常出行或消费行为。在数据安全和监督过程中，保证乘客的反馈权和申诉权，不让数据遭受非法访问、篡改、泄露等风险，不让数据产生错误或偏差的结果，不让数据造成乘客的损失或伤害。

7.5.2 应建立数据安全运维管理制度。

7.5.3 应成立常态化数据安全管理机构，统筹推进本单位数据安全管理工作。

7.5.4 大数据平台应为数据服务提供统一的授权认证功能和统一认证服务功能。

7.5.5 应建立完善的数据服务申请和审核机制，并在服务过程中实时进行服务监控与分析，对平台中所有的服务进行统一管理、统一监控，保障内外部数据服务的安全。

# 本标准用词说明

为了便于在执行本标准《轨道交通智慧车站建设技术导则》条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4 表示有选择，在一定条件下可以这么做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《信息安全管理体系标准》ISO 27001

《城市轨道交通信息安全技术规范》GB/T 35273-2017

《城市轨道交通智慧车站技术规范》2020006-T-02

中国工程建设标准化协会标准

轨道交通智慧车站建设技术导则

Technical guideline for the construction of smart stations for rail transit

T/CECS ×××- 20××

# 条文说明