T/CECS  ***-202*

中国工程建设标准化协会标准

建筑高边坡工程维护与改造技术规程

Technical specification for maintenance and renovation of building high slope engineering

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

建筑高边坡工程维护与改造技术规程

Technical specification for maintenance and renovation of building high slope engineering

T/CECS ***- 202*

主编单位：重庆市建筑科学研究院有限公司

中建新疆建工集团（重庆）建设有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]10号）的要求，编制组经详细调查研究，认真总结我国建筑高边坡工程领域相关实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制订了《建筑高边坡工程维护与改造技术规程》。

本规程主要技术内容包括：1总则；2术语与符号；3基本规定；4边坡检查；5边坡维护与修缮；6边坡绿色生态改造；附录。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会地基专业委员会归口管理，由重庆市建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给重庆市建筑科学研究院有限公司（地址：重庆市渝中区长江二路221号，邮编：400020）。

主编单位：重庆市建筑科学研究院有限公司，中建新疆建工集团（重庆）建设有限公司

参编单位

编制人员：

审查专家：

目  次

1  总则··········································································1

2  术语·········································································2

3  基本规定·····································································3

4  边坡检查·····································································4

4.1  一般规定····································································4

4.2  日常检查····································································4

4.3  特殊检查····································································5

4.4  边坡监测····································································6

5  边坡健康度评价·······························································7

5.1  一般规定····································································7

5.2  健康度评价··································································7

6  边坡维护与修缮······························································11

6.1  一般规定···································································11

6.2  边坡维护···································································11

6.3  边坡修缮···································································12

6.4  应急处置···································································14

7  边坡绿色生态改造···························································15

7.1  一般规定···································································15

7.2  改造设计···································································15

7.3  改造施工、质量检测和验收····················································17

附录A  边坡工程日常检查记录··············································20

附录B  边坡工程特殊检查记录················································23

附录C  边坡健康度评价记录···················································24

附录D  边坡工程维护与修缮记录·········································28

用词说明········································································29

引用标准名录···································································30

附：条文说明···································································31

CONTENTS

1  General Provision······························································1

2  Terms·········································································2

3  Basic Requirements····························································3

4  Slope Inspection······························································4

4.1  General Requirements··························································4

4.2  General Inspection····························································4

4.3  Special Inspection····························································5

4.4  Slope Monitoring······························································6

5  Health Index Evalution of Slope·················································7

5.1  General Requirements·························································7

5.2  Health Index Evalution·························································7

6  Maintenance and Repair of Slope··············································11

6.1  General Requirements························································11

6.2  Slope Maintenance·····················································11

6.3  Slope Repair·······················································12

6.4  Emergency Response···············································14

7  Green Ecological Transformation of Slope································15

7.1  General Requirements··············································15

7.2  Transformation Design··········································15

7.3  Transformation Construction, Quality Inspection and Acceptance······················17

AppendixA  General Inspection Records of Slope Engineering······················20

AppendixB  Special Inspection Records of Slope Engineering······················23

AppendixC  Records of Health Index Evalution···································24

AppendixD  Maintenance and Repair Records of Slope Engineering·················28

Explanation of Words····························································29

Normative Standsards···························································30

Explanation of Provisions························································31

# 1  总  则

1.0.1  为规范建筑高边坡工程的维护与改造，做到安全可靠、技术先进、绿色环保、经济适用，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于永久建筑高边坡工程在其设计工作年限内的运营维护与坡面绿色生态改造。

1.0.3  本规程适用于软土、湿陷性黄土、膨胀土和其他特殊性岩土以及侵蚀性、高寒高海拔环境的建筑高边坡工程的维护与改造。

1.0.4  建筑高边坡工程的维护与改造除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  建筑高边坡 building high slope

在建筑场地及其周边，由于建（构）筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高挖方或高填方边坡统称为建筑高边坡。

2.0.2  高挖方边坡 high excavation slope

高度为15m以上（含15m）的岩质挖方边坡，高度为12m以上（含12m）且土层厚度4米以上（含4m）的岩土质混合挖方边坡，高度为8m以上（含8m）的土质挖方边坡。

2.0.3  高填方边坡 high fill slope

高度为8m以上（含8m）的填方边坡。

2.0.4  日常检查 daily inspection

按照规定时间和频次对建筑高边坡的表观状况进行以目测为主的检查。

2.0.5  特殊检查 special inspection

在遇到台风、暴雨、暴雪等极端气候或火灾、地震、爆炸、碰撞等突发事件后，对遭受影响的建筑高边坡表观状况进行以目测为主的检查。

2.0.6  边坡健康度评价 slope health index evaluation

依据检查结果，对边坡表观状态的完好程度实施的分级、判定。

2.0.7  小修工程

对建筑高边坡进行日常保养并修缮其轻微损坏部分，使其保持完好状态。

2.0.8  中修工程

对建筑高边坡的一般结构性损坏（即局部结构构件出现不影响其整体使用功能的损坏）进行局部修理或更换，恢复其原有技术状况。

2.0.9  大修工程

当建筑高边坡出现影响其使用功能的病害或存在重大结构安全隐患时，对边坡进行较大规模的结构性修复。

2.0.10  绿色生态改造 green ecological retrofitting

以节约资源、改善人居环境、减少碳排放及提升感官配套为目标，对建筑高边坡进行美化的非结构性改造。

# 3  基本规定

3.0.1  建筑高边坡的维护与改造应符合下列规定：

1  不应影响原有边坡支护结构的安全性；

2  不得改变建筑高边坡的使用功能；

3  不得改变建筑高边坡的设计工作年限；

4  不得降低建筑高边坡的安全性与抗灾性能。

3.0.2  对已出现明显变形、发生安全事故及使用条件发生改变的边坡工程，应按现行国家标准《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》GB50843的有关规定对其进行鉴定和加固后，再按照本规程有关规定进行边坡工程的维护与改造。

3.0.3  建筑高边坡进行维护与改造前，应取得下列资料：

1 边坡的地质勘察和施工图设计（含历次设计变更）资料；

2 边坡的监测资料；

3 边坡的施工、检测及竣工验收资料；

4 边坡场地周边的环境资料。

3.0.4  建筑高边坡应确定检查与维护周期。

3.0.5  建筑高边坡的监测应贯穿其全寿命周期，如建筑高边坡已有第三方监测，且其监测内容、项目满足本规程要求，则原则上不再另行增加边坡监测的要求。

3.0.6  维护或改造前应进行现场踏勘，并应针对建筑高边坡的具体特点，制定维护或改造设计方案。

3.0.7  维护或改造施工前应编制施工组织设计文件，制定有针对性的安全防护措施，并编制应急预案。

3.0.8  建筑高边坡的维护与改造工程应进行全过程质量控制，并应及时收集、整理工程项目各环节的资料，建立和健全项目档案。

3.0.9  建筑高边坡的维护与改造工程完工后应及时验收。

3.0.10  相关档案资料应妥善保管；建筑高边坡的管理权出现移交变更时，应同时移交变更建筑高边坡的相关档案。

# 4  边坡检查

## 4.1 一般规定

4.1.1  建筑高边坡的检查应包括边坡坡面、支护结构、附属结构（截排水系统、栏杆、检修道）以及周边环境。

4.1.2  建筑高边坡的检查应分为日常检查和特殊检查。

4.1.3  建筑高边坡的检查以边坡外观检查为主，可使用目视、手摸、脚踩等直观方法，辅以简单的工具（直尺、卷尺、游标卡尺、无人机、望远镜等）。

4.1.4  进行边坡检查的人员应具有岩土工程等相关专业知识和经验，并经相应培训。

4.1.5  边坡检查前，应收集边坡相关的勘察设计、施工、监测、验收、历次检查、维护和改造情况等相关资料，掌握边坡基本情况和历史信息，且应配备必要的检查工具及安全防护措施。

4.1.6  边坡的检查范围，应下至路基边沟，上至坡顶外侧不少于1.0倍~1.5倍的边坡高度。

4.1.7  建筑高边坡的检查频次宜符合表4.1.7的规定。

表4.1.7  建筑高边坡检查频次

| 检查类型 | 检查频次 |
| --- | --- |
| 日常检查 | 1次/月 |
| 特殊检查 | 遭遇极端气候或突发事件后当周不少于1次 |

注：1  如建筑高边坡有定期（实时）监测，则日常检查频次可为1次/每季度。

2  非涉水边坡的日常检查频次按表4.1.7执行。

3  涉水边坡在雨季或水位变动期的日常检查频次应加密到2次/月。

4.1.8  建筑高边坡在实施检查后，存在下列情况时，应进行边坡安全性鉴定：

1  发现危及使用安全的缺陷、变形和损伤；

2  达到设计工作年限仍继续使用；

3  改变用途或使用环境前；

4  受到自然灾害、人为灾害、环境改变或事故的较大影响。

## 4.2 日常检查

4.2.1  建筑高边坡日常检查的项目、对象、内容宜符合表4.2.1的规定，检查数量为全数检查。

表4.2.1  日常检查的项目、对象和内容

| 检查项目 | 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 边坡环境 | 相邻建（构）筑物、管线、地形地貌 | 相邻场地新建建（构）筑物、管线情况；边坡影响区域内的既有建（构）筑物和管线的地基基础（或地面）沉降、变形、开裂等；管线破损、渗、漏水；地形地貌变化情况； |
| 边坡坡体 | 坡顶 | 坡顶植物情况；有无设计规定外的超载（违建建（构）筑物或材料机械堆载）；有无开裂变形 |
|  | 坡面 | 表面开裂、破损、鼓胀、凹陷；岩土体挤出、滑落；坡面渗水、涌水；植被生长异常；岩体有无风化后剥落隐患，或有无坡表危岩（孤石）悬吊坠落情况；岩土体有无受冲刷后流失情况等 |
|  | 坡脚 | 渗水、涌水、隆起、开裂、风化、变形等 |
| 支护结构 | 锚杆（索） | 锚杆（索）外露、锈蚀，连接部位破损、开裂或脱落、渗水或喷水等；锚具锈蚀、松动、脱落，防护混凝土破损、开裂、脱落等 |
|  | 锚杆（索）挡墙 | 排桩、挡板、肋柱、格构（框架）的检查内容同“桩板式挡墙” |
|  | 岩石锚喷支护 | 锚喷面层有无开裂破损、露筋、渗水、掉块与鼓胀等 |
|  | 重力式/悬臂式/扶壁式挡墙 | 墙面潮湿、渗水、外装饰脱壳，墙身开裂，墙面变形、外鼓、钢筋外露，砂浆松散、砌块风化等 |
|  | 桩板式挡墙 | 桩体（挡板）位移、倾斜、下沉、空鼓、滑动、压顶破损、钢筋外露锈蚀，保护层开裂、脱落等 |
|  | 坡率法 | 有无倒坡、坡率过陡、分级超高、分级平台过窄等 |
|  | 绿化防护 | 坡面植被生长覆盖是否完好，有无（局部）坍塌或冲空 |
|  | 主被动防护网 | 钢丝绳网紧固件（锚杆）有无松动、脱落，钢柱（基座）有无倾倒、歪斜，网面有无破损、开裂、锈蚀等 |
|  | 护面墙（含骨架防护） | 渗水、涌水、隆起、开裂、变形等 |
| 附属结构 | 截、排水设施 | 排水孔不排水、堵塞、内倾等；混凝土（砌体）开裂，流水下渗；水沟排水不畅，沟内杂物、堵塞等 |
|  | 护栏 | 破损、弯曲、断裂，钢筋锈蚀，焊缝开裂、焊体脱落，连接松动等 |
|  | 检修道 | 是否完好、破损 |

注：当需检查建筑边坡工程影响范围内的民用建筑、构筑物、管线等的使用情况时，应按国家现行相关技术标准的规定执行。

4.2.2  建筑高边坡日常检查应填写日常检查记录表，记录格式宜按本规程附录A的规定执行。

## 4.3 特殊检查

4.3.1  建筑高边坡特殊检查在不同条件下的检查项目、对象和内容宜符合表4.3.1的规定，检查数量为全数检查。

表4.3.1  特殊检查在不同条件的检查项目、对象和内容

| 检查条件 | 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 坡体、支护结构、附属结构 | 裂缝、龟裂、爆裂、掉块、变形、混凝土碳化和损伤、钢筋劣化等 |
| 地震 |  | 裂缝、压溃、错台、掉块、滑坡、垮塌、脱空、下沉、隆起、渗漏水 |
| 暴雨/洪灾/台风/大风/大雪等极端气候 |  | 防水、排水、倒灌、缺陷、松动脱落、掉块、滑坡、垮塌、开裂 |
| 碰撞 |  | 松动脱落、掉块、损伤、开裂、垮塌 |

4.3.2  建筑高边坡特殊检查应填写特殊检查记录表，记录格式宜按本规程附录B的规定执行。

## 4.4 边坡监测

4.4.1  建筑高边坡已有第三方监测，且其监测内容、项目已涵盖表4.2.1所列情况，则在第三方监测周期内不再另行增加边坡监测的要求。

4.4.2  建筑高边坡第三方监测结束，且边坡仍在设计工作年限期内，遇到如下情况时宜进行边坡监测：

1  边坡在日常检查中遇到了表4.2.1所列情况；

2  边坡在特殊检查中遇到了表4.3.1所列情况。

4.4.3  建筑高边坡监测应由边坡运维单位自行实施，采用简易设备（全站仪、游标卡尺、刻度尺）监测。

4.4.4  建筑高边坡在运维期间的监测项目应包括坡顶水平位移和垂直位移、坡顶建（构）筑物变形、地表裂缝、坡面裂缝。

4.4.5  建筑高边坡在日常运维期间开展的监测周期宜为2年，监测频率宜不少于1次/月。边坡在运维期间遇到火灾、地震、爆炸、车辆撞击或极端天气时，监测周期宜为半年，监测频率宜为不少于1次/周。

4.4.6  建筑高边坡在监测周期内的变形达到监测警戒现象，应立即报警，并开展检测鉴定；当监测周期内变形趋于稳定且累计变形未达到报警值，监测周期到达后可不再进行监测。

4.4.7  建筑高边坡运维单位应保证监测数据在相邻监测周期内的连续性。

4.4.8  建筑高边坡在运维期间监测控制点、监测点布置、预警值等监测技术要求等应符合现行国家标准《工程测量标准》GB50026、《建筑边坡工程技术规范》GB50330等的有关规定。

5  边坡健康度评价

## 5.1  一般规定

5.1.1  依据边坡的检查结果，对边坡的坡体、支护结构和附属结构三个方面病害影响权重进行综合评价，并根据综合评价结果对边坡的健康度进行评级，以便确定后续的边坡维护与修缮措施。

5.1.2  边坡健康度等级分为四级，等级划分标准应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2  边坡健康度等级划分标准

| 边坡健康度等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评价得分 | [90，100] | [80，90） | [60，80） | [0，60） |
| 边坡状况描述 | 1.边坡整体状况良好； 2.局部有微小病害，但无局部失稳风险； 3.不处理亦不影响边坡正常使用 | 1.边坡整体状况一般； 2.有零星病害，但无局部失稳风险； 3.应局部维护 | 1.边坡整体状况较差； 2.病害较多，存在局部失稳风险； 3.应修缮处治 | 1.边坡整体状况很差； 2.病害较大，局部失稳已发生或可预见，存在整体失稳风险； 3.边坡已无法正常使用，应专项整治。 |

## 5.2 健康度等级评价

5.2.1  边坡健康度等级评价流程见图5.2.1。

坡体各子项缺损程度汇总→坡体评价

支护结构各子项缺损程度汇总→支护结构评价    综合评价→健康度评级

附属结构各子项缺损程度汇总→附属结构评价

图5.2.1  边坡健康度等级评价流程

5.2.2  边坡破损程度评分标准应符合表5.2.2-1的规定；边坡子项破损系数取值应符合表5.2.2-2的规定，边坡子项破损系数得分应符合表5.2.2-3、表5.2.2-4的规定，并应根据评价子项的破损情况最严重者确定破损系数。

表5.2.2-1  边坡破损程度评分标准

| 边坡破损程度 | 完好无损 | 轻微破坏 | 中度破坏 | 严重破坏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破损系数 | 0 | 1 | 2 | 3 |

表5.2.2-2  边坡坡体评价子项缺损系数取值标准

| 病害类型 | 病害情况 | 破损系数 |
| --- | --- | --- |
| 坡表冲刷 | 无冲刷 | 0 |
|  | 表层脱落，局部冲刷面积小于1m2，累积冲刷面积不大于3m2 | 1 |
|  | 冲刷面积较大，已形成小型冲沟；局部冲刷面积小于3m2，累积冲刷面积大于3m2但小于15m2 | 2 |
|  | 冲刷面积大，已形成泥石流；累积冲刷面积大于15m2 | 3 |
| 风化剥落 | 无风化 | 0 |
|  | 局部裸露，偶发脱落；风化层厚度小于1m，坡面局部风化剥落面积小于1m2，累积面积不大于3m2 | 1 |
|  | 岩层风化较严重，风化层厚度大于1m但小于3m，坡面局部风化剥落面积小于3m2，累积面积大于3m2但小于15m2 | 2 |
|  | 大面积的风化剥落，风化层厚度大于3m，累积面积大于15m2 | 3 |
| 掉块落石 | 无掉块 | 0 |
|  | 偶发掉块落石，掉石块径小于10cm | 1 |
|  | 零星掉块，掉石块径大于10cm但小于15cm | 2 |
|  | 可见坡面滚石，掉石块径大于15cm | 3 |
| 崩塌 | 无崩塌 | 0 |
|  | 局部开裂变形、滑动，崩塌堆积小于30m3 | 1 |
|  | 崩塌堆积大于30m3但小于100m3，边坡局部稳定性受影响 | 2 |
|  | 崩塌面积大，崩塌堆积大于100m3，边坡稳定性受较大影响 | 3 |
| 滑坡 | 无滑坡 | 0 |
|  | 局部小范围滑动变形，裂缝未延伸 | 1 |
|  | 多处滑动变形，裂缝已延伸且不断发展 | 2 |
|  | 较大滑动变形，滑动面基本贯通，后缘张拉裂缝和前缘剪出口已较明显 | 3 |

表5.2.2-3  边坡支护结构评价子项缺损系数得分标准

| 结构类型 | 病害情况 | 破损系数 |
| --- | --- | --- |
| 主被动防护网 （防护设施） | 未见破损 | 0 |
|  | 破损面积不超过1m2 | 1 |
|  | 破损面积大于1m2但小于2m2 | 2 |
|  | 破损面积大于2m2 | 3 |
| 绿化防护 （防护设施） | 未见开裂 | 0 |
|  | 坡面裸露面积小于10m2 | 1 |
|  | 坡面裸露面积大于10m2但小于20m2 | 2 |
|  | 坡面裸露面积大于20m2 | 3 |
| 护面墙 （防护设施） | 未见开裂 | 0 |
|  | 裂缝宽度小于1mm，长度小于0.5m； 沉陷面积小于1m2 | 1 |

续表5.2.2-3

| 结构类型 | 病害情况 | 破损系数 |
| --- | --- | --- |
| 护面墙 （防护设施） | 裂缝宽度大于1mm但小于2mm，长度大于0.5m但小于2m； 沉陷面积大于1m2但小于3m2 | 2 |
|  | 裂缝宽度大于2mm，长度大于2m； 沉陷面积大于3m2且可见周边裂缝延伸 | 3 |
| 锚喷支护 （防护设施） | 未见开裂 | 0 |
|  | 面层脱落面积小于1m2 | 1 |
|  | 面层脱落面积大于1m2但小于2m2 | 2 |
|  | 面层脱落面积大于2m2 | 3 |
| 骨架防护 （防护设施） | 未见开裂 | 0 |
|  | 破损总长小于4m | 1 |
|  | 破损总长大于4m但小于8m | 2 |
|  | 破损总长大于8m且可见坡面冲刷 | 3 |
| 挡土墙 （支挡设施） | 未见开裂变形 | 0 |
|  | 伸缩缝错位小于1cm，裂缝宽度小于5mm，墙顶位移在设计允许范围内 | 1 |
|  | 伸缩缝错位大于1cm但小于2cm，裂缝宽度大于5mm但小于10mm，墙顶位移在设计允许范围内 | 2 |
|  | 伸缩缝错位大于2cm，裂缝宽度大于10mm，墙顶位移大于设计允许值，挡墙已出现滑移 | 3 |
| 抗滑桩 （支挡设施） | 未见开裂变形 | 0 |
|  | 裂缝宽度小于3mm，裂缝长度小于0.5m，桩顶位移在设计允许范围内 | 1 |
|  | 裂缝宽度大于3mm但小于5mm，裂缝长度大于0.5m且小于1m，桩顶位移在设计允许范围内 | 2 |
|  | 裂缝宽度大于5mm，裂缝长度大于1m，桩顶位移大于设计允许值，抗滑桩已出现倾斜 | 3 |
| 锚杆（索）挡墙 （锚固设施） | 锚头完好、框架梁完好 | 0 |
|  | 锚头开裂松动、破损； 框架错动变形，框架梁裂缝宽度小于3mm，压顶梁外错距离小于5mm，锚头与框架梁开裂宽度小于1mm | 1 |
|  | 锚头脱落，夹片完好； 框架梁局部断裂，梁裂缝宽度大于3mm但小于5mm，压顶梁外错距离大于5mm但小于10mm，锚头与框架梁开裂宽度大于1mm但小于2mm | 2 |
|  | 锚头脱落，夹片松动、外崩，出现退锚； 框架梁下错，梁裂缝宽度大于5mm，压顶梁外错距离大于10mm | 3 |

注：防护措施/支挡措施存在多种类型时，以其中一种类型破损系数最大值作为综合评价计算用子项破损系数。

表5.2.2-4  边坡附属结构评价子项缺损系数得分标准

| 附属结构类型 | 病害情况 | 破损系数 |
| --- | --- | --- |
| 截、排水设施 | 未见开裂、淤堵 | 0 |
|  | 轻微开裂或局部淤堵 | 1 |
|  | 明显渗漏、开裂变形，或淤堵较严重 | 2 |
|  | 地表积水严重，排水设施有冲毁失效现象，严重影响边坡排水功能 | 3 |

5.2.3  边坡综合评价计算方法见表5.2.3。

表5.2.3  边坡综合评价计算

| 评价项 |  |  | 评价子项 |  |  | 计算公式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 权重 | 序号 | 项目 | 权重 | 评价项 | 综合评价 |
| 1 | 坡体评价 | 0.4 | ① | 坡表冲刷 | 0.2 | 各项目评分=100∑子项权重×（4-子项破损系数）/4 | 总评分=∑项目权重×项目评分=0.4×坡体评分+0.5×支护结构评分+0.1×附属结构评分 |
|  |  |  | ② | 风化剥落 | 0.1 |  |  |
|  |  |  | ③ | 掉块落石 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | ④ | 崩塌 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | ⑤ | 滑坡 | 0.3 |  |  |
| 2 | 支护结构评价 | 0.5 | ⑥ | 防护措施 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | ⑦ | 支挡措施 | 0.4 |  |  |
|  |  |  | ⑧ | 锚固设施 | 0.4 |  |  |
| 3 | 附属结构评价 | 0.1 | ⑨ | 截、排水设施 | 1.0 |  |  |

注：1  各项目子项不存在时，应重新修正各子项权重。如坡体评价项目不存在序号①子项时，序号②子项权重

修正值=②/（②+③+④+⑤），其它权重修正值同理。修正后的各子项权重值之和=1.0。

2  各项目评分为负值时，默认为0。

5.2.4  宜根据边坡健康度等级来确定维护措施，并符合以下规定：

1  边坡健康度评价为Ⅰ、Ⅱ级时，在日常检查的基础上，以日常维护为主；

2  边坡健康度评价为Ⅲ级时，应加强日常检查和日常维护，必要时增加监测。当病害发展速度较快，安全风险有增大趋势时，应及时进行治理；

3  边坡健康度评价为Ⅳ级时，应尽快进行应急专项整治。

5.2.5  应根据日常检查结果，填写日常检查评分表，对边坡健康度等级进行评定，评分格式应符合本规程附录C的规定。

# 6  边坡维护与修缮

## 6.1 一般规定

6.1.1  建筑高边坡的维护与修缮应根据边坡支护结构类型和表观病害类型确定，并应按本规程附录D的规定填写维护与修缮记录表。

6.1.2  当边坡采取修缮措施后，应进行修缮后复查。修缮后复查的项目、内容、方法和密度应符合本规程第4.2节日常检查的规定。

6.1.3  建筑高边坡应依据边坡检查及健康度等级评价结果进行周期性维护与修缮。当发现危及边坡安全的情况时，应立即实施应急抢险加固。

6.1.4  建筑高边坡修缮前应由专业技术人员对其现状进行现场查勘和评定，并应收集原设计图纸、使用情况及报修记录、历年修缮资料、检查及评价等相关资料，根据检查、查勘和评价结构进行修缮设计，再进行修缮施工。

6.1.5  修缮设计文件应包括设计依据、修缮要求及方法的说明、修缮内容、修缮用料及用量说明、修缮位置和详细做法的图纸等。

6.1.6  边坡维护与修缮施工单位应具有相应的资质，施工全程须采取相应安全防护措施，保证相关工作人员的安全和健康。

## 6.2 边坡维护

6.2.1  建筑高边坡的维护应按表6.2.1执行。

表6.2.1  边坡维护标准

| 健康度评级 | 工作频率 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 1次/半年 | 保养 |
| Ⅱ | 1次/季度 | 保养、小修 |
| Ⅲ | 1次/月 | 保养、小修或中修 |
| Ⅳ | 专项整治、大修 |  |

6.2.2  建筑高边坡的保养，主要包含如下内容：

1  坡面，清除附着在其表面的尘污、杂物和非景观设计绿植；

2  景观设计绿植，及时补栽，清除杂草，适时浇水；

3  排水沟、集水坑等明排结构，清淤保持水流通畅；

4  装饰层，清除污点，局部粉刷；

5  爬梯、护栏、应急设施，除尘去污、防锈处理、维修更换；

6  马道平台，处理明显凹凸和起伏，雨后不积水；

7  巡视台阶，保持完好；

8  坡脚线清晰平顺，坡脚不应积水。

6.2.3  建筑高边坡的小修主要为表观缺陷修缮。

6.2.4  建筑高边坡经保养和小修后仍不能满足设计要求的，应安排大中修，对边坡支护结构进行大规模加固补强。大中修应由具备相应设计资质的单位出具维修方案，并应由具备相应施工资质的单位施工，并制定详细的施工组织设计。大中修完成后应组织相关单位进行验收。

## 6.3 边坡修缮

6.3.1  建筑高边坡的修缮主要为表观缺陷修缮。修缮对象包括边坡主体、附属设施和装饰层；修缮仅针对边坡表层的非结构性损伤。

6.3.2  边坡主体包括坡面和边坡支护结构，其修缮的项目、内容及方法宜符合表6.3.2的规定。

表6.3.2  边坡主体修缮项目、内容及方法

| 修缮项目 | 内容 |  | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构 | 龟裂、起毛、蜂窝麻面 |  | 局部清理表面后砂浆抹平 |
|  | 缺棱掉角、混凝土剥落 |  | 环氧树脂砂浆、聚合物砂浆或高强度等级水泥砂浆及时修补，出现露筋时应进行除锈处理后再修复 |
|  | 裂缝 | ≤0.2mm的微细裂缝 | 可用环氧树脂封闭处理 |
|  |  | ＞0.2mm的裂缝，但未贯穿 | 注浆处理 |
|  |  | 贯通性裂缝并渗漏水 | 注浆处理，涂混凝土渗透结晶剂或内部喷射防水材料 |
| 砌体结构 | 风化、烧（冬）毁 |  | 更换，并嵌砌紧密 |
|  | 松动、损坏 |  | 填补、整修、更换 |
|  | 垫层淘刷 |  | 先翻出块石，恢复土体和垫层，再将块石嵌砌紧密 |
|  | 灰缝脱落 |  | 不低于原设计标号水泥砂浆修补，修补时将缝口剔清刷净，修补后洒水养护 |
|  | 局部塌陷 |  | 补充石料修整排平，恢复原状 |
| 钢结构 | 锈 蚀 |  | 将锈蚀面清理干净后，采取防锈措施 |
|  | 焊缝断裂 |  | 焊接段打磨平整并清理干净后，焊接、防腐处理 |

续表6.3.3

| 修缮项目 | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 格构、肋柱 | 架 空 | 不影响边坡安全时，填塞空腔；影响边坡安全时，临时填塞空腔，后期加固时彻底整修 |
| 石 笼 | 网片断丝、破损 | 采用不低于原设计标准的材料修补加固，加固范围超出破损区0.2m~0.5m |
|  | 笼内石料出现较大空隙 | 采用同性质的石料填补空隙 |
| 变形缝 | 嵌缝材料脱落、损坏、渗漏 | 采用柔性材料修补，堵漏处理 |
| 预留孔 | 破损、渗漏 | 柔性材料堵塞、注浆等措施 |
| 管线引入口 | 破损、渗漏 | 柔性材料堵塞、注浆等措施 |

6.3.4  边坡附属设施修缮的项目、内容及方法可按表6.3.4的规定执行。

表6.3.4  边坡附属设施修缮项目、内容及方法

| 修缮项目 | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 护栏、支架、格栅、爬梯、巡视台阶 | 螺丝松动或脱落、掉漆、损坏等 | 紧固、维修、补漆或更换等 |
| 排水沟、集水坑等明排设施 | 破损、接口处或阀门处漏水 | 破损处设嵌缝槽，嵌缝处理 |
| 排水涵洞 | 破损、渗漏 | 由专业资质的设计单位编制专项处理方案 |
| 盲沟、跌水井、集水井等隐蔽排水设施 | 参照相关标准执行，不在本标准管辖 |  |

6.3.5  边坡装饰层修缮的项目、内容及方法可按表6.3.5的规定执行。

表6.3.5 边坡装饰层修缮项目、内容及方法

| 修缮内容 | 方法 |
| --- | --- |
| 涂料层风化脱落、污垢 | 表面处理后修复 |
| 装饰层缺损 | 修补、更换 |
| 装饰层处伸缩缝、沉降缝嵌缝脱落、渗漏 | 堵漏处理，采用柔性材料，发生脱落、翘起和损坏时及时修复 |

6.3.6  建筑高边坡的表观缺陷修补，宜符合表6.3.6的规定。

表6.3.6 边坡表观缺陷修补

| 表观缺陷情况 | 修补处理方法 |
| --- | --- |
| 局部渗漏 | 防水材料封堵渗漏部位 |
| 混凝土出现局部的酥松、起鼓、剥离、掉块、露筋 | 不低于原设计标准的材料修补破损，修补范围超出损坏区0.2m~0.5m |
| 变形缝、注浆孔和锚栓孔填塞物出现脱落 | 用原设计填料填补，填补前将缝内杂物清除干净 |
| 石料出现局部松动、破损、风化 | 填补整修或同材料更换 |
| 灰缝不饱满、脱落 | 同标号水泥修补，修补时将缝口剔清刷净，修补后洒水养护 |

## 6.4 应急处置

6.4.1  建筑高边坡的应急处置主要针对受极端气象或突发事件影响可能产生的各种险情。

6.4.2  建筑高边坡的应急处置措施应结合边坡特殊检查结果制定。

6.4.3  建筑高边坡应急处置应遵循如下原则：

1  坚持以人为本，在保障安全的前提下实施必要的应急措施；

2  提前制定应急处置预案，及时划定灾害危险区，设立明显的危险区警示标志，确定预警信号和撤离路线；

3  加强监测，科学分析危害程度和影响范围；

4  服从命令，协调配合。

6.4.4  建筑高边坡险情的应急处置措施宜符合表6.4.3的规定。

表6.4.4 边坡险情的应急处置措施

| 险情 | 主要处置措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高温干旱 | 洒水降温、密目网遮阳 | 极端气象 |
| 低温冰冻 | 除冰防冻 |  |
| 洪涝、暴雨、连日阴雨 | 1）加强雨水情的监测、分析与预报，及时研判来水趋势 |  |
|  | 2）保证既有排水措施水流畅通，必要时可增加临时排水 |  |
|  | 3）设置必要挡水设施 |  |
|  | 4）加密边坡安全监测和巡查，及时上报主管监督部门 |  |
| 碰撞 | 及时修补破损部位，并加密边坡安全监测 | 突发事件 |
| 火灾、爆炸 | 1）加密边坡安全监测和巡查 |  |
|  | 2）及时更换、修补受损部位，如破损区域超过坡体50%以上，应及时进行专项检测鉴定。 |  |
| 地震 | 1）如有边坡监测，应加密边坡安全监测和巡查 |  |
|  | 2）如发现边坡有发生较大滑动变形迹象，应及时上报主管监督部门，并组织应急抢险 |  |

6.4.5  建筑高边坡紧急情况发生时，运维管理单位应及时通知建设单位、设计单位和相关行政主管单位，并会同相关技术专家组，在评估现场状况后及时制定应急预案。

# 7  边坡绿色生态改造

## 7.1 一般规定

7.1.1 建筑高边坡的绿色生态改造应在边坡安全稳定的基础上开展，其边坡稳定性应考虑绿色生态改造工程对坡体产生的附加荷载作用。

7.1.2  建筑高边坡绿色生态改造应遵循因地制宜的原则，结合既有边坡的现状和改造目标，采用适宜的技术，提升边坡的生态感官性能，降低其对环境的负面影响，达到工程与自然和谐发展的目标。

## 7.2 改造设计

7.2.1  边坡绿色生态改造设计前应取得下列资料：

1  区域水文气象资料、土壤条件和植被情况；

2  边坡勘察、设计、竣工验收资料；

3  场地周边环境及施工条件。

7.2.2  边坡绿色生态改造宜包括下列内容：

1  边坡覆绿方法选择；

2  植物选择；

3  生态水环境构建；

4  边坡绿化养护措施；

5  除覆绿外的坡表美化措施。

7.2.3  边坡覆绿的方法宜符合表7.2.3的规定。

表7.2.3  边坡覆绿方法

| 序号 | 边坡坡度 | 边坡性质 | 覆绿方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | α≤30° | 土质/岩土质混合 | 铺草皮、栽植乔灌木、撒种 |
|  |  | 岩质 | 铺草皮、喷播绿化 |
| 2 | 30°＜α≤45° | 土质/岩土混合质/强风化岩质 | 三维植被网、铺草皮、喷播绿化 |
|  |  | 中、微风化岩质 | 植生袋、喷播绿化、藤本植物栽植 |
| 3 | 45°＜α≤60° | 土质/岩土混合质/强风化岩质 | 喷播绿化 |
|  |  | 中、微风化岩质 | 植生袋、喷播绿化、藤本植物栽植、土工格室 |
| 4 | 60°＜α≤73° | 中、微风化岩质 | 植生袋、喷播绿化+种植孔、藤本植物栽植 |
| 5 | α＞73° | 中、微风化岩质 | 垂直绿化 |

7.2.4  边坡垂直绿化（种植槽式、攀援式、框架式、铺贴式等）设计应符合现行行业标准《垂直绿化工程技术规程》CJJ/T 236的相关规定。

7.2.5  边坡喷播绿化（客土喷播、液力喷播、团粒喷播、植被混凝土喷播、有机质喷播等）设计应符合现行行业标准《边坡喷播绿化工程技术标准》CJJ/T 292的相关规定。

7.2.6  种植孔的深度应根据边坡支护结构厚度决定，且要保证绿植根茎能穿透种植孔伸入天然坡体岩土层内。

7.2.7  植物的选择应符合下列规定：

1  应选择抗性强、耐干旱、耐贫瘠、根系发达的植物；

2  应选择种子易于采摘、储存、发芽的植物；

3  应选择生长特性和观赏价值相对稳定、综合抗性较强的植物；

4  不应选用可导致生态危害的外来入侵种、植物绞杀种；

5  立地条件恶劣、粗放型管理或不进行管理的边坡宜选择乔灌草型或灌草型植物群落设计；

6  当边坡坡脚与车行道水平距离小于3m时，宜选择灌草型或草本型植物群落设计；

7  道路边坡的植物应选择不遮挡或干扰驾驶员视线的植物。

7.2.8  生态水环境构建应符合下列规定：

1  充分利用场地空间，合理规划设计地表雨水径流途径，增加雨水调蓄量和渗透量，可以植草沟、渗管（渠）、雨水罐等替代传统圬工结构水沟，打造符合海绵城市建设标准的水循环系统；

2  采用高效节水绿化灌溉方式，可设置土壤湿度感应器、雨天关闭灌溉装置等节水控制措施。

7.2.9  边坡绿化养护应符合下列规定：

1  种子萌发、幼苗生长期间应保证水分供应。以植物出现萎蔫为起始浇水时间，单次浇水以不出现明显径流为宜；

2  可采用喷灌、滴灌和微灌等方式，水质应符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920中城市绿化杂用水的有关规定；

3  病虫害防治宜采用对环境影响较小的无公害防治措施；

4  根据植物生长状况可采取相应的施肥措施，肥料的使用应符合现行行业标准《化肥使用环境安全技术导则》HJ 555的相关规定；

5  整体出苗数量不足时，应查明原因后确定整改方案，并应采取相应措施（修整、补播、补栽等）；

6  植物成活率应达到90%以上；

7  应做好边坡绿化区域的防火措施，火灾过后应及时清除坡面受灾区域的死树枯枝及灰烬，并及时补种。

7.2.10  边坡周边环境美化改造时宜符合下列规定：

1  控制边坡的夜景照明设计，合理规划夜景照明强度分区，避免产生光污染，选择高效节能灯具，具体设计应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定；

2  结合边坡所在地的自然景观、人文景观主题，选择适当的景观构筑物（雕刻、小品、廊架、彩绘等），突出地域特色和当地文化，与周边景观段落相协调。

## 7.3 施工、质量检测和验收

7.3.1  边坡绿化生态改造施工应符合下列规定：

1  设计单位应向施工单位进行设计技术交底；

2  施工单位应编制施工组织设计和施工方案，并按规定进行报批；

3  施工单位应按设计及信息化施工要求组织施工，如现场出现与设计不符的情况，应及时向有关单位反馈相关信息；

4  截排水措施的施工应在绿化工程施工结束前完成；

5  施工前应整理坡面，清除坡面浮石和杂物，确保坡面平顺；

6  表面固土用网片宜采用从上而下的顺序铺设，使其与坡面贴附紧实，并采用固定构件进行锚固；

7  分区固土用土工格室应与坡面贴附紧实，并采用固定构件进行锚固，铺设完成后宜填土压实；

8  植生袋施工应在稳定基础层上进行，从下向上进行码放，并与坡面贴附紧实；

9  人工播种前，宜对种子进行预处理；播种后覆土厚度不宜大于2cm，且播种后应及时浇水。

10  植物栽植应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定；

11  施工中应推广使用绿色施工的新技术、新设备、新材料和新工艺。

7.3.2  边坡绿化质量检测宜符合表7.3.2的规定：

表7.3.2  边坡绿化质量检测及验收

| 绿化方法 | 检验项目 | 检测数量 | 检测方法 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铺草皮 | 铺植密度 | 全数 | 尺量 | 满足设计要求铺设的间隙 |
|  | 铺植工艺 | 全数 | 目测和尺量 | 铺植均匀，草皮完整，草皮厚度大于3cm |
|  | 成活率 | 全数 | 计数检查 | ≥70% |
| 撒种 | 绿色覆盖（成活）率 | 全数 | 计数检查 | ≥80% |
| 栽植乔灌木 | 成活率 | 全数 | 计数检查 | ≥80% |
| 喷播绿化 | 基质厚度偏差 | 每1000m2边坡随机抽取10个点测试，取其平均值 | 尺量 | ±10mm |
|  | 基质收缩开裂、流失 | 全数 | 目测 | 无蚀沟、裂缝 |
|  | 绿色覆盖（成活）率 | 全数 | 计数检查 | ≥80% |
| 三维植被网 | 绿色覆盖（成活）率 | 全数 | 计数检查 | ≥80% |
|  | 三维网原材 | 按检验批抽样 | 按《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290执行 | 按《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290执行 |
|  | 三维网铺设 | 每20m检查一个断面 | 目测 | 铺设平顺，搭接满足设计要求，固定牢靠 |
|  | 覆土 | 每20m检查一个断面 | 目测和尺量 | 平均厚度≥设计厚度，最小厚度≥3cm，无U形钉、三维网外露现象，表面平整 |
|  | 客土厚度偏差 | 每1000m2边坡随机抽取10个点测试，取其平均值 | 尺量 | ±10mm |
|  | 客土收缩开裂、流失 | 全数 | 目测 | 无蚀沟、裂缝 |
| 植生袋 | 绿色覆盖（成活）率 | 全数 | 计数检查 | ≥80% |
| 藤本植物栽植 | 绿色覆盖（成活）率 | 全数 | 计数检查 | ≥80% |
| 土工格室 | 同“三维植被网”要求 |  |  |  |
| 垂直绿化 | 绿色覆盖（成活）率 | 全数 | 计数检查 | ≥80% |

注：1  边坡绿植病虫发生率应≤20%；

2  种植基材无明显流失；

3  边坡绿化检测应在施工完成90天后进行。

7.3.3  边坡景观照明的质量检测应包括光电机械性能、可靠性及安全性，且应符合国家现行相关标准的规定。

7.3.4  边坡景观构筑物的质量检测应符合下列规定：

1  材料（金属、石材等）性能检测应符合国家现行相关标准的规定；

2  艺术型态采用目测，要求其完成后的型态应达到最终审定样稿的效果，且不应有影响艺术效果的明显凹凸和色差；

3  力学性能（基础、支撑构件等）应符合国家现行相关标准的规定；

4  外观质量（尺寸、表观状态等）应符合国家现行相关标准的规定。

7.3.5  边坡绿化生态改造质量验收应符合下列规定：

1  施工用材料应在进场后根据品种分批进行验收；

2  截排水工程质量验收标准应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的有关规定执行；

3  边坡景观照明质量验收分为中间质量验收和竣工质量验收；景观照明工程全部施工完毕，且中间质量验收合格后，经24小时试运行合格，才可进行竣工质量验收。

4  绿化植物在一个年生长周期满后，方可组织竣工验收，验收标准应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定；

5  竣工验收后应形成相关工程文件和资料，并交由边坡维保单位保存；

6  在质保期满后、工程移交时应对绿化效果进行终验，确保植物生长状况和坡表覆绿达到设计预期效果。

附录A   边坡工程日常检查记录

A.0.1  边坡日常检查记录可按表A.0.1执行。

表A.0.1  边坡工程日常检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |
| 检查项目 | 检查对象 | 检查内容 | 有无病害 |  | 病害实际情况 |  |  |  |
|  |  |  | 无 | 有 | 发生位置 |  | 发生规模 |  |
| 边坡环境 | 相邻建（构）筑物、管线、地形地貌 | 相邻场地新建建（构）筑物、管线情况；边坡影响区域内的既有建（构）筑物和管线的地基基础（或地面）沉降、变形、开裂等；管线破损、渗、漏水；地形地貌变化情况； |  |  |  |  |  |  |
| 边坡坡体 | 坡顶 | 坡顶植物情况；有无设计规定外的超载（违建建（构）筑物或材料机械堆载）；有无开裂变形 |  |  |  |  |  |  |
|  | 坡面 | 表面开裂、破损、鼓胀、凹陷；岩土体挤出、滑落；坡面渗水、涌水；植被生长异常；岩体有无风化后剥落隐患，或有无坡表危岩（孤石）悬吊坠落情况；岩土体有无受冲刷后流失情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 坡脚 | 渗水、涌水、隆起、开裂、风化、变形 |  |  |  |  |  |  |
| 支护结构 | 锚杆（索） | 锚杆（索）外露、锈蚀，连接部位破损、开裂或脱落、渗水或喷水等；锚具锈蚀、松动、脱落，防护混凝土破损、开裂、脱落 |  |  |  |  |  |  |

续表A.0.1  边坡工程日常检查记录

| 检查项目 | 检查对象 | 检查内容 | 有无病害 |  | 病害实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无 | 有 | 发生位置 | 发生规模 |
| 支护结构 | 锚杆（索）挡墙 | 排桩、挡板、肋柱、格构（框架）桩体（挡板）位移、倾斜、下沉、空鼓、滑动、压顶破损、钢筋外露锈蚀，保护层开裂、脱落；锚杆（索）外露、锈蚀，连接部位破损、开裂或脱落、渗水或喷水等；锚具锈蚀、松动、脱落，防护混凝土破损、开裂、脱落 |  |  |  |  |
|  | 岩石锚喷支护 | 锚喷面层有无开裂破损、露筋、渗水、掉块与鼓胀 |  |  |  |  |
|  | 重力式/悬臂式/扶壁式挡墙 | 墙面潮湿、渗水、外装饰脱壳，墙身开裂，墙面变形、外鼓、钢筋外露，砂浆松散、砌块风化 |  |  |  |  |
|  | 桩板式挡墙 | 桩体（挡板）位移、倾斜、下沉、空鼓、滑动、压顶破损、钢筋外露锈蚀，保护层开裂、脱落 |  |  |  |  |
|  | 坡率法 | 有无倒坡、坡率过陡、分级超高、分级平台过窄 |  |  |  |  |
|  | 绿化防护 | 坡面植被生长覆盖是否完好，有无（局部）坍塌或冲空 |  |  |  |  |
|  | 主被动防护网 | 钢丝绳网紧固件（锚杆）有无松动、脱落，钢柱（基座）有无倾倒、歪斜，网面有无破损、开裂、锈蚀 |  |  |  |  |
|  | 护面墙（含骨架防护） | 渗水、涌水、隆起、开裂、变形 |  |  |  |  |

续表A.0.1  边坡工程日常检查记录

| 检查项目 | 检查对象 | 检查内容 | 有无病害 |  | 病害实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无 | 有 | 发生位置 | 发生规模 |
| 附属结构 | 截、排水设施 | 排水孔不排水、堵塞、内倾等；混凝土（砌体）开裂，流水下渗；水沟排水不畅，沟内杂物、堵塞 |  |  |  |  |
|  | 护栏 | 破损、弯曲、断裂，钢筋锈蚀，焊缝开裂、焊体脱落，连接松动 |  |  |  |  |
|  | 检修道 | 是否完好、破损 |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  | 记录人员 |  |  |  |

A.0.2  日常检查记录检查单位应归档保留。

A.0.3  对日常检查中发现的问题应及时向相关单位汇报。

附录B  边坡工程特殊检查记录

B.0.1  边坡特殊检查记录可按表B.0.1执行。

表B.0.1  边坡工程特殊检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |
| 检查情况 |  |  |  | 检查对象 | 检查内容 | 表观病害描述 |  |  |
| 火灾/爆炸 |  |  |  | 坡体 | 裂缝、龟裂、爆裂、掉块、变形 |  |  |  |
| 有 |  | 无 |  | 支护结构 | 裂缝、龟裂、爆裂、掉块、变形、混凝土碳化和损伤、钢筋劣化 |  |  |  |
|  |  |  |  | 附属结构 | 裂缝、龟裂、爆裂、掉块、变形、混凝土碳化和损伤、钢筋劣化 |  |  |  |
| 地震 |  |  |  | 坡体 | 裂缝、压溃、错台、掉块、滑坡、垮塌、脱空、下沉、隆起、渗漏水 |  |  |  |
| 有 |  | 无 |  | 支护结构 | 裂缝、压溃、错台、掉块、滑坡、垮塌、脱空、下沉、隆起、渗漏水 |  |  |  |
|  |  |  |  | 附属结构 | 裂缝、压溃、错台、掉块、滑坡、垮塌、脱空、下沉、隆起、渗漏水 |  |  |  |
| 极端气候 |  |  |  | 坡体 | 防水、排水、倒灌、缺陷、松动脱落、掉块、滑坡、垮塌、开裂 |  |  |  |
| 风 | 雨 | 冰雪 | 洪水 | 支护结构 | 防水、排水、倒灌、缺陷、松动脱落、掉块、滑坡、垮塌、开裂 |  |  |  |
|  |  |  |  | 附属结构 | 防水、排水、倒灌、缺陷、松动脱落、掉块、滑坡、垮塌、开裂 |  |  |  |
| 碰撞 |  |  |  | 坡体 | 松动脱落、掉块、损伤、开裂、垮塌 |  |  |  |
| 有 |  | 无 |  | 支护结构 | 松动脱落、掉块、损伤、开裂、垮塌 |  |  |  |
|  |  |  |  | 附属结构 | 松动脱落、掉块、损伤、开裂、垮塌 |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  | 记录人员 |  |  |

B.0.2  特殊检查记录检查单位应归档保留。

B.0.3  对特殊检查中发现的问题应及时向相关单位汇报。

附录C  边坡健康度评价记录

C.0.1  边坡坡体评分可按表C.0.1执行。

表C.0.1  边坡坡体评分记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分单位 |  |  |  |  |  | 评分时间 |  |  |
| 项目 | 序号 | 病害类型 | 病害情况 |  |  |  |  | 破损系数 |
| 坡体 | ① | 坡表冲刷 | 无冲刷 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 表层脱落，局部冲刷面积小于1m2，累积冲刷面积不大于3m2 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 冲刷面积较大，已形成小型冲沟；局部冲刷面积小于3m2，累积冲刷面积大于3m2但小于15m2 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 冲刷面积大，已形成泥石流；累积冲刷面积大于15m2 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 有无此项 |  |  | 此项得分 |  |  |  |
|  | ② | 风化剥落 | 无风化 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 局部裸露，偶发脱落；风化层厚度小于1m，坡面局部风化剥落面积小于1m2，累积面积不大于3m2 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 岩层风化较严重，风化层厚度大于1m但小于3m，坡面局部风化剥落面积小于3m2，累积面积大于3m2但小于15m2 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 大面积的风化剥落，风化层厚度大于3m，累积面积大于15m2 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 有无此项 |  |  | 此项得分 |  |  |  |
|  | ③ | 掉块落石 | 无掉块 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 偶发掉块落石，掉石块径小于10cm |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 零星掉块，掉石块径大于10cm但小于15cm |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 可见坡面滚石，掉石块径大于15cm |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 有无此项 |  |  | 此项得分 |  |  |  |
|  | ④ | 崩塌 | 无崩塌 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 局部开裂变形、滑动，崩塌堆积小于30m3 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 崩塌堆积大于30m3但小于100m3，边坡局部稳定性受影响 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 崩塌面积大，崩塌堆积大于100m3，边坡稳定性受较大影响 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 有无此项 |  |  | 此项得分 |  |  |  |
|  | ⑤ | 滑坡 | 无滑坡 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 局部小范围滑动变形，裂缝未延伸 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 多处滑动变形，裂缝已延伸且不断发展 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 较大滑动变形，滑动面基本贯通，后缘张拉裂缝和前缘剪出口已较明显 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 有无此项 |  |  | 此项得分 |  |  |  |
| 检查负责人 |  |  |  | 评分人 |  |  |  |  |

C.0.2  边坡支护结构评分可按表C.0.2执行。

表C.0.2  边坡支护结构评分记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分单位 |  |  |  | 评分时间 |  |  |
| 项目 | 序号 | 类目 | 结构类型 | 病害情况 |  | 破损系数 |
| 支护结构 | ⑥ | 防护设施 | 主被动防护网 | 未见破损 |  | 0 |
|  |  |  |  | 破损面积不超过1m2 |  | 1 |
|  |  |  |  | 破损面积大于1m2但小于2m2 |  | 2 |
|  |  |  |  | 破损面积大于2m2 |  | 3 |
|  |  |  | 有无此项 |  | 此项得分 |  |
|  |  |  | 绿化防护 | 未见开裂 |  | 0 |
|  |  |  |  | 坡面裸露面积小于10m2 |  | 1 |
|  |  |  |  | 坡面裸露面积大于10m2但小于20m2 |  | 2 |
|  |  |  |  | 坡面裸露面积大于20m2 |  | 3 |
|  |  |  | 有无此项 |  | 此项得分 |  |
|  |  |  | 护面墙 | 未见开裂 |  | 0 |
|  |  |  |  | 裂缝宽度小于1mm，长度小于0.5m；沉陷面积小于1m2 |  | 1 |
|  |  |  |  | 裂缝宽度大于1mm但小于2mm，长度大于0.5m但小于2m； 沉陷面积大于1m2但小于3m2 |  | 2 |
|  |  |  |  | 裂缝宽度大于2mm，长度大于2m； 沉陷面积大于3m2且可见周边裂缝延伸 |  | 3 |
|  |  |  | 锚喷支护 | 未见开裂 |  | 0 |
|  |  |  |  | 面层脱落面积小于1m2 |  | 1 |
|  |  |  |  | 面层脱落面积大于1m2但小于2m2 |  | 2 |
|  |  |  |  | 面层脱落面积大于2m2 |  | 3 |
|  |  |  | 骨架防护 | 未见开裂 |  |  |
|  |  |  |  | 破损总长小于4m |  |  |
|  |  |  |  | 破损总长大于4m但小于8m |  |  |
|  |  |  |  | 破损总长大于8m且可见坡面冲刷 |  |  |
|  |  |  | 有无此项 |  | 此项得分 |  |
|  |  |  | 该项得分 （各项最高分） |  |  |  |

续表C.0.2  边坡支护结构评分记录

| 项目 | 序号 | 类目 | 结构类型 | 病害情况 |  |  |  | 破损系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支护结构 | ⑦ | 支挡设施 | 挡土墙 | 未见开裂变形 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 伸缩缝错位小于1cm，裂缝宽度小于5mm，墙顶位移在设计允许范围内 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 伸缩缝错位大于1cm但小于2cm，裂缝宽度大于5mm但小于10mm，墙顶位移在设计允许范围内 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 伸缩缝错位大于2cm，裂缝宽度大于10mm，墙顶位移大于设计允许值，挡墙已出现滑移 |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 有无此项 |  |  |  | 此项得分 |  |
|  |  |  | 抗滑桩 | 未见开裂变形 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 裂缝宽度小于3mm，裂缝长度小于0.5m，桩顶位移在设计允许范围内 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 裂缝宽度大于3mm但小于5mm，裂缝长度大于0.5m且小于1m，桩顶位移在设计允许范围内 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 裂缝宽度大于5mm，裂缝长度大于1m，桩顶位移大于设计允许值，抗滑桩已出现倾斜 |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 有无此项 |  |  |  | 此项得分 |  |
|  |  |  | 该项得分 （各项最高分） |  |  |  |  |  |
|  | ⑧ | 锚固设施 | 锚杆（索）挡墙 | 锚头完好、框架梁完好 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 锚头开裂松动、破损； 框架错动变形，框架梁裂缝宽度小于3mm，压顶梁外错距离小于5mm，锚头与框架梁开裂宽度小于1mm |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 锚头脱落，夹片完好； 框架梁局部断裂，梁裂缝宽度大于3mm但小于5mm，压顶梁外错距离大于5mm但小于10mm，锚头与框架梁开裂宽度大于1mm但小于2mm |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 锚头脱落，夹片松动、外崩，出现退锚； 框架梁下错，梁裂缝宽度大于5mm，压顶梁外错距离大于10mm |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 有无此项 |  |  | 此项得分 |  |  |
|  |  |  | 该项得分 （各项最高分） |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  | 记录人员 |  |  |  |  |

C.0.3  边坡附属结构评分可按表C.0.3执行。

表C.0.3  边坡附属结构评分记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分单位 |  |  |  |  |  | 评分时间 |  |  |
| 项目 | 序号 | 病害类型 | 病害情况 |  |  |  |  | 破损系数 |
| 附属结构 | ⑨ | 截、排水设施 | 未见开裂、淤堵 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 轻微开裂或局部淤堵 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 明显渗漏、开裂变形，或淤堵较严重 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 地表积水严重，排水设施有冲毁失效现象，严重影响边坡排水功能 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 有无此项 |  |  | 此项得分 |  |  |  |
| 检查负责人 |  |  |  | 评分人 |  |  |  |  |

C.0.4  边坡健康度评级可按表C.0.4执行。

表C.0.4  边坡健康度评级

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分单位 |  |  |  |  |  | 评分时间 |  |  |
| 序号 | 项目 | 权重 | 序号 | 项目 | 权重 | 项目得分 | 综合评价得分 | 健康度评级 |
| 1 | 坡体评价 | 0.4 | ① | 坡表冲刷 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | ② | 风化剥落 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | ③ | 掉块落石 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | ④ | 崩塌 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | ⑤ | 滑坡 | 0.3 |  |  |  |
| 2 | 支护结构评价 | 0.5 | ⑥ | 防护措施 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | ⑦ | 支挡措施 | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | ⑧ | 锚固设施 | 0.4 |  |  |  |
| 3 | 附属结构评价 | 0.1 | ⑨ | 截、排水设施 | 1.0 |  |  |  |
| 检查负责人 |  |  |  |  | 评分人 |  |  |  |

C.0.5  边坡健康度各项评分表检查单位应归档保留。

附录D  边坡维护与修缮记录

D.0.1  边坡维护与修缮记录可按表D.0.1执行。

表D.0.1  边坡维护与修缮记录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护/修缮单位 |  |  | 维护/修缮时间 |  |
| 维护/修缮位置 | 现状描述 | 维护/修缮措施 |  | 备注 |
| 完成情况 | 签名： 日期： |  |  |  |
| 验收意见 | 签名： 日期： |  |  |  |
| 整改及复验情况 | 签名： 日期： |  |  |  |

D.0.2  边坡维护与修缮记录应由边坡维保单位归档保留。

# 用词说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这么做的，采用“可”。

2  标准中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《工程测量标准》GB 50026

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141

《建筑边坡工程技术规范》GB 50330

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920

《裸露坡面植被恢复技术规范》GB/T 38360

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82

《垂直绿化工程技术规程》CJJ/T 236

《边坡喷播绿化工程技术标准》CJJ/T 292

《化肥使用环境安全技术导则》HJ 555

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

《水电工程陡边坡植被混凝土生态修复技术规范》NB/T 35082

《绿色装配式边坡防护技术规程》T/CECS 812

《海绵城市设施施工和验收标准》T/CECS 1278

中国工程建设标准化协会标准

建筑高边坡工程维护与改造技术规程

Technical specification for maintenance and renovation of building high slope engineering

T/CECS ***- 202*

条文说明

制定说明

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]10号）的要求，重庆市建筑科学研究院有限公司、中建新疆建工集团（重庆）建设有限公司组织标准编制组制定了《建筑高边坡工程维护与改造技术规程》。

本标准制定过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，总结了我国建筑高边坡维护与改造工程领域的实践经验，同时参考了国外先进标准，与国内相关标准协调，通过调研、征求意见和工程试算，对标准内容的讨论、分析、论证，取得了重要技术参数。

为便于广大施工、检测、科研等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑高边坡工程维护与改造技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明和解释。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总则………………………………………………………………………………………34

3  基本规定…………………………………………………………………………………35

4  边坡检查…………………………………………………………………………………36

4.1  一般规定……………………………………………………………………………36

4.2  日常检查……………………………………………………………………………36

4.3  特殊检查……………………………………………………………………………36

4.4  边坡监测……………………………………………………………………………36

5  边坡健康度评价…………………………………………………………………………37

5.1  一般规定……………………………………………………………………………37

5.2  健康度评价…………………………………………………………………………37

6  边坡维护与修缮…………………………………………………………………………38

6.1  一般规定……………………………………………………………………………38

6.2  边坡维护……………………………………………………………………………38

6.3  边坡修缮……………………………………………………………………………38

6.4  应急处置……………………………………………………………………………38

7  边坡绿色生态改造………………………………………………………………………39

7.1  一般规定……………………………………………………………………………39

7.2  改造设计……………………………………………………………………………39

# 1  总  则

1.0.1  我国幅员辽阔，地形复杂多样，地质环境相对比较脆弱。随着经济生活迅速发展，各种建筑工程和市政工程项目不断施工建设，形成了大量建筑边坡和市政工程边坡，特别是超过特定高度的建筑高边坡（土质边坡高度≥8m、岩质边坡高度≥15m、岩土质混合边坡高度≥12m），如何对这些已建成的高边坡工程进行安全维护或者因地制宜对其进行生态、绿色、美化改造，逐渐成为工程技术人员关注的新难点。

制定本规程的主要目的是使建筑高边坡工程的运营维护与生态改造技术标准化，符合安全可靠、技术先进、绿色环保、经济适用的要求，以保障建筑高边坡工程的健康发展。

1.0.2  本规程适用于设计工作年限超过2年且边坡处于稳定状态的建筑高边坡。

1.0.3  在特殊气候条件下运行或由特殊性岩土体组成的建筑高边坡工程的维护与改造可参照本规程执行。

1.0.4  本规程所指改造仅对建筑高边坡外观的绿色提档升级，不涉及对边坡本体的结构性改造。对建筑高边坡的结构性改造不在本标准管辖范围。

# 3  基本规定

3.0.1  本条是建筑高边坡的维护与改造实施的前提，边坡稳定是实施建筑高边坡的维护与改造的先决条件。边坡稳定性评价具有专业性，边坡未达到稳定状态的，应先进行治理。

3.0.6  本条是建筑高边坡的维护与改造应遵循的基本原则。

# 4  边坡检查

## 4.1 一般规定

4.1.1  本条规定了建筑高边坡的检查对象。

4.1.3  建筑高边坡的检查仅以边坡外观检查为主，不涉及需动用专业检测设备的结构体系检测。

4.1.6  边坡的检查范围应包括坡面区域和坡面外围一定的区域：

1  对无外倾结构面控制的岩质边坡检查范围：到坡顶的水平距离一般不应小于1倍坡高；

2  由外倾结构面控制的岩质边坡检查范围应根据外倾结构面影响宽度确定；

3  沿土体内部圆弧滑动的土质边坡检查范围不应小于1.5倍坡高；

4  沿岩土界面滑动的土质边坡，检查范围的后缘应大于可能的滑动边界，前缘应大于可能的剪出口位置。

## 4.2 日常检查

4.2.1  本表所列检查项目和检查对象均参照《建筑边坡工程技术规范》GB 50330相关条文执行，检查内容可根据现场实际情况增补调整。

4.2.2  建筑高边坡日常检查应填写日常检查原始记录表，便于指导后期维护与修缮工作。

## 4.3 特殊检查

4.3.1  建筑高边坡特殊检查内容可根据现场实际情况增补调整。

4.3.2  建筑高边坡特殊检查应填写特殊检查原始记录表，便于指导后期维护与修缮（特别是应急处置）工作。

## 4.4 边坡监测

4.4.2  本条明确了建筑高边坡的监测应贯穿其全寿命周期的原则。

4.4.3  本条明确了建筑高边坡监测的责任主体及监测手段。

5  边坡健康度评价

## 5.1  一般规定

5.1.1  本条明确了边坡综合评价涉及的坡体、支护结构和附属结构三方面病害影响对象。

5.1.2  根据边坡检查（包含但不限于整体稳定性状况、病害大小、能否正常使用、是否需要修缮处置等）情况综合评价打分，按综合评价得分情况，分值在[0,60）区间时，边坡不稳定；分值在[60,80）区间时，边坡欠稳定；分值在[60,80）区间时，边坡欠稳定；分值在[80,90）区间时，边坡基本稳定；分值在[90,100]区间时，边坡稳定。与此相对应，将边坡健康度等级分为四级。

## 5.2  健康度评价

5.2.3  各评价项目权重可根据所在地区的实际情况，采用专家咨询修订相关因子的重要性进而修订权重。

5.2.4  建筑高边坡应依据边坡检查及健康度评价结果进行周期性维护与修缮。

# 6  边坡维护与修缮

## 6.1 一般规定

6.1.1  建筑高边坡的维护与修缮主要包括日常维护与维修。其中，日常维护应遵循“经济、周期、全面、及时”的基本原则，做到“早发现、早治理”，确保坡体、支护结构和附属结构运行良好。

6.1.3  特殊情况下，当边坡出现整体滑移迹象，并发展迅速、危及边坡使用安全时，应按应急抢险处理。

## 6.2 边坡维护

6.2.2  建筑高边坡的日常保养，主要针对边坡的表观问题进行简单处理，不涉及结构性整治。

6.2.4  建筑高边坡经常规保养和简单小修后，须满足设计使用要求，否则应安排大中修，对边坡支护结构进行满足设计要求的加固补强。

## 6.3 边坡修缮

6.3.1  边坡非表层的结构性损伤应进行结构安全性鉴定后，再进行专项加固治理。

6.3.2  边坡支护结构常用形式参照现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的相关规定。

## 6.4 应急处置

6.4.3  当边坡险情事件发生后，应立即启动应急预案，及时发布交通管制信息，并对险情类型、规模、发展趋势及影响等进行快速评估判识，以便及时采取措施，避免二次灾害发生。

6.4.5  建筑高边坡的应急处置预案应包含如下内容：

1  边坡养护管理单位收到边坡险情可能或者已经发生的信息后，应及时向上级主管部门报告，并做好启动应急预案的准备；

2  转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，随时掌握事态进展情况；

3  在险情现场布置应急监测方案，开展监测工作并及时汇报监测情况；

4  采取抢险措施，尽量避免次生地质灾害发生。

# 7  边坡绿色生态改造

## 7.1 一般规定

7.1.1 建筑高边坡的绿色生态改造应在边坡安全稳定的基础上开展，其边坡稳定性应考虑绿色生态改造工程对坡体产生的附加荷载作用。

7.1.2  建筑高边坡绿色生态改造应遵循因地制宜的原则，结合既有边坡的现状和改造目标，采用适宜的技术，提升边坡的感官性能，降低其对环境的负面影响，达到工程与自然和谐发展的目标。

## 7.2 改造设计

7.2.2  边坡绿化养护主要内容有：

1  植物的整形修剪、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、松土除草、改植与补植；

2  网材锈蚀时，应对挂网网材进行防腐处理或更换；

3  坡表出现冲刷露网时，应补充覆土，覆土宜选用肥沃的粘性土；

4  当植被防护出现较大范围病害时，应考虑采用较强的植被防护形式（框架、地梁植草等）或先对边坡进行稳定性处理，再恢复坡表植被。

7.2.6  当边坡支护结构表面为光滑实心混凝土或砌体面层时，覆绿植物根系无法生根，可在支护结构体上钻孔，保证绿植根茎能穿透孔洞伸入天然坡体岩土层内。