ICS 91.×××

×××

团体标准

T/CECS 1000X—

绿色建材评价 智能开关、智能插座与控制设备

Green building materials assessment - intelligent switch, intelligent socket and control equipment

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

目次

XXXX - XX - XX发布

前  言	IV

绿色建材评价 智能开关、智能插座与控制设备	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	3

4.1 基本要求	3

4.2 评价指标要求	3

5 评价方法	6

Contents

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《2021年第二批协会标准制订、修订计划》（建标协字〔2021〕20号）的要求制订。

本文件系首次制订。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会归口。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、中国建筑标准设计研究院有限公司。

本文件参加起草单位：苏州亿科维尔电气有限公司、天拓智能电气（苏州）有限公司、惠州市西顿工业发展有限公司、广东珠江开关有限公司、青岛海尔智能家电科技有限公司、浙江利尔达客思智能科技有限公司、深圳绿米联创科技有限公司、上海良信智能电工有限公司、厦门狄耐克智能科技股份有限公司、浙江摩根智能技术有限公司、欧普照明股份有限公司。

本文件主要起草人：

绿色建材评价 智能开关、智能插座与控制设备

- 范围

本文件规定了智能开关、智能插座与控制设备绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于家用的额定电流不超过16A且额定电压不超过250V的智能开关、智能插座与控制设备的绿色建材评价，设备形式包括智能开关、智能插座、智能控制器。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 18455  包装回收标志

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系要求

GB/T 22080  信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求

GB/T 23331  能源管理系统 要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理系统 要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 28001  职业健康安全管理体系，要求

GB/T 28750  节能量测量和验证技术通则

GB/T 31268  限制商品过度包装 通则

GB/T 33008.1  工业自动化和控制系统网络安全可编程序控制器（PLC） 第1部分：系统要求

GB/T 35134-2017  物联网智能家居 设备描述方法

GB/T 35136-2017  智能家居自动控制设备通用技术要求

GB/T 39190-2020  物联网智能家居 设计内容及要求

GB/T 50378-2019  绿色建筑评价标准

T/CECS 554-2018  智慧家居设计标准

T/CECS 649-2019  智慧住区设计标准

T/CECS 693-2020  居住区智能化改造技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在原材料获取、产品制造、使用或者再循环以及废料处理等环节可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

（家用和类似用途）智能开关 smart switches (for household and similar use)

由微控制器、输入和输出控制电路等一系列微电子芯片与器件和嵌入在微控制器中控制软件的组合及编程，并可以通过总线/无线网络组网通讯，以实现电路智能控制开关的单元。

【引自：现行福建省地方标准《家用和类似用途智能开关通用技术规范》DB35/T 1618-2016第3.1条。】

智能插座 smart power socket

用于连接电源与用电设备，能够采集接入用电设备的用电信息，并能将数据传输给家庭能源网关，可实现电源远程通断等智能化功能的电源插座及转换器。

【引自：现行行业标准《智能家居系统 第1部分：总则》DL/T 1398.1-2014第3.6条。】

智能控制器 intelligent controller

可编程控制器、个人计算机或等效的计算机硬件，通过软件对应用过程或运行过程进行控制。

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

    - 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

    - 安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

    - 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系。

    - 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

    - 申请不同等级的生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交重组材的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

  - 评价指标要求

智能开关、智能插座与控制设备评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。智能开关的评价指标要求见表2，智能插座的评价指标要求见表3。

- 表1 智能开关的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |  |
| 资源属性 | 环保要求 | — | 原料及生产工艺符合环保要求 |  |  |  |  |  |
| 能源属性 | 供电电压 | — | 单电压等级供电 |  |  | 220VAC或交流和直流双电压等级供电 |  |  |
|  | 无线方式 | — | 无线光能 | 无线机械能 |  | 无线温度差 |  | 按《无源无线智能控制系统技术规程》CECS 296提供检测报告 |
|  | 待机功率 | W | ＞1 | ≥0.2，且≤1 |  | ＜0.2 |  | 按《家用和类似用途电子开关 性能要求》JB∕T 11899提供检测报告 |
| 环境属性 | 工作温度 | ℃ | -10～50 |  |  |  |  |  |
|  | 相对湿度 | % | ≤80，无凝结 |  |  |  |  |  |
|  | 防护等级 | — | ≥IP20 |  |  |  |  | 按《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208-2017提供检测报告 |
| 品质属性 | 启动方式 | — | 按键/触摸/接近/光控/声控/联动等 |  |  |  |  |  |
|  | 通断能力 | 次 | 以1.1倍额定电压和1.25倍额定电流进行200次操作，操作速度应均匀：额定电流不超过10A的智能开关，每分钟30次操作；额定电流超过10A但不超过16A的智能开关，每分钟15次操作 |  |  |  |  | 按《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》GB 16915.1-2014提供检测报告 |
|  | 正常操作能力 | 次 | 应能通过40000次正常操作试验 |  | 应能通过60000次正常操作试验 |  | 应能通过100000次正常操作试验 |  |
|  | 组网方式 | — | 有线或无线中一种或组合 |  |  |  |  |  |
|  | 无线操控方式 | — | APP远程控制/语音控制 |  |  |  |  |  |

- 表2 智能插座的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 环保要求 | — | 原料及生产工艺符合信息产业部令[第39号]对其有毒物质的限值和管理要求 |  |  |  |
|  | 外壳材料要求 | — | 由能抗变形、抗腐蚀、抗老化的阻燃、环保材料制成 |  |  | 按《智能家居系统 第3-3部分：智能插座技术规范》DL/T 1398.33-2014提供检测报告 |
| 能源属性 | 供电电压 | — | 单电压等级供电 | 单相交流（85～265VAC）和直流（USB充电接口）双电压等级供电 |  |  |
|  | 频率 | Hz | 50/60±5% |  |  | 按《智能家居系统 第3-3部分：智能插座技术规范》DL/T 1398.33-2014提供检测报告 |
|  | 额度切换电流 | A | 10或16 |  |  |  |
|  | 功率消耗 | W | 在未接入负载时静态有功功耗≤0.5，峰值有功功耗≤2 |  |  |  |
| 环境属性 | 工作温度 | ℃ | -10～50 |  |  |  |
|  | 相对湿度 | % | ≤80，无凝结 |  |  |  |
| 品质属性 | 用电监测 | — | 用电计量+通断开关+推送服务信息 |  |  |  |
|  | 被检有功电能表准确度等级 | 级 | 0.2S、0.5S、1、2 |  |  | 按《电子式交流电能表检定规程》JJG 596-2012提供检测报告 |
|  | 被检无功电能表准确度等级 | 级 | 2、3 |  |  |  |
|  | 历史数据存储 | — | 至少存储7天，每天96点的用电数据 |  |  | 按《智能家居系统 第3-3部分：智能插座技术规范》DL/T 1398.33-2014提供检测报告 |
|  | 校时功能 | — | 对于软时钟，日计时误差≤5s/d；对于硬件时钟，日计时误差≤2s/d |  |  |  |
|  | 可靠性MTBF（平均无故障工作时间） | h | ＞20000 |  |  |  |
|  | 绝缘电阻 | MΩ | 正常试验条件下，智能插座各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻≥5；在交变湿热试验后绝缘电阻≥2 |  |  |  |
|  | 数据传输误码率 | — | 电力线载波信道≤10-5；无线信道≤10-6；光纤信道≤10-9 |  |  |  |
|  | 响应时间 | ms | 智能插座收到家庭能源网关发送的指令到发送返回指令的最长时间≤500 |  |  |  |
|  | 外壳防护性能 | — | IP20 |  |  | 按《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208-2017提供检测报告 |
|  | 机械碰撞的防护等级 | — | IK07级 |  |  | 按《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》GB/T 20138-2006提供检测报告 |

- 表3 智能控制器的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 环保要求 |  | — | 原料及生产工艺符合环保要求 |  |  |  |
| 能源属性 | 供电电压 |  | — | 单电压等级供电 |  | 220VAC或交流和直流双电压等级供电 |  |
| 品质属性 | 支持通信协议TCP/IP、BacNet、LonWorks、Modbus、Konnex、OPC、Profibus的种类 |  | 种 | ≥1 | ≥2 | ≥3 |  |
|  | IO功能 | AI分辨率 | 位 | ≥8 | ≥12 | ≥16 |  |
|  |  | AO分辨率 | 位 | ≥8 | ≥12 |  |  |
|  |  | AI支持类型 | 类 | ≥2 | ≥3 | ≥4 |  |
|  |  | AO支持类型 | 类 | — | ≥2 |  |  |
|  |  | DI支持类型 | 类 | — |  | ≥2 |  |
|  |  | DO短路保护 | — | — | 耐短路保护 |  |  |
|  |  | 采集周期 | s | ≤1 | ≤0.1 |  |  |
|  | 软件功能 | 支持网络远程参数设置 | — | — | 至少满足2项 | 至少满足3项 |  |
|  |  | 支持网络远程程序下载 | — |  |  |  |  |
|  |  | 支持结构文本、梯形图或功能块图编程 | — |  |  |  |  |
|  |  | 配备专门调试软件 | — |  |  |  |  |

- 评价方法

  - 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

  - 智能开关的电磁兼容性（EMC）应满足《器具开关 第1部分：通用要求》GB 15092.1-2010中第25章的要求。智能插座的电磁兼容性（EMC）应满足《《智能家居系统 第3-3部分：智能插座技术规范》DL/T 1398.33-2014中第6.5的要求。

  - 智能插座接入电压在规定工作范围内变化时引起的允许误差改变量极限应满足《多功能电能表 特殊要求》GB/T 17215.301-2007中第5.4.2的相关要求。

  - 智能插座的插销、插套设计应满足满足《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》GB 1002-2021的要求。智能插座的结构应符合《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》GB 2099.1-2021第13章、第14章的要求。智能插座的外壳及结构件的机械强度应符合《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》GB 2099.1-2021第24章、《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》GB 2099.3-2015第24章的要求。智能插座的绝缘材料外壳的耐非正常热和耐燃应符合《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》GB 2099.1-2021中28.1的要求。智能插座中使用的继电器应满足《电能表用磁保持继电器》JB/T 10923-2020第5章的要求。智能插座与能源网关之间的通信协议可参考《智能家居系统 第4-2部分：通信协议-家庭能源网关下行通信》DL/T 1398.42-2014。

  - 智能插座在正常运行条件下可能受到腐蚀或可能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层。具有按键的智能插座，按键应灵活可靠，无卡死或接触不良现象，各部件应紧固无松动。

  - 智能开关、智能插座和智能控制器的故障电弧功能应符合《电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求》GB/T 31143-2014的要求。

  - 智能插座的设计和结构应保证在正常条件下工作时不引起任何危险，安全性应符合下列规定：

- 抗电击的人身安全。

- 防过高温的人身安全。

- 防止火焰蔓延。

- 防止固体异物进入。

  - 能源属性中单位产品综合能耗按附录A.5的规定进行。

  - 环境属性中符合国家、当地环境保护相关法律法规的要求，近三年无重大安全和环境污染事故，由生产企业提供证明材料，现场评价。

  - 品质属性中相关性能指标由生产企业提供近一年的产品质量检验报告。

  - 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_______________________________