T/CECS XXX—202X

中国工程建设标准化协会标准

涉路工程安全评估与检测技术规程

Technical specification for safety assessment and detection of road-related engineering

（征求意见稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

涉路工程安全评估与检测技术规程

Technical specification for safety assessment and detection of road-related engineering

T/CECS XXX—202X

主编单位：广州快速交通建设有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：XXX年XX月XX日

中国XX出版社

202X  北    京

前　　言

《涉路工程安全评估与检测技术规程》（以下简称规程）根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2022年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2022〕40号）的要求进行编制。编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内、外相关文件，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章，主要技术内容包括：总则、术语与符号、基本规定、涉路工程检测技术要求、涉路工程安全评价技术要求、涉路工程监测技术要求、引用标准名录。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会城市交通专业委员会归口管理，由广州快速交通建设有限公司负责具体技术内容的解释。实施过程中如有意见或建议，请寄送至广州快速交通建设有限公司（地址：广州市越秀区东风中路318号嘉业大厦14楼；邮政编码：510030）。

主编单位：广州快速交通建设有限公司

参编单位：四川交大工程检测咨询有限公司

深圳市粤达科工程检测技术有限公司

西南交通大学

广州公路工程集团有限公司

广东汇涛工程科技有限公司

深圳市中源工程设计有限公司

主要起草人： XXXXXXX

主要审查人： XXXXXXX

- 目 次

1.总 则	3

2.术语与符号	6

3.基本规定	7

4.涉路工程检测技术要求	10

4.1一般规定	10

4.2道路检测评估技术要求	10

4.3桥梁检测评估技术要求	11

5.涉路工程安全评价技术要求	13

5.1一般规定	13

5.1.1评价内容	13

5.1.2评估方法	13

5.2跨越式涉路工程	14

5.2.1桥梁跨越	14

5.2.2架空电力线、通讯广播线跨越	15

5.3穿越式涉路工程	17

5.3.1道路、铁路穿越桥梁	17

5.3.2隧道下穿	19

5.3.3管线穿越	20

5.4接入式涉路工程	22

5.4.1沿线单位接入	22

5.4.2服务区接入	23

5.5并行式涉路工程	25

5.5.1铁路并行	25

5.5.2管线并行	27

5.5.3隧道并行	28

5.5.4架设管线并行	28

5.6利用公路桥梁的涉路工程	29

5.7基坑、堆载式涉路工程	31

6.涉路工程监测技术要求	33

6.1一般规定	33

6.1.1监测内容的规定	33

6.1.2监测方法与设备的规定	34

6.2道路监测技术要求	35

6.2.1地表水平位移的监测技术要求	35

6.2.2地表垂直位移的监测技术要求	35

6.2.3裂缝的监测技术要求	36

6.2.4地下水位的监测技术要求	36

6.2.5深层土体水平位移的监测技术要求	37

6.3各类涉路工程道路监测内容	37

6.3.1监测断面选择与监测点布设要求	37

6.3.2监测频率与精度要求	37

6.4桥梁监测技术要求	38

6.4.1桥梁上、下部结构水平位移与垂直位移的监测技术要求	38

6.4.2桥梁上、下部结构应变的监测技术要求	38

6.4.3桥梁支座与伸缩缝的监测技术要求	39

6.4.4桥梁结构裂缝的监测技术要求	39

6.4.5桥梁结构地下水位与深层土体水平位移的监测技术要求	39

6.5各类涉路工程桥梁监测内容	40

6.5.1监测断面选择与监测点布设要求	40

6.5.2监测频率与精度要求	40

用词说明	42

引用标准名录	43

- Contents

1. General Provisions………………………………………………………………………………...3

2. Terminology and Symbols……………………………………………………... ………………...6

3. Basic Regulations…………………………………………………………………………………7

4. Technical requirements for road engineering inspection …………………………………..........10

4.1 General  Requirements………………………………………………..…………….......10

4.2 Technical Requirements for Road Inspection and Evaluation………………………..….10

4.3 Technical Requirements for Bridge Inspection and Evaluation……………………..…...11

5.Technical requirements for safety evaluation of road related engineering…………...………....13

5.1 General Provisions ……………………………………………………………..………..13

5.1.1 Evaluation Content……………………………………………………………..……13

5.1.2 Evaluation Method ……………………………………………………………….…13

5.2 Leapfrog Road Crossing Engineering  …………………………………………………14

5.2.1 Bridge Crossing  …………………………………………………………………...14

5.2.2 Overhead power lines and communication broadcasting lines crossing …………....15

5.3 Crossing type road crossing engineering  ………………………………………….…..17

5.3.1 Road and Railway Crossing Bridges  …………………………………………..…17

5.3.2 Tunnel underpass  ……………………………………………………………....…19

5.3.3 Pipeline Crossings ……………………………………………………………….….20

5.4 Access type road engineering  ……………………………………………………....….22

5.4.1 Unit access along the line  ……………………………………………………....…22

5.4.2 Service Area Access  ………………………………………………………....……23

5.5 Parallel road crossing engineering …………………………………………………....…25

5.5.1 Parallel Railway ………………………………………………………………….…25

5.5.2 Parallel Pipeline …………………………………………………………………. ...27

5.5.3 Parallel Tunnel  ……………………………………………………………………28

5.5.4 Parallel pipeline installation ………………………………………………………...28

5.6 Road related engineering using highway bridges ……………………………………… 29

5.7 Excavation and Stacked Road Related Engineering  …………………………………..31

6.Technical requirements for road-related engineering monitoring  ………………………….…33

6.1 General Provisions ………………………………………………………………………33

6.1.1 Regulations on Monitoring Content ……………………………………………….. 33

6.1.2 Regulations on Monitoring Methods and Equipment  …………………………….34

6.2 Technical Requirements for Road Monitoring  ………………………………………...35

6.2.1 Technical requirements for monitoring surface horizontal displacement…………...35

6.2.2 Technical Requirements for Monitoring Surface Vertical Displacement …………...35

6.2.3 Technical requirements for crack monitoring ………………………………………36

6.2.4 Technical requirements for monitoring groundwater level………………………… 36

6.2.5 Technical requirements for monitoring horizontal displacement of deep soil……... 37

6.3 Monitoring Content of Various Road Related Projects ………………………………….37

6.3.1 Requirements for selection of monitoring sections and layout of monitoring points 37

6.3.2 Monitoring frequency and accuracy requirements…………………………………. 37

6.4 Technical Requirements for Bridge Monitoring ………………………………………...38

6.4.1 Technical requirements for monitoring horizontal and vertical displacement of upper and lower structures of bridges …………………………………………………………………...38

6.4.2 Technical requirements for monitoring strain of upper and lower structures of bridges ……………………………………………………………………………………………38

6.4.3 Monitoring Technical Requirements for Bridge Bearings and Expansion Joints ….39

6.4.4 Technical requirements for monitoring cracks in bridge structures ………………..39

6.4.5 Technical requirements for monitoring groundwater level and horizontal displacement of deep soil in bridge structures ……………………………………………………39

6.5 Monitoring content of various road related engineering bridges ………………………..40

6.5.1 Requirements for Selection of Monitoring Sections and Layout of Monitoring........40

6.5.2 Monitoring frequency and accuracy requirements ………………………………….40

Word Description …………………………………………………………………………………42

Reference Standard List …………………………………………………………………………..43

# 1.总 则

1.0.1为指导、规范涉路工程的安全评价与相关的检测、监测工作，制定本规程。

1.0.2本规程适用于二级及以上等级公路的涉路工程安全评价和涉路结构物的检测监测，城市道路的相关涉路工程也可以参考本规程。

1.0.3涉路工程结构安全评价和检测监测除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2.术语与符号

2.0.1涉路工程 Structures and Utilities within Highway Right-of-way or Building Control Zone

在道路、公路用地范围或公路建筑控制区内，构筑结构物或公共设施的建设工程。

2.0.2跨越式涉路工程 Aerial Crossing Engineering over Highway

从道路路面（含桥面）以上架空通过的涉路工程。

2.0.3穿越式涉路工程 Underground Engineering Crossing Highway

从道路路面（含桥面）以下通过的涉路工程。

2.0.4接入式涉路工程  Driveway Access Engineering

与道路平面接入的涉路工程。

2.0.5并行式涉路工程 Longitudinal Engineering Along Highway

在道路两侧或一侧并行道路设置的涉路工程。

2.0.6利用公路桥梁的涉路工程Road related engineering utilizing highway bridges

依附桥梁、涵洞、隧道等公路结构物的涉路工程。

2.0.7基坑、堆载式涉路工程 Foundation pit and stack-load road-related engineering

在道路用地范围或道路建筑控制区内，通过开挖基坑或堆载土体的建设工程。

# 3.基本规定

3.0.1涉路工程安全评价应在施工前进行，并取得涉路结构产权部门的同意。

3.0.2 涉路工程在施工前，应对既有结构物进行检测评估工作，施工完成后，再次检测评估，将两次结果进行比对分析。检测评估的方法和要求参照结构物相关现行检测规范，结合涉路工程对既有结构物的影响进行实施。

3.0.3涉路工程安全评价应根据合理的施工工序进行全过程仿真计算分析，分析模型应包含影响范围内的既有道路桥梁，分析中充分考虑既有道路桥梁的病害和沉降、变形历史情况，分析结论应明确指出涉路施工过程中对既有道路桥梁受力的最不利工况和既有道路桥梁的结构安全控制标准。

3.0.4涉路工程的建设和实施，应满足既有道路现状及远期规划的道路用地要求，为道路桥梁拓宽的桥墩位置、承台扩大、路基加宽等预留空间，且应考虑桥梁养护及施工安全的需求。

3.0.5涉路工程结构的规划应充分考虑既有高速公路或道路改、扩建的远期需求，对可能影响既有公路或道路改、扩建的涉路工程，应充分评估其线路唯一性和施工可行性。

3.0.6涉路工程安全评价内容和基本要求应包括以下几个方面：

1 涉路部分的设计方案的相关技术指标是否满足行业技术和相关规范的要求，包括《公路安全保护条例》以及部分行业规定的相关保护条例要求；

2 涉路工程施工过程中对既有结构的安全影响以及运营影响，安全影响采用数值分析法、定量计算法等方法进行计算分析；

3 涉路工程的建设和运行对既有结构附属设施的影响和调整建议；

4 涉路工程施工过程风险辨识、施工方案组织评价、施工安全措施与应急措施评价；

5 涉路工程的建设和运行对既有结构物的远期规划（如改扩建）的影响分析；

6 既有结构的现状调查分析和监测技术要求；

7 既有结构的各项监测预警值，结合计算分析结果给定；

8 评价结论与建议。

3.0.7涉路工程包括：

1 跨越式涉路工程

1）桥梁跨越：道路、轨道交通、水利设施等以桥梁形式（或渡槽、管道等形式）跨越既有道路的涉路工程。

2）线网跨越：电力、通讯广播线网跨越既有道路的涉路工程。

2 穿越式涉路工程

1）交通工程穿越：道路、轨道交通工程以路基、桥梁、隧道、U 型槽等形式下穿既有道路的涉路工程。

2）管道工程穿越：高压电力管道（10kV及以上）、油气管道以及其他管道下穿既有道路的涉路工程。

3 接入式涉路工程

1）道路工程接入：以互通立交的形式接入既有道路的涉路工程。

2）沿线服务设施接入：新开通服务区、停车区等沿线服务设施接入既有道路的涉路工程。

4 并行式涉路工程

1）交通工程并行：在公路或道路建筑控制区内与既有道路并行的道路、轨道交通工程。

2）管线工程并行：在公路或道路建筑控制区内与既有道路并行的高压电力管线（10kV及以上）、油气管道以及其他管道。

5 利用公路桥梁的涉路工程

1）利用桥梁敷设管线：利用公路桥梁敷设电力线、通讯广播线、供水管等管线的涉路工程。

2）利用涵隧敷设管线：利用涵洞、隧道进行管线敷设的涉路工程。

6 基坑、堆载式涉路工程

1）基坑工程：在公路或道路建筑控制区内，深度大于2米的基坑开挖工程，或在桥梁投影范围内的任何基坑。

2）堆载工程：在公路或道路建筑控制区内，高度大于2米的堆载工程，含新建道路、河堤等建设工程，或在桥梁投影范围内的任何堆载工程。

3.0.8涉路工程施工过程中应对涉路结构物进行监测，监测内容与监测范围应根据安全评价计算分析结果确定，监测时还应充分考虑既有结构物的前期检测与维修加固情况，针对性布设测点并监测。

# 4.涉路工程检测技术要求

## 4.1一般规定

4.1.1涉路工程在实施前和完成后，要对涉及的既有道路、桥梁进行检测评估，并对两次检测评估结果进行对比。

4.1.2在进行道路、桥梁检测评估之前，应全面搜集设计、施工、检测、养护、加固等资料，并在检测评估中充分考虑既有结构的病害。

4.1.3涉路工程需要对既有结构产生破坏的，如桩基托换等，需要进行专项评估。

4.1.4道路、桥梁检测评估的范围为涉路工程对既有公路或道路的影响范围，根据涉路工程的性质特点和拟实施场地的地质条件，通过评估计算确定。

4.1.5 在工程实施之前，应进行既有公路或道路、桥梁的适用性评价、缺损状况检查评定。

## 4.2道路检测评估技术要求

4.2.1对于桥梁（包括公路桥梁、城市道路桥梁、铁路桥梁等）及以桥梁形式（渡槽、廊道、管道等）跨越、穿越或并行既有道路的涉路工程，和道路、铁路、市政设施、水利设施、轨道交通等以隧道、顶管等形式下穿或并行既有道路的涉路工程，或基坑、堆载式涉路工程。

4.2.2既有道路适用性评价的内容应包括：

1 涉路工程实施后对既有道路远期改扩建的影响评价；

2 跨越式涉路工程的净空或净宽适用性评价；

3 涉路工程实施后对公路日常养护的影响评价（包含对附属设施、排水边沟等设施的养护）；

4 既有道路后期可能的沉降变形对涉路工程的影响评价。

4.2.3道路缺损状况检查评定的内容应包括：

1 影响范围内的道路路面、路基外观状态；

2 路面下方填土状态；

3 其他附属设施如排水设施状态；

4.2.4除路面下方填土状态外，其余均以人工检查方法为主，人工检查方法主要采用目视检查,并携带照相机、摄像机等工具进行测量和记录， 检查内容至少应包括：

1 路面是否存在破损、开裂现象，如有，记录病害位置和病害特征；

2 路面是否存在明显下沉、积水现象；

3 路基土体是否存在开裂、下沉和异常变形情况；

4 路基排水设施是否存在堵塞、开裂下沉等现象；

5 其它缺陷和异常情况等。

4.2.5路基下方填土状态可采用探地雷达法或其他可行物探手段进行检测。

4.2.6 当既有道路满足以下条件之一时，不应穿跨越或并行或利用，以下第2和3项，当线路确实因为无法避开时，应对道路进行加固处理且达到运营要求后方可进行涉路施工：

1 既有道路适用性不能满足工程要求；

2 既有道路沉降变形尚未稳定，近期有持续沉降变形发生；

3 既有道路出现明显下沉、开裂、异常变形或其他影响到通行安全的病害。

4.2.7当既有道路存在软基路段时，原则上不进行基坑、堆载式涉路工程，如确实需要，需进行专项论证。

## 4.3桥梁检测评估技术要求

4.3.1对于桥梁（包括公路桥梁、城市道路桥梁、铁路桥梁等）及以桥梁形式（渡槽、廊道、管道等）跨越、穿越或并行既有道路桥梁的涉路工程，和道路、铁路、市政设施、水利设施、轨道交通等以隧道、顶管等形式下穿或并行既有道路桥梁的涉路工程。

4.3.2 当既有桥梁满足以下条件之一时，不应穿跨越或并行或利用，以下第2、3项，当线路确实因为无法避开时，应对桥梁进行加固处理且达到运营要求后方可进行涉路施工：

1 既有桥梁适用性不能满足工程要求。

2 既有桥梁总体技术状况评定等级为三类及以下或桥梁下部结构评定为三类部件及以下。

3 既有桥梁承载能力评定不满足要求。

4.3.3对既有桥梁适用性评价的内容应包括：

1 跨越式涉路工程的桥下净空和净宽测量，包括净高和净宽的测试，必要时还包含对拟穿越桥梁相邻基础间净距的测量；

2 涉路工程实施后对既有桥梁远期改扩建的影响评价；

3 涉路工程实施后对桥梁日常养护的影响评价（包含对附属设施、排水边沟等设施的养护）；

4 既有桥梁后期可能的沉降变形对涉路工程的影响评价。

4.3.4对既有桥梁缺损状况检查的具体要求应符合现行《公路桥涵养护规范》（JTG H11）和《公路桥梁技术技术状况评定标准》（JTG H21）的规定。

4.3.5 对既有桥梁承载能力进行评定包含桥梁材质状况与状态参数检测评定（必要时包含荷载试验评定）、桥梁承载能力评定，具体要求应符合现行《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21）的规定。

4.3.6桥梁承载能力评估前应充分收集桥梁维修养护或加固的历史资料，已经发生过沉降、倾斜变形的桥梁，应充分考虑这部分病害对桥梁承载能力的影响，以及对监测预警值的影响。

4.3.7 既有桥梁如已采取补强加固措施，承载能力评定时应考虑加固措施对结构的影响，同时应对已加固措施的有效性进行相关检测，根据实测结果对已加固措施的退化状况进行修正。既有桥梁若存在特殊结构性病害，如异常变位、预应力损失、局部严重破损、铰缝开裂失效等，承载能力评定时应充分考虑特殊结构性病害对结构的影响。

# 5.涉路工程安全评价技术要求

## 5.1一般规定

### 5.1.1评价内容

- 涉路工程安全评价需针对设计方案、施工方案的法律法规符合性、标准与规范符合性进行评价，并提出明确结论。

- 涉路工程设计阶段的安全评价应针对涉路部分的设计方案是否满足道路桥梁所在行业技术标准、涉路工程是否对道路桥梁结构安全和运营安全产生影响、涉路工程对道路桥梁交通安全是否产生影响等方面进行评价，并提出明确结论。

- 涉路工程施工阶段的安全评价应针对涉路工程施工过程对公路结构安全的影响、施工交通组织方案、施工临时设施安全性、施工工期计划的合理性等方面进行评价，并提出明确结论。

- 涉路工程建设和运行对既有道路附属设施有影响的，应在评价结论中明确调整建议。

- 涉路工程应急预案应充分考虑到既有道路桥梁出现沉降、变形时的应急处置措施，保证既有道路桥梁的正常通行要求。

- 应通过计算分析和结合现行规范给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。计算时要充分考虑既有道路桥梁已有的病害情况，尤其是沉降变形、结构开裂情况。

- 涉路施工对既有道路桥梁有影响或破坏的，施工完成后应对结构进行恢复原状。

### 5.1.2评价方法

- 涉路工程安全评价可采用规范符合性检验法、安全检查清单法、经验分析法、数值分析法、交通仿真法、定量计算法等。

- 对于设计方案、施工方案中涉及结构安全的内容，可采用数值分析法、经验分析法、安全检查清单法等进行评价。

- 对于设计方案、施工方案中涉及交通安全的内容，可采用规范符合性检验法、安全检查清单法、交通仿真法、经验分析法、定量计算法等进行评价。

## 5.2跨越式涉路工程

### 5.2.1桥梁跨越

- 本部分技术内容适用于桥梁（包括公路桥梁、城市道路桥梁、铁路桥梁等）及以桥梁形式（渡槽、廊道、管道等）跨越既有道路的路基或者桥梁的涉路工程安全评价。

- 既有结构物为隧道时，严禁跨越。

- 评价内容

1）应对上跨桥梁设计方案开展规范和技术标准的符合性评价，包括：跨越位置、建筑限界、平纵线形指标、交叉角度、视距、净空、排水、交通标志、防护设施等。

2）应评价上跨桥梁的基础施工（含承台）对既有道路路基稳定性、道路桥梁基础（墩台）沉降及桩顶水平位移的影响程度；应评价施工控制措施（含加固）对既有公路路基稳定性、公路桥梁基础（墩台）沉降及桩顶水平位移的控制效果是否满足要求；应评价既有公路、桥梁在上跨桥梁施工过程中的最不利状态下，其结构使用性能与承载能力是否满足相关规范要求以及相比原有状态的退化程度；应评价上跨桥梁的抗倾覆稳定性。

3）应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

4）应评价上跨桥梁施工对既有道路交通的影响以及安全防护措施的合理性。

5）应对涉路工程的施工、意外险情处置、交通组织方案开展法律、法规、规章、标准、规范符合性评价，包括：施工期限、施工监测、应急处置措施、跨越设施养护管理、路产损坏和修复、公路建筑限界影响等。

6）应评价上跨桥梁施工完成后，对后期既有道路桥梁日常维修养护的影响。

- 评价标准

1）上跨桥梁的平纵线形指标满足相关行业规范的一般要求，平面线形宜为直线或不设超高的大半径曲线。

2）交叉角度符合《JTG D20》第12.2.5条的规定，净空符合《JTG B01》第3.6.1条的规定，视距符合《JTG B01》第4.0.15条规定。

3）跨越位置宜选在既有道路平纵线形指标高且通视条件良好的路段，避开不满足视距要求的平面交叉口范围、隧道口附近等视距较差位置。

4）上跨桥梁桥面排水符合《JTG D20》第11.7.3条和《JTG/T D33》第7.3.5条的相关要求，不应影响道路原有排水系统或采取相应措施保证道路原有排水能力。

5）上跨桥梁应设置防抛设施。上跨桥梁在公路两侧的桥墩应按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81）设置防护设施。

6）上跨桥梁施工应满足《JTG H30》的相关要求外。

7）上跨桥梁施工优先采用不占用桥下路面的施工方案。

8）跨线临时结构应进行稳定性验算，并采取安全防护、警示等措施。

### 5.2.2架空电力线、通讯广播线跨越

- 本部分技术内容适用于架空电力线、通讯广播线跨越既有道路的涉路工程安全评价。

- 电力线、通讯广播线跨越既有道路不得影响道路改扩建和远期规划的要求。

- 各种线路跨越道路的设施，不得侵入道路建筑限界，不得妨碍道路交通安全、损害道路设施。

- 在道路建筑控制去内不宜设置拉线、基础墩和其他突出路面的结构物。条件受限时，应设置在路侧净区外。高压电力线的安装和检修作业不应占用高速公路及其匝道。

- 跨越位置宜选在既有道路线形为直线的路段，或平纵线形技术指标高且通视良好的路段。

- 既有结构为隧道时，严禁跨越。

- 评价内容

1）应评价跨越位置、最小水平距离、最小垂直距离、交叉角度、交通标志及防护设施。应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

2）其他评价内容参照5.1.1节。

- 评价标准

1）电力线路杆塔距离公路的最小水平距离应符合《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）12.5.4的要求。

2）电力线路线路距离公路的最小垂直距离应符合《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）12.5.2 和12.5.3的要求。

3）电力线、通讯广播线路跨越公路斜角角度满足《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）12.5.1的要求。

4）通讯广播线路距离公路的最小垂直净空不应小于6m。

5）电力线与公路行道树之间的最小垂直距离，应符合《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）7.6.6与条文说明7.6.6中表11的要求。同时应考虑行道树在修剪周期内生长的高度。

6）电力线与公路行道树之间的最小水平距离，应符合《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）7.6.6与条文说明7.6.6中表9的要求。

7）电力线与交通信号灯、交通标志、照明灯具等公路附属设施间的最小距离，不应小于表5.1所列数值。

- 表5.1电力线与公路附属设施之间的最小距离

| 标称电压/kV | 最小距离/m |
| --- | --- |
| 0-1 | 1 |
| 10-66 | 3 |
| 110 | 3 |
| 220 | 4 |
| 330 | 5 |
| 500 | 8.5 |
| 750 | 12 |
| 800 | 13 |
| 1000 | 18 |

8）电力线、通讯广播线跨越公路的安全防护应设置警示标识以及设置防掉落、防倾覆等措施。

9）跨越施工方案与相关措施需满足《跨越电力线路架线施工规程》（DL/T 5106-2017）的要求。

## 5.3穿越式涉路工程

### 5.3.1道路、铁路穿越桥梁

- 本部分技术内容适用于公路、城市道路、铁路以路基、U 型槽、框架结构、桥梁形式下穿既有道路桥梁的涉路工程安全评价。

- 严禁穿越桥梁总体技术状况评定等级为三类及以下或桥梁下部结构部件评定等级为三级或以下等级的桥梁。

- 新建公路、城市道路、铁路穿越应满足既有道路桥梁未来改扩建的要求。

- 穿越式涉路工程施工中和完工后，应保持既有道路排水系统通畅，影响到既有道路排水设施的应进行完工后恢复。

- 评价内容

1）应评价穿越位置、下穿道路平纵线形指标、交叉角度、视距、建筑限界、排水、交通安全设施、运营期桥梁安全保障措施等。

2）应评价下穿道路、铁路施工对既有桥梁下部结构的影响，结合计算给出既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

3）道路、铁道下穿既有道路桥梁工程施工，应评价施工对既有道路桥梁结构安全的影响，包括：路基路面沉降、桥梁基础沉降、桩基承载力、桩基横向位移、桩基纵向位移、墩柱沉降与倾斜、墩柱承载力、支座稳定性、上部结构关键断面应力、桥梁抗倾覆性能等。

4）应评价施工方案的合理性，施工过程对既有桥梁墩台基础、上部结构的保护措施。

5）应对运营期安全保障措施进行评价。

6）应评价施工过程中应急预案是否满足下穿施工以及既有道路桥梁的专项要求。

- 评价标准

1）穿越位置的选择应符合下列规定：

  - 宜选择桥下净空较高、跨径较大的位置。

  - 应选择地形平缓、起伏变化小、地质条件相对较好、对既有桥梁运营影响较小的位置。

  - 既有道路桥下净空除应符合公路相关规定外，还应预留桥梁检测和养护作业空间。

2）下穿道路的平、纵面线形应保持直捷、顺适，纵面线形不应过于弯曲、起伏，下穿附近平面线形宜为直线或不设超高的大半径曲线。

3）下穿工程宜采用正交穿越既有桥梁，斜交时可根据下穿结构的规模，既有桥梁跨径、桥下净空调整相交角度。

4）下穿道路的视距应符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）附表B和《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）7.9的规定。

5）下穿公路的建筑限界应符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）3.6.1的规定。

6）下穿道路及既有公路的排水除应符合现行《公路排水设计规范》（JTG/T D33）、《室外排水设计规范》（GB50014）的相关规定外，尚应符合下列规定：

  - 既有桥梁的桥面雨水，应通过管道引至桥下道路、铁路的排水沟，不得散排于桥下道路、铁路。

  - 下穿的道路、铁路宜采用自流排水，下穿范围内应设置完整通畅的排水系统，不得对既有桥梁的墩台造成冲刷，不得引起桥下积水。

  - 下穿的 U 型槽和框架结构宜设泵站进行排水。

7）下穿工程如果需要进行桩基施工或者开挖施工，开挖位置和桩基位置与既有桥梁的下部结构距离应满足《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）5.2的要求。

8）应在公路既有桥梁两侧设置桥梁防护网等安全防护设施，在既有桥梁墩柱设置防撞设施和相关标识，并定期检查维护。

9）道路下穿既有桥梁应设置限制高度标志和限高架，并设置相应的指路标志提示。

### 5.3.2隧道下穿

- 本部分技术内容适用于道路、铁路、水利设施、轨道交通等以隧道形式下穿既有公路路基或者公路桥梁的涉路工程安全评价。

- 严禁穿越桥梁总体技术状况评定等级为三类及以下或桥梁下部结构部件评定等级为三级或以下等级的桥梁。

- 隧道穿越应满足既有公路桥梁未来改扩建的要求。

- 采用管道穿越道路或桥梁时，管道接头应设置在道路桥梁红线外。

- 隧道穿越桥梁段的施工宜采用盾构法施工，不宜采用爆破法。

- 评价内容

1）隧道下穿既有道路路基施工，应评价隧道开挖对既有道路路基结构安全的影响，包括：横坡、纵坡、沉降、倾斜、开裂、脱空等。

2）隧道下穿既有道路路基施工，应评价隧道开挖产生的振动、交通导改等对既有道路交通安全的影响，包括：通行能力、行车安全等。

3）隧道下穿既有道路桥梁工程施工，应评价施工对既有道路桥梁结构安全的影响，包括：路基路面沉降、桥梁基础沉降、桩基承载力、桩基横向位移、桩基纵向位移、墩柱沉降与倾斜、墩柱承载力、支座稳定性、上部结构关键断面应力、桥梁抗倾覆性能等。

4）隧道下穿既有道路桥梁工程施工，应评价隧道开挖产生的振动、交通导改等对既有道路交通安全的影响，包括：通行能力、行车安全等。

5）应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

6）其他评价内容参照5.1.1节。

- 评价标准

1）隧道下穿不宜采用爆破施工，若确需使用，应确保爆破振动对桥梁影响应符合现行《爆破安全规程》（GB 6722）中关于爆破振动安全允许值的规定，同时需要满足桥梁结构在最大振幅下的承载能力和正常使用阶段的计算要求。

2）隧道下穿位置在平面上与公路桥涵的桩基础净间距，原则上应满足《 公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363）中关于桩基间距以及保证桩底连续持力层厚度的要求。

3）穿越位置宜选择在稳定的地层中，不宜穿越工程地质、水文地质复杂的路段。

4）如涉路工程不能满足上述第1、2、3点要求或根据计算分析隧道穿越时对既有桥梁基础影响无法满足运营安全或结构安全指标，应对桩基进行桩基托换专项设计。

### 5.3.3管线穿越

- 本部分技术内容适用于油气、给排水、热力、通信、电力等管线穿越既有道路桥梁、路基的涉路工程安全评价。

- 石油天然气管道穿越时，穿越位置（包含与桥梁墩台的水平距离、交叉角度、埋置深度等）、埋设/敷设方法应满足《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》（交公路发〔2015〕36号）的要求。

- 高压电线以及其他易燃易爆或者有毒有害气体、液体管道穿越时，应满足《公路安全保护条例》第二十二条规定。

- 穿越二级及以上等级公路、高速公路以及桥梁时，施工宜采用非开挖方式。

- 评价内容

1）应对管线穿越设计方案开展规范符合性评价，包括：穿越位置、交叉角度、覆土深度、管线结构、安全措施等。

2）应评价具体施工方案的合理性，包括施工工艺、施工安全规定，施工过程中对道路路面、道路路基及边坡、桥梁墩台的保护措施等。

3）应评价施工对于既有道路桥梁的影响，可通过理论分析、计算进行核查，评价施工控制措施（含加固）、监测方案的合理性。

4）管线下穿既有道路桥梁工程施工，应评价施工对既有道路桥梁结构安全的影响，包括：路基路面沉降、桥梁基础沉降、桩基承载力、桩基横向位移、桩基纵向位移、墩柱沉降与倾斜、墩柱承载力、支座稳定性、上部结构关键断面应力等。

5）应评价运营期安全保障措施的合理性，包括：桥下空间、道路路基路面及边坡恢复，警示标志设置，管线两端的应急设施设置等。

6）应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

- 评价标准

1）管线不宜与同一条道路反复交叉穿越；穿越点宜远离道路桥梁锥坡及桥台、墩柱；穿越宜避开可液化土、湿陷性土、高灵敏度软土等土层路基以及高填方（大于20m）、高路堑（高于10m）、陡坡地段，当无法满足上述要求时，应采取提高管材等级或在《交公路发（2015）36号文》基础上增加埋深等措施，并相应增强管材防腐措施。

2）管线穿越道路时，人孔、工作井等应设置在道路桥梁红线以外且不影响道路桥梁稳定性的位置。

3）油气管线穿越道路时，覆土深度应符合《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013 ）表7.1.9的要求。穿越道路的其他管线顶面距路面底基层的底面最小距离参照油气管线最小埋深。

4）核查穿越道路段管线壁厚、强度、稳定性、承载能力的验算，相关验算应结合公路上部车行荷载进行。

5）保护套管（涵洞）设置应符合下列规定：

  - 套管的设置应为道路交通规划发展预留空间。

  - 油气管线与各级道路相交叉且采用下穿方式时，应设置涵洞或套管，采用非开挖方式埋设的管线，并采取保障道路安全的保护措施。

  - 核查套管或涵洞结构的验算，套管或涵洞结构验算应考虑施工期荷载及运营期荷载。

6）管线穿越道路应在道路用地两侧设置地面标识和警示牌以及紧急切断阀，标识的内容包括：管线产权单位、联系方式、管道输送物质名称、管道压力、管道埋深等。

7）采用非开挖穿越施工，应根据道路路基结构、地质条件、穿越管径、穿越长度、管线埋深和弹性敷设条件确定施工工艺，定向钻不宜在卵石层、松散状砂土或砂层、砾石层与破碎岩石层中穿越。当出土管段穿过一定的卵石、砾石层时，宜选择采取套管隔离、注浆固结措施。

## 5.4接入式涉路工程

### 5.4.1沿线单位接入

- 本部分技术内容适用于沿线单位接入道路的涉路工程安全评价。

- 沿线单位接入既有道路，应遵循减少交通冲突点、缩小冲突区、主线优先等原则。

- 接入道路影响原道路排水系统的，应重新设置排水构造物。

- 沿线单位应按相关标准规范要求在主线和接入道路设置安全设施。

- 评价内容

1）应对沿线单位接入道路视距、接入段道路等级等指标进行评价。

2）应对接入口平面线形、纵断面线形等指标进行评价。

3）应对标志、标线、附加车道设置合理性进行评价。

4）应对道路接入后对原路侧边沟排水的影响，并对排水设施进行评价。

5）应对接入点新旧路面衔接和新老路堤衔接进行评价。

6）应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

7）其他评价内容参见5.1.1节。

- 评价标准

1）接入口平面线形应符合《公路路线设计规范》（JTG D20）第7章的相关要求。

2）接入口纵断面设计应符合《公路路线设计规范》（JTG D20）第8章的相关要求。

3）接入段道路技术等级宜与主线段保持一致，设计速度应符合《公路路线设计规范》（JTG D20）第2章的相关要求。

4）接入口视距应符合《公路路线设计规范》（JTG D20）第11.2节的相关要求。

5）附加车道设置与断面设置应符合《公路路线设计规范》（JTG D20）第6章的相关要求。

6）接入部分道路交通标志与标线应按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）相关规定要求执行。

7）接入道路影响原道路排水系统的，应按照现行《公路排水设计规范》（JTG/T D33）的规定设置排水管涵或其他排水系统。

8）接入口新旧路基连接要求应符合《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）第6章相关规定要求执行。新路基层与原有路基几层厚度保持一致。

9）接入口新旧路面结构形式宜保持一致。

10）接入口新旧路面均为沥青路面时，路面厚度宜保持一致，新老路面面层纵缝宜按《公路沥青路面施工技术规范》（F40-2004）对横缝冷接缝碾压的要求进行纵缝碾压。双层或多层式沥青路面层衔接时，上下层不宜在同一垂直面，宜错开30cm以上，做成台阶式。

11）接入口新旧路面均为水泥混凝土路面时，新混凝土路面厚度、强度、路工拱、横缝间距均应与原结构保持一致。

12）接入口新旧路面均为水泥混凝土路面时，新旧路面直接应采用直径方式设置传力杆，设置要求按《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）7.1.3条执行。

### 5.4.2服务区接入

- 本部分技术内容适用于服务区接入公路的涉路工程安全评价。

- 服务区接入的涉路工程安全评价应围绕涉路工程的设计方案、施工方案、养护管理对交通运行安全和公路结构安全的影响。

- 服务区应设置在公路建筑控制区外。

- 交通管理部门认定为易发生交通拥堵或交通事故、弯道、长大下坡下半段、视距不良、临近互通的路段，不宜接入服务区。

- 服务区接入后不应影响既有公路的排水。

- 评价内容

1）应对服务区的设备及其它燃油设备与站外建（构）筑物的安全间距进行评价。

2）应对服务区加油、加气站的防火设计进行复核性评价。

3）应对接入口设置合理性进行评价。

4）应对主线标志标线改造和新设置情况进行评价。

5）应对服务区接入后对原路侧边沟排水的影响，并对排水设施进行评价。

6）应对施工方案的合理性、施工安全规定进行评价。

7）应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

- 评价标准

1）服务区加油站、加油加气合建站的汽油设备及其它燃油设备与站外建（构）筑物的安全间距、柴油等其它类型加油加气站或设备距离公路用地的安全间距应符合现行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）及《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）的相关规定。

2）防火要求应符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）的相关规定。

3）接入口平面线形应符合《公路路线设计规范》（JTG D20）第7章的相关要求。

4）接入口纵断面设计应符合《公路路线设计规范》（JTG D20）第8章的相关要求。

5）接入部分道路交通标志与标线应按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）相关规定要求执行。

6）排水设施的设置应符合现行《公路排水设计规范》（JTG/T D33）的有关规定。

## 5.5并行式涉路工程

### 5.5.1铁路并行

- 本部分技术内容适用于铁路桥梁与既有道路并行的安全评价。其它构筑物与既有道路并行可参照执行。

- 新建铁路位置应满足既有道路现状及远期规划的建筑限界要求。

- 公路铁路并行段的设计应符合JT/T 1116的相关规定。

- 评价内容

1）应从结构受力、结构变形等因素针对铁路对道路的影响进行评价，评价方法按照5.1.2进行。

2）应对并行间距进行评价。

3）应对路线纵断面、横断面、铁路路基设计、路基排水和路基施工方法进行评价。

4）应从间距、高程、照度等因素对防眩设施进行评价。

5）应从间距、音量等因素对声屏障设施进行评价。

6）应从噪声、眩光及其它可能影响道路行车的因素评价施工活动对道路行车安全的影响。

7）应对道路护栏安全性、铁路桥梁墩台防撞性能、铁路安全防护设施进行评价。

8）应对道路交通标志标线进行评价。

9）应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

- 评价标准

1）铁路与公路并行间距应满足《公路铁路并行路段设计技术规范》（JT/T1116-2017）第4章的相关要求。

2）铁路路线纵断面和横断面设计应满足《公路铁路并行路段设计技术规范》（JT/T1116-2017）第5章以及现行铁路设计规范的相关要求。

3）铁路路基设计与施工应满足《公路铁路并行路段设计技术规范》（JT/T1116-2017）第6章相关要求。施工时要在最不利工况复核计算既有道路桥梁的稳定性和承载能力。

4）公铁并行路段，新建的铁路排水系统与既有道路的排水系统宜各自独立形成体系。新建铁路如需设置排水涵洞，应与公路排水涵洞规格和位置协调匹配，避免引起公铁间区域积水。

5）隔离栅应符合下列规定：

  - 在满足道路与铁路建筑限界及运行安全要求的前提下，应设置隔离栅。

  - 并行间距较小时，论证后可设置共用隔离栅。

6）护栏应符合下列规定：

  - 应对并行段公路护栏按照不低于《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）规定的防护等级进行重新设计、施工。

  - 公铁并行段公路路侧护栏与一般路段护栏相衔接处为不同防撞等级、或不同结构形式时，应设置过渡段，使护栏的刚度逐渐过渡，并形成为一个整体。

  - 其他设置应满足《公路铁路并行路段设计技术规范》（JT/T1116-2017）8.2节要求。

7）公路交通标志标线应符合下列规定：

  - 应在并行段前设置告示标志，提示驾驶员“前方公铁并行，严禁超速”。

  - 应在并行段前设置警告标志，警告驾驶员“公铁并行，谨慎驾驶”。

  - 宜在该段的公路路面上设置严禁跨越同向车行道分界线或严禁跨越对向车行道分界线。

  - 其他设置应满足《公路铁路并行路段设计技术规范》（JT/T1116-2017）8.3节要求。

8）根据公路与铁路的位置关系（横向间距、高程关系等），分析公铁并行段铁路列车光源（前照灯和车厢灯光源）对公路行车的眩光影响，并应设置有效的防眩措施。

9）根据公路与铁路的位置关系（横向间距、高程关系等），从噪音干扰的角度分析评价高速运行列车产生的噪声对公路行车安全性和舒适性的影响，并应设置有效的声屏障设施。

### 5.5.2管线并行

- 本部分技术内容适用于电缆（含通讯等）、管道等以埋设的形式与既有道路并行的安全评价。

- 管线并行应满足道路现状及远期规划的建筑界限要求和道路养护管理、远期改扩建规划的需求。

- 并行管线应在道路并行一侧设置耐久性标识，标识的内容包括：管线产权单位、管道输送物质名称、管道压力、管道埋深和紧急联系电话等。

- 评价内容

1）应对并行间距、排水、埋深、管线施工工艺对既有道路桥梁的影响进行评价。

2）应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

- 评价标准

1）油气管道的中心线与公路用地范围外缘之间的距离应符合下列规定：

  - 石油管道安全距离不应小于10m；

  - 天然气管道安全距离不应小于20m；

  - 油气管道穿越河流时，管道距离桥梁、渡口的距离，大桥不应小于100m，中桥不应小于50米。

2）管线施工不应对道路排水系统造成影响。

3）管线套管顶面距离路面底基层底面应大于1m。

4）管线埋设推荐采用顶管施工，工作井需设置在道路影响范围外，埋设采用明挖施工的，需要评价开挖基坑施工时，最不利工况下对既有道路桥梁的各项影响，参见5.7节。

### 5.5.3隧道并行

- 本部分技术内容适用于以隧道形式的轨道交通与既有道路并行的安全评价。

- 隧道并行应满足道路现状及远期规划的建筑界限要求和道路养护管理、远期改扩建规划的需求。

- 评价内容

1）应对并行间距、隧道底标高与桥梁基础底面标高的关系、隧道施工工艺对既有公路桥梁结构受力的影响进行评价。

2）应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

- 评价标准

1）隧道并行最小间距应满足不侵入桥梁投影范围，且同时满足距离桥梁桩基净距满足《 公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363）中关于桩基间距的要求。

2）隧道施工不应对公路排水系统造成影响。

3）隧道底标高不宜低于临近桥梁桩底标高，如条件受限需低于桩底标高，应进行仿真分析和专项论证。

4）其他参照5.1节相关内容。

### 5.5.4架设管线并行

- 本部分技术内容适用于以架设形式的管道与既有道路并行的安全评价。

- 架设管线并行应满足道路现状及远期规划的建筑界限要求和道路养护管理、远期改扩建规划的需求。

- 架设管线应在道路并行一侧设置耐久性标识，标识的内容包括：管线产权单位、管道输送物质名称、管道压力、管道埋深和紧急联系电话等。

- 评价内容

1）应对并行间距、架设塔杆高度进行安全评价。

2）应给出对既有道路桥梁的监测指标和合理控制阈值。

- 评价标准

1）并行道路架设的设施和附属物，应设置在道路用地红线以外，且塔杆轴线距离路基或者桥梁边缘水平距离不小于1.2倍塔杆高度。

2）液体管道采用架设方式并行桥梁时，应对同侧路基或桥梁采取必要的防护措施，防止液体泄露，侵蚀路基或桥梁基础。

3）其他参照5.1节相关内容。

## 5.6利用公路桥梁的涉路工程

- 本部分技术内容适用于利用公路桥梁敷设的电力线、通讯广播线、热力管、供水管等管线工程的安全评价。

- 严禁污水管、有毒有害、易燃易爆、高压等管线设施利用或通过公路桥梁。

- 不应利用公路桥梁总体技术状况评定等级为三类及以下的桥梁敷设管线。

- 利用公路桥梁敷设管线时，涉路项目申请人应提供具有相关资质单位出具的桥梁验算报告，报告内容应包含：桥梁承载能力和正常使用阶段验算，桥梁局部受力（指管线挂设位置）有限元分析，疲劳分析，局部受力位置锚固装置专项验算分析。

- 评价内容

1）应根据管线类型、净空、敷设位置、附加结构、防护措施等因素对设计方案进行评价。

2）应对架设管线设计、施工过程中对既有公路桥梁结构的影响进行计算分析与评估，参照5.1节。

- 评价标准

1）利用公路桥梁敷设的管线设施不得侵入公路桥梁净空限界，不得妨害桥梁交通安全，并不得损害桥梁的构造和设施。对有通航要求的桥梁，不得改变桥梁通航高度。

2）利用公路桥梁敷设的管线的敷设位置和附加结构安装应保证公路桥梁结构安全，评价标准见5.1节。

3）管线敷设位置应符合下列规定：

  - 不应设置在桥面上。

  - 不应设置在行车道下。

  - 输送液体的管道应敷设于公路桥梁构件体外。

  - 相互间能引起危险后果的管线应分别安装在桥梁的两侧。

  - 多条管线在桥梁上应配重平衡。

  - 不应影响桥梁正常的检测维修。

4）利用公路桥梁敷设的管线附加结构安装应符合下列规定：

  - 钻孔应避开钢筋和预应力管道，钻孔位置离钢筋边缘或管道边缘3倍钢筋直径以上。

  - 不应将各类管道附加结构焊入桥梁部件中。

  - 附加结构应予钢桥电绝缘。

5）管线应有可靠的防护措施防止管线发生事故影响桥梁结构及运营安全，防止因交通事故引发二次事故，应符合下列规定：

  - 利用公路桥梁敷设的管线应直线布置，供水管道在桥梁上不应设置阀门，桥梁两端安装的阀门应远离桥梁10m以上，并应有控制水锤冲击力的措施。

  - 高地震烈度区的桥梁上管道应安装压力敏感型的可自动关闭的阀门，管道应有防震措施。

  - 应充分考虑管线的热胀冷缩，输送液体的管道应做保温防冻处理。

6）利用公路桥梁敷设管线施工期应符合下列规定：

  - 施工过程不宜对公路正常运营产生影响。

  - 管线安装和桥上行车存在相互影响的，应提前对桥上交通进行管制，编制交通组织方案。

  - 桥下有通行道路或航道的，采取吊装施工时，应对桥下交通及通航进行管制或封闭。

## 5.7基坑、堆载式涉路工程

- 本部分技术内容适用于基坑开挖、堆载施工的涉路工程安全评价。

- 不应在公路桥梁总体技术状况评定等级为三类及以下的桥梁以及下部结构为三类及以下部件的桥梁周边进行基坑开挖和堆载施工。

- 基坑开挖与堆载施工应满足道路现状及远期规划的建筑界限要求和道路养护管理、远期改扩建规划的需求。

- 不应在同一涉路工点同时进行基坑开挖和堆载施工。

- 评价内容

1）应评价基坑开挖与堆载施工的位置、基坑开挖的深度、堆载最大厚度。

2）应对基坑开挖与堆载施工影响区域内的涉路结构进行评价，包括既有道路桥梁结构的基础沉降变形、基础承载能力、墩柱盖梁承载能力与应力状态、上部结构承载能力与应力状态、地下水位、深层土体水平位移等。

3）应评价基坑开挖与堆载施工对桥下或路侧交通的影响。

4）应评价基坑开挖与堆载施工不同工序对桥梁结构的影响和最不利工序的影响。

- 评价标准

1）基坑开挖边缘（支护结构边缘）与堆载边缘离桥梁下部结构边缘距离原则上参照《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ3363-2019）6.2.6条桩间距布置的规定。如遇无法满足该规定要求时，需对其进行专项论证。

2）基坑开挖和堆载施工对既有结构的影响区域范围根据仿真分析计算确定，但不得少于3倍基坑深度或堆载最大高度。

3）对于桩基础桥梁，基坑开挖深度原则上不能低于桩底，确实需要低于桩底的，应对原结构基础进行托换或其他补强加固。

4）根据计算分析结果，对既有桥梁结构设置临时支撑或加固措施。

5）基坑开挖与堆载施工对桥下交通有影响的，要进行桥下交通疏解专项方案论证。

6）基坑开挖需要进行抽水施工的，应设置可靠的止水措施，不得影响到已有桥梁基础位置地下水位。

7）其他参照5.1节评价标准。

# 6.涉路工程监测技术要求

## 6.1一般规定

### 6.1.1监测内容的规定

- 涉路工程道路监测内容，主要包括地表水平位移、地表垂直位移、道路裂缝状态、地下水位、深层土体水平位移等内容。

- 涉路工程桥梁监测内容，主要包括桥梁上、下部水平位移、桥梁上、下部结构垂直位移、桥梁上、下部结构裂缝状态、桥梁上、下部结构应力状态、支座滑移与脱空状态、伸缩缝状态、地下水位、深层土体水平位移等内容。

- 涉路工程隧道监测内容，主要包括拱顶垂直位移、地表垂直位移、相邻节段水平位移差、垂直位移差、衬砌裂缝状态和应力状态等内容。

- 监测内容的选择，根据安全评价对涉路结构物的计算情况和现场工况确定，并遵循以下原则：

  - 道路监测内容中，地表垂直位移和地表水平位移为必测内容。

  - 桥梁监测内容中，桥梁下部结构水平位移和桥梁下部结构垂直位移为必测内容。

  - 涉路工程工前检测评估中既有道路有开裂下沉现象时，监测内容中应包含对道路裂缝状态的监测，涉路工程工前检测评估中既有桥梁结构有结构性裂缝，如梁体跨中正弯矩裂缝、支点附近剪切裂缝、墩柱环向裂缝等，监测内容中应包含对这部分裂缝的监测和结构应力监测。

  - 基坑、堆载式涉路工程及其他涉路工程中涉及基础施工或者下部结构施工的，监测内容应包含地下水位和深层土体水平位移。

  - 软基路段的涉路工程，监测内容应包含地下水位和深层土体水平位移。

  - 既有结构为独柱墩桥梁、弯桥以及工前检测评估发现有支座、伸缩缝移位超限病害的桥梁，应对支座滑移与脱空状态、伸缩缝状态进行监测。

  - 涉路工程工前检测评估中既有隧道有衬砌结构性裂缝时，监测内容中应包含对衬砌裂缝状态和应力状态的监测。

### 6.1.2监测方法与设备的规定

- 监测方法的选择应根据监测对象的特点、场地和环境条件、监测等级与精度要求综合确定，一个指标可采用多种监测方法相互验证。对于监测频率要求较高但实施人工监测较为困难的工况，如高速公路路桥监测，应优先采用自动化监测。

- 监测测点布设应能够把握环境、作用、结构响应和结构变化的特征，兼顾代表性、经济性、可更换性，并考虑设备布设条件所受约束性。

- 监测测点布设应明确传感器的类型、数量、安装位置和方向，宜可更换。对不可更换的监测测点，宜做冗余布设。对关键部件或关键构件监测内容，可布设校核测点。

- 传感器与数据采集设备选型应满足监测量程、分辨力、精度、灵敏度、动态频响特性、长期稳定性、环境适应性要求。监测数据采样频率应满足采样定理，且满足监测数据分析和应用要求。

- 数据采集应采取抗干扰措施：串模干扰抑制、共模干扰抑制以及防雷接地技术和屏蔽技术，以提高信噪比。

- 仪器、设备和元器件应符合以下要求：

  - 监测仪器、设备和元器件的精度、灵敏度、重复性、可靠性、寿命、防水性、抗干扰性、量程应能满足监测指标的要求；

  - 监测仪器、设备和元器件应定期进行检定或校准。

  - 对于同一监测指标，现场监测宜采用同一套监测设备、固定监测人员，并在基本相同的时段和环境条件下进行数据采集。

## 6.2道路监测技术要求

### 6.2.1地表水平位移的监测技术要求

- 涉路工程路基地表水平位移监测方法宜采用GNSS(全球导航卫星系统定位)静态测量法、全站仪坐标测量法，通过各期的水平位移观测成果绘制水平位移曲线图。采用GNSS进行监测时，监测站与基准站固定墩应符合《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）第5章的相关规定。

- 采用全站仪进行监测时，可采用三角形网、交会法、极坐标法、自由设站法、视准线法等，监测方法应符合《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）4.5节的相关规定。

- 水平位移监测基准点的埋设及水平位移监测控制网的设置应符合《工程测量规范》（GB 50026-2007）第3章的有关规定。

- GNSS监测宜采用北斗卫星导航技术。

### 6.2.2地表垂直位移的监测技术要求

- 地表垂直位移监测宜采用全站仪、水准仪、静力水准仪等设备，通过各期的沉降位移观测成果绘制沉降位移曲线图。

- 采用水准仪和全站仪进行地表垂直位移监测时，选用的设备精度不得低于监测精度要求。

- 静力水准仪的使用应符合下列要求：

  - 管内液体应具有流动性，在低温地区作业时，管内液体采用防冻液，避免温度低于0°造成数据异常；

  - 向连通管内充水时，采用自然压力排气充水法或人工排气充水法，不得将空气带入，管路应平顺，管路内不得形成滞气死角；

  - 采用连通管式静力水准，同组传感器应安装在同一高度，安装标高差异不应消耗其量程的20%以上；

  - 管路中任何一段的高程均应低于储液罐的底部10cm~20cm；

  - 静力水准仪基准点应布置在远离涉路工程影响区的稳定位置。

### 6.2.3裂缝的监测技术要求

- 裂缝监测内容应包含裂缝的位置、宽度、长度、平面坐标、发现时间等，必要时还需测量裂缝的深度。

- 工程施工前，应对监测对象已有裂缝的信息进行记录。

- 裂缝监测宜在裂缝两侧设置标志，长期观测可采用钉入或埋入的金属标志、金属标杆，必要时可在裂缝两侧浇筑混凝土墩并设立标志：需要测量裂缝的纵横变化时，可采用方格网版标志。

- 裂缝监测方法的采用宜符合以下规定：

1）裂缝宽度宜采用游标卡尺、千分尺、裂缝计等直接量测，也可通过位移计进行自动化监测；

2）对于发展速度较快或者需要连续监测裂缝变化时，宜采用测缝计自动测记，实时监测；

3）裂缝长度宜采用直接量测法。

4）裂缝宽度量测精度为0.01mm，长度量测精度为1mm。

### 6.2.4地下水位的监测技术要求

- 地下水位监测宜通过钻孔设置水位观测管，采用地下水位计、测绳进行量测。钻孔前需要进行周边管线探测，钻孔位置避开地下管线位置。

- 水位管安装应符合以下要求：

1）水位计观测管应顺直、内壁光滑，孔底应设置沉淀管；

2）观测孔内水位应与测量地层水位一致，且连通良好；

3）水位管管口应高出地面100mm以上并安装管口盖以防地表水及杂物进入管内。

- 水位管埋设稳定后，应测定水位管管口高程用于计算水位高程。

- 设备安装完成之后，逐日测量，直至读数稳定为止，以稳定的读数作为初始读数。

- 有条件时，地下水位也可采用自动化监测。

### 6.2.5深层土体水平位移的监测技术要求

- 深层土体水平位移采用钻孔埋设测斜管和测斜仪进行监测，测斜仪沿深度方向均匀布置，在土体变化的位置加密布置。钻孔孔深和测斜仪埋深深度不得低于涉路工程结构物基础底部或基坑底部。

- 深层土体水平位移多采用人工读数方法监测，有条件时也可采用自动化监测。

- 钻孔前需要进行周边管线探测，钻孔位置避开地下管线位置。

## 6.3各类涉路工程道路监测内容

### 6.3.1监测断面选择与监测点布设要求

- 穿越式、跨越式涉路工程中，水平位移和垂直位移监测宜根据安全评价计算结果选择变形值较大的断面作为监测断面。

- 接入式、并行式、基坑堆载式涉路工程，水平位移和垂直位移监测断面宜沿影响区域均匀布置，其间距结合安全评价计算确定。

- 对于路堤或路堑式结构的道路，每个监测断面水平位移和垂直位移监测点宜在路基的坡脚和坡顶各布设不少于1个测点。对于支挡式结构的道路，在支挡结构的顶部、底部和计算变形最大的位置各设置1个测点。

- 地下水位和深层土体水平位移设置位置根据地质条件和安全评价计算确定。

### 6.3.2监测频率与精度要求

- 在涉路结构进入原结构影响区之前完成初始值测试，在涉路施工进入影响区后，监测频率按1次/天，遇到特殊工况或监测超预警时，应加密监测。

- 涉路施工离开影响区后，转为工后监测，监测频率可根据结构特点和在施工期间监测情况进行调整，在施工期间监测未出现预警和涉路结构异常情况时，工后监测频率可调整至1次/7天。

- 工后监测时间宜为30天，遇到软土地基路段时，工后监测频率宜适当增长，具体时间可按安全评价计算分析结果确定。

- 道路监测精度宜符合下表的规定：

表6.3-1  路堤及软土路基监测精度要求

| 监测指标 | 精度要求 |
| --- | --- |
| 地表水平位移 | 0.1mm |
| 地表垂直位移 | 0.1mm |
| 地下水位 | 1cm |
| 裂缝 | 0.1mm |
| 深层土体水平位移 | 0.1mm |

## 6.4桥梁监测技术要求

结构响应和结构变化监测的测点宜布置在根据安全评价计算分析出受力较大、变形较大、易损、影响主要部件安全耐久和结构整体安全的位置、已有病害和损伤的位置。对性能退化、损伤劣化严重的桥梁构件，应针对性增加监测测点数量。

### 6.4.1桥梁上、下部结构水平位移与垂直位移的监测技术要求

桥梁水平位移和垂直位移测试方法可同道路测试方法，参见6.2.1和6.2.2节。

### 6.4.2桥梁上、下部结构应变的监测技术要求

- 主梁、主拱等关键构件截面应变监测测点位置和数量应根据安全评价的结构计算分析，选择受力较大的关键截面、部位布设。对有结构性病害的部位应加密布设。

- 受力复杂的构件截面和部位，宜布设多向应变监测测点。

- 钢混接合段宜布设应变监测测点，可布设在应变较大和应力集中处。

- 遇到应变监测测试采集数据较为困难或有实时数据监测需求的涉路工况，宜采用自动化监测。

- 应变监测宜采用光纤应变传感器、电阻应变传感器、振弦式应变传感器等。应变传感器选型满足下列要求：

  - 应变传感器标距应与构件材料性质和被测参数精度要求匹配：

  - 应变传感器量程应大于等于1000με，且静应变传感器量程应大于等于被测量预计变化范围的1.2倍，测试精度1με。

  - 多向应变监测应变测点可选择应变花；

  - 应变监测应进行温度补偿，安装时应测量记录初始值。

### 6.4.3桥梁支座与伸缩缝的监测技术要求

- 支座监测测点宜根据支座类型、构造、安装方式确定，优先选用位移传感器。对安全评价计算中可能出现横向失稳等倾覆性破坏的独柱桥梁、曲线桥、基础易发生沉降或采用压重设计的桥梁的支座，应进行支座反力、支座滑移量监测。

- 支座反力和支座滑移量监测宜采用自动化监测。

### 6.4.4桥梁结构裂缝的监测技术要求

- 混凝土结构和钢结构裂缝监测测点应依据工前评估检测和安全评价计算分析情况确定测点位置和数量，选择对结构受力影响较大和在涉路工程施工时计算裂缝宽度或长度变化较大的裂缝进行监测。

- 裂缝长度监测可采用画线法或刻度法，裂缝宽度监测应采用裂缝计进行监测，裂缝计安装在裂缝宽度最大处或钢筋中心处。

- 裂缝监测宜采用自动监测或人工自动相互结合验证的方式，裂缝监测传感器量程应大于裂缝宽度的5倍，测量最大允许误差不大于0.02mm，分辨力小于等于0.01mm。

### 6.4.5桥梁结构地下水位与深层土体水平位移的监测技术要求

- 地下水位和深层土体水平位移监测技术要求同6.2.4和6.2.5。

- 对于浅基础桥梁，测斜孔布设位置基础角点附近，对于桩基础桥梁，测斜孔布设在受力最不利的桩基附近。

## 6.5各类涉路工程桥梁监测内容

### 6.5.1监测断面选择与监测点布设要求

- 穿越式、跨越式涉路工程，水平位移和垂直位移监测宜选择穿跨越区域相邻的桥墩台布设。

- 接入式、并行式、利用公路桥梁敷设式、基坑堆载式涉路工程，应在影响区域内所有墩台均进行水平位移和垂直位移监测。

- 桥梁下部结构水平位移测点应在墩顶、墩底布设，或在安全评价计算分析位移变形最大的位置布设，垂直位移可在墩底布设。多柱式桥墩，在每个桥墩都要布设。主梁水平位移测点宜选择在跨中和支点区域布设，主梁垂直位移监测测点应在主跨跨中和1/4、3/4主跨，边跨跨中处布设；对于宽幅桥面、中央索面或其他具有扭转监测需求的主梁，应在同一断面左右幅外侧位置布设监测测点。

- 桥梁盖梁应力测点在柱顶和跨中布设，每个断面沿高度方向不少于3个测点。

- 支座位移、主梁梁端纵向位移测点宜布设在墩顶梁端支座处，宜根据不同支座的功能和类型选择支座位移测量方向。

- 拱顶位移监测测点应布设于拱顶部和拱脚位置。

- 桥梁上部结构梁体应力监测每个断面沿高度方向不少于3个测点。

- 地下水位和深层土体水平位移布孔位置按6.2.5要求，结合地质条件和安全评价计算确定。

### 6.5.2监测频率与精度要求

- 在涉路结构进入桥梁结构影响区之前完成初始值测试，在涉路施工进入影响区后，监测频率按1次/天，遇到特殊工况或监测超预警时，应加密监测。

- 涉路施工离开影响区后，转为工后监测，监测频率可根据结构特点和在施工期间监测情况进行调整，在施工期间监测未出现预警和桥梁结构异常情况时，工后监测频率可调整至1次/7天。

- 工后监测时间宜为30天，遇到桥梁结构在涉路施工过程中变形或应力测试值偏大，工后监测频率宜适当增长，具体时间可按安全评价计算分析结果确定。

- 桥梁结构监测精度宜符合下表的规定：

表6.5-1 路堤及软土路基监测精度要求

| 监测指标 | 精度要求 |
| --- | --- |
| 水平位移 | 0.1mm |
| 垂直位移 | 0.1mm |
| 地下水位 | 1cm |
| 裂缝 | 0.02mm |
| 深层土体水平位移 | 0.1mm |
| 应变 | 1με |

# 用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《铁路线路设计规范》GB 50090

《公路工程技术标准》JTG B01

《公路路线设计规范》JTG D20

《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63

《公路排水设计规范》JTG D33

《城市桥梁设计规范》CJJ 11

《公路桥涵养护规范》JTG H11

《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21

《公路桥涵荷载试验规程》JTG/T J21-01

《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21

《公路技术状况评定标准》JTG 5210

《公路工程隧道施工技术规范》JTG F60

中国工程建设标准化协会标准

涉路工程安全评估与检测技术规程

T/CECS XXX—202X

- 条文说明

制 定 说 明

本规程制定过程中，编制组针对等进行了广泛深入的调查研究，总结了我国类似涉路项目的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，编制完成了本规程。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明。对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。

本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

- 目 次

- 1. 总 则	42

2. 术 语	44

3. 基本规定	45

4. 涉路工程检测技术要求	46

4.1 一般规定	46

4.2 道路检测评估技术要求	46

4.3 桥梁检测评估技术要求	47

5. 涉路工程安全评价技术要求	48

5.1 一般规定	48

5.2 跨越式涉路工程	48

5.3 穿越式涉路工程	50

5.4 接入式涉路工程	51

5.5 并行式涉路工程	53

5.6 利用公路桥梁的涉路工程	54

5.7 基坑、堆载式涉路工程	54

6. 涉路工程监测技术要求	55

6.1 一般规定	55

6.2 道路监测技术要求	55

6.3 各类涉路工程道路监测内容	56

6.4 桥梁监测技术要求	56

6.5 各类涉路工程桥梁监测内容	56

- contents

1. General Provisions…………………………………………………………………………….. 42

2. Terminology and Symbols……………………………………………………... ………………44

3. Basic Regulations………………………………………………………………………………..45

4. Technical requirements for road engineering inspection …………………………………. .... 46

4.1 General  Requirements………………………………………………. ……………......46

4.2 Technical Requirements for Road Inspection and Evaluation………………………..…..46

4.3 Technical Requirements for Bridge Inspection and Evaluation……………………..……47

5. Technical requirements for safety evaluation of road related engineering…………...………..48

5.1 General Provisions ……………………………………………………………..………..48

5.2 Leapfrog Road Crossing Engineering  ………………………………………………..…48

5.3 Crossing type road crossing engineering  ………………………………………….…..50

5.4 Access type road engineering  ……………………………………………………....…51

5.5 Parallel road crossing engineering …………………………………………………....…53

5.6 Road related engineering using highway bridges ……………………………………… 54

5.7 Excavation and Stacked Road Related Engineering  …………………………………..54

6.Technical requirements for road-related engineering monitoring………………………………55

6.1 General Provisions ………………………………………………………………………55

6.2 Technical Requirements for Road Monitoring  ………………………………………...55

6.3 Monitoring Content of Various Road Related Projects ………………………………….56

6.4 Technical Requirements for Bridge Monitoring ………………………………………...56

6.5 Monitoring content of various road related engineering bridges ………………………..56

# 1.总 则

1.0.1 近年来，随着市政、交通、铁路等建设力度的加大，铁路、城市交通、城市轨道、城市管廊以及电力、通讯、燃气、供排水管道等结构下穿或上跨公路现象越发频繁，不同年代建设的公路其结构特点和建设标准均存在较大差异，在应对结构物的下穿或跨越或临近施工时，可能会出现不同程度的病害状况，需要引起重视。目前这类项目实施时，由于标准和规范的缺失，涉路的安评、检测评估、监测、施工组织方案、施工应急预案等多由各地路政部门审批，路政部门大多对道路、桥梁结构的受力特点和运营状态了解较少，对各项方案的审批更多是按照流程办理，对相关方案的专业性把控较少，影响到涉路结构的安全性和项目的有序推进。

部分地方文件提及涉路工程安全评价时，可能会采用“涉路工程安全评估”的描述，其内容和本规程所描述的安全评价一致。

1.0.2 本规程是适用范围为二级及以上公路的涉路工程，考虑到随着经济的迅速发展，部分公路逐步市政化或公路周边市政化，使得公路也具备了城市道路的功能，实际上城市道路的涉路工程的安全评价和监测工作与公路差异不大，因此本规程也可作为城市道路类似涉路安全评价等相关工作的参考。

本规程中部分描述都是以公路作为对象，是因为相对城市道路来说，公路的各项设计规范规程对涉路工程一些指标参数规定的更为明确一些，这样就显得一些评价指标更有针对性，城市道路是可以参考的，实际上，很多城市道路的设计规范也是参照公路标准来编写的。

1.0.3 对于新增的技术要求不应与现行法律、标准出现冲突。

# 2.术 语

2.0.1目前行业针对未有统一定义，在各地根据当前类似的项目建设需求确定了涉路工程的定义以及相关内容。

《公路安全保护条例》第一十条规定：公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：（一）国道不少于20米；（二）省道不少于15米；（三）县道不小于10米；（四）乡道不小于5米。属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。

公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定。

# 3.基本规定

3.0.1涉路结构产权部门会存在一些自身程序上的规定，各地不一致，因此安全评价应充分考虑产权部门的程序和需求。

3.0.2 一般涉路工程容易忽视对涉路结构物的工前工后检测评估，但如果不实施此项工作，会有以下影响：

1 安全评价时没有结构物的实时检测数据作为支撑，无法充分考虑结构物已有病害对结构安全的影响，在评价结构物受力状态时容易失真。

2 没有工前工后结构物状态的对比，容易造成既有结构物病害成因的误判，既有结构病害可能为涉路施工引起，也可能是施工前就存在的既有病害，会引发涉路施工方和涉路结构产权方的纠纷。

3.0.3 仿真分析计算和结构分析计算是涉路工程结构物安全评价的必要环节，且需充分考虑既有结构物的病害，如已有结构沉降控制指标为10mm，但在前期运营过程中已经沉降3mm，则结构物沉降安全控制指标不能高于7mm。

3.0.4 涉路工程的实施可能会影响到道路后期的改扩建，因此在实施前要做好充分评估。

3.0.5 涉路工程安全评价的格式在不同地区一般有不同的要求，大多是省交通主管部门或省住建主管部门有相关文件规定，因此其格式应参照各个地区行业主管部门的要求，便于报备相关手续，本规程不做格式限定。但对涉路工程安全评价报告的内容，应满足本条的全部要求，尤其是对于结构物的定量计算和监测预警阈值的选取上，是以往类似安评可能忽视的地方。

3.0.6 目前行业针对涉路工程的划分未有统一定义，在根据当前类似的项目建设需求和参考部分地方文件的分类，确定涉路工程的定义以及相关内容。

3.0.7 涉路工程包括：6 基坑、堆载式涉路工程

根据我国《建筑施工安全生产管理条例》等标准，基坑开挖深度超过2米需要采取专项施工方案与支护措施，因此本规程对基坑堆载式涉路工程的规定为在道路建筑控制区内，深度大于2米的基坑开挖工程或高度大于2米的堆载工程。但在桥梁投影区以下的基坑开挖或堆载，因其对桥梁结构的影响会较为直接，故不限定开挖深度和堆载高度，都纳入该项定义中。

# 4.涉路工程检测技术要求

## 4.1一般规定

4.1.3 一般涉路工程对既有结构不会产生破坏，按照本规程的评估、检测、监测要求即可。但特殊的涉路工程，如下穿桥梁或房屋产生桩基托换，会对原结构产生破坏，此时除了要按照本规程规定的评估、检测、监测要求实施外，还要考虑如增加计算托换结构实施过程中的影响，托换结构细部构造分析，实时监测托换结构和原结构受力体系转换时的关键截面应力状态、变形情况等，要求相对较高，也和既有结构物的状态、场地地质条件等有关。本规程只是针对常规工况，因此本条提出需要进行专项评估。

4.1.4 涉路工程的影响范围，目前未有统一定义，需要根据涉路工程的特点和既有结构物的特点，进行计算分析确定。

## 4.2道路检测评估技术要求

4.2.3 道路缺损状态的评估，一般只是针对道路破损状态，但根据类似项目的反映来看，越来越多的涉路项目在实施后，道路下方出现了明显的脱空，尤其是类似地铁盾构下穿路基的涉路项目，部分甚至出现了道路脱空至塌陷的事故，因此本项规定了在工前工后需要对路面下方填土状态进行检测评估。

4.2.5 路基下方的填土状态一般应采用探地雷达法进行检测，有条件时有限采用三维雷达。部分其他的物探方法如高密度电法等，因实施难度较大，本规程没有推荐，具备条件时也可以采用。

4.2.6 道路有明显开裂沉降等病害时，穿跨越、并行利用等涉路施工会加剧其病害，应在分析病害原因并针对性加固处理后，才可进行涉路施工。

4.2.7 由于软土的特性，基坑开挖和堆载施工容易引起软基路段的沉降变形，且在施工完成后，变形可能还会持续一段时间，因此在软基路段不宜实施这类涉路工程，确要实施的，一般需要专项计算论证和对既有结构软基的加固处理。

## 4.3桥梁检测评估技术要求

4.3.2 一般来讲，涉路工程的施工对桥梁下部结构造成的影响更大，桥梁基础对沉降和变形是比较敏感的，所以在桥梁检测评定为三类桥或下部结构三类部件时，不宜进行涉路工程的施工，确要施工的，要在计算评估的基础上对桥梁进行维修加固后方可进行。

4.3.3 对既有桥梁的适用性评价中，加入了第4项，既有桥梁后期可能的变形对涉路工程的影响，主要是针对部分可能在桥梁下部穿越的，如地铁、管廊等，由于既有桥梁自身在运营期间可能出现沉降，另外穿越施工也会扰动到桥梁基础下方持力层，在后期仍可能出现继续沉降变形影响到下方已经营运的地铁或管廊，这是较大的安全隐患，因此在类似这种情况的涉路工程中，应充分评估其适用性。

4.3.5、4.3.6、4.3.7对既有桥梁的技术状况评定，依据现行检测规范，充分考虑既有桥梁结构的病害和加固历史，准确评估桥梁状态，为后期涉路工程安全评价时桥梁监测预警阈值计算提供依据。

# 5.涉路工程安全评价技术要求

## 5.1一般规定

5.1.2 评价方法

1 本规程涉及的评估方法较多，由安评单位根据实际需求选用。

2 规范符合性分析法和安全检查清单法是利用相关涉及的专业规范，如设计、检测监测、施工规范等，对符合性进行一一对比评价。数值分析法和定量计算法是指通过有限元计算软件，对涉路工程与原结构建立仿真模型或结构计算模型，模拟施工过程对既有结构的影响，给出定量计算数据，进而进行评价。

## 5.2跨越式涉路工程

5.2.1 桥梁跨越

4 评价标准

1）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）第 12.2.5 条规定：公路与铁路立体相交，以正交为宜。受地形条件或其它特殊情况限制必须斜交时，应结合公路、铁路的线性条件，尽量设置较大的交叉角度。

2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）第 9.2.5 条规定：公路与公路立体交叉跨线桥下净空应符合本规程第 3.6.1条的规定，并应满足桥下公路的视距要求，其结构形式应与周围环境相协调，第 9.3.4 条规定：铁路跨越公路上方时，其跨线桥下净空及布孔应符合本规程第 3.6.1 条公路建筑限界、第 4.0.15 条视距的规定，以及对前方信息识别的要求。

3）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）第12.2.5条规定：公路与铁路立体交叉范围内的公路视距要求为：高速公路、一级公路应满足停车视距；二、三、 四级公路应满足会车视距。第 11.7.6 条规定：跨线桥布孔和跨径必须满足主要公 路或高速公路的建筑限界、视距和对前方公路识别、通视的要求。

4）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）第9.2.5 条规定：公路与公路立体交叉跨线桥桥下净空应符合本规程第3.6.1条的规定，并应满足桥下公路的 视距要求,其结构形式应与周围环境相协调，《公路路线设计规范》（JTG  D20-2017）第12.2.7条规定：铁路跨线桥的跨与净高必须符合公路建筑限界的规定。根据实际调研情况，目前国内很多省份针对铁路或公路跨越公路的净空高度的控制一般按照：净空符合公路建筑限界及公路养护的要求，高速公路、一级公 路、二级公路净高不小于 5.5m，三、四级公路的净高不小于 5.0m。

5）上跨桥桥面排水应符合现行《公路工程技术标准》（JTG B01）、《公路 路线设计规范》（JTG D20）、《铁路线路设计规范》（GB50090）、《公路排水设计 规范》（JTG/T D33）的有关规定。《公路路线设计规范》（JTG  D20-2017）第11.7.3条规定：分离式立体交叉跨线桥的桥面雨水，应通过管道引至桥下公路的排水沟，不得散排于桥下公路路面。跨线桥桥下公路的排水宜采用自流排水。

5.2.2 架空电子线、通讯广播线跨越

8 评价标准

1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）第9.5.1条规定：电信线、电力线、电缆、管道等均不得侵入公路建筑限界，不得妨害公路交通安全和人员安全，并不得损害公路的构造和设施。《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）第12.5.10 条规定：各种管线跨越公路的设施，不得侵入公路建筑限界，不得妨碍公路交通安全、损害公路设施，也不得对公路及其设施形成潜在威胁。

2）《公路路线设计规范》12.5.4规定架空输电线路杆（塔）内缘距公路边沟外侧的最小水平距离见下表：

电力线路杆（塔）内缘距公路边沟外侧的最小水平距离

| 标称电压（kv） | 35~110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1000 | +800直流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小水平距离（m） | 8 |  |  |  | 10 | 15 | 15 |

《公路路线设计规范》12.5.4规定架空输电线路导线距路面的最小垂直距离见下表：

架空送电线路导线距路面的最小垂直距离

| 电力线路标称电 压（kv） | 35~110 | 154~220 | 330 | 500 | 750 | 1000 |  | +800 直流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单回路 | 双回路 逆相序 |  |
| 距路面最小垂直 距离（m） | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 19.5 | 27.0 | 25.0 | 21.5 |

## 5.3穿越式涉路工程

5.3.1 道路、铁路穿越桥梁

1 乡村道路、厂矿道路、林区道路穿越公路的工程数量较少，结构相对简单，涉路工程安全评价的相关要求，可参照公路、城市道路、铁路穿越公路桥梁的要求。桥梁下穿对既有桥梁影响小，但新建公路桥宽较大，修建桥梁施工难度较高，工程实际中当修建路基净空不满足要求时，常采用U型槽形式下穿。本规范主要考虑新建道路、铁路以路基或U型槽形式下穿既有公路桥梁。既有桥梁桥下净空满足设置桥梁条件时，可采用桥梁下穿。

6 评价标准

1）下穿结构物采用正交方式与斜交相比，与既有桥梁桥墩及桩基的距离 更远，下穿结构物施工与运营对既有桥梁影响更小。

5.3.2 隧道下穿

5 下穿隧道采用盾构法施工时，对土体的扰动和涉路结构的扰动相对较小，采用爆破法施工时扰动较大，因此本规程规定不宜采用爆破法施工，如确实需要爆破施工，应根据地质条件专项论证，评价爆破振动对路基和桥梁结构的振动影响。

7 评价标准

1）爆破振动对桥梁结构的影响，可选择测试桥梁墩柱的纵向、横向振动加速度和最大振幅两项指标，并将最大振幅代入桥梁结构计算模型进行计算分析，确定其是否能满足桥梁结构承载能力和正常使用阶段的各项规范限值要求。

2）如需要在穿越时对既有桥梁结构的桩基进行托换，应按照4.1.3条进行专项计算评估。

5.3.3 管线穿越

1 根据管线对公路安全可能存在的影响，可将管线分类分为两类：一类是危险性较大的管线，例如危化品和有毒有害物质输送管线、高压管线等；一类是对公路安全影响较小的管线，例如给排水管线、通信管线等。涉路工程的范围为建筑控制区内的所有区域。

2 按照公路安全保护条例第二十二条：禁止利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业。禁止利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞堆放物品，搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其它有毒有害气体、液体的管道。”油气管线穿越公路桥梁（自然地面以下）时，根据交公路发〔2015〕36号文规定执行，根据《公路路线设计规范》12.5.8条要求，严禁有毒有害、易燃易爆、高压等管线设施利用公路桥梁跨越河流。

6 评价标准

1）管线在穿越公路时，应综合考虑管线走向，尽量避免反复与公路交叉， 减少对公路的影响。穿越位置宜从较大跨径的桥下穿越，且尽量远离桥梁墩柱； 管线不宜穿越地质不良路段，必须穿越地质不良路段时，经综合论证，应采取防护措施保障穿越位置的桥梁或路基稳定性。另外，管线从桥下空间穿越，尤其是易燃、易爆、高压管线穿越，首先是不被法律和规范允许的，因此在进行涉路工程安全评价时，首先提出，在采用交公路发〔2015〕36号评价时，应从管线的选线、整体规划等方面对与管线必须通过桥下空间的依据进行充分论证。

## 5.4接入式涉路工程

5.4.1 沿线单位接入

1 本部分内容主要适用于高速公路连接线、集散功能以上的城市道路与现有等级公路平面交叉的涉路工程安全评价，其他等级公路与现有等级公路的平面交叉若有需要也可按照本部门内容规定进行涉路安全评价。本部分内容不包括乡村道路、加油加气站接入的评价。

6 评价标准

1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）第9.1.5节规定：平面交叉的间距应 根据其对行车安全、通行能力和交通延误等影响确定。有条件时应尽量通过支路合并等措施，减少平交口数量，增大平交口间距。二级公路平面交叉最小间距应不小于下表规定：

平面交叉最小间距

| 公路等级 | 二级公路 |  |
| --- | --- | --- |
| 公路功能 | 干线公路 | 集散公路 |
| 间距（m） | 500 | 300 |

2）沿线单位接入时必须保证视距良好，一般禁止在距接入点 20m长度与  被接入公路的停车视距长度所构成的三角形范围内设置障碍物，因此应修剪灌木、 清除有关构筑物，保证通视。

3）新接入道路的路面雨水不应流入原到路面增加原道路路面排水的压力， 最佳方式是新接入道路纵坡服从原道路的横坡，当不能满足此要求时应进行竖向 设计，保证雨水尽快流出路面，当接入点位于凹曲线底部或超高缓和段时更应如 此。道路的接入不能对原道路路侧排水设施排水产生影响，避免水流堵塞、 溢流、淤积等现象，危害路基、路面和毗邻地带。

4）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）6.3.4，拓宽既有路堤时，应在既有路堤坡面开挖台阶，台阶宽度不小于1米，当加宽拼接宽度小于0.75m 时，可采 取超宽填筑或翻挖原有路基等工程措施。《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）6.3.4 、6.4.2 新老路基的拼接处理设计，除应符合本规范的 6.3.4条的规定外，当路堤高度超过 3m时，可在新老路 基间横向铺设土工格栅，以提高路基的整体性，减小不均匀沉降。

5.4.2 服务区接入

1 本节对加油加气站与公路的接入进行了规定，并按照主路运行速度给出了出入口的设计。加油加气站的评估应重点考虑：接入位置、出入口设计。

## 5.5并行式涉路工程

5.5.1 铁路并行

5 评价标准

1）公路铁路并行段应着重对位置关系、结构受力、交通标识、噪音与光线干扰等几个方面进行评价，《公路铁路并行路段设计技术规范》（JT/T1116-2017）相关章节都有详细要求，与常规并行不同的是，要注意既有道路桥梁自身的噪音、光线干扰对铁路运行的影响。

5.5.2 管线并行

5 评价标准

1）1978年5月23日交通部、石油部以（78）交公路字698号发布《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定（试行）》，其中：在现有公路两侧敷设油、气管道，或在现有油、气管道附近新（改）建公路时，油、气管道的中心线与公路用地范围外边线之间应保持一定的安全距离。对于石油管道，安全距离不应小于10米。对于天然气管道，安全距离不应小于20米。

- 参考《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）12.5.7穿越公路的保护套管其顶面距路面底基层的底面应不小于1.0m。

5.5.3 隧道并行

4 评价标准

- 隧道并行桥梁间距参照《 公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363）中关于桩基间距的要求，是充分考虑到隧道在施工时对桥梁下部结构的扰动较大。因此需要建立仿真模型对隧道并行时不同工况对桥梁结构受力的影响进行评价，并确定监测预警阈值。

- 隧道底标高低于桥梁桩基底标高时，多个类似项目标明，桥梁在涉路施工时容易造成明显沉降，因此需进行专项论证，根据论证结果进行桥梁基础的加固处理。

5.5.4 架设管线并行

5 评价标准

- 塔杆轴线距离路基或桥梁边缘水平距离不小于1.2倍塔杆高度，是防止塔杆倾覆对道路或桥梁的影响。

## 5.6利用公路桥梁的涉路工程

2 严禁利用公路桥梁敷设的管线类型。严禁污水管、有毒有害、易燃易爆、高压等管线利用或通过公路桥梁。《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）3.0.19 条规定“不得在桥上敷设污水管”。考虑城市化进程加快，且管道一旦破裂对环境的影响，本规范禁止污水管道利用公路桥梁敷设。《公路安全保护条例》第二十二条第二款规定“禁止利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞堆放物品，搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其它有毒有害气体、液体的管道。”《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）12.5.8条规定“严禁有毒有害、易燃 易爆、高压等管线设施利用公路桥梁跨越河流”。对于高压电力线的定义参照《电工术语发电、输电及配电通用术语》（GB/T 2900.50-2008）高压线通常指输送10kV（含10kV）以上电压的输电线路，高压通常不含1000V。

6 评价标准

- 供水管道正常水流对公路桥梁影响较小，水锤的冲击力可能对桥梁产生危害，消除的办法包括：桥上管道直线布置，不设置阀门，桥梁梁段装阀门应远离桥梁10m以上或按规范设置管道支墩，支墩应为简支墩，不能把管道卡死。

## 5.7基坑、堆载式涉路工程

6 评价标准

- 基坑开挖和堆载施工边缘离桥梁距离参照前述执行，如无法满足时，要根据地质条件进行专项论证。

- 基坑开挖和堆载施工的影响范围，原则上根据计算评估确定，但不得小于《建筑基坑监测技术标准》第5.3.1条规定的3倍基坑深度，这里堆载高度也同样按此定义。

- 大量类似项目表明，基坑深度低于桩底时，对桥梁桩基础承载能力影响较大，因此明确了相关措施。

# 6.涉路工程监测技术要求

## 6.1一般规定

6.1.1 监测内容的规定

4 参照类似监测规范，将竖直位移和水平位移规定道路和桥梁的监测必测内容以及选测内容，可以较为直观反映结构变形状态，相对监测成本也较低。对于选测内容，则根据项目实际特点和涉路产权单位的要求实施。

6.1.2 监测方法与设备的规定

1 高速公路优先采用自动化监测，是考虑到人工监测实施相对困难，且无法实现实施监测目标，对于有些工况，也无法实现尽量在同一时间点监测，因此为保证监测数据的有效性，同时保障监测工作自身的安全性，建议采用自动化监测。

3 类似项目经验表明，涉路工程的监测经常容易受到工程施工的影响，监测点容易被破坏，影响到监测数据的持续性和有效性，因此规定关键部位布置校核测点，相互校核的同时也作为备用测点。

## 6.2道路监测技术要求

6.2.1 地表水平位移监测技术要求

1 《工程测量规范》（GB50026-2007）和《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）对测量的各项技术要求规定已经比较详细和充分，本规程多是引用。

6.2.2 地表垂直位移监测技术要求

1 GNSS静态测量法受精度影响，目前对垂直位移的测试精度还相对较低，部分边坡监测有所运用，但是道路桥梁目前暂时不宜采用，因此这里仍采用常规的几种监测方法。

6.2.3 裂缝的监测技术要求

4 道路桥梁的裂缝监测已有部分自动化监测手段，多采用位移计布设在裂缝两侧，通过读数仪自动采集读数。

## 6.3各类涉路工程道路监测内容

6.3.1 监测断面选择与监测点布设要求

1 监测断面的选择原则上根据结构特点、地质条件以及安评计算确定。

6.3.2 监测频率与精度要求

1 现行规范标准对涉路工程的监测频率没有明确要求，这里参照了《建筑基坑监测技术标准》中较高的1次/1d来确定。

## 6.4桥梁监测技术要求

6.4.2 桥梁上下部结构应变监测技术要求

4 桥梁应变监测因其测点布置多在关键截面，一般来讲布点和测试时都要借助辅助设施，如桥检车高空车等，采用人工监测1d/次，不经济，会造成投资的浪费，采用自动化监测可以有效节省资金。另外，桥梁表面应变收到温度的变化影响较为显著，目前传统的应变测试设备如振弦式或电阻式应变计，都对温度较为敏感，人工测试误差相对较大，自动化测试可以实时采集数据，做出时程曲线，有效屏蔽温度的影响波动。

## 6.5各类涉路工程桥梁监测内容

6.5.1 监测断面选择与监测点布设要求

1 桥梁监测断面的选择和监测点的布设总体是根据桥梁结构的受力特点和安评计算分析确定。因不同桥梁结构形式的受力情况不一样，收到涉路工程的影响也不一样，因此现行监测规范对其规定的都较为笼统，本规程规定了典型的桥梁结构形式的检测点布置原则性要求。