T/CECS XXX—202X

中国工程建设标准化协会标准

模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙

结构技术规程

Technical specification for concrete superposed shear wall structure with modular multi-directional hollow panel

（征求意见稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙

结构技术规程

Technical specification for concrete superposed shear wall structure with modular multi-directional hollow panel

T/CECS XXX-202X

主编单位：江苏万融工程科技有限公司

中国建筑材料工业规划研究院

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年X月X日

中国XX出版社

202X　北　　京

前　　言

《模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构技术规程》（以下简称“规程”）是根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2023年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2023〕50号）的要求进行编制。主编单位经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、材料、建筑设计、结构设计、制作与运输、施工与验收等。

本规程某些内容可能涉及《一种混凝土双向空心预制剪力墙板》（专利号：ZL 202320025868.1）、《一种预制混凝土三向孔空心叠合板》（专利号：ZL 202221793022.4）、《一种混凝土双向空心预制剪力墙板安装设备》（专利号：ZL 202222236252.7）相关专利的使用。涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与专利持有人（江苏万融工程科技有限公司）协商处理。除上述专利外，本规程的某些内容仍可能涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理，由江苏万融工程科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈给江苏万融工程科技有限公司（地址：江苏省徐州市鼓楼区广山路1号香山物流综合办公楼，邮编：210009，邮箱：jiangsuwanrong@126.com）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目　　次

1　总　　则	(1)

2　术　　语	(2)

3　材　　料	(3)

4　建筑设计	(4)

4.1　一般规定	(4)

4.2　平面	(4)

4.3　立面	(6)

5　结构设计	(7)

5.1　一般规定	(7)

5.2　结构分析与设计	(8)

5.3　叠合剪力墙设计	(10)

5.4　叠合楼板设计	(11)

5.5　叠合柱设计	(15)

5.6　连接设计	(16)

6　制作与运输	(26)

6.1　一般规定	(26)

6.2　制作	(27)

6.3　堆放与运输	(28)

6.4　检验	(29)

7　施工与验收	(31)

7.1　一般规定	(31)

7.2　安装与施工	(31)

7.3　验收	(33)

附录A　预制构件及其施工临时支撑设计	(38)

用词说明	(39)

引用标准名录	(40)

附：条文说明	(Error: Reference source not found)

Contents

1　General provisions	(1)

2　Terms	(2)

3　Materials	(3)

4　Architectural design	(4)

4.1　General requirements	(4)

4.2　Plan	(4)

4.3　Facade	(6)

5　Structural design	(7)

5.1　General requirements	(7)

5.2　Structural analysis and design	(8)

5.3　Superposed shear wall design	(10)

5.4　Superposed slab design	(11)

5.5　Superposed column design	(15)

5.6　Connection design	(16)

6　Manufacturing and transportation	(26)

6.1　General requirements	(26)

6.2　Manufacturing	(27)

6.3　Storage and transportation	(28)

6.4　Inspection	(29)

7　Construction and quality acceptance	(31)

7.1　General requirements	(31)

7.2　Installation and construction	(31)

7.3　Acceptance	(33)

Appendix A: Standard values for loads associated with the design of prefabricated elements and their temporary support for construction	(38)

Explanation of wording in this specification	(39)

List of quoted standards	(40)

Addition：Explanation of provisions	(41)

1　总　　则

- 1.0.1　为规范叠合剪力墙结构的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、绿色低碳，制定本规程。

- 1.0.2　本规程适用于抗震设防烈度为8度及以下地区模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构的设计、制作与运输、施工与验收，其适用的房屋最大高度应符合本规程的相关规定。

- 1.0.3　模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构的技术除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2　术　　语

- 2.0.1　预制双向空心混凝土剪力墙板　　precast double hollow concrete shear wall

由内、外两叶墙板通过中间肋连接形成的预制双向空心混凝土墙，简称预制墙板。

- 2.0.2　预制双向空心混凝土叠合剪力墙　　precast concrete composite shear wall

由预制双向空心混凝土剪力墙板与空腔内后浇混凝土形成的整体共同受力的叠合剪力墙。简称叠合剪力墙。

- 2.0.3　预制三向空心混凝土板　　precast three-way hollow concrete slabs

由局部开洞的上侧板、未开洞的下侧板及上下板连接肋形成的预制三向空心混凝土板，简称预制楼板。

- 2.0.4　预制三向空心混凝土叠合板　　precast concrete composite slabs

由预制三向空心混凝土板与空腔内后浇混凝土形成的整体共同受力的叠合板，简称叠合楼板。

- 2.0.5　预制混凝土空心模壳柱　　precast reinforced concrete shell-form columns

中心区域设置空腔的预制混凝土柱，简称预制模壳柱。

- 2.0.6　预制混凝土叠合柱　　precast reinforced concrete shell-form columns

由预制模壳柱与空腔内后浇混凝土形成的叠合柱，简称叠合柱。

- 2.0.7　模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构　　concrete superposed shear wall structures with modular multi-directional hollow panel

由叠合剪力墙作为承重墙板承担竖向荷载，叠合楼板作为楼（屋）面板承担水平荷载，在施工现场通过后浇边缘构件连接，装配成建筑整体的混凝土剪力墙结构，简称叠合剪力墙结构。

- 2.0.8　预制构件　　prefabricated component

预制构件，包含预制墙板、预制楼板、预制模壳柱、预制楼梯、预制阳台等。

3　材　　料

- 3.0.1　混凝土、钢筋、钢材与连接材料的性能要求应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《钢筋混凝土用钢》GB/T 1499、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等的有关规定。

- 3.0.2　预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30，不应低于C25；现浇混凝土强度等级不宜低于预制构件混凝土的强度等级，节点区及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件混凝土的强度等级。

- 3.0.3　预制墙板与预制楼板空腔内后浇混凝土宜采用自密实混凝土或微膨胀混凝土，自密实混凝土材料选择、配合比设计、制备与运输、施工及验收等应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的规定。

- 3.0.4　钢筋焊接网应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的规定。

- 3.0.5　预制构件的吊环、吊装用内埋式螺母或吊杆的材料应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。

- 3.0.6　受力预埋件的锚板及锚筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定，专用预埋件及连接件材料应符合现行国家有关标准的规定。

- 3.0.7　防火材料、防水材料与保温材料应符合国家现行标准的有关规定。

- 3.0.8　叠合剪力墙密拼拼缝处与叠合楼板密拼拼缝处宜采用聚合物改性水泥砂浆填缝，物理力学性能应满足表3.0.8的要求

表3.0.8　嵌缝用聚合物改性水泥砂浆物理力学性能

| 项目 | 技术指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 保水率/% | ≥92 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 |
| 凝结时间/h | ≤5 |  |
| 2h稠度损失率/% | ≤20 |  |
| 14d拉伸粘结强度/MPa | ≥0.6 |  |
| 28d收缩率/% | ≤0.12 |  |
| 质量损失率/% | ≤2 |  |
| 28d 抗压强度/MPa | ≥20 |  |

- 4　建筑设计

- 4.1　一般规定

- 4.1.1　叠合剪力墙结构的建筑设计宜采用主体结构、装修和设备管线的装配化集成技术，各专业之间应进行协同设计。

- 4.1.2　叠合剪力墙结构的配套构件、装修材料宜采用工业化、标准化产品。

- 4.1.3　建筑的体形系数、窗墙面积比、围护结构的热工性能等应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 5018与《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的有关规定。

- 4.1.4　建筑防火设计应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的规定。

- 4.1.5　门窗洞口布置应符合下列规定：

1　宜上下对齐、成列居中布置，形成明确的墙肢和连梁；

2　宜避免造成墙肢宽度相差悬殊的洞口布置；

3　洞口两侧墙肢宽度不应小于200 mm，不应采用转角窗；

4　洞口尺寸和位置应满足预制构件设计与结构受力要求。

- 4.1.6　预制构件中的孔洞、沟槽应根据装修和设备要求提前预留，不宜在预制构件安装完毕后剔凿孔洞、沟槽。

- 4.1.7　建筑饰面应采用耐久、不易污染的材料与做法，并体现装配式建筑立面造型的特色。

- 4.2　平面

- 4.2.1　叠合剪力墙结构的建筑平面布置宜简单、规则、对称，质量、刚度分布宜均匀，不应采用严重不规则的平面布置。

- 4.2.2　叠合剪力墙结构平面形状如图4.2.2所示，尺寸限值宜符合表4.2.2的规定。

（a）                                       （b）

（c）                                      （d）

（e）

图4.2.2　常见建筑平面形状示意

表4.2.2　平面尺寸比值限值

| 抗震设防烈度 | L/B | l/Bmax | l/b |
| --- | --- | --- | --- |
| 6、7度 | ≤6.0 | ≤0.35 | ≤1.5 |
| 8度 | ≤5.0 | ≤0.30 | ≤1.5 |

- 4.2.3　叠合剪力墙结构楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%，在扣除凹入或开洞后，楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5 m，且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2 m。

- 4.3　立面

- 4.3.1　叠合剪力墙结构房屋的最大适用高度应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1　叠合剪力墙结构的最大适用高度

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大适用高度（m） | 80 | 70 | 60 |

注：房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度，不包括局部突出屋顶的部分。

- 4.3.2　多层叠合剪力墙结构与高层叠合剪力墙结构最大高宽比不宜大于表4.3.2的规定。

表4.3.2（a）　高层叠合剪力墙结构最大高宽比限值

| 抗震设防烈度 | 6、7度 | 8度 |
| --- | --- | --- |
| 最大高宽比 | 6 | 5 |

表4.3.2（b）　多层叠合剪力墙结构最大高宽比限值

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大高宽比 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |

注：单面走廊建筑的宽度不包括走廊宽度。

- 4.3.3　叠合剪力墙、边缘构件等竖向抗侧力构件宜上下连续贯通、布置均匀。

- 4.3.4　叠合剪力墙结构竖向体形宜均匀、规则，避免有过大的外挑和收进，如图4.3.4所示，当H1/H>0.2时，B1不宜小于0.75B。

（a）一侧收进                               （b）两侧收进

图4.3.4　结构竖向收进示意

B1：上部楼层收进后的水平尺寸；B：结构总宽度；

H1：收进部位到室外地面的高度；H：结构总高度

- 5　结构设计

- 5.1　一般规定

- 5.1.1　叠合剪力墙结构的抗震设计，应按现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002与《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定确定抗震设防类别，并应符合相应的计算和构造措施。标准设防类叠合剪力墙结构的抗震等级，应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1　叠合剪力墙结构的抗震等级

| 抗震设防烈度 | 6度 |  | 7度 |  | 8度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度H（m） | H≤60 | 80≥H>60 | H≤24 | 70≥H>24 | H≤24 | 60≥H>24 |
| 抗震等级 | 四 | 三 | 四 | 三 | 二 | 一 |

- 5.1.2　叠合剪力墙结构剪力墙的轴压比应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2　剪力墙墙肢轴压比限值

| 抗震等级 | 一级 | 二、三级 |
| --- | --- | --- |
| 轴压比限值 | 0.5 | 0.6 |

注：1.　墙肢轴压比计算中，墙肢的全截面面积包含预制墙板与后浇空腔面积；

2.　当预制墙板的混凝土与后浇混凝土强度等级不同时，取两者强度的较小值。

- 5.1.3　构件及节点的承载力抗震调整系数应按表5.1.3采用；预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数应取1.0。

5.1.3　承载力抗震调整系数

| 结构构件类别 | 受弯构件 | 剪力墙 |  | 各类构件 | 受冲切承载力计算、接缝受剪承载力计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 偏压 | 局部承压 | 受剪、偏拉 |  |
| rRE | 0.75 | 0.85 | 1.0 | 0.85 | 0.85 |

- 5.1.4　叠合剪力墙结构房屋高度、高宽比、规则性等超过本规程的规定时，可按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011和行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定进行结构抗震性能化设计。

- 5.1.5　高层叠合剪力墙结构底部加强部位的范围与现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011一致，底部加强部位宜采用现浇混凝土剪力墙；对轴压比不大于0.3且抗震等级四级的多层叠合剪力墙结构，底部加强部位可采用叠合剪力墙。

- 5.1.6　叠合剪力墙结构地下室宜采用现浇混凝土结构。

- 5.1.7　短肢剪力墙的设计应符合现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定；抗震设防烈度为7度及以上时，不应采用具有较多短肢剪力墙的叠合剪力墙结构。

- 5.1.8　叠合剪力墙结构的填充墙宜采用轻质材料，填充墙与主体结构应有可靠的连接。

- 5.1.9　阳台板、空调板等悬臂构件采用预制构件或叠合构件时，应保证与主体结构可靠连接；构件的负弯矩钢筋应在现浇混凝土中锚固，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中关于受拉钢筋锚固长度的要求；板底构造钢筋锚入现浇混凝土中的长度不应小于5d（d为钢筋直径），且宜伸过支座中心线。

- 5.2　结构分析与设计

- 5.2.1　在各种设计状况下，除本规程另有规定外，叠合剪力墙结构可采用与现浇混凝土剪力墙结构相同的方法进行结构分析。

- 5.2.2　叠合剪力墙结构构件与节点承载能力极限状态及正常使用极限状态的作用效应分析采用弹性分析方法，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定。

- 5.2.3　叠合剪力墙结构作用与作用组合应符合国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定。

- 5.2.4　地震设计状况下，叠合剪力墙结构同一层内同时具有叠合剪力墙和现浇剪力墙时，宜适当放大现浇剪力墙在地震作用下的弯矩和剪力。

- 5.2.5　按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间位移角限值，高层与多层叠合剪力墙结构分别不应大于1/1000和1/1200。

- 5.2.6　结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下，楼层竖向构件的最大水平位移和水平层间位移，不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.5倍。以扭转为主的第一自振周期T与以平动为主的第一自振周期T1之比，不应大于0.9。

- 5.2.7　考虑叠合楼板和现浇楼盖对梁刚度的增大作用，在结构内力与位移计算时，均可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性；楼面梁的刚度可计入翼缘作用予以增大，梁刚度增大系数可根据翼缘情况近似取为1.3～2.0。

- 5.2.8　叠合剪力墙结构可采用现浇楼梯或预制楼梯，预制楼梯应符合以下要求：

1　楼梯与支承构件之间宜采用简支连接，设置滑动铰的端部应采取防止滑落的构造措施；

2　预制板式楼梯的梯段板板底应配置通长纵向钢筋，板面宜配置通长纵向钢筋，楼梯两端均不能滑动时，板面应配置通长纵向钢筋；

3　预制楼梯一端采用滑动铰时，板面配置的通长纵向钢筋配筋率不宜小于0.15%；

4　预制楼梯端部在支承构件上的最小搁置长度不应小于75 mm。

- 5.2.9　预制构件在短暂设计状况下的施工验算荷载取等效静力荷载标准值，即构件自重标准值乘以动力系数；构件运输、吊运工况下，动力系数宜取1.5，构件翻转、安装过程中就位、临时固定工况下，动力系数宜取1.2。

- 5.2.10　进行脱模验算时，预制构件的等效静力荷载标准值应取构件自重标准值乘以动力系数与脱模吸附力之和，且不宜小于构件自重标准值的1.5倍。动力系数不宜小于1.2；脱模吸附力应根据构件和模具的实际情况取用，且不宜小于1.5 kN/m2。

- 5.2.11　预制构件空腔内后浇混凝土应进行施工阶段验算，施工活荷载取值应依据实际施工情况，且不宜小于1.5 kN/mm2。预制构件及其施工临时支撑设计的相关荷载可按本规程附录A确定。

- 5.2.12　用于固定连接件的预埋件与预埋吊件、临时支撑的验算应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《钢结构设计规范》GB 50017和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

- 5.2.13  预制构件的吊点数量及位置应根据预制构件的尺寸、洞口位置、重量及起吊方式通过计算确定，并符合下列规定：

1　吊点宜对称布置且不应少于2个；

2　当采用吊钩时，吊钩的直径不宜小于12 mm，混凝土保护层厚度不应小于10 mm，且应与预制构件内的钢筋网片可靠连接；

3　预制构件在自重标准值作用下，吊环、吊装用螺母或吊杆的施工安全系数不应小于4.0。

- 5.3　叠合剪力墙设计

- 5.3.1　叠合剪力墙应进行偏心受压正截面受压承载力与斜截面受剪承载力、偏心受拉正截面受拉承载力与斜截面受剪承载力计算，并满足承载能力极限状态要求；除本规程另有规定外，叠合剪力墙设计应依据现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011和行业标准《高层建筑混凝土建筑技术规程》JGJ 3的有关规定执行。

- 5.3.2　叠合剪力墙布置应符合下列规定：

1　宜沿两个主轴方向或其他方向双向布置，两个方向的侧向刚度不宜相差过大，不应采用仅单向设置剪力墙的结构布置；

2　宜自下到上连续布置，避免刚度突变；

3　剪力墙墙段长度不宜大于8 m，各墙段的高度与长度之比不宜小于3；

4　叠合剪力墙至少有一个墙肢截面高度与厚度之比不应小于6，且不宜大于8；

5　底部加强部位不应采用错洞墙，全高范围内不应采用洞口局部重叠的叠合错洞墙；

6　电梯井、楼梯间等部位宜采用现浇混凝土剪力墙。

- 5.3.3　预制墙板与叠合剪力墙构造与配筋应符合下列规定：

1　预制墙板总厚度不应小于200 mm，且不宜小于层高或无支长度的1/20，底部加强部位不宜小于层高或无支长度的1/16；

2　预制墙板内、外叶板厚度不宜小于35 mm，中间连接肋宽度不宜小于70 mm，空腔尺寸应保证混凝土浇筑质量；

3　预制墙板内、外叶板内配置水平分布钢筋，通过中间肋内的拉结筋连接，拉结筋宜间隔一个空腔呈梅花桩式布置，墙板端侧的拉结筋宜满放；

4　叠合剪力墙竖向贯通空腔内配置竖向分布钢筋，每个空腔内不少于2根，并通过拉结筋连接，竖向分布钢筋根据连接要求可外伸，外伸长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010锚固长度的要求；

5　竖向和水平分布钢筋的直径不宜大于叠合剪力墙截面宽度的1/10，且不应小于8mm，间距不宜大于250 mm，拉结筋直径不应小于6 mm，间距不宜小于400 mm；

6　叠合剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率，一、二、三级时均不应小于0.25%，四级时均不应小于0.2%。

- 5.3.4　顶层叠合剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间叠合剪力墙、端开间纵向叠合剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%，钢筋间距均不应大于200 mm。

- 5.3.5　叠合剪力墙洞口边长小于800 mm时，应在洞口上、下和左、右分别布置水平和竖向补强钢筋，如图5.3.5所示；补强钢筋均匀布置于预制墙板内、外叶板内，直径不应小于12 mm，截面面积应分别不小于被截断的水平分布钢筋和竖向分布钢筋的面积。

图5.3.5　预制墙板洞口补强钢筋示意

1-洞口水平补强钢筋；2-洞口竖向补强钢筋；3-预制墙板水平钢筋

- 5.4　叠合楼板设计

- 5.4.1　叠合剪力墙结构宜采用叠合楼板或现浇楼板，叠合楼板可依据现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定按现浇楼板进行设计。

- 5.4.2　叠合楼板应受力明确、构造可靠，满足承载力和耐久性等要求；楼板和竖向抗侧力构件之间的连接构造和性能，应与所采用的结构整体计算模型一致。

- 5.4.3　施工阶段有可靠支撑的叠合楼板，可按整体受弯构件设计；施工阶段无支撑的叠合楼板，应对预制楼板及浇筑混凝土后的叠合楼板进行施工阶段验算。

- 5.4.4　屋面板与平面复杂或开大洞的楼层宜采用现浇楼盖，屋面板、地下室楼板宜双层双向配筋。

- 5.4.5　预制楼板截面尺寸与配筋应符合以下要求：

1　预制楼板板跨不宜大于6 m，板厚不宜小于130 mm，不应小于110 mm；

2　预制楼板顶板与底板板厚不应小于30 mm，空腔尺寸应保证混凝土浇筑质量；

3　中间连接肋宽不宜小于60 mm，需满足受力及顶板与底板的连接要求；

4　楼板全部钢筋均设置于预制楼板中，并依据板端支座要求预留胡子筋；

5　预制楼板端部开洞尺寸与肋长可依据连接需要及板端支座附加钢筋锚固长度的要求进行调整。

- 5.4.6　预制楼板之间可采用密拼分离式接缝(图5.4.6（a）)、密拼整体式接缝(图5.4.6（b）)与现浇带连接(图5.4.6（c）)；当板周边支承在剪力墙或楼面梁上且尺寸较小时，预制楼板也可采用无接缝形式(图5.4.6（d）)。

（a）密拼单向板               （b）密拼双向板

（c）现浇带连接双向板            （d）无接缝双向板

图5.4.6 预制楼板接缝形式

1-预制楼板；2-梁或墙；3-板侧分离式拼缝；4-板侧整体式拼缝；5-现浇带

- 5.4.7　叠合楼板可根据预制楼板的接缝形式、支座构造及长宽比按单向板或双向板设计；叠合楼板按双向板设计时，预制楼板之间的接缝方向宜平行于楼板短跨，且宜避开叠合楼板最大弯矩截面。

- 5.4.8　叠合楼板之间采用密拼分离式接缝时，宜按单向板设计；密拼分离式接缝构造如图5.4.8所示，应符合下列规定：

1　相邻两预制楼板板顶纵筋分别外伸，距离相邻预制楼板20 mm处做直角弯钩；

2　预制楼板横向贯通孔洞位置，紧贴底板顶面宜设置垂直于接缝的附加钢筋，附加钢筋伸入两侧后浇混凝土叠合板的锚固长度不应小于附加钢筋直径的15倍；

3　附加钢筋截面面积不宜小于预制楼板中同方向的钢筋面积，附加钢筋直径不应小于6 mm，间距不宜大于250 mm；

4　垂直于附加钢筋的方向应布置附加横向分布钢筋，横向分布钢筋直径不应小于4 mm，间距不宜大于300 mm。

图5.4.8　单向叠合楼板板侧密拼接缝构造示意

1-预制楼板；2-顶板外伸纵筋；3-附加纵筋；4-附加横向分布钢筋

- 5.4.9　双向叠合楼板之间采用密拼整体式接缝或无接缝时，可按双向板设计；双向叠合楼板的密拼整体式接缝(图5.4.9)宜设置在叠合楼板的次要受力方向且宜避开最大弯矩截面，接缝处构造应符合下列规定：

1　相邻两预制楼板板顶纵筋分别外伸，距离相邻预制楼板20 mm处做直角弯钩；

2　预制楼板横向贯通孔洞位置，紧贴底板顶面宜设置垂直于接缝的附加受力钢筋，附加受力钢筋应按计算确定，计算时楼板厚度应取叠合楼板厚度；

3　附加受力钢筋直径不宜小于预制板内的同向受力钢筋面积，直径不应小于8 mm，且不应大于14 mm，间距不宜大于250 mm，截面面积不宜大于1000 mm2/m；

4　附加受力钢筋与预制楼板内同方向受力钢筋的重叠长度不应小于1.6laE（laE 为按较小直径钢筋计算的受拉钢筋抗震锚固长度）；

5　垂直于附加受力钢筋的方向应布置分布钢筋，在搭接范围内不宜少于3 根，且钢筋直径不宜小于6 mm，间距不宜大于250 mm。

图5.4.9　双向叠合楼板板侧密拼接缝构造示意

1-预制楼板；2-顶板外伸纵筋；3-附加纵筋；4-附加横向分布钢筋

- 5.4.10　双向叠合楼板的现浇带接缝宜设置在叠合楼板的次要受力方向，且宜避开最大弯矩截面，并应符合下列规定：

1　现浇带宽度不宜小于200 mm，通过预制楼板顶板与底板纵向钢筋外伸连接；

2　预制楼板顶板一侧纵筋外伸，距离相邻预制楼板20 mm处做直角弯钩；

3　采用搭接连接时，预制楼板板底外伸钢筋端部宜设置90°或135°弯钩（图5.4.10），搭接长度可取为钢筋的锚固长度；

4　垂直于外伸纵筋方向应布置分布钢筋，钢筋直径不宜小于6 mm，间距不宜大于250 mm；

5　后浇带宽度应计入构件安装位置、钢筋下料长度等施工偏差的影响，每侧预留的施工偏差不应小于10mm。

图5.4.10　双向叠合楼板现浇带接缝构造示意

1-预制楼板；2-顶板外伸纵筋；3-顶板附加横向分布筋；4-底板外伸纵筋；

5-底板附加横向分布筋

- 5.5　叠合柱设计

- 5.5.1　叠合柱的设计应依据现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010关于现浇混凝土柱的有关规定。

- 5.5.2　预制模壳柱及浇筑混凝土后的模壳柱应进行施工阶段验算，并应满足现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

- 5.5.3　叠合柱底部水平拼缝宜设置在楼面标高处，接缝高度宜为20 mm。

- 5.5.4　在地震设计状况下，叠合柱底水平接缝受剪承载力计算应依据现行行业规范《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定，水平接缝处不宜出现拉力。

- 5.5.5　叠合柱可分为低预制率模壳柱与高预制率模壳柱，常用规格分别如表5.5.5-1与表5.5.5-2所示。

表5.5.5-1　低预制率模壳柱常用规格

| 类型 | 长度b（mm） | 壳体厚度b1（mm） | 空腔长度b2（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 低预制率模壳柱 | 300 | 20 | 250 |
|  | 400 | 20 | 350 |
|  | 500 | 25 | 430 |
|  | 600 | 25 | 530 |

表5.5.5-2　高预制率模壳柱常用规格

| 类型 | 长度b（mm） | 壳体厚度b1（mm） | 空腔直径D（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高预制率模壳柱 | 300 | 40 | 280 |
|  | 400 | 50 | 300 |
|  | 450 | 50 | 350 |

- 5.5.6　相邻层叠合柱之间、叠合柱与混凝土梁之间应进行可靠连接，钢筋的锚固与搭接应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010与《建筑抗震设计规范》GB/T 50011的有关规定，并应符合下列要求：

1　相邻层低预制率模壳柱通过后浇混凝土内纵向受力钢筋外伸连接；

2　相邻层高预制率模壳柱通过在后浇混凝土内设置附加纵向钢筋与附加箍筋连接，如图5.5.6所示。

图5.5.6　相邻层高预制率模壳柱连接示意

1-高预制率模壳柱；2-模壳柱内纵筋；3-模壳柱后浇层附加连接纵筋；

4-现浇混凝土梁；5-梁内纵筋；6-模壳柱后浇层附加箍筋

- 5.6　连接设计

- 5.6.1　叠合剪力墙结构节点、连接接缝的设计应依据现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定进行刚度与承载力计算，并应具有较好的延性。

- 5.6.2　叠合剪力墙在楼层处的水平接缝高度△宜为20 mm(图5.6.2)，采用座浆料填实，在叠合楼板上表面应设置粗糙面等可靠施工措施保证接缝密实；叠合楼板搁置在梁上或剪力墙上的长度分别不宜小于35 mm和25 mm。

| - （a）一侧有楼板 | - （b）两侧有楼板 |
| --- | --- |

图5.6.2　叠合剪力墙水平接缝示意

1-叠合剪力墙；2-叠合楼板；△-水平接缝高度

- 5.6.3　水平接缝处，预制墙板与边缘构件内应设置竖向连接钢筋（图5.6.3），并应符合下列规定：

1　竖向连接钢筋搭接长度不应小于1.2laE，后浇边缘构件内的竖向连接钢筋搭接长度不应小于1.6laE；

2　竖向连接钢筋的间距不应大于预制墙板竖向分布钢筋的间距；

3　竖向连接钢筋的直径不应小于预制墙板的竖向分布钢筋的直径；

4　水平连接钢筋宜错开搭接，错开距离不应小于500 mm。

图5.6.3　水平接缝处竖向连接钢筋搭接构造示意

1-剪力墙墙身区域；2-边缘构件区域；3-边缘构件竖向连接钢筋；

4-剪力墙竖向连接钢筋；5-附加拉结筋；△-水平接缝高度；h-叠合楼板高度

- 5.6.4　在地震设计状况下，抗震等级为一级的叠合剪力墙，水平接缝处承载力设计值应按下式计算：

VuE=0.6fyAd+0.8N                      （5.6.4）

式中：VuE—叠合剪力墙水平接缝处抗剪承载力设计值；

Ad—叠合剪力墙水平接缝处和边缘构件的竖向钢筋总面积；

fy—竖向钢筋抗拉强度设计值；

N—与接缝处剪力设计值相对应的垂直于水平接缝的轴向力设计值；当N>0.6fcbwhw0时，取0.6fcbwhw0；fc为混凝土轴心抗压强度设计值，bw为叠合剪力墙截面宽度，hw0为剪力墙截面有效高度。

- 5.6.5　在非边缘构件位置，相邻单块预制墙板长度不超过2 m时，宜通过设置后浇带密拼连接，并在墙板水平贯通空腔内附加水平分布钢筋，如图5.6.5所示，连接构造应符合下列规定：

1　后浇带与墙体等厚，宽度宜为120 mm；

2　后浇带内竖向钢筋不应少于2根，钢筋直径不应小于叠合剪力墙竖向分布筋直径，两侧外伸长度与叠合剪力墙相同；

3　竖向接缝处，在每个水平贯通空腔内设置2根附加水平钢筋，水平钢筋直径不应小于预制墙板水平分布钢筋，间距宜与墙板中水平分布钢筋的间距相同，且不宜大于200 mm；两侧分别锚入剪力墙内长度不应小于1.2laE。

5.6.5　叠合剪力墙后浇带连接示意

1-附加水平分布筋；2-后浇带竖筋；3-后浇带拉结筋

- 5.6.6　在非边缘构件位置，相邻单块预制墙板长度超过2 m时宜通过暗柱连接，并在墙板水平贯通空腔内设置附加水平分布钢筋，如图5.6.6所示，连接构造应符合下列规定：

1　暗柱截面宽度不宜小于墙厚且不宜小于200 mm；

2　暗柱内纵向钢筋不应少于4根，直径不应小于12 mm，应设置封闭箍筋，直径不应小于8 mm，间距不应大于200 mm；

3　在暗柱连接处，预制墙板每个水平贯通空腔内设置2根附加水平钢筋，两侧分别锚入剪力墙内长度不应小于1.2laE，水平钢筋直径不应小于预制墙板水平分布钢筋，间距宜与墙板中水平分布钢筋的间距相同，且不宜大于200 mm。

5.6.6　叠合剪力墙与暗柱连接示意

1-附加水平分布筋；2-暗柱竖筋；3-暗柱箍筋

- 5.6.7　叠合剪力墙两端应设置边缘构件，抗震等级为一~三级的叠合剪力墙结构，底部加强部位及相邻的上一层应设置约束边缘构件，其他部位可设置构造边缘构件；除另有规定外，约束边缘构件与构造边缘构件的配筋及构造应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计规范》GB/T 50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定。

- 5.6.8　叠合剪力墙与现浇约束边缘构件连接如图5.6.8所示，应符合下列规定：

1　约束边缘构件区域应设置封闭箍筋；

2　水平连接钢筋的间距宜与叠合剪力墙中水平分布钢筋的间距相同，且不宜大于200 mm；水平连接钢筋的直径不应小于叠合剪力墙中水平分布钢筋的直径，锚入叠合剪力墙后浇混凝土中的长度不小于1.2laE；

3　约束边缘构件沿墙肢的长度lc详见《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的规定。

（a）转角墙                                （b）暗柱

（c）有翼墙

图5.6.8　叠合剪力墙与约束边缘构件连接节点构造

1-叠合剪力墙；2-约束边缘构件；3-竖向钢筋；4-箍筋；5-拉结筋；6-水平连接钢筋

- 5.6.9　叠合剪力墙与现浇构造边缘构件连接如图5.6.9所示，应符合下列规定：

1　构造边缘构件区域应设置封闭箍筋；

2　水平连接钢筋和箍筋的间距宜与叠合剪力墙中水平分布钢筋的间距相同，且不宜大于200 mm；直径不应小于叠合剪力墙中水平分布钢筋的直径，锚入叠合剪力墙后浇混凝土中的长度不小于1.2laE。

| （a）转角墙 | （b）暗柱 |
| --- | --- |
| （c）有翼墙 |  |

图5.6.9　叠合剪力墙与构造边缘构件连接节点构造

1-叠合剪力墙；2-构造边缘构件；3-箍筋；4-竖向钢筋；5-水平连接钢筋

- 5.6.10　抗震等级为四级的多层叠合剪力墙结构，纵横墙交接处及叠合剪力墙端部可采用整体现浇连接（图5.6.10），并应符合下列规定：

1　预制剪力墙空腔后浇混凝土内应设置截面高度不宜小于250 mm的暗柱，暗柱内宜设置封闭箍筋（图5.6.10（a）~（c））或U型箍筋（5.6.10（d））；

2　暗柱内箍筋直径不宜小于叠合剪力墙中水平分布钢筋的直径，间距宜与叠合剪力墙中水平分布钢筋的间距相同，且不宜大于200 mm；

3　暗柱连接区域内竖向连接钢筋直径不宜小于10 mm，间距不宜大于200 mm。

| （a）转角墙 | （b）有翼墙 |
| --- | --- |
| （c）端部连接形式1 | （d）端部连接形式2 |

图5.6.10　多层叠合剪力墙结构边缘构件节点构造

1-叠合剪力墙；2-竖向钢筋；3-箍筋；4-拉结筋；5-U型筋

- 5.6.11　单向叠合楼板受力端支座处及双向叠合楼板支座处，预制楼板纵向钢筋宜伸入支座（图5.6.11），并应符合下列要求：

1　预制楼板板顶纵向受力钢筋伸入支座长度不应小于0.4laE，并弯锚入叠合剪力墙内长度不应小于15d（d为附加钢筋直径）；

2　预制楼板板底受力钢筋伸入支座的长度不应小于5d且应伸过支座中心线。

（a）边节点支座                      （b）中节点支座

图5.6.11　叠合楼板受力端外伸钢筋支座构造示意

1-叠合楼板；2-板顶外伸纵筋；3-叠合剪力墙；4-板底外伸纵筋

- 5.6.12　单向叠合楼板受力端支座处及双向叠合楼板支座处，预制楼板板底纵向钢筋不伸入支座时，宜在紧邻预制楼板板底的后浇混凝土叠合层中设置附加钢筋（图5.6.12），钢筋设置应符合下列要求：

1　预制楼板板顶纵向受力钢筋锚入支座，锚固长度同5.6.11条。

2　附加钢筋直径不应小于8 mm，截面面积不宜小于板底的同向分布钢筋面积，间距不宜大于250 mm；

3　边节点支座处（图5.6.12（a）），附加钢筋承受压力时，锚入墙体长度不小于15d且过墙体中心线，承受拉力时锚入墙体长度不小于laE；

4　中间支座处（图5.6.12（b）），附加钢筋贯通支座，两侧伸入楼板的长度不应小于ll；

5　垂直于附加钢筋的方向应布置横向分布钢筋，分布钢筋直径不宜小于6 mm，且在搭接范围内不应少于2根。

（a）边节点支座                      （b）中节点支座

图5.6.12　叠合楼板受力端板底不外伸钢筋支座构造示意

1-叠合楼板；2-板顶外伸纵筋；3-叠合剪力墙；4-附加钢筋；5-分布钢筋

- 5.6.13　单向叠合楼板非受力端支座处，当预制楼板板底的分布钢筋不伸入梁或叠合剪力墙时，宜在紧邻预制楼板板底的后浇混凝土叠合层中设置附加钢筋（图5.6.13），钢筋设置应符合下列要求：

1　预制楼板板顶纵向受力钢筋锚入支座，锚固长度同边5.6.11条。

2　附加钢筋直径不应小于8 mm，截面面积不宜小于板底的同向分布钢筋面积，间距不宜大于250mm；

3　附加钢筋应伸过支座中心线并锚入叠合剪力墙内长度不应小于15d；

4　垂直于附加钢筋的方向应布置横向分布钢筋，分布钢筋直径不宜小于 6mm，且在搭接范围内不应少于2根。

（a）边节点支座                      （b）中节点支座

图5.6.13　叠合楼板非受力端不外伸钢筋支座构造示意

1-叠合楼板；2-板顶外伸纵筋；3-叠合剪力墙；4-附加钢筋；5-分布钢筋

- 5.6.14　叠合剪力墙与屋面现浇楼板相连时，屋面板支座处纵向钢筋应符合下列规定：

1　现浇板底纵向受力钢筋宜从板端伸出并锚入叠合剪力墙的后浇混凝土中，锚固长度不应小于5d（d为纵向受力钢筋直径），且应伸过支座中心线；

2　边节点支座处，叠合剪力墙中竖向分布钢筋锚入现浇楼板内水平段长度不应小于15d，板顶上部纵向受力钢筋伸入墙板中的长度不应小于1.2laE（图5.6.14（a））；

3　中节点支座处，叠合剪力墙中竖向分布钢筋锚入现浇楼板内水平段长度不应小于15d(图5.6.14（b））。

（a）边节点支座                    （b）中节点支座

图5.6.14　叠合剪力墙与现浇屋面板支座构造示意

1-叠合剪力墙；2-墙体纵筋；3-现浇屋面板；4-屋面板纵筋

- 5.6.15　叠合剪力墙结构连梁、暗梁宜采用现浇混凝土，连梁与暗梁配筋及构造应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定。

- 5.6.16　叠合剪力墙平面外不宜设置楼面梁，如无法避免，宜采用铰接，连接形式如图5.6.16所示；梁顶纵向钢筋伸过支座中心，并锚入墙内不少于15d，梁底纵向钢筋伸入支座不少于12d与laE的较大值。

图5.6.16　叠合剪力墙与楼面梁连接构造示意

1-楼面梁；2-梁底纵向钢筋；3-梁内箍筋；4-梁顶纵向钢筋；5-叠合剪力墙

- 5.6.17　叠合剪力墙与女儿墙的连接可采用图5.6.17所示的连接构造，叠合剪力墙内竖向纵筋与叠合楼板底板纵向钢筋锚入女儿墙内长度均不小于1.2laE，叠合剪力墙顶部宜设置暗梁。

（a）叠合剪力墙与现浇女儿墙等厚（a/b≤1/6）   （b）叠合剪力墙与现浇女儿墙不等厚

图5.6.17　叠合剪力墙与女儿墙连接示意

1-叠合剪力墙外伸弯折纵筋；2-叠合剪力墙外伸纵筋；3-叠合楼板外伸钢筋

- 5.6.18　叠合剪力墙与基础连接如图5.6.18所示，应符合下列规定：

1　应在基础顶面设置粗糙面，叠合剪力墙水平缝高度50~100 mm；

2　附加竖向连接钢筋与叠合剪力墙预制墙板内纵向钢筋的搭接长度，抗震设计时不应小于1.6laE；

3　附加竖向连接钢筋应伸入基础底部，在基础中可靠锚固。

图5.6.18　叠合剪力墙与基础连接示意

1-叠合剪力墙；2-附加竖向连接钢筋；3-基础

- 6　制作与运输

- 6.1　一般规定

- 6.1.1　预制构件的制作、运输和进场检验应满足国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

- 6.1.2　预制构件制作单位应具备相应的生产工艺设施，应建立质量可靠的生产工艺设施、试验检测条件、完善的质量管理体系和制度，并宜建立质量可追溯的信息化管理系统。

- 6.1.3　预制构件生产前应编制生产方案，包括构件的技术质量控制措施、生产计划与工艺、模具方案和计划、成品检验、成品存放与运输和保护方案等。

- 6.1.4　预制构件生产前，应组织相关单位进行技术交底和会审，并完成深化设计，深化设计文件应包括以下内容：

1　深化设计总说明、预制构件布置图、安装支撑布置图、预制构件脱模及翻转过程中承载力验算等；

2　预制构件详图，包括尺寸、配筋、水电预埋件布置、材料列表清单及其它细部详图等。

- 6.1.5　预制构件的原材料性能与半成品加工等均应根据国家现行有关标准进行检查和检验，并应具有生产操作规程和质量检验记录；其中，混凝土与钢筋性能应符合以下要求：

1　预制构件用混凝土的性能指标应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 和《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281等有关规定。

2　预制构件用钢筋的加工、连接与安装应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666 和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等有关规定。

- 6.1.6　预制构件生产质量的检测和评定应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

- 6.1.7　预制构件生产应依据国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定建立首件验收制度。

- 6.2　制作

- 6.2.1　预制构件生产的模具方案、模具验收和使用制度应根据生产工艺、产品类型等制定。

- 6.2.2　预制构件模具应符合下列规定：

1　模具应具有足够的强度、刚度和整体稳固性；

2　预制墙板与预制楼板的模具应制作样板，经检验合格后方可批量制作；

3　除设计有特殊要求外，预制构件模具尺寸偏差和检验方法应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2　预制构件模具尺寸的允许偏差和检验方法

| 项目 | 检验内容 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙长、墙高、板长、板宽、柱高 | ≤4 m | 1，-2 | 用尺量平行构件高度方向，取其中偏差绝对值较大处 |
|  |  | ＞4 m， 且小于8 m | 2，-4 |  |
| 2 | 墙厚、板厚、柱截面尺寸 |  | 1，-2 | 用尺量两端或中部，取其中偏差绝对值较大处 |
| 3 | 其他构件截面尺寸 |  | 2，-4 |  |
| 4 | 对角线差 |  | 3 | 用尺量纵、横两个方向对角线 |
| 5 | 侧向弯曲 |  | L/1500，且≤5 | 拉线，用钢尺量测侧向弯曲 最大处 |
| 6 | 翘曲 |  | L/1500 | 对角拉线测量交点间距离值的两倍 |
| 7 | 底模表面平整度 |  | 2 | 用2 m靠尺和塞尺量 |
| 8 | 组装缝隙 |  | 1 | 用塞片或塞尺量，取最大值 |
| 9 | 端模与侧模高低差 |  | 1 | 用钢尺量 |

注：项目l为模具与混凝土接触面中最长边的尺寸。

- 6.2.3　钢筋连接接头形式与力学性能应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18与《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107等的有关规定。

- 6.2.4　钢筋半成品、钢筋骨架及钢筋网片安装前应依据现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 5066与《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定进行合格检查，并应符合下列规定：

1　焊点无裂纹或烧伤等缺陷，焊点脱焊、漏焊的数量不超过5%，且相邻的焊点无脱焊、漏焊。

2　同一批次钢筋半成品抽样比例不低于10%，且不少于3件，焊接不合格的应修整合格后再次送检，并全检；

3　钢筋混凝土保护层垫块宜与钢筋骨架或网片绑扎牢固，按梅花状布置，间距满足钢筋限位及控制变形要求，钢筋绑扎丝甩扣弯向构件内侧；

4　钢筋成品的尺寸偏差应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231的有关规定。

- 6.2.5　普通混凝土的配合比设计、浇筑、振捣与养护应符合国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666与现行行业标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

- 6.2.6　自密实混凝土的配合比设计、制备与运输、施工及验收应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的有关规定。

- 6.2.7　应采取有效措施保证预制构件与叠合构件的混凝土保护层厚度与混凝士的密实度。

- 6.2.8　预埋件、吊件用钢材及焊条的性能应符合设计要求，预埋件加工偏差应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

- 6.2.9　脱模起吊时，预制构件混凝土立方体的抗压强度应满足设计要求，且不宜小于15 N/mm2。

- 6.3　堆放与运输

- 6.3.1　运输前，应对预制构件制定专门的堆放、存放与运输方案与安全保障措施。

- 6.3.2　预制构件运输过程中，应采取措施防止构件角部、洞口边缘及中间肋损坏；预制构件的运输除应满足现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定外，尚应符合下列要求：

1　预制墙板、预制模壳柱等竖向构件宜采用立式运输，预制楼板、楼梯、空调板等水平构件宜采用水平运输；

2　运输采用的托架、插放架应进行强度、稳定性和刚度验算；

3　当采用插放架直立堆放或运输时，预制构件间应设置隔离垫块，插放架应固定牢固；

4　采用叠层平放的方式堆放或运输时，堆放高度不宜超过5层，并应采取保护措施，防止构件产生裂缝。

- 6.3.3　预制构件的堆放除应满足现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定外，尚应符合下列要求：

1　堆放场地应平整、坚实，并有可靠的排水措施；

2　应按安装位置以及安装顺序存放，产品标识应向外，预埋吊件应朝上；

3　堆垛应布置在吊装设备工作范围内，堆垛之间宜设宽度为0.8 m-1.2 m的通道；

4　预制墙板、预制楼板与预制模壳柱宜直立存放，预制墙板与预制楼板水平叠放时每垛不宜超过5块，应根据构件受力情况正确选择支垫位置，支点宜与起吊点位置一致；层与层之间垫木应通长且位于一条垂直线，保证垫平、垫实。

- 6.4　检验

- 6.4.1　预制构件原材料应进行检测，并出具合格证明。

- 6.4.2　预制构件制作过程应进行全数检查，并出具检查记录和验收合格单。

- 6.4.3　预制构件应进行全数目测检查，不宜出现一般的外观质量缺陷，不应出现严重的外观质量缺陷；对已出现一般外观质量缺陷，应按技术方案的进行处理后再重新检验。

- 6.4.5　预制构件腔体内后浇混凝土成型质量检验应符合下列规定：

1　每2000 m2建筑且不大于2层楼作为一个检验段；

2　依据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定，每个检验段随机抽取3个预制构件进行检验；

- 6.4.6　预制构件检查合格应设置表面标识，出厂时应出具质量证明文件。

- 6.4.7　预制构件的允许尺寸偏差与检验方法应符合表6.4.7，预留孔、预留洞、预埋件的位置和检验方法应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。预制构件有粗糙面时，与粗糙面相关的尺寸允许偏差可放宽1.5倍。

表6.4.7 预制构件外形尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 检验项目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱高、墙高、墙长、板长、板宽 |  |  | ±4 | 用尺量两端及中间部，取其中偏差绝对值较大处 |
| 2 | 柱截面、板厚、墙厚 |  |  | ±2 | 用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
| 3 | 对角线差 |  |  | 6 | 在构件表面，用尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值 |
| 4 | 外形 | 表面 平整度 | 内表面 | 4 | 用2 m靠尺放在构件表面上和塞尺量，用楔形塞尺量测靠尺与表面之间的最大缝隙 |
|  |  |  | 外表面 | 3 |  |
| 5 |  | 侧向弯曲 |  | L/750，且≤20 mm | 拉线，钢尺量最大弯曲处 |
| 6 |  | 扭翘 |  | L/750 | 四对角拉两根线，量测两线交点之间的距离，其值的2倍为扭翘值 |

- 7　施工与验收

- 7.1　一般规定

- 7.1.1　叠合剪力墙结构的施工应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

- 7.1.2　叠合剪力墙结构施工应综合考虑设计、生产、装配、装修一体化，协同建筑、结构、机电、装修等专业要求，制定施工组织设计与施工方案。

- 7.1.3  叠合剪力墙结构应结合自身结构特点与一体化建造要求，制定全面、系统的专项施工方案，包括叠合剪力墙、叠合楼板及其它构件。

- 7.1.4　施工前，建设单位应组织设计、生产、施工、监理等单位对设计文件进行会审，施工单位应对满足装配施工要求的专业人员进行质量技术安全交底。

- 7.1.5　叠合剪力墙结构施工前，宜选择有代表性的预制墙板与预制楼板进行试安装，并应根据试安装结果及时调整、完善施工工艺和施工方案。

- 7.1.6　叠合剪力墙结构的施工采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应进行试验和技术鉴定，并应制定专项施工方案，施工方案经审核批准后方可实施。

- 7.1.7　预制构件、安装用材料及配件应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 等有关规定进行进场验收。

- 7.1.8　叠合剪力墙结构应依据现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 的有关规定，采取安全可靠的施工安全措施和环境保护措施。

- 7.2　安装与施工

- 7.2.1　预制构件的吊装、安装与支撑应符合现行行业标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

- 7.2.2　预制墙板与预制楼板安装施工工艺流程应符合专项施工方案的要求。

- 7.2.3　安装施工前，应综合考虑现场环境、天气、道路状况等，按现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定，检查吊装设备及吊具的吊装性能，保证处于安全操作状态，并应符合下列规定：

1　防护架应经计算确定，工具式外防护架应试组装并全面检查，附着在构件上的防护系统应复核其与吊装系统的协调；

2　高处作业人员应正确使用安全防护用品，宜采用工具式操作架进行安装作业。

- 7.2.4　预制构件的临时固定措施、临时支撑应有足够的强度、刚度和稳固性，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定；临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后，方可拆除。

- 7.2.5　预制墙板安装应符合下列规定：

1　安装前应按设计要求检查预制墙板型号、规格，预留插筋位置等信息；

2　墙板与地（楼）面应留有不小于50 mm的空隙，采用专用垫块调整叠合剪力墙的标高及找平；

3　斜支撑与墙板、地(楼)面应可靠连接，预制墙板上部的斜支撑不应少于两道，支撑点距离板底的距离不宜小于墙板高度的2/3，且不应小于1/2，斜支撑与地(楼)面的夹角在40°~50°之间；

4　预制墙板起吊点不应少于2个，斜支撑安装就位后，方可松开吊钩；

5　预制墙板安装完成后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整，可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调。

- 7.2.6　预制楼板安装应符合下列规定：

1　安装前应按设计要求检查预制楼板型号、规格，预留插筋位置等信息；

2　支撑架体宜选用定型独立钢支柱，首层支撑架体的地基应平整坚实，宜采取硬化措施；

3　竖向支撑的间距及其与墙、梁边的净距离应经计算，竖向连续支撑层数不宜少于2层且上下层支撑宜对准；

4　预制楼板的安装顺序应制定专项方案，宜先吊装边缘窄板，避免点支撑；

5　预制楼板起吊点不应少于2个，吊装完成后应对板底接缝高低差进行校核，当板底高差不满足要求时，应重新起吊，通过可调托座进行调节。

- 7.2.7　混凝土浇筑应符合下列要求：

1　混凝土浇筑前，预制构件内部空腔与表面必须清理干净，并用水充分湿润；

2　预制构件空腔内后浇混凝土宜采用细石自密实混凝土施工，同时宜渗入膨胀剂；

3　后浇混凝土强度应符合设计要求及现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 及《预拌混凝土》GB 14902的有关规定；

4　预制墙板与预制模壳柱浇筑时应保持水平向上分层连续浇筑，每层浇筑高度不宜大于800 mm，应在底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕；

5　叠合剪力墙空腔内的混凝土宜浇筑至该层楼板底面以下300~450 mm并满足插筋的锚固长度要求，剩余部分应在插筋布置好之后与楼板混凝土浇筑成整体；

6　混凝土浇筑应布料均衡，浇筑和振捣时，应对模板及支架进行观察和维护，发生异常情况应及时处理；

7　预制构件的水平缝、竖缝及连接节点处，混凝土应连续浇筑，浇筑和振捣应采取措施防止模板、拉结件、钢筋、预埋件及其定位件移位；

8　叠合楼板后浇混凝土强度达到1.2 MPa前，不得在其上踩踏、堆放物料、安装模板及支架。

- 7.3　验收

- 7.3.1　叠合剪力墙结构施工应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定进行单位工程、分项工程和检验批的划分和质量验收；装饰装修、机电安装等应按现行国家有关标准进行质量验收。

- 7.3.2　叠合剪力墙结构工程应依据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定，按混凝土结构子分部工程进行分项验收。

- 7.3.3　叠合剪力墙结构现浇筑混凝土施工前应进行隐蔽工程验收，隐蔽工程验收内容应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

- 7.3.4　叠合剪力墙结构验收除应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求提供文件和记录外，尚应提供下列文件和记录：

1　预制构件安装、制作等深化设计图；

2　施工与安装等专项施工方案；

3　预制构件安装、施工验收记录；

4　预制构件产品合格证，主要材料与配件质量的质量证明文件、进场验收记录与抽样复验报告；

5　现浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件；

6　现浇混凝土、灌浆料、座浆料强度检测报告；

7　预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法检验记录；

8　分项工程验收记录。

- 7.3.5　预制构件进场时，应依据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T 50204与《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定进行结构性能检验。

- 7.3.6　叠合剪力墙连接部位应进行结构实体检验。

- 主控项目

- 7.3.7　预制构件质量验收应符合设计与本规程的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查质量证明资料。

- 7.3.8　预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测;检查处理记录。

- 7.3.9　预制构件安装连接用的预留插筋、螺栓、预埋件等质量、数量、规格、位置以及预留孔洞的规格、位置应符合现行有关技术标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测、检查产品的质量证明文件。

- 7.3.10　预制墙板、预制楼板与预制模壳柱空腔内的混凝土必须浇筑密实，养护充分，其强度必须达到设计要求及现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

检查数量：按批检验。

检查方法：按现行国家标准《混凝土强度检测评定标准》GB/T 50107的要求进行。

- 7.3.11　预制构件采用后浇混凝土连接时，连接处后浇混凝土强度应符合设计要求。

检查数量：按批检验。

检查方法：按现行国家标准《混凝土强度检测评定标准》GB/T 50107的要求进行。

- 7.3.12　叠合剪力墙结构施工后，其外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，量测，检查处理记录。

- 7.3.13　预制构件吊运时混凝土强度必须符合设计要求和本规程的规定。

检查数量：按批检查。

检验方法：检查构件检验报告。

- 7.3.14　预制构件临时固定与支撑措施应符合施工方案要求及现行国家有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查施工方案、施工记录或设计文件。

- 一般项目

- 7.3.15　预制构件应有标识。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

- 7.3.16　预制构件外观质量不应有一般缺陷，生产单位应按技术处理方案对出现的一般缺陷进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。

- 7.3.17　预制构件的尺寸偏差应符合设计要求。

检查数量：按同一生产企业、同一品种的构件，同一批抽查构件数量的5%，且不少于3件。

检验方法：依据设计要求及现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB 51231的相关要求进行检验。

- 7.3.18　预制构件上的预留插筋、预埋件、预埋管线、预留孔洞等数量、规格应符合设计要求。

检查数量：按批检查。

检验方法：观察、尺量；检查产品合格证。

- 7.3.19　预制构件吊装用内埋式螺母、预留吊环、吊钉等应牢固安装，无松动现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

- 7.3.20　水平、竖向接缝的防水性能应符合设计要求。

检查数量：按批检验。每1000 m2外墙（含窗）面积应划分为一个检验批，不足1000 m2时也应划分为一个检验批；每个检验批至少抽查处，抽查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于10 m2。

检验方法：检查现场淋水试验报告。

- 7.3.21　叠合剪力墙结构的施工尺寸允许偏差与检验方法应符合表7.3.21中的规定。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批，在同一检验批内，对梁、柱，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应选取有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5 m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

检验方法：依据设计要求。

表7.3.21　叠合剪力墙结构施工尺寸允许偏差与检验方法

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差 (mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件中心线 对轴线位置 | 竖向构件（柱、墙） |  | 8 | 经纬仪及尺量 |
|  |  | 水平构件（梁、板） |  | 5 |  |
| 2 | 构件标高 | 梁、柱、墙、板 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 3 | 构件垂直度 | 柱、墙 | <4 m | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  |  | ≥4 m且<8 m | 10 |  |
| 4 | 构件倾斜度 | 梁、板 |  | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 5 | 相邻构件 平整度 | 板端面 |  | 5 | 2 m靠尺和塞尺量测 |
|  |  | 梁、板底面 | 抹灰 | 5 |  |
|  |  |  | 不抹灰 | 3 |  |
|  |  | 柱、墙侧面 | 外露 | 5 |  |
|  |  |  | 不外露 | 8 |  |
| 6 | 构件搁置长度 | 梁、板 |  | ±10 | 尺量 |
| 7 | 支座、支垫 中心位置 | 梁、柱，墙，板 |  | 10 | 尺量 |
| 8 | 接缝 | 宽度 |  | ±5 | 尺量 |
|  |  | 中心线位置 |  |  |  |

- 附录A　预制构件及其施工临时支撑设计

- 相关荷载标准值

A.0.1　预制构件的自重标准值应取为构件和构件内钢筋自重标准值之和，宜根据构件实际重力密度确定自重标准值。

A.0.2　风荷载标准值依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定确定，取重现期为10年的基本风压，但不应小于0.2 kN/m2。

A.0.3　现场浇筑混凝土时，相关荷载应满足下列要求：

1　新浇筑混凝士对模板的侧压力标准值P宜按式（A.0.3）计算：

P=rcH                           (A.0.3)

式中：rc—混凝土的重力密度（kN/m3），可取24 kN/m3；

H—混凝土侧压力计算位置至新浇筑混凝土顶面的高度（m）；

2　混凝土下料产生的水平荷载的标准值可取为2.0 kN/m2；

3　施工人员及施工设备产生的荷载标准值，可按实际情况取值，且不应小于2.5 kNm；

4　附加水平荷载标准值可取竖向永久荷载标准值的2%，并应作用在预制剪力墙、预制模壳柱上端。

- 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011

《建筑防火设计规范》GB 50016

《混凝土强度检测评定标准》GB/T 50107

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《工程结构通用规范》GB 55001、

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

《混凝土结构通用规范》GB 55008

《钢筋混凝土用钢》GB/T 1499

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281

《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

中国工程建设标准化协会标准

模块化多向空心板混凝土叠合剪力墙

结构技术规程

T/CECS XXX-202X

条文说明

制定说明

本规程制定过程中，主编单位进行了全面的调查研究，总结了我国装配式混凝土墙板结构领域的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过开展模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构的力学与抗震性能试验和试点建筑建设与工程推广应用，取得了模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构的性能指标和重要技术参数。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构技术规程》主编单位按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目　　次

1　总　　则	(44)

2　术　　语	(46)

3　材　　料	(49)

4　建筑设计	(50)

4.1　一般规定	(50)

4.2　平面	(50)

4.3　立面	(51)

5　结构设计	(52)

5.1　一般规定	(52)

5.2　结构分析与设计	(53)

5.3　叠合剪力墙设计	(54)

5.4　叠合楼板设计	(57)

5.5　叠合柱设计	(59)

5.6　连接设计	(59)

6　制作与运输	(62)

6.1　一般规定	(62)

6.2　制作	(62)

6.3　堆放与运输	(63)

6.4　检验	(63)

7　施工与验收	(64)

7.1　一般规定	(64)

7.3　验收	(64)

附录A　预制构件及其施工临时支撑设计相关荷载标准值	(66)

1　总　　则

- 1.0.1　传统装配式剪力墙结构仍面临着湿作业较多，节点较为复杂，并且仍需要大量运输和安装等大型机械设备等难题，这些问题阻碍了装配式结构朝向“等同现浇”的目标迈进，限制了进一步发展。为此，主编单位研发了一种模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构体系，该结构体系采用预制双向空心混凝土叠合剪力墙作为承重墙，预制三向空心混凝土叠合板作为楼板，通过模壳叠合现浇或设置后浇边缘构件加强墙板的连接以提高结构的整体性。因此，该结构体系属于具备装配式结构特点的混凝土墙板结构。

预制双向空心混凝土剪力墙板与预制三向空心混凝土板可兼作模板，提高了装配率和工地现场机械化施工程度，符合装配化、标准化的建筑工业化发展趋势。模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构体系完美结合了装配与现浇工艺，并充分发挥各自优势，能够解决当前装配式混凝土建筑所面临的诸多问题。具有建造工期短、施工效率高、安全可靠、质量可控、绿色节能等诸多优点，能够实现建筑工业化和住房产业化的目标，同时也与我国绿色可持续发展政策相契合，具有广泛的应用前景。为规范该结构体系的应用，推进新型建筑工业化，编制本规程。

主编单位研发的预制双向空心混凝土叠合剪力墙不仅可用于剪力墙结构，也可应用于框架-剪力墙结构等具有剪力墙的结构体系；本规程主要针对装配式剪力墙结构体系，预制双向空心混凝土叠合剪力墙在用于其它结构体系时，需作专门论证。本规程的叠合柱可用于框架结构、框架-剪力墙结构中的框架柱。

- 1.0.2　本规程模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构适用于抗震设防烈度为8度及以下的多层和高层民用建筑，包括居住建筑和公共建筑，不包括大跨度结构，因此抗震验算仅考虑水平地震作用。当用于工业建筑、市政设施项目时，预制构件的生产和施工可参照本规程执行，结构设计根据受力特点可参照本规程规定进行专门设计。（对于甲类建筑，如需采用，应进行专门论证。）

模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构适用的房屋最大适用高度应符合本规程4.3.1条的规定。

本规程不适用于框支剪力墙结构、大底盘多塔楼结构、错层结构、连体结构等复杂高层的结构设计。

- 1.0.3　模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构属于装配整体式混凝土结构。编制组开展了一系列的试验研究与有限元分析，结果表明该结构具有与现浇混凝土剪力墙结构相同的抗震性能和耗能能力，可参考现浇混凝土剪力墙结构进行结构设计。因此，除本规程另有规定外，模块化叠合混凝土多向空心板剪力墙结构的设计、生产、施工及验收均可依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等混凝土相关的国家和行业现行标准的要求执行。

2　术　　语

- 2.0.1　预制双向空心混凝土剪力墙板由内、外两叶墙板与中间肋组成，纵横两个方向全长等间距设置空腔；内、外两叶墙板内配置钢丝网与水平分布钢筋，水平钢筋通过中间肋内拉结筋连接。如图1（a）与图1（b）所示。

（a）预制墙板        （b）预制墙板配筋     （c）叠合剪力墙配筋

图1　预制墙板与叠合剪力墙

1-预制墙板水平分布筋；2-预制墙板拉结筋；3-叠合剪力墙竖向分布钢筋；

4-叠合剪力墙拉结筋

- 2.0.2  现场安装后，预制墙板竖向空腔内配置纵向分布钢筋，并在所有空腔内浇筑混凝土，形成叠合剪力墙，如图1（c）所示。

- 2.0.3　混凝土板三向开孔，上侧板开洞，且板内分别沿纵、横两个方向全长设置空腔，即由开洞的上侧板、未开洞的下侧板及上下板连接肋构成的预制三向空心混凝土板；上侧板与下侧板分别配置水平与竖向通长钢筋。预制楼板如图2（a）所示。

（a）预制楼板

（b）叠合楼板

图2　预制楼板与叠合楼板

1-板底横向钢筋；2-板顶横向钢筋；3-板底纵向钢筋；4-板顶纵向钢筋

- 2.0.4　现场安装后，在预制楼板全部空腔内浇筑混凝土，形成叠合楼板，如图2（b）所示。

- 2.0.5~2.0.6　预制模壳柱可兼作模板，实现了施工现场少拼缝、少支模、少绑扎，能够大大加快施工进度，提升建设效率。

根据预制模壳柱截面占柱全截面的百分比将叠合柱分为两类，如图3所示：

1 薄模壳柱—模壳预制率≤35%，荷载主要由核心后浇区混凝土承担的低预制率模壳柱，受力筋配设置于核心后浇混凝土内，模壳中仅配置50 mm×50 mm的构造钢丝网；

2 厚模壳柱—模壳预制率≥50%，荷载由预制模壳和核心后浇混凝土共同承担的高预制率模壳柱，所有柱钢筋均配置在厚模壳中。

（a）低预制率叠合柱                （b）高预制率叠合柱

图3　叠合柱分类

- 2.0.7　本规程的“叠合剪力墙结构”是融合叠合构件（叠合剪力墙、叠合楼板）和后浇边缘构件于一体的结构。本着灵活机动的原则，叠合剪力墙结构亦可与其他现浇结构形式并用。考虑到安全可靠、经济合理、技术先进和绿色低碳的原则，尽量使用标准化预制构件；受力和比较复杂、施工工艺复杂的部位，可用现浇混凝土构件代替。

3　材　　料

- 3.0.2　当建筑高度不高，预制构件因运输、吊装和施工需要，而非使用过程中承载力计算要求，确需采用强度等级较高的混凝土时，现浇混凝土可采用强度等级比预制部分低一级的混凝土，但不应超过一级；节点区及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件混凝土的强度等级。

- 3.0.3　自密实混凝土具有流动度高、不离析、不泌水和高均匀性，在不经振捣或少振捣的情况下能自流平，可以自行通过钢筋间隙填满空腔达到充分密实。预制墙板与预制楼板的空腔较小，为增强混凝土的施工性能和填充性能，后浇混凝土宜优先选用自密实混凝土；当采用自密实混凝土确有困难时，可采用流动性较高的普通混凝土，粗骨料最大粒径不宜大于20 mm，并应采取措施保证后浇混凝土的浇筑质量。

- 3.0.5　为了达到节约材料、方便施工、吊装可靠的目的，并避免外露金属件的锈蚀，预制构件的吊装方式宜优先采用内埋式螺母、内埋式吊杆或预留吊装孔。这些部件及配套的专用吊具等所采用的材料，应根据相应的产品标准和应用技术规程选用。

- 4　建筑设计

- 4.1　一般规定

- 4.1.1　建筑设计除符合建筑功能的要求外，还需考虑建筑防火、安全、保温、隔热、隔声、防水、采光等建筑物理性能要求。采用主体结构、装修和设备管线的装配化集成技术，有利于建筑的耐久性、室内空间的灵活性与可更新性，同时具有低能耗、高品质和长寿命的优势。

- 4.1.2　配套构件指楼梯、阳台、隔墙、空调板、飘窗以及管道井等。

- 4.1.5　叠合剪力墙结构需规则开洞，洞口宜成列、成排布置，能形成明确的墙肢和连梁，应力分布比较规则，能够符合当前通用设计程序的计算简图，设计结果保证安全可靠。错洞剪力墙的计算与构造都比较复杂和困难，不建议采用。

纵横向剪力墙相交布置时，一个方向的剪力墙可作为另一方向剪力墙的翼缘，从而有效增加其抗侧刚度和抗扭刚度。洞口距离房屋端部太近，有效翼缘作用降低，抗侧刚度和抗扭刚度也将随之降低。因此，规定了剪力墙洞口距端部的最小距离。

- 4.1.6　设备管线应进行综合设计，穿过墙板、楼板的部位，需提前预留孔洞或预埋套管，不应在预制构件安装完毕后开洞、挖槽。

- 4.1.7　叠合剪力墙结构的装饰、保温等材料选择与做法依据设计要求与现行国家相关规范执行。

- 4.2　平面

- 4.2.1~4.2.3　根据抗震概念设计的原则，对叠合剪力墙结构的平面布置提出进一步的要求。由于叠合剪力墙结构的特点，地震作用对结构薄弱部位影响较大，因此本规程对平面和竖向不规则的规定较现行国家标准严格。当楼(屋)板平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时，应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。

对叠合剪力墙结构楼板开洞尺寸作出规定，如图4所示。l2不宜小于0.5l1；a1+a2不宜小于0.5l2且不宜小于5 m；a1和a2均不应小于2 m；开洞面积不宜超过楼面面积的30%。

图4　叠合剪力墙结构楼板开洞示意

楼板开大洞削弱后，宜采取以下构造措施予以加强：

1　加厚洞口附近楼板；

2　提高楼板的配筋率，采用双层双向配筋，或在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋；

3　洞口边缘设置暗梁。

- 4.3　立面

- 4.3.1　根据试验研究成果与有限元数值模拟分析结果，叠合剪力墙结构具有良好的抗震性能，能够实现等同现浇。叠合剪力墙结构存在水平接缝与竖向拼缝，且结构体系装配率较高，基于安全考虑，本规程对叠合剪力墙结构房屋的最大适用高度从严控制。

- 4.3.2　多层叠合剪力墙结构指6层及6层以下且高度不超过24 m的建筑。

- 4.3.4　叠合剪力墙结构的竖向体形宜规则、均匀，结构的侧向刚度宜下大上小，逐渐均匀变化，避免因局部突变和扭转效应而形成薄弱部位。

- 5　结构设计

- 5.1　一般规定

- 5.1.1　叠合剪力墙结构的抗震等级参照国家现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002与《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中的有关规定制定，比现浇结构的要求适当提高。

- 5.1.2~5.1.3　叠合剪力墙结构的轴压比、构件及节点承载力抗震调整系数均与现浇混凝土剪力墙结构相同。

- 5.1.4  当叠合剪力墙结构房屋高度、规则性、高宽比超过本规程规定时，需依据国家现行标准确定合理的结构抗震性能目标，并论证结构方案能够满足抗震性能目标预期要求。

- 5.1.5  作为结构抵抗罕遇地震的关键部位，高层叠合剪力墙结构底部加强部位剪力墙建议采用现浇混凝土，以保证结构整体的抗震能力；轴压比不大于0.3且抗震等级四级的多层叠合剪力墙结构，底部加强部位可采用叠合剪力墙。除上述情况以外，当采用叠合剪力墙时，应进行专项论证，重点关注剪力墙水平接缝的承载能力。

叠合混凝土剪力墙结构中现浇混凝土剪力墙的设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB 50010、《混凝土结构通用规范》GB 55008及现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定。

- 5.1.6  高层叠合剪力墙结构宜设置地下室，地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时，宜采用现浇混凝土以保证其嵌固作用。

- 5.1.7  参照现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3规定，叠合剪力墙结构中短肢叠合剪力墙承担的倾覆力矩不小于结构底部总倾覆力矩的30%。

- 5.1.8　为进一步提高叠合剪力墙结构的工业化程度，填充墙宜优先采用轻质材料。推行叠合剪力墙结构的同时，应解决好与该结构体系配套的墙体材料产品，以确保建筑质量，提高生产效率。填充墙和隔墙的布置、材料强度和连接构造应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

- 5.1.9　悬臂叠合构件的负弯矩钢筋应在现浇层中锚固并应置于现浇层上部主要受力钢筋下侧。

- 5.2　结构分析与设计

- 5.2.1　针对叠合剪力墙、叠合楼板与叠合剪力墙结构，编制组进行了一系列试验与数值模拟分析。

设置不同剪跨比、轴压比与配筋率的叠合剪力墙与现浇混凝土剪力墙试件，通过试验与数值模拟结果对比分析发现，在弹性阶段，叠合剪力墙的承载力与变形性能能够等同现浇混凝土剪力墙。设置不同配筋率的单向、双向叠合楼板与现浇混凝土楼板，通过试验与数值模拟结果对比分析发现，在弹性阶段，叠合楼板的承载力与变形性能能够等同现浇混凝土楼板。在二层叠合剪力墙结构试验中，叠合剪力墙、叠合楼板之间及与后浇边缘构件采用安全可靠的连接方式，且接缝处新旧混凝土之间采用粗糙面、键槽等构造措施。通过低周往复试验与数值模拟表明，在弹性阶段，该结构体系具有良好的抗震性能，能够实现等同现浇的要求。

因此，叠合剪力墙结构弹性阶段的整体性能与现浇剪力墙结构相同，设计中可采用与现浇结构相同的方法进行结构分析，并根据本规程的相关规定对计算结果进行适当的调整。

- 5.2.2　依据现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1，多层装配式剪力墙结构在重力、风荷载及地震作用下的分析均采用弹性方法。偏安全考虑，规定叠合剪力墙结构承载能力极限状态及正常使用极限状态的作用效应分析可采用弹性方法。

- 5.2.4　本条依据现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的规定，装配整体式剪力墙结构同一层内既有现浇墙肢也有预制墙肢时，现浇墙肢水平地震作用下的弯矩、剪力宜乘以不小于1.1的增大系数。

- 5.2.5　参照现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1对装配整体式剪力墙结构与多层装配整体式剪力墙结构楼层层间位移角的规定制定本条。

- 5.2.6　根据抗震概念设计的原则，对叠合剪力墙结构的平面布置提出进一步的要求。

- 5.2.8　预制板式楼梯在吊装、运输及安装过程中，受力状况比较复杂，规定其板面宜配置通长钢筋，钢筋量可根据加工、运输、吊装过程中的承载力及裂缝控制验算结果确定，最小构造配筋率可参照楼板的相关规定。

- 5.2.9~5.2.10　短暂设计状况下指翻转、运输、吊运、安装等；预制构件制作和施工阶段进行承载力和裂缝验算时，结构的重要性系数可取0.9。

- 5.3　叠合剪力墙设计

- 5.3.2　依据现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3规定，抗震设计时，二、三级叠合剪力墙结构的底部加强部位不宜采用错洞墙，全高均不宜采用洞口局部重叠的叠合错洞墙。本条对错洞墙的限制更加严格。

高宽比（高度与长度之比）大于3的细高剪力墙，容易设计成具有延性的弯曲破坏剪力墙。通过设置洞口可以将长墙较均匀地分解为高宽比大于3的独立墙肢或联肢墙，洞口上部可设置约束弯矩较小的弱连梁，连梁跨高比宜大于6。此外，墙段的长度不宜过大，当墙段长度很长时，发生弯曲破坏时产生的裂缝宽度较大，墙体钢筋容易被拉断，本规程规定不宜大于8 m。

电梯井、楼梯间和公共管道井等，或设备管线集中的部位，宜采用现浇混凝土剪力墙。

- 5.3.3　预制墙板与叠合剪力墙构造与配筋示意如图5所示。叠合剪力墙截面厚度bw小于200 mm、空腔净距lb小于100 mm时，空腔内混凝土浇筑质量难以保证；内外叶板厚度bw1不大于35 mm、中间肋宽度不大于70 mm时，单侧板刚度较差，承载力较低，制作、运输和施工中易造成损坏，不能保证叠合剪力墙的工程质量。

叠合剪力墙竖向和水平分布钢筋的间距均不宜大于250 mm的要求，较现行国家标准分布钢筋的间距不宜大于300 mm的要求更加严格。

（a）预制墙板示意                     （b）叠合剪力墙示意

图5　预制墙板与叠合剪力墙构造与配筋示意

1-内、外叶板水平分布筋；2-中间肋拉结筋；3-空腔内竖向分布钢筋；4-空腔内接结筋

叠合剪力墙可以通过增减空腔数量，沿长度方向以200 mm为模数进行墙长的调整。预制墙板端部外伸肋可根据与边缘构件连接形式取舍。常用叠合剪力墙规格如表1所示：

表1　叠合剪力墙规格示意

| - 类型 | - 叠合剪力墙平面示意 |
| --- | --- |
| - 规格一 |  |
| - 规格二 |  |
| - 规格三 |  |
| - 规格四 |  |

- 5.3.4　房屋顶层墙、长矩形平面房屋的楼电梯间墙、山墙和纵墙的端开间等是温度应力可能较大的部位，应适当增加其分布钢筋的配筋量，减小分布筋的间距，以抵抗温度应力的不利影响。

- 5.3.5　预制墙板的开洞需在工厂完成，洞口上、下与左、右补强钢筋均布置在预制墙板内。

叠合剪力墙洞口边长不小于800 mm时，应在洞口左、右两侧设置暗柱，上、下设置连梁，暗柱截面宽度与连梁高度均不小于250 mm；洞口上、下墙体可采用现浇混凝土剪力墙，如图6所示。暗柱与叠合剪力墙之间的连接见5.6节，暗柱、连梁的设计要求及各构件钢筋之间的锚固要求等应依据国家现行规范《混凝土结构通用规范》GB 55008与《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1确定。

1-连梁；2-连梁水平钢筋；3-连梁箍筋；4-暗柱；5-暗柱箍筋；6-暗柱纵筋；

7-叠合剪力墙；8-现浇剪力墙；9-现浇剪力墙水平分布钢筋；10-现浇剪力墙竖向分布钢筋

图6 开洞≥800 mm叠合剪力墙立面配筋示意

- 5.4　叠合楼板设计

- 5.4.1  叠合楼板板端正截面受弯承载力计算时，可不考虑受压区普通钢筋。

- 5.4.2  叠合楼板设计关键在于叠合楼板之间、与叠合剪力墙及后浇边缘构件之间的连接技术，如连接接头形式的选用和连接节点的构造设计等。

- 5.4.3　应进行预制楼板及浇筑混凝土后叠合楼板的施工阶段验算，并考虑施工时是否设置可靠支撑。

- 5.4.4　重要的、受力复杂的楼板，应比一般层楼板有更高的要求，屋面板、地下室楼板宜采用现浇板，以增强其整体性。屋面板宜加厚，以抵抗温度应力的不利影响，并可使建筑物顶部约束加强，提高抗风、抗震能力。

- 5.4.5　预制楼板构造如图7所示，常见预制楼板规格：板宽B为1200 mm，板厚h为130 mm，跨度L可取为2400 mm、2800 mm、3200 mm、3600 mm等。各部位具体尺寸如表2所示。

表2　常见单向预制楼板截面尺寸

| la(mm) | lb(mm) | lc(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 140 | 230 | 35 | 60 | 130 |
| ba(mm) | bb(mm) | bc(mm) | bd(mm) | be(mm) | bf(mm) |
| 40 | 160 | 80 | 90 | 120 | 80 |

图7　预制楼板示意

1-板顶纵向钢筋；2-板顶横向钢筋；3-板底纵向钢筋；4-板底横向钢筋

- 5.4.7　叠合楼板的计算模型与接缝设计需依据现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。接缝边界主要传递剪力，弯矩传递能力较差，在没有可靠依据时，可按照单向板进行设计，接缝钢筋按构造要求确定；主要目的是保证接缝处不发生剪切破坏，且控制接缝处裂缝的开展。

- 5.4.8~5.4.10　设计时，若接缝位于主要受力位置，则应加强钢筋的连接和锚固措施。当预制板板侧接缝可实现钢筋与混凝土的整体连续受力时，可按照双向板进行设计，宜少设接缝且接缝宜设置在弯矩较小处。

双向叠合楼板接缝采用现浇带连接时，应有一定的宽度以保证钢筋在现浇带中有足够的连接和锚固长度，确保后浇混凝土与预制板的整体性。现浇带两侧的板底受力钢筋应有可靠连接，如焊接、机械连接、搭接等。接缝应避开双向板的主要受力方向和跨中弯矩最大位置。

双向叠合楼板的整体受力性能，其构造上除应满足本条的相关规定外，尚应进行拼缝处的截面承载力验算，按接缝处的弯矩设计值及后浇层的厚度计算接缝处需要的钢筋数量。

钢筋搭接连接长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB50010的有关规定，附加钢筋的保护层厚度不应小于15 mm。

- 5.5　叠合柱设计

- 5.5.1　主编单位针对叠合柱开展了承载力、抗震性能及节点抗震性能试验，经试验验证，叠合柱性能能够实现等同现浇混凝土柱。叠合柱可作为框架结构、框架-剪力墙结构中的框架柱，依据现行国家标准对现浇混凝土柱的相关规定进行设计。

- 5.5.3　水平接缝高度20 mm是为了满足生产装配和施工误差的要求。

- 5.5.4　非抗震设计时，由于柱底剪力通常较小，可不验算受剪承载力。

研究表明，轴力对柱水平接缝处的受剪承载力影响较大，水平接缝处受拉会降低柱的抗剪能力。因此，需避免叠合柱水平接缝处出现拉力，防止发生错动滑移。

- 5.5.6　相邻层叠合柱之间、叠合柱与混凝土梁之间的附加连接纵筋锚固长度需满足现行国家规范要求。

- 5.6　连接设计

- 5.6.1　连接构造设计是叠合剪力墙结构设计的重要环节，合理的连接构造有利于保证结构的整体性、刚度、强度和变形能力。

连接接缝计算中，钢筋面积包括接缝处纵向钢筋面积和端部边缘构件纵向钢筋面积，当两者钢筋强度等级不同时应分别计算。

- 5.6.2　叠合剪力墙需在楼层处设置水平接缝，经试验验证，水平接缝高度宜为20 mm，选用座浆料并采取可靠施工措施保证接缝密实。

- 5.6.3　水平接缝处，上、下层预制墙板之间的连接钢筋，应保证传力可靠。为给连接钢筋提供足够有效的搭接，锚固长度从严要求。

- 5.6.4　水平接缝是影响叠合剪力墙结构受力性能的重要部位，要实现接缝处强连接，避免发生剪切破坏。参照现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中抗震等级为一级的剪力墙和现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231剪力墙水平拼缝的受剪承载力计算方法，进行水平接缝的承载力验算。水平施工缝的抗滑移验算（采用剪摩擦原理）不考虑混凝土的抗剪作用，仅考虑钢筋和轴力的共同作用。

当接缝中竖向钢筋和端部边缘构件纵向钢筋强度等级不同时应分别计算。

- 5.6.5~5.6.6　预制墙板竖向接缝与水平接缝处的连接钢筋，应保证传力可靠，为保证连接钢筋能够提供足够有效的搭接，锚固长度从严要求。

主编单位开展了相同条件下拼接叠合剪力墙与现浇混凝土墙板试验，拼接叠合剪力墙由两块长度为1.06 m的叠合剪力墙组成，采用后浇带连接；经验证，拼接叠合剪力墙的整体性能与现浇结构类同，后浇带密拼连接方式安全可靠，设计中可采用与现浇结构相同的方法对整块叠合剪力墙进行结构分析。为进一步安全考虑，对长度超过2 m的叠合剪力墙可采用暗柱连接。

- 5.6.8　约束边缘构件沿墙肢的长度lc的取值应符合现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的规定，如表3所示：

表3　约束边缘构件沿墙肢的长度lc

| 项目 | 一级（7、8度） |  | 二、三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μN≤0.3 | μN＞0.35 | μN≤0.4 | μN＞0.4 |
| lc（暗柱） | 0.15hw | 0.20hw | 0.15hw | 0.20hw |
| lc（翼墙） | 0.10hw | 0.15hw | 0.10hw | 0.15hw |

- 5.6.10　主编单位开展了端部设置暗柱的叠合剪力墙试验，暗柱内设置U型箍。经验证，在弹性阶段，设置U型箍的连接型式能够保证暗柱与叠合剪力墙之间的连接性能。

- 5.6.11~5.6.13　叠合剪力墙与叠合楼板之间的连接，应保证传力可靠。预制楼板孔洞壁厚度有限，为给连接钢筋提供足够有效的搭接，钢筋锚固长度从严要求。钢筋锚固长度需符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

叠合楼板内设置附加钢筋时，预制楼板支座处空腔长度需依据附加钢筋锚固长度作出适当调整。

- 5.6.15　现浇混凝土连梁与暗梁采用封闭箍筋，叠合剪力墙纵向分布钢筋连续穿越暗梁，并与叠合楼板及上层叠合剪力墙可靠连接。

- 5.6.16　考虑到叠合剪力墙平面外承载力弱，楼面梁与叠合剪力墙在平面外连接时，宜采用铰接。

- 5.6.18　叠合剪力墙与基础连接，也可将叠合剪力墙内竖向钢筋外伸至基础底部，并满足锚固长度的要求。

- 6　制作与运输

- 6.1　一般规定

- 6.1.1　预制构件的制作、运输和堆放、进场质量检查需执行国家现行有关标准的规定，保障工程质量。

- 6.1.2　生产单位宜采用现代化的信息管理系统，并建立统一的编码规则和标识系统。

- 6.1.4　预制构件生产前，应由建设单位组织设计、生产、施工、监理等单位进行深化设计文件交底和会审。根据设计文件、生产工艺、运输方案、吊装方案等编制加工详图。预制构件生产前应由设计单位或其它具有相应资质的单位完成深化设计，深化设计的深度应满足建筑、结构和机电设备等各专业以及构件制作、运输、安装等各环节的综合要求。其它单位完成的深化设计，应经原设计单位认可。

- 6.1.7　首件验收制度是指结构较复杂的预制构件或新型构件首次生产或间隔较长时间重新生产时，生产单位需会同建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同进行首件验收，重点检查模具、构件、预埋件、混凝土浇筑成型中存在的问题，确认该批预制构件生产工艺是否合理，质量能否得到保障，共同验收合格之后方可批量生产。

- 6.2　制作

- 6.2.2　由于预制墙板与预制楼板开孔较多，应制作模具样板，经检验合格后方可批量制作。

预制构件上的预埋件和预留孔洞宜通过模具进行定位，并安装牢固，其安装偏差尚需符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

- 6.2.4　在钢筋成品尺寸允许偏差范围内，钢筋网或钢筋骨架安装后还应及时检查钢筋的品种、级别、规格和数量。

- 6.2.7　条件允许的情况下，预制构件与叠合构件优先选用自密实混凝土，并进行自然养护；采用加热养护时，需按照合理的养护制度进行温控，可避免预制构件出现温差裂缝

- 6.3　堆放与运输

- 6.3.1　根据预制构件的形状、尺寸、重量、运输道路状况及施工现场的道路情况制定堆放、存放与运输方案与安全保障措施，包括：运输工具、运输时间、运输次序、运输路线、堆放场地、固定要求及成品保护措施等。

- 6.4　检验

- 6.4.1　当设计有特殊要求时，预制构件原材料应符合设计要求。

- 6.4.4　预制构件生产与脱模时应采取措施避免出现外观质量缺陷。根据现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定，外观质量缺陷可划分为严重缺陷和一般缺陷。

- 6.4.5　按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行检验，每个构件钻取1个点。如3个钻取点的结构表面均无蜂窝、孔洞、疏松、裂缝等一般缺陷，则检验合格；如3个钻取点存在一般缺陷，则扩大范围再抽取6个构件，如6个钻取点均不存在蜂窝、孔洞、疏松、裂缝等严重缺陷，则检验合格；如3个钻取点存在1点及以上的严重缺陷，或扩大范围后的6个钻取点存在1点及以上严重缺陷，则检验不合格，应提出处理方案直至通过检验。

- 6.4.6　预制构件出厂时，生产企业应出具产品合格证，并在产品合格证和构件上标记工程名称、构件编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。

- 6.4.7　对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位应经原设计单位认可，制定技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

- 7　施工与验收

- 7.1　一般规定

- 7.1.1　叠合剪力墙结构的施工除满足本规程规定外，尚需满足相关国家现行标准的规定。

- 7.1.2　叠合剪力墙结构的施工组织设计需符合装配工法的特点，以发挥装配技术优势为原则制定。

- 7.1.3　专项施工方案应包括：工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等内容。

- 7.1.4　叠合剪力墙结构的施工需设立与装配施工技术相匹配的项目部，配置满足装配施工要求的专业人员；在施工前需对包括一线管理人员和作业人员、监理人员等进行培训和技术、安全、质量交底。

- 7.1.5　对于缺乏实践经验的新型结构体系，宜在施工前进行典型单元的安装试验，验证并完善施工方案，保证施工质量，这对于体系的提升和推广使用十分必要。

- 7.1.7　应确保预制构件、安装用材料及配件的产品质量，进场验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 及产品应用技术手册等的有关规定。

- 7.3　验收

- 7.3.1~7.3.3　叠合剪力墙结构工程验收内容涉及预制墙板与预制楼板空腔内，墙板与墙板、楼（屋）面板、后浇约束构件的连接等现浇混凝土分项工程；钢筋不仅包括预制构件外伸的钢筋，也包括后浇混凝土中设置的纵向钢筋和箍筋。隐蔽工程反映了钢筋、现浇结构分项工程施工的综合质量，为了确保结构连接构造性能满足设计要求，在浇筑混凝土之前需进行隐蔽工程验收。

- 主控项目

- 7.3.7　本条对预制构件的质量提出了基本要求：

专业企业生产的预制构件进场时，需检查包括产品合格证明书、混凝土强度检验报告及其它重要检验报告等在内的质量证明资料；需参照本规程及国家现行有关标准的规定对钢筋、混凝土、预埋件等原材料进行检验，并在构件生产企业存档保留。

总承包单位制作的预制构件，没有“进场”的验收环节，需按本规程各章的规定与国家现行有关标准对材料和制作的质量进行验收，并通过检查构件制作中的质量验收记录进行构件验收。

- 7.3.8　预制构件外观质量出现严重缺陷，影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差，以及钢筋数量和规格不符合设计要求时，需作退场处理。预制构件生产单位经设计同意，制定处理方案并获得监理确认后，方可按技术处理方案处理，并需重新验收。

- 7.3.9　对验收时出现问题的预埋件、预留孔洞等项目，处理方案需和设计协商，如设计不同意处理，需作退场报废处理。

- 附录A　预制构件及其施工临时支撑设计

- 相关荷载标准值

A.0.3  预制墙板、预制楼板及预制模壳柱同时兼做模板，因此，施工时需计算新浇混凝土对构件产生的侧压力及临时支撑的作用等，并进行承载力、刚度与抗倾覆验算。依据现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关规定确定施工荷载，并采用最不利荷载效应的基本组合进行设计；永久荷载主要包括构件自重、新浇混凝土自重、新设置钢筋自重等；可变荷载宜包括风荷载，施工人员、设备产生的荷载，不均匀堆载，混凝土下料或泵送混凝土等因素产生的附加水平荷载等。